SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CENTRO SCT SONORA

SUBDIRECCION DE OBRAS

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

| LICITACION NUMERO: | LO-009000999-N151-2012 |
| --- | --- |
| OBRA: | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA: FEDERAL No. 15 ESTACIÓN DON – NOGALES TRAMO: HERMOSILLO – SANTA ANA, DEL KM. 70+000 AL KM 83+000 AMBOS CUERPOS (A Y B), EN EL ESTADO DE SONORA. |

TRABAJOS POR EJECUTAR

I.- INTRODUCCION

La Obra objeto de este Concurso consiste en la Modernización y Ampliación de 7.00 a 10.50 metros de ancho de corona mediante la construcción de Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentación, Estructuras, Trabajos Diversos y Señalamiento, de la Carretera:  Federal No. 15 Estación Don - Nogales, Tramo: Hermosillo – Santa  del km 70+000 al km 83+000, ambos cuerpos (A y B), Origen en Hermosillo, Sonora, en el Estado de Sonora.

Los trabajos por ejecutar a que se refiere esta Licitación, se realizarán de acuerdo con lo que corresponda aplicar de las Normas para Construcción e Instalaciones editadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Libro de Construccion), asi como los lineamientos generales para la aplicación de sanciones por incumplimiento del programa de ejecución o de la calidad establecida en las Normas de Legislacion (Libro de Legislacion (N.LEG)).

Los materiales que se utilicen deberán cumplir con lo que corresponda aplicar de las Normas de Calidad de los Materiales editadas por la SCT (Libro de Caracteristicas de los Materiales), salvo que el proyecto, las normas particulares o en esta descripción mencionen otra cosa.

El muestreo y las pruebas de los materiales que se utilicen en la ejecución de las obras se ejecutaran de acuerdo con lo que corresponda aplicar de las Normas para Muestreo y Pruebas de los Materiales, Equipos y Sistemas editadas en 1991 por la SCT (Libro Metodo de Muestreo y Pruebas de Materiales MMP).

La correcta ejecución y buena presentación son requisitos indispensables para que se acepten los trabajos; la limpieza de las partes de la obra , la limpieza general de la misma y de la zona adyacente; así como la correcta y oportuna instalación, conservación y mantenimiento del señalamiento de protección de la obra, son parte de la correcta ejecución de los trabajos.

Las cláusulas e incisos a que se hace mención en los párrafos siguientes corresponden a las Normas para la Construcción e Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, las Normas de Calidad de los Materiales y las Normas para Muestreo y Pruebas de los Materiales, Equipos y Sistemas, editadas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, cabe señalar que las especificaciones particulares prevalecerán en lo que corresponda sobre el proyecto y este a su vez prevalecerá en lo que corresponda sobre las normas antes citadas.

El procedimiento de construcción para la Modernización y Ampliación del tramo  Hermosillo – Santa Ana cuerpo derecho e izquierdo ( A y B),  del km 70+000 al km 83+000, consiste en la Ampliación de terracerías, obras de drenaje, estructuras y pavimentos de acuerdo con lo indicado en proyecto, para lo cual en el caso de las terracerías se señala la construcción de terraplenes al 90% de compactación con espesor variable, para el caso de terraplanes al 95% de compactación varía de 20 cm a 50 cm de espesor y para la subrasante al 100% de compactación con un espesor de 30 cm.

Para la seccion de los pavimentos, 20 cm de base hidráulica compactada al 100%, 25 cm de base estabilizada con cemento portland con un contenido del 6% (a titulo informativo la dosificación se determinara con las pruebas de laboratorio) y un 100% de compactación, la carpeta asfáltica de alto desempeño con cemento asfáltico PG 70-22 con un espesor de 10 cm. compactada al 95%, conforme a las normas N-CMT.4.05.004/05.

La ampliación del tramo se realizara con la maquinaria y equipo propuestos por la empresa, para lo cual previamente deberá colocar el señalamiento necesario y suficiente en los limites de la zona donde se realizaran los trabajos y la superficie de rodamiento en operación, debiendo apegarse el señalamiento a lo indicado en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras

En los subtramos que señale el proyecto mejorar el alineamiento horizontal y vertical realizando trabajos en todo el ancho de la corona y que sea necesario consensadamente con el representante de la empresa a cargo del otro tramo, desviar el tráfico vehicular al cuerpo contrario en cosntruccion, previamente deberá colocar el señalamiento necesario y suficiente conforme a lo indicado en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras, para que los vehículos circulen en ambos sentidos, en una longitud aproximada de  5 km ó conforme a las necesidades de avance de la empresa, procurando la seguridad vehicular.

De la misma manera en los casos en que se tenga que sustituir las estructuras existentes así como las obras de drenaje que el proyecto indique, se deberá aprovechar en la medida de lo posible las desviaciones consideradas en los tramos de rectificación, en caso contrario deberá realizarse la desviación correspondiente.

Es importante hacer notar que todas las desviaciones que sean necesarias construir para el desvío del trafico vehicular deberán apegarse a lo indicado en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras, aprovechando para ello el cuerpo contrario a la cosntruccion.

Así mismo el señalamiento de protección de obra diurno y nocturno deberá apegarse a lo indicado en la nueva Normativa PRY. PROYECTO, CAR. Carreteras, Proyecto de Señalamiento y Dispositivos de Seguridad en Calles y Carreteras.

Con respecto a la transición de la desviación esta deberá construirse con un grado máximo de curvatura 1º 30’ y considerar el drenaje provisional que sea necesario que garantice el flujo continuo, seguro y confortable del trafico vehicular, lo anterior con la finalidad de que el tránsito no sea interrumpido por lluvias normales que se presenten en la región.

Previo al inicio de los trabajos, el contratista se obliga a presentar al residente de supervisión de la Dependencia, la propuesta de logística para realizar los trabajos, con planos detallando las desviaciones del transito principal, con una estructura de pavimento del camino de la desviación con espesores minimos como los que se indican en la EPG.-  Construccion de desviaciones y su señalamiento anexo, incluyendo su mantenimiento, así como el señalamiento diurno y nocturno que garantice la seguridad y la comodidad de los automovilistas.

II.-	CONSIDERACIONES GENERALES

EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERA CONSIDERAR QUE:

- Deberá preverse en la ejecución de los trabajos, utilizar de manera                         intensiva la mano de obra de la localidad y de la región.

- Considerar en sus análisis de precios unitarios, que los bancos de materiales son de libre elección del proponente, es decir pueden utilizar los bancos que más le convengan. Será responsabilidad del proponente obtener todos los permisos que se requieran, tales como: uso de explosivos, ecología, convenios con ejidos y/o particulares, pago de regalías, CNA, etc. Es importante destacar que no deberán elegir bancos cuya ubicación se encuentre en un área de reserva ecológica y/o zona protegida, ni a menos de 300 m del eje del camino.

- En cuanto a la utilización de materiales pétreos, corresponde a la contratista  realizar él trámite correspondiente para la extracción de los mismos, atendiendo los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional del Agua, Semarnat e INAH. El costo de los acarreos de los materiales pétreos de los bancos de extracción al lugar de utilización y acarreos locales deberán ser incluidos en el análisis del precio unitario correspondiente.

Los acarreos citados, los podrá realizar el proponente a través de medios propios y/o con fleteros de la región, en el primer caso deberá anexar a su propuesta técnica, un documento de la unión de transportistas en donde se haga constar que no se opondrán a esta opción y en el segundo caso deberán consignar en su análisis de precio unitario, la tarifa vigente estatal a la fecha de la propuesta técnica.

- Como se establece en la Norma del Libro: Introduccion y La Norma de Legislacion, de las Normas de esta Dependencia “los conceptos que no sean objetos de medición no estarán sujetos a pago por separado, pues se considera que sus importes ya se han distribuido proporcionalmente o como corresponda, en los diversos precios por unidad de obra terminada, en las propuestas”.

- Durante el periodo de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el contratista mantendrá una cuadrilla de topografía, con el personal y el equipo necesario para tener un adecuado y constante control de los niveles de elevación y del alineamiento de los tramos en construcción y de la obra ejecutada. Deberá indicar en su propuesta técnica el nombre de la persona responsable de dicha cuadrilla, así como su curriculum y relación del equipo a utilizar, mismo que será validado por esta Dependencia.

F.	Conforme lo previene la Norma N.LEG.3 y N. CAL.1.01, el contratista está obligado a mantener un laboratorio, con el equipo, el personal y demás elementos necesarios que le permitan realizar un aseguramiento de calidad total de cada uno de los trabajos que se ejecuten.

G.	La correcta ejecución y buena presentación de los acabados son requisitos indispensables para que la Secretaría acepte los trabajos;  la limpieza de las partes de la obra y la limpieza general de la misma y zona adyacente, así como la correcta y oportuna instalación, conservación y mantenimiento del señalamiento de protección de la obra hasta la entrega - recepción, son parte de la correcta ejecución de la obra.

H.	Cabe señalar que las especificaciones particulares prevalecerán en lo que corresponda sobre el proyecto y éste a su vez prevalecerá en lo que corresponda sobre las Normas antes citadas.

Para la construcción se procederá como sigue:

A).- TERRACERÍAS: CTR.CAR.1.01

A.1.- DESMONTE

En apego a las restricciones de carácter ecológico, el desmonte se realizara únicamente dentro del area limitada por los ceros de construcción indicados para realizar los trabajos de excavación en cortes y terraplenes, cumpliendo con lo asentado en el inciso F de la Norma N.CTR.CAR.1.01.001/00 de las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T., y lo considerado en el proyecto de la obra.

A.2.- DESPALMES.

Estos trabajos se ejecutaran en el lado donde se realizara la ampliación ó donde lo indique el proyecto. Se despalmará el espesor que indica el proyecto de construccion, iniciando en el hombro del terraplen actual, continuando por el talud y en todo el ancho donde se desplantara el nuevo terraplén hasta el limite de los ceros de construcción; así mismo también se despalmara la zonas donde se realizaran excavaciones de cortes, empujando el material longitudinalmente hacia los lados donde se encuentren los taludes de los terraplenes, cuidando de no depositarlos en los cauces. Los despalmes de excavación en cortes no se deben realizar fuera de la zona de ceros, a fin de no provocar inestabilidad de los taludes del corte. El material producto del despalme se colocara fuera de los ceros de los taludes de terraplenes para su posterior utilización en el arrope de los propios taludes de los terraplenes y su ejecución y base de pago deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el inciso F de la Norma CTR.CAR.1.01.002/00 o lo que señala para esta actividad el proyecto de la obra.

A.3.- COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES EN LA ZONA DE AMPLIACIÓN.

Será al 90% del peso volumétrico seco máximo (PVSM) del material, prueba AASTHO estándar, en un espesor mínimo de 20 cm y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma CTR.CAR.1.01.009/00.

A.4. EXCAVACIÓN EN CORTES Y/O CAJAS

De ser necesario el material adecuado producto de los cortes, se  empleara en la formación de terraplenes y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el Inciso G de la Norma CTR.CAR.1.01.003/00. Debiéndose además obtener todos los permisos que se requieran para el uso de explosivos, en su caso.

Cuando el material se requiera desperdiciar la empresa deberá tener ubicados y debidamente liberados los bancos de desperdicio, que previamente deben ser aprobados por la secretaria.

A.4.1 ESCALONES DE LIGA

Se construiran escalones de liga dentro del area donde se apoye la ampliacion de los terraplenes, de acuerdo con lo indicado en el proyecto, para obtener una buena liga entre el terraplen existente y la ampliación, el material aprovechable se utilizara para la formación de terraplenes, el material de desperdicio producto de esta actividad deberá depositarse en banco de desperdicios propuestos por el contratista y/o aceptados por la Secretaria debiendo considerar todos los acarreos al banco de desperdicio; su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en inciso F de la Norma N.CTR.CAR.1.01.004/00.

A.4.2 AMPLIACION DE CORTES

Se considerarán ampliaciones de cortes donde lo indique el proyecto y/o lo ordene la Secretaria, considerando dichas ampliaciones en cortes ya existentes cuando este se amplié, midiendo del piso de la obra del talud actual al del proyecto nuevo una distancia menor o igual a tres metros,  el material aprovechable se utilizara para la formación de terraplenes, el material de desperdicio producto de esta actividad deberá depositarse en banco de desperdicios propuestos por el contratista y/o aceptados por la Secretaria debiendo considerar dentro del precio unitario por unidad de obra terminada, todos los acarreos al banco de desperdicio; su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en inciso G de la Norma CTR.CAR.1.01.003/00.

A.5.- COMPACTACIÓN DE LA CAMA DE CORTES ABAJO DE LA SUBRASANTE.

Se efectuará al 95% del peso volumétrico seco máximo (PVSM) del material según la prueba AASHTO estándar, en un espesor de 20 cm., compactos y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda a los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma CTR.CAR.1.01.009/00.

A.6.- FORMACIÓN Y COMPACTACION DE TERRAPLENES

Se formaran con el producto de la excavación de los cortes, o con material de préstamo de banco. El grado de compactación de las terracerías será en su caso del 90% del PVSM del material, prueba AASTHO estándar, la última capa con espesor de 50 cm deberá compactarse al 95% de su PVSM prueba AASTHO estándar que corresponde a la capa Subyacente. Cuando se trate de materiales no compactables el acomodo se realizará mediante tres (3) pasadas del tractor de orugas con un peso minimo de 36 toneladas, por cada uno de los puntos que forman la superficie de la capa, avanzando y retrocediendo la máquina con movimiento ronceado, según lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por la Dependencia y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda al proyecto y los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma CTR.CAR.1.01.009/00.

A.7.- CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBYACENTE Y CAPA SUBRASANTE SEGÚN PROYECTO EN LA ZONA DE AMPLIACION

De acuerdo a lo marcado en el proyecto, se procederá a construir las capas de Subyacente y Subrasante compactadas al 95% y 100% de su peso volumétrico seco máximo y de espesor conforme a lo indicado en proyecto.

A.8. RECOMPACTACION DE SUBRASANTE Y/O SUBYACENTE

Para la recompactación de la capa de Subrasante y/o Subyacente existente en cortes  y terraplenes construidos con anterioridad, se escarificara y acamellonara por alas la capa superior,  se compactara la superficie descubierta y se procederá a eliminar el desperdicio mayor de 76 mm, tender y compactar el material acamellonado, de acuerdo a los espesores  con los grados de compactación que fije el proyecto y/o los que ordene la Secretaria.

A.9. ARROPE DE TALUDES

Con el material producto de los despalmes y excavaciones de cajas, se procederá a arropar el talud en las zonas de terraplen que indique el proyecto o la secretaria; se deberá seguir los lineamientos de  la especificación particular indicada.

A.10.- PRÉSTAMOS DE BANCO PARA LA ZONA DE AMPLIACION

Según marque el proyecto se explotaran los prestamos de banco, quedando bajo la responsabilidad del Contratista, el cumplimiento de la normatividad vigente en materia ecológica y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.008/00 y la especificación particular.

B).- OBRAS  DE  DRENAJE

Al inicio de los trabajos y de acuerdo a los proyectos respectivos, se construirán o ampliarán transversalmente las obras de drenaje existentes. Recomendando que la actividad de construcción ó ampliación de las obras de drenaje preferentemente se realicen por delante de las terracerías, con la finalidad de obtener mayor avance de construcción en las terracerías.

En donde se requieran concretos hidráulicos para la elaboración de muros y losas, el acabado de los mismos debe ser aparente y de buen acabado, para lo cual cuando se utilicen  moldes, éstos deben ser de forro de triplay  nuevo o en buenas condiciones.

Se ejecutarán de acuerdo a lo que corresponda a las Normas, CTR.CAR.1.03, lo indicado en el proyecto u ordene la Secretaría.

Se desazolvarán las obras de drenaje menor existentes, que indique el proyecto u ordene la Secretaría y en el caso de las obras de drenaje nuevas corresponde a la empresa contratista entregarlas al termino de la obra  libres de material de asolve.

B.1. EXCAVACIONES

Se considera excavación a la remoción y extracción de materiales. Se realizará el desmonte previo a los trabajos de excavación para estructuras. Cuando el lecho de roca o suelo de cimentación sea diferente al de proyecto, se suspenderá hasta elaborar el nuevo proyecto o recibir indicaciones de la residencia de supervisión. Cuando el proyecto indique y/o la secretaria ordene que las paredes de excavación sirvan de molde a un colado sus dimensiones no deberán excederse en más de 10 cm. respecto a las fijadas en el proyecto. Al excederse será forzoso poner moldes. Cuando la cimentación en lecho de roca o suelo sea afectado rápidamente por el intemperismo estas deberán suspenderse 15 cm. aproximadamente del nivel de desplante, cuando esta se realice se procederá inmediatamente a colocar la plantilla para cubrir el  terreno del intemperismo.

Los taludes se ajustarán a las secciones fijadas en el proyecto y/o ordenados por la dependencia.

El fondo de la excavación deberá adecuarse en la forma fijada en el proyecto y/o ordenado por la secretaria y estará limpio de raíces y troncos o cualquier material suelto.

En el caso de grietas y oquedades que se encuentren en el lecho de roca o suelo de cimentación, se rellenarán con concreto mortero o lechada de cemento, cuando y en la forma que lo ordene la Secretaría.

Si para realizar la excavación se utilizan explosivos deberá evitarse aflojar el material mas allá de la superficie teórica fijada en el proyecto.

## B.2.  RELLENOS DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE

Los materiales que se empleen en el relleno de las excavaciones para estructuras o en las obras de drenaje para su protección serán preferentemente aquellos que provengan de las mismas excavaciones. De no ser aceptable el material de la excavación para la formación del relleno que se compactara al 95%, se deberá hacer este con material de préstamo de banco y su ejecución debe cumplir conforme se indica en las Normas CTR-CAR-1-03.

Cuando el proyecto no fije el tipo de dren los rellenos que cubran las caras posteriores de los muros, se harán de tal manera que una capa de material pétreo funcione como dren y quede en contacto con la superficie cubierta de la estructura.

Los rellenos deberán hacerse por capas de espesores no mayores a 20 cm. proporcionando al material la humedad adecuada y compactando al 95% salvo a lo que fije el proyecto y/o ordene la Secretaría.

En el relleno de arcos y alcantarillas, el material deberá extenderse en capas simétricas colocadas tanto al eje transversal de la estructura como a su eje longitudinal y se compactara al 95%. Si la estructura se ha tratado con impermeabilizantes o tiene una cubierta especial para drenarla o protegerla, el relleno se hará sin causar daño ó modificaciones.

No se permitirá el paso de equipo pesado sobre las alcantarillas de tubo y lamina ó cualquier otra estructura hasta que tenga el colchón mínimo fijado en el proyecto (60 cm.) y/o el que ordene la secretaria en cada caso.

B.3. ZAMPEADOS

Las piedras que se utilicen en los zampeados de mampostería deberán tener dimensiones tales, que la menor sea igual al espesor del zampeado.

Se construirán en el lugar de las dimensiones y con las demás características que fije el proyecto una vez terminada y afinada la superficie por zampear, esta se compactará cuando y en la forma que dice el proyecto. El concreto hidráulico deberá ser de la resistencia que indique el proyecto y/o la Secretaria.

En taludes se empezará por el pie del mismo con las piedras de mayores dimensiones, esta deberá mantenerse húmeda durante tres días después de haberse terminado las juntas.

Los zampeados en los taludes debe verificarse el alineamiento, elevación, espesor y acabado de acuerdo, con lo fijado en el proyecto dentro de las tolerancias que se indican a continuación:

| Concepto | Mampostería | Conc. Hco |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Espesor | 5cm. | +1cm. |  |
| Salientes aislados |  |  |  |
| en paramentos |  | +5cm. |  |
| Variación de planos |  |  |  |
| en paramentos. | 1:200 | 1:200 |  |

B.4.- REVESTIMIENTO DE CUNETAS, PUOT.

En los tramos donde se ordene el revestimiento de cunetas con concreto hidráulico de   f´c = 150 Kg/cm2, con tamaño máximo del petreo de 1 ½”, se realizara conforme a lo señalado en la Norma N.CTR.CAR.1.03.003/00 de las normas para Construcción e Instalaciones ó lo dispuesto por la Dependencia.

B.5.- CONCRETO HIDRÁULICO

En las obras de drenaje y/o estructuras que indique el proyecto ó la Secretaría, se colocara concreto hidráulico de f´c de acuerdo a las especificaciones del proyecto para cada obra en particular. Su ejecución se hará de acuerdo a lo que corresponda de los lineamientos de la Norma N.CTR.CAR.1.02.003.

B.6. CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO

En las obras de drenaje que indique el proyecto o lo ordene la Secretaría, se colocara concreto hidráulico reforzado de f’c de concreto y f’y del acero de acuerdo a las especificaciones del proyecto para cada obra en particular. Su ejecución se hará de acuerdo a lo que corresponda de los lineamientos de la Norma N.CTR.CAR.1.02.006.

B.7. CONCRETO HIDRÁULICO DE f’c =250 Kg/cm2 EN BANQUETAS

Se realizará construcción de banquetas con espesor de 10 cm en las áreas que indica el proyecto, en aceras y camellones, sobre superficie humectada, afinada y compactada con los niveles que indica el proyecto, con acabado escobillado superficial en aceras y acabado estampado en camellones, su ejecución se sujetará en lo que corresponda a los lineamientos de la Norma N.CTR.CAR.1.02.010/00.

B.8.- ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO

En las obras de drenaje y/o estructuras que indique el proyecto o la Secretaría, se colocara acero de refuerzo de acuerdo a las especificaciones del proyecto para cada obra en particular. Su ejecución se hará de acuerdo a lo que corresponda de los lineamientos de la Norma N.CTR.CAR.1.02.004/02.

B.9.- DEMOLICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO

Se demolerán los aleros de concreto simple y los cabezotes de concreto reforzado en los subtramos que existan estructuras a ampliar, se demolerán aquellas estructuras o parte de ellas que indique el proyecto o lo ordene la Secretaría.

En general estos trabajos consisten en demoler con el equipo adecuado las estructuras existentes o partes de ellas y su ejecución atenderá lo que corresponda de los lineamientos indicados en la Norma N.CTR.CAR.1.02.013/00. El material producto de la demolición deberá ser depositado fuera del derecho de vía, en bancos de desperdicio propuestos por el contratista y aceptados por la Secretaría.

B. 10. DEMOLICIONES DE MAMPOSTERIA

En los subtramos que existan estructuras de mampostería, se demolerán aquellas o parte de las mismas que indique el proyecto o lo ordene la Secretaría, esto con la finalidad de poder construir una nueva estructura ó ampliar las mismas que cumplan con los requerimientos hidráulicos y de carga.

En general estos trabajos consisten en demoler con el equipo adecuado las estructuras existentes o partes de ellas y su ejecución atenderá lo que corresponda de los lineamientos indicados en la Norma N.CTR.CAR.1.02.013/00. El material producto de la demolición deberá ser depositado fuera del derecho de vía en bancos de desperdicio, que elija la contratista y aceptados por la Secretaría.

B.11. GUARNICIONES DE CONCRETO F’c 250 Kg/Cm2

En los lugares y en la forma que indique el proyecto, se construirán guarniciones, el acabado de los mismos debe ser aparente y de buen acabado, para lo cual cuando se utilicen moldes estos deben de ser de forro de triplay nuevo o metálicos en buenas condiciones.

Se ejecutarán de acuerdo a lo que corresponda a las normas, N.CTR.CAR.1.02.010/00, lo indicado en el proyecto u ordenado por la secretaria.

B.12. MUROS DE CONCRETO CICLÓPEO

El concreto ciclópeo que se utilizara en muros según lo indique el proyecto o la Secretaría, será de acuerdo a la resistencia indicada en las especificaciones del proyecto para cada obra en particular. Su ejecución se hará de acuerdo a lo que corresponda de los lineamientos de la Norma N. CTR. CAR.1.02.003/04.

B.13.TUBOS DE CONCRETO

Previo a la construcción de las terracerías, se construirán las alcantarillas utilizando tubo de concreto de f’c=280 kg/cm2 ó en la forma que especifique el proyecto para cada obra en particular; su ejecución se hará de acuerdo  a lo que corresponda de los lineamientos de la Norma N.CTR.CAR.1.03.002/00.

Los tubos que se empleen en la construcción de las alcantarillas, deberán cumplir con lo establecido en el proyecto y/o lo indicado en las normas de calidad de la SCT.

Cuando no se pueda perfilar la excavación para asentar adecuadamente la alcantarilla la excavación deberá llevarse hasta una profundidad de 20 cm abajo del nivel fijado para la plantilla y esta excavación excedente se rellenara con material adecuado compactado al 95% para asentar los tubos, al contrario cuando no se encuentre terreno resistente se remplazara el material del suelo por material adecuado compactando al 95% hasta la profundidad adecuada, cuando haya corriente o filtraciones, durante la colocación de los tubos, el agua deberá desviarse temporalmente ya sea por canales bombeo hasta obtener una superficie de apoyo satisfactorio.

Las juntas serán del tipo macho y campana ó macho y hembra según la marque el proyecto al colocarse los tramos de tubo deberán sellarse las juntas y perforaciones para maniobras con mortero de cemento y arena en proporción 1:2 para formar un ducto continuo y firme sin filtraciones, con superficie interior lisa y uniforme. Los tubos se colocaran con el macho en posición aguas abajo y al colocarlas se hará de abajo hacia arriba, siguiendo la pendiente fijada en el proyecto no deberán colocarse tubos agrietados o aquellos despostillados que a juicio de la secretaria no permitirán la construcción de una junta estanca.

B.14.- ALCANTARILLAS DE CONCRETO.

Son todas aquella obras de drenaje, que por sus requerimientos hidráulicos, sus dimensiones entre claros sean menores a 6.0 metros, pudiendo ser de losas o bóvedas según las condiciones del proyecto.

Los rellenos de las excavaciones se realizaran de preferencia con material producto de la excavación (N.CTR.CAR.1.01.007/00), teniendo especial cuidado que la colocación del material en los costados del tubo, se realice en forma simétrica, en caoas de 15 centimetros con el material y grado de compactación establecido en el proyecto. El material que se use como relleno deberá ser compactable, exento de raíces, troncos y otras materias orgánicas.

A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Secretaria, se formara sobre el tubo un terraplen de sección trapezoidal con base superior  igual a tres (3) veces el diametro de la alcantarilla y colchon minimo de un (1) metro, compactado con equipo manual, de acuerdo con lo indicado en la norma N.CTR.CAR.1.01.001, rellenos.

C).- PAVIMENTACIÓN   CTR.CAR.1.04

### Las cláusulas e incisos que se mencionan en los párrafos siguientes corresponden a la Normativa para la Infraestructura del transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Apartado de Carreteras, libro CTR. Construccion, titulo Pavimentos; al Control y aseguramiento de calidad (CAL); Caracteristicas de los materiales (CMT) y Metodos de muestreo y prueba de materiales (MMP).

### C.1.- BASE HIDRAULICA

Sobre la capa subrasante debidamente terminada se construirá una capa de Base hidráulica de 20 centimetros de acuerdo a lo indicado en el proyecto, utilizando el material procedente del banco de préstamo que elija el contratista. El material que conforme ésta capa se deberá humedecer al grado óptimo y compactar al 100% de su peso volumétrico seco máximo (PVSM) de la prueba AASHTO modificada.

Los materiales mezclados previo a su utilización deberán cumplir con las Normas de Calidad especificadas en la Norma N.CMT.4.02.002/04 y para su ejecución se deberán seguir todos los lineamientos indicados en inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002/03.

### C.2.- BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTLAND

Sobre la capa de base hidráulica debidamente terminada, se construirá una capa de base estabilizada con cemento Pórtland, de espesor indicado en el proyecto, compactada al cien por ciento (100 %) de su peso volumétrico obtenido en la prueba AASHTO Modificada, citada en el Manual  M.MMP.4.01.010, Compactacion AASHTO y la Norma N.CTR.CAR.1.04.002/03.

La construcción de la base estabilizada se ejecutará de acuerdo con lo que se menciona en la E.P. 21 “BASE MODIFICADA CON CEMENTO PORTLAND” anexa a estas bases de licitacion. La proporción de cemento a utilizar, deberá determinarse mediante pruebas de laboratorio, con el fin de obtener una resistencia a la compresión axial simple de treita kilogramos por centímetro cuadrado (30 kg/cm2), como mínimo a los veintiocho (28) días de edad.

El procedimiento para el mezclado de los materiales, se podrá realizar en planta estacionaria o en el lugar, mediante algún equipo que garantice un mezclado homogéneo de los materiales y un contenido de cemento uniforme, como la máquina mezcladora de suspensión y dosificador móvil de cemento-agua, tipo Wirtgen WR 2500 y  WM 1000 o similares, respectivamente.

Después del proceso de curado, una vez que se aplique el riego de impregnación, de acuerdo con lo que se menciona en el siguiente inciso C.3, se deberá proceder a la formación de las juntas de contracción transversal y longitudinal, mediante aserrado con “disco de diamantes”, haciendo un corte en el primer tercio (1/3) del espesor de la capa, para obtener una ranura en donde se inyectará emulsión asfáltica, para propagar la grieta en todo el espesor de la capa de base estabilizada. Las juntas transversales deberán estar espaciadas a cada tres punto cincuenta (3.50) metros y para el caso de las juntas longitudinales, su separación máxima será de tres (3.00) metros, de acuerdo con lo que se menciona en la especificación particular E.P. 21 “BASE MODIFICADA CON CEMENTO PORTLAND” anexa a estas bases de licitacion.

### Cemento Portland.

El cemento Portland que se utilice para la estabilización de la base deberá ser del tipo indicado en el proyecto, tipo I (CPO, Cemento Portland Ordinario ó CPC Cemento Portland Compuesto) ó IP (CPP Cemento Portland Puzolánico) verificando la aplicación solicitada por el proyecto, así mismo deberá cumplir con lo establecido en la Norma N.CMT.2.02.001/02, N.CMT.4.02.003/04 y la Norma N.CTR.CAR.1.04.002/03 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

### C.3.- RIEGO DE IMPREGNACION

Sobre la superficie de la capa de base estabilizada con cemento Pórtland, debidamente terminada, superficialmente seca y barrida, se aplicará en todo su ancho y en los taludes que formen el pavimento, un riego de impregnación con emulsión asfáltica catiónica a razón aproximada de 1.5 l/m².

El producto asfáltico (emulsión catiónica) deberá ser del tipo mencionado en la Norma N.CTR.CAR.1.04.004 y los requisitos de calidad indicados en la Norma N.CTM.4.05.001 de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

C.4.- BARRIDO

Una vez ejecutados los trabajos de riego de impregnación se deberá realizar un barrido enérgico sobre la capa de base estabilizada con cemento Portland, para colocar un riego de liga sobre esa superficie, como se menciona en el siguiente inciso.

### C.5.- RIEGO DE LIGA PARA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO.

Sobre la superficie de la capa de base estabilizada con cemento Pórtland, después de su impregnación y de formar las juntas de contracción, se aplicará en todo el ancho de la sección un riego de liga con  emulsión asfáltica catiónica, en razón aproximada de 0.7 l/m².

El producto asfáltico (emulsión catiónica) deberá ser del tipo mencionado en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.005/00 asi mismo deberá cumplir con las normas de calidad establecidas en la Norma N.CTM.4.05.

### C.6.- CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO GRADO PG 70-22 MODIFICADO CON POLIMEROS

Después de aplicar el riego de liga, se construirá una carpeta de concreto asfáltico, de espesor indicado en proyecto utilizando material procedente del banco de préstamo indicado para éste fin y cemento asfáltico con grado de desempeño de setenta (70) a menos veintidos (- 22) grados Celsius, del tipo PG (Performance Grade), que cumpla con los requisitos de calidad que indica el inciso D.3, de la Norma N.CMT.4.05.004/08, Parte 4: Materiales para Pavimentos, Título 05: Materiales Asfálticos, Aditivos y Mezclas, Capítulo 004: Calidad de Materiales Asfálticos Grado PG.

En la elaboración de la mezcla se deberá utilizar un polímero del tipo I, como se menciona en el inciso B.1, de la Norma N.CMT.4.05.002/06, Parte 4: Materiales para Pavimentos, Título 05: Materiales Asfálticos, Aditivos y Mezclas, Capítulo 002: Calidad de Materiales Asfálticos Modificados, antes de incorporar el material asfáltico con el material pétreo. Este tipo de polímeros son bloques de estireno, con polímeros elastoméricos radiales, mediante configuraciones Estireno-Butadieno-Estireno (SBS) o Estireno-Butadieno (SB), entre otras.

La concentración que se emplee de polímero y la tecnología usada para la modificación del cemento asfáltico ajustado a un asfalto tipo PG 70-22 será la necesaria para cumplir con los requisitos de calidad que se indican en la TABLA 2.- Requisitos de calidad para cementos asfálticos Grado PG, de la Norma vigente N.CMT.4.05.004, Parte 4: Materiales para Pavimentos, Título 05: Materiales Asfálticos, Aditivos y Mezclas, Capítulo 004: Calidad de Materiales Asfálticos Grado PG

El mezclado del elemento modificador y el cemento asfáltico se hará en planta, con los equipos especiales adecuados al tipo de modificador que se emplee.

Para que el material asfáltico modificado sea aceptado por la Secretaría, antes de su utilización, el contratista de la Obra entregará a la Secretaría un certificado de calidad por cada autotanque o suministro, que garantice el cumplimiento de todos los requisitos indicados en este procedimiento constructivo, de acuerdo con lo que se menciona en el inciso G. Criterios para Aceptación o Rechazo, de la Norma N.CMT.4.05.002/06, Parte 4: Materiales para Pavimentos, Título 05: Materiales Asfálticos, Aditivos y Mezclas, Capítulo 002: Calidad de Materiales Asfálticos Modificados.

Los materiales pétreos y la mezcla asfáltica que se utilice deberán satisfacer las características de afinidad a que se refiere la Norma N.CMT.4.04, Materiales Pétreos para Carpetas y Mezclas Asfálticas.

La construcción de la carpeta se deberá apegar a los lineamientos indicados en la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/09, Libro: CTR. Construcción, Tema: CAR. Carreteras Parte 1: Conceptos de Obra, Título 04: Pavimentos, Capítulo 006: Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente.

### C.8.- ADITIVOS

Con el objeto de mejorar la adherencia de los materiales pétreos con los productos asfálticos, se deberá prever el empleo de aditivos, cuyo tipo y dosificación serán proporcionados por el Laboratorio de Control de la Secretaría, después que el agregado pétreo haya sido debidamente tratado.

Los aditivos que se utilizarán deberán incorporarse en una proporción aproximada del 1 % en peso, que en caso de requerirse se ajustará de acuerdo con las pruebas realizadas en conjunto entre el Laboratorio de control de calidad y el Laboratorio de  verificación de calidad de la obra por parte de la Secretaría.

C.9.- REHABILITACION DEL PAVIMENTO EXISTENTE

### Sellado de grietas aisladas.

En los sitios que indique la Secretaría, se deberán sellar las grietas existentes en el pavimento utilizando emulsión asfáltica catiónica o morteros asfálticos, los cuales se propondrán de acuerdo con la abertura de la grieta, para lograr el sellado total de ésta en

toda su profundidad, sin que fluya demasiado, y evitando que quede únicamente en la parte superficial de la grieta; para esto, previamente se deberán realizar pruebas que demuestren el comportamiento del producto y que permitan el sellado efectivo de dicha grieta, así como del equipo de inyección que se proponga.

Antes del sellado, la grieta por tratar deberá estar limpia, exenta de materiales sueltos, substancias extrañas, polvo o humedad excesiva, dando la preparación necesaria de acuerdo con el producto a utilizar, antes de su colocación.

### Bacheo superficial aislado.

En los sitios del cuerpo actual que indique la Secretaría se deberán realizar trabajos de bacheo superficial aislado, para reponer la carpeta asfáltica que presenta daños, realizando los cortes necesarios para obtener una forma regular, con sus lados alineados longitudinal y transversalmente a la carretera, con cortes verticales, sin afectar el material más allá de los límites del área de bacheo y en la profundidad afectada, la cual deberá coincidir con el límite de la base existente. El material producto de la excavación deberá desperdiciarse en los sitios indicados por la Secretaría o en su caso, cuando tenga la calidad requerida, se podrá compensar en tramos subsecuentes para la formación de terracerías.

Después de realizar los cortes propios del bacheo, la superficie expuesta se deberá limpiar mediante barrido y posteriormente colocar un riego de impregnación y un riego de liga, de acuerdo con lo que se menciona en  la Norma N.CSV.CAR.2.02.003/00. 1° Etapa: Construcción del Pavimento en Zonas de Ampliación. 2° Etapa: Rehabilitación del Pavimento Existente; una vez colocados los riegos de impregnación y liga, se deberá reponer la carpeta asfáltica, elaborada con cemento asfáltico AC-20. 3° Etapa: Pavimento en Cuerpo Existente y en Zonas de Ampliación, que cumpla con los requisitos de calidad que indica el inciso D.2, de la Norma N.CMT.4.05.004/08, Parte 4: Materiales para Pavimentos, Título 05: Materiales Asfálticos, Aditivos y Mezclas.

### Rallado de la semicorona de la carpeta asfáltica existente.

Después de realizar los trabajos de sellado de grietas y bacheo superficial, se deberá realizar un rallado enérgico en la semicorona de la superficie del pavimento existente, en donde se construirá la cuña de renivelación, mediante el empleo de un equipo adecuado (rejilla), con el cual se obtendrán rallas de 2 cm de ancho y 1 cm de profundidad, a cada 10 cm de separación. Posteriormente, se realizará un barrido de toda la superficie rallada, para proceder con la construcción de la cuña de renivelación.

D). - TRABAJOS DIVERSOS

D.1.- Bordillos de  concreto hidráulico de 138 cm2.- elaborados con concreto hidráulico de f’c=150 Kg./cm2. Estos bordillos irán sobre la carpeta debidamente terminada y deberán reforzarse con una varilla de 30 cm. de longitud y un diámetro de 3/8” colocada a cada 3.0 metros y una varilla longitudinal de ¼”, los bordillos van colocados en la parte exterior de la carpeta asfaltica, deberán presentar un buen acabado y alineados en tangente conforme al ancho de corona y en zonas de curvas debera considerar los sobreanchos indicados en el proyecto y conforme al inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.03.007/00

D.2.- Lavaderos.- Donde lo indique el proyecto y/o lo ordene la Dependencia, se construirán lavaderos con concreto hidráulico de f’c=150 Kg./cm2, perfectamente alineados y de buen acabado aparente; los cuales deben construirse en material estable y debidamente anclados en dados de concreto; estos lavaderos permitirán desfogar el agua drenada por los bordillos, en la salida del desfogue deberan tener un lavadero con dentellon como lo indique el proyecto y conforme al inciso F de la Norma N.CTR.CAR.1.03.006/00.

D.3.- Cunetas.- En los cortes que indique el proyecto y/o lo ordene la Dependencia, se construirán cunetas conforme la sección de proyecto y se revestirán con concreto de f’c=150 kg/cm2 y 8.0 centímetros de espesor, debiendo desfogarse donde no erosionen el terraplén, Siendo importante presentar un buen acabado y alinear los remates del concreto con los cortes donde sea necesario, conforme al inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.03.003/00.

D.6. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES

En todo el tramo a modernizar, se construirán guarniciones tipo “I” y/o tipo “L” en las Zonas que  indique  el proyecto, la guarnición será construida con concreto hidráulico de f’c= 250 Kg/cm2 con juntas de expansión @ 4.00 m. debidamente sellada, aplicación de curado con curacreto a razón de 0.5 Lt/m2 aproximadamente, deberán reforzarse con varilla de 30 cm de longitud y un diámetro de 3/8 colocada a 3.0 metros y una varilla longitudinal de ¼” perfectamente alineadas y de buen acabado aparente; su ejecución deberá seguir en lo que corresponda, los lineamientos indicados en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.02.010/00, la especificación particular indicada y lo indicado en el proyecto.

D. 7.  CERCADO DE DERECHO DE VÍA

Se construirá utilizando postes de concreto hidráulico reforzado y cuatro hilos de alambre de púas de acuerdo a lo definido en la especificación particular indicada.

E). – ESTRUCTURAS:

LIBRO CTR. CONSTRUCCION, PARTE CARRETERAS, TITÚLO 1.02.    ESTRUCTURAS.

Los materiales que se usen en la construcción de los puentes, deberán cumplir con las especificaciones de las Normas para Caracteristicas de los Materiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Libro de Caracteristicas de los Materiales y a las Normas de Calidad de los Materiales, Edición Norma para la Infraestructura del Transporte (SCT);

A continuación se señalan algunos de los incisos del Libro  de las Normas de Construcción de esta Secretaria que se consideran más importantes:

1. El cemento Pórtland que se utilice en la elaboración del concreto hidráulico, deberá cumplir con lo establecido en el incisos A,B,C y D de la norma N.CMT.2.02.001/02.

2. Los agregados finos y gruesos que se usen en la fabricación del concreto hidráulico y mortero, se sujetarán a lo indicado en los incisos A,B,C y D de la norma N.CMT.2.02.002/02.

3. El agua empleada en la elaboración del concreto hidráulico deberá satisfacer lo indicado en los incisos C y D de la norma N.CMT.2.02.002/02.

4. El acero estructural deberá satisfacer los requisitos señalados en los incisos C y D de la norma N.CMT.2.03.003/04

5. El acero de refuerzo se sujetará a lo indicado en los incisos C y D de la norma N.CMT.2.02.002/02.

En donde se requieran  concretos hidráulicos para la elaboración de muros y losas, el acabado de los mismos debe ser aparente, para lo cual cuando se utilicen  moldes, éstos deben ser de forro de triplay  nuevo o en buenas condiciones.

El material existente producto de las excavaciones que resulten de la construcción de obra, deberá ser depositado dentro del derecho de vía donde lo indique la Secretaría a una distancia no mayor de 4 Km.

E.1. EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS

Para desplantar o alojar las estructuras de los puentes será necesario la remoción y extracción de materiales, efectuadas de acuerdo a lo fijado en el proyecto y/o ordenado por la Secretaría. Su ejecución se hará de acuerdo a lo que corresponda de los lineamientos de la Norma N.CTR.CAR.1.01.007/00.

E.2. PILOTES DE CONCRETO HIDRÁULICO COLADOS EN EL LUGAR

Para realizar el colado de pilotes en el lugar se deberá realizar una perforación previa, de las dimensiones indicadas en el proyecto y/o ordenado por la Secretaria, se armara el pilote con acero de refuerzo con F’y = 4,200 Kg/cm² y se colocara tomando en cuenta las recomendaciones de proyecto y/o la Secretaria, posteriormente se realizara el colado en forma ininterrumpida hasta su total terminación.

E.3. CONCRETOS HIDRAULICOS REFORZADOS

En la construcción de los puentes que señale el proyecto o la Secretaría, se colocara concreto hidráulico reforzado de f’c del concreto y f’y del acero de acuerdo a las especificaciones del proyecto. Su ejecución se hará de acuerdo a lo que corresponda de los lineamientos de la Norma N.CTR.CAR.1.02.003/04.

E.4. CONCRETOS HIDRAULICOS PRESFORZADOS

En la construcción de los puentes que señale el proyecto o la Secretaría, se colocara concreto hidráulico presforzado de f’c del concreto y f’y del acero de acuerdo a las especificaciones del proyecto. Su ejecución se hará de acuerdo a lo que corresponda de los lineamientos de la Norma N.CTR.CAR.1.02.007/01.

E.5. ACERO A-36

Las características y dimensiones de los elementos y de sus partes, así como los procedimientos de ejecución de los elementos de acero, deberán de estar de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o  lo ordenado por la Secretaría de acuerdo a lo que corresponda de los lineamientos de la Norma N.CTR.CAR.1.02.008/01.

Además deberán seguirse las especificaciones particulares anexas para este proyecto.

F.	TERRAPLENES DE ACCESO

LIBRO CONSTRUCCION, PARTE CARRETERAS, TÍTULO  1.01 TERRACERIAS.

F.1 FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES DE ACCESO

Se despalmara el sitio donde se desplantaran los terraplenes de acceso desalojando la capa superficial del terreno natural en un espesor de 20 cm;  El material producto de esta actividad se acamellonará, para posteriormente utilizarlo en el arrope de taludes de los terraplenes y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009/02 o lo que señala para esta actividad el proyecto de la obra; posteriormente se compactara el terreno natural al 90% del peso volumétrico seco máximo (PVSM) del material según la prueba AASHTO estándar, en un espesor de 20 cm compactos y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009/02; después de la compactación del terreno natural se procederá a la formación y compactación de los terraplenes de acceso siendo estos de altura variable y se formarán con el producto de préstamos de banco, quedando bajo  la responsabilidad del contratista el cumplimiento de la normatividad vigente en materia ecológica. El grado de compactación de las terracerías será del 95% del PVSM del material según la prueba AASHTO estándar y su construcción se hará en capas del espesor conveniente para las características del equipo de compactación que se emplee,  de acuerdo a lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría; su ejecución deberá seguir en lo que corresponda al proyecto y a los lineamientos indicados en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009/02 y la especificación particular indicada. Esta forma de trabajo deberá considerarse en el análisis de los precios unitarios respectivos.

F.2. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE

Se formará con material de préstamo de banco, sobre las capas del terraplén de acceso.  Se compactará al 100% del PVSM del material según la prueba AASHTO estándar, en espesor de 30 cm compactos y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.009/01 y en la especificación particular.

F. 3. DEMOLICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO

En los subtramos que existan estructuras de concreto hidráulico simple o reforzado, se demolerán aquellas o parte de las mismas que indique el proyecto o lo ordene la Secretaría, esto con la finalidad de poder construir una nueva estructura que cumpla con los requerimientos hidráulicos y de carga.

En general estos trabajos consisten en demoler con el equipo adecuado las estructuras existentes o partes de ellas y su ejecución atenderá lo que corresponda de los lineamientos indicados en el Inciso J de la Norma N.CTR.CAR.1.02.013/00. El material producto de la demolición deberá ser depositado fuera del derecho de vía en bancos de depósito, que elija la contratista, debidamente autorizados por autoridades competentes.

F. 4. DEMOLICIONES DE ZAMPEADOS DE MAMPOSTERIA

En los subtramos que existan estructuras de mampostería, se demolerán aquellas o parte de las mismas que indique el proyecto o lo ordene la Secretaría, esto con la finalidad de poder construir una nueva estructura que cumpla con los requerimientos hidráulicos y de carga.

En general estos trabajos consisten en demoler con el equipo adecuado las estructuras existentes o partes de ellas y su ejecución atenderá lo que corresponda de los lineamientos indicados en el Inciso J de la Norma N.CTR.CAR.1.02.013/00. El material producto de la demolición deberá ser depositado fuera del derecho de vía en bancos de depósito, que elija la contratista, debidamente autorizados por autoridades competentes.

F. 5. REMOCION DE TERRAPLENES Y PAVIMENTOS EN ACCESOS

En las zonas que requiera se construya los estribos de la estructura y que sea necesario la remoción del terraplén de acceso y pavimento existente este deberá ser removido de acuerdo con lo indicado en la especificación particular indicada.

F. 6. CONTENCION DE TERRAPLENES Y PAVIMENTOS EN ACCESOS

En las obras que existan muros o aleros de mampostería, que soporten el terraplén de acceso y que requieran ser demolidos, deberá considerar lo necesario para que el terraplén pueda ser contenido en forma provisional sin que afecte el transito vehicular hasta que tenga manera de sustentarse en forma definitiva (con la construcción del nuevo muro).

G.- PAVIMENTO EN ESTRUCTURAS:

LIBRO CONSTRUCCION, PARTE CARRETERAS, TITÚLO 1.04  PAVIMENTOS.

G.1. FORMACIÓN  Y COMPACTACIÓN  DE SUB-BASE

Se formara la capa de la sub-base de 15 cm de espesor compacto al 100% de su PVSM  según la prueba AASHTO modificada; su ejecución deberá atender lo indicado en la especificación particular indicada y el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002/03

G.2. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN  DE BASE HIDRÁULICA

Sobre la capa de sub-base debidamente terminada, se construirá una capa de base hidráulica de 20 cm de espesor compacto, se utilizará material  de banco con granulometría de 1 ½” a finos. Dicha capa debe ser compactada al 100 % de su PVSM según la prueba AASTHO modificada; su ejecución se sujetará en lo que corresponda a los lineamientos del Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002/03  y a la especificación particular indicada.

G. 3.  APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN

Sobre la base hidráulica debidamente terminada, superficialmente seca y barrida, se aplicará un riego de impregnación con emulsión asfáltica catiónica ECI-60; a manera de información, el riego será de aproximadamente 1.5 Lt/m2, la dosificación definitiva se determinará mediante las pruebas de laboratorio que en su oportunidad efectúe el ejecutor y apruebe la Secretaría. Su ejecución deberá cumplir en lo que corresponda con los lineamientos indicados en el Inciso J de la Norma N.CTR.CAR.1.04.004/00 y la Norma N.CMT.4.05.001; el costo del riego de impregnación estará incluido en el precio de la carpeta de concreto asfáltico.

G. 4.  APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA

Previo barrido de la base impregnada y la losa de las estructuras se efectuará un riego de liga con emulsión asfáltica catiónica ECR-60, en proporción aproximada de 0.5 Lt/m2, la dosificación definitiva se determinará mediante pruebas de laboratorio en campo, efectuadas con oportunidad por el ejecutor y aprobadas por la Secretaría y su ejecución deberá cumplir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.005/00 y la Norma N.CMT.4.05, este costo deberá ser incluido en el precio de la carpeta de concreto asfáltico.

G.5.  FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO.

Inmediatamente después de efectuado el riego de liga, previa atención de lo indicado en los Incisos C, G y F  de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/09 se construirá una carpeta de concreto asfáltico de alto desempeño de espesor indicado en proyecto, utilizando material procedente del banco de préstamo que elija el contratista y aceptado por la Dependencia, con material asfáltico PG 70-22 con una dosificación aproximada de 125 Kg./m³ (esta dosificacion se da a titulo informativo, la dosificacion real se determinara con pruebas de laboratorio) de material pétreo seco y suelto, la mezcla será elaborada en planta y en caliente y el tendido se efectuará compactándola al 95 % de su peso volumétrico determinado en el Protocolo AMAAC PA-MA-01/2008.

Los materiales pétreos y el cemento asfáltico que conformen la carpeta deberán cumplir con las Normas N.CMT.4.04. Y Norma N.CMT.4.05.004 de materiales y calidad  respectivamente; asi como el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/09.

La mezcla se proyectará mediante  el procedimiento del Protocolo AMAAC PA-MA-01/2008 para que cumpla con los requisitos de diseño que se indican en proyecto.

La construcción de la carpeta se deberá apegar a los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/09 y las especificaciones particular indicadas.

El proponente deberá considerar en los análisis de precios unitarios por unidad de obra terminada el pago de regalías por la extracción de los materiales de los bancos y que debe efectuar las pruebas de calidad del banco ó bancos de materiales que proponen, a fin de que con quince días naturales de anticipación al inicio de los trabajos de esta etapa, proporcione a la Secretaría para su verificación y aprobación el contenido óptimo de cemento asfáltico que empleará.

H.- TRABAJOS DIVERSOS

Consistentes en:

H.1. Losa de acceso: se construirán donde lo indique el proyecto o lo ordene la Secretaría, de suelo-cemento en proporción 1:8 con un espesor de 0.80 m en una longitud de 15.00 m. Su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.02.010/00 y la especificación particular.

H.2. Guarniciones de concreto hidráulico reforzado: Se construirán en el lugar que indique el proyecto o lo ordene la Secretaría y serán de concreto hidráulico simple de f’c=250 Kg/cm², perfectamente alineadas y de buen acabado aparente; su ejecución deberá seguir en lo que corresponda, los lineamientos indicados en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.02.003/04, el proyecto tipo y la especificación particular indicada.

H.3.- Contracunetas donde lo indique el proyecto y/o lo ordene la Dependencia, se construirán contracunetas conforme a la sección de proyecto y en su caso se revestirán con concreto de f’c=150 kg/cm2 y 8.0 centímetros de espesor.

H.4. Lavaderos: se construirán donde lo indique el proyecto o lo ordene la Secretaría, de concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2, reforzados con malla electro soldada No. 6-6 de 10x10 cm. perfectamente alineados y de buen acabado aparente; Su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el Inciso F de la Norma N.CTR.CAR.1.03.006/00 y la especificación particular indicada.

H.5. Defensas metálicas AASTHO-M-180: calibre 12; se colocarán en el lugar y forma que indique el proyecto o  lo ordene la Secretaría de conformidad con la especificación particular indicada y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el inciso F de la Norma N.CTR.CAR.1.07.009/00.

H.6. Concreto f’c=150 Kg/cm2 en Zampeados y Dentellones: previa indicación de la residencia, los zampeados y dentellones de concreto hidráulico se construirán únicamente de las dimensiones en las zonas y áreas que esta señale.

Los zampeados y dentellones se construirán donde lo indique la residencia y/o el proyecto, se construirán de concreto hidráulico de f’c= 150 Kg/cm2 reforzados con malla electrosoldada No. 6-6 de 10 x 10, su ejecución deberá seguir lo indicado en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.02.002/00.

H.7.- Subdren mediante tubos de concreto, material de filtro y pozos de visita, donde lo indique el proyecto y/o lo ordene la Dependencia, se colocará subdren mediante tubos de concreto, material de filtro y pozos de visita, conforme a lo establecido en las especificaciones particulares correspondientes.

I). – SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

I.1.- MARCAS DE PAVIMENTO (CENTRALES Y LATERALES).

Se hará la pintura de rayas en el pavimento de acuerdo con el proyecto y con la Norma N.PRY.CAR.10.01.002/05 de la SCT.

I.2.- SEÑALAMIENTO VERTICAL.

Se fabricará y colocará de acuerdo con lo establecido en el proyecto de señalamiento y el libro: PRY.PROYECTO de señalamiento y dispositivos de seguridad en calles y carreteras de la SCT.

1.- PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN

#### SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

- Procedimiento para el suministro e instalación de señalamiento horizontal:

La aplicación de la pintura será de acuerdo a lo siguiente:

- RAYA CENTRAL SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN SENCILLA CONTINUA, DISCONTINUA, CONTINUA-DISCONTINUA Y CONTINUA DOBLE (M-1.4, M-1.5, M-1.6).

Se utilizará para separar los dos sentidos del transito, en una carretera de dos carriles, una por sentido, se deberá situar siempre al centro de la calzada, tanto en tangentes como en curvas; será una faja de 15 cms. de ancho pintada al pavimento de color amarillo reflejante y podrá ser continua, discontinua, continua-discontinua y continua doble.

- RAYA LATERAL SENCILLA CONTINUA O DISCINTINUA (RAYA EN LA ORILLA DE LA CALZADA M-3.3).

Se utilizara en carreteras y autopista para indicar las orillas de la calzada y delimitar en su caso, los acotamientos, retornos y accesos. El ancho de la raya en las orillas de la calzada debe ser de 15  cms.

#### SEÑALAMIENTO VERTICAL

- procedimiento y consideraciones para la construcción y colocación del señalamiento vertical:

Se hará la construcción y colocación de las señales donde lo indique el proyecto y/o lo ordene la Dependencia.

2.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Consideraciones para la calidad de materiales para el señalamiento horizontal:

2.1.	Los materiales que se utilicen en la aplicación o colocación de las marcas en el pavimento, cumplirán con lo establecido en las Normas N·CMT·5·01·001, Pinturas para Señalamiento Horizontal, así como en las demás Normas aplicables del Libro CMT. Características de los Materiales, o el libro 4.01.01.04.012-A Norma de calidad de los materiales para terracerías. Pinturas, salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría.

2.2.	No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en la Fracción anterior, ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista de Obra.

2.3.	Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, los materiales presentan deficiencias respecto a las características establecidas como se indica en la Fracción D.1. de esta Norma, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra los corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

Consideraciones para la calidad de materiales para el señalamiento vertical:

Los materiales para el señalamiento vertical, deberán cumplir con lo indicado en el proyecto y/o la Normativa para la Infraestructura del Transporte. A continuación se señalan algunos de los requisitos que se consideran más importantes a menos que el proyecto los modifique.

A.- Placa:

Deberá utilizarse lámina galvanizada calibre 16, con ceja perimetral, cuyo espesor es de 1.52 mm y con peso aproximado de 12.2 Kg/m2. Sus dimensiones se estipulan en el proyecto de señalamiento y dispositivos de seguridad en calles y carreteras. No se aceptará en ningún caso, que las placas estén integradas por módulos.

B.-Poste:

El poste será de fierro PTR galvanizado cal. catorce (14) con dimensiones de 2” X 2”  y longitud de, 3.05 a 5.0 m, único o doble dependiendo de la altura del talud y las dimensiones de la placa y disposición de la misma.

A 10 cm de la parte inferior del poste, se construirá una cruceta con una varilla de 20 cm de longitud y 3/8” de diámetro, soldándola en su parte media al poste.

C.- “Orejas”

Estos elementos se harán utilizando lámina galvanizada calibre 14 serán de figura trapezoidal, con dimensiones de 4 y 9 cm en las bases y 6 cm de altura, con una perforación ovalada al centro de 20 X 12 mm (3/4” X  1/2”) y serán fijadas a la placa de la señal con soldadura de electrodos de 2.28 mm de diámetro, clase E-7018.

D.- “Color”

Colores a emplear, de acuerdo con los patrones de color estipulados en el Apéndice 4 de “El Manual”, para la terminación de las señales:

1.- Preventivas:

Fondo en amarillo tránsito con CINTA REFLEJANTE GRADO DIAMANTE, símbolos, caracteres y filete impresos con tinta serigráfica color negro.

2.- Restrictivas:

Fondo en blanco con CINTA REFLEJANTE GRADO DIAMANTE, símbolos, letras y filete impresos con tinta serigráfica en color negro y rojo.

3.- Informativas:

a) De identificación: (poste de kilómetro)

Se harán en lamina plana galvanizada con fondo en color blanco con CINTA REFLEJANTE GRADO DIAMANTE; letras números, flechas, escudos y filete impresos con tinta serigráfica en color negro. Las esquinas serán redondeadas con un radio de tres (3) cms.

b) De recomendación:

Fondo en color blanco con CINTA REFLEJANTE GRADO DIAMANTE, letras y filete impresos con tinta serigrafía en color negro.

c) De servicios y Turísticas:

Fondo de placa y tablero adicional con CINTA REFLEJANTE GRADO DIAMANTE azul y símbolos, letras, fechas y filete con tinta serigráfica en color blanco y negro.

4.- De destino:

Fondo color verde con CINTA REFLEJANTE GRADO ALTA INTENSIDAD Y LEYENDAS Y/O SIMBOLOS CON LETRAS RECORTADAS EN GRADO DIAMANTE; filete, caracteres, letras y números impresos con Alta Intensidad color blanco.

e) Indicadores de curva peligrosa:  (OD-12)

Fondo en amarillo con CINTA REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD y símbolo impreso con tinta serigráfica color negro.

f) De información  general:

Fondo en blanco con CINTA REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD; impresos con tinta serigráfica en color negro.

- EQUIPO

El equipo que se utilice para la colocación del señalamiento horizontal y vertical, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

- transporte y almacenamiento

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en las Normas o la ultima norma vigente de esta secretaria. Se sujetarán en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes.

- 3.- EJECUCIÓN

3.1.	consideraciones generales

Para la aplicación o colocación de las marcas en el pavimento se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras.

3.2.	trabajos previos

3.2.1.	Limpieza

Inmediatamente antes de iniciar los trabajos, la superficie sobre la que se aplicarán o colocarán las marcas estará seca y excenta de materias extrañas, polvo o grasa. Para su limpieza se utilizará agua a presión o una barredora. No se permitirá la aplicación o colocación de marcas sobre superficies que no hayan sido previamente aceptadas por la Secretaría.

3.3.	aplicación DE LA PINTURA

3.3.1.	Las marcas en el pavimento se aplicarán conforme a las dimensiones, características y colores establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría, sobre los puntos premarcados o dentro de los contornos delineados.

3.3.2.	Cuando se utilice pintura convencional, se aplicará la pintura definitiva sobre los puntos premarcados en el caso de rayas o dentro de los contornos previamente delineados cuando se trate de símbolos o letras, utilizando equipo autopropulsado o manual según el tipo de marca. La película de pintura que se aplique será del tipo, ancho y espesor que indique el proyecto.

3.3.3.	Cuando se utilice pintura termoplástica, la temperatura de aplicación será la recomendada por el fabricante, que normalmente es superior a noventa (90) grados Celsius e inferior a doscientos (200) grados Celsius. La película de pintura que se aplique será del tipo, ancho y espesor que indique el proyecto.

3.4.	aplicación DE MICROESFERAS RETRORREFLEJANTES

A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, sobre la película de pintura fresca se colocarán microesferas retrorreflejantes. Cuando se utilice un equipo autopropulsado, la incorporación de las microesferas se hará en forma automática al momento de la aplicación de la pintura; cuando se haga con equipo manual, éstas se incorporarán inmediatamente después de aplicada la pintura. En cualquier caso la dosificación será la adecuada para proporcionar el coeficiente de retrorreflexión mínimo establecido en el proyecto.

3.5.	tiempo de secado

El tiempo de secado, tanto de la pintura de las marcas pintadas como de los adhesivos de las marcas preformadas, se determinará en obra, considerando las recomendaciones del fabricante y las condiciones ambientales en el sitio de los trabajos.

3.6.	CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las marcas en el pavimento hasta que hayan sido recibidas por la Secretaría, junto con todo el tramo de carretera.

- 4.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Además de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que las marcas en el pavimento se consideren terminadas y sean aceptadas por la Secretaría, con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra, mismo que podrá ser verificado por la Secretaría cuando lo juzgue conveniente, se comprobará:

4.1.	calidad de la pintura

Que las pinturas, convencionales o termoplásticas, utilizadas en la aplicación de las marcas, cumplan con las características establecidas como se indica en la Fracción D.1. de esta Norma.

4.2.	calidad de las marcas preformadas

Que los materiales de las marcas preformadas, cumplan con las características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría.

4.3.	ubicación, alineamiento, espesor y dimensiones

Que la ubicación, alineamiento, espesor y dimensiones de las rayas, símbolos o leyendas, cumplan con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría. En caso de defectos en la ubicación, alineamiento o geometría, el Contratista de Obra, por su cuenta y costo, removerá y repondrá las marcas mediante un procedimiento mecánico aprobado por la Secretaría; no se aceptará el uso de solventes

I.3.- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.

En el sitio indicado en el proyecto se colocarán los dispositivos de seguridad, con las carácterísticas que marque el proyecto o indique LA DEPENDENCIA, tales como: Vialeteas, botones, indicadores de alineamiento, defensas metálicas, barreras centrales, etc.

I.4.- SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA.

Por otra parte, durante el tiempo que dure la obra, el Contratista estará obligado a instalar y conservar en buenas condiciones el señalamiento de protección de obras necesario en armonía con el manual de dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras (Edición SCT).  Los costos que esto genere, el proponente deberá considerarlos en sus indirectos de obra. Se exigirá su estricto cumplimiento y no se efectuara ningún pago adicional por dichos conceptos.

I.5.- VIALETAS.

Se colocarán vialetas con material reflejante color blanco en una cara (durante la noche el material reflejante deberá observarse a una distancia de un kilometro) en los lugares que indica el proyecto colocadas sobre las rayas separadoras de carriles  de acuerdo al proyecto de señalamiento y dispositivos de seguridad  y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en la Norma N.CTR.CAR.1.07.

Por otra parte, durante el tiempo que dure la obra, el Contratista estará obligado a instalar y conservar en buenas condiciones el señalamiento de protección de obras, necesarios en armonía con el proyecto de señalamiento y dispositivos de seguridad. Los costos que esto genere, el proponente deberá considerarlos en sus indirectos de obra. Se exigirá su estricto cumplimiento y no se efectuará ningún pago adicional por dichos conceptos.

III.- ESPESORES

Los espesores que han sido indicados, corresponden a materiales ya compactados al grado que en cada caso fue señalado, teniendo en cuenta las tolerancias que marcan las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría.

IV.- DOSIFICACIONES

Las dosificaciones de los materiales pétreos y asfálticos que se indican en éstos trabajos por Ejecutar, como fue señalado en cada caso, son aproximadas; y las definitivas serán las que se obtengan como resultado de las pruebas de laboratorio del ejecutor que en cada caso se lleven a cabo; y sean verificadas y aprobadas por la Unidad de Laboratorio dependiente de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro S.C.T. Sonora.

V.- CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales a que se refieren estos trabajos por ejecutar, deberán cumplir a lo que corresponda a las Normas de Calidad de los Materiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Norma Cal. Control y aseguramiento de calidad N.CAL.1.01 y N.CAL.1.02 y N.CAL.1.03.

VI.- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE OBRAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ESTAS.

Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá considerar en sus costos indirectos lo necesario para realizar el suministro, colocación, sustitución, movimiento y mantenimiento del señalamiento informativo, preventivo y restrictivo diurno y nocturno de protección de obra durante el tiempo que sea necesario (hasta la conclusión al 100% de los trabajos), la construcción colocación y mantenimiento del señalamiento como se indica en la Norma N.CTR.CAR.1.07.016/00; además el contratista estará obligado a extremar precauciones para prevenir y evitar accidentes de tránsito de cualquier naturaleza, ya sea por motivo de las obras o por movimientos de su maquinaria, equipo o abastecimientos de materiales.

VII.-  LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA.

El Contratista queda obligado a colocar en cada uno de los cuatro (4) lugares que se le indiquen, dos señales informativas por sentido de docientos cuarenta y cuatro (244) centímetros por cuatrocientos ochenta y ocho (488) centímetros con la leyenda que oportunamente se le proporcione. Cada letrero se formara con un bastidor de lamina galvanizada G-90 de calibre 16, soportados con columnas de acero estructural A-36 galvanizadas de tipo IPR de 8 x 4 x 22.3 kg/m y ancladas con cuatro (4) anclas de acero comercial A-307 de una (1) pulgada de diámetro en cada columna. Para el fondo del letrero y la leyenda alusiva se usara pintura de aceite de colores azul, negro y blanco.

La elaboración de estas cuatro (4) señales será por cuenta del Contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de la obra

VIII.- OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL DE LA OBRA EJECUTADA.

Deberá entregar  en su propuesta técnica los datos del laboratorio central y de campo que pretenda utilizar, mismo que deberá ser aprobado por la  Secretaría, ya sea propio o si decide contratar los servicios de un laboratorio particular asentando su razón social, ubicación y domicilio oficial, el nombre de la persona responsable de éste, el cual deberá ser ingeniero civil con cédula profesional y con experiencia en vías terrestres, para comprobarlo deberá anexar currículum para verificar que cuente con la experiencia en control de calidad, el responsable deberá permanecer en la obra durante la duración de ésta; también debe contar con un grupo de personas con experiencia en control de calidad y que conozcan ampliamente los aspectos relacionados con el tipo de obra de que se trata; de igual manera deberá contar con laboratoristas y ayudantes de laboratoristas suficientes para atender todos los frentes de obra en los aspectos de muestreo, manejo, transporte, almacenamiento, preparación de las muestras, ejecución de las pruebas de campo y laboratorio, mantenimiento y calibración  del equipo de laboratorio entre otras, que será verificado por esta Dependencia. El personal deberá estar capacitado y acreditará ante la Dependencia el conocimiento de las pruebas y  procedimientos correspondientes a las actividades que desempeñen. El jefe de control de calidad analizará estadísticamente los resultados de las mediciones, así como los resultados de las pruebas de laboratorio que se ejecuten. El jefe de control de calidad deberá hacer informes mediante tablas, gráficas, croquis y fotografías, de los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas incluyendo la información necesaria para su interpretación; las cartas de control y los análisis estadísticos realizados, en su caso; las acciones y los tratamientos recomendados de cada concepto de trabajo realizado y el dictamen de calidad. También deberá hacer informes diarios elaborados para cada material, frente y concepto de obra al término de cada día.

Así mismo, una vez adjudicada la obra, el contratista se obliga a instalar un laboratorio en la población más cercana a la obra, para cumplir con los requisitos necesarios para llevar el control de calidad de la obra contratada durante su ejecución, independientemente del laboratorio del campo, los cuales deberán ser aprobados como se indico. Además de  entregar los reportes de las pruebas y análisis estadísticos respectivos a la Secretaría, junto con los números generadores que amparen los trabajos ejecutados en el periodo de la estimación correspondiente.

El laboratorio deberá instalarse antes del inicio de los trabajos con el tiempo suficiente para efectuar los estudios y pruebas necesarias para garantizar que la ejecución de la Obra se haga de acuerdo a lo estipulado en las Normas de Calidad de la Secretaría; en el entendido de que no se le permitirá iniciar ningún tipo de trabajo si no se cumple con esta disposición.

El contratista deberá someter a consideración y aprobación de la Secretaría el número de frentes de trabajo que pretenda atacar simultáneamente de acuerdo a su programa y necesidades del equipo, la aceptación por parte de la Dependencia de los frentes de trabajos propuestos por el contratista, en ningún caso libera a este de la obligación de disponer de los trabajos en forma tal que permitan llevarlos de una manera ordenada en cada una de las etapas, dejando Tramos terminados al 100% y no semiatacados con actividades parcialmente ejecutadas.

El contratista deberá incluir un video en formato DVD con tomas del desarrollo de la construcción de la obra en sus diferentes etapas la cual se entregará al Centro SCT y en la Dirección General de Carreteras Federales para dar por recibido el trabajo según lo indica la especificación complementaria

IX.- OBLIGACIÓNES ADICIONALES  QUE EL CONTRATISTA DEBERÀ CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

1.- Las inversiones se ajustarán a las autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, considerando para los recursos disponibles la ejecución de metas operativas y no se reconocerán reclamaciones ni sobrecostos de ningún tipo por este motivo.

2.-  El licitante deberá considerar e indicar en sus costos indirectos la adquisición de una póliza de seguro por daños a terceros con motivo de la construcción de esta obra por una suma asegurada de 10 MDP, incluyendo daños a cristales de autos durante el periodo de ejecución de los trabajos, misma que previo al inicio de los trabajos deberá ser entregada la comprobación del pago total de la fianza a  la firma del contrato en el Departamento de Contratos y Estimaciones de esta Dependencia.

3.- El licitante deberá incluir en el desglose de sus costos indirectos el pago por concepto de certificación del laboratorio de control de calidad, para aprobar las condiciones físicas y funcionales por cada área, en trabajos de:

- Terracerías y Pavimentos

- Asfaltos y Mezclas asfálticas

- Cementos y Concretos hidráulicos, (incluye Calibración de máquinas de ensaye).

Dicho pago será realizado ante la Unidad General de Servicios Técnicos, del Centro S. C. T. Sonora, de conformidad con el costo estipulado en el catálogo de tarifas de productos vigentes en la S. C. T.  por $ 8,530.00 (Ocho mil quinientos treita pesos 00/100 MN) más IVA, por cada area (para un total de tres rubros), tal como se indica en estas bases de licitación.

4.- Deberá cumplir con el Anexo "equipo para la ejecución de pruebas de laboratorio", en el cual se detalla lo mínimo necesario para que el laboratorio pueda ser evaluado, mismo que se entrega como Anexo a esta minuta.

5.- Se deberá presentar un presupuesto del laboratorio de control de calidad desglosando la cantidad de pruebas y costo de cada una de ellas, firmado por parte del propietario del mismo.

6.- Se precisa con esta nota que para poder avalar los trabajos ejecutados y pago de estimaciones el licitante ganador deberá presentar invariablemente en forma quincenal los reportes de control de calidad de la obra realizada.

7.- El licitante deberá considerar en su propuesta el “proceso P0705” “Verificación de Calidad de Carreteras a cargo de la SCT” el cual es el procedimiento autorizado por la dependencia para llevar a cabo la verificación  de calidad de la obra. Se anexa a esta minuta.

8.- Se hace la aclaración que una vez realizada la evaluación del laboratorio de control de calidad por parte de la Unidad General de Servicios Técnicos, el licitante deberá considerar que el personal y equipo de laboratorio evaluado deberá permanecer en el lugar de la obra durante el tiempo de ejecución de los trabajos asignados a su respectiva área.

9.- El licitante ganador deberá dar  cumplimiento con la normatividad ambiental vigente contratando los servicios de un asesor ambiental aplicable al proyecto considerando entre otras, bitácoras, registros, residuos peligrosos, emisiones a la atmósfera, aguas residuales, residuos sólidos, ruido, protección al suelo, etc.

10.-  Cuando la obra presente más de un 10% de atraso respecto al Programa de Obra Autorizado el contratista seleccionado deberá implementar dobles turnos de trabajo sin que esto sea motivo de reclamación alguna.

11.- El licitante que elija un banco de material dentro de la Reserva Ecológica y/o Zona Protegida deberá presentar invariablemente todos los permisos requeridos (SEMARNAT, Reserva Correspondiente, CNA, Ejidales, Municipales, Particulares, Etc.)

Dichos bancos de material deberán ubicarse a una distancia no menor de 500 m. del límite del derecho de vía y deberán no ser visibles desde la Carretera Federal.

Cualquier incumplimiento a estos señalamientos será motivo para desechar la propuesta en forma automática.

12.- El licitante deberá presentar croquis de la ubicación de banco de materiales anexando fotografías y ubicación GPS con coordenadas UTM, distancias de acarreo, volumen y tratamientos de los materiales.

13.-  El licitante deberá anexar al documento número 13 de su propuesta técnica: carta compromiso del propietario del banco de materiales en original y copia, que ha establecido para la explotación, sea  para terracerías, pavimentos y agua, y en el cual manifieste su conformidad, el costo de la regalía, copia de identificación oficial (IFE, Pasaporte, Licencia de conducir), domicilio y teléfono donde se le pueda localizar, siendo responsabilidad del licitante la veracidad del contenido de dicha información.

Se hace la aclaración que la dependencia se reserva el derecho de verificar la veracidad del contenido de la información, la cual de no ser veraz o posible su verificación será responsabilidad de la empresa contratista y motivo de desechamiento de la propuesta.

14.- Se precisa al licitante que los materiales pétreos a utilizar para la construcción de la base hidráulica y la base estabilizada deberán someterse a la aplicación de tratamiento de trituración parcial al 75%, y el equivalente de arena mínimo a considerar será de 45%.

15.- El licitante deberá considerar en su propuesta que el material a utilizar para la formación de la  carpeta asfáltica deberá ser producto de trituración total.

16.- El licitante deberá considerar que la mezcla asfáltica por utilizar del  km 70+000 al km.83+000 deberá ser mezcla asfáltica de granulometría densa de alto desempeño, para lo cual deberá apegarse a lo indicado en el protocolo AMAAC PA-MA 01/2008 titulado “Diseño de mezclas asfálticas de granulometría densa de alto desempeño” considerando para ello el Nivel II de diseño, se anexa copia.

Así mismo, para la realización del control de calidad se deberá seguir el protocolo AMAAC PA- MA 02/2008 titulado “Control de calidad para mezclas asfálticas de alto desempeño”, se anexa copia.

Los métodos de prueba para materiales y mezclas deberán corresponder a los que se mencionan en los respectivos protocolos según corresponda.

Además de las recomendaciones AMAAC RA 01/2008.

Cabe aclarar que todas las pruebas de calidad que realice la empresa ganadora de la licitación deberán ser desarrolladas por un laboratorio autorizado y reconocido previamente por la dependencia, como se indica en el inciso 3 sin la cual no será posible la validación de dicha calidad de los trabajos que sean ejecutados.

El contratista será el responsable del aseguramiento y control de calidad y la dependencia en forma directa o a través de una empresa realizara la verificación de calidad de la obra, por medio de muestreos  y ensayes de materiales.

17.- El licitante ganador deberá considerar que para que un material asfaltico sea aceptado por la dependencia, antes de su utilización deberá entregar un certificado de calidad por cada suministro, que garantice el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la norma.

18.- Se deberá tener el debido cuidado para que al momento del tendido de la carpeta de concreto asfaltico, las juntas longitudinales deberán coincidir con la ubicación del señalamiento horizontal, es decir con la raya separadora de carriles y con las de acotamiento.

19.- El licitante deberá tener el debido cuidado para formar y compactar el chaflan en los extremos de la carpeta asfáltica, como mínimo de la forma que señala la norma (N.CTR.CAR.1.04.006/09).

20.- El licitante deberá tomar las consideraciones necesarias para determinar el índice de perfil de la última capa de la carpeta asfáltica en cada línea de tenido de cada subtramo de 200 m. de longitud dentro de las 48 horas siguientes a la terminación

de la compactación; sin la consideración de este levantamiento no se podrán avalar los trabajos de tendido en la ultima capa de la carpeta asfáltica.

21.- Se precisa con esta nota que los trabajos de desmonte y despalme no se deberán ejecutar en un ancho mas allá de lo indicado en proyecto, además de que no se deberá depositar material de ningún tipo en las zonas aledañas a los cortes,       considerando que los despalmes en cortes deberán hacerse en forma longitudinal y acarrearlos a una distancia mínima de 1.0 km. al pie de los terraplenes adyacentes al corte y depositado en el lugar que autorice la Dependencia.

22.- El licitante deberá considerar en su propuesta que el despalme a realizar para la colocación del cercado del derecho de vía deberá efectuarse a mano, con la finalidad de evitar afectar la flora del lugar.

23.- El licitante deberá desglosar claramente dentro de los análisis de precios unitarios por unidad de obra terminada los acarreos y sobreacarreos que estén considerando en su propuesta.

24.- Se precisa con esta nota que el arrope de los taludes deberá realizarse con material producto de los despalmes de cortes y de los terraplenes y de excavaciones de cajas.

25.- En el caso de los acarreos de los materiales, que incluya en su propuesta económica, el licitante deberá considerar en sus costos invariablemente la tarifa estatal autorizada y vigente a la fecha de la recepción y apertura de ofertas, lo cual de no ser así, será desechada la propuesta.

26.- El licitante deberá considerar en su propuesta que el material producto de la extracción de azolves y demoliciones deberá desperdiciarse a una distancia minina de 1 km., y fuera del derecho de vía por lo menos 500 metros, en los bancos de desperdicio que proponga la empresa contratista, previa anuencia del propietario del banco así como de las autoridades correspondientes.

27.- Cuando en su propuesta incluya bancos de materiales cuya explotación requiera el uso de explosivos el licitante deberá anexar a su propuesta técnica el permiso general de explosivos vigente en la fecha de presentación y apertura de ofertas técnicas y económicas, así como durante el plazo de ejecución de los trabajos, señalado en las bases de licitación del concurso.

28.- A la empresa licitante ganadora se le exigirá que la planta de asfalto deberá de contar con tres tolvas como mínimo y contar con carga directa a los camiones o de silos, por lo cual no se permitirá la carga de la carpeta del suelo, dicho requerimiento deberán considerarse en el costo de la propuesta, dentro de los precios unitarios por unidad de obra terminada.

29.- Una vez concluida la obra, las transiciones construidas deberán ser desvanecidas por el contratista de tal manera que no se obstruya el drenaje longitudinal y transversal dentro del derecho de vía.

30.- El contratista deberá considerar en sus costos indirectos el proyecto de señalamiento de protección de obra diurno y nocturno que esté considerando, cantidad y presupuesto del mismo, y este deberá considerarse de acuerdo con lo indicado en el Señalamiento y dispositivos de seguridad, para protección en un camino de dos carriles, además deberá considerar dos plantas de luz, 50 (cincuenta) conos de iluminación por cada sentido y por cada frente de trabajo (incluye flechas de iluminación nocturnas), destelladores y banderolas sobre cada una de las señales de protección de obra.

31.- Se precisa que una vez concluida la obra, la limpieza del tramo incluye el papeo para tamaños superiores de 4” de diámetro, en todo el ancho del derecho de vía, lo anterior deberá considerarse en los indirectos de obra así como toda la basura de cualquier tipo que se encuentre dentro del derecho de vía en ambos extremos del tramo en proceso de construcción ó modernización.

32.- Las estimaciones se generarán por periodos mensuales, por lo cual los programas de ejecución de obra y de suministros de: adquisición de materiales, maquinaria y equipo, mano de obra y personal técnico, deberán presentarlos en periodos mensuales.

33.- Se precisa que los volúmenes en más o en menos resultantes de la ejecución de los trabajos en relación con el proyecto, no implicarán reclamación alguna para modificar los precios unitarios propuestos por el licitante.

34.- Cualquier incumplimiento a lo dispuesto en cada uno de los puntos aclarados y/o precisados en la minuta de la junta de aclaraciónes a las bases y de visita de obra, será motivo suficiente para el desechamiento de la propuesta de que se trate (técnica o económica).

X.- PROTECCIÓN DEL AMBIENTE A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS DE MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS.

El contratista, para la ejecución de la Obra deberá prever lo necesario para:

Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la  “Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente “, a los reglamentos y a las Normas Técnicas Ecológicas, expedidas por la extinta SEDUE, en especial en cuanto a la emisión a la atmósfera de gases y partículas sólidas por las plantas de trituración para lo cual se instalaran los equipos de control de emisiones, a fin de que se sitúen dentro de los rangos permitidos.

Hacer las acciones necesarias para que se proporcione la regeneración del suelo, una vez concluida la extracción de los materiales de los bancos explotados.

Suspender  de inmediato las Obras o la explotación de bancos de materiales en caso de que se descubran vestigos arqueológicos, dando aviso a las autoridades correspondientes.

En todos los casos, como se precisa en las normas de legislación N.LEG.3/07 y Norma N.LEG.2/07, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que cause a la Secretaría o a terceras personas con motivo de la ejecución de las Obras, por no sujetarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la Secretaría o por violación a las leyes y reglamentos aplicables.

La contratista deberá de considerar en los indirectos, los honorarios de un profesionista experto en materia de impacto ambiental para que revise,  atienda e informe y de seguimiento a las condicionantes señaladas (en el Resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental) además de todo lo referente a esta materia. Dicho profesionista deberá estar disponible en la obra todo el tiempo que dure la misma y tendrá autoridad suficiente para detener los trabajos en caso de incumplimiento en materia de impacto ambiental por parte del contratista.