CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN

PÚBLICA NACIONAL DE

OBRA PÚBLICA A

PRECIO UNITARIO

## Sección II

Información General del Proyecto

Contenido

#### Anexo B:		Términos de referencia

Anexo B

Términos de referencia para la ejecución de la obra pública relativa a “Suministro e instalación de señalamiento vertical y horizontal, señales luminosas y sonoras, dispositivos restrictivos, superficie de rodamiento considerando junta de concreto armado, rehabilitación de vía incluyendo obras de drenaje, programación y puesta en operación de 80 cruces a nivel en caminos y calles con vías férreas, en distintos puntos del Sistema Ferroviario Nacional, dentro del marco del  Programa de Seguridad Ferroviaria”.

I.- Antecedentes

El Sistema de Transporte Ferroviario Nacional se destaca por ser uno de los modos de transporte más seguros, sin embargo no es infalible y llegan a ocurrir percances, uno de los factores que influyen en la ocurrencia de éstos, es la falta o inadecuada señalización en los cruces a nivel de vías férreas con caminos y calles, así como deficiencias en su infraestructura, por lo que resulta indispensable llevar a cabo acciones que incidan en la disminución de incidentes o accidentes.

La seguridad en el Sistema Ferroviario Nacional, es un elemento crucial para su desarrollo así como de la economía nacional, uno de los factores de mayor impacto para el logro de este propósito, es que los cruces a nivel tengan una correcta señalización y adecuadas condiciones físicas de la infraestructura, por lo que con este proyecto de modernización y equipamiento, se busca mejorar las condiciones de uso y de seguridad.

Para el logro de este fin, de manera conjunta la Secretaría y las Empresas Ferroviarias Concesionarias clasificaron los cruces a nivel de acuerdo a su peligrosidad o riesgo, y la Secretaría determinó incorporar 80 de ellos en el Programa de Seguridad Ferroviaria, con el objeto de elevar los niveles de seguridad y en consecuencia reducir el índice de siniestros en estas intersecciones.

II.- Objetivo

El objetivo que se persigue con el desarrollo de esta obra pública, es equipar con una adecuada señalización y mejorar las condiciones físicas de la infraestructura de 80 cruces de caminos y calles con vías férreas,  a fin de reducir el índice de accidentes en cruces a nivel en zonas urbanas o de alta peligrosidad y mejorar la convivencia de la población con el ferrocarril.

III.- Alcances

El desarrollo de esta obra es de carácter nacional, busca elevar los niveles de seguridad en el sistema ferroviario y el mejoramiento de los factores sustantivos que inciden en estos, tales como la señalización y la superficie de rodamiento.

IV.- Especificaciones Generales y Particulares

1.- Descripción de la obra.

Mejoramiento de la superficie de rodamiento a través de la colocación de losas de concreto o placas de hule de neopreno, junta de transición a base de concreto armado, así como obras de drenaje que den continuidad a las cunetas paralelas a la vía, suministro, instalación, programación y puesta en operación de señalamiento vertical y horizontal, señales luminosas y sonoras, dispositivos restrictivos, rehabilitación de vía remplazando el durmiente existente, riel de acero y balasto; en 80 cruces a nivel de vías férreas con caminos y calles ubicados en distintos puntos del Sistema Ferroviario Nacional.

2.- Ubicación geográfica de los 80 cruces.

| No | Km Ferroviario | Cruzamiento con Calle, Av., Carretera, etc. | Concesionario | Municipio | Estado | No de vías por cruzar | No. de carriles por sentido | Ancho de carpeta en metros | Calibre del riel | Tipo de durmiente | Requiere obra para desvió de vehículos al momento de los trabajos en vías | Requiere desvió con señalamiento de información | A. Señalamiento Horizontal y Vertical | B. Dispositivos automáticos | C. Superficie de Rodamiento | D. Rehabilitación de Vía | E. Aislamiento en herrajes de Cambio | Barreras y Cruces de San Andres | Suministro de energía |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B-84+760 | Carretera Tula-Tlahuelilpan (Teocalco) | Ferromex | Tlaxcoapan | Hidalgo | 1 | 2 | 7 | 136 | Concreto | No | Si |  |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 2 | B-97+990 | Carretera Tula-Tepetitlán (La Loma) | Ferromex | Tepetitlán | Hidalgo | 1 | 1 | 6.4 | 115 | Concreto | No | Si |  |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 3 | B-142+810 | Carretera Nopala-Huichapan (Blvd. Poniente) | Ferromex | Nopala | Hidalgo | 1 | 2 | 12.6 | 115 | Concreto | No | Si |  |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 4 | B-160+370 | Carretera Panamericana | Ferromex | Huichapan | Hidalgo | 1 | 1 | 7 | 115 | Concreto | No | Si |  |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 5 | B-165+900 | Carretera México-Nuevo Laredo, Libramiento Huichapan | Ferromex | Huichapan | Hidalgo | 1 | 2 | 7 | 115 | Concreto | No | Si |  |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 6 | A-469+122 | Libramiento Sur Lagos de Moreno | Ferromex | Lagos de Moreno | Jalisco | 1 | 2 | 7 | 115 | Concreto | Si | Si |  |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 7 | A-474+672 | Compañía Nestlé | Ferromex | Lagos de Moreno | Jalisco | 2 | 2 | 7 | 115 | Concreto | Si | Si |  |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 8 | A-474+873 | Luis Reyna Torres | Ferromex | Lagos de Moreno | Jalisco | 2 | 2 | 7 | 115 | Concreto | Si | Si |  |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 9 | R-3+726 | Francisco Villa | Ferromex | Piedras Negras | Coahuila | 1 | 1 | 7 | 136 | concreto | Si | Si |  |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 10 | R-4+010 | Col. Periodista | Ferromex | Piedras Negras | Coahuila | 1 | 1 | 7 | 136 | concreto | Si | Si |  |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 11 | R-5+234 | Juárez | Ferromex | Piedras Negras | Coahuila | 1 | 1 | 4 | 136 | concreto | Si | Si |  |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 12 | R-6+552 | Negrete | Ferromex | Piedras Negras | Coahuila | 1 | 1 | 7 | 136 | concreto | Si | Si |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | R-29+396 | Sin nombre | Ferromex | Nava | Coahuila | 1 | 1 | 7 | 115 | concreto | Si | Si |  |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 14 | R-30+390 | Entrada a CFE Carbón 1 | Ferromex | Nava | Coahuila | 2 | 1 | 7 | 115 y 100 | Madera | Si | Si |  |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 15 | R-39+807 | Aldama | Ferromex | Nava | Coahuila | 2 | 1 | 7 | 115 y 100 | Madera | Si | Si |  |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 16 | I-2+980 | Av. Héroe de Nacozari | Ferromex | Irapuato | Guanajuato | 1 | 2 | 25 | 115 | Concreto | No | No |  |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 17 | I-3+300 | Calle Florencia | Ferromex | Irapuato | Guanajuato | 1 | 2 | 20 | 115 | Madera | No | No |  |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 18 | I-22+000 | Carretera Federal a Cuerámo | Ferromex | Abasolo | Guanajuato | 1 | 1 | 10 | 115 | Madera | Si | Si |  |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 19 | T-950+410 | Bacurimi1 | Ferromex | Culiacán | Sinaloa | 1 | 1 | 8 | 115 | Concreto | Si | Si |  |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 20 | Q-628+500 | Carretera Creel-San Rafael | Ferromex | Urique | Chihuahua | 1 | 1 | 8.2 | 115 | Madera | No | No |  |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 21 | Q-631+660 | Carretera Creel-San Rafael | Ferromex | Urique | Chihuahua | 1 | 1 | 9.1 | 115 | Concreto | No | No |  |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 22 | L-412+825 | Carretera Rayón-Cárdenas-Cd. del Maíz | KCSM | Cárdenas | S.L.P. | 3 | 1 | 8 | 115 | Madera | Si | Si |  |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 23 | L-664+847 | Av. Calzada Blanca | KCSM | Tampico | Tamaulipas | 2 | 2 | 27 | 115 | concreto | No | No |  |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 24 | L-666+784 | Av. Calzada Blanca | KCSM | Tampico | Tamaulipas | 1 | 1 | 9.3 | 115 | concreto | No | No |  |  |  | 100% | 100% |  |  |
| 25 | F-15+320 | Andrés Guajardo | KCSM | Apodaca | Nuevo León | 2 | 1 | 16.5 | 115 | Concreto | No | Si |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | F-15+800 | CAMINO A PUEBLO NUEVO | KCSM | Apodaca | Nuevo León | 2 | 1 | 20 | 115 | Madera | No | Si |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | F-16+621 | PARQUE INDUSTRIAL MONTERREY | KCSM | Apodaca | Nuevo León | 1 | 2 | 2 cuerpos de 8.00 m cada uno | 115 | Madera | No | Si |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | F-20+050 | PARQUE INDUSTRIAL STIVA | KCSM | Apodaca | Nuevo León | 3 | 1 | 10 | 115 | CONCRETO 1 Y 2 DE MADERA | Si | Si |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | M-504+839 | DIA DEL EMPRESARIO | KCSM | Guadalupe | Nuevo León | 1 | 1 | 10 | 115 | Madera | YA ESTA SEÑALIZADO | Si |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | M-507+027 | MODESTO ALANIS | KCSM | Guadalupe | Nuevo León | 1 | 1 | 7 | 115 | Madera | YA ESTA SEÑALIZADO | Si |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | M-507+725 | ZANJA | KCSM | Guadalupe | Nuevo León | 3 | 1 | 11.5 | 115 | MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | M-508+428 Y M-508+475 | LOPEZ MATEOS | KCSM | Guadalupe | Nuevo León | 2 | 1 | 2 cuerpos de 7.50 m cada uno | 115 | CONCRETO Y MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | M-508+614 | CALLE NUEVA | KCSM | Guadalupe | Nuevo León | 2 | 2 | 7.5 | 115 | MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | M-509+670 | LATERAL MIGUEL ALEMAN | KCSM | Guadalupe | Nuevo León | 1 | 1 | 6 | 115 | MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | M-511+002 | BONIFACIO SALINAS | KCSM | Guadalupe | Nuevo León | 1 | 2 | 17.5 | 115 | MADERA | YA ESTA SEÑALIZADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | M-511+600 | AVE. LAS AMERICAS | KCSM | Guadalupe | Nuevo León | 1 | 2 | 15.5 | 115 | MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | M-512+450 | NEMECIO GARCIA NARANJO | KCSM | Guadalupe | Nuevo León | 1 | 2 | 49 | 115 | MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | M-513+060 | RUIZ CORTINES | KCSM | Guadalupe | Nuevo León | 1 | 2 | 39 | 115 | MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | M-514+150 | ROMULO GARZA | KCSM | San Nicolás de los Garza | Nuevo León | 1 | 2 | 44 | 115 | CONCRETO Y MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | A-1374+100 | CAMINO A LAS PAMPAS | Ferromex | Jimenez | Chihuahua | 1 | 1 | 10 | 100 | MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | A-1481+280 | ACCESO A AUTOPISTA | Ferromex | Saucillo | Chihuahua | 1 | 2 | 10 | 100 | MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | A-1608+905 | ZUBIRÁN | Ferromex | Chihuahua | Chihuahua | 1 | 1 | 10 | 115 | CONCRETO | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | A-1614+340 | INDUSTRIAS | Ferromex | Chihuahua | Chihuahua | 1 | 2 | 18 | 115 | CONCRETO | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | A-1614+480 | A. MELGAR | Ferromex | Chihuahua | Chihuahua | 1 | 1 | 12 | 115 | CONCRETO | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | A-1614+965 | MERCURIO | Ferromex | Chihuahua | Chihuahua | 1 | 2 | 12 | 115 | CONCRETO | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | A-1615+635 | SICOMORO | Ferromex | Chihuahua | Chihuahua | 1 | 2 | 12 | 115 | CONCRETO | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | A-1618+147 | 16 DE SEPT. | Ferromex | Chihuahua | Chihuahua | 1 | 2 | 12 | 115 | CONCRETO | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | A-1621+670 | DOSTOIEVSKI | Ferromex | Chihuahua | Chihuahua | 1 | 2 | 35 | 115 | CONCRETO | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | A-1841+464 | CAM. VECINAL | Ferromex | Villa Ahumada | Chihuahua | 1 | 1 | 10 | 100 | MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Q-268+498 | RAMIREZ | Ferromex | Chihuahua | Chihuahua | 1 | 1 | 10 | 115 | MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Q-269+470 | CALLE 62 | Ferromex | Chihuahua | Chihuahua | 1 | 1 | 8 | 115 | MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Q-269+900 | CALLE 68 | Ferromex | Chihuahua | Chihuahua | 1 | 1 | 8 | 115 | MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | A-278+190 | VILLAS DEL SUR | Ferromex | Apaseo el Grande | Guanajuato | 2 | 1 | 10 | 136/115 | CONCRETO/ MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | A-318+060 | MOLINO SARABIA I | Ferromex | Villagran | Guanajuato | 2 | 1 | 10 | 136/115 | CONCRETO/ MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | A-401+880 | CARRET. A TRINIDAD | Ferromex | León | Guanajuato | 2 | 1 | 7 | 136/115 | CONCRETO/ MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | A-1842+172 | COSTA RICA | Ferromex | Villa Ahumada | Chihuahua | 1 | 1 | 12 | 100 | MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | A-1842+793 | V. GUERRERO | Ferromex | Villa Ahumada | Chihuahua | 2 | 1 | 12 | 100 | MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | A-1843+227 | P. GINER | Ferromex | Villa Ahumada | Chihuahua | 1 | 1 | 12 | 100 | MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | B-64+590 | CARRET. HUEHUETOCA - APAXCO | Ferromex | Apaxco | México | 1 | 1 | 12 | 100 | MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | I-179+620 | AV. MADERO | Ferromex | Ocotlan | Jalisco | 2 | 1 | 8 | 115 | MADERA/concreto | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | I-179+700 | REFORMA | Ferromex | Ocotlan | Jalisco | 2 | 1 | 8 | 115 | MADERA/concreto | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | I-179+940 | OXNARD | Ferromex | Ocotlan | Jalisco | 2 | 1 | 10 | 115 | MADERA/concreto | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | I-196+540 | DONATO GUERRA | Ferromex | Poncitlan | Jalisco | 2 | 1 | 8 | 115 | MADERA/concreto | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | I-269+740 | ARTESANOS | Ferromex | Tlaquepaque | Jalisco | 2 | 2 | 16 | 115 | Concreto/madera | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | I-270+715 | CALLE LA PAZ | Ferromex | Tlaquepaque | Jalisco | 1 | 1 | 9 | 115 | CONCRETO/madera | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | I-300+464 | CAMINO A COFRADIA | Ferromex | Tlajomulco | Jalisco | 1 | 1 | 9 | 115 | Concreto/madera | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | I-434+337 | CARRETERA CD. GUZMÁN - HUESCALAPA | Ferromex | Zapotiltic | Jalisco | 2 | 1 | 9 | 115 | Concreto/madera | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | B-93+590 | CARRET. GRAL. ANAYA - TEZONTEPEC | Ferromex | Tesontepec | Hidalgo | 1 | 1 | 7 | 115 | CONCRETO | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | B-98+730 | CARRETERA A TEPETITLÁN | Ferromex | Tepetitlán | Hidalgo | 1 | 1 | 7 | 115 | CONCRETO | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | B-140+820 | CARRETERA A NOPALA | Ferromex | Nopala | Hidalgo | 1 | 2 | 16 | 115 | CONCRETO | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | B-157+180 | CARRETERA A HUICHAPAN | Ferromex | Huichapan | Hidalgo | 1 | 1 | 7 | 115 | CONCRETO | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | LM-244+225 | INVIERNO (ESTACION) | Ferromex/ KCSM | Queretaro | Queretaro | 2 | 1 | 12 | 115 | CONCRETO | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | BC-23+170 | CARRET. ATONGO | KCSM | El Marques | Queretaro | 1 | 1 | 10 | 115 | CONCRETO | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | M-469+280 | CARRET. FEDERAL A REYNOSA N° 40 | Ferromex | Cadereyta | Nuevo León | 1 | 1 | 15 | 115 | CONCRETO / MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | M-862+564 | ZARAGOZA | Ferromex | Torreon | Coahuila | 2 | 1 | 8 | 136 | MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | M-862+700 | FRANCISCO I. MADERO | Ferromex | Torreon | Coahula | 2 | 1 | 8 | 136 | MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | M-894+989 | Av. Raul Salinas | Ferromex | Gómez Palacio | Durango | 1 | 1 | 8 | 115 | MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | A-1138+550 | Sacramento | Ferromex | Gómez Palacio | Durango | 1 | 2 | 14 | 115 | MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | A-1141+580 | Calle Constitución | Ferromex | Gómez Palacio | Durango | 2 | 1 | 9 | 115 | MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | A-1142+160 | 5 de Mayo | Ferromex | Gomez Palacio | Durango | 1 | 2 | 10 | 115 | MADERA | NO | SI |  |  |  |  |  |  |  |

No habrá visita a los puntos de realización de los trabajos.

3.-  Programa de trabajo.

La Licitante deberá establecer los frentes de trabajo necesarios para cumplir en tiempo con las actividades establecidas en la presente licitación.

| ACTIVIDAD / MES | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Instalación y en su caso suministro de señalamiento horizontal, señalamiento vertical informativo, preventivo y restrictivo, en 80 cruces de ferrocarril con caminos y calles, de conformidad con las NOM-050-SCT2-2001, “Disposición para la señalización de cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas” y NOM-034-SCT2-2003, “Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas”; así como, zona restrictiva en área de influencia de barrera. |  |  |  |  |  |
| - Instalación, programación y puesta en operación de dispositivos automáticos para control de tráfico en 80 cruces de vías férreas con caminos y calles a base de barreras automáticas, mecanismos, semáforos y señales sonoras, de conformidad con la NOM-050-SCT2-2001, “Disposición de la señalización de cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas” |  |  |  |  |  |
| - Instalación de superficie de rodamiento o en su caso suministro de losas de concreto o placas de hule de neopreno, complementada con junta de concreto armado entre las losas de concreto o placas de hule de neopreno y el pavimento en 80 cruces de ferrocarril con caminos y calles, de conformidad con las Normas NOM-050-SCT2-2001, Disposición para la señalización de cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas |  |  |  |  |  |
| - Rehabilitación de vía, sustitución de durmiente, cambio Riel de acero, balasto, soldadura, etc; complementando con obras de drenaje a lo largo del cruce, en 80 cruces de ferrocarril con caminos y calles, de conformidad con la NOM-050-SCT2-2001, “Disposición para la señalización de cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas” Reglamento de Conservación de Vía y Estructuras para los Ferrocarriles Mexicanos y Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-048/1-SCT2-2000, “Para Durmiente de Concreto. Parte 1.- Durmiente monolítico” y NOM-056-SCT2-2000, para Durmientes de |  |  |  |  |  |
| - Instalacion de dispositivos en rieles de vias que contentan sistema CTC u otros sistemas similares, vigilando que eléctricamente estén aislados del circuito de vías, detecten el sentido del tren y que no corran el riesgo de ser destruidos o desmantelados en los trabajos de conservación de la vía férrea. |  |  |  |  |  |
| - Suministro de Barreras automaticas de acuerdo con la NOM-050-SCT2-2001, disposición para la señalizacion de cruces a nivel de caminos y calles con vias ferreas, y Cruces de San Andres para 80 cruces de ferrocarril con caminos y calles. |  |  |  |  |  |
| - Suministro de Energía electrica para la operación del equipo electromecanico de barreras automaicas, señales auditivas y visuales, a base de celdas solares para 80 cruces de ferrocarril con carreteres, caminos y calles. |  |  |  |  |  |

4.- Cantidades de obra.

Suministro e instalación de señalamiento vertical y horizontal, señales luminosas y sonoras, dispositivos restrictivos, superficie de rodamiento considerando junta de concreto armado, rehabilitación de vía incluyendo obras de drenaje, programación y puesta en operación de señalamiento vertical y horizontal, señales luminosas y sonoras, dispositivos restrictivos en 80 cruces a nivel en caminos y calles con vías férreas en distintos puntos del Sistema Ferroviario Nacional..

5.- Equipo.

El contratista deberá considerar todo el equipo y las herramientas adecuadas y requeridas para la ejecución de los trabajos, en caso de que el equipo o herramientas propuestos por el contratista, resulte no ser el adecuado o suficiente, éste deberá sustituirlo, sin que éste hecho motive cambio en las propuestas ni que se computen tiempos perdidos por dicha causa.

6.- Garantías

El Licitante debe integrar en su cotización, la garantía de buen funcionamiento de los 80 cruces a nivel, señalados en el numeral 2, hasta el 31 de diciembre de 2013.

7.- Precio Unitario

El contratista, al elaborar el precio unitario debe considerar la totalidad de los conceptos contenidos en las NOM-050-SCT2-2001, “Disposición para la señalización de cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas tipo A” y NOM-034-SCT2-2003, “Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas”, las juntas de transición, obras de drenaje; las especificaciones de los durmientes de concreto establecidas en el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-048/1-SCT2-2000, “Para Durmiente de Concreto. Parte 1.- Durmiente monolítico” y la NOM-056-SCT2-2000, para Durmientes de Madera, Implementación de reductores de velocidad conforme la Norma N-PRY-CAR-10-04-006/08, Parte 10, Titulo 04, Capítulo 006 “Proyecto de Señalamiento y Dispositivos de Seguridad en Calles y Carreteras” en los cruces de los numerales 2 así como, la cotización de la garantía solicitada.

Si el contratista ganador de este concurso, no hizo las debidas consideraciones en su análisis del precio unitario, de acuerdo con las Normas y ordenamientos señalados, al otorgársele el contrato, no significa que la Dependencia lo exima del estricto cumplimiento de todas y cada una de las condiciones originalmente establecidas.

8.- Superintendente.

La dependencia o entidad podrá reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente y el contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el contrato.

El Licitante ganador del presente concurso, se obliga a tener en el sitio de la obra (en los cruces a nivel de acuerdo al programa de ejecución y de acuerdo a los frentes que indique El Licitante) un Superintendente técnico con amplia experiencia en cada uno de los trabajos a ejecutar, el cual tendrá poder amplio y bastante, para actuar y tomar decisiones en nombre del contratista, además deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra o servicio, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, Bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos y cualquier orden relacionada con la obra dada por la Secretaría a través del Residente de Obra designado por el Centro SCT de cada uno de los Estados donde se realicen los trabajos, a él mismo, se considerará como transmitida al propio contratista.

El Superintendente atenderá todos los asuntos relacionados con la obra, por lo que su residencia deberá ser en el lugar estratégico que considere pertinente de acuerdo a su experiencia y que le permita cubrir y cumplir en cada crucero, de la zona de influencia seleccionada, con sus responsabilidades contractuales con la SCT, debiendo proporcionar a la Secretaría por conducto de su Residente de Obra, su nombre, dirección y número telefónico con el objeto de ser localizado cuando así se requiera; en igual forma estará autorizado para firmar las estimaciones por parte de la contratista y debe permanecer al frente de los trabajos durante todo el tiempo que duren los mismos.

En caso de ausencia temporal o total del Superintendente, éste y el contratista se obligan a dar aviso a la Dependencia a través de su Residente de Obra, con la debida anticipación y por escrito, informando por escrito a la Dependencia el nombre, dirección y número telefónico del nuevo Superintendente, el cual debe cumplir con los requisitos y obligaciones del anterior.

El contratista estará obligado a atender cualquier llamado de la SCT cuando su presencia sea requerida por motivos de trabajo.

Los trabajos quedarán bajo la responsabilidad del contratista hasta el momento de su entrega a la dependencia o entidad, por lo que quedará a su cargo, entre otros aspectos, la conservación y la limpieza de los mismos

El contratista estará obligado a coadyuvar con la autoridad competente en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin. El contratista deberá dar aviso al residente de la existencia de incendios, de su localización y magnitud.

El contratista tendrá la obligación de notificar al residente la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y, de ser posible, coadyuvar a combatirlo con los medios de que disponga. También enterará al residente cuando con los trabajos se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los propios trabajos.

9.-  Especificaciones Generales y Particulares.

ESPECIFICACIONES GENERALES (NORMAS)

Corresponden a lo contenido en los libros, que bajo el rubro “Normas para Construcción e Instalaciones” “Generalidades y Terminología” emitidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES:

### Suministro e instalación, de señalamientos y dispositivos en cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas, de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-050-SCT2-2001 y NOM-034-SCT2-2003, incluyendo dispositivos para la superficie de rodamiento, señalamiento horizontal, señalamiento vertical informativo, preventivo y restrictivo, semáforos, señales sonoras, barreras automáticas de conformidad con señalamientos tipo A de la citada disposición y remplazo e instalación de durmientes, de las especificaciones contenidas en la NOM-056-SCT2-2000, para Durmientes de Madera y el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-048/1-SCT2-2000.

Estas especificaciones comprenden lo relativo a:

EP a)	Istalacion y/ o suministro  de dispositivos a colocar en la superficie de rodamiento en cruces de ferrocarril con caminos y calles, a base de losas de concreto o placas de hule de neopreno, así como, señalamiento horizontal SPH-1, SPH-2 y zona restrictiva en área de influencia de barrera, en los 80 cruces a nivel señalados en el numeral 2.

EP b)	Iinstalación de dispositivos automáticos para control de tráfico en cruces de ferrocarril con caminos y calles a base de barreras, mecanismos, semáforos, señales sonoras, así como señales verticales SI-1, SP-35, SR-6, SR-2, en los 80 cruces a nivel señalados en el numeral 2; debiendo considerar sensores  para la activación de las barreras automáticas , la velocidad de operación ferroviaria en cada uno de los cruces, en coordinación con las empresas Concesionarias en el marco de la normatividad aplicable.

EP c)	Suministro de Barreras automaticas de acuerdo con la NOM-050-SCT2-2001, disposición para la señalizacion de cruces a nivel de caminos y calles con vias ferreas,  y Cruces de San Andres para 80 cruces de ferrocarril con caminos y calles.

EP d)           Instalación de superficie de rodamiento o en su caso suministro de  losas de concreto o placas de hule de neopreno, complementada con junta de concreto armado entre las losas de concreto o placas de hule de neopreno y el pavimento en 80 cruces de ferrocarril con caminos y calles, de conformidad con las Normas NOM-050-SCT2-2001, Disposición para la señalización de cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas.

EP e)          Rehabilitación de vía, sustitución de durmiente, cambio Riel de acero,  balasto, soldadura, etc; complementando con obras de drenaje a lo largo del cruce, en 80 cruces de ferrocarril con caminos y calles, de conformidad con la NOM-050-SCT2-2001, “Disposición para la señalización de cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas” Reglamento de Conservación de Vía y Estructuras para los Ferrocarriles Mexicanos y Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-048/1-SCT2-2000, “Para Durmiente de Concreto. Parte 1.- Durmiente monolítico” y NOM-056-SCT2-2000, para Durmientes de Madera

EP f)          Instalacion de dispositivos en rieles de vias que contentan sistema CTC u otros sistemas similares, vigilando que eléctricamente estén aislados del circuito de vías, detecten el sentido del tren y que no corran el riesgo de ser destruidos o desmantelados en los trabajos de conservación de la vía férrea.

EP g)       Suministro de Energía electrica para  la operación del equipo electromecanico de barreras automaicas, señales auditivas y visuales, a base de celdas solares para 80 cruces de ferrocarril con caminos y calles. ferreas,  y Cruces de San Andres para 80 cruces de ferrocarril con caminos y calles.

Nota.- “Todos los sensores deberán contar con protección al medio ambiente, resistencia a la variación de temperaturas y garantizar su óptimo funcionamiento”.

En todos los casos, El Licitante deberá cumplir con lo indicado en:

### Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCT2-2001, “Disposiciones para la señalización de Cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas”.

- Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2003, Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas.

### Normas de Construcción, Tomo VII, parte primera señalamientos ferroviarios de la S.C.T.

### Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-048/1-SCT2-2000, Para Durmiente de Concreto. Parte 1.- Durmiente monolítico.

### NOM-056-SCT2-2000, para Durmientes de Madera.

- Norma N-PRY-CAR-10-04-006/08, Parte 10, Titulo 04, Capítulo 006 “Proyecto de Señalamiento y Dispositivos de Seguridad en Calles y Carreteras”.

### Reglamento de Conservación de Vía y Estructuras para los Ferrocarriles Mexicanos de Ferrocarriles Nacionales de México.

- Norma Oficial Mexicana NOM-055-SCT2-2000, Para vía continua, unión de rieles mediante soldadura.

- Especificaciones del Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ISSN 0188-7297 “Efecto de rotura de granos en material de balasto bajo carga repetida”.

### MEDICIÓN.-	Se tomará como unidad de medida general, para la realización de las propuestas el cruce a nivel equipado con dispositivos para la superficie de rodamiento contemplando todos los conceptos indicados en el listado de cruces del numeral 2).; junta de transición a base de concreto armado entre las losas de concreto o placas de hule de neopreno, reductores de velocidad que abarquen el ancho de los carriles de circulación vial; señalamiento horizontal; señalamiento vertical informativo, preventivo y restrictivo; semáforos, señales sonoras, barreras automáticas; en 80 cruces a nivel (relacionados en el numeral 2).

### Trabajos que deben ser entregados y funcionando totalmente a entera satisfacción de la Dependencia, así como las garantías señaladas, con lo que las licitantes realizarán sus estimaciones y propondrán los porcentajes de pago a realizar dentro de las seis parcialidades dependiendo de los avances programados;

### BASE DE PAGO.- De conformidad con los artículos 46, fracciones II y IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 192 de su Reglamento, los pagos se determinarán tomando en consideración las cédulas de unidad terminada y de pagos programados propuestos y cumplidos por la licitante ganadora, así como de conformidad con el programa de ejecución de los trabajos aprobado por la Dependencia, los cuales serán establecidos en el contrato a precio unitario que se celebre con el contratista, el cual contemplará 80 cruces a nivel (relacionados en el numeral 2 equipados con: dispositivos para la superficie de rodamiento; junta de transición a base de concreto armado entre las losas de concreto o placas de hule de neopreno, señalamiento horizontal; señalamiento vertical informativo, preventivo y restrictivo; semáforos, señales sonoras, barreras automáticas y rehabilitado con: durmientes, riel de acero y balasto, incluyendo obras de drenaje, limpieza de cuadrantes), unidades que deberán ser entregados y funcionando totalmente a entera satisfacción de la Dependencia, por lo que las licitantes realizarán sus estimaciones dentro de las seis parcialidades dependiendo de los avances programados.

### Especificaciones de Diseño

### Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCT2-2001, Disposiciones para la señalización de Cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas.

- Normas de Construcción de la SCT.

- Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2003, Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas.

### Reglamento de Conservación de Vía y Estructuras para los Ferrocarriles Mexicanos de Ferrocarriles Nacionales de México.

- Norma Oficial Mexicana NOM-055-SCT2-2000, Para vía continua, unión de rieles mediante soldadura.

- Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-048/1-SCT2-2000, Para Durmiente de Concreto. Parte 1.- Durmiente monolítico.

- Norma Oficial Mexicana NOM-056-SCT2-2000, para Durmientes de Madera.

- Reglamentos internos de Transporte.

- Especificaciones del Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ISSN 0188-7297 “Efecto de rotura de granos en material de balasto bajo carga repetida”.

- Norma N-PRY-CAR-10-04-006/08, Parte 10, Titulo 04, Capitulo 006 “Proyecto de Señalamiento y Dispositivos de Seguridad en Calles y Carreteras”.

Para el señalamiento horizontal se deberá cumplir con las figuras y tablas siguientes:

TABLA 10.- UBICACIÓN DE VIALETAS

| Tipo de marca |  |  | Vialeta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Reflejante |  |  |  |
| No. | Nombre | Ubicación |  | Color | Colocación |
| M5 | Raya de alto | En un eje paralelo a la raya de parada a una distancia de 40 cm del filo de marca y una equidistancia de 30 cm centro a centro de las vialetas. |  | Rojo | En una sola cara |

### Considerando las dimensiones señaladas, colores, reflectorización y otras características conforme a lo señalado en la NOM-050-SCT2-2001.

Se pintará una zona neutral, la cual delimitará el área donde se ubicará la barrera durante el paso del ferrocarril, dicha zona debe considerar todo el ancho del carril de circulación, así mismo, antes de llegar a la zona neutral se colocaran dos líneas de vialetas cuadradas 10 cm o de 12 cm, también pueden ser rectangulares de 22 cm X 10 cm ó de 24 cm X 10 cm, con peraltes que varían de acuerdo al tipo de vialeta, desde 1.5 cm a 4.5 cm, la reflectorización de éstas será en color rojo.

Se utilizarán rayas de alto para indicar el sitio donde deben detenerse los vehículos, dichas rayas deben ser blancas y tener un ancho de 30 cm con un espaciamiento entre ellas de 30 cm y serán colocadas a una distancia de 4.5 m del eje del cruce.

La zona neutral se deberá colocar a 3.0 m mínimo antes del cruce, medidos a partir del riel externo de la vía férrea al eje de la zona neutra.

Por otra parte, en las líneas de alto pintadas en color blanco, se deberán colocar dos hileras de botones de 10.0 cm de Ø como complemento de las líneas de alto, como se muestra en la siguiente figura y en la mostrada en la pagina 79.

Para el señalamiento vertical éste se desarrollará conforme a las siguientes figuras:

Señales Informativas:

Con las dimensiones siguientes:

| Altura de las letras mayúscu- las | Dimen- siones del tablero | E s p a c i o | F i l e t e | E s p a c i o | Long. Para texto | T e x t o |  |  |  |  | E s p a c i o | F i l e t e | E s p a c i o | Separa-ción vertical entre filete y texto | Separa ción vertical entre texto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Número de letras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | con serie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| 15 | 30 x 147 | 1 | 1 | 75 | 128 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 7.5 | 1 | 1 | 5.5 |  |
| Un renglón | 30 x 178 | 1 | 1 | 75 | 159 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 7.5 | 1 | 1 | 55 |  |
| 15 | 56 x 147 | 1 | 1 | 75 | 128 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 7.5 | 1 | 1 | 7.0 | 8.0 |
| Doble renglón | 56 x 178 | 1 | 1 | 75 | 159 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 7.5 | 1 | 1 | 7.0 | 8.0 |
| 20 | 40 x 178 | 1 | 1 | 10.0 | 154 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 10.0 | 1 | 1 | 8.0 |  |
| Un renglón | 40 x 239 | 1 | 1 | 10.0 | 215 | 11 | 12 | 14 | 17 | 22 | 10.0 | 1 | 1 | 8.0 |  |
| 20 | 71 x 178 | 1 | 1 | 10.0 | 154 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 18.0 | 1 | 1 | 9.0 | 9.0 |
| Doble renglón | 71 x 239 | 1 | 1 | 10.0 | 215 | 11 | 12 | 14 | 17 | 22 | 10.0 | 1 | 1 | 9.0 | 9.0 |
| 25 | 56 x 239 | 1 | 1 | 12.5 | 210 | 8 | 10 | 11 | 14 | 17 | 12.5 | 1 | 1 | 13.5 |  |
| Un renglón | 56 x 300 | 1 | 1 | 12.5 | 271 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 12.5 | 1 | 1 | 13.5 |  |
| 25 | 86 x 239 | 1 | 1 | 12.5 | 210 | 8 | 10 | 11 | 14 | 17 | 12.5 | 1 | 1 | 10.0 | 12.0 |
| Doble renglón | 86 x 300 | 1 | 1 | 12.5 | 271 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 12.5 | 1 | 1 | 10.0 | 12.0 |

La señal preventiva SP-35 tendrá las dimensiones y ubicación conforme a las siguientes figuras y tablas:

Tabla 7.- Dimensiones de las Señales Preventivas SP - 35

| Señal | Acotaciones en cm |
| --- | --- |

| Vel. SP. 35 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 Calle | 61 | 1 | 2 | 4 | 18 | 8 | 90º | 4 | 2 | 3 |
| 40 Avenidas | 71 | 1 | 2 | 5 | 21 | 9 | 90º | 4 | 2 | 3 |
| 60 Ejes viales | 91 | 1.5 | 3 | 6 | 27 | 19 | 90º | 6 | 3 | 4 |
| 80 Vías rápidas | 122 | 2 | 4 | 8 | 36 | 16 | 90º | 8 | 4 | 6 |

TABLA 8.- Ubicación Longitudinal de las señales preventivas

| Velocidad km/hora | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distancia (M) | 30 | 40 | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |

La señal restrictiva SR-6 de alto tendrá las dimensiones y ubicación conforme a la siguiente figura y tablas:

TABLA 9.- Dimensiones de la señal SR-6

| Vel. | SR-6 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Calle | 61 | 1 | 2 | 49 | 55 | 21 |
| 40 | Avenida | 71 | 1 | 2 | 57 | 30 | 24 |
| 60 | Ejes viales | 91 | 1.5 | 3 | 73 | 38 | 31 |
| 80 | Vías rápidas | 122 | 2 | 4 | 98 | 51 | 42 |

| Vel. | SR-6 | G | H | J | K | L | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Calle | 3.5 | 12.5 | 2.5 | 9.5 | 2 | 10.5 |
| 40 | Avenida | 4 | 15 | 3 | 11 | 2 | 12 |
| 60 | Ejes viales | 5 | 19 | 4 | 14 | 3 | 16 |
| 80 | Vías rápidas | 7 | 25 | 5 | 19 | 4 | 21 |

La señal restrictiva de barrera SR-2 será conforme a la figura siguiente:

Las dimensiones, colores, ubicación, reflectorización y otras características serán conforme a lo señalado en la NOM-050-SCT2-2001, así como a las Normas de Construcción Tomo VII, Parte Primera, Señalamientos Ferroviarios de la Secretaría de Comunicaciones y Reglamento de Conservación de Vía y Estructuras para los Ferrocarriles Mexicanos.

Deberá incluirse una concha de protección para el pedestal de la señal de barrera SR-2 como lo marca el Reglamento de Conservación de Vía y Estructuras para los Ferrocarriles Mexicanos.

Para la señalización que se indica en las figuras anteriores, aplicará invariablemente el lenguaje español.

Adicionalmente a los mecanismos barreras, semáforos de destello y campanas sonoras eléctricas, serán colocadas unas placas indicadoras del número de vías y una señal de cruz de San Andrés con la leyenda “CRUCE FERROCARRIL” con placas formando un ángulo de 90° en sus ejes longitudinales, todas ellas de acero, lamina galvanizada o hierro fundido con acabado reflejante, textos, números y ribete con serigrafía, así mismo deberán sujetarse al poste con abrazaderas metálicas y tornillería galvanizada, así como instalar celdas solares que permitan que dichos dispositivos sean autosustentables.

Las instalaciones y los dispositivos de control deberán colocarse de tal manera que no afecten la operación, que eléctricamente estén aislados del circuito de vías, detecten el sentido del tren, no corran el riesgo de ser destruidos o desmantelados en los trabajos de conservación de la vía férrea, por lo que las instalaciones de cableado deberán tener por lo menos 80 centímetros de profundidad con respecto a la cara inferior del durmiente. Así mismo los detectores del tren deberán ser colocados tanto en vía principal como en vías auxiliares, colocándolos a la distancia reglamentaria y más conveniente para su operación, acorde a la velocidad máxima permitida del tren en la zona de influencia del cruce, así mismo se deberá colocar una señal que indique la ubicación de dichos detectores.

Previo a los trabajos sobre el cruce a nivel, superficie de rodamiento y vía, el contratista cuando sea necesario, deberá de habilitar un cruce provisional sobre la vía férrea que permita el tránsito seguro de los vehículos automotores de los usuarios pasar la vía, cruce provisional que puede consistir en rampas y durmientes de madera colocados y fijados a la distancia que permita la realización de los trabajos sin interrupción del tráfico vehicular, material que puede ser reutilizable, así mismo este procedimiento evitará contaminación del balasto. En caso de ser requerido el cierre de la vialidad el contratista, una vez que haya obtenido el permiso de la autoridad local (municipal o estatal) deberá de comunicarlo a la Secretaria a través del Residente de Obra de ésta, para que sea supervisado y coordinado el cierre de la vialidad, prevenir a los usuarios, y para ubicar y determinar la vía alterna. Lo anterior deberá ser previo a la solicitud por parte del contratista al Concesionario del Servicio del Transporte Ferroviario para emitir las ventanas de trabajo y tiempo, será absoluta responsabilidad del contratista resarcir los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las disposiciones de coordinación antes referidas.

Los cruces a nivel deberán contar con un sistema de protección para los dos rieles a base de losas de concreto o placas de hule de neopreno, fijadas a durmientes por medio de tornillo tirafondo o perno de anclaje, protegiendo el centro de la vía y sus extremos con el área de cruce o en su caso proteger los mismos con placa de hule de neopreno. Para el caso de las losas de concreto deberán ser construidas con un f´c= 300 Kg/cm2 armadas con acero de refuerzo suficiente para resistir el tráfico vehicular y los efectos del tránsito ferroviario, con ángulo de acero anclado a la propia losa en el perímetro de las mismas y por la parte superior. El espesor de las losas o placa de hule de neopreno  deberá ser equivalente a la altura de la cara superior del durmiente a la cara superior del hongo del riel

El espesor de las losas de concreto o placas de hule de neopreno, deberá considerar una altura correspondiente al calibre del riel de la vía; para este caso e invariablemente, se deberá considerar riel de 115 o 136 lb/yd, con sección RE; la tolerancia en la altura será de 0.00318 m. Para el caso de que la vía del concesionario de la vía general de comunicación ferroviaria, tenga instalado un riel de calibre menor a 115 lb/yd, se debe considerar el relevo de este riel por el de 115 lb/yd se deberá considerar el espesor de la losa a la altura de dicho riel, los cuales deberán sustituirse por rieles nuevos de fabricación reciente, con una antigüedad no mayor al año 2009, en tramos de al menos 11.8872 m de longitud y debe cumplir con todo lo indicado en el Reglamento de Conservación de Vía y Estructuras para los Ferrocarriles Mexicanos.

La vía, en la zona del cruce y al menos 5 metros hacia fuera, deberá ser continua mediante la aplicación de soldadura aluminotérmica, del tipo de crisol desechable (QP) de cala normal para riel 115 lbs/yda y de cala de 1 ½ “ para riel de 136 lbs/yda, esta soldadura deberá aplicarse conforme con lo indicado en la NOM-055-SCT2-2000 y el Reglamento de Conservación de Vía y Estructuras para los Ferrocarriles Mexicanos y deberá estar cuatrapeada en distancias mínimas de 16 pies (4.8768 m) entre soldaduras en par de rieles; cada cruce a nivel deberá tener al menos la aplicación de 4 soldaduras aluminotérmicas y, dependiendo de la longitud final del cruce y el cuatrapeado de las soldaduras; siempre que sea posible, deberán aplicar las  soldaduras fuera  de la zona del cruce.

La superficie de rodamiento del cruce a nivel, será a base de losas de concreto o placas de hule de neopreno como superficie de rodamiento, el diseño a utilizar será propuesto por el licitante con la posibilidad de variar su diseño, así mismo la superficie de rodamiento debe ser mayor a cada lado del ancho del camino en 0.50 m, debe tener un remate y una junta de concreto armado entre las losas de concreto o placas de hule de neopreno y el pavimento con una profundidad que abarque el espesor de las losas de concreto o placa de hule de neopreno.

La instalación de las losas de concreto o placas de hule de neopreno de los cruces a nivel, requieren de la colocación de durmiente, colocados a cada 0.50 m de centro a centro.

Para los trabajos antes descritos, se requiere el suministro y colocación de una cama de balasto nueva de 30 cm de espesor por debajo de la cara inferior del durmiente; la granulometría del balasto para vías principales debe estar comprendida entre la abertura de las mallas de 2 ½ ”- ¾”,  2 ½ ”- 3/8” y 2”- ¾”, éste balasto deberá ser de granito, riolita o basalto y con el porcentaje mínimo indicado para la prueba de desgaste de los Ángeles, de acuerdo a las especificaciones del Instituto Mexicano del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ISSN 0188-7297 “Efecto de rotura de granos en material de balasto bajo carga repetida”.

Los trabajos de vía deberán considerar la rehabilitación integral en la zona del cruce, nivelación y alineamiento de vía sobre éste, así como en una longitud de 30.0 metros a ambos lados de la (s) vía (s) con la finalidad de evitar que quede una diferencia de niveles entre la vía férrea del cruce a nivel y la de los tramos inmediatos a éste, ya que el no nivelarlos de inmediato genera golpe de nivel de magnitud de hasta dos pulgadas (2”) lo cual puede provocar un desacoplamiento de unidades ferroviarias a su paso por el cruce a nivel, así mismo llevar a cabo las obras de drenaje necesarias para dar continuidad a las cunetas paralelas a la vía, mediante la instalación de tubo de acero con el diámetro necesario para el desalojo de las aguas pluviales, dicho tubo deberá contar con la resistencia para soportar los esfuerzos a que estará sometido por el tránsito vehicular.

Inmediatamente después de los trabajos de instalación de durmientes y riel con sus fijaciones y soldadura, nivelación y alineación de la vía en el cruce a nivel, con uno punto cinco pulgadas (1.5”) arriba de la superficie de rodamiento de la vialidad, el contratista deberá de esperar la pasada del primer tren, para volver a nivelar la vía y calzarla para dejarla con un nivel final de una pulgada (1”) arriba de la superficie de rodamiento de la vialidad, después de lo cual instalará las losas de concreto o las placas de hule de neopreno y la junta de concreto hidráulico armado en los espesores indicados o requeridos, formando rampa de transición entre las losas de concreto o las placas de hule de neopreno y la superficie de rodamiento de la vialidad. Deberá de considerarse que de las excavaciones para las canalizaciones realizadas para los cables del sistema de señalización automático, la parte superior deberá quedar cubierta con el tipo de material con el que está construida la vialidad.

La colocación de la junta de concreto armado entre las losas de concreto o las placas de hule de neopreno (vías férreas) y la carpeta asfáltica (vialidad, calle o carretera), deberá abarcar todo el crucero y garantizar la adecuada transición entre esos elementos, con el objeto de proteger las losas de concreto o las placas de hule de neopreno y el deterioro de los vehículos al paso por estas intersecciones, así mismo deberán colarse por lo menos a la profundidad del grosor de las losas de concreto o las placas de hule de neopreno y la resistencia del concreto deberá ser de f’c=300 kg/cm2.

Así mismo se deberá realizar la limpieza de cuadrantes en un radio de 100 metros en la zona de influencia, que incluye los trabajos de deshierbe y poda de árboles que obstruyan la visibilidad.

10. Catálogo de conceptos y productos entregables

| CONCEPTO | UNIDAD | ENTREGABLES |
| --- | --- | --- |
| Suministro e instalación, de señalamiento horizontal, señalamiento vertical informativo, preventivo, restrictivo. Suministro e instalación de dispositivo automático para control de tráfico a base de barreras automáticas, mecanismos, semáforos y señales sonoras. Suministro e instalación de superficie de rodamiento a base de losas de concreto o placas de hule de neopreno. Instalación de junta de transición de concreto armado colocada entre las losas de concreto o placas de hule de neopreno y el pavimento. Trabajos de rehabilitación de vía y obras de drenaje | Cruce a Nivel señalizado y rehabilitado a entera satisfacción de la Secretaría. | - Memoria fotográfica del proceso constructivo por cruce. - Acta de entrega recepción por cruce. - Bitácora de obra por Estado de la República, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas vigente. - Fianza de cumplimiento y vicios ocultos con duración de un año posterior a la terminación de los trabajos ejecutados a nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para los 80 cruces señalados en el numeral 2 de la presente convovatoria.. |

El calendario de obra tendrá una duración de 112 días naturales iniciando el 21 de agosto y con terminación el 10 de diciembre del 2012.