TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, SOBRE LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN BINARIO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE “SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA DGTFM-05-12 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, SEÑALES LUMINOSAS Y SONORAS, DISPOSITIVOS RESTRICTIVOS, SUPERFICIE DE RODAMIENTO, CONSIDERANDO JUNTA DE CONCRETO ARMADO, REHABILITACIÓN DE VÍA INCLUYENDO OBRAS DE DRENAJE, REDUCTORES DE VELOCIDAD E INCORPORACIÓN AL SISTEMA CENTRAL DE MONITOREO DE CRUCES, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 120 CRUCES A NIVEL EN CAMINOS Y CALLES CON VÍAS FÉRREAS, EN DISTINTOS PUNTOS DEL SISTEMA FERROVIARIO NACIONAL, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO DE VIGILANCIA A TRAVÉS DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN COMPATIBLE CON EL SISTEMA CENTRAL DE MONITOREO DE CRUCES EN 120 CRUCES A NIVEL, COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN 215 CRUCES A NIVEL, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD FERROVIARIA 2010”.

México, D.F. a  20 de junio de 2012.

1.- ANTECEDENTES.-

El Sistema de Transporte Ferroviario Nacional se destaca por ser uno de los modos de transporte más seguros, sin embargo no es infalible y llegan a ocurrir percances, uno de los factores que influyen en la ocurrencia de éstos, es la falta o inadecuada señalización en los cruces a nivel de vías férreas con caminos y calles, así como deficiencias en su infraestructura, por lo que resulta indispensable llevar a cabo acciones que incidan en la disminución de incidentes o accidentes.

La seguridad en el Sistema Ferroviario Nacional, es un elemento crucial para su desarrollo así como de la economía nacional, uno de los factores de mayor impacto para el logro de este propósito, es que los cruces a nivel tengan una correcta señalización y adecuadas condiciones físicas de la infraestructura, por lo que con este proyecto de modernización y equipamiento, se busca mejorar las condiciones de uso y de seguridad.

Para el logro de este fin, de manera conjunta la Secretaría y las Empresas Ferroviarias Concesionarias clasificaron los cruces a nivel de acuerdo a su peligrosidad o riesgo, y la Secretaría determinó incorporar 120 de ellos en el Programa de Seguridad Ferroviaria 2010, con el objeto de elevar los niveles de seguridad y en consecuencia reducir el índice de siniestros en estas intersecciones.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal (en lo sucesivo la Dependencia), en el marco del Programa de Seguridad Ferroviario, suscribió el contrato DGTFM-05-12, con las empresas SEMEX, S.A. de C.V., en asociación con DLG Industrias, S.A. de C.V.,  relativo a “Suministro e instalación de señalamiento vertical y horizontal, señales luminosas y sonoras, dispositivos restrictivos, superficie de rodamiento considerando junta de concreto armado, rehabilitación de vía incluyendo obras de drenaje, reductores de velocidad e incorporación al Sistema Central de Monitoreo de Cruces, programación y puesta en operación de 120 cruces a nivel en caminos y calles con vías férreas, en distintos puntos del Sistema Ferroviario Nacional; así como implementación y puesta en operación del sistema de video de vigilancia a través de un circuito cerrado de televisión compatible con el Sistema Central de Monitoreo de Cruces en 120 cruces a nivel, colocación de reductores de velocidad en 215 cruces a nivel y mantenimiento de los cruces a nivel señalizados en 2008 y 2009, dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria 2010”

2.- OBJETO DE LOS TRABAJOS.-

Los servicios relacionados con las obras públicas para la Supervisión Externa de las obras a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en diversos estados de la República Mexicana tienen como objetivo fundamental alcanzar en las obras de señalización en 120 cruces a nivel en caminos y calles con vías férreas, así como en su incorporación al Sistema Central de Monitoreo de Cruces, la implementación de un Sistema de Video Vigilancia a través de Circuito Cerrado de Televisión, y la instalación de reductores de velocidad en 215 cruces a nivel, la calidad especificada en los proyectos, por lo que la Residencia responsable de la Obra deberá contar con información confiable, oportuna y objetiva de la calidad de los materiales y trabajos realizados, que les permita decidir sobre la aceptación y pago de los conceptos ejecutados,  indicar las modificaciones en los materiales o la corrección de los trabajos que hayan sido realizados en forma deficiente.

Los servicios de Supervisión Externa motivo de esta Invitación, cubrirán la inspección, verificación de la calidad y supervisión en la ejecución de los trabajos en las obras que a continuación se indican:

Señalización en los siguientes 120 cruces a nivel en caminos y calles con vías férreas:

| No | Km Ferroviario | Cruzamiento con Calle, Av., Carretera, etc. | Concesionario | Municipio | Estado | No de vías por cruzar | No. de carriles por sentido | Ancho de carpeta en metros | Calibre del riel | Tipo de durmiente | Requiere obra para desvió de vehículos al momento de los trabajos en vías | Requiere desvió con señalamiento de información | Existe señal de celular | Trabajos que se contemplan en los cruces a nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Implementación y puesta en operación del sistema de video vigilancia |
| 1 | B-70+890 | Carretera Atotonilco de Tula-Vito (Cemex) | Ferromex | Atotonilco de Tula | Hidalgo | 2 | 1 | 8.3 | 136 y 115 | Concreto | No | Si | Si | No |
| 2 | B-72+700 | Carretera Atitalaquia-Atotonilco, Av. del Trabajo | Ferromex | Atotonilco de Tula | Hidalgo | 2 | 1 | 9.4 | 136 y 115 | Concreto | No | Si | Si | No |
| 3 | B-75+490 | Carretera Atitalaquia-Atotonilco de Tula (Tlamaco Centro) | Ferromex | Atitalaquia | Hidalgo | 1 | 1 | 9.4 | 136 | Concreto | Si | Si | Si | No |
| 4 | B-76+240 | carretera Tlamaco-Jorobas (Cargill) | Ferromex | Atitalaquia | Hidalgo | 1 | 1 | 11.6 | 136 | Concreto | No | Si | Si | No |
| 5 | B-77+610 | Carretera Atitalaquia-Refinería (Bojay) | Ferromex | Atitalaquia | Hidalgo | 3 | 1 | 9.4 | 136 y 115 | Concreto | No | Si | Si | No |
| 6 | B-82+500 | Carretera Teocalco-Termoeléctrica | Ferromex | Tlaxcoapan | Hidalgo | 1 | 1 | 7.6 | 136 | Concreto | No | Si | Si | No |
| 7 | B-84+760 | Carretera Tula-Tlahuelilpan (Teocalco) | Ferromex | Tlaxcoapan | Hidalgo | 1 | 2 | 7 | 136 | Concreto | No | Si | Si | No |
| 8 | B-97+990 | Carretera Tula-Tepetitlán (La Loma) | Ferromex | Tepetitlán | Hidalgo | 1 | 1 | 6.4 | 115 | Concreto | No | Si | Si | No |
| 9 | B-142+810 | Carretera Nopala-Huichapan (Blvd. Poniente) | Ferromex | Nopala | Hidalgo | 1 | 2 | 12.6 | 115 | Concreto | No | Si | Si | No |
| 10 | B-160+370 | Carretera Panamericana | Ferromex | Huichapan | Hidalgo | 1 | 1 | 7 | 115 | Concreto | No | Si | Si | Si |
| 11 | B-165+900 | Carretera México-Nuevo Laredo, Libramiento Huichapan | Ferromex | Huichapan | Hidalgo | 1 | 2 | 7 | 115 | Concreto | No | Si | Si | Si |
| 12 | A-413+040 | Prolongación Francisco Villa | Ferromex | León | Guanajuato | 2 | 2 | 20 | 115 | Concreto | Si | Si | Si | No |
| 13 | A-415+423 | Calle Independencia | Ferromex | León | Guanajuato | 2 | 1 | 10 | 115 | Madera | No | No | Si | No |
| 14 | A-416+446 | Carretera León-San Pedro | Ferromex | León | Guanajuato | 3 | 1 | 8 | 115 | Concreto | Si | Si | Si | No |
| 15 | A-439+332 | Carretera Purisima - Guanajal | Ferromex | Purísima de Bustos | Guanajuato | 1 | 1 | 8 | 115 | Concreto | Si | Si | Si | No |
| 16 | A-469+122 | Libramiento Sur Lagos de Moreno | Ferromex | Lagos de Moreno | Jalisco | 1 | 2 | 7 | 115 | Concreto | Si | Si | Si | No |
| 17 | A-474+107 | Avenida Panamericana | Ferromex | Lagos de Moreno | Jalisco | 1 | 8 | 38 | 115 | Concreto | No | Si | Si | No |
| 18 | A-474+672 | Compañía Nestlé | Ferromex | Lagos de Moreno | Jalisco | 2 | 2 | 7 | 115 | Concreto | Si | Si | Si | No |
| 19 | A-474+873 | Luis Reyna Torres | Ferromex | Lagos de Moreno | Jalisco | 2 | 2 | 7 | 115 | Concreto | Si | Si | Si | No |
| 20 | A-537+487 | Tranvía | Ferromex | Encarnación de Díaz | Jalisco | 2 | 2 | 7.5 | 115 | Concreto | Si | Si | Si | No |
| 21 | A-681+546 | Carretera Cosío-Guadalupe | Ferromex | Guadalupe | Zacatecas | 2 | 1 | 7.6 | 115 | Concreto | Si | Si | Si | SI |
| 22 | A-685+448 | Carretera San Jerónimo-Guadalupe | Ferromex | Guadalupe | Zacatecas | 1 | 1 | 7.6 | 115 | Concreto | Si | Si | Si | SI |
| 23 | A-691+772 | Carretera San Ramón-Guadalupe | Ferromex | Guadalupe, | Zacatecas | 1 | 1 | 7.9 | 115 | Madera | Si | Si | Si | SI |
| 24 | A-700+223 | Calle entronque tránsito pesado (casa solar) | Ferromex | Zacatecas | Zacatecas | 1 | 2 | 18.3 | 115 | Madera | Si | Si | Si | SI |
| 25 | A-704+965 | Calle del Minero | Ferromex | Zacatecas | Zacatecas | 1 | 1 | 10 | 115 | Madera | No | Si | Si | SI |
| 26 | A-705+095 | Calle Felipe Ángeles | Ferromex | Zacatecas | Zacatecas | 1 | 1 | 9.5 | 115 | Madera | No | Si | Si | SI |
| 27 | A-708+654 | Calle Alejandro volta (Mercado de Abastos) | Ferromex | Zacatecas | Zacatecas | 1 | 2 | 17.2 | 115 | Madera | Si | Si | Si | SI |
| 28 | A-711+243 | Antigua Carretera Panamericana | Ferromex | Zacatecas | Zacatecas | 2 | 1 | 8.7 | 115 | Concreto y Madera | Si | Si | Si | SI |
| 29 | A-762+979 | Carretera Saltillo-Fresnillo | Ferromex | Fresnillo | Zacatecas | 1 | 1 | 6.5 | 115 | Concreto | Si | Si | Si | No |
| 30 | R-3+726 | Francisco Villa | Ferromex | Piedras Negras | Coahuila | 1 | 1 | 7 | 136 | concreto | Si | Si | Si | No |
| 31 | R-4+010 | Col. Periodista | Ferromex | Piedras Negras | Coahuila | 1 | 1 | 7 | 136 | concreto | Si | Si | Si | No |
| 32 | R-5+234 | Juárez | Ferromex | Piedras Negras | Coahuila | 1 | 1 en un solo sentido | 4 | 136 | concreto | Si | Si | Si | No |
| 33 | R-5+762 | Morelos | Ferromex | Piedras Negras | Coahuila | 1 | 2 en un solo sentido | 7 | 136 | concreto | Si | Si | Si | No |
| 34 | R-6+126 | Mina | Ferromex | Piedras Negras | Coahuila | 1 | 2 en un solo sentido | 7 | 136 | concreto | Si | Si | Si | No |
| 35 | R-6+552 | Negrete | Ferromex | Piedras Negras | Coahuila | 1 | 1 | 7 | 136 | concreto | Si | Si | Si | No |
| 36 | R-29+396 | Sin nombre | Ferromex | Nava | Coahuila | 1 | 1 | 7 | 115 | concreto | Si | Si | Si | No |
| 37 | R-30+390 | Entrada a CFE Carbón 1 | Ferromex | Nava | Coahuila | 2 | 1 | 7 | 115 y 100 | Madera | Si | Si | Si | No |
| 38 | R-39+807 | Aldama | Ferromex | Nava | Coahuila | 2 | 1 | 7 | 115 y 100 | Madera | Si | Si | Si | No |
| 39 | R-52+062 | Carretera Villa Unión | Ferromex | Allende | Coahuila | 1 | 1 | 7 | 115 | Madera | Si | Si | Si | No |
| 40 | R-114+957 | Carretera a Don Martín | Ferromex | Sabinas | Coahuila | 1 | 1 | 7 | 115 | Madera | Si | Si | Si | No |
| 41 | R-197+875 | Carretera Escobedo | Ferromex | Escobedo | Coahuila | 2 | 1 | 7 | 115 y 100 | Madera | Si | Si | Si | No |
| 42 | I-1+480 | Prolongación Av. Guerrero | Ferromex | Irapuato | Guanajuato | 1 | 3 | 30 | 115 | Concreto | No | No | Si | No |
| 43 | I-1+900 | 5ta Avenida | Ferromex | Irapuato | Guanajuato | 1 | 1 | 14 | 115 | Madera | No | No | Si | No |
| 44 | I-2+040 | Av. Reforma | Ferromex | Irapuato | Guanajuato | 1 | 2 | 36 | 115 | Madera | No | No | Si | No |
| 45 | I-2+980 | Av. Héroe de Nacozari | Ferromex | Irapuato | Guanajuato | 1 | 2 | 25 | 115 | Concreto | No | No | Si | No |
| 46 | I-3+300 | Calle Florencia | Ferromex | Irapuato | Guanajuato | 1 | 2 | 20 | 115 | Madera | No | No | Si | No |
| 47 | I-3+720 | Av. Villas | Ferromex | Irapuato | Guanajuato | 1 | 2 | 25 | 115 | Madera | No | No | Si | No |
| 48 | I-22+000 | Carretera Federal a Cuerámo | Ferromex | Abasolo | Guanajuato | 1 | 1 | 10 | 115 | Madera | Si | Si | Si | No |
| 49 | I-49+300 | Carretera Pénjamo-Pastor Ortiz | Ferromex | Pénjamo | Guanajuato | 5 | 1 | 10 | 115 | Madera | Si | Si | Si | No |
| 50 | I-253+000 | Antigua Carretera a Chápala | Ferromex | Guadalajara | Jalisco | 1 | 2 | 5 | 115 | Concreto | Si | Si | Si | Si |
| 51 | I-341+315 | Cam. a Atemajac de Brizuela | Ferromex | Zacoalco | Jalisco | 1 | 2 | 7.2 | 115 | Concreto | Si | Si | Si | No |
| 52 | T-785+405 | E.C. México 15-Naranjo | Ferromex | Sinaloa de Leyva | Sinaloa | 2 | 1 | 8 | 115 y 100 | Madera | Si | Si | Si | No |
| 53 | T-806+170 | E.C. México 15-Bamoa | Ferromex | Guasave | Sinaloa | 4 | 1 | 8 | 115 y 100 | Madera | Si | Si | Si | No |
| 54 | T-847+897 | Carretera Angostura-Guamúchil | Ferromex | Salvador Alvarado | Sinaloa | 1 | 1 | 8 | 115 | Madera | Si | Si | Si | No |
| 55 | T-942+271 | Carretera a la Palma | Ferromex | Culiacán | Sinaloa | 1 | 2 | 16 | 115 | Madera | Si | Si | Si | No |
| 56 | T-949+832 | Calle del Canal | Ferromex | Culiacán | Sinaloa | 1 | 1 | 8 | 115 | Concreto | Si | Si | Si | No |
| 57 | T-950+410 | Bacurimi1 | Ferromex | Culiacán | Sinaloa | 1 | 1 | 8 | 115 | Concreto | Si | Si | Si | No |
| 58 | T-952+339 | Av. Rolando Arjona Amabilis | Ferromex | Culiacán | Sinaloa | 1 | 2 | 12 | 115 | Madera | No | Si | Si | No |
| 59 | TI-2+180 | Blvd. Pedro Infante | Ferromex | Culiacán | Sinaloa | 1 | 2 | 16 | 115 | Madera | No | Si | Si | No |
| 60 | T-1162+921 | Carretera el Habal-Cerritos | Ferromex | Mazatlán | Sinaloa | 1 | 2 | 22 | 115 | Madera | No | Si | Si | No |
| 61 | T-1172+017 | Av. Santa Rosa | Ferromex | Mazatlán | Sinaloa | 1 | 2 | 22 | 115 | Madera | Si | Si | No | No |
| 62 | A-1512+500 | Av. Río Florido y 7ma Oriente | Ferromex | Delicias | Chihuahua | 1 | 2 | 28 | 115 | Concreto | No | No | Si | No |
| 63 | Q-268+301 | Av. 20 de Noviembre | Ferromex | Chihuahua | Chihuahua | 1 | 3 | 24.8 | 115 | Concreto | No | No | Si | No |
| 64 | I-286+974 | Prolongación Escobedo | Ferromex | Tlajomulco | Jalisco | 1 | 1 | 9 | 115 | Concreto | Si | Si | Si | No |
| 65 | Q-400+830 | Agustín Melgar | Ferromex | Cuauhtémoc | Chihuahua | 3 | 2 | 18 | 115 | Concreto | No | No | Si | No |
| 66 | Q-401+120 | Av. Dolores de Cuilty | Ferromex | Cuauhtémoc | Chihuahua | 2 | 2 | 18 | 115 | Concreto | No | No | Si | No |
| 67 | Q-401+950 | Calle Mangos | Ferromex | Cuauhtémoc | Chihuahua | 1 | 1 | 15 | 115 | Concreto | No | No | Si | No |
| 68 | T-1705+942 | Camino a Amatitán | Ferromex | Amatitán | Jalisco | 1 | 1 | 9 | 115 | Concreto | Si | Si | Si | No |
| 69 | Q-407+250 | Campo Menonita | Ferromex | Cuauhtémoc | Chihuahua | 1 | 1 | 8 | 115 | Concreto | Si | Si | Si | No |
| 70 | Q-594+850 | Carretera Creel-San Rafael | Ferromex | Bocoyna | Chihuahua | 1 | 1 | 11 | 115 | Madera | Si | Si | No | No |
| 71 | Q-596+660 | Carretera Creel-San Rafael | Ferromex | Bocoyna | Chihuahua | 1 | 1 | 8.2 | 115 | Madera | No | No | No | No |
| 72 | Q-608+700 | Carretera Creel-San Rafael | Ferromex | Bocoyna | Chihuahua | 1 | 1 | 8.2 | 115 | Madera | Si | Si | Si | No |
| 73 | Q-628+500 | Carretera Creel-San Rafael | Ferromex | Urique | Chihuahua | 1 | 1 | 8.2 | 115 | Madera | No | No | Si | No |
| 74 | Q-630+040 | Carretera Creel-San Rafael | Ferromex | Urique | Chihuahua | 1 | 1 | 8.2 | 115 | Madera | No | No | Si | No |
| 75 | Q-631+660 | Carretera Creel-San Rafael | Ferromex | Urique | Chihuahua | 1 | 1 | 9.1 | 115 | Concreto | No | No | Si | No |
| 76 | N-288+420 | Carretera Libramiento Sur de Acámbaro | KCSM | Acámbaro | Guanajuato | 1 | 1 | 10 | 115 | Madera | Si | Si | Si | No |
| 77 | N-305+865 | Carretera Libramiento Sur de Acámbaro-Iramuco | KCSM | Acámbaro | Guanajuato | 1 | 1 | 8 | 115 | Madera | Si | Si | Si | No |
| 78 | N-310+085 | Carretera Libramiento Sur de Acámbaro-Iramuco | KCSM | Acámbaro | Guanajuato | 1 | 1 | 8 | 115 | Madera | Si | Si | Si | No |
| 79 | B-520+280 | Antiguo Camino a Simón Díaz | KCSM | S.L.P. | S.L.P. | 3 | 1 | 7 | 115 | Concreto | Si | Si | Si | No |
| 80 | B-520+950 | Av. de la Estrella | KCSM | S.L.P. | S.L.P. | 3 | 2 | 20 | 115 y 112 | Concreto | Si | Si | Si | No |
| 81 | B-528+070 | Calle Campo Santo | KCSM | S.L.P. | S.L.P. | 1 | 1 | 6 | 115 | Madera | Si | Si | Si | No |
| 82 | B-529+630 | Prolongación Moctezuma | KCSM | S.L.P. | S.L.P. | 2 | 1 | 10 | 115 | Madera | Si | Si | Si | No |
| 83 | B-532+310 | Anillo Periférico | KCSM | S.L.P. | S.L.P. | 2 | 1 | 10 | 115 | Madera | Si | Si | Si | No |
| 84 | B-565+080 | Carretera Ahualulco-Bocas | KCSM | Delegación Bocas | S.L.P. | 3 | 1 | 6 | 136 y 115 | Madera | Si | Si | Si | No |
| 85 | B-593+720 | Carretera Villa de Arista-Moctezuma | KCSM | Moctezuma | S.L.P. | 1 | 1 | 5.5 | 115 | Concreto | Si | Si | Si | No |
| 86 | B-646+290 | Carretera Charcas-La Bonita | KCSM | Charcas | S.L.P. | 2 | 1 | 6 | 136 y 115 | Concreto y Madera | Si | Si | Si | No |
| 87 | BC-177+463 | Carretera a Bledos | KCSM | Villa de Reyes | S.L.P. | 2 | 1 | 6 | 115 | Concreto | Si | Si | Si | No |
| 88 | L-412+825 | Carretera Rayón-Cárdenas-Cd. del Maíz | KCSM | Cárdenas | S.L.P. | 3 | 1 | 8 | 115 | Madera | Si | Si | Si | No |
| 89 | B-863+980 | Tanque de Emergencia | KCSM | Saltillo | Coahuila | 1 | 1 carril por sentido | 7 | 115 | Concreto | Si | Si | Si | No |
| 90 | B-909+180 | Berriozábal y Periférico Luis Echeverría | KCSM | Saltillo | Coahuila | 1 | 2 carriles por sentido | 20 | 115 | Concreto | No | Si | Si | No |
| 91 | B-915+540 | Lerdo de Tejada | KCSM | Saltillo | Coahuila | 1 | 1 carril por sentido | 7 | 115 | Madera | Si | Si | Si | No |
| 92 | L-664+847 | Av. Calzada Blanca | KCSM | Tampico | Tamaulipas | 2 | 2 carriles por sentido | 27 | 115 | concreto | No | No | Si | No |
| 93 | L-666+784 | Av. Calzada Blanca | KCSM | Tampico | Tamaulipas | 1 | 1 carril por sentido | 9.3 | 115 | concreto | No | No | Si | No |
| 94 | L-669+560 | Av. Monterrey | KCSM | Tampico | Tamaulipas | 2 | 2 carriles por sentido | 8.5 | 115 | concreto | No | No | Si | No |
| 95 | L-669+857 | Av. Monterrey | KCSM | Tampico | Tamaulipas | 2 | 1 carril por sentido | 10.4 | 115 | concreto | No | No | Si | No |
| 96 | L-670+655 | Calle Arenal | KCSM | Tampico | Tamaulipas | 2 | 1 carril por sentido | 8 | 115 | concreto | No | No | Si | No |
| 97 | L-671+432 | Calle Ocampo | KCSM | Tampico | Tamaulipas | 2 | 1 carril por sentido | 12 | 115 | concreto | No | No | Si | No |
| 98 | B-997+600 | Carretera a García Nuevo León. | KCSM | García | Nuevo león | 2 | 2 | 25 | 115 | Madera | No | Si | Si | Si |
| 99 | M-535+390 | Libramiento Noroeste Monterrey | KCSM | General Escobedo | Nuevo león | 1 | 1 | 14 | 115 | Concreto | No | No | Si | Si |
| 100 | B-1015+360 | Viaducto de la Unidad o Puente Atirantado | KCSM | Monterrey | Nuevo león | 1 | 2 | 18 | 115 | Madera y Concreto | No | Si | Si | Si |
| 101 | B-1022+940 | R. Cortínez-B. Reyes | KCSM | Monterrey | Nuevo león | 4 | 2 en un solo sentido | Línea “BMA” 15.00 en Patio 14.50 | 115 | Madera | No | Si | Si | SI |
| 102 | B-1023+250 | Martín Carrera | KCSM | Monterrey | Nuevo león | 3 | 1 | 13 | 115 | Madera | No | Si | Si | Si |
| 103 | B-1031+974.85 | Santa Bárbara antes Dimalsa | KCSM | General Escobedo | Nuevo león | 2 | 3 | 28 | 115 | Madera y Concreto | No | Si | Si | Si |
| 104 | B-1032+305.65 | Av. Las Torres Sur | KCSM | General Escobedo | Nuevo león | 2 | 3 en un sentido | 11 | 115 | Madera | No | Si | Si | Si |
| 105 | B-1032+406.50 | Av. Las Torres Norte | KCSM | General Escobedo | Nuevo león | 3 | 3 en un sentido | 11 | 115 | Madera | No | Si | Si | Si |
| 106 | B-1037+780 | Arco Vial Libramiento Saltillo | KCSM | General Escobedo | Nuevo león | 1 | 2 | 10 | 115 | Madera | No | No | Si | Si |
| 107 | B-1064+100 | Crucero Mamulique | KCSM | Salinas Victoria | Nuevo león | 3 | 1 | 11 | 115 | Madera | No | No | Si | Si |
| 108 | FA-719+424.00 | Ave. Héroes de Nacozari | FIT | Campeche | Campeche | 1 | 2 | 26 | 100 | Madera | Sí | Sí | Si | Si |
| 109 | S-285+080 | Calle Sol | Ferrosur | Nogales | Veracruz | 1 |  | 7 | 115 | Concreto | No | Si | Si | No |
| 110 | S-306+252 | Calle 6 | Ferrosur | Fortín de las Flores | Veracruz | 2 | 2 | 12 | 115 | Madera | No | Si | Si | No |
| 111 | S-306+362 | Calle 4 | Ferrosur | Fortín de las Flores | Veracruz | 2 | 2 | 12 | 115 | Madera | No | Si | Si | No |
| 112 | S-333+125 | Potrero Vía Principal | Ferrosur | General Miguel Alemán | Veracruz | 1 | 2 | 9 | 115 | Madera | No | Si | Si | No |
| 113 | S-365+150 | Carretera Estatal | Ferrosur | Camarón | Veracruz | 1 | 2 | 9 | 100 | Madera | Si | Si | No | No |
| 114 | S-380+570 | Carretera Estatal | Ferrosur | Camarón | Veracruz | 1 | 2 | 9 | 100 | Madera | Si | Si | No | No |
| 115 | GA-4+132 | Zona Urbana Patio Veracruz | Ferrosur | Veracruz | Veracruz | 3 | 1 | 12.0 | 115 | Concreto | No | Si | Si | No |
| 116 | G 45+515 | Paso Rayón | Ferrosur | Tezonapa | Veracruz | 1 | 1 | 8.00 | 115 | Concreto | SI | Si | NO | SI |
| 117 | NA-7+976 | Tlaxomulco | Ferrovalle | Tlalnepantla | Edo. de Méx. | 2 | 3 | 20 | 100 | Madera | No | Si | Si | No |
| 118 | A-1142+160 | Calle 5 de mayo | Ferromex | Gomez Palacio | Durango | 1 | 2 | 16 | 115 | madera | Si | Si | Si | No |
| 119 | N-9+952 | 16 de Septiembre | Ferrovalle | Naucalpan | Edo. de Méx. | 1 | 2 | 20 | 115 | Madera | No | Si | Si | No |
| 120 | SB-12+155 | Av. Benito Juárez | Ferrovalle | Ecatepec | Edo. de Méx. | 1 | 3 | 25 | 112 | Madera | No | Si | Si | No |

Ubicación geográfica de los cruces de 2008 y 2009.

En adición a lo anterior, los reductores de velocidad y la incorporación al Sistema de Video Vigilancia a través de un circuito cerrado de televisión, se levarán a cabo tomando también en cuenta a lo señalado en las siguientes tablas:

- Cruces rehabilitados en el programa 2008

| No | Km Ferroviario | Cruzamiento con Calle, Av., Carretera, etc. | Municipio | Concesionario | Estado | Trabajos que se contemplan en los cruces a nivel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Implementación y puesta en operación del sistema de video vigilancia | Reductores de velocidad |
| 1 | ANT. F-2+253 | Av. De los Ángeles | San Nicolás | KCSM | N.L. | Si | Si |
| 2 | BMA-1+657 | Av. Guerrero | Monterrey | KCSM | N.L. | Si | Si |
| 3 | B-1121+214.60 | Acceso a Bustamante | Bustamante | KCSM | N.L. | Si | Si |
| 4 | ANT. M-512+200 | Anillo Vial Juan Pablo II | Guadalupe | KCSM | N.L. | Si | Si |
| 5 | ANT. M-512+471.50 | Lindavista | Guadalupe | KCSM | N.L. | Si | Si |
| 6 | ANT. M-513+303 | Constituyentes de Nuevo León | Guadalupe | KCSM | N.L. | Si | Si |
| 7 | B-1005+873.30 | San Pedro | Santa Catarina | KCSM | N.L. | Si | Si |
| 8 | B-1051+100 | Acceso a Salinas Victoria | Salinas Victoria | KCSM | N.L. | Si | Si |
| 9 | B-1054+480 | Carretera Federal 1 Monterrey- Colombia | Salinas Victoria | KCSM | N.L. | Si | Si |
| 10 | M-498+117 | Carretera a Juárez | Juárez | Ferromex | N.L. | Si | Si |
| 11 | M-504+844.60 | Día del Empresario | Guadalupe | KCSM | N.L. | Si | Si |
| 12 | M-507+036.20 | Modesto Alanís | Guadalupe | KCSM | N.L. | Si | Si |
| 13 | M-511+008 | Gral. Bonifacio Salinas | Guadalupe | KCSM | N.L. | Si | Si |
| 14 | M-529+030 | Sendero divisorio | Escobedo | Ferromex | N.L. | Si | Si |
| 15 | M-534+577 | Zaragoza | Gral. Escobedo | Ferromex | N.L. | Si | Si |
| 16 | BJ-6+420 | Monterrey | Nuevo Laredo | KCSM | TAMPS. | No | Si |
| 17 | B-1284+018 | Acceso Reservas Territoriales | Nuevo Laredo | KCSM | TAMPS. | No | Si |
| 18 | B-1285+649 | Mazatlán | Nuevo Laredo | KCSM | TAMPS. | No | Si |
| 19 | F-299+089 | Carretera a Matamoros | Matamoros | KCSM | TAMPS. | No | Si |
| 20 | F-328+354 | Manuel Cavazos Lerma | Matamoros | KCSM | TAMPS. | No | Si |
| 21 | M-232+888 | Blvd. Gpe. Victoria | Cd. Victoria | Ferromex | TAMPS. | No | Si |
| 22 | M-277+844 | Carretera Nacional | Hidalgo | Ferromex | TAMPS. | No | Si |
| 23 | M-13+585 | Libramiento a Cd. Madero | Tampico | Ferromex | TAMPS. | No | Si |
| 24 | L-109+325 | Cd. Valles | San Luis Potosí | KCSM | S.L.P. | No | No |
| 25 | L-217+625 | Anillo Periférico | San Luis Potosí, | KCSM | S.L.P. | No | Si |
| 26 | L-232+450 | Periférico Norte | San Luis Potosí | KCSM | S.L.P. | No | Si |
| 27 | L-325+200 | Acceso a Cárdenas, S.L.P. | Cerritos | KCSM | S.L.P. | No | Si |
| 28 | L-461+500 | Madero | Tamasopo | KCSM | S.L.P. | No | Si |
| 29 | L-529+563 | ¿Carretera Federal 85? | Valles | KCSM | S.L.P. | No | Si |
| 30 | A-1143+583 | Calle Fco. I Madero | Gómez Palacio | Ferromex | DGO. | Si | Si |
| 31 | A-1144+178 | Periférico Hamburgo | Gómez Palacio | Ferromex | DGO. | Si | Si |
| 32 | A-1144+226 | Periférico Hamburgo | Gómez Palacio | Ferromex | DGO. | Si | Si |
| 33 | M-871+176 | Entrada a Tlahualilo | Gómez Palacio | Ferromex | DGO. | Si | Si |
| 34 | M-890+900 | Blvd. Jabonoso | Gómez Palacio | Ferromex | DGO. | Si | Si |
| 35 | M-894+050 | Periférico camino a Tlahualilo | Gómez Palacio | Ferromex | DGO. | Si | Si |
| 36 | M-894+100 | Periférico camino a Tlahualilo | Gómez Palacio | Ferromex | DGO. | Si | Si |
| 37 | M-894+152 | Periférico camino a Fco. Villa | Gómez Palacio | Ferromex | DGO. | Si | Si |
| 38 | M-894+200 | Periférico camino a Fco. Villa | Gómez Palacio | Ferromex | DGO. | Si | Si |
| 39 | M-895+760 | Calle Fco. Villa | Gómez Palacio | Ferromex | DGO. | Si | Si |
| 40 | A-287+320 | Manuel L. Clouthier A-295-360 | Celaya | Ferromex | GTO. | Si | Si |
| 41 | A-295+420 | Av. Manuel J | Celaya | Ferromex | GTO. | Si | Si |
| 42 | A-335+480 | Av. Carrillo Pto. y Carr. Romita | Salamanca | Ferromex | GTO. | Si | Si |
| 43 | A-295+360 | Manuel L. Clouthier (Frente a Bachoco) | Celaya | Ferromex | GTO. | Si | Si |
| 44 | N-285+028 | Zaragoza | Acámbaro | KCSM | GTO. | No | Si |
| 45 | A-723+841 | Carretera Saltillo Zacatecas | Zacatecas | Ferromex | ZAC. | Si | Si |
| 46 | A-707+113 | Cerro Papantón | Zacatecas | Ferromex | ZAC. | Si | Si |
| 47 | A-706+483 | Calle Nueva Celaya | Zacatecas | Ferromex | ZAC. | Si | Si |
| 48 | A-723+733 | Carret. Saltillo-Zacatecas | Zacatecas | Ferromex | ZAC. | Si | Si |
| 49 | A-701+783 | Ejército Mexicano | Zacatecas | Ferromex | ZAC. | Si | Si |
| 50 | A-587+617.50 | Av. Aglaya | Aguascalientes | Ferromex | AGS. | No | Si |
| 51 | A-569+860.8 | Carretera A San Bartolo | Aguascalientes | Ferromex | AGS. | No | Si |
| 52 | A-582+137 | Av. Aguascalientes | Aguascalientes | Ferromex | AGS. | No | Si |
| 53 | A-582+992 | Av. De La Convención Sur | Aguascalientes | Ferromex | AGS. | No | Si |
| 54 | A-583+613.45 | Av. Paseo De La Luz | Aguascalientes | Ferromex | AGS. | No | Si |
| 55 | A-588+358.16 | Av. De La Convención Norte | Aguascalientes | Ferromex | AGS. | No | Si |
| 56 | A-593+560 | Carr. A Loreto | Aguascalientes | Ferromex | AGS. | No | Si |
| 57 | A-595+986.47 | Ejido La Guayana | Aguascalientes | Ferromex | AGS. | No | Si |
| 58 | A-615+370 | 20 De Noviembre | Aguascalientes | Ferromex | AGS. | No | Si |
| 59 | A-623+987.50 | Carr. Rincón De Romos - Tepezala | Rincón De Romos | Ferromex | AGS. | No | Si |
| 60 | A-634+125.55 | Carr. A Valle Delicias | Cosío | Ferromex | AGS. | No | Si |
| 61 | A-649+925.46 | Cam. Vecinal | Cosío | Ferromex | AGS. | No | Si |
| 62 | I-480+620 | Libramiento Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | Ferromex | JAL. | No | Si |
| 63 | I-287+966 | Carr. Tlajomulco - Aeropuerto | Tlajomulco | Ferromex | JAL. | Si | Si |
| 64 | I-343+990 | Carr. Libre Gdl - Colima | Zacoalco | Ferromex | JAL. | No | Si |
| 65 | I-272+694 | Av. Adolfo B. Horn | Tlajomulco | Ferromex | JAL. | Si | Si |
| 66 | I-364+165 | Carr. San Jose de Gracia | Zacoalco | Ferromex | JAL. | No | Si |
| 67 | I-603+688 | Carr. Cuyutlán - Campos | Manzanillo | Ferromex | COL. | No | Si |
| 68 | I-603+720 | Carr. Cuyutlán - Campos | Manzanillo | Ferromex | COL. | No | Si |
| 69 | IN-78+897 | Michoacán | Zacapu | KCSM | MICH. | No | Si |
| 70 | N-366+520 | Acceso a la U. Tec. de Morelia | Morelia | KCSM | MICH. | Si | Si |
| 71 | N-370+083 | Guillermo Prieto | Morelia | KCSM | MICH. | Si | Si |
| 72 | N-370+472 | Guadalupe Victoria | Morelia | KCSM | MICH. | Si | Si |
| 73 | N-370+931 | Azucena | Morelia | KCSM | MICH. | Si | Si |
| 74 | N-429+145 | Carretera Pátzcuaro-Tzintzuntzán | Pátzcuaro | KCSM | MICH. | No | Si |
| 75 | SA-10+550 | Carret. Santa Cruz Amaxac | Santa Cruz | Ferrosur | TLAX. | No | Si |
| 76 | S-118+121 | Carr. San Simeón - La Unión | Muñoz De Domingo | Ferrosur | TLAX. | No | Si |
| 77 | S-124+032 | Carr. Muñoz - Cuamanzingo | Muñoz De Domingo | Ferrosur | TLAX. | No | Si |
| 78 | SA-0+794 | Carr. Acatzingo - Huamantla | Apizaco | Ferrosur | TLAX. | No | Si |
| 79 | SA-1+067 | Tecnológico - Madero | Apizaco | Ferrosur | TLAX. | No | Si |
| 80 | SA-18+473 | Autopista Puebla - Santa Ana | Santa Ana | Ferrosur | TLAX. | No | Si |
| 81 | SA-18+483 | Autopista Puebla - Santa Ana | Santa Ana | Ferrosur | TLAX. | No | Si |
| 82 | V-153+900 | Carr. Apizaco - Tlaxco | Tetla De Solidaridad | KCSM | TLAX. | No | Si |
| 83 | VB-182+750 | Carr. Huamantla -Veracruz | El Carmen Tequexqitla | Ferrosur | TLAX. | No | Si |
| 84 | GA-99+520 | Carr. Tinajas - Oaxaca | Tierra Blanca | Ferrosur | VER. | No | Si |
| 85 | V-342+550 | Calle Rebsamen | Xalapa | KCSM | VER. | No | Si |
| 86 | S-201+280 | Carr. Acatzingo - El seco | El Seco | Ferrosur | PUE. | No | Si |
| 87 | A-1464+177 | Carr. Libre a Camargo | La Cruz | Ferromex | CHIH. | No | Si |
| 88 | A-1610+970 | Av. Juárez | Chihuahua | Ferromex | CHIH. | No | No |
| 89 | A-1617+080 | Juan Escutia | Chihuahua | Ferromex | CHIH. | No | Si |
| 90 | Q-271+330 | Calle 90a | Chihuahua | Ferromex | CHIH. | No | Si |
| 91 | Q-317+025 | Carr. Libre a Cuauhtémoc | General Trias | Ferromex | CHIH. | No | Si |
| 92 | Q-319+310 | Carr. Libre a Cuauhtémoc | General Trias | Ferromex | CHIH. | No | Si |
| 93 | Q-331+050 | Carr. Libre a Cuauhtémoc | Riva Palacio | Ferromex | CHIH. | No | Si |
| 94 | Q-382+670 | Entrada a Anáhuac | Cuauhtémoc | Ferromex | CHIH. | No | Si |
| 95 | Q-386+650 | Carr. Anáhuac - Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Ferromex | CHIH. | No | Si |
| 96 | Q-449+690 | Carr. A Ciudad Madera | Guerrero | Ferromex | CHIH. | No | Si |
| 97 | Q-395+150 | Libramiento Col. Álvaro Obregón | Chihuahua | Ferromex | CHIH. | No | Si |
| 98 | Q-268+060 | Calle 46 | Chihuahua | Ferromex | CHIH. | No | Si |
| 99 | A-1963+145 | Blvd. Zaragoza | Cd. Juárez | Ferromex | CHIH. | Si | Si |
| 100 | Q-270+570 | Calle 80 | Chihuahua | Ferromex | CHIH. | No | Si |
| 101 | Q-272+820 | P.R. Almada | Chihuahua | Ferromex | CHIH. | No | Si |
| 102 | Q-403+660 | Carretera Cuauhtémoc Álvaro Obregón | Chihuahua | Ferromex | CHIH. | No | Si |
| 103 | A-1620+130 | Av. Homero | Chihuahua | Ferromex | CHIH. | No | No |
| 104 | A-1964+941 | P. Arriaga | Cd. Juárez | Ferromex | CHIH. | Si | Si |
| 105 | A-1523+480 | Carr. Panam. | Meoqui | Ferromex | CHIH. | No | Si |
| 106 | R-118+031 | Carretera 57 | Sabinas | Ferromex | COAH. | No | Si |
| 107 | R-247+497 | Libramiento Carlos Salinas | Monclova | Ferromex | COAH. | No | Si |
| 108 | R-7+469 | Libramiento República | Piedras Negras | Ferromex | COAH. | No | Si |
| 109 | M-863+120 | Entrada Fco. I Madero | Fco. I. Madero | Ferromex | COAH. | No | Si |
| 110 | H-4+785 | Tultitlán | Tultitlan | FERROVALLE | EDO MEX | No | Si |
| 111 | T-104+950 | Anaya T-104-934 | Santa Ana | Ferromex | SON. | No | Si |
| 112 | T-288+206.50 | Parque industrial 3er. | Hermosillo | Ferromex | SON. | No | Si |
| 113 | T-297+940 | carretera a la colorada | Hermosillo | Ferromex | SON. | No | Si |
| 114 | T-424+795 | Carretera Ortiz, pasando Entronque Empalme | Carr. Entro. Cd. Obregón | Ferromex | SON. | No | Si |
| 115 | T-525+178 | Esperanza, Sonora | Cajeme | Ferromex | SON. | No | Si |
| 116 | T-532+917 | Calle Norte | Cd. Obregón | Ferromex | SON. | No | Si |
| 117 | T-68+242 | Imuris | Carr. Terrenate | Ferromex | SON. | No | Si |
| 118 | T-7+752 | Nogales…Entrada Colonia. Los Nogales 2 | Nogales | Ferromex | SON. | No | Si |
| 119 | TF-0+125 | Empalme Pte. Douglas | Cd. Obregón | Ferromex | SON. | No | Si |
| 120 | TF-0+550 | Empalme Pte. Douglas | Empalme | Ferromex | SON. | No | Si |

- Cruces rehabilitados en el programa 2009

| No | Km Ferroviario | Cruzamiento con Calle, Av., Carretera, etc. | Municipio | Concesionario | Estado | Trabajos que se contemplan en los cruces a nivel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Implementación y puesta en operación del sistema de video vigilancia | Reductores de velocidad |
| 1 | A-276+560 | Camino A Plaza De Toros Municipal | Apaseo | Ferromex | GTO. | Si | No |
| 2 | A-278+660 | Calle Piña Sorio-Villa Del Sur | Apaseo | Ferromex | GTO. | Si | No |
| 3 | A-283+140 | Ubicada En Corredor Industrial | Apaseo | Ferromex | GTO. | Si | No |
| 4 | A-299+310 | Av. Independencia | Celaya | Ferromex | GTO. | Si | No |
| 5 | A-292+260 | Av. Ferrocarril Con Francisco Juárez | Celaya | Ferromex | GTO. | Si | No |
| 6 | A-292+540 | Av. Luis Pasteur | Celaya | Ferromex | GTO. | Si | No |
| 7 | A-292+720 | Av. De La Concordia C/M. Alemán | Celaya | Ferromex | GTO. | Si | No |
| 8 | A-293+180 | Av. De La Concordia C/A. Garcia | Celaya | Ferromex | GTO. | Si | No |
| 9 | A-293+550 | Av. De La Concordia | Celaya | Ferromex | GTO. | Si | No |
| 10 | A-294+225 | Calle 12 De Oct. Frente A Gruma | Celaya | Ferromex | GTO. | Si | No |
| 11 | A-296+100 | Frente A La Entrada De Pemsa | Celaya | Ferromex | GTO. | Si | No |
| 12 | A-300+230 | Carretera Antigua A Cortázar | Cortázar | Ferromex | GTO. | Si | No |
| 13 | A-302+900 | Carretera Antigua A Cortázar | Cortázar | Ferromex | GTO. | Si | No |
| 14 | A-307+870 | Av. Ferrocarril | Cortázar | Ferromex | GTO. | Si | No |
| 15 | A-310+230 | Av. Ferrocarril Y Blvd. Colosio | Villagrán | Ferromex | GTO. | Si | No |
| 16 | A-310+670 | Av. Ferrocarril Y Calle Hidalgo | Villagrán | Ferromex | GTO. | Si | No |
| 17 | A-311+300 | Av. Del Ferrocarril | Villagrán | Ferromex | GTO. | Si | No |
| 18 | A-318+900 | Av. Lázaro Cárdenas Esq. FFCC | Villagrán | Ferromex | GTO. | Si | No |
| 19 | A-331+490 | Entrada A La Refinería | Salamanca | Ferromex | GTO. | Si | No |
| 20 | A-350+850 | Calzada Guadalupe | Irapuato | Ferromex | GTO. | Si | No |
| 21 | A-383+163 | Salida A Romita | Silao | Ferromex | GTO. | No | Si |
| 22 | I-247+390 | Camino A San Martin De Las Torres | Tlaquepaque | Ferromex | JAL. | No | Si |
| 23 | I-253+753 | Calle Compresor Col. Tapatío | Tlaquepaque | Ferromex | JAL. | No | Si |
| 24 | I-270+430 | Periférico Sur / Prol. L.G. Curiel | Tlaquepaque | Ferromex | JAL. | Si | Si |
| 25 | I-276+720 | Calle Higuera | Tlajomulco | Ferromex | JAL. | Si | Si |
| 26 | I-279+140 | Prol. Escobedo | Tlajomulco | Ferromex | JAL. | Si | Si |
| 27 | L-527+740 | Cd. Valles | Cd. Valles | KCSM | S.L.P. | No | Si |
| 28 | I-326+670 | Carretera A Gdl - Barra De Navidad | Acatlán | Ferromex | JAL. | No | Si |
| 29 | I-374+877 | Carretera A Acatlán-Cd. Guzmán | Sayula | Ferromex | JAL. | No | Si |
| 30 | I-423+000 | Autopista Gdl. - Colima | Cd. Guzmán | Ferromex | JAL. | No | Si |
| 31 | I-429+840 | Carretera Cd. Guzmán-Zapotiltic | Cd. Guzmán | Ferromex | JAL. | No | Si |
| 32 | I-284+861 | Fracc. Cima Del Sol | Tlajomulco | Ferromex | JAL. | Si | Si |
| 33 | I-447+815 | Carretera Libre Jiquilpan- Manzanillo | Tuxpan | Ferromex | JAL. | No | Si |
| 34 | I-529+263 | Entrada Autopista Gdl. | Coquimatlán | Ferromex | JAL. | No | Si |
| 35 | I-578+000 | Comunidad Amatitán - Rumbo Tequila | Armería | Ferromex | COL. | No | Si |
| 36 | I-583+245 | Carretera A Nogales | Cuyutlán | Ferromex | COL. | No | Si |
| 37 | T-1484+280 | Carretera A Nogales | Tepic | Ferromex | NAY. | No | Si |
| 38 | T-1596+013 | Carr. Nogales-Salida Nextipan/Sta. Lucia | Ahuacatlán | Ferromex | NAY. | No | Si |
| 39 | T-1693+749 | Entrada Autopista Gdl. | Tequila | Ferromex | JAL. | No | Si |
| 40 | T-1701+418 | Comunidad Amatitán - Rumbo Tequila | Amatitán | Ferromex | JAL. | No | Si |
| 41 | T-1717+500 | Carretera A Nogales | Arenal | Ferromex | JAL. | No | Si |
| 42 | T-1731+625 | Carretera A Nogales | Sta. Cruz | Ferromex | JAL. | No | Si |
| 43 | T-1742+882 | Carr. Nogales-Salida Nextipan/Sta. Lucia | La Venta | Ferromex | JAL. | No | Si |
| 44 | T-1745+421 | Carr. Nogales A 7 Km De La Salida A Univ. | Zapopan | Ferromex | JAL. | Si | Si |
| 45 | T-1751+914 | Av. Aviación | Zapopan | Ferromex | JAL. | Si | Si |
| 46 | T-1752+937 | Periférico Sur Altura Desnivel Los Castaños | Zapopan | Ferromex | JAL. | Si | Si |
| 47 | T-1755+984 | Av. Washington Esq. Ing. Juan Palomar | Zapopan | Ferromex | JAL. | Si | Si |
| 48 | T-1757+655 | Av. Washington Esq. M. Baring | Zapopan | Ferromex | JAL. | Si | Si |
| 49 | T-1758+780 | Calle Libra Sector Lomas Altas | Zapopan | Ferromex | JAL. | Si | Si |
| 50 | T-1759+340 | Calle Inglaterra Esq. Leñadores | Zapopan | Ferromex | JAL. | Si | Si |
| 51 | T-1760+125 | Inglaterra Esq. San Bonifacio | Guadalajara | Ferromex | JAL. | Si | Si |
| 52 | T-1760+875 | Col. Jardines Del Bosque | Guadalajara | Ferromex | JAL. | Si | Si |
| 53 | T-1763+405 | Av. Arcos Esq. Inglaterra | Guadalajara | Ferromex | JAL. | Si | Si |
| 54 | NB-4+680 | Libramiento | Acámbaro | KCSM | GTO. | No | Si |
| 55 | NB-27+725 | Carretera Celaya 2 Km | Salvatierra | KCSM | GTO. | No | Si |
| 56 | NB-28+414 | Carretera Celaya 3 Km | Salvatierra | KCSM | GTO. | No | Si |
| 57 | NB-40+018 | Acceso Al Poblado De La Mocada | Tarimoro | KCSM | GTO. | No | Si |
| 58 | NB-46+860 | Acceso Al Poblado De La Noria | Tarimoro | KCSM | GTO. | No | Si |
| 59 | A-334+820 | Pluripartidista | Salamanca | Ferromex | GTO. | Si | No |
| 60 | NB-59+703 | Carr. Celaya - Salvatierra | Celaya | KCSM | GTO. | No | Si |
| 61 | A-1511+275 | Fernando Baeza | Cd. Delicias | Ferromex | CHI. | No | Si |
| 62 | NB-69+076 | Av. Irrigación | Celaya | KCSM | GTO. | Si | Si |
| 63 | NB-70+778 | Av. Mexico - Japón | Celaya | KCSM | GTO. | Si | Si |
| 64 | NB-72+425 | Camino A Plaza De Toros Municipal | Celaya | KCSM | GTO. | Si | Si |
| 65 | NB-72+867 | Pueblo A Sta. Rita | Celaya | KCSM | GTO. | Si | Si |
| 66 | NB-79+717 | Pueblo San Juan De La Vega | Celaya | KCSM | GTO. | Si | Si |
| 67 | A-319+601 | Comonfort | Celaya | KCSM | GTO. | Si | Si |
| 68 | H-TS-0+582 | Av. 5 De Julio | Tultitlan | FTVM | EDO. MEX. | No | Si |
| 69 | A-30+760 | Calle Benito Juárez | Cuautitlán | FTVM | EDO. MEX. | No | Si |
| 70 | A-31+323 | Calle Narciso Mendoza | Cuautitlán | FTVM | EDO. MEX. | No | Si |
| 71 | A-32+080 | Av. Juárez Barrio Xaltipa | Cuautitlán | FTVM | EDO. MEX. | No | Si |
| 72 | SB-13+955 | Calle Tenochtitlan | Sta. Clara | FTVM | EDO. MEX. | No | Si |
| 73 | H-TS-9+495 | Av. San Pablito | Tultepec | FTVM | EDO. MEX. | No | Si |
| 74 | S-15+070 | Av. Central | Ecatepec | FTVM | EDO. MEX. | No | No |
| 75 | GF-0+160 BRAZO SUR | Carretera Federal Cd. Alemán-Sayula | Tuxtepec | Ferrosur | OAX. | No | Si |
| 76 | GF-0+160 BRAZO NORTE | Carretera Federal Cd. Alemán-Sayula | Tuxtepec | Ferrosur | OAX. | No | Si |
| 77 | G-200+000 | Av. Revolución | Azueta | Ferrosur | VER. | No | Si |
| 78 | G-220+080 | Av. Raul Sandoval | Isla | Ferrosur | VER. | No | Si |
| 79 | G-220+648 | Calle Ricardo Flores Magón | Isla | Ferrosur | VER. | No | Si |
| 80 | G-236+829 | Calle Narciso Mendoza | R. Clara | Ferrosur | VER. | No | Si |
| 81 | S-53+593 | Carr. Federal México-Otumba | Otumba | Ferrosur | MEX. | No | Si |
| 82 | S-123+211 | Carr. Muñoz-Cuamanzingo | Muñoz | Ferrosur | TLAX. | No | Si |
| 83 | S-282+560=SC-311+600 | Av. Santos Degollado | C. Mendoza | Ferrosur | VER. | No | Si |
| 84 | S-296+255=SC-325+326 | Calle Uno, Col. Rafael Alvarado | Orizaba | Ferrosur | VER. | No | Si |
| 85 | S-314+461 | Calle 42, Col. Infonavit | Córdoba | Ferrosur | VER. | No | Si |
| 86 | S-320+793 | Av. 5 De Mayo | Córdoba | Ferrosur | VER. | No | Si |
| 87 | S-414+730 | Av. Jacarandas | Veracruz | Ferrosur | VER. | No | Si |
| 88 | S-80+115 | Carretera Federal Cd. Sahagun-E. Zapata | Apan | Ferrosur | HGO. | No | Si |
| 89 | S-91+488 | Carretera Federal Apan-Calpulalpan | Apan | Ferrosur | HGO. | No | Si |
| 90 | A-1962+682 | Av. Oasis Revolución | Cd. Juárez | Ferromex | CHI. | Si | Si |
| 91 | A-1443+899 | Carretera Las Pampas | Camargo | Ferromex | CHI. | No | Si |
| 92 | A-1964+022 | Av. Pavo Real | Cd. Juárez | Ferromex | CHI. | Si | Si |
| 93 | A-1967+008 | Parque Industrial | Cd. Juárez | Ferromex | CHI. | Si | Si |
| 94 | A-1970+670 | Av. Sanders | Cd. Juárez | Ferromex | CHI. | Si | Si |
| 95 | A-1970+938 | Blvd. Municipio Libre | Cd. Juárez | Ferromex | CHI. | Si | Si |
| 96 | N-185+930 | Salida A Tepetongo | Contepec | KCSM | MICH. | No | Si |
| 97 | N-226+450 | Prolongación Madero | Maravatío | KCSM | MICH. | No | Si |
| 98 | N-330+802 | Avenida Reforma (Querendaro) | Álvaro Obregón | KCSM | MICH. | No | Si |
| 99 | N-334+422 | Carretera A Morelia | Indaparapeo | KCSM | MICH. | No | Si |
| 100 | N-341+009 | Carr. Álvaro Obregón | Álvaro Obregón | KCSM | MICH. | No | Si |
| 101 | N-351+139 | Av. Morelos | Charo | KCSM | MICH. | No | Si |
| 102 | N-363+366 | Cd. Industrial | Morelia | KCSM | MICH. | Si | Si |
| 103 | N-364+174 | Cd. Industrial | Morelia | KCSM | MICH. | Si | Si |
| 104 | N-369+484 | Av. Morelos (Pípila) | Morelia | KCSM | MICH. | Si | Si |
| 105 | N-372+222 | Av. Michoacán | Morelia | KCSM | MICH. | Si | Si |
| 106 | N-376+445 | Libramiento (Pepsi) | Morelia | KCSM | MICH. | Si | Si |
| 107 | N-377+490 | Acceso Carr. Libre A Pátzcuaro | Morelia | KCSM | MICH. | Si | Si |
| 108 | N-391+080 | Carretera A Humecuaro | Morelia | KCSM | MICH. | Si | Si |
| 109 | N-407+580 | Carr. "El Correo - Lagunillas" | Lagunillas | KCSM | MICH. | Si | Si |
| 110 | N-432+218 | Acceso Al Muelle Janitzio | Pátzcuaro | KCSM | MICH. | No | Si |
| 111 | N-432+459 | Andador Principal Al Embarcadero | Pátzcuaro | KCSM | MICH. | No | Si |
| 112 | N-432+550 | Andador Principal Al Embarcadero | Pátzcuaro | KCSM | MICH. | No | Si |
| 113 | N-503+280 | Entrando Por La Autopista, Sobre La Avenida, Salida A Caltzonzin | Uruapan | KCSM | MICH. | No | Si |
| 114 | N-533+676 | Taretan, Salida Por Autopista | Taretan | KCSM | MICH. | No | Si |
| 115 | N-536+080 | Taretan, Al Pie Del Ingenio Azucarero | Taretan | KCSM | MICH. | No | Si |
| 116 | N-566+650 | Camino A Nuevo Urecho | Nueva Urecho | KCSM | MICH. | No | Si |
| 117 | N-591+775 | Nueva Italia Rumbo A Gabriel Zamora | Gabriel Zamora | KCSM | MICH. | No | Si |
| 118 | A-1513+010 | Rio Conchos | Cd. Delicias | Ferromex | CHI. | No | Si |
| 119 | A-1513+700 | Segunda Norte | Cd. Delicias | Ferromex | CHI. | No | Si |
| 120 | B-1002+750 | Calle Municipal | Sta. Catarina | KCSM | N.L. | Si | Si |

3.- DISPOSICIONES GENERALES.-

El licitante, al formular su proposición, deberá considerar los aspectos siguientes:

3.1.- Durante las visitas de inspección y muestreo de materiales en las obras que se atenderán, el personal de la empresa deberá contar con uniformes, equipo de trabajo y de seguridad, y vehículos, en buenas condiciones y con el logotipo de la empresa.

3.2.- Incluir en los costos indirectos los gastos de señalamiento de protección para el lugar de ejecución de los trabajos de Supervisión Externa, así como del control del tránsito que se requiera para garantizar la seguridad de los usuarios de la carretera, camino o calle y de sus propios trabajadores.

3.3.- Presentar informes fotográficos, junto con las estimaciones de los trabajos de Supervisión Externa realizados, de las acciones de inspección, muestreo y pruebas de campo y de laboratorio realizadas durante el periodo que abarca la estimación, ya que este informe forma parte de los requisitos para el trámite de pago de los trabajos.

3.4.- Adquirir una póliza de seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros, con una cobertura con importe de 25% (Veinticinco por ciento) del monto del contrato derivado de estos términos de Referencia por el plazo de ejecución pactado mas 15 días naturales, especificando en la póliza que incluye cualquier daño que se ocasione a terceros en sus bienes o personas, con motivo de los trabajos de Supervisión Externa realizados.

3.5.- La Empresa de Supervisión Externa que resulte adjudicataria, considerará que el laboratorio que atenderá los servicios contratados que incluyen verificación de la calidad, deberá ser evaluado y aprobado por la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, previo pago de la evaluación por efectuar a la Tesorería de la Federación, de un importe de $_8,530.00  más IVA (vigente al 30 de junio de 2012), por cada área de laboratorio requerida en la Invitación.

3.6.- Previo al inicio de los trabajos, la Empresa contratada notificará formalmente a la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal el establecimiento del Laboratorio de Verificación de Calidad para su evaluación y aprobación correspondiente, entregando la documentación requerida en la Norma N-CAL-1-01/05, Ejecución del Control de Calidad durante los trabajos contratados, así com o el comprobante de pago para la prestación de servicios de la evaluación del laboratorio.

4.-LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS.- Se realizarán los trabajos de supervisión externa en todos los cruces señalados en el numeral 2 de este documento, a los siguientes conceptos establecidos en el Procedimiento constructivo de la ejecución de los trabajos propuesto por la Empresa ejecutora del Contrato DGTFM-05-12:

- Utilización de señalamiento de protección de obra.

- Retiro de superficie de rodamiento existente.

- Desmantelamiento de vía.

- Canalización para cruce de vía.

- Armado de vía.

- Balastado de vía.

- Calzado, nivelado y alineamiento de vía.

- Aplicación de Soldadura Aluminotérmica QP.

- Instalación de placas en superficie mejorada de rodamiento.

- Construcción de juntas de concreto armado.

- Construcción de reductores de velocidad.

- Fabricación de bases de concreto para señal SR-2.

- Instalación de Espiras de activación y desactivación para detección del transito de trenes.

- Fabricación de bases de concreto.

- Canalización para conexión de espiras:

- Fabricación de registros eléctricos:

- Instalación de señalización vertical (Informativa, preventiva y restrictiva).

- Aplicación y colocación de señalización horizontal.

- Armado y montaje de postes con controlador electrónico y sistema de suministro de energía, incluidas celdas y gabinetes.

- Instalación, programación y funcionamiento del señalamiento SR-2.

- Instalación de concha de seguridad.

- Armado y montaje de Control SEMEX CF-208 con amplificador de señal.

- Instalación, programación y funcionamiento del señalamiento SR-2, incluyendo todos sus componentes.

- incorporación de los cruces a nivel al Sistema Central de Monitoreo.

- Instalación y puesta en operación del sistema de video vigilancia.

- Limpieza sobre los cuatro cuadrantes del derecho de vía (ambos lados del cruce).

- Verificaciones de mantenimiento hasta el 31 de diciembre de 2012, de los 120 cruces a nivel rehabilitados, así como los cruces a nivel señalizados en 2008 y 2009.

Se realizarán los trabajos de muestreo, pruebas de campo y de laboratorio para la verificación de la calidad, aleatoriamente, en uno de cada diez cruces de los señalados en el numeral 1 de este documento y que forman parte del Contrato DGTFM-05-12, a los siguientes conceptos:

- Pintura tráfico con microesfera para marcaje horizontal con cruce de ferrocarril.

- Vialeta round shoulder cuerpo blanco y lente rojo para señalamiento horizontal.

- Señalamiento  preventivo sp-35 de 1.22 x 1.22  cm y adicional de 35 x 122 cm

- Señal restrictiva de alto sr-6 de 1.22 x 1.22 de acuerdo a nom-050-sct2-2001

- Señal informativa SIR de 86 x 300 cm

- Mecanismo para barrera

- Contrapeso para mecanismo de Barrera para señal SR-2

- Placas de neopreno para superficie de rodamiento

- Barrera para señal SR-2 con tres luces para cruce de ferrocarril

- Campana para señal SR-1

- Poste para señal SR-1,

- Semáforos, viseras y herrajes para señal SR-1

- Paneles solares para alimentación de cruce de ferrocarril

- Poste para panel solar

- Control electrónico para cruce de ferrocarril

- Espira detectora de ferrocarril

- Cable calibre 14

- Materiales pétreos para el balastado de vía.

- Materiales para soldadura Aluminotérmica QP.

- Materiales para Construcción de juntas de concreto armado.

- Materiales para Construcción de reductores de velocidad.

- Materiales para fabricación de bases de concreto

- Materiales para Concha protectora de seguridad.

4.1.- Los licitantes deberán cumplir con los requisitos indicados en la Norma N.CAL.1.01/05 Ejecución del Control de Calidad durante la Construcción o Conservación, excepto que el Jefe de Verificación de Calidad tenga certificación como Perito Profesional en Vías Terrestres. La empresa deberá cumplir con el inciso D de la Norma N.CAL.2.05.001/05 Aprobación de Laboratorios de la Normativa SCT.

4.2.- El personal técnico, el equipo de pruebas, las instalaciones de laboratorio, los equipos de campo y los vehículos de trabajo de los licitantes, deberán ser en número y capacidad suficientes para la supervisión externa que incluye la verificación de la calidad de los volúmenes de obra que ejecutará la empresa contratista en las obras indicadas en el inciso 1 de estos términos de referencia, conforme al número de muestras definido por la décima parte del resultante de la aplicación de los criterios de muestreo establecidos en las normas de la SCT para efectuar el control de calidad de las obras, así como a las características de calidad que se indiquen en los proyectos de obra correspondientes.

4.3.- Los valores de cada uno de los parámetros que deberán alcanzarse para considerar que los conceptos de obra han sido correctamente ejecutados, serán los indicados en los proyectos o en sus especificaciones. A falta de esta indicación, se considerarán los valores establecidos en las referencias técnicas de la SCT siguientes:

- Normas Oficiales Mexicanas

Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCT2-2010, Disposición para la señalización de cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas.

Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2011, Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas.

Norma Oficial Mexicana NOM-056-SCT2-2000, Para durmientes de madera.

Norma Oficial Mexicana NOM-055-SCT2-2000, Para vía continua, unión de rieles mediante soldadura.

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones Eléctricas.

- Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Libro CTR. Construcción, Tema CAR. Carreteras, Parte 1. Conceptos de Obra

Título 01 Terracerías

Título 02 Estructuras

Título 04 Pavimentos

Libro CMT. Características de los Materiales

Parte 1 Materiales para Terracerías

Parte 2 Materiales para Estructuras

Parte 4 Materiales para Pavimentos

Libro MMP. Métodos de Muestreo y Pruebas de Materiales

Parte 1 Suelos y Materiales para Terracerías

Parte 2 Materiales para Estructuras

Parte 4 Materiales para Pavimentos

Libro CAL. Control y Aseguramiento de Calidad

Parte 1 Control de Calidad

Parte 2 Aseguramiento de Calidad

- Normas

Libro 3, Parte 3.01

Normas para Construcción e Instalaciones. Carreteras y Aeropistas

Título 3.01.01 Terracerías

Título 3.01.02 Estructuras y Obras de Drenaje

Título 3.01.03 Pavimentos

Libro 4, Parte 4.01

Normas de Calidad de Materiales. Carreteras y Aeropistas

Título 4.01.01 Materiales para Terracerías

Título 4.01.02 Materiales para Estructuras y Obras de Drenaje

Título 4.01.03 Materiales para Pavimentos

Libro 6,  Parte 6.01

Normas para Muestreo y Pruebas de Materiales, Equipos y Sistemas. Carreteras y Aeropistas

Título 6.01.01 Materiales para Terracerías

Título 6.01.03 Pavimentos I

Título 6.01.03 Pavimentos II, Tomo 1

Título 6.01.03 Pavimentos II, Tomo 2

Libro 6, Parte 6.02

Normas para Muestreo y Pruebas de Materiales, Equipos y Sistemas. Carreteras y Aeropistas

Título 6.02.005 Materiales para Estructuras

Tomo III Normas de construcción. Obras de Drenaje, Estructura y Trabajos diversos

Tomo VII Normas de Construcción. Señalamientos.- Parte Primera Señalamientos Ferroviarios.

Tomo VIII Normas de Construcción. Normas de Materiales

Tomo IX Normas de Construcción, Muestreo y Pruebas de Materiales

Parte Primera

Parte Segunda

Tomo X Normas de Construcción. Pavimentos

- Especificaciones Generales de Construcción

Parte tercera, Obras de Drenaje, Estructuras y Trabajos Diversos

Parte cuarta, Sub-Bases, Bases y Carpetas de Pavimentación

Parte octava, Libro Primero, Normas de Materiales

Parte novena, Libro Primero, Muestreo y Pruebas de Materiales

Parte novena, Libro Segundo, Muestreo y Pruebas de Materiales

Parte novena, Libro Cuarto, Muestreo y Pruebas de Materiales

- Procedimiento constructivo de la ejecución de los trabajos propuesto por la Empresa ejecutora del Contrato DGTFM-05-12.

Las especificaciones de un proyecto podrán constituirse por: redacción específica para el proyecto, invocación a las Normas Oficiales Mexicanas, a la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, invocación a las Normas para Construcción e Instalaciones o invocación a las antiguas Especificaciones Generales de Construcción. Las especificaciones del proyecto prevalecerán sobre la Normativa; ésta sobre las Normas para Construcción e Instalaciones, de Calidad de Materiales y para Muestreo y Prueba de Materiales y éstas, a su vez, sobre las Especificaciones Generales de Construcción.

4.4.- Los materiales y aspectos de la obra a los que se aplicará la verificación de la calidad, serán los que se indican a continuación:

4.4.1.- Materiales pétreos para la capa de balasto.- Calidad (granulometría simplificada, límite líquido, peso volumétrico seco máximo AASHTO estándar, CBR, expansión y desgaste Los Ángeles, densidad, absorción), compactación y espesor. Adicionalmente comprobación topográfica de la capa de balasto.

4.4.2.- Materiales pétreos para las juntas de concreto hidráulico, encofrados y bases de cimentación de concreto hidráulico: Calidad (granulometría, límite líquido, índice plástico, equivalente de arena, peso volumétrico seco máximo AASHTO modificada y CBR estándar).

4.4.3.- Compactación, espesor y comprobación topográfica de las juntas concreto hidráulico y bases de cimentación de concreto hidráulico.

4.4.4.- Verificación de los acabados de las juntas de concreto hidráulico y bases de cimentación de concreto hidráulico (Índice de perfil, tolerancias geométricas, coeficiente de fricción).

4.4.5.- Concretos hidráulicos para las juntas y bases de cimentación de concreto hidráulico.- Calidad (peso volumétrico, revenimiento y resistencia a la compresión simple o a la tensión por flexión).

4.4.6.- Acero de refuerzo para las juntas y bases de cimentación de concreto hidráulico.

4.4.7.- Materiales utilizados para señalamiento vertical.

4.4.8.- Pinturas de señalamiento horizontal.

4.4.9.- Soldaduras aluminotérmicas (en campo) en uno de cada 10 cruces; verificar que el personal cumpla y los procedimientos sean ejecutados de conformidad con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-055-SCT2-2000, Para vía continua, unión de rieles mediante soldadura.

4.4.10.- Se realizará prueba radiográfica únicamente cuando se tenga dudas de la calidad de la soldadura aluminotérmica ejecutada y ésta se efectuará de acuerdo con lo establecido en las Normas de calidad de los materiales SCT Libro cuatro (4) capítulo 4.01.02.006, inciso B-19, el total de este concepto no rebasará la cantidad de 10 pruebas.

4.5.- El muestreo de los materiales para la verificación de la calidad, será efectuado de acuerdo con el Manual M.CAL.1.02/01 Criterios Estadísticos de Muestreo de la Normativa SCT, y de acuerdo con el número de muestras definido al inicio de estos términos de referencia.

4.6.- Las características de los materiales serán determinadas aplicando los procedimientos de prueba indicados en la Normativa SCT, de conformidad con lo indicado en los proyectos.

4.7.- Los resultados obtenidos se analizarán estadísticamente de acuerdo con lo que sea aplicable del Manual M.CAL.1.03/03 Análisis Estadísticos de Control de Calidad, de la Normativa SCT y conforme con los lineamientos de estos términos de referencia para los trabajos por realizar.

## 5.- DOCUMENTOS DE CADA OBRA QUE PROPORCIONARÁ LA CONVOCANTE.

5.1.- Para la definición de la propuesta técnica:

- Bases de Licitación 00009082-004-10.

- Programa de ejecución de los trabajos.

- Red Actividades de los trabajos.

- Programa de ejecución de la obra.

5.2.- Para el desarrollo de la Supervisión Externa:

- Procedimiento constructivo de los trabajos, con las especificaciones de los materiales y conceptos de obra por verificar.

6.-  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS POR EJECUTAR:

Los licitantes deben considerar que atenderán de manera continua las siguientes actividades durante la ejecución de las obras: inicialmente revisarán la información del control de calidad que proveerá la empresa contratista; muestrearán en forma aleatoria los materiales utilizados y determinarán espesor y grado de compactación en la capa de balasto construida; determinarán la calidad de los materiales utilizados; compararán la calidad obtenida en el control de calidad con la obtenida en la verificación; y formularán quincenalmente informes de la verificación de calidad efectuada, con las observaciones y recomendaciones que sean procedentes, para corroborar que las obras hayan sido ejecutadas de conformidad con el proyecto y sus especificaciones. A continuación se detallan las actividades de los trabajos por ejecutar:

- Las señaladas en el numeral 3 párrafo dos de este documento.

- Las señaladas en el numeral 3 párrafo tres de este documento.

- Verificación en obra del suministro y colocación de los sistemas de señalización.

- Control de volúmenes de obra.

- Informe semanal de actividades en obra

- Verificación final de niveles, espesores y pendientes transversales de las juntas y bases de cimentación de concreto hidráulico y obras complementarias.

- Verificación final de la construcción de las juntas y bases de cimentación de concreto hidráulico y obras complementarias

- Verificación final del alineamiento horizontal y vertical de la carretera, camino o calle con la vía férrea.

- Verificación final de la instalación de los sistemas de energización de la señalización.

- Prueba final de la operación del señalamiento en su conjunto.

- Revisión de estimaciones de obra, escalatorias y números generadores

- Control de programa de obra

- Junta de evaluación quincenal con elaboración de minuta

- Carpeta ejecutiva de informe de obra, fotográfico impreso y digital

- Filmación de la obra en formato digital

- Presentación de exposiciones de la obra

- Integración de expediente técnico y elaboración de libros blancos de la obra.

6.1.- Durante la construcción de la capa de balasto, las juntas y bases de cimentación de concreto hidráulico, la Empresa de Supervisión Externa:

- Revisará la información del control de calidad que le entregue la Empresa contratista de obra, para definir la congruencia de la calidad documentada con los materiales utilizados en la obra, así como el cumplimiento del volumen de muestreo realizado en el control de calidad con relación al criterio establecido en la norma fijada en el proyecto o en el contrato.

- Recabará muestras de los materiales utilizados en el lugar de la obra en el número y lugar definidos en estas bases, conforme con la Norma  M.CAL.1.02/01,

- Determinará la calidad de los materiales muestreados.

- Determinará el espesor y la compactación de la capa de balasto construida.

- Determinará la topografía de la capa de balasto, las juntas y bases de cimentación de concreto hidráulico construidas.

- Comparará la calidad obtenida con la información del control de calidad y con las especificaciones correspondientes indicadas en el proyecto o en el contrato de la obra y hará observaciones sobre el cumplimiento o el incumplimiento de los requisitos del proyecto,

- Formulará y entregará a la Unidad General de Servicios Técnicos elegida, un informe quincenal de los resultados de la verificación de calidad efectuada, incluyendo los resultados de la revisión realizada al control de calidad, así como de la topografía de capa de balasto, las juntas y bases de cimentación de concreto hidráulico, con observaciones sobre el cumplimiento de las especificaciones de proyecto y recomendaciones para atender las deficiencias de calidad que se hubieran presentado. Una vez que la Unidad General de Servicios Técnicos haya revisado y, de ser necesario, obtenido de la empresa verificadora el informe corregido, lo enviará al residente de la obra.

6.2.- Durante el avance de la construcción de la capa de balasto, las juntas y bases de cimentación de concreto hidráulico, la Empresa de Supervisión Externa:

- Revisará la información del control de calidad de la Empresa contratista, para definir la congruencia entre la calidad documentada y los materiales utilizados, así como el cumplimiento del volumen de muestreo realizado en el control de calidad con relación al criterio establecido en la norma fijada en el proyecto o en el contrato,

- revisará uno de cada 10 cruces, elegido aleatoriamente, en los que se construya la capa de balasto, las juntas y bases de cimentación de concreto hidráulico,  verificando la uniformidad y la cantidad de material aplicado,

- recabará muestras de los materiales por utilizar, en el número indicado en las bases,

- determinará la calidad en los materiales muestreados, a través de las pruebas indicadas en el Anexo 1,

- comparará la calidad obtenida con la información del control de calidad y con las especificaciones fijadas en el proyecto o en el contrato de obra y hará observaciones sobre el cumplimiento o el incumplimiento de los requisitos del proyecto o del contrato.

- formulará y entregará al Jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos elegida un informe quincenal de los resultados de la verificación de calidad efectuada, incluyendo los resultados de la revisión realizada al control de calidad, con observaciones sobre el cumplimiento de las especificaciones y recomendaciones para atender las deficiencias de calidad que se hubieran presentado. Una vez que la Unidad General de Servicios Técnicos elegida haya revisado y, de ser necesario, obtenida de la empresa verificadora el informe corregido, lo enviará al residente de la obra.

6.4.- Durante la elaboración del concreto hidráulico para la construcción de las juntas, encofrados y bases de cimentación de concreto hidráulico: la Empresa de Supervisión Externa:

- revisará la información del control de calidad de la Empresa contratista para definir la congruencia entre la calidad documentada y los materiales utilizados, así como el cumplimiento del volumen de muestreo realizado en el control de calidad con relación al criterio establecido en la norma fijada en el proyecto o en el contrato de obra,

- recabará muestras de los materiales pétreos por utilizar en la elaboración de concreto hidráulico, aplicando el criterio indicado en el Anexo 1,

- recabará muestras del acero de refuerzo por utilizar en las estructuras, aplicando el criterio indicado en el Anexo 1, y las entregará a la Unidad General de Servicios Técnicos,

- determinará la calidad en los materiales pétreos muestreados, a través de las pruebas indicadas en el Anexo 1,

- recabará muestras de concreto hidráulico fresco, con objeto de elaborar las probetas, conforme el criterio indicado en el Anexo 1,

- determinará la calidad del concreto hidráulico fresco, a través de las pruebas indicadas en el Anexo 1,

- comparará la calidad obtenida durante la verificación con la información del control de calidad y con las especificaciones indicadas en el proyecto o en el contrato de obra, y hará observaciones sobre su cumplimiento o  incumplimiento,

- observará esporádicamente las condiciones de transporte, tendido y acomodo del concreto hidráulico en pavimentos, para comparar si estas acciones se realizan conforme con las especificaciones indicadas en el proyecto o en el contrato de obra, verificando las juntas y el acabado de las capas de rodadura (índice de perfil y coeficiente de fricción)

- formulará y entregará al Jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos elegida un informe quincenal de los resultados de la verificación de calidad efectuada, incluyendo los resultados de la revisión realizada al control de calidad, con observaciones sobre el cumplimiento de las especificaciones fijadas en el  proyecto o en el contrato de obra, así como recomendaciones para atender las deficiencias de calidad que se hubieran presentado. Una vez que la Unidad General de Servicios Técnicos elegida haya revisado y, de ser necesario, obteniendo de la empresa verificadora el informe corregido, lo enviará al residente de la obra.

6.5.- En la aplicación del señalamiento vertical y horizontal, en la construcción, suministro e instalación de señalamiento vertical y horizontal, señales luminosas y sonoras, la Empresa de Supervisión Externa:

- Recabará muestras de la pintura por utilizar en el señalamiento, en la cantidad indicada en estas bases y determinará su calidad.

- Recabará muestras del material utilizado en las señales verticales a instalar y en la cantidad indicada en estas bases y determinará su calidad.

- Determinará la calidad en los materiales muestreados utilizados en las señales verticales a instalar y horizontales, a través de las pruebas indicadas en la Normativa SCT.

6.6.- Sin perjuicio de todo lo anterior, en cualquiera de las etapas de construcción atendidas, al detectarse alguna tendencia de calidad deficiente, la Empresa de Supervisión Externa deberá informarlo de inmediato por escrito a la Unidad General de Servicios Técnicos elegida, aún antes de presentar su informe quincenal, quien a su vez se lo comunicará al Residente.

6.7.- La Empresa de Supervisión Externa deberá considerar que en el caso que se presenten deficiencias de calidad en los trabajos, que posteriormente sean corregidas por la Empresa contratista, la Unidad General de Servicios Técnicos elegida le indicará el número de muestras y determinaciones de calidad o de compactación adicionales que será necesario efectuar para revisar la calidad de los trabajos corregidos.

6.8.-  La Empresa de Supervisión Externa también deberá considerar que en el caso que se presente alguna discrepancia entre los resultados del control de calidad y los que se determinen durante la verificación, correspondientes al mismo tipo de material y en el mismo sub-tramo de evaluación, la Unidad General de Servicios Técnicos elegida efectuará, con el apoyo de su propio laboratorio y con sus propios recursos, un muestreo adicional y las pruebas de calidad  necesarias para resolver el diferendo.

En el caso de que esta decisión estuviera a favor de la Empresa de Supervisión Externa y la Empresa Contratista no aceptara esta resolución, se efectuará un nuevo muestreo y la determinación de calidad correspondiente, ahora con la intervención de los Laboratorios Centrales de la Dirección General de Servicios Técnicos, para resolver en segunda instancia.

Si aún así no fuera aceptada esta resolución por la empresa contratista, se contratará especialmente en una tercera y última instancia a una empresa de verificación de reconocido prestigio, acordado entre las tres partes y aceptados los resultados de antemano, por lo que estos resultados se considerarán inapelables.

Si los resultados son en contra de la Empresa Contratista, ésta se obligará a pagar el servicio efectuado por la Empresa contratada. Si resultaran en contra de la Empresa de Supervisión Externa, a ésta le corresponderá cubrir el pago del servicio contratado.

7.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.-

Las Empresas interesadas en participar en esta invitación, deberán tomar en cuenta que la Unidad General de Servicios Técnicos elegida efectuará una supervisión sistemática al laboratorio que se contrate, desde el inicio de la verificación de calidad hasta la terminación de la misma, tanto en los frentes de avance de las obras como en la determinación de los parámetros de calidad en el laboratorio.

8.- TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA.-

Al término de los trabajos de señalización en cada cruce incluido en el contrato DGTFM-05-12, la Empresa de Supervisión Externa contratada deberá efectuar un informe final sobre la calidad que presenta cada uno de los materiales y conceptos de obra analizados, adjuntando un análisis estadístico integral con gráficas objetivas de los parámetros de calidad evaluados, habiendo eliminado los valores no-conformes, que hayan sido corregidos y, en caso de haberlas, un capítulo en el que se registren las no-conformidades que no hayan sido subsanadas.

9.- PRODUCTOS ENTREGABLES:

Los productos entregables que se relacionan a continuación se presentarán impresos en tres tantos y en medio magnético en CD utilizando software comercial de (Word,  Excel, Autocad

- Informe General de Control de volúmenes de obra.

- Informe semanal de actividades en obra.

- Presentación de exposiciones de la obra

- Verificación final de niveles, espesores y pendientes transversales de las juntas y bases de cimentación de concreto hidráulico y obras complementarias de uno de cada 10 cruces, elegido aleatoriamente.

- Verificación final de la construcción de las juntas y bases de cimentación de concreto hidráulico y obras complementarias de uno de cada 10 cruces, elegido aleatoriamente.

- Verificación final del alineamiento horizontal y vertical de la carretera, camino o calle con la vía férrea de uno de cada 10 cruces, elegido aleatoriamente..

- Verificación final de la instalación de los sistemas de energización de la señalización uno de cada 10 cruces, elegido aleatoriamente.

- Prueba final de la operación del señalamiento en su conjunto de la señalización de todos los cruces del Contrato DGTFM-05-12.

- Revisión de estimaciones de obra y números generadores.

- Control de programa de obra.

- Minutas de las Juntas de evaluación quincenal.

- Carpeta ejecutiva de informe de obra, fotográfico impreso y digital de todos los cruces del Contrato DGTFM-05-12.

- Filmación de la obra en formato digital

- Integración de expediente técnico y elaboración de libros blancos de la obra.

10.- FORMA DE PAGO.-

Las estimaciones de la ejecución de la Supervisión Externa se efectuarán con una periodicidad no mayor a un mes y estarán basadas en el catálogo de conceptos que contendrá las cantidades de cruces y tipo de obra supervisados en el periodo que corresponda, formulados por la Empresa, así como en el Programa de  Verificación de Calidad, éstas serán recibidas por el Residente de Obra para su revisión y aprobación, conforme a los resultados de la supervisión efectuada.

Las estimaciones definitivas las revisará y aprobará el Residente de Obra, correspondiendo al Director General Adjunto de Regulación Técnica Ferroviaria de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal autorizar el pago.

México, D.F. a 29 de junio de 2012.