TRABAJOS POR EJECUTAR

“CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO 1 ENTRE PERIFÉRICO-ZAPOPÁN Y FEDERALISMO, 7 ESTACIONES ELEVADAS Y ADECUACIÓN URBANISTICA EN ZAPOPÁN, DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL TREN LIGERO DE ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	DESCRIPCIÓN	4

2.1	ESTACIONES	4

2.2	DEPÓSITO Y TALLERES	5

2.3	SUBESTACIONES DE ALTA TENSIÓN (SEATs)	5

2.4	INSTALACIONES	6

2.5	VIADUCTO	7

2.6	ESTACIONES ELEVADAS	7

2.7	CAMPAÑA DE MECÁNICA DE SUELOS COMPLEMENTARIA	8

2.8	EXCLUSIONES DEL VIADUCTO Y ESTACIONES	8

INTRODUCCIÓN

El objeto del presente documento es describir las principales características del objeto de la Licitación Pública Nacional N° PO-009000988-N____-2014 que forma parte de La Nueva Línea de Metro del Corredor Diagonal Zapopan-Guadalajara-Tlaquepaque, Jalisco tiene una longitud total de 20.9km que se reparten de la siguiente manera:

- 5.5 km de  túnel,

- 14.9 km de viaducto,

- 0.5 km de transición entre viaducto y túnel.

Dispone de 18 estaciones, 13 de ellas elevadas (viaducto) y 5 subterráneas.

Figura 1. Corredor Diagonal Zapopan-Guadalajara-Tlaquepaque

La siguiente descripción únicamente se aboca a la Construcción del Viaducto 1 entre Periférico-Zapopan y Federalismo, 7 estaciones elevadas y adecuación urbanística en Zapopán, de la ampliación del Sistema de Tren Eléctrico Urbano de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que consiste en la construcción de la línea 3 del Tren Ligero de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque.

DESCRIPCIÓN

Tal y como se ha indicado anteriormente la línea tiene su origen en el Municipio de Zapopan.

La estación terminal de la línea se denomina Periférico–Zapopan y está en la confluencia de las calles Avenida Juan Gil Preciado y Arco del triunfo. Dispone de un mango de maniobra tras la estación (dirección Tesistán) de 323m, previsto para posibilitar la operación del sistema en condiciones normales y estacionar 4 unidades durante el periodo nocturno.

Desde la estación de Periférico Zapopan el trazado discurre en viaducto siguiendo el eje formado por las calles Juan Gil Preciado, Avenida de los Laureles y Ávila Camacho. Poco antes de llegar a la Glorieta La Normal, en el cruce de Ávila Camacho con la calle Tepic, la línea se sotierra. Este tramo de línea tiene una longitud aproximada de 8,600 m y en él se construirán 7 estaciones elevadas (incluida la estación de inicio).

Figura 2. Viaducto 1 Viaducto 1 entre Periférico-Zapopan y Federalismo

En este tramo se tendrá conexión con la Línea 1 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano de la Zona Metropolitana de Guadalajara, a través de la Estación de Federalismo.

ESTACIONES

La línea ferroviaria objeto de la presente licitación dispone de  7 estaciones elevadas. Las estaciones tienen una longitud útil de andén de 75m.

A continuación se incluye un listado de las estaciones de esta línea, indicando cuál es su tipología constructiva y señalando si la estación tiene alguna característica singular como parte de la red de transporte urbano de Guadalajara:

- PERIFÉRICO ZAPOPAN. Elevada. Termino Norte de la línea e intercambio con CETRAM de Arco de Triunfo

- BELENES. Elevada.

- MERCADO DEL MAR. Elevada.

- BASÍLICA. Elevada.

- PLAZA PATRIA. Elevada.

- CIRCUNVALACIÓN. Elevada

- FEDERALISMO. Elevada. Intercambio con línea 1 del metro de Guadalajara en estación Federalismo

DEPÓSITO Y TALLERES

La nueva línea ferroviaria se ha diseñado para tener un funcionamiento autónomo, por lo que necesita disponer de un depósito y un taller propios.

Se ha propuesto que estas instalaciones estén ubicadas en unos terrenos existentes junto al cementerio de Tlaquepaque, en el extremo sur de la línea, en el Municipio del mismo nombre.

Hasta esta parcela se accede directamente mediante un viaducto elevado de doble vía, de 250m de longitud, que se construirá en prolongación del mango de maniobra de la estación término de Central Camionera.

En esta parcela se construirán el depósito para el estacionamiento de la flota que dará servicio a la nueva línea y los talleres para atender el mantenimiento (preventivo y correctivo) de esta flota.

En la parcela se ubicarán también el Centro de Control y una de las 2 subestaciones de alta tensión (SEAT)

SUBESTACIONES DE ALTA TENSIÓN (SEATs)

La línea dispone de dos Subestaciones de Alta Tensión (SEAT’s), las cuales se alimentan de una acometida doble de CFE en Alta Tensión a 230 kV.

Las dos Subestaciones de Alta Tensión se sitúan en ambos extremos de la línea:

- SEAT Zapopan, situada en una parcela frente al fraccionamiento privado “La Cima”.

- SEAT Tlaquepaque, situada en la parcela de los Talleres y Depósitos.

Ambas Subestaciones de Alta Tensión han sido diseñadas de modo que el fallo de una de ellas no interrumpe el suministro eléctrico de la línea, con transformadores de potencia de 230/23 kV y 30MVA’s de potencia. Estas SEATs alimentan dos anillos redundantes de distribución: uno para tracción y otro para alumbrado y fuerza. El anillo de alumbrado y fuerza alimenta las 18 Subestaciones de Alumbrado y Fuerza (una por estación) que incorpora la línea. El anillo de tracción alimenta las 7 Subestaciones de Tracción a 1500 Vcc que se prevé instalar. Dichas subestaciones se encuentran ubicadas en las estaciones de la línea.

La operación de las Subestaciones es totalmente desatendida, gestionada a través de un telemando de energía desde el Centro de Control.

INSTALACIONES

La Línea está equipada con instalaciones tecnológicamente muy avanzadas, diseñadas con el fin de permitir un servicio de transporte seguro, fiable y de alta calidad. La siguiente lista establece las instalaciones más destacables:

- Instalaciones electromecánicas en estaciones:

  - Elevadores de acceso a estación y acceso a andén

  - Escaleras Mecánicas de acceso a estación y acceso a andén

  - Ventilación de estación

  - Iluminación basada en tecnología LED (estaciones enterradas)

  - Sistema de Boletaje desatendido basado en tarjetas inteligentes sin contacto

  - Sistema de Detección y Extinción de Incendios

- Instalaciones electromecánicas en túnel:

  - Ventilación de túnel.

  - Iluminación

  - Drenaje

- Instalaciones de telecomunicaciones:

  - Interfonos de Atención al Usuario o Emergencias distribuidos por estaciones e interior del material rodante.

  - Sistema de CCTV en estaciones e interior del material rodante.

  - Sistema de Pantallas de gran formato con información de tráfico y de operación.

  - Aviso automático de la llegada de trenes por Sonorización y Voceo en andenes.

  - Red IP/MPLS de última generación.

  - Radio de Explotación TETRA.

- Instalaciones ferroviarias:

  - Sistema de control automático de trenes CBTC

  - Anillo redundante de MT a 23 kV

  - 7 Subestaciones de Tracción

VIADUCTO

Se trata de un viaducto con tablero metálico constituido con un cajón central de 2.50 m de anchura y costillas laterales cada 3 metros que se empotran en el cajón central para conseguir un ancho estándar de 10.70m (se incrementa en las zonas con radios inferiores a 250 m). El cajón central actúa como elemento resistente longitudinal, su parte superior actúa como pasillo de evacuación y por su interior se disponen los servicios.

El tablero se diseña como biapoyado (sin continuidad estructural entre vanos) con una separación de pilas del orden de 42m. Sobre la parte superior del cajón se dispone una losa de concreto haciendo que el tablero trabaje como sección mixta.

En las proximidades de las estaciones y con el fin de juntar las vías se elimina la parte superior del cajón y se va una disposición de tres tramos continuos con una separación entre pilas del orden de 30 m.

EL gálibo mínimo para la circulación de vehículos por debajo del tablero es de 6 m, elevándose en las proximidades de los cruces con Periférico y Circunvalación (el viaducto pasa por encima de las infraestructuras existentes).

Las columnas son de concreto de sección variable y la cimentación se resuelve con un encepado y 4 pilas de 1.20 m de diámetro y de profundidad variable en función de la estratigrafía del terreno.

El objeto del viaducto es su construcción completa (cimentación, columnas y tablero). No se incluyen en los alcances los sistemas de fijación de vías ni los postes para la catenaria.

Figura 10. Alzado frontal de la columna tipo

ESTACIONES ELEVADAS

Son 7 estaciones elevadas y todas ellas tienen la misma configuración estructural. El cuerpo de los andenes se resuelve como un gran puente metálico de unos 85 m de luz y 15 m de anchura que funciona mediante tres celosías tipo Warren (dos en fachada y una en el centro) que se apoyan en columnas-núcleo en sus extremos. Estas columnas se desplantan sobre un encepado con pilas de 1.50m cuyas dimensiones varían en función de la altura de la columna.

Para el cambio de andén (o cruce de la calle) se dispone de una caja negra de estructura metálica que permite bien el cruce por encima de los andenes o por debajo en función de la cota de la vía en cada estación. Dicha caja se vincula con las celosías principales del cuerpo de andenes.

A la caja negra llegan las pasarelas de acceso (una por cada lado) las cuales se resuelven mediante estructura metálica haciendo trabajar cada forjado de modo independiente y transmitiendo las cargas verticales de la cubierta ligera sobre el forjado de la misma. Las columnas son apoyos de concreto que suelen permitir la ubicación de elevadores cimentados sobre pilas de 1 m de diámetro.

En la parte inferior de estación y ubicados entre las dos columnas núcleo se dispone de modo subterráneo los locales técnicos en un recinto excavado al abrigo de unas pantallas de pilotes con una solera inferior y una losa a modo de tapa.

El alcance del contrato implica la estructura, acabados y las siguientes instalaciones:

- Instalaciones Hidráulicas (abastecimiento, saneamiento y pluviales)

- Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión

- Instalaciones de Ventilación

- Instalaciones Contra Incendio

- Montaje de elevadores y escaleras mecánicas (proporcionadas al contratista).

Figura 3. Representación de solución de Estación Periférico – Zapopan en elevada

CAMPAÑA DE MECÁNICA DE SUELOS COMPLEMENTARIA

Se entrega toda la documentación del estudio de mecánica de suelos realizada durante el desarrollo del Proyecto Ejecutivo y se presenta la propuesta de estudios complementarios a realizar por el contratista y que deberá considerar en sus alcances, programas y presupuesto.

EXCLUSIONES DEL VIADUCTO Y ESTACIONES

En el viaducto no debe considerarse el sistema de fijación de vías ni los trabajos relacionados con la catenaria.

En las estaciones no deben considerarse aquellas instalaciones electromecánicas que no estén descritas en el Proyecto Ejecutivo.