TÉRMINOS DE REFERENCIA:

“Estudio Técnico para la Valoración, Clasificación y Dictamen del estado físico actual de 270 Cruces a Nivel en zonas Metropolitanas del Sistema Ferroviario Nacional en 2014, respecto del señalamiento vertical y horizontal, señales luminosas y sonoras, dispositivos restrictivos, dispositivos de detección de paso de trenes, superficie de rodamiento, reductores de velocidad, estado de la vía, entre otros; de conformidad con la NOM-050-SCT2-2001”.

- .- Antecedentes

El Sistema de Transporte Ferroviario Nacional se destaca por ser uno de los modos de transporte más seguros, sin embargo no es infalible y llegan a ocurrir percances, uno de los factores que influyen en la ocurrencia de éstos, es la falta o inadecuada señalización en los cruces a nivel de vías férreas con caminos y calles, así como deficiencias en su infraestructura, por lo que resulta indispensable llevar a cabo acciones que incidan en la disminución de incidentes o accidentes.

La seguridad en el Sistema Ferroviario Nacional, es un elemento crucial para su desarrollo así como de la economía nacional, uno de los factores de mayor impacto para el logro de este propósito, es que los cruces a nivel tengan una correcta señalización y adecuadas condiciones físicas de la infraestructura, por lo que con este proyecto de modernización y equipamiento, se busca mejorar las condiciones de uso y de seguridad.

Para el logro de este fin, la Secretaría tiene la necesidad de saber el estado físico que guardan los cruces a nivel actualmente, para poder hacer una clasificación  y valoración, de acuerdo a la NOM-050-SCT2-2001con el objeto de elevar los niveles de seguridad y en consecuencia reducir el índice de siniestros en estas intersecciones.

- .- Objetivo

El objetivo que se persigue con el desarrollo de los servicios es llevar a cabo un “Estudio Técnico para la Valoración, Clasificación y Dictamen del Estado Físico actual de 270 cruces a nivel en zonas Metropolitanas del Sistema Ferroviario Nacional en 2014, respecto del señalamiento vertical y horizontal, señales luminosas y sonoras, dispositivos restrictivos, dispositivos de detección de paso de trenes, superficie de rodamiento, reductores de velocidad, estado de la vía, entre otros; de conformidad con la Nom-050-SCT2-2001”.

- .- Alcances

El desarrollo de este estudio es de carácter nacional, busca elevar los niveles de seguridad en todo el Sistema Ferroviario valorar y clasificar los cruces a nivel en zonas Metropolitanas.

- .- Especificaciones Generales y Particulares

IV.a.- Descripción de la obra.

Estudio Técnico para la clasificación y valoración de cruces a nivel en zonas Metropolitanas del Sistema Ferroviario Nacional, de acuerdo a la NOM-050-SCT2-2001, referente al estado físico actual de los diferentes elementos que contempla un cruce a nivel como lo son señalamiento vertical y horizontal, señales luminosas y sonoras, dispositivos restrictivos, dispositivos de detección de paso de trenes, superficie de rodamiento, reductores de velocidad, estado de la vía, así como su clasificación de acuerdo a la norma en mención, los cuales están señalados en el (Anexo 1)

IV.b.- Desglose de Actividades.

- .-Levantamiento topográfico

- Definición: Levantamiento topográfico para la obtención de la planimetría y altimetría cada cruce a nivel hasta 15 m alrededor del mismo.

- Ejecución: Iniciando primeramente con una orientación magnética y el trazo de una poligonal abierta y radiaciones con coordenadas geográficas (previamente obtenidas con GPS) para definir la planta topográfica de cada cruce hasta 15 m alrededor del mismo, se identificarán todos los elementos físicos existentes (postes, semáforos, señales, alcantarillas, cunetas, arboles, etc.), guarniciones, banquetas y la delimitación de las vialidad o vialidades que crucen, señalando el ángulo de esviaje, continuando con un seccionamiento transversal en el eje de la vialidad o vialidades para definir la configuración del terreno, definiendo los niveles del pavimento, de las superficies de rodamientos, corona, diferencia de peraltes entre vías en caso de existir. El equipo a utilizar como mínimo una estación total, incluye evidencia fotográfica.

- Medición: Se elaborarán los planos topográficos de cada cruce a escala conveniente, indicando la planta, la sección transversal a detalle, ubicación, cuadros de construcción simbología y notas. (Anexo Plano Tipo DWG).

- Base de Pago: Se entregaran los planos en físico a doble carta así como el archivo magnético DWG debidamente geo referenciado así como la evidencia fotográfica.

- Localización geográfica, así como la ubicación de las placas kilométricas más próximas, una antes y una después, de cada cruce a nivel, conforme el kilometraje de la línea férrea correspondiente.

- Definición: Proceso mediante el cual se logra una localización geográfica precisa en un sistema de coordenadas de la ubicación de cada cruce, así como las placas kilométricas más próximas (una antes y una después) conforme el kilometraje de la línea férrea correspondiente representado en mapa o foto.

- Ejecución: Las operaciones de campo referentes al levantamiento de información geográfica, estarán constituidas por el conjunto de mediciones con equipo GPS de alta precisión que se realicen directamente sobre el terreno. El equipo ha utilizar se deberá configurar para el levantamiento de características de puntos, líneas y áreas, con base en los siguientes parámetros:

- DATUM: WGS84

- Sistema de coordenadas (Latitud (Y)/Longitud(X)) con el formato GGG° MM’ SS.S ’’ Para los segundos se deben considerar como mínimo 1 decimal.

- Medición: Se elaborarán croquis en un mapa o imagen de Google Earth a escala conveniente donde se ubique cada punto levantado, registrando las coordenadas geográficas utilizando el formato (Anexo 2) a demás de los archivos kmz o kml para cada cruce.

- Base de Pago: Se entregará el formato (Anexo 2), debidamente llenado y dictaminado para cada cruce inspeccionado. así como la evidencia fotográfica.

- Levantamiento del estado físico de la superficie de rodamiento.

- Definición: Levantamiento donde se inspeccionará las características físicas y el estado real que guarda la superficie de rodamiento.

- Ejecución: Se efectuará la inspección del estado físico de la superficie de rodamiento donde se identificará el tipo de material (concreto, placas de hule de neopreno, asfalto, u otro), remates, aproches, numero de módulos, dimensiones y todo lo existente en cada cruce a nivel.

- Medición: Los resultados para cada uno de los elementos registrados se asignaran de acuerdo a lo observado en campo y deberán de registrarse en el formato (Anexo 3).

d)	Base de Pago: Se entregará formato (Anexo 3), debidamente llenado y dictaminado para cada cruce inspeccionado, incluye evidencia fotográfica.

- Levantamiento del estado físico de elementos de la vía, obras adicionales (drenaje) y de reductores de velocidad.

- Definición: Levantamiento donde se inspeccionará el estado físico de la vía, obras adicionales, la existencia de reductores de velocidad y se verificara el cumplimiento a la norma N-PRY-CAR-10-04-006/08, PARTE 10, TITULO 04, CAPITULO 006. “PROYECTO DE SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN CALLES Y CARRETERAS” (SEÑALADOS EN EL NUMERAL 2.1 INCISOS a) y b) en cada cruce a nivel.

- Ejecución: Se registrará la existencia de reductores de velocidad y se verificará el cumplimiento a la norma N-PRY-CAR-10-04-006/08, PARTE 10, TITULO 04, CAPITULO 006, “PROYECTO DE SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN CALLES Y CARRETERAS” (SEÑALADOS EN EL NUMERAL 2.1 INCISOS a) y b) se inspeccionará el estado físico de la vía (calibre del riel, longitud, tipo de durmiente, condiciones), bases para postes o paneles solares y obras de drenaje existentes en cada cruce a nivel.

Medición: Los resultados para cada uno de los elementos registrados se asignaran de acuerdo a lo observado en campo y deberán de registrarse en el formato (Anexo 4).

d)	Base de Pago: Se entregará formato (Anexo 4) debidamente llenado, dictaminado para cada cruce inspeccionado, incluye evidencia fotográfica.

- Reporte del estado físico de la señalización, vertical y horizontal, señales luminosas, audibles, así como estado de funcionamiento que guardan los equipos de detección de trenes.

- Definición: Levantamiento donde se inspeccionará el estado físico de la señalización, vertical y horizontal, señales luminosas, audibles, así como estado de funcionamiento que guardan los equipos de detección de trenes de conformidad con las normas NOM-050-SCT2-2001, “DISPOSICIÓN PARA LA SEÑALIZACIÓN DE CRUCES A NIVEL DE CAMINOS Y CALLES CON VÍAS FÉRREAS”, así como a las “NORMAS DE CONSTRUCCIÓN PARA SEÑALAMIENTO FERROVIARIO” PARTE  1°  TOMO VII.

- Ejecución: Se inspeccionará el estado físico de cada una de las señales preventivas, restrictivas e informativas, el señalamiento horizontal (pintura, vialeta), mecanismo de barrera, contrapeso para mecanismo, barreras, campana, poste para señales, para panel solar, panel solar, registro eléctrico, cables, los dispositivos eléctricos-electrónicos existentes instalados como lo son la existencia de equipos de advertencia y detección de trenes, así como postes de acometida de alimentación de los equipos cercanos al cruce a nivel, así como la existencia de semáforos viales que pudieran sincronizarse con los equipos eléctricos-electrónicos de detección y advertencia de trenes en el cruce a nivel. de acuerdo a lo solicitado en la NOM 050-SCT2-2001, “DISPOSICIÓN PARA LA SEÑALIZACIÓN  DE CRUCES A NIVEL  DE CAMINOS Y CALLES CON VÍAS FÉRREAS”.

- Medición: Los resultados para cada uno de los elementos registrados se asignaran de acuerdo a lo observado en campo y deberán de registrarse en el formato (Anexo 4).

- Base de Pago: Deberán entregar formato (Anexo 5), debidamente llenado y dictaminado para cada cruce inspeccionado, incluye evidencia fotográfica

- Análisis y clasificación por cruce a nivel, de conformidad con las normas NOM-050-SCT2-2001, “DISPOSICIÓN PARA LA SEÑALIZACIÓN  DE CRUCES A NIVEL  DE CAMINOS Y CALLES CON VÍAS FÉRREAS”.

- Definición: Análisis, calificación y clasificación de cada cruce a nivel. de conformidad con las normas NOM-050-SCT2-2001, “DISPOSICIÓN PARA LA SEÑALIZACIÓN  DE CRUCES A NIVEL  DE CAMINOS Y CALLES CON VÍAS FÉRREAS”.

- Ejecución: Para Calificar la peligrosidad del cruce a nivel, se consideran diversos elementos que se ponderan de acuerdo a su importancia y la influencia que tienen en la seguridad, para evitar la ocurrencia de accidentes, agrupándolos en 5 bloques:

- Aquellos que tienen relación con la Visibilidad.

- Los que se refieren ala situación de la Corona.

- El número de vías a cruzar y la diferencia de peralte.

- A la Vialidad.

- El tránsito vehicular y ferroviario.

Se establecen los lineamientos generales para determinar la calificación de 0 a 5 de cada elemento del cruce a nivel, según se observen las deficiencias que vayan aumentando su peligrosidad, la calificación es la que se obtiene de la suma de los productos que resultan de multiplicar la calificación del elemento de (0 a 5) por el valor relativo y su influencia. Variando este resultado de 0 a 500. De conformidad con la normas NOM-050-SCT2-2001, “DISPOSICIÓN PARA LA SEÑALIZACIÓN  DE CRUCES A NIVEL  DE CAMINOS Y CALLES CON VÍAS FÉRREAS”.

- Medición: Generar los formatos necesarios para Calificar y Clasificar cada uno de los cruces de conformidad ala normas NOM-050-SCT2-2001, “DISPOSICIÓN PARA LA SEÑALIZACIÓN  DE CRUCES A NIVEL  DE CAMINOS Y CALLES CON VÍAS FÉRREAS”.

- Base de Pago: Se entregaran todos los formatos, debidamente analizados y dictaminados para cada cruce inspeccionado y lo observado en campo, incluye evidencia fotográfica

- Propuesta para efectuar el mejoramiento, mantenimiento o instalación de los elementos que se requieran para que cumplan con lo que establece las Norma NOM-050-SCT2-2001, “DISPOSITIVOS PARA LA SEÑALIZACIÓN  DE CRUCES A NIVEL DE CAMINOS Y CALLES CON VÍAS FÉRREAS”.

- Definición: Proponer todo lo necesario para efectuar el mejoramiento, mantenimiento o instalación de todos los elementos que se requieran para que cumplan con lo que establece las Norma NOM-050-SCT2-2001, “DISPOSITIVOS PARA LA SEÑALIZACIÓN  DE CRUCES A NIVEL DE CAMINOS Y CALLES CON VÍAS FÉRREAS”.

- Ejecución: Teniendo el plano del levantamiento topográfico ubicado y diagnosticado todo los mecanismos existentes en cada cruce a nivel elaborar plano en DWG de la propuesta  para efectuar el mejoramiento, mantenimiento o instalación de los elementos que se requieran para que cumplan con lo que establece las Norma NOM-050-SCT2-2001, “DISPOSITIVOS PARA LA SEÑALIZACIÓN  DE CRUCES A NIVEL DE CAMINOS Y CALLES CON VÍAS FÉRREAS”.

- Medición: Elaborar la propuesta en planos DWG del mejoramiento, mantenimiento o instalación de todos los elementos que se requieran para que cumplan con lo que establece las Norma NOM-050-SCT2-2001, “DISPOSITIVOS PARA LA SEÑALIZACIÓN  DE CRUCES A NIVEL DE CAMINOS Y CALLES CON VÍAS FÉRREAS”, a escala conveniente, indicando la planta, ubicación, lista de materiales simbología y notas, en cada cruce a nivel.

- Base de Pago: Se entregara la propuesta en planos DWG del mejoramiento, mantenimiento o instalación de todos los elementos que se requieran para que cumplan con lo que establece las Norma NOM-050-SCT2-2001, “DISPOSITIVOS PARA LA SEÑALIZACIÓN  DE CRUCES A NIVEL DE CAMINOS Y CALLES CON VÍAS FÉRREAS”. en cada cruce a nivel.

- .-Presupuesto estimado para mejoramiento, mantenimiento o instalación de equipos, señalamiento (horizontal vertical), o algún otro componente faltante y/o de sustituir en cada cruce a nivel.

- Definición: Presupuesto generando Catálogo de Conceptos Cuantificación y Precios Unitarios de los componentes que requieren de ser mejorados, rehabilitados o sustituidos en el cruce a nivel, a fin de poder lograr la clasificación más aceptable, acorde a la NOM-050-SCT2-2001

- Ejecución: Teniendo la propuesta para efectuar el mejoramiento, mantenimiento o instalación de los elementos que se requieran para que cumplan con lo que establece las Norma NOM-050-SCT2-2001, “DISPOSITIVOS PARA LA SEÑALIZACIÓN  DE CRUCES A NIVEL DE CAMINOS Y CALLES CON VÍAS FÉRREAS”, generar un catálogo de conceptos, cuantificar y realizar precios unitarios ´para la obtención del presupuesto.

- Medición: Se elaborarán Presupuestos, cuantificando lo necesario y generando la matriz de Precios Unitarios hasta llegar a un costo aproximado por cada cruce a nivel.

- Base de Pago: Se entregará Presupuesto, matriz de precios unitarios para cada cruce inspeccionado.

- Memoria  fotográfica del estado físico de cada cruce a nivel.

- Definición: Documentación visual mediante fotografías tomadas en puntos estratégicos, y describiendo a grandes rasgos las condiciones físicas y reales de cada cruce a nivel

- Ejecución: Realizar Los registros fotográficos necesarios para cada cruce a nivel, contemplándose como mínimo 6 exposiciones que deberán captar el lado norte y el lado sur y por los extremos de cada lado de la vialidad viendo siempre hacia el cruce a nivel, asimismo se tomaran 2 exposiciones más que puedan mostrar la ubicación física del cruce por el lado norte y sur de la vía (peraltes, curvas, obstrucciones, etc.)

- Medición: Se elaborará una memoria fotográfica entregándose en un (Formato Libre) con la descripción pertinente en cada exposición, así como un croquis donde se ubique cada foto realizada, para cada cruce a nivel.

- Base de Pago: Se entregara el formato (Formato Libre), con las observaciones pertinentes de lo inspeccionado en cada cruce.

- .- Equipo.

El contratista deberá considerar todo el equipo y las herramientas adecuadas y requeridas para la ejecución de los trabajos, en caso de que el equipo o herramientas propuestos por el contratista, resulte no ser el adecuado o suficiente, éste deberá sustituirlo, sin que éste hecho motive cambio en las propuestas ni que se computen tiempos perdidos por dicha causa.

- .- Precio Alzado

El contratista, deberá considerar dentro de su propuesta la conclusión de un Dictamen para la clasificación y valoración de cruces a nivel en zonas Metropolitanas del Sistema Ferroviario Nacional, de acuerdo a la NOM-050-SCT2-2001, referente al estado físico actual de los diferentes elementos que contempla un cruce a nivel como lo son señalamiento vertical y horizontal, señales luminosas y sonoras, dispositivos restrictivos, dispositivos de detección de paso de trenes, superficie de rodamiento, reductores de velocidad, estado de la vía, así como su  clasificación de acuerdo a la norma en mención.

Los trabajos deberán considerar el dictamen de la totalidad de los conceptos contenidos en:

NOM-050-SCT2-2001, “Disposición para la señalización de cruces a nivel de caminos y calles con vías férreas tipo A” y NOM-034-SCT2-2011, “Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas”, las juntas de transición, obras de drenaje; las especificaciones de los durmientes de concreto establecidas en el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-048/1-SCT2-2000, “Para Durmiente de Concreto. Parte 1.- Durmiente monolítico” y la NOM-056-SCT2-2000, para Durmientes de Madera, Implementación de reductores de velocidad conforme la Norma N-PRY-CAR-10-04-006/08, Parte 10, Titulo 04, Capítulo 006 “Proyecto de Señalamiento y Dispositivos de Seguridad en Calles y Carreteras” en los cruces del Anexo 1

El contratista al formalizar el contrato de los servicios, se obliga a realizar los trabajos a precio alzado que propuso, aun cuando por necesidad de última hora de la Secretaría o por dificultades del sitio originalmente establecido, se requieran realizar modificaciones, aspectos que en ningún caso alterarán alguna de las condiciones originales.

Si el contratista no hizo las debidas consideraciones en su análisis del precio alzado, de acuerdo con las Normas y ordenamientos señalados, al otorgársele el contrato, no significa que la Dependencia lo exima del estricto cumplimiento de todas y cada una de las condiciones originalmente establecidas.

- .-  Catálogo de conceptos y productos entregables

La Licitante deberá establecer un mínimo de 12 frentes de trabajo para cumplir en tiempo con las actividades establecidas en la presente licitación.

| CONCEPTO | ENTREGABLE | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| - Levantamiento topográfico. | Levantamiento archivo en DWG | 240 |
| - Localización geográfica, así como la ubicación de las placas kilométricas más próximas, una antes y una después, de cada cruce a nivel, conforme el kilometraje de la línea férrea correspondiente. | Localización en archivo electrónico en Google Earth, kmz y kml | 240 |
| - Levantamiento del estado físico de la superficie de rodamiento. | Dictamen | 240 |
| - Levantamiento del estado físico de elementos de la vía, obras adicionales (drenaje) y de reductores de velocidad. | Dictamen | 240 |
| - Reporte del estado físico de la señalización, vertical y horizontal, señales luminosas, audibles, así como estado de funcionamiento que guardan los equipos de detección de trenes. | Dictamen | 240 |
| - Análisis y clasificación por cruce a nivel, de conformidad con las normas NOM-050-SCT2-2001, “DISPOSICIÓN PARA LA SEÑALIZACIÓN DE CRUCES A NIVEL DE CAMINOS Y CALLES CON VÍAS FÉRREAS”. | Dictamen | 240 |
| - Propuesta para efectuar el mejoramiento, mantenimiento o instalación de los elementos que se requieran para que cumplan con lo que establece las Norma NOM-050-SCT2-2001, “DISPOSITIVOS PARA LA SEÑALIZACIÓN DE CRUCES A NIVEL DE CAMINOS Y CALLES CON VÍAS FÉRREAS”. | Propuesta archivo DWG | 240 |
| - Presupuesto estimado para mejoramiento, mantenimiento o instalación de equipos, señalamiento (horizontal vertical), o algún otro componente faltante y/o de sustituir en cada cruce a nivel. | Presupuesto. | 240 |
| - Memoria fotográfica del estado físico de cada cruce a nivel. | Memoria Fotográfica | 240 |

________________________________________________________________________________

FIN DEL DOCUMENTO