EP. 140.-	ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO PREVIO A EXCAVACIONES, EN ZONA DE VIALIDAD

EJECUCIÓN.- Suministro, colocación, operación y mantenimiento de sistema de abatimiento de nivel freático previo a excavaciones, con su sistema de medición piezometrica, en zona de vialidad inferior, el abatimiento de nivel freático en la separación indicada en proyecto, almacenamiento y retiro del líquido extraído,  o en su defecto la línea de conducción necesaria hasta el sitio de su descarga evitando derrames en la vía pública,  y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.

Para determinar la posición del nivel freático a lo largo de todo el trazado se dispone de un total de 77 piezómetros de los cuales 16 son dobles, con dos tubos dentro de la misma cavidad y ranurado a diferentes profundidades para detectar diferencias entre el acuífero volcánico (roca) y el granular (suelo). Tanto en estos piezómetros dobles como en los sencillos instalados en roca, la separación entre acuíferos se lleva a cabo mediante un tapón de cemento bentonita.

El nivel del acuífero inferior se sitúa en régimen de semiconfinamiento con niveles piezométricos en carga, aunque siempre situados por debajo del nivel freático del superior, en torno a 2 m de media, aunque en diversas zonas se encuentra a la misma cota y en otras ostensiblemente por debajo en torno a 8-13 m.

| DIFERENCIA DE COTAS N.F. PIEZÓMETROS MIXTOS | MAXIMO (m) | 9.15 |
| --- | --- | --- |
|  | MINIMO (m) | 0.03 |
|  | MEDIA (m) | 2 |
|  | TOTAL | 16 |

Tabla resumen de diferencias de cotas de n.f. (roca menos suelo)

A continuación se muestra unas tablas resumen para los niveles freáticos medidos en suelo y roca.

| SUELO | Profundidad máxima n.f. (m) | 26.9 |
| --- | --- | --- |
|  | Profundidad mínima n.f. (m) | 1.8 |
|  | MEDIA (m) | 9.4 |
|  | TOTAL MEDIDAS | 62 |

Resumen niveles freáticos en suelo

| ROCA | Profundidad máxima n.f. (m) | 17 |
| --- | --- | --- |
|  | Profundidad mínima n.f. (m) | 3 |
|  | MEDIA (m) | 9.7 |
|  | TOTAL MEDIDAS | 31 |

Resumen niveles freáticos en roca

MEDICIÓN.- La medición del sistema de abatimiento de nivel freático previo a excavaciones, por unidad de obra terminada, se tomara como unidad de medida por pieza (PZA).

BASE DE PAGO.- El precio unitario incluye, los materiales puestos en el sitio de su colocación, los equipos, necesarios para el abatimiento de nivel freático en la separación indicada en proyecto, los materiales de filtro, la energía eléctrica para el funcionamiento de equipos, los equipos para el almacenamiento y retiro del líquido extraído,  o en su defecto la línea de conducción necesaria hasta el sitio de su descarga evitando derrames en la vía pública, la reposición de los equipos  con mal funcionamiento,  así como;  los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y  las condiciones de uso de vía pública; traslados y almacenajes en el sitio de su utilización y todo lo necesario para su correcta ejecución.

EP. 141.-	PASTO EN ROLLO-CAPA TIERRA VEGETAL, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- El pasto en rollo-capa vegetal se colocará de acuerdo a las normativas vigentes para la estabilización de taludes en el proyecto.

MEDICIÓN.- La medición del pasto en rollo-capa vegetal, por unidad de obra terminada, se hará tomando como unidad el metro cuadrado (m²).

BASE DE PAGO.- El pasto en rollo-capa vegetal, Por Unidad de Obra Terminada, se pagará al precio unitario fijado en el contrato por metro cuadrado (m²) terminado de acuerdo con las especificaciones del proyecto. El precio unitario incluye: elaboración de proyecto ejecutivo bajo normativa correspondiente, atención de observaciones de la supervisión de proyecto y la ejecución de la obra. Gestión de documentos, permisos, trámites, ejecución de los trabajos, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, excavaciones, rellenos, compactación de terreno, bases, soportes, andamios, reposición de banquetas y guarniciones afectadas por maniobras, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.