ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 169.-	BRIGADA TOPOGRÁFICA PARA LA INSTALACIÓN Y CONTROL DE MEDIDAS DE CONVERGENCIA EN TÚNEL, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La brigada topográfica para la instalación y control de medidas deberá actuar en base a las normativas de calidad vigentes, entre sus principales funciones se encuentran las de generar un reporte semanal (2 lecturas por semana hasta la estabilización en las tres secciones más próximas al frente; 1 lectura cada 15 días tras la estabilización hasta el final de la obra del túnel), la generación de un reporte semanal, la redacción de reportes en caso de incidencias, la generación de un reporte a la finalización de los trabajos de auscultación, la interpretación de resultados por personal especializado, el control, registro y almacenamiento de datos, la generación de reportes en tamaño carta y reportes en presentación como mínimo en tamaño 90x120 cm. en forma semanal.

MEDICIÓN.- La medición de la brigada topográfica para la instalación y control de medidas de convergencia del túnel, se hará tomando como unidad la jornada (jor).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: los equipos y mano de obra necesarios para las mediciones, las dianas reflectantes, la mano de obra para su instalación y control con la frecuencia de mediciones indicadas en el proyecto y todos los materiales, maquinaria y mano de obra para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).