ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 170.-	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONTROL DE INSTRUMENTACIÓN EN TÚNEL A BASE DE CÉLULAS DE PRESIÓN TOTAL  DE CUERDA VIBRANTE, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- Estos instrumentos se instalarán en el trasdós de las dovelas (instalados de fábrica) y en contacto con el terreno;  para verificar durante el desarrollo de los trabajos el comportamiento de la estructura durante y posterior a la construcción del tren ligero y para medida y control de las presiones totales radiales sobre las dovelas. La frecuencia de las mediciones será de acuerdo a lo indicado en el proyecto (control con la siguiente periodicidad: 1 lectura semanal hasta la estabilización. Las lecturas que deberán realizarse lo más cerca posible del frente de avance y nunca lejos del final del back-up, ; 1 lectura mensual tras estabilización hasta el final de la obra del túnel); la generación de un reporte semanal, la redacción de reportes en caso de incidencias, la generación de un reporte a la finalización de los trabajos de auscultación para la generación de un reporte semanal, los materiales y mano de obra para la instalación; la interpretación de resultados por personal especializado, el control, el registro y almacenamiento de datos , la generación de reportes en tamaño carta y reportes en presentación como mínimo en tamaño 90x120 cm. en forma semanal.

MEDICIÓN.- La medición del suministro, instalación y control de la instrumentación en el túnel a base de células de presión total de cuerda vibrante, se hará tomando como unidad la pieza (pza).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: los equipos y mano de obra necesarios para las mediciones, las células de presión total, la mano de obra para su instalación y control para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).