ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 171.-	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONTROL DE INSTRUMENTACIÓN EN TÚNEL A BASE DE EXTENSÓMETROS DE CUERDA VIBRANTE, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- Estos instrumentos se colocarán en la armadura longitudinal para medida de tensiones inducidas por el empuje de terreno y agua sobre las dovelas, para verificar durante el desarrollo de los trabajos el comportamiento de la estructura durante y posterior a la construcción del tren ligero. Se instalarán en la fase de fabricación de las dovelas incluidos en el interior de cada dovela por parejas, salvo en la de cierre, y colocados durante la fase de fabricación de las mismas. Se colocarán en la armadura longitudinal para medida de tensiones inducidas por el empuje de terreno y agua sobre las dovelas; para verificar durante el desarrollo de los trabajos el comportamiento de la estructura durante y posterior a la construcción del tren ligero. La frecuencia de las mediciones será de acuerdo a lo indicado en el proyecto (1 lectura semanal hasta la estabilización que deberá realizarse lo más cerca posible del frente de avance y nunca lejos del final del back-up; 1 lectura mensual tras estabilización hasta el final de la obra del túnel) Las lecturas deberán realizarse lo más cerca posible del frente de avance y nunca lejos del final del back-up, 1 lectura mensual tras estabilización hasta el final de la obra del túnel, para la generación de un reporte semanal, la redacción de reportes en caso de incidencias, la generación de un reporte a la finalización de los trabajos de auscultación, la interpretación de resultados por personal especializado, el control, registro y almacenamiento de datos, la generación de reportes en tamaño carta y reportes en presentación como mínimo en tamaño 90x120 cm. en forma semanal.

MEDICIÓN.- La medición del suministro, instalación y control de la instrumentación en el túnel a base de extensómetros de cuerda vibrante, se hará tomando como unidad la pieza (pza).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: los equipos y mano de obra necesarios para las mediciones, los extensómetros de cuerda vibrante, la mano de obra para su instalación y control para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).