ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 173.-	BRIGADA TOPOGRÁFICA PARA LA INSTALACIÓN Y CONTROL DE INSTRUMENTACIÓN DE SUPERFICIE DE TÚNEL A BASE DE REGLETAS SOBRE EDIFICIOS PARA CONTROL DE MOVIMIENTOS, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- Se colocarán al menos dos en cada fachada principal, en avenidas para verificar durante el desarrollo de los trabajos los posibles asentamientos previo durante y posterior a la construcción del tren ligero. El control se realizará con la frecuencia de mediciones indicadas en el proyecto (los equipos, mano de obra para su control con la siguiente frecuencia: Una lectura inicial antes de empezar las obras; Una lectura diaria cuando el frente de excavación se halle a 50 m por delante del punto de observación hasta que se halle a 50 metros por detrás; Dos lecturas por semana cuando el frente de excavación se halle a más de 50 m por delante o por detrás del punto de observación y hasta la estabilización; Una lectura mensual tras estabilización hasta el final de la obra del túnel). Para la generación de un reporte semanal, la redacción de reportes en caso de incidencias, la generación de un reporte a la finalización de los trabajos de auscultación, la interpretación de resultados por personal especializado, el control, registro y almacenamiento de datos, la generación de reportes en tamaño carta y reportes en presentación como mínimo en tamaño 90x120 cm. en forma semanal.

MEDICIÓN.- La medición de la brigada topográfica para la instalación y control de instrumentación de superficie de túnel a base de regletas sobre edificios para control de movimientos, se hará tomando como unidad la jornada (jor).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye los equipos y mano de obra necesarios para las mediciones, las regletas, la mano de obra para su instalación y control con la frecuencia de mediciones indicadas en el proyecto para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).