ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 174.-	BRIGADA TOPOGRÁFICA PARA LA INSTALACIÓN Y CONTROL DE INSTRUMENTACIÓN DE SUPERFICIE DE TÚNEL A BASE DE 3 EXTENSÓMETROS DE (1) VARILLAS PARA CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS VERTICALES EN PROFUNDIDAD, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- Se colocarán en la vertical del túnel a profundidades de C-1.5 m; 2/3 (C-1.5) y 1/3 (C-1.5), siendo C la profundidad a la que se encuentra la clave del túnel. Cada varilla se instalará en su propio barreno en el terreno, no pudiendo instalarse las tres varillas en el mismo barreno., en avenidas para verificar durante el desarrollo de los trabajos los posibles asentamientos previo durante y posterior a la construcción del tren ligero, con la siguiente frecuencia: (Una lectura inicial antes de empezar las obras; Una lectura diaria cuando el frente de excavación se halle a 50 m por delante del punto de observación hasta que se halle a 50 metros por detrás; Dos lecturas, por semana cuando el frente de excavación se halle a más de 50 m por delante o por detrás del punto de observación y hasta la estabilización; Una lectura mensual tras estabilización hasta el final de la obra del túnel; además de las mediciones indicadas hay que hacer mediciones adicionales a 1 diámetro del frente, al paso de la rueda de corte y detrás de la dovela inyectada). La generación de un reporte semanal, la redacción de reportes en caso de incidencias, la generación de un reporte a la finalización de los trabajos de auscultación para la generación de un reporte semanal, la interpretación de resultados por personal especializado, el control, registro y almacenamiento de datos, la generación de reportes en tamaño carta y reportes en presentación como mínimo en tamaño 90x120 cm. en forma semanal.

MEDICIÓN.- La medición de la brigada topográfica para la instalación y control de instrumentación de superficie de túnel a base de extensómetros para control de los movimientos sobre edificios para control de movimientos, se hará tomando como unidad la jornada (jor).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye los equipos y mano de obra necesarios para las mediciones, los extensómetros de varillas, la mano de obra para su instalación y control con la frecuencia de mediciones indicadas en el proyecto para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).