ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP 175.-  SUMINISTRO, PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MICROPILOTE EN GALERÍAS

EJECUCIÓN.- Suministro, perforación y construcción de micropilote en galerías de 15 cm de diámetro de perforación y tubería de acero ASTM 500 grado C y fy de 345MPa, de diámetro de 114.3 mm y espesor de 10 mm.

MEDICIÓN.- la unidad de medición será la indicada en el catálogo de conceptos con aproximación de dos decimales según sea el caso, midiéndose los trabajos totalmente terminados según trazos y líneas de proyecto.

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: Suministro, perforación y construcción de micropilote en galerías de 15 cm de diámetro de perforación y tubería de acero ASTM 500 grado C y fy de 345MPa, de diámetro de 114.3 mm y espesor de 10 mm., la maquinaria herramienta, equipo y mano de obra para realizar la perforación, los materiales puestos en el sitio de su colocación; mermas y desperdicios; los dispositivos necesarios para su colocación, las pruebas de calidad necesarias;  los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo; el retiro del material  no utilizable de este concepto y el producto de la perforación  al banco de tiro en un radio no mayor de 20 km; todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).