ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 217.-	CONSTRUCCIÓN DE MURETE GUÍA DE EXCAVACIÓN DE NÚCLEO DE MURO MILÁN PARA ESPESOR DE 100CM, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La construcción del murete guía de excavación de núcleo de muro Milán para espesor de 100cm, se realizará a base de concreto armado f´c de 200 Kg/cm2 y un contenido mínimo de cemento por metro cubico de 250 kg, acero de refuerzo corrugado, ASTM A-706 grado 60 fy de 4200 kg/cm2, formando dos trabes de sección 40x100 cm con 8 varillas del número 5 y estribos del número 3 a cada 25 cm, con la geometría indicada en planos.

MEDICIÓN.- La medición del murete guía de excavación de núcleo de muro Milán, se hará tomando como unidad el metro lineal (m).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: la excavación, acero de refuerzo, la cimbra y concreto, trazo y nivelación las veces necesarias, la maquinaria, equipo, herramienta y mano de obra para la construcción del murete guía puestos en el sitio de su utilización; los traslapes, soldaduras, ganchos, dobleces, amarres y alambrón para amarre, las pruebas de calidad necesarias; así como los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y las condiciones de uso de vía pública; reposición del equipo en caso de fallas, traslados y almacenajes en el sitio de su utilización, combustibles y lubricantes, el equipo y la mano de obra en apoyo a las maniobras de construcción del murete guía, el retiro del material producto de la construcción del murete guía al banco de tiro en un radio no mayor de 20 km, maquinaria y mano de obra para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).