ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 218.-	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE FIBRA DE VIDRIO EN ARMADO DE PARRILLA DE MURO MILÁN, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- El suministro, habilitado, armado y colocación de barras de fibra de vidrio en armado de parrilla de muro Milán, contará con una tensión de ruptura garantizada entre 551 a 586 y una tensión de ruptura al corte de 150 MPa, será ejecutado en zonas por donde atravesará la tuneladora, en los diámetros y separaciones indicadas en proyecto.

MEDICIÓN.- La medición de la colocación de barras de fibra de vidrio, se hará tomando como unidad el kilogramo (kg).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: las barras de fibra de vidrio “GLASS FIBER REINFORCED POLYMER “ (GFRP), los ganchos, dobleces, cortes, separadores, anillos, ganchos de izaje, mermas, desperdicios; la mano de obra para su habilitado y armado; la maquinaria, equipo, herramienta y mano de obra para la colocación de las barras de fibra de vidrio en los diámetros de acuerdo a proyecto; los dispositivos necesarios para su colocación, las pruebas de calidad necesarias; así como los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y las condiciones de uso de vía pública; el retiro del material no utilizable de este concepto al banco de tiro en un radio no mayor de 20 km, maquinaria y mano de obra para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).