ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 219.-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA DE GEODRÉN BAJO LOSA DE FONDO CON FORMA DE CONTRA BÓVEDA, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- El suministro y colocación de lámina de geodrén bajo losa de fondo con forma de contra bóveda, será DRENTEX M PLUS geocompuesto para drenaje formado por un núcleo alveolar de polietileno, un geotextil punzonado de filamento continuo de polipropileno y polietileno, marca TEXSA o similar equivalente, en estaciones subterráneas, en los diámetros y separaciones indicadas en proyecto.

MEDICIÓN.- La medición de la colocación de lámina de geodrén bajo losa de fondo, se hará tomando como unidad el metro cuadrado (m2).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: los materiales puestos en el sitio de su colocación, las pruebas de calidad necesarias, la preparación del área de colocación, limpieza, mermas, desperdicios, la maquinaria, herramienta, equipo y mano de obra para su colocación, se entiende por similar equivalente aquellos materiales que cumplen como mínimo con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía, maquinaria y mano de obra para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).