ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 229.-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONTROL DE INSTRUMENTACIÓN DE SUPERFICIE DE TÚNEL COMPUESTA DE 1  BASE DE REFERENCIA TOPOGRÁFICA, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La instalación y control de Instrumentación de superficie de túnel será compuesta de 1 base de referencia topográfica, y será situada fuera del área de influencia de la excavación y empotrada en la roca al menos 3 m. en avenidas para verificar durante el desarrollo de los trabajos los posibles asentamientos previo durante y posterior a la construcción del tren ligero. El control será con la siguiente frecuencia: Una lectura inicial antes de empezar las obras; Una lectura diaria cuando el frente de excavación se halle a 50 m por delante del punto de observación hasta que se halle a 50 metros por detrás; Dos lecturas por semana cuando el frente de excavación se halle a más de 50 m por delante o por detrás del punto de observación y hasta la estabilización; Una lectura mensual tras estabilización hasta el final de la obra del túnel. Para las lecturas de los extensómetros de varillas tiene prioridad en las lecturas cual es la distancia al frente a la que se han tomado ya que una de sus principales utilidades es detectar si las presiones calculadas son correctas y dónde se produce el asiento principal (en la rueda de corte, en el cuerpo de la tuneladora, en la inyección de mortero) para poder hacer modificaciones. Por ello, además de las mediciones establecidas anteriormente, hay que hacer mediciones adicionales a 1 diámetro del frente, al paso de la rueda de corte y detrás de la dovela inyectada. Como las velocidades de la máquina son altas, probablemente este criterio suponga que sea necesario realizar al menos una medida al día durante el paso de la tuneladora por cada sección de control de superficie. Para la generación de un reporte semanal, la interpretación de resultados por personal especializado, el control, registro y almacenamiento de datos, la generación de reportes en tamaño carta y reportes en presentación como mínimo en tamaño 90x120 cm.

MEDICIÓN.- La medición de la instalación y control de Instrumentación de superficie de túnel, se hará tomando como unidad la pieza (Pza).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: los materiales puestos en el sitio de su utilización; los equipos, herramientas y mano de obra para su instalación,  maquinaria y mano de obra para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).