ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 230.-	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONTROL DE INSTRUMENTACIÓN EN SUPERFICIE DE TÚNEL A BASE DE INCLINÓMETROS PARA VERIFICAR EL PERFIL DE DESPLAZAMIENTOS LATERALES DEL TERRENO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La instalación y control de Instrumentación en superficie de túnel a base de inclinómetros para verificar el perfil de desplazamientos laterales del terreno se realizará con la siguiente frecuencia: (Una lectura inicial antes de empezar las obras; Una lectura diaria cuando el frente de excavación se halle a 50 m por delante del punto de observación hasta que se halle a 50 metros por detrás; Dos lecturas por semana cuando el frente de excavación se halle a más de 50 m por delante o por detrás del punto de observación y hasta la estabilización; Una lectura mensual tras estabilización hasta el final de la obra del túnel. ) Para la generación de un reporte semanal, la redacción de reportes en caso de incidencias, la generación de un reporte a la finalización de los trabajos de auscultación, la interpretación de resultados por personal especializado, la interpretación de resultados por personal especializado, el control, registro y almacenamiento de datos,  la generación de reportes en tamaño carta y reportes en presentación como mínimo en tamaño 90x120 cm. en forma semanal.

MEDICIÓN.- La medición del control de Instrumentación en superficie de túnel a base de inclinómetros, se hará tomando como unidad la pieza (Pza).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: los materiales puestos en el sitio de su utilización; los equipos, herramientas y mano de obra para su instalación,  maquinaria y mano de obra para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).