ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 231.-	SUMINISTRO, E INSTALACIÓN DE Y CONTROL DE INSTRUMENTACIÓN EN SUPERFICIE DE TÚNEL A BASE DE PIEZÓMETROS SIMPLES Y DOBLES, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La instalación y control de Instrumentación en superficie de túnel a base de piezómetros simples y dobles se hará para controlar durante el desarrollo de los trabajos los posibles asentamientos previovariaciones del nivel freático previo, durante y posterior a la construcción del tren ligero. La frecuencia de las mediciones serán las indicadas en el proyecto (una lectura inicial antes de empezar las obras; una lectura diaria cuando el frente de excavación se halle a 50 m por delante del punto de observación hasta que se halle a 50 metros por detrás; dos lecturas por semana cuando el frente de excavación se halle a más de 50 m por delante o por detrás del punto de observación y hasta la estabilización; una lectura mensual tras estabilización hasta el final de la obra del túnel) la generación de un reporte semanal, la redacción de reportes en caso de incidencias, la generación de un reporte a la finalización de los trabajos de auscultación, para su control con la siguiente frecuencia: Una lectura inicial antes de empezar las obras; Una lectura diaria cuando el frente de excavación se halle a 50 m por delante del punto de observación hasta que se halle a 50 metros por detrás; Dos lecturas por semana cuando el frente de excavación se halle a más de 50 m por delante o por detrás del punto de observación y hasta la estabilización; Una lectura mensual tras estabilización hasta el final de la obra del túnel. Para la generación de un reporte semanal, la interpretación de resultados por personal especializado, el control, registro y almacenamiento de datos , la generación de reportes en tamaño carta y reportes en presentación como mínimo en tamaño 90x120 cm. en forma semanal.

MEDICIÓN.- La medición del control de Instrumentación en superficie de túnel a base de piezómetros, se hará tomando como unidad la pieza (Pza).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: los equipos necesarios para las mediciones, los piezómetros, la mano de obra para su instalación y control para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).