ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 232.-	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE FACHADA REGISTRABLE A BASE DE CASETÓN DE ALUMINIO SOLIDO DE 3 MM DE ESPESOR, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- El  habilitado y la colocación de fachada registrable a base de casetón de aluminio solido de 3 mm de espesor será de la línea metal expert de GRUPO BASICA o similar equivalente con acabado de pintura PVDF (Fluoropolímero termoplástico) marca KYNAR o similar equivalente (10 años de garantía), sujeto con PTR y ángulo estructural, herraje tipo “U” de aluminio para cubrir bajo anden estaciones elevadas.

MEDICIÓN.- La medición del habilitado y la colocación de fachada registrable a base de casetón de aluminio solido de 3 mm de espesor, se hará tomando como unidad el metro cuadrado (m2).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: los equipos, herramienta y mano de obra para realizar el trabajo; los materiales puestos en el sitio de su colocación; el panel de aluminio, el PTR, el ángulo, el herraje tipo “U” de aluminio tornillos autorroscables de cabeza hexagonal M4 de 16 mm, los pernos roscados cubiertos con neopreno de 1 mm de espesor, todos con las características, dimensiones y geometrías indicadas en proyecto; los elementos de fijación, cortes, mermas, desperdicios, descalibres, soporte, la pintura y su aplicación; los andamios necesarios y plataformas para la realización del trabajo, la estructura de fijación y soporte al elemento estructural principal a base de perfiles estructurales horizontales y verticales con las geometrías y características indicadas en proyecto; trazo y nivelación las veces necesarias; los acarreos internos necesarios; así como la maquinaria para la ejecución del concepto; los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y a las condiciones de uso de vía pública; combustibles y lubricantes, el retiro del material producto de la actividad al banco de tiro en un radio no mayor de 20 km, para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).