ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 233.-	CONSTRUCCIÓN DE “NARIZ DE ANDEN EN ESTACIONES SUBTERRÁNEAS”, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La construcción de la nariz de anden en estaciones subterráneas, se realizará con la geometría, armado, concreto f´c y acabado según proyecto, el proceso constructivo y la metodología a seguir se realizará  de acuerdo al proyecto estructural aprobado.

MEDICIÓN.- La medición de construcción de la nariz de andén en estaciones subterráneas, se hará tomando como unidad el metro lineal (m).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: los equipos, herramienta y mano de obra para realizar el trabajo; los materiales puestos en el sitio de su colocación, mermas y desperdicios, trazo y nivelación las veces necesarias, los andamios necesarios y plataformas para la realización del trabajo, la cimbra de acabado aparente (puntales, barrotes, triplay, separadores, etc); el concreto con acabado indicado en proyecto, su vibrado, descimbrado, membrana de curado; acero de refuerzo con sus ganchos, amarres, bastones, traslapes, soldadura, incluye el concreto, la mezcla, el acarreo y colocación del mismo; los acarreos internos necesarios; las pruebas de calidad necesarias; así como: maquinaria, equipo, herramienta y mano de obra para la ejecución del concepto puestos en el sitio de su utilización; los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y a las condiciones de uso de vía pública; combustibles y lubricantes, el retiro del material producto de la actividad al banco de tiro en un radio no mayor de 20 km, para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).