ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 234.-	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PANEL DE FIBROCEMENTO DE 8 MM DE ESPESOR, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- El panel de fibrocemento de 8 mm de espesor será ANTIGRAFITI marca FUNDER MAX o similar equivalente, MODELO MAX EXTERIOR F-QUALITAT 0070  COLOR CARBON GREY en piezas de 20x100 cm, a una cara, colocado sobre bastidor de estructura metálica, de acuerdo a despiece indicado en planos, en muros de nivel anden de estaciones subterráneas

MEDICIÓN.- La medición del habilitado del panel de fibrocemento de 8mm de espesor, se hará tomando como unidad el metro cuadrado (m2).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: los equipos, herramienta y mano de obra para realizar el trabajo; los materiales puestos en el sitio de su colocación; el fibrocemento, el bastidor de estructura metálica; soldadura, elementos de unión, los elementos de fijación; mermas y desperdicios, los andamios necesarios y plataformas para la realización del trabajo; tornillería, soportes, sujetadores, sistemas de fijación; sellos de goma; juntas; trazo y nivelación las veces necesarias; los acarreos horizontales y verticales necesarios; así como; Maquinaria, equipo, herramienta y mano de obra para la ejecución del concepto puestos en el sitio de su utilización; los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y a las condiciones de uso de vía pública; combustibles y lubricantes, el retiro del material producto de la actividad al banco de tiro en un radio no mayor de 20 km, se entiende por similar equivalente aquellos materiales que cumplen como mínimo con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía, para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).