ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 249.-	ENSAYOS DE GATO PLANO EN LAS DOVELAS QUE RODEAN EL HUECO DEL ENTRONQUE, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- Los ensayos de gato plano en las dovelas que rodean el hueco del entronque se efectuarán antes y después de su apertura para determinar el estado tensional real de dichas dovelas y su evolución en el tiempo, de forma que se pueda confirmar si las hipótesis de partida adoptadas respecto a los empujes del terreno son válidas. Estos ensayos se realizarán según la norma ASTM C 1197.

MEDICIÓN.- La medición de los ensayos de gato plano en las dovelas que rodean el hueco del entronque, se hará tomando como unidad la pieza (Pza).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: los equipos necesarios para la ejecución  del ensayo, la mano de obra para su ejecución, la generación de un reporte, la interpretación de resultados por personal especializado, el control, registro y almacenamiento de los resultados; todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).