ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 253.-	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE INTERIOR EN POZOS DE BOMBEO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La aplicación de impermeabilizante interior en pozos de bombeo de  trinchera Tlaquepaque, será a base de un  mortero tipo SIKA MONOTOP 612 o similar equivalente de 1.5 cm de espesor , con una aplicación previa de dos capas de mortero tipo SIKA MONOTOP 107 SEAL o similar equivalente de 1.5 cm de espesor cada una,

MEDICIÓN.- La medición del suministro y aplicación de impermeabilizante interior en pozos de bombeo, se hará tomando como unidad el metro cuadrado (m2) de impermeabilizante colocado.

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciarán en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: Los materiales puestos en el sitio de su colocación; la maquinaria herramienta y equipo para la colocación a la altura indicada en proyecto, el trazo y nivelación las veces necesarias; mermas y desperdicios, así como; los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y  las condiciones de uso de vía pública, se entiende por similar equivalente aquellos materiales que cumplen como mínimo con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía, el retiro del material  no utilizable de este concepto  al banco de tiro en un radio no mayor de 20 km, y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).