ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 254.-	EXCAVACIÓN EN NÚCLEO DE MURO MILÁN DE 100 CM. DE ESPESOR, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La excavación en núcleo de muro Milán de 100 cm. de espesor se realizará con equipo de cucharon tipo bivalva, en zona de pozo de tuneladora, y cumplirá con las normas de calidad y de construcción vigentes.

MEDICIÓN.- La medición de la excavación en núcleo de muro Milán de 100 cm. de espesor, se hará tomando como unidad el metro cúbico (m3).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: trazo y nivelación las veces necesarias, la maquinaria, equipo, herramienta y mano de obra para la excavación, puestos en el sitio de su utilización; así como los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y las condiciones de uso de vía pública; reposición del equipo en caso de fallas, traslados y almacenajes en el sitio de su utilización, combustibles y lubricantes, el equipo y la mano de obra en apoyo a las maniobras de la excavación, el retiro del material producto de la excavación al banco de tiro en un radio no mayor de 20 km, y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).