ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 261.-	CONSTRUCCIÓN DE MURETE GUÍA DE PERFORACIÓN DE PILA (100 CM DE DIÁMETRO) EN TRINCHERA, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La construcción del murete guía de perforación de pila (100 cm de diámetro) en trinchera Zapopan será formado  con las siguientes secciones (32x100cm) dos trabes longitudinales de concreto armado f´c de 200 Kg/cm2 y un contenido mínimo de cemento por metro cubico de 250 kg, acero de refuerzo corrugado, ASTM A-706 grado 60 fy de 4200 kg/cm2, formando dos trabes con 8 varillas del número 5 y estribos del número 3 a cada 25 cm, con la geometría indicada en planos.

MEDICIÓN.- La medición del murete guía de perforación de pila (100 cm de diámetro) en trinchera, se hará tomando como unidad el metro lineal (m).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: la excavación de 0 y hasta 2.0 m, acero de refuerzo, la cimbra a una cara y concreto,  trazo y nivelación las veces necesarias, la maquinaria, equipo, herramienta y mano de obra para la  construcción del murete guía puestos en el sitio de su utilización; los traslapes, soldaduras, ganchos, dobleces, amarres y alambrón para amarre, así como   los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y  las condiciones de uso de vía pública; reposición del equipo en caso de  fallas, traslados y almacenajes en el sitio de su utilización, combustibles y lubricantes,  el equipo y la mano de obra en apoyo a las maniobras de construcción del murete guía, el retiro del material producto de la construcción del murete guía  al banco de tiro en un radio no mayor de 20 km, y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).