ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 264.-	SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y TENSADO DE ANCLAJE PROVISIONAL EN ROCA, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La colocación y tensado de anclaje provisional en roca en zona de trinchera Zapopan, será formado por 9 cordones de 0.6 pulgadas de diámetro de acero ASTM A416, GRADO 270 y fy 1674 Mpa. Pretensados a 1642 kN. Placa de anclaje de acero ASTM A572 GRADO 50 y fy 345 MPa. según lo indicado en el proyecto.

MEDICIÓN.- La medición del suministro, habilitado, colocación y tensado de anclaje provisional en roca, se hará tomando como unidad el metro lineal (m).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: los materiales puestos en el sitio de su utilización; los cables de acero, cabeza de anclaje con sistema barril cuña, la perforación con la longitud y diámetro indicada en proyecto, la formación del bulbo de inyección con la inyección de lechada de las características indicadas en proyecto, bloque de transferencia de carga, tubo de inyección, vaina, cuñas; la maquinaria, herramienta, equipo y mano de obra para la realización del trabajo con las características indicadas en proyecto; así como; los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y  las condiciones de uso de vía pública; y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).