ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 265.-	SUMINISTRO, PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MICROPILOTE EN CRUCE BAJO LÍNEA 2, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La construcción de micropilote en cruce bajo línea 2 existente, será de 15 cm de diámetro de perforación y camisa de acero ASTM A615 grado 75 de 10 mm de espesor, con tres barras  del número 11 de acero ASTM A615 grado 75, inyectados con lechada de cemento fc mayor a 30 MPa. Será construido por un equipo calificado para realizar dichas maniobras y será conforme a los lineamientos vigentes.

MEDICIÓN.- La medición del suministro, perforación y construcción de micropilote en cruce bajo línea 2, se hará tomando como unidad el metro lineal (m).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: la maquinaria herramienta, equipo y mano de obra para realizar la perforación, los materiales puestos en el sitio de su colocación; camisa y barras de acero, centralizador de PVC, tubo de inyección de lechada, la lechada, la placa de anclaje con las características indicadas en proyecto, las tuercas hexagonales; mermas y desperdicios;  la maquinaria, equipo y mano de obra para la fabricación de lechada; la maquinaria, herramienta, equipo y mano de obra para  transporte y colocación de lechada; los dispositivos necesarios para la colocación de lechada; las pruebas de calidad necesarias;  así como   los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y  las condiciones de uso de vía pública; el retiro del material  no utilizable de este concepto y el producto de la perforación  al banco de tiro en un radio no mayor de 20 km, y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).