ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 269.-	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE BROCAL CON REJILLA 10025, P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- La instalación de brocal con rejilla 10025 será fabricado en policoncreto con dimensiones por módulo de 108.6 cm de largo, 33.6 cm de ancho y 6 cm de altura, para uso vehicular pesado, mca politubos o similar en calidad y precio,  para canal pluvial en CETRAM. Los materiales serán los indicados en el proyecto, y deberán de cumplir con las normativas de construcción y de instalaciones vigentes.

MEDICIÓN.- La medición del suministro, colocación e instalación de brocal con rejilla 10025, se hará tomando como unidad el metro lineal (m).

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos. El precio unitario incluye: preparación de obra civil para recibir rejilla con brocal,  elementos de fijación, trazado, modulación, mano de obra, limpieza del área de trabajo, preparación de obra civil necesaria, emboquillado, aplanado fino, nivelación, acarreos dentro y fuera de la obra, almacenaje, cargas, descargas, cortes, anclaje de marcos y contramarcos, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada (P.U.O.T).