ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. 002.-	CAMPAÑA GEOTÉCNICA COMPLEMENTARIA, P.U.O.T.

  - TRAMO SUBTERRÁNEO

    - Sondeos

Con los sondeos adicionales se dispondrá al menos uno cada 100-150 m y un mínimo de 4 sondeos por estación. Se investigará en las estaciones al menos 5 a 10 m en roca y en túnel como mínimo 5 m por debajo de la contrabóveda. Se dispondrá de sondeos de investigación en los pozos o en las zonas más próximas a éstos.

| Tramo |  | Nº sondeos | Longitud total (ml) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tramo subterráneo | Túnel | 7 | 290 |
|  | Estaciones subterráneas | 12 | 495 |
|  | Pozos y trincheras | 5 | 210 |
|  | Total | 24 | 995 |

| Nº | PK | Nombre | Longitud (m) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 8+700 | BT-1 | 40.0 | Trinchera |
| 37 | 9+100 (proyectado) | BE-16 | 45 | Pozo de ataque de la tuneladora (sector norte) |
| 38 | 9+200 (proyectado) | BE-17 | 45 | Pozo de ataque de la tuneladora (sector sur) |
| 39 | 9+380 | BE-18 | 40.0 | Estación 8 |
| 40 | 9+460 | BE-19 | 40.0 | Estación 8 |
| 41 | 9+675 | BT-2 | 40.0 | Pozo de emergencia |
| 42 | 9+860 | BT-3 | 40.0 | Túnel |
| 43 | 10+270 | BE-20 | 45.0 | Estación 9 |
| 44 | 10+350 | BE-21 | 45.0 | Estación 9 |
| 45 | 10+450 | BE-22 | 45.0 | Estación 9 |
| 46 | 10+570 | BT-4 | 45.0 | Túnel |
| 47 | 10+780 | BT-5 | 45.0 | Túnel |
| 48 | 11+000 | BT-6 | 40.0 | Túnel |
| 49 | 11+280 | BE-23 | 45.0 | Estación 10 |
| 50 | 11+350 | BE-24 | 45.0 | Estación 10 |
| 51 | 11+930 | BE-25 | 40.0 | Estación 11 |
| 52 | 11+970 | BE-26 | 40.0 | Estación 11 |
| 53 | 12+000 | BE-27 | 40.0 | Estación 11 |
| 54 | 12+190 | BT-7 | 40.0 | Túnel |
| 55 | 12+425 | BT-8 | 40.0 | Túnel. Zona de falla |
| 56 | 12+600 | BT-9 | 40.0 | Pozo de emergencia |
| 57 | 12+900 | BT-10 | 40.0 | Túnel |
| 58 | 13+400 | BE-28 | 35.0 | Estación 12 |
| 59 | 13+470 | BE-29 | 35.0 | Estación 12 |

Ensayos propuestos para la campaña geotécnica complementaria en el tramo subterráneo

    - Investigación hidrogeológica

Para el diseño de los pozos de bombeo previstos en estaciones subterráneas y corralitos, así como para comprobación de parámetros hidráulicos y condiciones hidrogeológicas de contorno, será necesario realizar pozos y ensayos de bombeo preliminares, pudiendo servir estos pozos para el futuro agotamiento de agua en los recintos apantallados previstos. Se realizarán al menos dos pozos ubicados preferentemente en las estaciones Normal y Catedral.

En todos los sondeos se instalará tubería piezométrica que será doble para controlar el acuífero superior y el inferior, en el caso de las estaciones y pozos. Estos piezómetros tendrán un diámetro mínimo 50 mm, y se instalarán con tubo ranurado de PVC colocado en el interior del sondeo, rodeado de gravilla homogénea. Se realizará achique de agua al final el sondeo y un monitoreo periódico del nivel freático. Se tomarán muestras de agua de cada nivel acuífero para determinar agresividad al concreto. Se tomará muestra en todos los sondeos y se analizará, al menos, 1 muestra de cada 2.

Para determinar posibles fuentes de contaminación debida a hidrocarburos, se tomarán muestras de agua en sondeos situados junto a estaciones de servicio próximas al túnel para determinar la presencia de hidrocarburos en el agua (analítica TPH, Hidrocarburos totales del petróleo). Se realizarán al menos dos analíticas. Así mismo se tomarán muestras de agua para determinar posibles contaminantes de las aguas, recurriendo a la norma NOM-001-ECOL-1996 que establece los “límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de agua residual que se vierten en bienes nacionales”, a saber : Temperatura, Grasas y aceites, Materia Flotante, Demanda bioquímica de oxigeno, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos Sedimentables, Nitrógeno total, Fosforo total, Arsénico, Cadmio, Cianuro, Cobre, Cromo, Mercurio, Niquel, Plomo, Zinc, Coliformes fecales y Huevos de Helminto.

Se realizarán ensayos de permeabilidad, tanto para suelos como para roca, llevándose a cabo 3 ensayos por sondeo, tanto en los tramos de túnel como en las estaciones enterradas y pozos. Se estima un total de 72 ensayos de permeabilidad.

    - Abrasividad

Para complementar la caracterización de la abrasividad de rocas y suelos, se llevarán a cabo ensayos en la zona de túnel, intentando cubrir todas las litologías, realizándose al menos dos baterías de los siguientes grupos de ensayos por sondeo:

- En suelos abrasividad y lámina delgada con recuento mineralógico

- En rocas Cerchar, AVS y DRI

    - Ensayos presiométricos/dilatométricos

En los tramos de túnel se realizarán 3 ensayos presiométricos/dilatométricos en el entorno próximo al mismo: por encima de clave, en el cuerpo de túnel y bajo contravóbeda. Así mismo se realizarán ensayos presiométricos en los niveles superficiales (en especial en los de baja compacidad) en aquellos sondeos situados junto a los edificios de mayor altura o interés.

En el caso de los tramos donde el túnel atraviese rocas duras (basaltos), los ensayos se situarán preferentemente en los tramos de especial interés como pueden ser zonas muy alteradas/fracturadas. En el tramo donde el túnel discurre por frente mixto de roca-suelo, se investigará preferentemente las rocas muy alteradas o de baja resistencia (UG3a, Ug3b1 y UG3b2).

En las estaciones enterradas y pozos se realizarán 3 ensayos por sondeo. En el caso de las estaciones en las que la excavación alcance roca (11 Independencia y 12 Plaza de la Bandera) se seguirá el mismo criterio seguido para el túnel.

El número total estimado de presiómetros/dilatométricos será de 96.

    - Ensayos de laboratorio

De cara a caracterizar el terreno mediante ensayos de laboratorio se recomienda una campaña basada en ensayos de identificación, resistencia y deformación que permita complementar la caracterización geotécnica actual de suelos y rocas.

Se propone llevar a cabo la siguiente batería de ensayos de laboratorio:

- En suelos aproximadamente cada 3 m se realizarán al menos los siguientes ensayos: identificación, límites de Atterberg, humedad, densidad y granulometría. . En los suelos de la unidad UG-2 y UG3b2 se realizarán además ensayos de expansividad (hinchamiento libre y presión de hinchamiento), así como difracción de RX. Se realizará una batería de estos ensayos por sondeo cada 3 m.

- En rocas aproximadamente cada 3 m se realizarán al menos los siguientes ensayos: densidad, humedad y resistencia a compresión simple y tracción. Así mismo cada 6 m se realizarán, triaxial en roca y medida de la porosidad.