EP. 03.-	CIMBRA DE CONTACTO ACABADO ESPECIAL.

EJECUCIÓN.- Suministro, habilitado y colocación de cimbra de contacto acabado especial con el acabado y textura indicada en proyecto, La elaboración de la cimbra deberá ser tal que no permita el escurrimiento del concreto, por ningún motivo se permitirá el calafateo con papel o cartón mojado. Será de acuerdo con lo indicado en las especificaciones del proyecto.

La cimbra en general deberá estar bien alineada, con el ancho de sección de proyecto, para el cimbrado en vertical deberá estar bien plomeada y alineada, en ambos casos con el troquel correcto y suficiente para evitar se desalinee por la presión del concreto al ser vaciado y vibrado.

MEDICIÓN.- La medición de la cimbra, por unidad de obra terminada, se hará tomando como unidad el metro cuadrado (m².) cimbrado.

BASE DE PAGO.- La colocación de  cimbra de contacto acabado especial, se pagará por m²,   El precio unitario incluye: El suministro de la parte proporcional que corresponda según el número de usos de toda la madera y/o lámina de acero, en la geometría indicada en proyecto, la obra falsa, herrajes, dispositivos de fijación,  chaflanes, desmoldante, soportes de cualquier tipo, y demás materiales que intervengan, puestos en el lugar de su montaje, incluidos los necesarios para el habilitado y colocación de la cimbra. La mano de obra para carga, descarga, acarreo libre horizontal y/o vertical, trazo, alineación y nivelación, habilitado o rehabilitado, cimbrado, descimbrado, colocación de desmoldanté, remoción de rebabas, desaparición de juntas y limpieza; el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución del trabajo; el retiro del material no utilizable de este concepto  al banco de tiro en un radio no mayor de 20 km;  se pagarán los metros cuadrados en contacto con el concreto y en general todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada. Todos los cargos indicados en el contrato de obras y que no se mencionan en estas especificaciones. Además de lo Indicado en el alcance del concepto.