EP. 51.-	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PUERTA BILCO O SIMILAR EQUIVALENTE DE CLARO LIBRE DE  3.00 X 2.70 METROS

Suministro, habilitado y colocación de puerta bilco o similar equivalente de claro libre de  3.00 x 2.70 metros, a base de placa de acero de ¼ configurada en rombos para resistir una sobrecarga de 732 kg/m2, bisagras de acción tipo leva, cerrojo de cierre de acero inoxidable tipo 316 con manivela interior fija y exterior desmontable, con marco y contramarco de ángulo de 1/4x3x3, con elevación asistida barras de torsión que giran sobre bisagras de accionamiento tipo leva y demás elementos según proyecto, el precio unitario incluye: los equipos, herramienta y mano de obra para realizar el trabajo; los materiales puestos en el sitio de su colocación; mermas y desperdicios; lámina, ángulo, bisagras, cerradura, elevación asistida, pintura primario alquidálico, herrajes galvanizados;   trazo y nivelación las veces necesarias; el contratista será el responsable de la protección de los elementos de este concepto hasta la entrega al organismo operador, deberá reponer los elementos dañados las veces que sean necesarias; los acarreos internos necesarios;  así como; Maquinaria, equipo, herramienta y mano de obra para la ejecución del concepto puestos en el sitio de su utilización; los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y a las condiciones de uso de vía pública; combustibles y lubricantes,  el retiro del material producto de la actividad al banco de tiro en un radio no mayor de 20 km, se entiende por similar equivalente aquellos materiales que cumplen como mínimo con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía, y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.

ESPECIFICACIONES.-

Material: La cubierta y el marco son de acero de 1/4” (6,35 mm)

Cubierta: Placa estriada con configuración en rombos para resistir una sobrecarga de 150 lb/pie2 (732 kg/m2).

Marco: Marco conformado con perfiles ángulo de acero con flejes de anclaje soldados en el perímetro del marco.

Bisagras: Bisagras de acción tipo leva, de acero fundido, las cuales no son visibles desde el exterior de la puerta.

Cerradura]: Cerrojo de cierre por golpe de acero inoxidable tipo 316 con manivela interior fija y manivela exterior desmontable giratoria y  para levantar.

Elevación Asistida: Barras de torsión que giran sobre bisagras de accionamiento tipo leva. Brazo automático de retención en posición abierta con mango para destrabar

Acabado: Primer antioxidante alquidalico color rojo. Acabado Final en pintura anticorrosiva con las siguientes características:

Se denominan pinturas anticorrosivas o protectoras para estructuras metálicas a un conjunto de productos industriales que se presentan en estado líquido, pastoso o sólido pulverulento y que, aplicados en forma de recubrimiento superficial sobre superficies metálicas, se transforman mediante procesos físicos o químicos en una película sólida, adherida, continua y duradera cuya finalidad es la de evitar o inhibir la corrosión metálica, además de dotar de alguna cualidad estética u alguna otra técnicamente específica.

La pintura soportará la acción de los agentes atmosféricos para recibir sobre él una capa posterior de acabado, aplicada no más tarde de 30 días.

Herrajes: Galvanizados / cromados

Acabados Especiales: Si así se especifica, las puertas y marcos Bilco Modelo J, JD, y Q de acero pueden ser provistas con un acabado galvanizado por inmersión en caliente (ASTM A-123). Todas las puertas de  aluminio pueden ser provistas con un acabado anodizado.

Herrajes de Acero Inoxidable: Para instalación en ambientes altamente corrosivos o cuando se prevé una exposición prolongada al agua caliente o vapor, Bilco recomienda morsetería de acero inoxidable. Se emplea acero inoxidable  estándar Tipo 316 en las puertas Tipo J-AL, JD-AL, J-AL

H20 y JD-AL H20.

EJECUCIÓN.- Las puertas Bilco de acceso al nivel subterráneo de las estaciones (locales técnicos), se construirán de acuerdo a lo señalado en el proyecto. Las puertas se colocaran sobre muros de concreto armado (ubicación indicada en planos). Los anclajes del sistema quedaran ahogados en dichos muros, los cuales se especificaran en planos estructurales; verificando en todo momento que los niveles tanto de los muros como de las puertas sean de acuerdo con lo indicado en las especificaciones del proyecto.

Para mayor información sobre  la instalación y pintado de las puertas, referirse a los documentos de especificaciones técnicas  y  constructivas. En el apartado de pintura de elementos de acero.

MEDICIÓN.- La medición de las puertas Bilco, por unidad de obra terminada, se hará tomando como unidad la pieza (pza.) terminada.

BASE DE PAGO.- La construcción de  las puertas Bilco, Por Unidad de Obra Terminada, se pagará al precio unitario fijado en el contrato para la pieza (pza.) terminada de acuerdo con las especificaciones del proyecto. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: equipo y herramientas, mano de obra, los acarreos que sean necesarios, limpieza de la obra, y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas.

ESQUEMAS DE  LAS PUERTAS BILCO

La reposición del equipo en caso de  fallas; traslados y almacenajes en el sitio de su utilización; combustibles y lubricantes;  el equipo y la mano de obra en apoyo a las maniobras de este concepto; el equipo, la herramienta y la  mano de obra suficiente y adecuada para efectuar el trabajo en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos, de acuerdo a la calidad especificada en proyecto; los controles de calidad en las frecuencias indicadas en las normas de calidad (Norma oficial Mexicana NOM y Normas Mexicanas NMX), o normas aplicables; el confinamiento y el señalamiento del área de trabajo para la protección de la obra, de los trabajadores, de terceros y, en su caso, de instalaciones municipales; la colocación y retiro de instalación provisionales (iluminación, rampas, andamiajes, apuntalamientos, escaleras, etc); los dispositivos de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con las especificaciones de higiene y seguridad, establecidas en el proyecto, en las  normas generales de La Dependencia y/o las instrucciones de la Residencia de Obra.; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo que sea necesaria, los acarreos horizontales y/o verticales dentro de la obra de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio de acopio, la carga, acarreo y descarga al banco de tiro en un radio no mayor de 20 Km. (hasta el banco de tiro autorizado por la dependencia); en caso necesario y solo para el caso en el que se requiera, incluye los costos de las gestiones, tramites, permisos autorizaciones y licencias; será responsabilidad de la contratista la reposición y/o rehabilitación de los elementos propios de la dependencia y/o de terceros, que por perdida y/o mal manejo sean dañados durante la ejecución de esta actividad ó durante las maniobras referidas, sin cargo adicional para La Dependencia y sin detrimento del programa de obra convenido; se entiende por similar equivalente aquellos materiales que cumplen como mínimo con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía; además incluye: los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista.