EP. 53.-	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE ESTACIÓN, FABRICADAS A BASE DE ACERO INOXIDABLE DE 1.5 MM, CON ILUMINACIÓN LINEAL LED

Suministro, habilitado y colocación de letrero de estación, fabricadas a base de acero inoxidable de 1.5 mm,con iluminación lineal led. el precio unitario incluye: los equipos, herramienta y mano de obra para realizar el trabajo; los materiales puestos en el sitio de su colocación; mermas y desperdicios; elevación asistida, trazo y nivelación las veces necesarias; el contratista será el responsable de la protección de los elementos de este concepto hasta la entrega al organismo operador, deberá reponer los elementos dañados las veces que sean necesarias; los acarreos internos necesarios;  así como; Maquinaria, equipo, herramienta y mano de obra para la ejecución del concepto puestos en el sitio de su utilización; los tiempos en activo, en espera y muertos para dar cumplimiento al proceso constructivo y a las condiciones de uso de vía pública; combustibles y lubricantes,  el retiro del material producto de la actividad al banco de tiro en un radio no mayor de 20 km, se entiende por similar equivalente aquellos materiales que cumplen como mínimo con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía, y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.

ESPECIFICACIONES DEL ACERO INOXIDABLE.-

DEFINICION: El acero inoxidable se define como una aleación de acero con un mínimo del 10 % al 12 % de cromo contenido en masa.

DENSIDAD ESPECIFICA: 7.90 KG/DM3

PESO INSTALADO POR M2  EN CUBIERTA O FACHADA: 4.5 Kg (0.5mm  de espesor)

PUNTO DE FUSION: 1450 °C

DILATACION TERMICA: 1.6mm / m / 100°C

RESISTENCIA  A  LA TRACCION: 600 N / mm2

NORMATIVA DE FABRICACION: EN 14404 (AISI 316L)

(ALEACIONES)			     EN14307 (AISI304L)

UBICACIÓN DE LETRERO DE ACERO INOXIDABLE EN LA FACHADA DE LA  ESTACION

ACERO INOXIDABLE  SATINADO

EJECUCIÓN.- La elaboración de los letreros de acero inoxidable se realizará de acuerdo a las normas establecidas por el fabricante (corte laser para lograr bordes exactos y limpios). Respetando los estándares  y calidad propios del sistema.

Se  respetara el tamaño, ubicación, tipología  y materiales especificados en el proyecto.

El espesor (grosor)  de las letras será de  15 cm.

El letrero se montara sobre la estructura metálica principal de la fachada, de acuerdo a las especificaciones del proyecto ejecutivo. Existirá una separación entre el letrero de acero inoxidable y el acabado final de la fachada. El suficiente para colorar  iluminación lineal en todo el contorno de las letras. Logrando una iluminación constante y pareja  en el letrero

MEDICIÓN.- La unidad de medición será la indicada en el catálogo de conceptos con aproximación de dos decimales según sea el caso, midiéndose los trabajos totalmente terminados según trazos y líneas de proyecto.

BASE DE PAGO.-Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.

La reposición del equipo en caso de  fallas; traslados y almacenajes en el sitio de su utilización; combustibles y lubricantes;  el equipo y la mano de obra en apoyo a las maniobras de este concepto; el equipo, la herramienta y la  mano de obra suficiente y adecuada para efectuar el trabajo en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos, de acuerdo a la calidad especificada en proyecto; los controles de calidad en las frecuencias indicadas en las normas de calidad (Norma oficial Mexicana NOM y Normas Mexicanas NMX), o normas aplicables; el confinamiento y el señalamiento del área de trabajo para la protección de la obra, de los trabajadores, de terceros y, en su caso, de instalaciones municipales; la colocación y retiro de instalación provisionales (iluminación, rampas, andamiajes, apuntalamientos, escaleras, etc); los dispositivos de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con las especificaciones de higiene y seguridad, establecidas en el proyecto, en las  normas generales de La Dependencia y/o las instrucciones de la Residencia de Obra.; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo que sea necesaria, los acarreos horizontales y/o verticales dentro de la obra de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio de acopio, la carga, acarreo y descarga al banco de tiro en un radio no mayor de 20 Km. (hasta el banco de tiro autorizado por la dependencia); en caso necesario y solo para el caso en el que se requiera, incluye los costos de las gestiones, tramites, permisos autorizaciones y licencias; será responsabilidad de la contratista la reposición y/o rehabilitación de los elementos propios de la dependencia y/o de terceros, que por perdida y/o mal manejo sean dañados durante la ejecución de esta actividad ó durante las maniobras referidas, sin cargo adicional para La Dependencia y sin detrimento del programa de obra convenido; se entiende por similar equivalente aquellos materiales que cumplen como mínimo con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía; además incluye: los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista.