EP. 65.-  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO COLECTIVO CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, SELLO PERIMETRAL Y TAPA POSTERIOR DE ACUERDO A DESPIECE Y COLOCACIÓN INDICADA EN PLANOS EN ESTACIONES ELEVADAS.

EJECUCIÓN.- La reposición del equipo en caso de  fallas; traslados y almacenajes en el sitio de su utilización; combustibles y lubricantes;  el equipo y la mano de obra en apoyo a las maniobras de este concepto; el equipo, la herramienta y la  mano de obra suficiente y adecuada para efectuar el trabajo en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos, de acuerdo a la calidad especificada en proyecto; los controles de calidad en las frecuencias indicadas en las normas de calidad (Norma oficial Mexicana NOM y Normas Mexicanas NMX), o normas aplicables; el confinamiento y el señalamiento del área de trabajo para la protección de la obra, de los trabajadores, de terceros y, en su caso, de instalaciones municipales; la colocación y retiro de instalación provisionales (iluminación, rampas, andamiajes, apuntalamientos, escaleras, etc); los dispositivos de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con las especificaciones de higiene y seguridad, establecidas en el proyecto, en las  normas generales de La Dependencia y/o las instrucciones de la Residencia de Obra.; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo que sea necesaria, los acarreos horizontales y/o verticales dentro de la obra de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio de acopio, la carga, acarreo y descarga al banco de tiro en un radio no mayor de 20 Km. (hasta el banco de tiro autorizado por la dependencia); en caso necesario y solo para el caso en el que se requiera, incluye los costos de las gestiones, tramites, permisos autorizaciones y licencias; será responsabilidad de la contratista la reposición y/o rehabilitación de los elementos propios de la dependencia y/o de terceros, que por perdida y/o mal manejo sean dañados durante la ejecución de esta actividad ó durante las maniobras referidas, sin cargo adicional para La Dependencia y sin detrimento del programa de obra convenido; se entiende por similar equivalente aquellos materiales que cumplen como mínimo con las mismas especificaciones técnicas de calidad, duración y garantía; además incluye: los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista.

MEDICIÓN.- La unidad de medición será la indicada en el catálogo de conceptos con aproximación de dos decimales según sea el caso, midiéndose los trabajos totalmente terminados según trazos y líneas de proyecto.

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.