EP. 81.- REGISTRO PLUVIAL DE 40X60

Suministro, fabricación Registro de 0.40x0.60xVariable m. de muros de tabique rojo recocido  de acuerdo a planos ejecutivos, con marco y contramarco a base de ángulo asentado con mezcla cemento arena 1:3, con aplanado pulido en el interior,  con tapa de 2 cm. de espesor  de concreto de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, piso de 8 cm. de espesor de concreto  de F'c=150 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, excavación, mano de obra, equipo y herramienta.

    - Características Técnicas

Las características técnicas de los materiales usados en la elaboración del registro pluvial deberán de cumplir las especificaciones señaladas en los planos de proyecto ejecutivo y en el concepto correspondiente del catalogo de conceptos correspondiente, teniendo especial cuidado en la calidad de los materiales utilizados.

El procedimiento de excavación para la elaboración del registro será a base de métodos manuales y con relleno producto de la misma excavación.

La tapa de dicho registro deberá ser de concreto y con agarraderas metalicas.

    - Ejecución de Obra

Se realizaran reuniones para establecer los procesos y periodos de instalación, con el fin de cumplir en tiempo y forma con el Programa de Obra establecido.

Se supervisara de manera constante la correcta ejecución de los trabajos.

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. La compañía a cargo de la operación y/o la Entidad Inspectora podrán ordenar, si lo consideran necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios para la protección de aquellos materiales que se requiera.

Lo mencionado en el presente Documento y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese desarrollo en ambos documentos. En caso de contradicción entre los planos y el Proyecto Ejecutivo, prevalecerá lo prescrito en este último.

El suministrador estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de las obras, cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto.

Como consecuencia de la información recibida del suministrador o por propia iniciativa a la vista de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Documento y la Legislación vigente sobre la materia.

    - Medición

El concepto de registro pluvial se medirá pieza, en ella se incluirán todos los materiales utilizados y de acuerdo a lo indicado en los planos ejecutivos entre los que se puede mencionar, las diversas actividades que se requieren, como el aplanado fino, excavaciones, nivelaciones, trazado, limpieza del área de trabajo, todo que conlleve a obtener el registro sanitario en su conjunto..

    - Pruebas y Ensayo

Las pruebas y ensayos serán conforme a lo dispuesto por las normativas correspondientes y básicamente deberán de cumplir con las dimensiones, espesores y calidad de los materiales requeridos para su construcción.

El proveedor debe de presentar certificados de las pruebas de calidad de los materiales utilizados. Así mismo se realizaran verificaciones en sitio por la supervisión de obra a cargo.

      - Garantías de calidad

El proveedor deberá de garantizar el correcto terminado de los trabajos y los acabados serán los adecuados, conforme a lo requerido en el proyecto ejecutivo y dando por aceptado la supervisión de la obra en turno.

Por lo tanto el suministrador, tendrá absoluta responsabilidad de la ejecución de los trabajos y de su resultado final, al ser construidos los equipos en campo.

    - Base de Pago

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio unitario fijado en el contrato.

El concepto de registro se medirá por pieza y contempla los trabajos de excavación requerida para su construcción, rellenos, compactaciones necesarias, materiales de construcción y todo lo requerido para el desarrollo completo.

Los precios incluyen el suministro, transporte a obra, fijación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, almacenamiento, limpieza y retiro de material fuera de la obra, pruebas, puesta en marcha y en general todos aquellos trabajos no indicados que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de esta unidad de obra.