SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LO-009000988-N31-2014

“CONFINAMIENTO DEL DERECHO DE VÍA CONCESIONADO Y CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES PARALELAS A LA VÍA FERROVIARIA EN EL TRAMO DEL KM A-333+010 (TOMASA ESTEVEZ) AL KM A- 334+370 (AV. CAZADORA), ASÍ COMO EL CONFINAMIENTO DEL DERECHO DE VÍA CONCESIONADO EN EL TRAMO DEL KM A-329+060 (ARROYO FEO) AL KM A-331+490 (AV. HÉROES DE CANANEA), EN LA CIUDAD DE SALAMANCA GUANAJUATO.

En el texto de estas especificaciones particulares, se citan para la ejecución de los trabajos las Normas Oficiales Mexicanas que correspondan; el Reglamento de Conservación de Vía y Estructuras para los Ferrocarriles Mexicanos; las Normas de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; lo aplicable de los libros de la SCT: Libro 1 Generalidades y Terminología de Obra Pública, libro 3 Normas para construcción e instalaciones Vías Férreas, Terracerías, Estructuras y Obras de Drenaje, Vía; libro 4 Normas de Calidad de los Materiales, Vías Férreas, Edificación y Materiales Diversos; el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, así como las las especificaciones del Manual de la American Railway Enginnering and Maintenance-of-Way Association (en adelante A.R.E.M.A.) en lo que no se contrapongan con lo establecido en la normatividad antes señalada.

PRELIMINARES, P.U.O.T.

E.P. SALAM 1.- Trazo y nivelación de área general afectada por el proyecto

DESCRIPCION: Es el trabajo necesario previo y durante la construcción de una obra, para definir puntos, distancias, ángulos, y para el replanteo y nivelación de ejes, establecimiento de referencias y bancos de nivel, y otros puntos de control topográfico. y que serán marcados en el campo por La Contratista, partiendo de los planos de proyecto y referencias en campo establecidas por el proyectista, siendo de su total responsabilidad la localización general, y alineamiento que se fijen para la iniciación de la obra.

La superficie donde se ejecutará este concepto quedará delimitada por:

Cuerpo sur:

Una línea paralela al eje de trazo “1 sur”, ubicada 1.50 metros al norte de dicho eje de trazo, los paramentos al sur, y los límites de acuerdo a líneas de proyecto (+1.00 metros) en intersecciones y bocacalles.

Cuerpo norte:

Una línea paralela al eje de trazo “1 norte”, ubicada 1.50 metros al sur de dicho eje de trazo, los paramentos al norte, y los límites de acuerdo a líneas de proyecto (+1.00 metros) en intersecciones y bocacalles.

EJECUCIÓN:

Para el trazo y nivelación se empleará personal técnico con experiencia en topografía liderado por un ingeniero topógrafo o ingeniero civil, que será el responsable técnico de los trabajos. La brigada topográfica para este trabajo estará conformada al menos por un ingeniero topógrafo y dos cadeneros.

El equipo topográfico con el contará será al menos una estación total con aproximación mínima en las distancias de 2mm y precisión angular de 1 segundo con sus accesorios, y un nivel fijo automático con sus accesorios.

Para la referencia de los trazos necesarios La Contratista deberá emplear los procedimientos y equipos descritos en su propuesta técnica, sin embargo, puede poner a consideración de La Contratante para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato.

Previo a la iniciación de los trazos, La Contratista corroborará el cierre angular y en distancias de la poligonal, así mismo hará una comprobación de idea y vuelta de los bancos de nivel entregados. En caso de haber alguna discrepancia lo señalará inmediatamente a la Residencia.

Las tolerancias que regirán para el trazo de ejes constructivos horizontales y verticales serán los siguientes:

Ubicación horizontal del eje de trazo: un desplazamiento máximo horizontal respecto a proyecto de +- (uno punto cinco) 1.5cm

Ubicación vertical del eje de trazo: un desplazamiento máximo vertical respecto a proyecto de +- (cero punto seis) 0.6cm

MEDICIÓN:

El área que se estimará para pago, será la que resulte de considerar la proyección horizontal de la superficie antes señalado, en la que a satisfacción de La Contratante, se marcarán con hilo, cal o cualquier medio similar los ejes de trazo, y se establecerán las referencias físicas de los trazos y nivelaciones en sitios que asegure su replanteo en cualquier etapa de la obra.

La unidad de pago será el metro cuadrado (m2), con aproximación a una (0.1) decimal. Considerándose los linderos antes señalados. Este concepto sólo se pagará una vez sin importar el número de veces, total o parcial, que se requiera realizar.

BASE DE PAGO:

En ningún caso la dependencia hará más de un pago por la realización de este concepto, siendo responsabilidad de La Contratista la conservación de las referencias de trazo y nivelación.

El precio unitario establecido en la propuesta incluirá el costo de la mano de obra, materiales, costos por equipo y herramienta, accesorios, brechas, transportes y obras de protección.

La ejecución de los trabajos a que se refiere la presente especificación se pagara P.U.O.T.

E.P. SALAM 2.- Reubicación de postes de alimentación del Sistema Centralizado de Tráfico de Trenes

DESCRIPCION: La concesionaria ferroviaria utiliza 2 sistemas de control de trenes a lo largo de su red: Autorización de Tramos de Vía (ATV) y el Sistema Centralizado de Tráfico de Trenes (SCTT). SCTT, anteriormente denominado CTC, es el sistema por medio del cual el movimiento de los trenes se autoriza mediante señales controladas desde un punto determinado a través de medios electromecánicos, eléctricos o computarizados y el movimiento de los trenes se gobierna a control remoto desde la oficina del despachador. Los postes que sostienen la catenaria del sistema y que se encuentren fuera de la franja del confinamiento de proyecto se deberán reubicar dentro de esta.

EJECUCIÓN:

Para la ejecución de este concepto se deberán atender los requisitos de la Dependencia y de la concesionaria (Ferrocarril de México, S.A.).

MEDICIÓN:

La unidad de pago será la pieza (pza), es decir, cada poste que sea reubicado.

BASE DE PAGO:

Esta actividad será desarrollada por la concesionaria ferroviaria

N-CTR-CAR-1-02-013/00.- Retiro de señalamiento vial existente, P.U.O.T.

DESCRIPCION: Son los trabajos que se ejecutan para desmontar las estructuras, postes y señales verticales ubicadas en el área de proyecto, incluyendo los cruzamientos a nivel que se modernizarán y los que se cancelarán.

EJECUCIÓN:

El retiro de señales en el tramo se realizará al inicio de los trabajos. El retiro de señales en los cruzamientos se realizará hasta que se inicien los trabajos correspondientes a cada cruzamiento y después de haber colocado el señalamiento de protección de obras (ver especificación particular).

No se incluye en la ejecución de este concepto señalamiento perteneciente al tráfico de trenes, el cual deberá conservarse en sus condiciones actuales.

Aunque el estado del material producto del desmantelamiento de señales no es apto para su reúso, están deberán retirarse previo a la demolición de banquetas y guarniciones, separarse y almacenarse conforme a lo siguiente:

El señalamiento retirado deberá transportarse al sitio indicado por La Dependencia, quien podrá solicitar que se almacene temporalmente en el almacén de la obra o podrá indicar que se considere material de desecho.

En caso de que La Dependencia solicite que los materiales producto del desmantelamiento se trasladen a un almacén de la misma, para efectos de presupuesto se considerará que el traslado se realizará a una distancia no mayor a 30km del sitio de la obra, en cuyo caso podrá almacenarse temporalmente el material en la obra, con el fin de aprovechar la capacidad del vehículo de transporte.

El transporte de los materiales deberá realizarse en vehículos adecuados según el tipo y tamaño de la carga, cumpliendo con la reglamentación vigente de transporte y ordenamiento ecológico.

En la ejecución de este concepto, La Contratista deberá atender lo señalado en el documento denominado RESOLUCION MIA-M-036/11, así como lo señalado en la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente.

MEDICIÓN:

La unidad de pago será la pieza (pza), es decir, cada señal con su poste que sea desmantelada y trasladada al sitio de disposición señalado por La Dependencia.

BASE DE PAGO:

La actividad incluye las maniobras de retiro, almacenaje y traslado al sitio de disposición señalado por La Dependencia. El precio unitario incluirá los costos por mano de obra, equipo y herramienta.

La ejecución de los trabajos a que se refiere la presente especificación se pagara P.U.O.T.

N-CTR-CAR-1-02-013/00.- Retiro de postes de perfil de acero en zona de obra de altura entre 2 y 3.5 metros, anclados al terreno hasta en 1 metros, con recuperación, P.U.O.T.

DESCRIPCION: Son los trabajos que se ejecutan para retirar diversos perfiles metálicos, que se encuentran sobre el área de proyecto, ubicadas fuera de la zona que será confinada.

EJECUCIÓN:

Primeramente se localizarán y señalarán los postes que serán desmantelados. Se presentará una relación de los mismos, incluyendo una ficha con croquis y fotografía de cada poste. Para iniciar el desmantelamiento, se deberá contar con el visto bueno de La Dependencia, que además indicará, para cada caso, como se dispondrá de los materiales producto del desmantelamiento que sean aprovechables.

Para iniciar el desmantelamiento, se deberá colocar señalamiento de protección de obra en el área que se requiera guardar la seguridad de trabajadores y de terceros, mismo que deberá mantenerse hasta concluir la ejecución del concepto.

Cualquier daño a elementos no autorizados por desmantelar, o a construcciones de terceros, será responsabilidad de La Contratista.

La Contratista será la responsable de seleccionar el equipo y herramientas adecuados para cumplir con la calidad y el programa de obra. Así mismo, será la responsable de garantizar la seguridad en la ejecución de este concepto.

A Menos que La Dependencia indique lo contrario, se deberán marcar las piezas metálicas producto de desmantelamientos, señalando el grupo al que pertenecen con alguna clave referida a la ficha inicialmente levantada.

Para efectos de presupuesto se considerará que el traslado se realizará a una distancia no mayor a 30km del sitio de la obra, en cuyo caso podrá almacenarse temporalmente el material en la obra, con el fin de aprovechar la capacidad del vehículo de transporte.

El transporte de los materiales deberá realizarse en vehículos adecuados según el tipo y tamaño de la carga, cumpliendo con la reglamentación vigente de transporte y ordenamiento ecológico.

MEDICIÓN:

La unidad de pago será la pieza (pza), es decir, cada estructura metálica o de madera que sea desmantelada y trasladada al sitio de disposición señalado por La Dependencia.

BASE DE PAGO:

La actividad incluye las maniobras de retiro, almacenaje y traslado al sitio de disposición señalado por La Dependencia. El precio unitario incluirá los costos por mano de obra, equipo y herramienta.

La ejecución de los trabajos a que se refiere la presente especificación se pagara P.U.O.T.

N-CTR-CAR-1-02-013/00.- Demolición de elementos de cualquier tipo de mampostería

DESCRIPCION: Son los trabajos que se ejecutan para deshacer las estructuras conformadas por la superposición de piezas de tamaño pequeño en relación con el elemento que conforman, incluyendo elementos conformados por la unión de piedra, tabique, ladrillo, bloques de concreto, etc., y que pueden o no estar junteados con alguna argamasa o mortero, recubiertos o con acabado aparente. Se incluyen todos los elementos de mampostería ubicados dentro del área de proyecto, fuera de la franja que será confinada.

EJECUCIÓN:

Previo a la demolición de los elementos de mampostería se realizará una relación de los mismos, realizando una ficha para cada elemento, donde se señale la ubicación referida al cadenamiento de proyecto y al cadenamiento ferroviario, uso actual del elemento, se incluya un croquis con dimensiones aproximadas al cm y fotografía. Para proceder a la demolición se deberá contar con el visto bueno de La Dependencia.

Para iniciar el desmantelamiento, se deberá colocar señalamiento de protección de obra en el área que se requiera guardar la seguridad de trabajadores y de terceros, mismo que deberá mantenerse hasta concluir la ejecución del concepto.

Cualquier daño a elementos no autorizados por desmantelar, o a construcciones de terceros, será responsabilidad de La Contratista.

La Contratista será la responsable de seleccionar el equipo y herramientas, adecuados para cumplir con la calidad y el programa de obra. Así mismo, será la responsable de garantizar la seguridad en la ejecución de este concepto. Se debe considerar que el equipo deberá mantenerse a una distancia mínima de 5.50 m medidos horizontalmente desde el eje de la vía principal y  de 3.00m desde el eje de vías secundarias (auxiliares, escapes y laderos).

En el caso de cimentaciones, sean de mampostería o concreto, la demolición se realizará al nivel de desplante de las terracerías conforme a lo señalado en el proyecto. Se deberá dejar una superficie uniforme y regular; en el caso de concreto no deberá haber salientes del acero de refuerzo ni de sus amarres.

El producto de las demoliciones en mamposteria no será recuperable, y deberá estar fraccionado en tamaños tales como si su carga se fuera a realizar con pala manual.

Independientemente si la carga es manual o con equipo, la carga y el acarreo libre de 20m de este material debe ser considerado como parte del precio unitario, ejecutando el transporte en vehículos adecuados o con cajas cerradas y protegidas con lonas, que impidan la contaminación del entorno o que se derramen.

MEDICIÓN:

La unidad de pago será el metro cubico (m3), con aproximación a una (0.1) decimal, medida geométricamente sobre el elemento antes de ser demolido.

BASE DE PAGO:

El precio unitario establecido en la propuesta incluirá el costo de la mano de obra, costos por equipo y herramienta, acarreo señalado y señalamiento de protección de obra.

La ejecución de los trabajos a que se refiere la presente especificación se pagara P.U.O.T.

N-CTR-CAR-1-02-013/00.- Demolición de elementos de concreto armado, P.U.O.T.

DESCRIPCION: Son los trabajos que se ejecutan para deshacer las estructuras conformadas, parcial o totalmente, por elementos de concreto reforzado con acero de refuerzo. Se incluyen todos los elementos de concreto armado ubicados dentro del área de proyecto, fuera de la franja que será confinada.

EJECUCIÓN:

Previo a la demolición de los elementos de concreto armado se realizará una relación de los mismos, realizando una ficha para cada elemento, donde se señale la ubicación referida al cadenamiento de proyecto y al cadenamiento ferroviario, uso actual del elemento, se incluya un croquis con dimensiones aproximadas al cm y fotografía. Para proceder a la demolición se deberá contar con el visto bueno de La Dependencia.

Para iniciar el desmantelamiento, se deberá colocar señalamiento de protección de obra en el área que se requiera guardar la seguridad de trabajadores y de terceros, mismo que deberá mantenerse hasta concluir la ejecución del concepto.

Cualquier daño a elementos no autorizados por desmantelar, o a construcciones de terceros, será responsabilidad de La Contratista.

La Contratista será la responsable de seleccionar el equipo y herramientas, adecuados para cumplir con la calidad y el programa de obra. Así mismo, será la responsable de garantizar la seguridad en la ejecución de este concepto. Se debe considerar que el equipo deberá mantenerse a una distancia mínima de 5.50 m medidos horizontalmente desde el eje de la vía principal y  de 3.00m desde el eje de vías secundarias (auxiliares, escapes y laderos).

En el caso de cimentaciones la demolición se realizará al nivel de desplante de las terracerías conforme a lo señalado en el proyecto. Se deberá dejar una superficie uniforme y regular, libre de salientes de acero de refuerzo ni de sus amarres.

El producto de las demoliciones no será recuperable, y deberá estar fraccionado en tamaños tales como si su carga se fuera a realizar con pala manual. Independientemente si la carga es manual o con equipo, la carga y el acarreo libre (20m) de este material debe ser considerado como parte del precio unitario, ejecutando el transporte en vehículos adecuados o con cajas cerradas y protegidas con lonas, que impidan la contaminación del entorno o que se derramen.

MEDICIÓN:

La unidad de pago será el metro cubico (m3), con aproximación a una (0.1) decimal, medida geométricamente sobre el elemento antes de ser demolido.

BASE DE PAGO:

El precio unitario establecido en la propuesta incluirá el costo de la mano de obra, costos por equipo y herramienta, acarreo señalado y señalamiento de protección de obra.

La ejecución de los trabajos a que se refiere la presente especificación se pagara P.U.O.T.

N-CTR-CAR-1-02-013/00.- Demoliciones de guarniciones, banquetas, losas de concreto simple, P.U.O.T.

DESCRIPCION: Son los trabajos que se ejecutan para deshacer y retirar las losas, guarniciones y guardalosas de concreto simple que deben eliminarse para dar lugar a las adecuaciones geométricas indicadas en el proyecto.

EJECUCIÓN:

Previo a la demolición de los elementos deberá marcarse la delimitación de la zona de proyecto, incluyendo la zona de cruzamientos. Se realizará un croquis en planta con la ubicación actual de guarniciones, banquetas y guardalosas, lo anterior con aproximación al cm.

Para iniciar el desmantelamiento, se deberá colocar señalamiento de protección de obra, así como de desvíos, lo anterior de acuerdo a la especificación particular correspondiente.

Se realizará corte con sierra en los límites de las zonas a demoler de acuerdo al proyecto. Cualquier daño a elementos distintos a los señalados en este concepto, y los ubicados fuera de los limites de la intervención, será responsabilidad de La Contratista.

La Contratista será la responsable de seleccionar el equipo y herramientas adecuados para cumplir con la calidad y el programa de obra, y de acuerdo a las condiciones particulares de cada zona intervenida. Así mismo, será la responsable de garantizar la seguridad en la ejecución de este concepto. Se debe considerar que el equipo deberá mantenerse a una distancia mínima de 5.50 m medidos horizontalmente desde el eje de la vía principal y  de 3.00m desde el eje de vías secundarias (auxiliares, escapes y laderos).

El producto de las demoliciones no será recuperable, y deberá estar fraccionado en tamaños tales como si su carga se fuera a realizar con pala manual. Independientemente si la carga es manual o con equipo, la carga y el acarreo libre (20m) de este material debe ser considerado como parte del precio unitario, ejecutando el transporte en vehículos adecuados o con cajas cerradas y protegidas con lonas, que impidan la contaminación del entorno o que se derramen.

MEDICIÓN:

La unidad de pago será el metro cubico (m3), con aproximación a una (0.1) decimal, medida geométricamente sobre el elemento antes de ser demolido.

BASE DE PAGO:

El precio unitario establecido en la propuesta incluirá el costo de la mano de obra, costos por equipo, herramienta y acarreo señalado.

La ejecución de los trabajos a que se refiere la presente especificación se pagara P.U.O.T.

N•CSV•CAR•3•02•007/10.- Demolición de carpeta asfáltica, P.U.O.T.

DESCRIPCION: Son los trabajos que se ejecutan para retirar la carpeta asfáltica  por medios mecánicos, con el objeto de reponer total o parcialmente la estructura de pavimento señalada en el proyecto.

EJECUCIÓN:

Previo al recorte de la carpeta deberá marcarse la delimitación de la zona de proyecto, incluyendo cruces y bocacalles. Se realizará un croquis en planta con el área a recortar, lo anterior con aproximación al cm.

Previo al inicio de los trabajos se deberá colocar señalamiento de protección de obra, así como de desvíos, lo anterior de acuerdo a la especificación particular correspondiente.

En los límites marcados de las áreas donde se recortará la carpeta se realizará previamente un corte con sierra en toda la profundidad de la carpeta asfáltica. La tolerancia para el recorte en los límites aprobados por La Dependencia será de +-3cm.

Se podrá recortar manualmente una franja en las delimitaciones de manera que no se dañe la carpeta asfáltica contigua, removiendo el material para después ser retirado al banco de tiro que indique La Dependencia o la autoridad municipal en materia ambiental.

En caso de daños a cualquier capa de la estructura contigua, La Contratista dará aviso inmediato a La Dependencia, realizando la primera las reparaciones necesarias por su cuenta y costo a satisfacción de La Dependencia.

El fondo y paredes resultantes del recorte presentarán superficies libres de materiales sueltos y flojos.

El equipo empleado será seleccionado por La Contratista para cumplir con la calidad y el programa de obra.

El material producto de los recortes no será recuperable. La carga y el acarreo libre (20m) de este material debe ser considerado como parte del precio unitario, ejecutando el transporte en vehículos adecuados o con cajas cerradas y protegidas con lonas, que impidan la contaminación del entorno o que se derramen.

MEDICIÓN:

Se tomará como unidad el metro cúbico (m³) con aproximación a la unidad, tomando como base el área de recorte señalada en el proyecto o aprobada por La Dependencia y la profundidad promedio medida en las zonas del corte con disco.

BASE DE PAGO:

El precio incluye lo correspondiente a ubicación y delimitación de la zona de recorte, recorte, extracción y remoción, carga, acarreo libre (20m). Se pagara P.U.O.T.

SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN DE OBRAS, P.U.O.T.

N-CTR-CAR-1-07-016/00.- Señal DPP, 86x86, P.U.O.T.

N-CTR-CAR-1-07-016/00.- Señal DPI-8, 178x56, P.U.O.T.

N-CTR-CAR-1-07-016/00.- Señal DPI-7, 178x56, P.U.O.T.

N-CTR-CAR-1-07-016/00.- Señal DPP-6, 30x122, P.U.O.T.

DESCRIPCION: Son señales que se colocarán de manera provisional, con el fin de garantizar la integridad de las personas y las obras, durante la ejecución de trabajos.

MATERIALES:

Cumplirán con lo establecido en las Normas N·CMT·5·02·002, Lámina y Estructuras para Señalamiento Vertical y N·CMT·5·03·001, Calidad de Películas Retrorreflejantes, así como en las demás Normas aplicables del Libro CMT. Características de los Materiales

La señales serán fabricadas en lámina galvanizada calibre 16, ceja perimetral de 2.54 cm. de ancho, con superficie libre de impurezas, con placas de sujeción (orejas) de lamina galvanizada calibre 14, con perforación oval al centro, con superficie libre de impurezas

El fondo de película reflejante color naranja, en papel reflejante grado ingeniería, adherida a la lámina por medios mecánicos a una temperatura entre los 5º y los 25º, sin presentar burbujas de aire, el reverso del tablero estará pintado color gris mate

Los simbolos y leyendas se fabricarán con recortes en vinil reflejante grado ingeniería, color negro, adherida a la lámina por medios mecánicos a una temperatura entre los 5º y los 25º, sin presentar burbujas de aire.

El soporte se formará por Fierro ángulo galvanizado por inmersión en caliente de 2” x 2” x ¼” o PTR de 2” x 2” calibre 16 galvanizado, con estructura de diseño tal que pueda ser desmontable, pintada de color gris mate.

Tornillería de ¾” x 3/8” de diámetro, con tuerca, roldana plana y roldana de presión galvanizada, y tornilllos de 2 ½” x 3/8” de diámetro, con tuerca, roldana plana y roldana de presión galvanizada.

EJECUCIÓN:

Previo a la instalación del señalamiento y dispositivos para protección en obras, se definirá la localización y disposición de las señales y dispositivos en los lugares establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría, considerando lo señalado en la Norma N·PRY·CAR·10·03·001, Ejecución de Proyectos de Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras.

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las señales y dispositivos para protección en obras, durante el tiempo que se requieran.

MEDICIÓN:

Se tomará como unidad la pieza (pza), tomando como base lo señalado en el proyecto o aprobada por La Dependencia. No se pagará el reúso de una misma señal en distintos puntos de la obra.

BASE DE PAGO:

El precio incluye lo correspondiente a Uso de las señales, dispositivos, estructuras de soporte y demás materiales necesarios para la instalación de las señales y dispositivos. Carga, transporte y descarga de las señales, dispositivos y de todos los materiales hasta el sitio de su instalación, y cargo por almacenamiento, ubicación de las señales, colocación y retiro de las señales, mantenimiento de las señales y su reposición en caso necesario, los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. El pago por cada pieza incluye la posibilidad de usarse en distintos puntos de la obra cuantas veces se requiera durante el periodo de ejecución ordinario y/o extraordinario de la misma.

N-CTR-CAR-1-07-016/00.- Señal DPP-6, 30x122, LUMINOSA, tipo "Barricada 110 electrónica", P.U.O.T.

DESCRIPCION: Son señales para indicación de obstáculos que se colocarán de manera provisional, con el fin de garantizar la integridad de las personas y las obras, durante la ejecución de trabajos, y que están provistas de luz artificial.

MATERIALES:

La base estará fabricada en Polietileno de media densidad en color amarillo con medidas aproximadas de 60x40cm de base y 15cm de altura.

El cuerpo estará fabricado en Polietileno de media densidad en color naranja fluorescente, y el peso total de la señal será de 8kg +- 1.5kg. Con medidas aproximadas en la base inferior de 30cm, base superior 22cm, altura 105cm y ancho de 18cm.

Tres reflejantes diagonales blancos en vinil grado ingeniería.

Con dos bloques de leds intermitentes y fotosensor, alimentada con baterías de 6v Corriente directa

EJECUCIÓN:

Previo a la instalación del señalamiento y dispositivos para protección en obras, se definirá la localización y disposición de las señales y dispositivos en los lugares establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría, considerando lo señalado en la Norma N·PRY·CAR·10·03·001, Ejecución de Proyectos de Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras.

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las señales y dispositivos para protección en obras, durante el tiempo que se requieran.

MEDICIÓN:

Se tomará como unidad la pieza (pza), tomando como base lo señalado en el proyecto o aprobada por La Dependencia. No se pagará el reúso de una misma señal en distintos puntos de la obra.

BASE DE PAGO:

El precio incluye lo correspondiente a Uso de las señales, dispositivos, estructuras de soporte y demás materiales necesarios para la instalación de las señales y dispositivos. Carga, transporte y descarga de las señales, dispositivos y de todos los materiales hasta el sitio de su instalación, y cargo por almacenamiento, ubicación de las señales, colocación y retiro de las señales, mantenimiento de las señales y su reposición en caso necesario, los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas, baterias y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. El pago por cada pieza incluye la posibilidad de usarse en distintos puntos de la obra cuantas veces se requiera durante el periodo de ejecución ordinario y/o extraordinario de la misma.

N-CTR-CAR-1-07-016/00.- "TRAFITAMBO"  BAP-R de 1,00 x 0.45 mts, P.U.O.T.

DESCRIPCION: Son señales con forma de tambo que se colocarán de manera provisional, con el fin de garantizar la integridad de las personas y las obras, durante la ejecución de trabajos.

MATERIALES:

La base estará fabricada en Polietileno de media densidad en color negro con medidas aproximadas de 50cm de diámetro

El cuerpo estará fabricado en Polietileno de media densidad en color naranja fluorescente ASTM D638, y el peso total de la señal será de 5kg +- 1.5kg. Con medidas aproximadas de 45cm de diámetro y altura 100cm

Tres franjas reflejantes blancos en vinil grado ingeniería de 15cm de ancho aproximado, separadas 15cm entre sí

EJECUCIÓN:

Previo a la instalación del señalamiento y dispositivos para protección en obras, se definirá la localización y disposición de las señales y dispositivos en los lugares establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría, considerando lo señalado en la Norma N·PRY·CAR·10·03·001, Ejecución de Proyectos de Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras.

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las señales y dispositivos para protección en obras, durante el tiempo que se requieran.

MEDICIÓN:

Se tomará como unidad la pieza (pza), tomando como base lo señalado en el proyecto o aprobada por La Dependencia. No se pagará el reúso de una misma señal en distintos puntos de la obra.

BASE DE PAGO:

El precio incluye lo correspondiente a Uso de las señales, dispositivos, estructuras de soporte y demás materiales necesarios para la instalación de las señales y dispositivos. Carga, transporte y descarga de las señales, dispositivos y de todos los materiales hasta el sitio de su instalación, y cargo por almacenamiento, ubicación de las señales, colocación y retiro de las señales, mantenimiento de las señales y su reposición en caso necesario, los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas, y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. El pago por cada pieza incluye la posibilidad de usarse en distintos puntos de la obra cuantas veces se requiera durante el periodo de ejecución ordinario y/o extraordinario de la misma.

N-CTR-CAR-1-07-016/00.- barrera tipo New Jersey en color naranja, de 200x75cm, plástica,  P.U.O.T.

DESCRIPCION: Son señales para separar y limitar los flujos de personas y vehículos, que se colocarán de manera provisional, con el fin de garantizar la integridad de las personas y las obras, durante la ejecución de trabajos

MATERIALES:

Cumplirán con lo establecido en las Normas N·CMT·5·02·002, Lámina y Estructuras para Señalamiento Vertical y N·CMT·5·03·001, Calidad de Películas Retrorreflejantes, así como en las demás Normas aplicables del Libro CMT. Características de los Materiales

Estarán fabricadas en polietileno de media densidad, con sistema macho y hembra para su acople, cada señal se formara por dos módulos naranja y uno blanco de 100x75cm cada uno.

EJECUCIÓN:

Previo a la instalación del señalamiento y dispositivos para protección en obras, se definirá la localización y disposición de las señales y dispositivos en los lugares establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría, considerando lo señalado en la Norma N·PRY·CAR·10·03·001, Ejecución de Proyectos de Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras.

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las señales y dispositivos para protección en obras, durante el tiempo que se requieran.

MEDICIÓN:

Se tomará como unidad la pieza (pza), tomando como base lo señalado en el proyecto o aprobada por La Dependencia. No se pagará el reúso de una misma señal en distintos puntos de la obra.

BASE DE PAGO:

El precio incluye lo correspondiente a Uso de las señales, dispositivos, estructuras de soporte y demás materiales necesarios para la instalación de las señales y dispositivos. Carga, transporte y descarga de las señales, dispositivos y de todos los materiales hasta el sitio de su instalación, y cargo por almacenamiento, ubicación de las señales, colocación y retiro de las señales, mantenimiento de las señales y su reposición en caso necesario, los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas, y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. El pago por cada pieza incluye la posibilidad de usarse en distintos puntos de la obra cuantas veces se requiera durante el periodo de ejecución ordinario y/o extraordinario de la misma.

N-CTR-CAR-1-07-016/00.- Flechero luminoso para canalización y desviación,  P.U.O.T.

DESCRIPCION: Son señales para canalizar los flujos de vehículos con señales luminosas, que se colocarán de manera provisional, con el fin de garantizar la integridad de las personas y las obras, durante la ejecución de trabajos

MATERIALES:

El bastidor estará formado por una estructura de perfiles PTR, teniendo una altura aproximada de 1.50m y un ancho aproximado de 1.80m.

El tablero tendrá un ancho de 1.50 y una altura de 90cm, las luces que lo conformarán permitirán distintas combinaciones de destellos y direcciones según lo requerido por el proyecto. La cantidad de luminarias será de 20 a 30 de 60 watts cada una

EJECUCIÓN:

Previo a la instalación del señalamiento y dispositivos para protección en obras, se definirá la localización y disposición de las señales y dispositivos en los lugares establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría, considerando lo señalado en la Norma N·PRY·CAR·10·03·001, Ejecución de Proyectos de Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras.

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las señales y dispositivos para protección en obras, durante el tiempo que se requieran.

MEDICIÓN:

Se tomará como unidad la pieza (pza), tomando como base lo señalado en el proyecto o aprobada por La Dependencia. No se pagará el reúso de esta señal en distintos puntos de la obra.

BASE DE PAGO:

El precio incluye lo correspondiente a Uso de las señales, dispositivos, estructuras de soporte y demás materiales necesarios para la instalación de las señales y dispositivos. Carga, transporte y descarga de las señales, dispositivos y de todos los materiales hasta el sitio de su instalación, y cargo por almacenamiento, ubicación de las señales, colocación y retiro de las señales, mantenimiento de las señales y su reposición en caso necesario, los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas, alimentación eléctrica y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. El pago por cada pieza incluye la posibilidad de usarse en distintos puntos de la obra cuantas veces se requiera durante el periodo de ejecución ordinario y/o extraordinario de la misma.

E.P. SALAM 003.- Protección de obra para peatones,   P.U.O.T.

DESCRIPCION: Son las señales y dispositivos que se emplean para la protección de obras en zonas con afluencia peatonal, que permiten canalizar al flujo de peatones con seguridad a los puntos de destino.

MATERIALES:

Se emplearán elementos y señales que delimiten las áreas de trabajo para proteger las obras y garantizar la seguridad de los peatones.

Se emplearán cinta calibre 150 de polietileno de baja densidad en color amarillo con la leyenda “no cruce” de 8 a 10cm de ancho. Malla de polipropileno de 1.20m de altura.

EJECUCIÓN:

Previo a la instalación del señalamiento y dispositivos para protección en obras, se definirá la localización y disposición de las señales y dispositivos en los lugares establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría, considerando lo señalado en la Norma N·PRY·CAR·10·03·001, Ejecución de Proyectos de Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras.

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las señales y dispositivos para protección en obras, durante el tiempo que se requieran.

MEDICIÓN:

Se tomará como unidad el kilómetro (km) de vialidad, tomando como base lo señalado en el proyecto o aprobada por La Dependencia.

BASE DE PAGO:

El precio incluye lo correspondiente a Uso de las señales, dispositivos, estructuras de soporte y demás materiales necesarios para la instalación de las señales y dispositivos. Carga, transporte y descarga de las señales, dispositivos y de todos los materiales hasta el sitio de su instalación, y cargo por almacenamiento, ubicación de las señales, colocación y retiro de las señales, mantenimiento de las señales y su reposición en caso necesario, los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas, alimentación eléctrica y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto

E.P. SALAM 004.- Lonas plastificadas para desvios en zona urbana, de 122x366cm,   P.U.O.T.

DESCRIPCION: Son las señales impresas digitalmente sobre lona textil que se colocarán en estructuras tipo bandera, puente o de semáforos existentes, para indicar del cierre de calles y ofrecer alternativas de ruta.

MATERIALES:

Se empleará lona color naranja de poliéster de 0.56mm ±5% de al menos 5x5 hilos/cm que cumpla con las norma ASTM D-751. Las dimensiones de la lona serán las señaladas en la descripción del concepto ±5cm

La impresión y corte de las letras de vinil se realizará en plotter especializado por personal capacitado, las letras serán mayúsculas en color negro y en letra de molde, empleando la fuente tipográfica “arial” o una similar, la altura de las letras será de 20cm para vialidades con velocidad de operación igual o mayor a 60km/hr o con sección transversal en el sentido de circulación de lectura igual o mayor a 9m, en los demás casos será cuando menos de una altura igual a 15cm.

Los ojillos serán de acero de 24mm de diámetro exterior, 11.5mm de diámetro interior, 8mm de profundidad total. Con alguno de los siguientes tipos de acabado: Niquelado, Pavonado, Cincado, Latonado.

EJECUCIÓN:

Previo a su colocación deberá contar con la aprobación de la Dependencia y del propietario de la estructura que empleará.

Para su colocación La Contratista empleará las escaleras, andenes, equipo, herramienta y materiales que permita la colocación de la lona garantizando su permanencia en el sitio en toda el tiempo que se requiera y la seguridad del personal encargado de estos trabajos y de terceros. Se deberá garantizar cuando menos un galibo vertical de 5.25m desde el punto de rasante más alto proyectado bajo la lona.

MEDICIÓN:

Este concepto se medirá contabilizando las lonas de protección de obra, señaladas en el proyecto y/o autorizadas por la Dependencia, que hayan sido colocadas para la prevención e indicación de desvíos, a conformidad de La Contratante.

BASE DE PAGO:

El precio incluye lo correspondiente a Uso de las señales, estructuras de soporte y demás materiales necesarios para la instalación de las señales y dispositivos. Carga, transporte y descarga de las señales, dispositivos y de todos los materiales hasta el sitio de su instalación, y cargo por almacenamiento, ubicación de las señales, colocación y retiro de las señales, mantenimiento de las señales y su reposición en caso necesario, los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descarga y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto

MURO DE CONFINAMIENTO, P.U.O.T

E.P. CONF 001.- Trazo y nivelación de ejes de muro, P.U.O.T.

DESCRIPCION: Es el trabajo necesario previo y durante la construcción de una obra, para definir puntos, distancias, ángulos, y para el replanteo y nivelación de ejes, establecimiento de referencias y bancos de nivel, y otros puntos de control topográfico. y que serán marcados en el campo por La Contratista, partiendo de los planos de proyecto y referencias en campo establecidas por el proyectista, siendo de su total responsabilidad la localización general, y alineamiento que se fijen para la iniciación de la obra.

EJECUCIÓN:

Trazo y nivelación de terreno con aparatos de topografía para construcción del muro estableciendo ejes auxiliares y referencias fijas. Incluye: estacas, hilos, cal, mojoneras de concreto, clavos, varillas, pinturas, acarreos, movimientos y todos los materiales, herramienta, equipos, mano de obra, materiales, señalización y todo lo necesario para su correcta ejecución.

MEDICIÓN:

El trazo y nivelación de terreno con aparatos de topografía (transito y nivel), para el eje del muro de confinamiento se medirá tomando como unidad el metro (m) con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO:

En ningún caso la dependencia hará más de un pago por la realización de este concepto, siendo responsabilidad de La Contratista la conservación de las referencias de trazo y nivelación.

El precio unitario establecido en la propuesta incluirá el costo de la mano de obra, materiales, costos por equipo y herramienta, accesorios, brechas, transportes y obras de protección.

La ejecución de los trabajos a que se refiere la presente especificación se pagara P.U.O.T.

E.P. CONF 002.- Excavación para estructuras  en material tipo II en una profundidad de 0.00 a 2.00 metros, P.U.O.T.

DESCRIPCION: Excavaciones hechas con maquinaria para la construcción del muro de confinamiento.

EJECUCIÓN:

Previo al inicio de los trabajos, la zona para excavar estará  debidamente desmontada.

Una vez terminado el desmonte  se delimitará  la zona de excavación.

La Contratista llevará a cabo las desviaciones necesarias para evitar  que el agua  afecte  los trabajos de excavación.

La excavación se efectuará de acuerdo a las dimensiones y niveles establecidos  en el proyecto, cualquier sobre-excavacion innecesaria no será pagada.

Con el fin de proteger la excavación, si la estructura para cual se ejecute no se inicia de manera inmediata  y el fondo de dicha excavación está formado por materiales altamente erosionables  o que puedan ser efectuadas rápidamente por el intemperismo, se suspenderá la excavación arriba del nivel del desplante, hasta que este por iniciarse  la construcción de la estructura.

Durante la ejecución de la excavación ésta se protegerá  de inundaciones  y se asegurará su estabilidad, para evitar derrumbes, drenando toda el agua que afecte a la excavación, esta actividad deberá quedar integrada en el precio unitario correspondiente.

El material suelto  o inestable, así como toda la materia vegetal, se removerá para asegurar la estabilidad de la excavación.

El material sobrante de la excavación se acarreará al banco de desperdicios aprobado por la Dependencia

Es responsabilidad  de La Contratista de Obra  la conservación de la excavación para estructuras, hasta que haya rellenada. No se pagará ningún trabajo más de una vez.

MEDICIÓN:

Se medirá sobre la sección geométrica requerida para la construcción de la obra considerando un sobreancho máximo de 0.30 metros a cada lado para maniobras manuales, el resultado se considerara con dos (2) decimales. Unidad de Pago: m3

BASE DE PAGO:

El precio unitario establecido en la propuesta incluirá el costo de la mano de obra, materiales, costos por equipo y herramienta, carga, acarreo libre de (20) veinte metros

La ejecución de los trabajos a que se refiere la presente especificación se pagara P.U.O.T.

E.P. CONF 003.- ACARREOS: Al primer kilómetro, P.U.O.T.

E.P. CONF 004.- Mayores de un (1) kilómetro, P.U.O.T.

DESCRIPCION: Son el transporte de material producto de excavaciones al banco de tiro o de desperdicio, los cuales son  medidos desde el término del acarreo libre, que para este proyecto se ha fijado en 20 metros.

EJECUCIÓN:

Previo al inicio de los acarreos, incluyendo el acarreo libre, La Contratista deberá de conocer la ubicación y condiciones del banco de tiro aprobado por La Dependencia y/o la autoridad municipal en materia ambiental. Se buscarán los caminos que presenten las mejores condiciones para el trabajo, considerando longitud de la ruta, estado de los caminos, interferencias con el tránsito. La ruta empleada en los acarreos deberá estar aprobada por La Dependencia, y en su caso por la autoridad que mantenga la jurisdicción de los caminos propuestos.

La Contratista será la única responsable de que se cumplan los reglamentos de tránsito y transporte aplicables según la jurisdicción de los caminos de la ruta aprobada por La Dependencia. En las zonas de acceso a la obra y al banco de tiro, se colocará el señalamiento de protección de obra de acuerdo a la especificación particular correspondiente, y se dispondrá de bandereros para mayor orden del tránsito.

No se podrán iniciar los acarreos si no se ha cumplido lo anteriormente señalado.

Cuando los acarreos se hagan sobre caminos de terracería, la superficie de rodamiento se mantendrá húmeda, regándola periódicamente con agua, para impedir el levantamiento de polvo que afecte a terceros o reduzca la visibilidad.

El transporte en vehículos adecuados o con cajas cerradas y protegidas con lonas, que impidan la contaminación del entorno o que se derramen.

MEDICIÓN:

Al primer kilómetro, P.U.O.T.

Se tomará como unidad el metro cúbico, considerando la suma de los volúmenes desperdiciados medidos en la sección geométrica (no se considerarán, en la cuantificación, coeficientes de variación volumétrica o factores de abundamiento, los cuales deben ser previstos en la integración del precio unitario).

Mayores de un (1) kilómetro, P.U.O.T.

Se tomará como unidad el metro cúbico kilómetro (m³-km), multiplicando el volumen de acarreo al primer kilómetro por la distancia subsecuente hasta el sitio del banco de tiro medido en kilómetros con aproximación a la unidad inmediata superior.

BASE DE PAGO:

El precio incluye lo correspondiente al uso de equipo, mano de obra y conservación de caminos para el acarreo de los materiales

E.P. CONF 005.- Base de mejoramiento mediante material granular, al 90% de su pvsm,  P.U.O.T.

DESCRIPCION: Es la capa de material de banco compactado, construida sobre el piso de la excavación para mejorar las características del desplante y la resistencia de la estructura que se desplantará.

MATERIALES:

Los materiales empleados serán de banco de préstamo y cumplirán con lo establecido en la norma N·CMT·4·02-002/11-  Materiales para bases hidráulicas

EJECUCIÓN:

Se verificará que el piso de la excavación no presente material contaminado, derrumbado, ni irregularidades notables

El relleno se ejecutará en una capa de veinte (20.0) centímetros de espesor y se obtendrá un grado de compactación del 90% de su peso volumétric0 seco máximo AASHTO estándar. Para ello agregará el contenido de agua requerido conforme a lo determinado por su control de calidad.

Es responsabilidad de La Contratista la conservación de los rellenos hasta que se construya la plantilla de concreto pobre.

La capa terminada deberá cumplir con los niveles de proyecto.

Para el control de calidad se realizará una cala por cada 100 metros lineales de zanjas abiertas, cuando se tome la muestra se rellenará el hueco con el mismo material.

MEDICIÓN:

Se medirá sobre la sección geométrica de la excavación. Unidad de Pago: metro cúbico (m3) con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO:

El precio unitario incluye las regalías por extracción de los materiales, su acarreo, selección, agua, uso de equipo y personal y todo lo necesario para su completa ejecución.

N-CTR-CAR-1-01-011/00 	Rellenos para excavaciones, con material producto de la excavación,  P.U.O.T.

DESCRIPCION: El relleno es la colocación de materiales seleccionados en las excavaciones hechas para el muro de confinamiento, en las áreas donde el proyecto lo indique.

MATERIALES:

Los materiales empleados provendrán del producto de la excavación realizada, debiendo desechar el material producto de la excavación en los primeros treinta centímetros medidos desde la superficie, así como aque material donde se denote la presencia de materia orgánica, y de los fragmentos lajeados y con diámetros mayores a cinco centímetros.

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, los materiales producto de la excavación no son adecuados para su empleo como relleno, podrá emplearse, previa autorización por escrito de la Secretaría, material de banco, el cual deberá cumplir con las características de terraplén de acuerdo a lo señalado en la norma N-CTR-CAR-1-01-009-11, Terraplenes.

EJECUCIÓN:

Los trabajos de relleno se deberán iniciar tan pronto sea posible.

Las capas de material se colocarán con espesores no mayores a veinticinco (25) centímetros. La compactación se hará de tal forma que se garantice una compactación uniforme en toda el área del relleno.

Los rellenos se compactarán a un grado de compactación mínimo de noventa (90) por ciento de su masa volumétrica seca máxima, obtenida mediante la prueba AASHTO estándar.

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar daños en la estructura del muro de confinamiento.

El relleno se realizará sólo del lado interior del muro, es decir en la franja confinada, y el nivel alcanzado deberá ser el nivel de terreno natural original, con una pendiente transversal y longitudinal que permita el drenaje superficial del interior de la franja confinada.

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de los rellenos hasta que hayan sido recibidos por la Secretaría, junto con todo el tramo de muro terminado.

MEDICIÓN:

Se medirá sobre la sección geométrica de la excavación. Unidad de Pago: metro cúbico (m3) con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO:

El precio unitario incluye almacenar y/o acamellonar, seleccionar, cargar y acarrear los materiales necesarios, colocación y compactación del relleno, tiempos del equipo y vehículos empleados para la ejecución del concepto, suministro y acarreo de agua,  mano de obra, y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

E.P. CONF 006.- Plantilla de concreto pobre f'c=100kg/cm2, P.U.O.T.

DESCRIPCION: Es la capa de concreto pobre que sirve para proteger a la zapata de la posible contaminación de la capa subyacente y que permite un adecuado desplante y colocación del acero de refuerzo inferior.

EJECUCIÓN:

Se construirá una plantilla simétrica respecto al eje del muro sobre la capa de mejoramiento, descrita en la especificación E.P. CONF 005, con concreto simple de baja resistencia, en un ancho de 80cm.

MEDICIÓN:

Se medirá sobre la sección geométrica de la plantilla. Unidad de Pago: metro cúbico (m3) con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO:

El precio unitario incluye materiales, acarreos, agua, cimbra, uso de equipo, herramientas y personal y todo lo necesario para su completa ejecución.

E.P. CONF 007.- Concreto en zapata f'c=250kg/cm2 premezclado, t.m.a 3/4", r.n. P.U.O.T.

DESCRIPCION: Es el concreto que se empleará para construir la zapata y en la primera sección del muro y columnas, la cual no será visible porque estará enterrada casi totalmente.

MATERIALES:

Los materiales empleados cumplirán con lo señalado en las especificaciones generales y en las Normas del libro N-CMT -2-02 última edición

EJECUCIÓN:

Inmediatamente antes del colado del concreto hidráulico, toda la superficie por cubrir estará debidamente preparada, exenta de materias extrañas, polvo o grasa

Previo al colado de cualquier elemento se deberá contar con la autorización de La Contratante. No se permitirá el colado de ningún elemento si no se cuenta con dicha autorización y con la presencia del laboratorio de control de calidad que realizará las pruebas de revenimiento y tomará cilindros de muestra para pruebas a 3, 7, 14 y 28 días a la resistencia a la compresión simple.

Si por atrasos en el programa imputables a La Contratista debe emplear concretos de resistencia rápida, se deberá contar con la autorización de La Contratante y no se realizará ningún ajuste en el precio unitario correspondiente.

Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climáticas adversas y no se reanudarán mientras éstas no sean las adecuadas, considerando que no se colocará concreto hidráulico:

- Cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo. En caso de que se presente una lluvia durante la colocación, se protegerán convenientemente las superficies del concreto fresco, para evitar deslaves o defectos en el acabado.

- Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cinco (5) grados Celsius

- Cuando la evaporación sobre la superficie del concreto sea mayor de un (1) kilogramo por metro cuadrado por hora, determinada de acuerdo con las recomendaciones de la Portland Cement Association (PCA), a menos que se levanten rompevientos para proteger el concreto hidráulico y lo apruebe La Contratante.

El proporcionamiento se determinará en el laboratorio para obtener las características establecidas en el proyecto. Esta determinación será responsabilidad de La Contratista.

El concreto podrá ser elaborado en planta o en obra, siempre que ahí se cuente con el equipo apropiado para producir un concreto con las características establecidas en el proyecto

Durante la producción del concreto, La Contratista contará en el lugar con todos los materiales, equipo y personal necesarios para el colado del elemento de que se trate.

Durante el proceso de producción no se cambiará de un tipo de concreto a otro, hasta que la mezcladora o las tolvas de la planta hayan sido vaciadas completamente y los depósitos de alimentación de los agregados pétreos sean cargados con el nuevo material, si esto es necesario.

La mezcla no debe permanecer más de veinte (20) minutos en la revolvedora después de terminado el mezclado; si por algún motivo el concreto permanece dentro de la revolvedora más de veinte (20) minutos después del mezclado, se desechará y no será objeto de medición y pago. Si por alguna razón la mezcla no fue vaciada inmediatamente después del mezclado, antes de vaciarla, se volverá a mezclar por lo menos durante un (1) minuto.

El contenido de la revolvedora se retirará por completo del tambor antes de que los materiales para la siguiente revoltura sean introducidos en el mismo.

Cuando se suspenda el trabajo de una revolvedora por más de treinta (30) minutos, se lavará la tolva, el tambor y los canales, retirando completamente los residuos de concreto antes de volver a utilizarla.

En el caso de que el concreto se dosifique y fabrique manualmente en la obra, cuando una parte de la revoltura se seque o comience a fraguar o haya transcurrido mas de una (1) hora al momento de su colocación, la mezcla se desechará y no será objeto de medición y pago.

El concreto será transportado por La Contratista al sitio de colado, con la trabajabilidad requerida y evitando su contaminación, utilizando métodos y equipos que prevengan la segregación o pérdida de ingredientes

Las carretillas sólo se podrán utilizar para transportar volúmenes reducidos de concreto de consistencia plástica o semiplástica a distancias cortas. Las carretillas estarán provistas de llantas neumáticas para reducir el efecto de las vibraciones.

El transporte del concreto en camiones de volteo sólo se permitirá si las cajas son estancas y de forma adecuada, para tiempos de recorrido menores de una (1) hora y cuando las mezclas sean de consistencia plástica o semiplástica.

Cuando se emplee un camión mezclador o agitador para transportar el concreto, se llenará como máximo al ochenta (80) por ciento de su capacidad. La descarga del concreto se completará dentro de la hora y media inmediata o antes de que la olla del camión mezclador haya girado trescientas (300) vueltas, lo que suceda primero, después de la incorporación del agua a los ingredientes mezclados

Los canales o tubos para el transporte del concreto, se dispondrán de manera que prevengan cualquier segregación o clasificación de los componentes de la mezcla. El ángulo de caída será el adecuado para permitir el flujo de la revoltura, sin provocar velocidades excesivas que propicien la segregación. Esta pendiente será constante en toda su longitud y cuando sea necesario cambiar de dirección, se colocarán deflectores que obliguen al chorro de concreto a incidir verticalmente sobre el siguiente tramo de canalón o tubo.

Cuando se requiera iluminación artificial durante los colados, ésta se hará de tal forma que exista la visibilidad suficiente en todo el elemento por colar y demás sitios que se requiera.

El colado será continuo hasta la hasta la junta de construcción que indique el proyecto

Se colará por frentes continuos, cubriendo toda la sección del elemento estructural.

No se dejará caer la revoltura desde alturas mayores de uno coma cinco (1,5) metros, ni se amontonará para después extenderla en los moldes.

El lapso entre un vaciado y el siguiente, para el mismo frente de colado, será como máximo de treinta (30) minutos

La colocación y acomodo del concreto se hará dentro de los treinta (30) minutos posteriores a la incorporación del agua a la mezcla, llenando totalmente las cimbras o moldes, sin dejar huecos dentro de la masa de concreto.

Se empleará el número suficiente de vibradores para asegurar un correcto acomodo de la revoltura, de acuerdo con el volumen de concreto que se coloque.

En todos los casos se observará que los vibradores empleados sean del tipo, frecuencia y potencia adecuados, de acuerdo con el elemento estructural por colar, para que se obtenga un concreto compacto, que presente una textura uniforme y una superficie tersa en sus caras visibles. Se evitará el vibrado excesivo, para impedir cualquier segregación o clasificación en la revoltura, así como el contacto directo del vibrador con el acero de refuerzo, que afecte a las partes previamente coladas o modifique la posición del acero de refuerzo.

Los vibradores se operarán verticalmente; por ningún motivo se aceptará introducir el cabezal en posición horizontal. Cuando el concreto se coloque en diferentes capas, la cabeza vibradora penetrará aproximadamente cinco centímetros en la capa subyacente, la que estará en estado plástico y sin haber alcanzado su fraguado inicial. En las áreas en que se deposite concreto fresco sobre concreto previamente colocado, se hará una vibración mayor de la usual, especialmente cuando se trate de concreto masivo, penetrando la cabeza vibradora como se indicó anteriormente hasta establecer contacto con el concreto ya vibrado

Las juntas de construcción se harán en los lugares y forma indicados en el proyecto o aprobados por La Contratante

Para ligar concreto fresco con otro ya fraguado, transcurridas de diez (10) a setenta y dos (72) horas de terminado el colado, dependiendo de las condiciones de la obra, se procederá a cepillar enérgicamente la superficie expuesta, con un cepillo de alambre y agua a poca presión, para quitar una capa de cero coma cinco (0,5) centímetros de espesor aproximadamente, con objeto de obtener una superficie rugosa y resistente. Si por alguna circunstancia no se efectuó lo anterior y se pretende continuar el colado después de setenta y dos (72) horas, la remoción de la capa superior de cero coma cinco (0,5) centímetros de espesor se hará con la herramienta adecuada, lavando después la junta con abundante agua y al mismo tiempo limpiando la superficie con un cepillo de alambre; terminada la limpieza, las juntas estarán libres de material suelto y permanecerán húmedas hasta que continúe el colado.

En caso de suspender el colado fuera de una junta de construcción preestablecida, será necesario demoler todo el concreto, hasta llegar a la junta de construcción previa.

Durante las diez (10) primeras horas que sigan a la terminación del colado, se evitará que el agua de lluvia o alguna corriente de agua, deslave el concreto

Una vez iniciado el fraguado y por lo menos durante las primeras cuarenta y ocho (48) horas de efectuado el colado, se evitará toda clase de sacudidas, trepidaciones y movimientos en las varillas que sobresalgan, que interrumpan el estado de reposo y alteren el acabado superficial con huellas u otras marcas.

Se evitará la pérdida de agua del concreto para que alcance su resistencia y durabilidad potencial, protegiéndolo mediante el curado de membrana impermeable base agua de color de alta reflexión.

Cuando procedan sanciones estas se realizarán conforme a la normativa de la SCT vigente.

MEDICIÓN:

Se medirá sobre la geometría del elemento terminado, cuyas dimensiones deben coincidir con las del proyecto. Cualquier sobredimensión no será pagada. . Unidad de Pago: metro cúbico (m3) con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO:

El precio unitario incluye materiales, acarreos, agua, curado, compactado, uso de equipo, herramientas y personal y todo lo necesario para su completa ejecución.

E.P. CONF 008.- Concreto en estructura, f'c=250kg/cm2 premezclado, AUTOCOMPACTABLE, P.U.O.T.

DESCRIPCION: Es el concreto que se empleará para construir la sección del muro que será visible., es decir los 75cm por encima de la guarnición deflectora, además de la longitud visible de las columnas.

MATERIALES:

Se empleará concreto autocompactable de planta, surtido por algún fabricante reconocido, empleando aditivos reductores de agua de alto rango.

EJECUCIÓN:

La ejecución es similar a la de la especificación E.P. CONF 007, salvo que no requiere compactación mecánica.

MEDICIÓN:

Se medirá sobre la geometría del elemento terminado, cuyas dimensiones deben coincidir con las del proyecto. Cualquier sobredimensión no será pagada. . Unidad de Pago: metro cúbico (m3) con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO:

El precio unitario incluye materiales, acarreos, agua, curado, uso de equipo, herramientas y personal y todo lo necesario para su completa ejecución.

E.P. CONF 009.- Acero de refuerzo, Fy=4200Kg/cm2, P.U.O.T.

DESCRIPCION: Son las varillas corrugadas empleadas en el refuerzo del muro, comprendiendo cualquier diámetro.

MATERIALES:

Se emplearán materiales que cumplan con lo señalado en la norma N-CMT-2-03-001/07

EJECUCIÓN:

Previo al habilitado y colocación del acero, se limpiará para que esté libre de aceite, grasa, tierra, óxido, escamas, hojeaduras o cualquier otra sustancia extraña. Antes de su utilización, se verificará que el acero no tenga quiebres o deformaciones de la sección.

Las varillas de refuerzo se doblarán lentamente, en frío, para darles la forma que fije el proyecto

Los dobleces para estribos se harán alrededor de una pieza cilíndrica que tenga un diámetro igual o mayor que dos (2) veces el de la varilla.

Los ganchos de anclaje se harán alrededor de una pieza cilíndrica que tenga un diámetro igual o mayor de ocho (8) veces el de la varilla, ya sea que se trate de ganchos doblados a ciento ochenta (180) grados o a noventa (90) grados.

Todas las varillas de refuerzo se habilitarán con la longitud que fije el proyecto.

En una misma sección estructural no se permitirá empalmar más del cincuenta (50) por ciento de las varillas de refuerzo.

Los empalmes se ubicarán en los puntos de menor esfuerzo de tensión

No se permitirán los traslapes en lugares donde la sección no permita una separación libre mínima de una vez y media el tamaño máximo del agregado grueso, entre el empalme y la varilla más próxima.

los traslapes de varilla en líneas contiguas en elementos tanto verticales como horizontales se harán de forma tal que en ningún caso queden alineados

Las varillas de refuerzo se colocarán en la posición que fije el Proyecto

Los estribos rodearán a las varillas longitudinales y quedarán firmemente unidos a ellas

El refuerzo más próximo al molde quedará separado del mismo, a la distancia necesaria para cumplir con el recubrimiento indicado en el proyecto

No se iniciará ningún colado hasta que La Contratante inspeccione y apruebe el armado y la colocación del acero de refuerzo.

La suma algebraica de las discrepancias respecto al proyecto,  medidas en la dirección del refuerzo principal, no será mayor de dos (2) veces el diámetro de la varilla, ni más del cinco (5) por ciento del peralte efectivo (ver Figura siguiente).

El espesor del recubrimiento del acero de refuerzo en cualquier miembro estructural, no debe diferir respecto al de proyecto en más de cinco (5) milímetros

La separación del acero de refuerzo en zapatas y muros, respetando el número de varillas en una faja de un (1) metro de ancho, no debe diferir de la del proyecto en más de diez (10) por ciento de la separación fijada en el proyecto más un (1) centímetro.

La separación del refuerzo transversal en cualquier miembro estructural, no debe diferir de la de proyecto en más de diez (10) por ciento de dicha separación más un (1) centímetro.

MEDICIÓN:

Se medirá la longitud efectiva de los elementos de acero de refuerzo, así como su diámetro nominal, y se obtendrá a partir de los pesos volumétricos, especificados por el fabricante, el peso total del refuerzo en cada estructura. Para el cálculo del peso si se consideran las longitudes de dobleces y ganchos, más no las mermas y desperdicios. Unidad de Pago: kg kilogramo con aproximación a la unidad

BASE DE PAGO:

El precio unitario incluye materiales, habilitación, cortes, mermas, desperdicios, acarreos, amarres, poyos, silletas,  uso de equipo, herramientas y personal y todo lo necesario para su completa ejecución

E.P. CONF 010.- Cimbra metálica sección visible,  P.U.O.T.

DESCRIPCION: Es la habilitación de moldes metálicos para conformar el colado de concreto en la sección visible del muro

MATERIALES: Se empleará cimbra de lamina y moños de acero con rondana de neopreno. Atendiendo a lo señalado en la norma ACI 347 - Practica recomendable para el cimbrado de concreto.

EJECUCIÓN:

Las cimbras deben dar como resultado una estructura que cumpla con la forma, los niveles y las dimensiones de los elementos según lo establecido  en el Proyecto.

Las cimbras deben ser esencialmente y suficientemente herméticas.

Las cimbras deben estar adecuadamente apuntaladas y unidas entre sí, de tal manera que conserven su forma y posición.

Las cimbras y sus apoyos deben diseñarse de tal manera que no se dañe la estructura previamente construida.

El diseño de las cimbras debe tomar en cuenta: Velocidad y método de colocación del concreto; Cargas de construcción, incluyendo carga vertical, horizontal y de impacto.

La cimbra con todos sus elementos de arriostramiento y amarre se retirarán hasta que se asegure la estabilidad e integridad de los estribos

Previo a la instalación de la cimbra La Contratista deberá recibir aprobación de La Contratante referente al armado y habilitado de los elementos, de manera que la cimbra no obstaculice la inspección. No es responsabilidad de La Contratante verificar las dimensiones, plomos y niveles de la cimbra, si después del colado la estructura no cumple con las tolerancias establecidas La Contratante podrá solicitar, a su juicio, si se debe demoler y reponer la estructura. La Contratista será responsable en tiempo y costo de cualquier ejecución deficiente. Sin embargo, La Contratante podrá, a su juicio, verificar las dimensiones, niveles, plomos..

La obra falsa se apoyará sobre la zapata o la losa siempre que esta haya adquirido una resistencia adecuada para el peso muerto de la cimbra para las cargas propias de las maniobras de construcción.

En el diseño de la cimbra, debe considerarse, además del empuje del concreto vaciado, las cargas propias de las maniobras de contrucción, la vibración producida por la compactación del concreto, y otras operaciones realizadas en las inmediaciones de la estructura.

No se permitirá el colado en cimbras o moldes con juntas que presenten aberturas mayores de diez (10) milímetros y no se permitirá calafatear sus juntas.

Todas las aristas de los moldes llevarán un chaflán que consistirá en un triángulo rectángulo con catetos de dos (2.0) centímetros.

Durante y después de las operaciones del vaciado del concreto, La Contratista de Obra inspeccionará la obra falsa, cimbra o molde, para detectar deflexiones, pandeos, asentamientos o desajustes de manera tal que haga las correcciones necesarias.

Las varillas o tirantes usados para afianzar los moldes, pueden quedar ahogados en el concreto y cortarse a no menos de tres (3.0) centímetros hacia el interior de las caras amoldadas del concreto.

La cimbra con todos sus elementos de arriostramiento y amarre se retirarán hasta que se asegure la estabilidad e integridad de los estribos, aunque el tiempo mínimo de descimbrado para los estribos será de tres días posteriores al día del colado.

Para remover las cimbras, moldes y obras falsas, se usarán procedimientos que no dañen las superficies del concreto o que incrementen los esfuerzos a que estará sujeta la estructura. Los apoyos de la obra falsa tales como cuñas, cajones de arena, gatos y otros dispositivos se retirarán de manera que la estructura tome sus esfuerzos gradualmente.

La Contratante verificará cuando lo juzgue conveniente que el alineamiento, ubicación dimensiones de los elementos estructurales, cumplan con las características establecidas en el proyecto con las tolerancias permitidas en estas especificaciones. Así mismo, el acabado de las caras visibles deberá ser satisfactorio.

MEDICIÓN:

Se medirá sobre la superficie a línea de proyecto de las 2 caras verticales; Unidad de Pago: (m2) metro cuadrado

BASE DE PAGO:

El precio unitario incluye materiales, habilitación, cortes, mermas, desperdicios, acarreos, amarres, elementos de arriostramiento, apuntalamiento, el suministro del material necesario para la fabricación de formas o moldes, su colocación, empleo y remoción, también se incluye dentro del precio unitario de este concepto, el suministro, colocación y remoción, de la obra falsa que sea requerida para llevar a cabo los  colados, uso de equipo, herramientas y personal y todo lo necesario para su completa ejecución

E.P. CONF 011.- Cimbra de madera de tercera, P.U.O.T.

DESCRIPCION: Es la habilitación de moldes de madera para conformar el colado de concreto en la sección no visible del muro

MATERIALES: Se empleará cimbra de madera de tercera,  Atendiendo a lo señalado en la norma ACI 347 - Practica recomendable para el cimbrado de concreto.

Para descimbrar se usará aceite o diesel sin color que no manche al concreto.

Los materiales se almacenarán en un sitio donde estén libre de polvo y agua, y no sean pisados, tampoco deberá almacenarse material encima de ellos y La Contratista será la responsable de determinar la estiba máxima de manera que las cimbras no sufran deformaciones.

EJECUCIÓN:

Previo a la instalación de la cimbra La Contratista deberá recibir aprobación de La Contratante referente al armado y habilitado de los cabezales, de manera que la cimbra no obstaculice la inspección. No es responsabilidad de La Contratante verificar las dimensiones, plomos y niveles de la cimbra, si después del colado la estructura no cumple con las tolerancias establecidas La Contratante podrá solicitar, a su juicio, si se debe demoler y reponer la estructura. La Contratista será responsable en tiempo y costo de cualquier ejecución deficiente. Sin embargo, La Contratante podrá, a su juicio, verificar las dimensiones, niveles, plomos y contraflechas.

La obra falsa se apoyará sobre la zapata del estribo siempre que esta haya adquirido una resistencia adecuada para el peso muerto de la cimbra para las cargas propias de las maniobras de construcción.

En el diseño de la cimbra, debe considerarse, además del empuje del concreto vaciado, las cargas propias de las maniobras de contrucción, la vibración producida por la compactación del concreto, y otras operaciones realizadas en las inmediaciones de la estructura.

No se permitirá el colado en cimbras o moldes con juntas que presenten aberturas mayores de diez (10) milímetros y no se permitirá calafatear sus juntas.

Todas las aristas de los moldes llevarán un chaflán que consistirá en un triángulo rectángulo con catetos de dos (2.0) centímetros.

Durante y después de las operaciones del vaciado del concreto, La Contratista de Obra inspeccionará la obra falsa, cimbra o molde, para detectar deflexiones, pandeos, asentamientos o desajustes de manera tal que haga las correcciones necesarias.

Los separadores de madera, no se dejarán ahogados en el concreto. Las varillas o tirantes usados para afianzar los moldes, pueden quedar ahogados en el concreto y cortarse a no menos de tres (3.0) centímetros hacia el interior de las caras amoldadas del concreto. El agujero practicado se resanará con mortero de cemento hasta dejar una superficie lisa.

La cimbra con todos sus elementos de arriostramiento y amarre se retirarán hasta que se asegure la estabilidad e integridad de los estribos, aunque el tiempo mínimo de descimbrado para los estribos será de tres días posteriores al día del colado.

Para remover las cimbras, moldes y obras falsas, se usarán procedimientos que no dañen las superficies del concreto o que incrementen los esfuerzos a que estará sujeta la estructura. Los apoyos de la obra falsa tales como cuñas, cajones de arena, gatos y otros dispositivos se retirarán de manera que la estructura tome sus esfuerzos gradualmente.

La Contratante verificará cuando lo juzgue conveniente que el alineamiento, ubicación dimensiones de los elementos estructurales, cumplan con las características establecidas en el proyecto con las tolerancias permitidas en estas especificaciones. Así mismo, el acabado de las caras visibles deberá ser satisfactorio.

Que permitido colar los muros de respaldo, topes sísmicos y bancos de apoyo en colados posteriores al del cabezal, previendo la suficiente rugosidad en las juntas de construcción.

MEDICIÓN:

Se medirá sobre la superficie a línea de proyecto de las 2 caras verticales; Unidad de Pago: (m2) metro cuadrado

BASE DE PAGO:

El precio unitario incluye materiales, habilitación, cortes, mermas, desperdicios, acarreos, amarres, elementos de arriostramiento, apuntalamiento, el suministro del material necesario para la fabricación de formas o moldes, su colocación, empleo y remoción, también se incluye dentro del precio unitario de este concepto, el suministro, colocación y remoción, de la obra falsa que sea requerida para llevar a cabo los  colados, uso de equipo, herramientas y personal y todo lo necesario para su completa ejecución.

E.P. CONF 012.- Panel de reja tipo "rejacero" de 2.5 metros de altura y 2.50 metros de ancho, calibre 6, P.U.O.T.

E.P. CONF 013.- Poste sección rectangular para reja tipo "rejacero", para ahogar y sin bayoneta, calibre 16 de dimensiones nominales 2-1/4" x 2-1/4" de 3.10 metros de altura, P.U.O.T.

E.P. CONF 014- Juegos de tornillos galvanizados cabezas de coche de 5/16 x 1-1/4" con tuerca, y abrazaderas de solera galvanizada troquelada calibre 12,  P.U.O.T.

DESCRIPCION: Se refiere al suministro y colocación de la reja que irá en intercolumnios del confinamiento y por encima del muro de concreto en los tramos señalados en el proyecto.

MATERIALES:

- Paneles de reja deacero de 2.50 m de largo por una altura de 2.50m.

- Postes deacero de 2 1/4"  x 2 1/4" calibre 16 (1.516mm) y  3.10 m de altura

- Accesorios: abrazaderas de solera galvanizada troquelada caibre12; tornillo galvanizado cabeza de coche de 5/16 x 11/4  con tuerca.

Los postes y paneles deben estar galvanizados y llevar una capa de poliester termoendurecido.

EJECUCIÓN:

Se ahogarán los postes en una longitud de 60cm previo al colado de la sección visible del muro

Una vez colado el muro se colocan los paneles con las abrazaderas de línea utilizando una llave allen

MEDICIÓN:

El panel se contabilizará por pieza (pza), al igual que los postes, el juego de tornillos con su tuerca y abrazadera en su conjunto se contabilizará como una pieza (pza)

BASE DE PAGO:

El precio unitario incluye materiales,  acarreos, montaje, uso de equipo, herramientas y personal y todo lo necesario para su completa ejecución.

E.P. CONF 015.- Revestimiento transparente antigrafitti, de dos componentes, resistente a rayos UV,  P.U.O.T.

DESCRIPCION: Es el suministro y la aplicación de un barniz para protección del muro ante pintarrajeadas con pinturas en aerosol, aplicado en la cara hacia la vialidad de la sección visible del muro.

MATERIALES:

Barniz base solvente de 2 componentes con alta resistencia química y mecánica y alta adherencia.

EJECUCIÓN:

Se limpia la superficie donde se aplicará el producto

Se aplica con pistola, usando el diluyente del mismo fabricante seleccionado con la proporción recomendada por el mismo

Seguir otras recomendaciones del fabricante

MEDICIÓN:

Por metro cuadrado (m2) en la superficie donde se aplique el producto.

BASE DE PAGO:

El precio unitario incluye limpieza previa, materiales,  acarreos, aplicación, uso de equipo, herramientas y personal y todo lo necesario para su completa ejecución.

E.P. CONF 016	Tubería de PVC hidráulico de 3 pulg de diámetro para drenes transversales,  P.U.O.T.

DESCRIPCION: Es el suministro y la colocación de tubería de PVC hidráulico de manera transversal al muro de confinamiento, en los sitios señalados en el proyecto, que servirán para drenar el interior de la zona confinada, desalojando los escurrimientos pluviales de manera superficial hacia la calzada vehicular.

MATERIALES:

Se empleará tubería de PVC hidráulico Cédula 40 Sistema Inglés, fabricado bajo las especificaciones de la norma ASTM D-1785 y la norma NMX-E-145/1.

La tubería deberá ser nueva y no presentará deformaciones

EJECUCIÓN:

La tubería se colocará en las líneas y niveles señalados en el proyecto, a menos que la Secretaría indique otra cosa.

Posterior a la colocación del armado, deberá colocarse la tubería con una pendiente del dos porciento hacia la vialidad.

Los cortes deberán ser rectos y se deberá eliminar la rebaba. La longitud deberá ser del ancho terminado del muro en la sección donde se colocará.

La tubería deberá limpiarse interior y exteriormente previo a su colocación, y por su interior una vez que se descimbre.

TERRACERIAS, P.U.O.T.

N-CTR-CAR-1-01-001/00.- Desmonte, P.U.O.T.

DESCRIPCION: Consiste en la remoción de la vegetación existente en la zona de proyecto, con objeto de eliminar la presencia de material vegetal, impedir daños a la obra y mejorar la visibilidad.

EJECUCIÓN:

Esta actividad si se realizará en toda la franja de proyecto, incluyendo el área interior de la franja que será confinada.

Deberá desmontarse la zona que incluye tala, roza, desenraice y limpia; el material producto del desmonte y los residuos producto del desmonte se cargarán y transportarán al banco de desperdicios aprobado por La Dependencia, el acarreo de este material al banco de tiro debe ser considerado como parte del precio unitario, ejecutando el transporte en vehículos adecuados o con cajas cerradas y protegidas con lonas, que impidan la contaminación del entorno o que se derramen.

Cuando se trate de materiales que no vayan a ser aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un almacén temporal, serán trasladados al banco de desperdicios lo más pronto posible. El transporte y disposición de los residuos se sujetarán, en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes.

Los trabajos se realizarán asegurando que toda la materia vegetal quede fuera de las zonas destinadas a la construcción, evitando dañar árboles fuera del área indicada en el proyecto, cualquier daño a la vegetación fuera de dicha área, será responsabilidad del contratista de obra y deberá restituirla por su cuenta y costo (seis arboles por cada árbol derribado fuera de la zona de proyecto), de acuerdo a lo señalado en el documento denominado RESOLUCION MIA-M-036/11, y según las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes, independientemente de las sanciones a que se haga acreedor por parte de las autoridades competentes en la materia.

Para la ejecución del desmonte, deberá preverse la seguridad en la zona de proyecto, considerando la operación del tráfico de trenes, por lo que La Contratista deberá sujetarse a los requerimientos de la Concesionaria Ferroviaria en materia de seguridad ferroviaria en las proximidades a las vías principales y secundarias. Así mismo, será responsabilidad de La Contratista cualquier posible daño a la infraestructura ferroviaria, por lo que deberá considerar estas consideraciones en su proposición y en su programación de los trabajos.

MEDICIÓN:

El desmonte se pagará de acuerdo a lo considerado en el contrato y la unidad de medición será en hectárea (ha) y será aproximado a un décimo.

BASE DE PAGO:

La base de pago incluye la visita de inspección, delimitación de la zona de desmonte, tala, roza, desenraice y limpia, Costo por la maquinaria, equipo, herramientas, accesorios y obras de protección, los tiempos de los vehículos empleados en el transporte, durante las cargas y descargas, Retiro de material sobrante y desperdicios al banco de desperdicios que indique La Dependencia o la autoridad municipal en materia ambiental. Todos los cargos indirectos indicados en el contrato. No se medirá el desmonte de las áreas que el contratista haya desenraizado contraviniendo lo antes indicado. Se pagara al precio fijado en el contrato P.U.O.T.

N-CTR-CAR-1-09-003/00.- Trasplante de árbol de altura máxima de tronco de 5 metros

DESCRIPCION: Son los trabajos que se ejecutan que se ejecutan para cambiar el lugar de un árbol ya plantado, el cual debe reunir una serie de requisitos para que sea trasladado con éxito.

EJECUCIÓN:

El trasplante de arboles deberá estar supervisado por un biólogo y/o arborista con experiencia.

El trasplante de especies perennifolias será preferible realizarse en época de reposo o dormancia, mientras que las palmas será preferible realizarse en época activa. Si el programa de ejecución no empata con este criterio, deberá considerarse un cepellón de tierra más amplio. Si las condiciones no permiten el trasplante con éxito, deberá talarse y cada unidad talada se sustituirá por seis unidades de alguna de las especies señaladas en el documento denominado RESOLUCION MIA-M-036/11. El sitio de reforestación será el indicado por La Dependencia, que en todo caso estará ubicado dentro de los límites de la cabecera municipal.

Riego.- un día anterior al banqueo, se deberá humedecer la superficie, sin anegar, con el fin de generar una adherencia entre tierra y raíces, y la pérdida de estas últimas se reduzca.

Banqueo.- Se medida el diámetro del tronco (d1) a una altura de 30cm por encima del cuello de la raíz, y se abrirá una zanja para formar un cepellón con un diámetro de 10 veces el diámetro del tronco (10 x d1) y una profundidad de 1.00 (uno punto cero) metros. La excavación tendrá un talud de corte máximo de ½ x 1, pero no vertical, por lo que la base inferior será de menor tamaño que la base superior. El banqueo se realizará con pala de lámina recta.

Arpillado.- se protegerá el cepellón con una arpilla o un geotextil y se amarrará con hilo vegetal, de manera que los amarres estén bien asegurados.

Remoción y transporte.- Dependiendo del tamaño y la distancia, se realizará la remoción y transporte, se protegerá el árbol durante esta operación.

Plantación.- se realizará previo una excavación de diámetro un poco mayor al cepellón y profundidad de 90 a 95cm. Se colocará la especie y se rellenará la excavación con tierra de relleno de una textura similar a la del sitio original. Se buscará que la unidad se coloque con una orientación similar a la original, se retirará la envoltura sin dañar la raíz y se procederá al primer riego. Se colocará una capa de 5cm de mulch orgánico excepto en la parte más próxima al tronco. Se regará cada quinto día durante al menos un mes sin anegar la superficie.

MEDICIÓN:

La unidad de pago será la pieza (pza), es decir, cada árbol que sea trasplantado

BASE DE PAGO:

La actividad incluye las maniobras de señaladas en la ejecución. El precio unitario incluirá los costos por mano de obra, traslados, riegos, materiales, equipo y herramienta.

N•CTR•CAR•1•01•003/00.- CORTES: Desperdiciando el material, P.U.O.T.

DESCRIPCION: Son excavaciones ejecutadas a cielo abierto en el terreno natural, con objeto de preparar y formar la sección de las vialidades de acuerdo a lo indicado en el proyecto.

EJECUCIÓN:

De acuerdo a los ejes, líneas y niveles de proyecto, se abrirá una caja para alojar la estructura de pavimento y terracerías señalada en el proyecto.

Los cortes se ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto a partir de las líneas que delimitan el arroyo o calzada vehicular y considerando un sobreancho de 30cm en cada lado.

El afinamiento de la caja de corte deben ser considerados en la integración del precio unitario. El afinamiento deberá realizarse conforme a lo señalado en la norma N-CTR-CAR-1-01-006/00.

La tolerancia en los niveles del corte será de +-3cm.

La carga y el acarreo libre (20m) del material de desperdicio debe ser considerado como parte del precio unitario, ejecutando el transporte en vehículos adecuados o con cajas cerradas y protegidas con lonas, que impidan la contaminación del entorno o que se derramen.

MEDICIÓN:

Se tomará como unidad el metro cúbico (m³) con aproximación a la unidad, el área se medirá sobre la sección geométrica, considerando los 30cm de sobrenacho en cada lado y las paredes a plomo; tomando como base los volúmenes según proyecto o modificaciones que resulten por cambios ordenados en bitácora, empleando el método de promedio de las áreas  extremas

BASE DE PAGO:

El precio incluye lo correspondiente a ubicación y delimitación de la zona de corte, corte, extracción y remoción, afinación del corte, compactación de la cama del corte, y amacice de los taludes, carga, acarreo libre. Se pagara P.U.O.T.

N-CTR-CAR-1-04-002/11.- Compactación de la cama de los cortes al 90% de su P.V.S.M.,  P.U.O.T.

DESCRIPCION:

Son las operaciones realizadas, en el espesor indicado para aumentar mecánicamente la densidad del material de desplante de las estructuras ósea, reducir la relación de vacíos entre las partículas de que están compuestos, inmediatamente antes de desplantar sobre de él, la estructura del pavimento.

Este procedimiento es para incrementar la resistencia al corte y disminuye la permeabilidad y la absorción del agua y reduce la tendencia al asentamiento exponencial a cargas repetidas.

EJECUCIÓN:

Se compactará el terreno natural y/o cama de los cortes, para el desplante de la estructura de pavimento, en un espesor mínimo de veinte (20) centímetros.

Se compactará con equipo autopropulsado y reversible, hasta alcanzar una compactación del 90% de su peso volumétrico seco máximo de acuerdo a la prueba AASTHO estándar; compactando de las orillas hacia el centro en las tangentes y del interior al exterior en las curvas, con un traslape mínimo del ancho del equipo en cada pasada.

Para verificar la compactación del piso del corte o del desplante de los terraplenes, se realizará el número de calas que señale La Dependencia, conforme al Libro MMP-1-09-06

MEDICION:

Para efectos de pago, se medirá en base a los metros cúbicos (M3)  efectivamente ejecutados y aceptados, con aproximación a la unidad, medidos en su lugar después de la compactación

BASE DE PAGO:

Los precios y pagos constituirán la compensación total por las operaciones de obtención, procesamiento, transporte y suministro de los materiales, distribución, mezclado, conformación y compactación del terreno natural, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales, operaciones conexas, necesarias para la ejecución de este rubro, se pagara P.U.O.T.

N•CTR•CAR•1•01•013/00.- ACARREOS: Al primer kilómetro, P.U.O.T.

N•CTR•CAR•1•01•013/00.- Mayores de un (1) kilómetro, P.U.O.T.

DESCRIPCION: Son el transporte de material producto de los cortes, recortes y demoliciones al banco de tiro o de desperdicio, los cuales son  medidos desde el término del acarreo libre, que para este proyecto se ha fijado en 20 metros.

EJECUCIÓN:

Previo al inicio de los acarreos, incluyendo el acarreo libre, La Contratista deberá de conocer la ubicación y condiciones del banco de tiro aprobado por La Dependencia y/o la autoridad municipal en materia ambiental. Se buscarán los caminos que presenten las mejores condiciones para el trabajo, considerando longitud de la ruta, estado de los caminos, interferencias con el tránsito. La ruta empleada en los acarreos deberá estar aprobada por La Dependencia, y en su caso por la autoridad que mantenga la jurisdicción de los caminos propuestos.

La Contratista será la única responsable de que se cumplan los reglamentos de tránsito y transporte aplicables según la jurisdicción de los caminos de la ruta aprobada por La Dependencia. En las zonas de acceso a la obra y al banco de tiro, se colocará el señalamiento de protección de obra de acuerdo a la especificación particular correspondiente, y se dispondrá de bandereros para mayor orden del tránsito.

No se podrán iniciar los acarreos si no se ha cumplido lo anteriormente señalado.

Cuando los acarreos se hagan sobre caminos de terracería, la superficie de rodamiento se mantendrá húmeda, regándola periódicamente con agua, para impedir el levantamiento de polvo que afecte a terceros o reduzca la visibilidad.

El transporte en vehículos adecuados o con cajas cerradas y protegidas con lonas, que impidan la contaminación del entorno o que se derramen.

MEDICIÓN:

Al primer kilómetro, P.U.O.T.

Se tomará como unidad el metro cúbico, considerando la suma de los volúmenes desperdiciados medidos en la sección geométrica (no se considerarán, en la cuantificación, coeficientes de variación volumétrica o factores de abundamiento, los cuales deben ser previstos en la integración del precio unitario).

Mayores de un (1) kilómetro, P.U.O.T.

Se tomará como unidad el metro cúbico kilómetro (m³-km), multiplicando el volumen de acarreo al primer kilómetro por la distancia subsecuente hasta el sitio del banco de tiro medido en kilómetros con aproximación a la unidad inmediata superior.

BASE DE PAGO:

El precio incluye lo correspondiente al uso de equipo, mano de obra y conservación de caminos para el acarreo de los materiales

E.P. SALAM 3.-Formación de pedraplén, que contenga tamaños de 7.6 a 20cm., P.U.O.T.

DESCRIPCION: Es una  capa drenante que se forma, en este caso, con el objetivo de minimizar los efectos de la expansión provocada por la arcilla que predomina en la zona de proyecto y que se confina mediante bandeo de equipo pesado.

MATERIALES:

El pedraplén  deberá construirse utilizando material de fragmentos chicos de roca, sana e inerte, es decir que contenga tamaños de 7.6 cm. a 20.0 cm., con menos del 5% de materiales de otros tamaños. Se recomienda emplear material del banco La Ordeña o Las Antenas, aunque es responsabilidad de La Contratista la selección del banco(s) de material.

EJECUCIÓN:

Los fragmentos de roca deberán ser incrustados en el terreno natural  mediante un bandeo con un tractor de orugas con peso mínimo de 36 toneladas y de manera que pase cuando menos tres veces por cada sitio.

MEDICIÓN:

La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico (m3) bandeado con tractor de orugas, medido en la sección geométrica de proyecto o en la que apruebe La Dependencia. Se medirá mediante seccionamiento siguiendo el método del promedio de áreas extremas

BASE DE PAGO:

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de formación de pedraplen; Este precio unitario incluye lo que corresponda por: regalías, desmonte y despalme de los bancos que elija el contratista, retiro del material de desperdicio y su posterior extendido en el área del préstamo de banco; que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la Secretaria, sea la adecuada para la formación del pedraplen, la extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea su clasificación; cribados y desperdicios de los cribados, trituración parcial; lavado; todas las cargas y descargas de los materiales aprovechables y desperdiciados; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos  de los materiales aprovechables y desperdicios de ellos; formación de los almacenamientos; clasificación, separándolos por tamaños; bandeo con tractor de orugas del peso especificado; carga y transporte del material del banco que elija el contratista incluyendo acarreos a los lugares de utilización de la obra;  y los tiempos de los vehículos y equipos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

E.P. SALAM 4.- Formación de capa subrasante al 95% de su PVSM con préstamo de banco, P.U.O.T

DESCRIPCION: Es la capa subyacente a la estructura de pavimento, formada, en este caso, por material de banco compactado, y que servirá de soporte para el pavimento rígido de esta obra.

MATERIALES:

Los materiales que se utilicen en la construcción de la subrasante cumplirán con lo establecido en la Norma N•CMT•1•03, Materiales para Subrasante, excepto para el CBR, que será mínimo de 30%

El material deberá cumplir con las siguientes características:

| CARACTERÍSTICA | VALOR |
| --- | --- |
| Espesor | 20cm |
| Valor Relativo de Soporte (CBR) | 30% mínimo |
| Límite líquido | 40% máximo |
| Expansión | 2% máximo |
| Índice Plástico | 12% máximo |
| Tamaño máximo | 76mm |

EJECUCIÓN:

En las secciones en terraplén, la capa subrasante se construirá en todo el ancho de corona, es decir, incluyendo el ancho de banquetas y ciclovías.

El material proveniente del banco se descargará sobre la superficie de la capa filtro, en cantidades que abarquen una estación de 20 metros, y en tramos que no sean mayores a los que se vayan a trabajar en un jornal.

Se preparará el material para alcanzar un grado de compactación del 100% (noventa por ciento) de su P.V.S.M. AASTHO estándar, extendiéndolo y agregándole el agua necesaria por riegos y mezclados sucesivos, y eliminando el agua excedente.

Se compactará con equipo autopropulsado y reversible, compactando de las orillas hacia el centro en las tangentes y del interior al exterior en las curvas, con un traslape mínimo del ancho del equipo en cada pasada.

En secciones en terraplén, la capa se formará con el sobreancho y los taludes subyacentes. La capa subrasante deberá conformarme con la pendiente transversal indicada en el proyecto. Para la aceptación de los trabajos se tendrá una tolerancia en los niveles de +-3cm

Para verificar la compactación del piso del corte o del desplante de los terraplenes, se realizará el número de calas que señale La Dependencia, conforme al Libro MMP-1-09-06

MEDICION:

Para efectos de pago, se medirá en base a los metros cúbicos (M3) efectivamente ejecutados y aceptados, considerando la sección geométrica de proyecto, con aproximación a la unidad. Así mismo el precio incluirá las regalías de materiales, acarreos, riegos, verificación de la calidad, y todo lo necesario para su correcta ejecución. Se medirá mediante seccionamiento siguiendo el método del promedio de áreas extremas,

BASE DE PAGO:

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico (m3) de formación de subrasante

La subrasante será pagada de acuerdo con los conceptos de trabajo correspondientes a los precios unitarios estipulados en el presupuesto, teniendo en cuenta que para pasar un volumen compactado a pago deberá estar soportado con pruebas de laboratorio y con el visto bueno de La Dependencia, se pagara P.U.O.T., el precio incluye lo señalado en el inciso J de la norma N-CTR-CAR-1-01-009/11

PAVIMENTOS, P.U.O.T.

N-CTR-CAR-1-04-002/11.- Formación de capa base de 20cm al 100% de su PVSM con préstamo de banco, P.U.O.T

DESCRIPCION: Capa de materiales pétreos seleccionados que se construirá sobre la capa de subrasante, cuyas funciones principales son proporcionar un apoyo uniforme a la carpeta de concreto hidráulico, soportar las cargas que ésta le transmite aminorando los esfuerzos inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior, proporcionar a la estructura de pavimento la rigidez necesaria para evitar deformaciones excesivas, drenar el agua que se pueda infiltrar e impedir el ascenso capilar del agua subterránea.

MATERIALES:

Los materiales que se utilicen para la construcción de la base, cumplirán con lo establecido en la Norma NCMT403, Materiales para Bases, Los materiales pétreos procederán de los bancos seleccionados por La Contratista, que cumplan con lo establecido en estas especificaciones.

Cuando sea necesario mezclar dos o más materiales de dos o más bancos diferentes, se mezclarán con las proporciones necesarias para obtener un material uniforme, con las características granulométricas señaladas en la siguiente tabla:

El material deberá cumplir además con las siguientes características:

| CARACTERÍSTICA | VALOR |
| --- | --- |
| Espesor | 20cm |
| Valor Relativo de Soporte (CBR) | 80% mínimo |
| Límite líquido | 25% máximo |
| Desgaste de los Ángeles | 35% máximo |
| Índice Plástico | 6% máximo |
| Equivalente de arena | 40% mínimo |
| Partículas alargadas y lajeadas | 40% máximo |

Aunque es responsabilidad de La Contratista, la selección de bancos de préstamo, se recomiendan las siguientes mezclas:

Material del banco La Ordeña + material de banco Las Antenas

y

Material de banco Buena Vista + Material de banco La Ordeña

En plantas del tipo pugmill o de tambor rotatorio, la dosificación de los materiales y el agua, se hace por masa. En mezcladoras de tipo continuo, la dosificación de los materiales y el agua, puede hacerse por masa o por volumen. Si la mezcla de los materiales se hace en el lugar de su utilización, se mezclarán en seco y posteriormente se incorporará el agua.

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado estas especificaciones, ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista de Obra.

EJECUCIÓN:

En las secciones en terraplén, a diferencia de las capas subyacentes, la capa base se construirá sólo en el ancho de carriles, es decir, sin incluir el ancho de banquetas y ciclovías.

Inmediatamente antes de iniciar la construcción de la base, la superficie sobre la que se colocará estará debidamente terminada dentro de líneas y niveles, sin irregularidades y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido. No se permitirá su construcción sobre superficies que no hayan sido previamente aceptadas por La Dependencia.

Los acarreos de los materiales hasta el sitio de su utilización, se harán de tal forma que el tránsito sobre la superficie donde se construirá la base, se distribuya sobre todo el ancho de la misma, evitando la concentración en ciertas áreas y, por consecuencia, su deterioro.

Se descargará el material sobre la subrasante, en cantidad prefijada por estación de veinte (20) metros, en tramos que no sean mayores a los que, en un turno de trabajo, se pueda tender, conformar y compactar el material.

Se preparará el material extendiéndolo parcialmente e incorporándole el agua necesaria para la compactación, por medio de riegos y mezclados sucesivos, hasta alcanzar la humedad adecuada y obtener homogeneidad en granulometría y humedad.

Inmediatamente después de preparado el material, se extenderá en todo el ancho correspondiente a vialidad y se conformará de tal manera que se obtenga una capa de material sin compactar de espesor uniforme.

El material se extenderá en capas sucesivas, con un espesor que se pueda compactar al 100% de su PVSM con el equipo empleado.

La capa extendida se compactará hasta alcanzar el 100% de su PVSM AASHTO estándar

La compactación se hará longitudinalmente, de las orillas hacia el centro en las tangentes y del interior al exterior, en las curvas, con un traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada.

De acuerdo a las líneas y niveles de proyecto, la capa base tendrá una tolerancia de +5cm en su ancho a cada lado y de +-1cm en el nivel terminado. Los niveles se medirán con nivel fijo, comprobando con nivelación de ida y vuelta.

Para garantizar la compactación, el número de calas por realizar se determinará aplicando la siguiente fórmula:

Donde:

c	=	Número de calas por realizar, aproximado a la unidad superior

L	=	Longitud del tramo construido en un día de trabajo, (m)

Las calas se ejecutarán sin dañar la parte contigua de las mismas, la tolerancia en el grado de compactación será de +-2

Tan pronto se concluya la verificación, se rellenarán los huecos con el mismo material usado en la base, compactándolo hasta obtener el grado fijado en el proyecto.

MEDICIÓN:

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico (m3) de formación de base.

BASE DE PAGO:

La subrasante será pagada de acuerdo con los conceptos de trabajo correspondientes a los precios unitarios estipulados en el presupuesto, teniendo en cuenta que para pasar un volumen compactado a pago deberá estar soportado con pruebas de laboratorio y con el visto bueno de La Dependencia, se pagara P.U.O.T., el precio incluye lo señalado en el inciso J de la norma N-CTR-CAR-1-04-002/11.

N·CTR·CAR·1·04·004/00.- Riego de impregnacion a razon de 1.5 lt/m2, incluye poreo, P.U.O.T

DESCRIPCION: Consiste en la aplicación de un material asfáltico, sobre la capa base del pavimento, con objeto de impermeabilizarla y protegerla. El material asfáltico que se utilizará será una emulsión de rompimiento lento.

- MATERIALES:

Los materiales que se utilicen en la aplicación de riegos de impregnación, serán emulsiones de rompimiento lento, que cumplirán con lo establecido en el libro N-CMT-4-05-001/06 Calidad de Materiales Asfálticos

La arena cumplirá con la especificación para agregado fino de acuerdo con la norma N-CMT-2-02-002/02, calidad de los materiales, materiales para estructuras, materiales para concreto hidráulico, calidad de los agregados pétreos para concreto hidráulico

EJECUCIÓN:

Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climáticas adversas y no se reanudarán mientras éstas no sean las adecuadas, considerando que no se aplicarán riegos de impregnación en las siguientes condiciones:

- Sobre superficies con agua libre o encharcadas.

- Cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo.

- Cuando la velocidad del viento impida que la aplicación del material asfáltico sea uniforme.

- Cuando la temperatura de la superficie sobre la cual serán aplicados esté por debajo de los quince (15) grados Celsius.

- Cuando la temperatura ambiente esté por debajo de los quince (15) grados Celsius y su tendencia sea a la baja. Sin embargo, pueden ser aplicados cuando la temperatura ambiente esté por arriba de los diez (10) grados Celsius y su tendencia sea al alza. La temperatura ambiente será tomada a la sombra lejos de cualquier fuente de calor artificial.

- Cuando se utilicen asfaltos rebajados, éstos no podrán aplicarse cuando la capa por cubrir esté húmeda.

Inmediatamente antes de la aplicación del riego de impregnación, toda la superficie por cubrir deberá estar debidamente preparada, exenta de materias extrañas, polvo, grasa o encharcamientos, sin irregularidades y reparados los baches que hubieran existido. No se permitirá el riego sobre tramos que no hayan sido previamente aceptados por La Dependencia.

Previamente al riego de impregnación, las estructuras de la vialidad o contiguas, que pudieran mancharse directa o indirectamente durante la aplicación del material asfáltico, tales como banquetas, guarniciones, camellones, parapetos, postes, entre otras, se protegerán con papel u otro material similar, de manera que concluido el trabajo y una vez retirada la protección, se encuentren en las mismas condiciones de limpieza en que se hallaban.

Cuando se utilicen emulsiones asfálticas, para retrasar su rompimiento y mejorar la absorción de la superficie, ocasionalmente es necesario un riego de agua previo, sin embargo, el material asfáltico no se aplicará sino hasta que el agua superficial se haya evaporado lo suficiente para que no exista agua libre o encharcamientos.

El material asfáltico debe ser aplicado uniformemente sobre la superficie por cubrir, tomando en cuenta lo siguiente:

- En las juntas transversales, antes de iniciar un nuevo riego, se colocarán tiras de papel u otro material similar para proteger el riego existente, de tal manera que el nuevo riego se inicie desde dicha tira y al retirarse ésta, no quede un traslape de material asfáltico.

- Se ajustará la altura de la barra de la petrolizadora para aplicar el material asfáltico uniformemente, con la dosificación de 1.5lts/m2, de manera que la base del abanico que se forma al salir el material por una boquilla, cubra hasta la mitad de la base del abanico de la boquilla contigua (cubrimiento doble), o que la base del abanico de una boquilla cubra las dos terceras (2/3) partes de la base del abanico de la boquilla contigua (cubrimiento triple), como se muestra en la Figura 1 de esta E.P.

Altura de la barra de la petrolizadora

CUBRIMIENTO DOBLE

b = Base de abanico

1/2 b

Riego previo

Riego actual

Barra de la petrolizadora

Altura de la barra de la petrolizadora

CUBRIMIENTO TRIPLEfffsads

b = Base de abanico

2/3 b

Riego previo

Riego actual

Barra de la petrolizadora

La aplicación del material asfáltico en una franja contigua a otra previamente regada, se hará de tal manera que el nuevo riego se traslape con el anterior en un medio (1/2) o dos tercios (2/3) del ancho de la base del abanico de la boquilla extrema de la petrolizadora, según se trate de cubrimiento doble o triple, como se muestra en la Figura 1 de esta E.P., con el propósito de que la dosificación del producto asfáltico en la orilla de la franja precedente sea la indicada en el proyecto.

- En su caso, el exceso del material asfáltico que se hubiera aplicado debe ser removido. Las deficiencias que por esta causa se presenten, deben ser corregidas por cuenta y costo de La Contratista

- La cantidad, temperatura, ancho y longitud de aplicación del material asfáltico son responsabilidad de La Contratista; sin embargo, La Dependencia se reserva el derecho de no recibir el trabajo si, a su juicio, el riego tiene alguna deficiencia.

- La penetración del riego de impregnación debe ser mayor o igual a cuatro (4) milímetros.

- Se aplicará una capa de poreo o manteo con arena de banco a razón de 15 litros por metro cuadrado de superficie impregnada.

- La superficie impregnada permanecerá cerrada a cualquier tipo de tránsito hasta que la penetración establecida se haya producido. Cualquier deterioro que se origine en la capa impregnada por la apertura anticipada al tránsito u otras causas imputables a La Contratista, tendrá que ser reparado por su cuenta y costo.

MEDICIÓN:

La medición del material asfáltico se hará tomando como unidad el metro cuadrado (m2) de riego de impregnación aplicado, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO:

Será pagada de acuerdo con los conceptos de trabajo correspondientes a los precios unitarios estipulados en el presupuesto. Estos precios unitarios, incluyen lo que corresponda por: valor de adquisición o producción del material asfáltico, limpieza del tanque en que se transporte, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; barrido y limpieza de la superficie sobre la que se aplicará el riego; protección de las estructuras o parte de ellas, precauciones para no mancharlas con el material asfáltico y para evitar traslapes excesivos; cargas en el depósito del material asfáltico al equipo de transporte y acarreo al lugar de utilización; aplicaciones del material asfáltico en la forma que fije el proyecto; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes y riego de los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

La aplicación del poreo Incluye lo que corresponda por: desmonte y despalme de los bancos, extracción del material pétreo aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones, instalación y desmantelamiento de la planta, alimentación de la planta, cribados y desperdicios de los cribados, trituración total, lavado o eliminación del polvo superficial adherido a los materiales, cargas, descargas y todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos así como de los desperdicios, y formación de los almacenamientos; cargas en los almacenamientos de los materiales al equipo de transporte y acarreo al lugar de utilización; tendido del material; recolección, remoción del material excedente; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

N-CTR-CAR-1-04-009/06.- Losa de concreto hidráulico con juntas, terminado con peine, MR 42kg/cm2, de 20cm de espesor,  28 días, P.U.O.T

DESCRIPCION: son las losas que se construyen mediante el colado de concreto hidráulico, con juntas longitudinales y transversales, y que conformarán la superficie de rodamiento o radadura.

- MATERIALES:

El concreto empleado será premezclado en planta y su módulo de ruptura mínimo será 42.0Kg/cm2, resistencia obtenida a los 28 días.

El concreto se suministrará con un revenimiento de 7cm con una tolerancia de +-1cm. El agregado será triturado de 1 ½” (38mm).

En la elaboración de la mezcla y en la construcción de las losas de concreto hidráulico del pavimento, se emplearán materiales que en lo general cumplan con lo establecido en la Norma N∙CMT∙2∙02, del Libro CMT Características de los Materiales,  Parte 2 Materiales para Estructuras, Título 02 Materiales para Concreto Hidráulico, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría.

Los materiales pétreos deberán cumplir con lo establecido para el agregado fino y grueso, en la Norma NּCMT∙2∙02∙002/02, Libro CMT Características de los Materiales, Parte 2 Materiales para Estructuras, Título 02 Materiales para Concreto Hidráulico, Capítulo 002 Calidad de Agregados Pétreos para Concreto Hidráulico, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría, debiendo sujetarse al tratamiento o tratamientos necesarios para cumplir con los requisitos de calidad que se indican en cada caso.

Los agregados no deberán contener sustancias que reaccionen con los alcalies del cemento en una cantidad tal que cause la expansión excesiva del concreto.

El agregado fino o arena deberá tener un tamaño máximo de nueve punto cinco milímetros (9.5 mm) y cumplirá con lo establecido en la Cláusula D, Requisitos de Calidad de los Agregados Finos, de la Norma N-CMT∙2∙02∙002/02, Calidad de Agregados Pétreos para Concreto Hidráulico de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría.

Para el contenido máximo de material fino que pasa por la malla No. 200, estará en función de los límites de consistencia  (límites de Atterberg, obtenidos de acuerdo con lo indicado en el Manual M-MM-07/03 del Libro METODOS DE MUESTREO Y PRUEBA DE MATERIALES, editado por la SCT) y su porcentaje será de acuerdo con lo  indicado en la tabla 3.- Material que pasa la malla N° 200 (0.075 mm) en el agregado fino para casos especiales, indicada en la Norma N-CMT∙2∙02∙002/02 de la Secretaría.

El agregado grueso será grava, que puede ser natural seleccionada u obtenida mediante tratamiento adecuado, con tamaño máximo de treinta y ocho (38) milímetros, resistencia superior a la resistencia del concreto señalada en el proyecto, que en general cumpla con la Cláusula E, Requisitos de Calidad de los Agregados Gruesos de la norma N-CMT-∙2∙02∙002/02, Calidad de Agregados Pétreos para Concreto Hidráulico de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría; atendiendo además, lo referente a los conceptos de Almacenamiento y Criterios para Aceptación o Rechazo, de la misma norma.

La secuencia granulométrica que deberá tener el agregado, será como se indica a continuación:

| DENOMINACIÓN DE LA MALLA | ABERTURA (mm) | % QUE PASA |
| --- | --- | --- |
| 2” | 50.00 | 100 |
| 1 1/2” | 37.50 | 95-100 |
| 3/4” | 19.00 | 35-70 |
| 3/8” | 9.50 | 10-30 |
| Núm. 4 | 4.75 | 0-5 |

Los agregados gruesos probados al Desgaste, tendrán una pérdida en masa, de cincuenta (50) por ciento como máximo, determinado con la prueba “Los Ángeles”.

Se empleará cemento Pórtland Ordinario, Pórtland Compuesto o bien cemento Pórtland Puzolánico, conocidos anteriormente como tipo I y IP, que en general, cumplan respectivamente con los requisitos físicos y químicos que se señalan en las cláusulas de la Norma N-CMT∙2∙02∙001/02, del Libro CMT Características de los Materiales, Parte 2 Materiales para Estructuras, Título 02 Materiales para Concreto Hidráulico, Capítulo 001 Calidad del Cemento Pórtland de la Secretaría o ASTM C 1157.

En caso de utilizar cemento tipo CPP (Cemento Pórtland Puzolánico) la resistencia de proyecto del concreto será revisada a los noventa (90) días.

El agua que se emplee en la fabricación del concreto deberá ser potable, y por lo tanto, estar libre de materiales perjudiciales tales como aceites, grasas, materia orgánica, etc., cumpliendo con lo que indica la norma N-CMT∙2∙02∙003/02, Libro CMT Características de los Materiales, Parte 2 Materiales para Estructuras, Título 02 Materiales para Concreto Hidráulico, Capítulo 003 Calidad del Agua para Concreto Hidráulico de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría.

Los aditivos cumplirán con lo indicado en la norma N-CMT∙2∙02∙004/04, Libro CMT Características de los Materiales, Parte 2 Materiales para Estructuras, Título 02 Materiales para Concreto Hidráulico, Capítulo 004 Calidad de  Aditivos Químicos para Concreto Hidráulico de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría.

Podrá emplearse un aditivo del tipo reductor de agua y retardante, como el indicado en el inciso B.4 de la Cláusula B Definición y Clasificación de la norma N-CMT∙2∙02∙004/04, mencionada en el párrafo anterior, con la dosificación requerida para que el fraguado inicial de la mezcla a la temperatura estándar de veintitrés grados centígrados (23º C) no se produzca antes de dos (2) ni después de cuatro (4) horas a partir de la finalización del mezclado.

Para asegurar la trabajabilidad de la mezcla, también podrá utilizarse un agente inclusor de aire, como el indicado en el inciso B.10 de la Cláusula B Definición y Clasificación de la norma NּCMT∙2∙02∙004/04 mencionada anteriormente.

El contratista podrá proponer el uso de otros aditivos, de acuerdo con lo indicado en la fracción D.2. de la norma N∙CTR∙CAR∙1∙04∙009/01, Libro CTR Construcción, Tema CAR Carreteras, Parte 1 Conceptos de Obra, Título 04 Pavimentos, Capítulo 009 Carpetas de Concreto Hidráulico, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría.

Será responsabilidad del contratista suministrar el diseño de la mezcla empleando un factor de agregado grueso aceptable, el cual no deberá ser menor que sesenta y seis centésimas (0.66) ni mayor que ochenta y cinco centésimas (0.85). El contratista deberá de llevar a cabo, a su cuenta, el trabajo requerido para establecer y verificar la mezcla, incluyendo las pruebas de resistencia de especímenes. El desarrollo completo de la mezcla, incluyendo los resultados de las pruebas de resistencia, deberá de ser sometido a revisión para obtener la aprobación de la Secretaría.

La resistencia del concreto en el pavimento acabado deberá de ser determinada por medio de la prueba de la resistencia a la tensión por flexión de los especímenes hechos, curados y ensayados en un laboratorio de pruebas siguiendo la especificación ASTM C 78 y/o NMX-C-191-ONNCCE. Será necesario hacer modificaciones al diseño de la mezcla si estos especímenes no cumplen con la especificación de resistencia.

Los cambios en la relación agua-cemento y el diseño de la mezcla en general, incluyendo un incremento en el factor cemento, si es necesario, deberán hacerse cuando el promedio de las resistencias a la flexión (módulo de ruptura) a los siete (7) días de edad de los especímenes de concreto, calculado con los 10 últimos valores obtenidos de la prueba de vigas hechas de concreto con la misma relación agua-cemento, se aleje del valor mínimo deseado de resistencia a la flexión por más de cuatro por ciento (4%).

La Secretaría, a su elección, podrá rechazar cualquier valor individual de resistencia a la flexión por ser considerado como no representativo en cada grupo de diez (10), cuando valores diez por ciento (10%) mayores o menores que el promedio de todo el grupo sean obtenidos, y podrá calcular el promedio con los valores restantes.

Si las pruebas de resistencia de las muestras representando tres (3) días continuos de producción indican consistentemente una diferencia significativa con la resistencia mínima especificada, a pesar de estar dentro de los límites aquí indicados previamente, deberán efectuarse los cambios correspondientes en la relación agua-cemento y proporciones de la mezcla para producir un concreto adecuado.

El control del proporcionamiento de todos los materiales para elaborar la mezcla de concreto fresco, deberá realizarse en peso, utilizando básculas previamente calibradas y aprobadas por la Secretaría.

En las juntas que muestra el proyecto y/o en los sitios que se requiera, se colocarán barras de amarre con el propósito de evitar el corrimiento o desplazamiento de las losas. Las barras serán corrugadas, de acero estructural, con límite de fluencia (fy) de cuatro mil doscientos (4,200) kilogramos por centímetro cuadrado, debiendo quedar ahogadas en las losas de pavimento.

Las varillas de amarre deberán colocarse en las juntas longitudinales en forma perpendicular a estas y deberán espaciarse como se muestra en el proyecto. Las varillas de amarre deberán mantenerse en posición paralela a la superficie del pavimento y a la mitad del espesor de la losa.

En las juntas transversales de contracción, de construcción y/o en los sitios que se indiquen, se colocarán pasajuntas como mecanismos para garantizar la transferencia efectiva de carga entre las losas adyacentes. Las barras serán de acero redondo liso y deberán quedar ahogadas en las losas en la posición y con las dimensiones indicadas por el proyecto. Ambos extremos de las pasajuntas deberán ser lisos, estar libres de rebabas cortantes y no tener deformaciones. El acero deberá cumplir con la norma ASTM A 615 Grado 60 (fy=4,200 kg/cm2), y deberá ser recubierta con asfalto, parafina, grasa, o cualquier otro medio que impida efectivamente la adherencia del acero con el concreto.

Las pasajuntas deberán ser instaladas en la posición indicada en el proyecto por medio de canastillas metálicas. Las canastillas de sujeción deberán asegurar las pasajuntas en la posición correcta como se indica en el proyecto durante el colado y acabado del concreto, mas no deberán impedir el movimiento longitudinal de la misma.

La cantidad de pasajuntas que contendrá cada canastilla no deberá exceder de ocho (8) para barras de treinta y ocho milímetros con una décima (1 ½”) de diámetro y de diez (10), para barras de treinta y un milímetros con ocho décimas (1¼”) de diámetro.

Para el curado de la superficie del concreto recién colado, deberá emplearse un líquido de color claro con un componente cuya base sea agua y parafina de pigmentación blanca. Para los requisitos de Calidad, Almacenamiento, Criterios para Aceptación o Rechazo y otras Referencias, se deberá cumplir con lo que se indica en la norma N∙CMT∙2∙02∙006/04, Libro CMT Características de los Materiales, Parte 2 Materiales para Estructuras, Título 02 Materiales para Concreto Hidráulico, Capítulo 006 Calidad de Membranas de Curado para Concreto Hidráulico, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría, atendiendo lo referente a las membranas del tipo indicado en la Cláusula B.2 Líquidos que forman una membrana.

EJECUCIÓN:

E1. CONDICIONES PARA EL TIRADO DEL CONCRETO:

La ejecución de la carpeta de concreto hidráulico se efectuará de acuerdo con lo establecido en la Cláusula G Ejecución, de la Norma N∙CTR∙CAR∙1∙04∙009/04, Libro CTR Construcción, Tema CAR Carreteras, Parte 1 Conceptos de Obra, Título 04 Pavimentos, Capítulo 009 Carpetas de Concreto Hidráulico, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría, y también atendiendo lo que se indica a continuación:

La mezcla tendrá un revenimiento promedio de siete (7) centímetros al momento de su colocación, con más o menos uno punto cero (±1.0) centímetros de tolerancia, de tal forma que el acomodo de la mezcla sea uniforme después del vibrado y que no se produzcan deformaciones en los hombros de la losa.

El concreto deberá ser diseñado para que se obtenga una resistencia a la  tensión por flexión o Módulo de Ruptura (MR) de cuarenta y dos (42) kilogramos por centímetro cuadrado, a los veintiocho (28) días de edad, medida en especímenes de quince por quince por cincuenta (15×15×50) centímetros correspondientes a vigas estándar, aplicando las cargas en los tercios del claro y compactando el concreto por vibro compresión, de acuerdo con lo indicado en la prueba ASTM C 78.

El transporte del concreto se hará en camiones revolvedores de concreto (“ollas”); cuyo “trompo” se lavará antes y después de cada uso con agua a presión. La selección y programación del equipo para transportar el concreto es responsabilidad del contratista, y lo hará considerando el volumen por transportar, la distancia de acarreo, las características del camino donde se transitará, el tiempo de recorrido, las características de trabajabilidad de la mezcla, las condiciones climáticas en el sitio de los trabajos, entre otros aspectos, a fin de lograr la operación continua del equipo de pavimentación y evitar el secado, la segregación, la contaminación o cualquier otra alteración que perjudique la calidad del pavimento.

Cuando el concreto fresco se deposite en el lugar del colado con canales o tubos, se dispondrán éstos de tal manera que se prevenga cualquier segregación de los materiales. El ángulo de caída deberá ser lo suficientemente pronunciado para lograr el fácil movimiento de las revolturas, pero sin que se clasifiquen los agregados.

En cualquier punto durante el transporte y durante la colocación en la superficie por pavimentar, la caída libre del concreto no deberá exceder de un (1) metro.

No se deberán realizar operaciones de mezclado u operaciones sobre los pavimentos cuando la luz natural es insuficiente, a menos que se utilice un sistema adecuado de iluminación artificial.

A menos de que se autorice por escrito, las operaciones de mezclado y colocación del concreto deberán descontinuarse cuando la temperatura del aire en descenso a la sombra alcance cuatro grados centígrados (4°C) y no deberá continuarse hasta que se produzca una temperatura en ascenso a la sombra de dos grados centígrados (2°C).

Los agregados no deberán presentar hielo, nieve o partículas congeladas antes de alimentarse en la planta de mezclado. La temperatura del concreto mezclado no deberá ser menor a diez grados centígrados (10°C) al momento de colocación. El concreto no deberá colocarse en áreas congeladas.

Cuando se autorice la pavimentación durante clima frío, el agua y los agregados deberán calentarse a no más de sesenta y seis grados centígrados (66°C).

Durante periodos de clima caliente cuando la temperatura máxima del aire exceda los treinta grados centígrados (30°C) se deberán tomar las siguientes precauciones:

Se deberán humedecer las cimbras y/o la superficie a pavimentar inmediatamente antes de la colocación del concreto. El concreto deberá colocarse con la temperatura mínima posible, y en ningún caso la temperatura del concreto al momento de la colocación excederá de treinta y cinco grados centígrados (35°C). Los agregados y/o el agua de mezclado deberán enfriarse en caso de ser necesario para mantener la temperatura del concreto a no más de treinta y cinco grados centígrados (35°C).

En caso de requerirse, se deberán levantar rompevientos de modo que se proteja al concreto de una evaporación en exceso de un kilogramo por metro cuadrado por hora (1 kg/m2/hr) o dos décimas de libra por pie cuadrado por hora (0.2 lb/pie2/hr), determinada de acuerdo con las recomendaciones de la Portland Cement Association (PCA) y con ayuda de la gráfica de la figura 1, presentada en el reporte ACI 305R-99 del Instituto Norteamericano del Concreto (American Concrete Institute).

Para temperaturas ambiente entre 25ºC y 38ºC se deberán tomar precauciones tales como: regar con agua los almacenamientos de agregados; regar la superficie de apoyo; utilizar un aditivo retardante de fraguado, para tener un plazo mayor de trabajabilidad de la mezcla; emplear una dosificación mayor de agua en la mezcla, en una cantidad no mayor de 0.5 a 1.0 por ciento; utilizar agua fría o hielo molido para la mezcla; curar inmediatamente después del acabado del concreto la superficie del pavimento o recurrir a horarios nocturnos con un adecuado sistema de iluminación.

Figura 1. Gráfica para la obtención de la tasa de evaporación (ACI 305)

JUNTAS.

Las juntas deberán ajustarse al alineamiento, dimensiones y características consignadas en el proyecto.

Después del curado de las losas se procederá al corte de las juntas transversales y las longitudinales, con discos abrasivos si se realizan los cortes en seco, o con discos de diamante en caso que se realicen con agua. El corte de las juntas deberá comenzar por las transversales de contracción, e inmediatamente después continuar con las longitudinales. Este corte deberá realizarse cuando el concreto presente las condiciones de endurecimiento propicias para su ejecución y antes de que se produzcan agrietamientos no controlados. El contratista será el responsable de elegir el momento propicio para efectuar esta actividad sin que se presente pérdida de agregado en la junta o desportillamientos de la losa; sin embargo, una vez comenzado el corte deberá continuarse hasta finalizar todas las juntas, esto dentro de las siguientes 18 horas después del colado. Las losas que se agrieten por aserrado inoportuno deberán ser demolidas y/o reparadas de acuerdo y a satisfacción de la Secretaría.

Cuando el corte de las juntas correspondiente a un día de colado no pueda ser finalizado dentro de las 18 horas establecidas, el colado del siguiente día será limitado a un tramo equivalente al que sí pudo ser cortado a tiempo el día anterior.

En el caso de que se requiera de cortes de juntas en dos etapas (escalonados), el segundo corte no deberá realizarse antes de 72 horas después del colado.

En la construcción de las juntas deberá considerarse la siguiente clasificación:

- Longitudinales de contracción aserradas con barras de amarre (Tipo A)

- Transversales de contracción aserradas con pasajuntas (Tipo B)

- Longitudinales de construcción con barras de amarre (Tipo C)

- Transversales de construcción cimbradas con pasajuntas (Tipo D)

Las juntas longitudinales de contracción aserradas y con barras de amarre (Tipo A) se construirán en los sitios que indique la sección típica del proyecto de acuerdo con lo indicado en el Croquis No. 1.

Las juntas transversales de contracción aserradas (Tipo B) se construirán en los sitios que indique la sección típica del proyecto de acuerdo con lo indicado en el Croquis No. 2.

La junta longitudinal de construcción con barras de amarre (Tipo C) quedará formada en la unión de la junta fría entre las dos franjas de pavimentación como se indica en el Croquis No. 3.

Las juntas transversales de construcción con pasajuntas (Tipo D) se construirán en los lugares predeterminados para finalizar el colado del día, coincidiendo siempre con una junta transversal de contracción y alineada perpendicularmente al eje del camino; estas juntas se construirán a tope, de acuerdo con lo indicado en el Croquis No. 4 y se colocarán pasajuntas a todo lo ancho de la sección transversal.

Cuando por causas de fuerza mayor sea suspendido el colado por más de treinta (30) minutos, se procederá a construir una junta transversal de emergencia con la que se suspenderá el colado hasta que sea posible reiniciarlo. La configuración de las juntas transversales de emergencia será exactamente igual que la de las juntas transversales de construcción (Tipo D).

La localización de la junta transversal de emergencia se establecerá en función del tramo que se haya colado a partir de la última junta transversal de contracción trazada. Si el tramo colado es menor que un tercio de la longitud de la losa, se deberá remover el concreto fresco para hacer coincidir la localización de la junta de emergencia con la transversal de contracción inmediata anterior. En caso de que la emergencia ocurra en el tercio medio de la losa, se deberá establecer la localización de la junta de emergencia cuidando que la distancia de ésta a cualquiera de las dos juntas transversales de contracción adyacentes no sea menor que uno y medio (1.5) metros. Si la emergencia ocurre en el último tercio de la longitud de la losa, se deberá remover el concreto fresco para que la localización de la junta transversal de emergencia sea en el tercio medio de la losa.

Las juntas transversales de construcción y las juntas transversales de emergencia deberán formarse hincando en el concreto fresco una frontera metálica que garantice la perpendicularidad del plano de la junta con el plano de la superficie de la losa. Esta frontera o cimbra deberá de contar con orificios que permitan la instalación de pasajuntas en todo lo ancho de la losa con el alineamiento y espaciamiento correctos, independientemente de que los documentos de construcción no indiquen pasajuntas en los acotamientos. Estas juntas serán vibradas con vibradores de inmersión para garantizar la consolidación correcta del concreto en las esquinas y bordes de la junta.

Las ranuras aserradas deberán inspeccionarse para asegurar que el corte se haya efectuado hasta la profundidad especificada. Toda materia extraña que se encuentre dentro de todos los tipos de juntas deberá extraerse mediante agua a presión, sand blast y aire a presión los cuales deberán ser aplicados siempre en una misma dirección. El uso de este procedimiento deberá garantizar la limpieza total de la junta y la eliminación de todos los residuos del corte. A continuación se procederá al curado de sus superficies laterales, inmediatamente después de que se hayan resanado, si esto hubiere sido necesario.

La longitud de las losas en el sentido longitudinal será de acuerdo a lo indicado en el proyecto con una tolerancia de cinco (5) centímetros en más o en menos y coincidiendo siempre el aserrado de las juntas transversales con el centro de la longitud de las pasajuntas.  El alineamiento de las juntas longitudinales será el indicado en el proyecto, con una tolerancia de cinco (5) centímetros en más o en menos.

Deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar que se dañen los bordes de las juntas por impactos del equipo o de la herramienta que se estén utilizando en la obra. En el caso de que se produzcan daños en las juntas, el contratista deberá corregirlos sin cargo alguno formando una caja mínima de cincuenta (50) centímetros de ancho por cincuenta (50) centímetros de largo por un medio del espesor de la losa de profundidad por medio de la utilización de cortadoras de disco. Se deberá evitar el uso de equipos de impacto para el formado de la caja, con el fin de no producir daño estructural alguno en la losa. El concreto a ser empleado en la reparación deberá ser del tipo que no presente contracción ni cambio volumétrico alguno por las reacciones de hidratación del cemento.

E2. ACABADO DE LAS LOSAS

El acabado se realizará mediante el equipo adecuado. El texturizado transversal se hará mediante una rastra de alambre en forma de peine con las siguientes caraterísticas: ancho de dientes de tres (3) milímetros, con una tolerancia de mas menos medio (+/- 0.5) milímetro, tendrá el patrón de separación entre cerdas (en mm) como el que se indica a continuación:

25/22/16/32/19/25/25/25/25/19/22/25/22/10/25/25/25/32/38/22/25/22/25/32/19/22/25/35/22/22/22/22/25/35/13/38.

Esta secuencia de separaciones deberá repetirse para formar un patrón. Las distancias entre cerda y cerda podrán tener una tolerancia de un (1) milímetro, siempre y cuando no se altere la longitud total de la secuencia y no se repita el error en la separación de más de tres (3) separaciones contiguas ni en más de cinco (5) ocasiones en toda la longitud del peine.

La profundidad de penetración máxima será de seis (6) milímetros y mínima de tres (3) milímetros; este valor mínimo representará un porcentaje mínimo del total de texturizado a todo lo ancho de la superficie pavimentada.

Estas operaciones se realizarán cuando el concreto esté lo suficientemente plástico para permitir el texturizado, pero lo suficientemente seco para evitar que el concreto fluya hacia los surcos formados por esta operación.

Para dar drenaje longitudinal se podrá pasar con ligereza un yute mojado, sin alterar de manera visible el texturizado con peine.

Para aceptar el tramo realizado cada día, la profundidad media del surco deberá ser de ocho décimas (0.8) de milímetro, obtenido de acuerdo con la prueba ASTM E-945 (mancha de arena) y no se aceptarán valores individuales menores a cinco décimas (0.5) de milímetro. Estos resultados son aceptables para establecer una profundidad de surco aceptable para un pavimento silencioso y no serán sustitutos de las pruebas dinámicas de derrapamiento.

E3. ÍNDICE DE PERFIL

Para verificar que no se sobrepasen las irregularidades toleradas por la normativa, Durante el comienzo de las operaciones de pavimentación, la superficie del pavimento será ensayada con el perfilómetro tan pronto como sea posible sin que se dañe la superficie del pavimento. El propósito de este ensaye es ayudar al contratista y al propietario a evaluar los métodos y equipos de pavimentación. La longitud de esta sección de prueba inicial no deberá exceder cuatro cientos (400) metros. Cuando los métodos de pavimentación empleados y el equipo empleado produzcan un índice de perfil de diez y seis (16) centímetros por kilómetro o menos, el contratista podrá proceder con las operaciones de pavimentación. En el caso de que este índice de perfil inicial exceda diez y seis (16) centímetros por kilómetro, el contratista deberá efectuar correcciones en sus operaciones de pavimentación, las cuales deberán ser aprobadas por la Secretaría, antes de que pueda proceder a pavimentar y evaluar otra sección de prueba de cuatro cientos (400) metros.

Una vez terminados los trabajos de construcción de las losas correspondientes a un día, y durante las siguientes cuarenta y ocho (48) horas, el contratista se obligará a realizar los estudios necesarios para garantizar el acabado final de la superficie de rodamiento. Dichos estudios consistirán en la determinación del índice de perfil

El contratista deberá contar para esta prueba con un perfilómetro que cumpla con las especificaciones ASTM E 1274 y/o M-MMP-4-07-002/06 de las normas editadas por la SCT. La calibración del equipo, siguiendo los lineamientos de la misma especificación, deberá ser verificada por la Secretaría antes de su uso en el proyecto. Los resultados del ensaye del perfilómetro serán evaluados por la Secretaría.

El ensaye de la superficie de pavimento será limitado a aquellos pavimentos con más de dos cientos 200 metros de longitud de construcción y en tangente o con radio de curvatura mayor a 300 metros

El pavimento comprendido dentro de los cinco (5) metros subsecuentes a un pavimento existente no colocado dentro de este proyecto, o a una estructura o losa de aproximación, no será ensayado por medio del perfilómetro. Para estos casos deberá emplearse una regla de tres (3) metros de longitud, y las irregularidades comprendidas en cualquier dirección (en el caso de que existan) no deberán exceder cinco (5) milímetros. Para la corrección de irregularidades que no cumplan con la tolerancia aquí especificada se empleará aquel método aprobado previamente por la Secretaría con cargo al contratista.

Las mediciones efectuadas a lo largo del pavimento siendo evaluado serán divididas en tramos consecutivos de dos cientos (200) metros cada uno, con el fin de establecer secciones que podrán tener un premio o una deducción debido a la calidad de la superficie terminada. El índice de perfil a considerar para evaluar cada sección de dos cientos (200) metros será el promedio de las dos (2) mediciones tomadas dentro del ancho de cada carril de circulación evaluado.

ÍNDICE DE PERFIL PROMEDIO DIARIO.

Un día de pavimentación será definido como un mínimo de dos cientos (200) metros de longitud de pavimento colocado durante un mismo día. Cuando la colocación de concreto de un solo día no exceda dos cientos (200) metros de longitud, dicha pavimentación deberá ser agrupada con la del día de pavimentación inmediato siguiente. Los perfiles del pavimento deberán medirse tan pronto como sea práctico y posible, pero no más tarde que el siguiente día de trabajo.

El índice de perfil promedio diario deberá ser determinado para cada día de pavimentación por medio del promedio aritmético de todos los índices de perfil calculados para cada una de las secciones de dos cientos (200) metros comprendidas dentro de la longitud de pavimentación del día correspondiente. Cuando el índice de perfil promedio diario exceda veinticinco (25) centímetros por kilómetro, las operaciones de pavimentación deberán ser suspendidas inmediatamente hasta que el contratista efectúe las correcciones pertinentes que sean aprobadas por la Secretaría. Para reanudar las operaciones de pavimentación, el contratista deberá cumplir con lo estipulado en el procedimiento correspondiente al arranque de las operaciones de pavimentación, incluido en esta especificación.

Para efectos de frenado, el Contratista deberá garantizar mediante estudios que realice que la superficie terminada presenta una resistencia al rozamiento que, al medirse con el equipo Mu-Meter, arroje un valor entre cinco décimas (0.5) y ocho décimas (0.8) en condiciones de pavimento mojado y a velocidad de setenta y cinco (75) kilómetros por hora; la medición se realizará por lo menos sobre la huella de la rodera externa de cada carril (ASTM E 670).

La resistencia al rozamiento, se medirá con el equipo Mu-Meter, tal y como se establece en el Inciso D.6. ACABADO SUPERFICIAL de esta especificación, sobre la rodera exterior de cada carril, siguiendo el procedimiento indicado en la Norma ASTM E 670

E4. CURADO

El curado se efectuará como se indica en la Cláusula G.12 Curado, de la norma N∙CTR∙CAR∙1∙04∙009/04, aplicando en la superficie una membrana de curado líquida a razón de un (1) litro por metro cuadrado, para obtener un espesor uniforme de un (1) milímetro, que deje una membrana impermeable y consistente de color claro y que impida la evaporación del agua que contiene la mezcla del concreto fresco. La membrana de curado no deberá aplicarse durante periodos de lluvia

Para verificar la calidad de todos los materiales, el equipo a emplear y los procedimientos de ejecución que seguirá el Contratista y se ejecutará de acuerdo con lo indicado en la Cláusula G.6 Tramo de Prueba, de la norma N∙CTR∙CAR∙1∙04∙009/04, Libro CTR Construcción, Tema CAR Carreteras, Parte 1 Conceptos de Obra, Título 04 Pavimentos, Capítulo 009 Carpetas de Concreto Hidráulico, de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría.

E5. PRUEBA

Se deberán tomar muestras de concreto para hacer especímenes de prueba para determinar la resistencia a la flexión durante el colado del concreto. Especímenes de prueba adicionales podrán ser necesarios para determinar adecuadamente la resistencia del concreto cuando la resistencia del mismo a temprana edad limite la apertura del pavimento al tránsito. El procedimiento seguido para el muestreo del concreto deberá cumplir con la norma ASTM C 172 o M-MMP-2-02-055/06 editada por la SCT.

La frecuencia de muestreo será de cuatro (4) especímenes para prueba de módulo de ruptura, y seis (6) especímenes en total para determinar el módulo elástico, resistencia a la compresión, y prueba brasileña por cada ciento cincuenta (150) metros cúbicos de producción de concreto. En el caso de la determinación del módulo de ruptura, se ensayarán dos especímenes a los siete (7) días de colado, y los otros dos restantes a los veintiocho (28) días para concreto con cemento ordinario o compuesto y a los noventa (90) días para concreto con cemento puzolánico. En el caso de la determinación del módulo de elasticidad, resistencia a la compresión y de la prueba brasileña, se ensayará un espécimen por cada prueba a los siete (7) días de colado, y los restantes a los veintiocho (28) días de transcurrido el colado para concretos elaborados con cemento ordinario o compuesto y a los noventa (90) días para concretos elaborados con cemento puzolánico.

E6. TOLERANCIAS.

Para dar por terminada la construcción de las losas de concreto hidráulico se verificarán el alineamiento, la sección en su forma, espesor, anchura y acabado, de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría con las siguientes tolerancias:

| Pendiente transversal con respecto a la del proyecto | ± 0.5% |
| --- | --- |
| Anchura de la superficie, del eje a la orilla | 1 cm |

E.7 ALINEAMIENTO DE LAS PASAJUNTAS.

Se deberá revisar la posición y alineamiento correcto de las pasajuntas. La tolerancia máxima permisible en el alineamiento de las pasajuntas no deberá exceder del dos por ciento (2%) o de seis (6) milímetros por cada tres cientos (300) milímetros en el plano horizontal y vertical.

E.8 ESPESOR DE LA LOSA DE CONCRETO.

Se deberán extraer núcleos del pavimento de concreto en los lugares especificados por la Organismo después de que se hayan llevado a cabo todas las correcciones requeridas y antes de que se efectúe la aceptación final del pavimento. El espesor del pavimento se deberá determinar siguiendo los lineamientos de la especificación ASTM C 42, ASTM C 174 y/o NMX-C-169-1997-ONNCCE.

Para el propósito de establecer un precio unitario ajustado del pavimento, se considerarán unidades de quinientos (500) metros de longitud en cada carril de circulación comenzando por el extremo del pavimento con el cadenamiento menor. La última unidad en cada carril de circulación será de quinientos (500) metros mas la fracción restante para el final del pavimento.

El organismo extraerá un núcleo del pavimento por cada unidad de quinientos (500) metros en cada carril de circulación en el lugar especificado o seleccionado aleatoriamente. Cuando el espesor del pavimento medido según los lineamientos de la especificación ASTM C 174 y/o NMX-C-169-1997-ONNCCE no sea deficiente en más de cinco (5) milímetros con respecto al especificado en los documentos de construcción, se efectuará el pago completo de la unidad. Cuando el espesor del pavimento sea deficiente en más de cinco (5) milímetros, pero en menos de veinte (20) milímetros, se deberán obtener dos núcleos adicionales dentro de la unidad en estudio a costo del contratista. Los dos núcleos adicionales para cualquier unidad de quinientos (500) metros deberán ser obtenidos a intervalos no menores que ciento cincuenta (150) metros. Si el promedio del espesor de losa obtenido de los tres núcleos no es deficiente en más de cinco (5) milímetros, se efectuará el pago completo de la unidad.  En el caso de que el promedio del espesor de losa obtenido a partir de los tres núcleos sea deficiente en más de cinco (5) milímetros, pero no menos que veinte (20) milímetros, se pagará un precio ajustado de la unidad según se indica en el inciso G.2.-AJUSTE DE PRECIO POR ESPESOR de estas especificaciones, empleando para esto el espesor de losa promedio obtenido a partir de los tres núcleos de concreto.

Para el cálculo del espesor de losa promedio, aquellos espesores que sean mayores que el espesor indicado en los documentos de construcción por más de cinco (5) milímetros serán considerados como el espesor indicado mas cinco (5) milímetros. De la misma forma, aquellos espesores de losa que sean menores que el espesor indicado en los documentos de construcción en más de veinte (20) milímetros serán considerados como el espesor indicado menos veinte (20) milímetros.

Cuando el espesor de cualquier núcleo de concreto sea deficiente por más de veinte (20) milímetros, el espesor del pavimento en esta área se determinará por medio de la extracción de núcleos a intervalos de cinco (5) metros paralelos al eje del camino en ambas direcciones a partir del núcleo que se encontró deficiente hasta que se obtenga en cada una de las direcciones un núcleo que no sea deficiente por más de veinte (20) milímetros. Estos núcleos de exploración no serán incluidos para el cálculo del espesor promedio de la losa con el fin de obtener un precio ajustado. Los núcleos de exploración serán empleados solamente para determinar la longitud de pavimento dentro de la unidad en estudio que será dejada en el lugar o removida sin que el contratista reciba pago alguno por esa área.

Cualquier área del pavimento que sea deficiente por más de veinte (20) milímetros, pero no por más del valor mayor entre veinticinco (25) milímetros o un octavo (1/8) del espesor indicado en los documentos de construcción no será sujeta de pago al contratista.

Cualquier área de pavimento que se encuentre deficiente en más de veinticinco (25) milímetros o un octavo (1/8) del espesor indicado de la losa en los documentos de construcción, lo que sea mayor, deberá ser removida y remplazada con concreto del espesor indicado en los documentos de construcción sin que el contratista reciba pago alguno por los trabajos adicionales.

E.9 ESPESOR TOTAL DEL PAVIMENTO.

Para la aceptación final de las losas de concreto, deberá verificarse que los espesores promedio realmente obtenidos en toda la estructura del pavimento, sean iguales que los correspondientes de proyecto, con las tolerancias en menos que se indican en la siguiente tabla:

| ESPESOR PROMEDIO | TOLERANCIA |
| --- | --- |
| Base | -1.0 cm |
| Estructura total del pavimento (base + losa) | -1.0 cm |

E.10 RESISTENCIA DEL CONCRETO HIDRÁULICO.

La resistencia del concreto se determinará mediante ensayes de tensión por flexión realizados a especímenes de quince por quince por cincuenta (15 x 15 x 50) centímetros, que serán modelados durante el colado del concreto, compactando las muestras por vibrocompresión. Una vez curados adecuadamente los especímenes, se ensayarán conforme al procedimiento establecido en la Norma ASTM C 78 y/o NMX-C-191-ONNCCE.

Se deberán obtener cuatro (4) especímenes para la prueba de tensión por flexión por cada ciento cincuenta (150) metros cúbicos o fracción del concreto colado en un día, siguiendo el procedimiento establecido en la Norma ASTM C 172, NMX-C-161-ONNCCE y/o M-MMP-2-02-055/06 de las normas editadas por la SCT. Dos especímenes serán ensayados a los siete (7) días de edad y los otros dos a los veintiocho (28) días para concretos elaborados con cemento tipo CPO o CPC y a noventa (90) días de edad para concretos elaborados con cemento puzolánico (CPP).

Cuando la resistencia del concreto a temprana edad limite la apertura del pavimento al tránsito, podrá ser necesario obtener especímenes adicionales.

Cuando el promedio de la resistencia a la tensión por flexión a los siete (7) días de edad de los especímenes, calculado con los valores obtenidos en los diez (10) últimos ensayes realizados con una misma relación agua-cemento del concreto, resulte menor al valor mínimo de la resistencia a esa edad por más de cuatro por ciento (4%), deberán realizarse ajustes en la relación agua-cemento y en el diseño de la mezcla en general, incluyendo el consumo unitario de cemento si fuera necesario.

La Secretaría podrá rechazar cualquier valor individual de resistencia a la tensión por flexión en cada grupo de diez (10), por considerarlo no representativo cuando difiera del promedio de todo el grupo en más o menos del diez por ciento (10%) y procederá a calcular el promedio con los valores restantes.

Si la resistencia de las muestras obtenidas durante tres (3) días continuos de producción presentan consistentemente una diferencia significativa con la resistencia mínima especificada, a pesar de estar dentro de los límites indicados previamente, deberán realizarse ajustes en la relación agua-cemento y en el diseño de la mezcla en general, incluyendo el consumo unitario de cemento si fuera necesario.

La Secretaría podrá solicitar la realización de algún otro tipo de pruebas para determinar la resistencia del concreto. En el caso de requerir la determinación del módulo de elasticidad, resistencia a la compresión y/o la prueba brasileña, se obtendrán dos (2) especímenes por cada una de esas pruebas, simultáneamente que los especímenes para la prueba de tensión por flexión, es decir, por cada ciento cincuenta (150) metros cúbicos o fracción del concreto colado en un día.

Se considera que un concreto hidráulico cumple con el requisito de resistencia fijada en el proyecto cuando se verifique lo siguiente:

Que el promedio de la resistencia a la tensión por flexión, de cada cinco (5) especímenes consecutivos, sea igual o mayor que la resistencia a la tensión por flexión fijada en el proyecto, a los veintiocho (28) días de edad para concretos elaborados con cemento tipo CPO o CPC y a los noventa (90) días para concretos elaborados con cemento puzolánico (CPP).

Que en los mismos cinco (5) especímenes a que se refiere el subpárrafo anterior, cuando menos cuatro (4) tengan una resistencia igual o mayor que el noventa por ciento (90%) de la resistencia fijada en el proyecto para los mismos veintiocho (28) días de edad para concretos elaborados con cemento tipo CPO o CPC y  de noventa (90) días para concretos elaborados con cemento TIPO CPP.

En el caso de que exista duda de la calidad del concreto en el pavimento, ya sea porque el resultado del ensaye de los especimenes indique que no se alcanzó la resistencia esperada se permite la comprobación de dicha calidad mediante el ensaye de núcleos de concreto (corazones) extraídos de la parte del pavimento en la que se coloco el concreto cuya calidad se cuestiona. Para esto se tendrá que determinar el factor de correlación del ensaye a compresión y tensión por flexión a la edad de garantía. Por cada incumplimiento con la calidad especificada se deben probar tres núcleos, como mínimo tomados de la zona de duda.

El concreto representado por los núcleos se considera adecuado si el promedio de la resistencia de los núcleos es mayor o igual que 0.85 % de la resistencia especificada y ninguna resistencia individual es menor que 0.75 %.

Después de que la superficie del pavimento sea ensayada, todas aquellas áreas que presenten una desviación igual o mayor a diez (10) milímetros en siete y medio (7.5) metros o menos deberán corregirse. Después de su corrección deberán ensayarse de nuevo para verificar el cumplimiento de lo aquí estipulado.

Después de la corrección individual de todas las desviaciones, cualquier sección de dos cientos (200) metros de longitud que presente un índice de perfil mayor que veinticinco (25) centímetros por kilómetro deberá ser corregida para reducir dicho índice a diez y seis (16) centímetros por kilómetro o menor. Estas secciones de pavimento donde se han requerido correcciones deberán ser ensayadas una vez que dichas correcciones estén concluidas para asegurar que efectivamente se ha reducido el índice de perfil a diez y seis (16) centímetros por kilómetro o menos.

Cuando el índice de perfil de cualquier sección de dos cientos (200) metros exceda diez y seis (16) centímetros por kilómetro, pero no exceda veinticinco (25) centímetros por kilómetro, el contratista podrá elegir entre corregir la calidad de la superficie terminada o aceptar una penalización dentro de su precio unitario de pavimento debido a la calidad deficiente de dicha superficie terminada. Esta penalización o ajuste de precio deberá basarse conforme a lo indicado en el inciso G.2.-AJUSTE DE PRECIO POR CALIDAD DE LA SUPERFICIE TERMINADA de estas especificaciones.

Todos los trabajos de corrección que deberán efectuarse a la superficie terminada del pavimento serán con cargo al contratista. Todo método de corrección de la superficie del pavimento deberá ser aprobado por la Secretaría. No se le permitirá al contratista efectuar trabajos de corrección por medio del empleo de equipos de impacto que puedan dañar la estructura de pavimento ni mediante resanes superficiales adheridos.

Una vez que se efectúen los trabajos de corrección de la superficie del pavimento donde así se requiera, el contratista deberá restablecer a satisfacción de la Secretaría, la textura de dicha superficie.

Todos los trabajos de corrección de calidad de superficie del pavimento deberán ser efectuados antes de que se determinen los espesores de losa para pago según la especificación complementaria correspondiente.

Los trabajos de corrección de la superficie del pavimento se efectuarán como se indica en el Inciso H.3.5 Corrección de la superficie de la carpeta de concreto hidráulico, de la norma N∙CTR∙CAR∙1∙04∙009/04 de la Secretaría.

MEDICIÓN

La unidad de medición del mezclado, tendido y compactado de la losa de concreto hidraulico será el metro cuadrado (m2).  Para efectos de pago se cuantificarán las unidades realmente ejecutadas y terminadas de acuerdo al proyecto. El resultado se redondeara a la  unidad.

BASE DE PAGO.

El pago por unidad de obra terminada se pagará al precio unitario fijado en el contrato para el metro cuadrado (m2) de la losa de concreto, incluye concreto, pasajuntas, barras, canastillas,  vibrado, curado, acarreos, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

AJUSTE DE PRECIO POR ESPESOR.

El pago de la losa de concreto para cada unidad de análisis de quinientos (500) metros por carril se efectuará de acuerdo a la siguiente tabla de tolerancias. La deficiencia en espesor determinada por núcleos será el resultado de aplicar los procedimientos anteriormente descritos para cada unidad de análisis de quinientos (500) metros por carril de circulación.

| TOLERANCIAS EN EL ESPESOR DE LA LOSA |  |
| --- | --- |
| Deficiencia en Espesor de Losa Determinada por Núcleos por cada sección de 500 m | Factor de Ajuste Aplicable Sobre el Precio Unitario Contratado |
| De 0.0 a 5.0 mm | 1.00 |
| De 5.1 a 7.5 mm | 0.85 |
| De 7.6 a 10.0 mm | 0.75 |
| De 10.1 a 12.5 mm | 0.65 |
| De 12.6 a 20.0 mm | 0.50 |
| De 20.1 a 25.0 mm | 0 |
| Mayor que 25.0 mm ó 1/8 del espesor de proyecto | SUBSTITUIR |

AJUSTE DE PRECIO POR CALIDAD DE LA SUPERFICIE TERMINADA.

Los ajustes en el precio unitario de la losa de concreto por calidad de la superficie terminada del pavimento serán de acuerdo a la siguiente tabla.

| Ajuste del Precio Unitario por Calidad de Superficie Terminada del Pavimento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Suma de las desviaciones fuera de la banda de tolerancia por cada segmento de 200 m (cm) | Índice de Perfil por cada segmento de 200 m (cm/km) | Factor de Ajuste Aplicable Sobre el Precio Contratado |
| 1.0 o menos | 5.0 o menos | 1.05 |
| 1.01 a 1.30 | 5.1 a 6.5 | 1.04 |
| 1.31 a 1.60 | 6.6 a 8.0 | 1.03 |
| 1.61 a 1.90 | 8.1 a 9.5 | 1.02 |
| 1.91 a 2.20 | 9.6 a 11.0 | 1.01 |
| 2.21 a 3.20 | 11.1 a 16.0 | 1.00 |
| 3.21 a 3.70 | 16.1 a 18.5 | 0.98 |
| 3.71 a 4.00 | 18.6 a 20.0 | 0.96 |
| 4.01 a 4.30 | 20.1 a 21.5 | 0.94 |
| 4.31 a 4.60 | 21.6 a 23.0 | 0.92 |
| 4.61 a 5.00 | 23.1 a 25.0 | 0.90 |
| Mayor que 5.00 | Mayor que 25.0 | CORREGIR |

El premio o deducción por calidad de superficie terminada del pavimento será calculado para cada sección de dos cientos (200) metros.

No se pagará premio alguno por aquellas secciones que originalmente presentaron un índice de perfil mayor a diez y seis (16) centímetros por kilómetro.

Para la determinación del índice de perfil se permitirá utilizar una banda de tolerancia (Blanking band) de cinco (5) milímetros de acuerdo a la norma ASTM E 1274 y/o a la M-MMP-4-07-002/06 editadas por la SCT.

E.P. SALAM 008	Terminado estampado ultradelgado molde SLATE TILE DE 4"X4"  color SUMMER RED, 6mm, P.U.O.T

E.P. SALAM 008	Terminado estampado ultradelgado molde SLATE TILE DE 4"X4"  color AZUL CIELO, 6mm, P.U.O.T

DESCRIPCION: terminado decorativo en franjas de la vialidad indicadas en el proyecto, a base de aplicación de color endurecedor mediante un molde con formas establecidas.

MATERIALES:

Se empleará un desmoldante hidrofóbico y un sellador transparente a base de resinas acrílicas con las siguientes características:

Densidad			0.900 + 0.20 kg/litro

Viscosidad			12 seg. C.F. #4 a 25°C

Sólidos por volumen	18.0%

% Sólidos por peso		25.0%

EJECUCIÓN:

Después de la construcción de losas rayadas con peine, y una vez que el concreto ha adquirido al menos un cincuenta por ciento de la resistencia de proyecto, en las franjas preparadas de acuerdo al proyecto de pavimentos, se aplica un estampado ultradelgado con los colores y moldes señalados en el proyecto.

Se deberá limpiar la superficie de polvo, grasa y otras partículas. En caso necesario deberá emplearse un desengrasante.

y posteriormente se humedecerá la superficie. La mezcla deberá cumplir con las dosificaciones que señale el fabricante, una mezcla típica contendrá veinticinco kilogramos de color por cinco litros de agua limpia.

El agente desmoldante deberá ser de la misma marca del color empleado. Las juntas se retocarán con gusano.

Los moldes deberán ser lavados después de cada uso.

Entre la aplicación del estampado y el lavado con agua a presión, deberán transcurrir entre 24 y 48 horas. Posteriormente se aplicará un sellador claro de la misma marca que los otros insumos.

En caso de prever lluvia proteger la superficie con plástico

MEDICIÓN

La unidad de medición será el metro cuadrado (m2).  Para efectos de pago se cuantificarán las unidades realmente ejecutadas y terminadas de acuerdo al proyecto. El resultado se redondeara a la  unidad.

BASE DE PAGO.

El pago por unidad de obra terminada se pagará al precio unitario fijado en el contrato para el metro cuadrado (m2) de estampado ultradelgado, incluye uso de molde, color,  sellador, acarreos, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

N-CTR-CAR-1-04-009/06.- Sellado de juntas en losas de concreto, P.U.O.T

MATERIAL.

El material sellante para las juntas transversales y longitudinales deberá ser elástico, resistente a los efectos de combustibles y aceites automotrices, con propiedades adherentes con el concreto y permitir las dilataciones y contracciones que se presenten en las losas sin agrietarse, debiéndose emplear productos a base de silicón, poliuretano o poliuretano-asfalto los cuales deberán solidificarse a temperatura ambiente.

A menos de que se especifique lo contrario, el material para el sellado de juntas deberá de cumplir con los requerimientos aquí indicados. El material se deberá adherir a los lados de la junta o grieta en el concreto y deberá formar un sello efectivo contra la filtración de agua o incrustación de materiales incompresibles. En ningún caso se podrá emplear algún material sellador no autorizado por la Secretaría.

Para todas las juntas de la losa de concreto se deberá emplear un sellador de bajo módulo autonivelable. Este sellador deberá ser un compuesto de un solo componente sin requerir la adición de un catalizador para su curado. El sellador deberá presentar la fluidez suficiente para autonivelarse y no requerir de formado adicional.

La tirilla de respaldo a emplear deberá impedir efectivamente la adhesión del sellador a la superficie inferior de la junta. La tirilla de respaldo deberá ser de espuma de polietileno de 9 milímetros de ancho. La tirilla de respaldo deberá ser compatible con el sellador de silicón a emplear y no se deberá presentar adhesión alguna entre el silicón y la tirilla de respaldo.

EJECUCIÓN:

Para la aplicación de la tirilla de respaldo y del sellador, la temperatura ambiente no podrá ser menor a 5°C ni mayor a 27°C.

Barrido de la  superficie, rasqueado de juntas con corte de disco en pavimento, cepillado de junta con cepillo de alambre, sopleteado de juntas con compresora de aire, aplicación de producto, limpieza final.

El producto podrá aplicarse manualmente o con la herramienta recomendada por el fabricante.

La tirilla de respaldo en cada losa (entre junta y junta) deberá estar libre de uniones o traslapes, no podrá perforarse ni cortarse en sentido longitudinal. Tampoco deberá comprimirse de más ni se admitirán holguras ni rellenos adicionales, por lo que es importante que la junta tenga un ancho de 6±1 milímetros y se empleé tirilla de 9mm de ancho.

La tirilla deberá conservarse en su carrete mientras no se use. Se deberán seguir las recomendaciones del fabricante para el almacenamiento y colocación del producto.

MEDICIÓN

La unidad de medición será el metro (m).  Para efectos de pago se cuantificarán las unidades realmente ejecutadas y terminadas de acuerdo al proyecto. El resultado se redondeara a la  unidad.

BASE DE PAGO.

El pago por unidad de obra terminada se pagará al precio unitario fijado en el contrato para el metro (m) de de sello, incluye materiales, limpieza, acarreos, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

N·CTR·CAR·1·04·005/00.- Riego de liga a razón de 0.6 lt/m2 , P.U.O.T

DESCRIPCION: Es la aplicación de productos asfálticos para adherir la carpeta de concreto asfáltico con la capa que le subyace.

MATERIALES:

Serán conforme a las especificaciones generales del libro N·CMT·4·05·001/06

EJECUCIÓN:

La dosificación de los materiales asfálticos que se empleen en la aplicación de riegos de liga será de uno punto dos (1.2) lt. /m2 de emulsión tipo (ECr-60: EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO)

Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climáticas adversas y no se reanudarán mientras éstas no sean las adecuadas, considerando que no se aplicarán riegos de impregnación en las siguientes condiciones:

- Sobre superficies con agua libre o encharcadas.

- Cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo.

- Cuando la velocidad del viento impida que la aplicación del material asfáltico sea uniforme

- Cuando la temperatura de la superficie sobre la cual serán aplicados esté por debajo de los quince (15) grados Celsius

- Cuando la temperatura ambiente esté por debajo de los quince (15) grados Celsius y su tendencia sea a la baja.

Inmediatamente antes de la aplicación del riego de liga, toda la superficie por cubrir deberá estar debidamente preparada, exenta de materias extrañas, polvo, grasa o encharcamientos, sin irregularidades y reparados los baches que hubieran existido. No se permitirá el riego sobre tramos que no hayan sido previamente aceptados por La Contratante.

Previamente al riego de liga, las estructuras de la carretera o contiguas, que pudieran mancharse directa o indirectamente durante la aplicación del material asfáltico, tales como banquetas, guarniciones, camellones, parapetos, postes, pilas, estribos, caballetes y barreras separadoras, entre otras, se protegerán con papel u otro material similar, de manera que concluido el trabajo y una vez retirada la protección, se encuentren en las mismas condiciones de limpieza en que se hallaban.

Cuando se utilicen emulsiones asfálticas, para retrasar su rompimiento y mejorar la absorción de la superficie, ocasionalmente es necesario un riego de agua previo, sin embargo, el material asfáltico no se aplicará sino hasta que el agua superficial se haya evaporado lo suficiente para que no exista agua libre o encharcamientos

El material asfáltico, del tipo y con la dosificación establecida debe ser aplicado uniformemente sobre la superficie por cubrir, tomando en cuenta lo siguiente:

En las juntas transversales, antes de iniciar un nuevo riego, se colocarán tiras de papel u otro material similar para proteger el riego existente, de tal manera que el nuevo riego se inicie desde dicha tira y al retirarse ésta, no quede un traslape de material asfáltico.

Se ajustará la altura de la barra de la petrolizadora para aplicar el material asfáltico uniformemente, con la dosificación establecida en el proyecto, de manera que la base del abanico que se forma al salir el material por una boquilla, cubra hasta la mitad de la base del abanico de la boquilla contigua (cubrimiento doble), o que la base del abanico de una boquilla cubra las dos terceras (2/3) partes de la base del abanico de la boquilla contigua (cubrimiento triple)

La aplicación del material asfáltico en una franja contigua a otra previamente regada, se hará de tal manera que el nuevo riego se traslape con el anterior en un medio (1/2) o dos tercios (2/3) del ancho de la base del abanico de la boquilla extrema de la petrolizadora, según se trate de cubrimiento doble o triple con el propósito de que la dosificación del producto asfáltico en la orilla de la franja precedente sea la indicada en el proyecto.

En su caso, el exceso del material asfáltico que se hubiera aplicado debe ser removido. Las deficiencias que por esta causa se presenten, deben ser corregidas por cuenta y costo del Contratista

La cantidad, temperatura, ancho y longitud de aplicación del material asfáltico son responsabilidad del Contratista

La superficie impregnada permanecerá cerrada hasta el tendido de la carpeta asfáltica.

MEDICIÓN:

La medición del material asfáltico se hará tomando como unidad el metro cuadrado de riego aplicado, según el tipo y dosificación del material asfáltico establecida en esta especificación, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO:

Será pagada de acuerdo con los conceptos de trabajo correspondientes a los precios unitarios estipulados en el presupuesto. Estos precios unitarios, incluyen lo que corresponda por: valor de adquisición o producción del material asfáltico, limpieza del tanque en que se transporte, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; barrido y limpieza de la superficie sobre la que se aplicará el riego; protección de las estructuras o parte de ellas, precauciones para no mancharlas con el material asfáltico y para evitar traslapes excesivos; cargas en el depósito del material asfáltico al equipo de transporte y acarreo al lugar de utilización; aplicaciones del material asfáltico en la forma que fije el proyecto; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes y riego de los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

N·CTR·CAR·1·04·006/09.- Carpeta asfáltica con mezcla en caliente, compactada al 100% de su PVSM,   P.U.O.T

DESCRIPCION: Es la construcción de la superficie de rodamiento o rodadura a base de concreto asfáltico mezclado en caliente.

MATERIALES:

Serán conforme a las especificaciones generales de las normas N·CMT·4·05·001/06 y N·CMT·4·04/08

EJECUCIÓN:

Los materiales pétreos, asfálticos y aditivos que se empleen en la elaboración de las carpetas asfálticas con mezcla en caliente, se mezclarán con el proporcionamiento necesario para producir una mezcla asfáltica homogénea. La mezcla asfáltica se elaborará utilizando cemento asfáltico ac-20

El proporcionamiento se determinará mediante un diseño de mezclas asfálticas en caliente, este diseño será responsabilidad del Contratista.

Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climáticas adversas y no se reanudarán mientras éstas no sean las adecuadas, considerando que no se construirán carpetas asfálticas con mezcla en caliente:

- Sobre superficies con agua libre o encharcada

- Cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo

- Cuando la temperatura de la superficie sobre la cual serán construidas esté por debajo de los quince (15) grados Celsius.

- Cuando la temperatura ambiente esté por debajo de los quince (15) grados Celsius y su tendencia sea a la baja

Inmediatamente antes de iniciar la construcción de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente, la superficie sobre la que se colocará estará debidamente terminada dentro de las líneas y niveles, exenta de basura, piedras, polvo, grasa o encharcamientos de material asfáltico, sin irregularidades y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido. No se permitirá la construcción sobre superficies que no hayan sido previamente aceptadas por La Contratante

Los acarreos de la mezcla asfáltica hasta el sitio de su utilización, se harán de tal forma que el tránsito sobre la superficie donde se construirá la carpeta asfáltica con mezcla en caliente, se distribuya sobre todo el ancho de la misma, evitando la concentración en ciertas áreas y, por consecuencia, su deterioro. No se permitirá que los camiones que transportan la mezcla asfáltica, hagan maniobras que puedan distorsionar, disgregar u ondular las orillas de una capa recién tendida.

Durante el proceso de producción no se cambiará de un tipo de mezcla asfáltica a otro, hasta que la planta haya sido vaciada completamente y los depósitos de alimentación del material pétreo sean cargados con el nuevo material.

Después de elaborada la mezcla asfáltica, se extenderá y se conformará con una pavimentadora autopropulsada, de tal manera que se obtenga una capa de material sin compactar de espesor uniforme. Sin embargo, en áreas irregulares, la mezcla asfáltica puede tenderse y terminarse a mano.

Si la mezcla asfáltica está quemada, no se permitirá su Tendido

La Contratista determinará, mediante la curva Viscosidad-Temperatura del material asfáltico utilizado, las temperaturas mínimas convenientes para el tendido y compactación de la mezcla asfáltica.

El tendido se hará en forma continua, utilizando un procedimiento que minimice las paradas y arranques de la pavimentadora

Cuando el tendido se haga en dos (2) o más franjas, con un intervalo de más de un día entre franjas, éstas se ligarán con cemento asfáltico o con emulsión de rompimiento rápido. Esto se puede evitar si se elimina la junta longitudinal utilizando pavimentadoras en batería.

La cara expuesta de las juntas transversales se recortará aproximadamente a cuarenta y cinco (45) grados antes de iniciar el siguiente tendido, ligando las juntas con cemento asfáltico o con emulsión de rompimiento rápido

Durante el tendido de la mezcla asfáltica en caliente, la tolva de descarga de la pavimentadora permanecerá llena, para evitar la segregación de los materiales. No se permitirá el tendido de la mezcla asfáltica si existe segregación

Inmediatamente después de tendida la mezcla asfáltica, será compactada.

La compactación se hará longitudinalmente a la carretera, de las orillas hacia el centro en las tangentes y del interior al exterior en las curvas, con un traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada

La compactación se terminará cuando la mezcla asfáltica tenga una temperatura igual a la mínima conveniente para la compactación

Por ningún motivo se estacionará el equipo de compactación, por periodos prolongados, sobre la carpeta asfáltica con mezcla en caliente recién compactada, para evitar que se produzcan deformaciones permanentes en la superficie terminada.

Se tendrá cuidado en mantener siempre bien humedecidos los rodillos compactadores para evitar que la mezcla caliente se adhiera y se provoquen imperfecciones en el acabado de la carpeta asfáltica

La tolerancia en el ancho de la corona terminada será de +1cm, para la pendiente transversal será de ±0.5%

MEDICIÓN:

Para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad el metro cúbico de carpeta terminada El volumen de cada tramo de un (1) kilómetro o fracción, se determinará mediante la siguiente fórmula:

Donde:

V = Volumen de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente de cada tramo de 1 km o fracción, (m3) L = Longitud del tramo, (m)

e = Espesor promedio

a = Ancho promedio de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente

BASE DE PAGO:

Será pagada de acuerdo con los conceptos de trabajo correspondientes a los precios unitarios estipulados en el presupuesto. Estos precios unitarios, incluyen lo que corresponda por: Valor de adquisición o producción de los materiales para la carpeta asfáltica,  Limpieza del tanque en que se transporten, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas. Desmonte y despalme de los bancos; extracción del material pétreo aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicios de los cribados; trituración parcial o total; lavado o eliminación del polvo superficial adherido a los materiales; cargas, descargas y todos los acarreos de los materiales y de los desperdicios; formación de los almacenamientos y clasificación de los materiales pétreos separándolos por tamaños. Instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas. Secado del material pétreo; dosificación, calentamiento y mezclado de los materiales pétreos, asfálticos y aditivos. Barrido y limpieza de la superficie sobre la que se construirá la carpeta. Cargas en la planta de la mezcla asfáltica al equipo de transporte y transporte al lugar de tendido. Tendido y compactación de la mezcla asfáltica. Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas. La conservación de la carpeta asfáltica hasta que sea recibida por la Secretaría. Todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

N.CTR.CAR.1.04.008/00	Riego de sello a razon de 1.5 lt/m2 , P.U.O.T

DESCRIPCION: Es la aplicación de un material asfáltico a la superficie terminada de la carpeta asfáltica colocada en la zona de falla geológica, el cual va cubierto de una capa de material pétreo, con objeto de impermeabilizar y proteger la carpeta y lograr una superficie antiderrapante.

MATERIALES:

Se empleará sello premezclado con material 3-A sincronizado a razón de 10 litros por metro cuadrado y emulsión asfáltica catiónica modificada con polímeros RR-2P a razón de 1.5 litros por metro cuadrado.

El material 3-A deberá cumplir con las especificaciones

La dosificación o relación de emulsión superestable/agua será la que se determine en laboratorio.

El material pétreo a tratar será colocado en la planta mezcladora, libre de posibilidad de contaminación.

La emulsión catiónica de rompimiento superestable se diluirá con el agua en la proporción 60-40 o la determinada en laboratorio, cuidando que sea la emulsión a quien se le incorpore el agua, la cual deberá estar exenta de contaminantes. Antes de aplicar el material pétreo la disolución obtenida deberá tener una consistencia homogénea.

Sobre el material pétreo se aplicará la disolución emulsión-agua previamente calentada a una temperatura entre 30 y 40° C, en proporción  de 100 L /m3 de material pétreo, cuidando que el residuo asfáltico de la mezcla sea de 2.5% en peso o el que en su momento sea determinado por el laboratorio; se deberá observar que el mezclado se haga de manera que se obtenga un producto homogéneo.

El mezclado deberá realizarse en forma rápida, antes de que ocurra el rompimiento de la emulsión

El material 3-A provendrá de banco y cumplirá con la siguiente granulometría:

| Malla |  | Porcentaje que pasa |
| --- | --- | --- |
| Abertura mm | Designación |  |
| 31.5 | 1 ¼” | - |
| 25 | 1” | - |
| 19 | ¾” | - |
| 12.5 | ½” | 100 |
| 9.5 | 3/8” | 95 mínimo |
| 6.3 | ¼” | - |
| 4.75 | No. 4 | 5 máximo |
| 2 | No.10 | - |
| 0.425 | No.40 | - |

EJECUCIÓN:

Primeramente se debe barrer la superficie en la que se aplicará el riego de sello

Se suspenderán los trabajos si se prevén o presentan condiciones climáticas adversas, incluyendo temperaturas debajo de los 10°C o mayores a 28°C, o con amenaza o presencia de lluvia.

No se aplicará el riego de sello si la temperatura de la superficie sobre la que se aplicará es menor a 15°C

Previo a la aplicación del riego de sello deberán protegerse las guarniciones y otras estructuras que puedan mancharse o dañarse durante la ejecución del sello.

Debido a que los tramos de ejecución son cortos, el trabajo deberá realizarse en una sola etapa, a menos que la Secretaría apruebe lo contrario, en cuyo caso deberá atenderse el inciso G.4.1 de la norma N.CTR.CAR.1.04.008/00

MEDICIÓN:

Para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, se tomará como unidad el metro cuadrado de superficie terminada.

BASE DE PAGO:

Será pagada de acuerdo con los conceptos de trabajo correspondientes a los precios unitarios estipulados en el presupuesto. Estos precios unitarios, incluyen lo que corresponda por: Valor de adquisición o producción de los materiales,  movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte y todas las operaciones requeridas para su correcta colocación. Desmonte y despalme de los bancos; extracción del material pétreo aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicios de los cribados; trituración parcial o total; lavado o eliminación del polvo superficial adherido a los materiales; cargas, descargas y todos los acarreos de los materiales y de los desperdicios; formación de los almacenamientos y clasificación de los materiales pétreos separándolos por tamaños. Instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas. Secado del material pétreo; dosificación, calentamiento y mezclado de los materiales pétreos, asfálticos y aditivos. Barrido y limpieza de la superficie sobre la que se aplicará el riego de sello. La conservación de los trabajos hasta que sean recibidos por la Secretaría. Todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

E.P. SALAM 009	Guardalosa de concreto f'c=200kg/cm2 de 20x40cm, P.U.O.T

DESCRIPCION: elementos enterrados de concreto hidráulico empleados para delimitar los pavimentos con superficie de concreto hidráulico de otros tipos de superficie de rodamiento o rodadura.

MATERIALES:

Los materiales que se utilicen en la construcción de guardalosas, cumplirán con lo establecido en las Normas aplicables de los Títulos 02. Materiales para Concreto Hidráulico, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Características de los Materiales. No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan esta disposición, ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista de Obra.

EJECUCIÓN:

Las guardalosas se construirán en toda la longitud de los limites entre pavimentos de concreto hidráulico y otras superficies de rodamiento, incluyendo la liga con bocacalles con superficie de concreto asfáltico y de terracerías. Así mismo, se construirán en los limites entre la superficie de concreto hidráulico y la superficie de concreto asfáltico en la zona de falla geológica.

Las guardalosas se construirán sobre una zanja abierta a mano con dimensiones de 20 centimetros de ancho y 40 centimetros de profundidad, cuyo piso y taludes deberán estar libres de salientes o de materia orgánica.

La guardalosa se colará con concreto premezclado o hecho en obra con una resistencia f’c=200 kg/cm2 a los 28 días. Se utilizará vibrador de inmersión y un curador base agua.

La superficie terminada de la cara superior de la guardalosa deberá sensiblemente guardar la misma pendiente longitudinal del perfil de rasante de proyecto y la misma pendiente transversal de la sección contigua terminada en concreto hidráulico. El acabado podrá ser con llana, escobillado o con peine. La superficie de la guardalosa podrá sobresalir como máximo 1 centímetro por encima de la superficie terminada de la sección contigua de concreto hidráulico. Los bordes superiores se redondearán con un radio de medio centímetro.

El colado de cada guardalosa deberá realizarse en un solo colado, realizando juntas de dilatación a cada 3 metros con separador metálico y en una profundidad de 25 centímetros. Los separadores se limpiarán y engrasarán perfectamente antes de la colocación del concreto y se retirarán cuidadosamente de tres (3) a cinco (5) horas después del colado

MEDICIÓN:

Para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, se tomará como unidad el metro lineal de guardalosa terminada, según su tipo y sección, con aproximación a un décimo (0,1).

BASE DE PAGO:

Será pagada de acuerdo con los conceptos de trabajo correspondientes a los precios unitarios estipulados en el presupuesto. Estos precios unitarios, incluyen lo que corresponda por: Valor de adquisición o fabricación del concreto hidráulico y demás materiales necesarios para la construcción de las guardalosas. Carga, transporte y descarga de todos los materiales hasta el sitio de su utilización y cargo por almacenamiento. Excavación y preparación de la superficie sobre la que se construirá las guardalosas. Colocación, consolidación y curado del concreto hidráulico. Acabado de las superficies. Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas. La conservación de las guardalosas  hasta que hayan sido recibidas junto con el tramo en construcción por la Secretaría. Y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

N•CSV•CAR•2•02•001/10	limpieza de la superficie terminada,   P.U.O.T

DESCRIPCION: actividades desarrolladas sobre la superficie de obra con el propósito de eliminar residuos sólidos, líquidos, polvos y otras substancias que afecten la operación, seguridad, confort y estética de la obra terminada, los cuales deberán ser trasladados y dispuestos según o señalado en el documento denominado RESOLUCION MIA-M-036/11 y en la reglamentación municipal correspondiente.

No corresponde a esta descripción los trabajos de limpieza rutinario que se realizan en la obra con objeto de mantener el orden y los estándares de calidad e higiene que demanda la normativa de la Secretaria durante la ejecución de los trabajos.

MATERIALES:

Los materiales que se utilicen en la limpieza de la obra serán tales que no causen daños en los elementos de la obra, ni que sean riesgosos para la salud y seguridad del personal de obra ni de terceros, así mismo, deberán satisfacer la normativa mexicana en materia de calidad y protección al ambiente.

Los productos que lleguen a usarse en la limpieza de la obra serán seleccionados por La Contratista, por lo que es su responsabilidad que estos se apeguen a los requerimientos de calidad y que permitan cumplir el programa de ejecución.

El almacenamiento y manejo de los productos para la limpieza de obra deberá realizarse conforme a las recomendaciones que den los fabricantes, debiéndose cubrir de la intemperie y de cualquier posible alteración o daño por clima, vandalismo, y otros factores que puedan causar algún perjuicio.

EJECUCIÓN:

Previo a los trabajos de limpieza de la superficie se deberá colocar el señalamiento de protección de obra que garantice la seguridad de la obra.

Primeramente se deberán recolectar, mediante pepena, los materiales de mayor tamaño, incluyendo botes, ramas, sobrantes de madera, acero, y otros sólidos grandes que no sean susceptibles de barrido manual o mecánico. Se deberán separar estos materiales de acuerdo a su composición en orgánicos e inorgánicos, y subdiviendo en maderas, metales, plásticos, cartón.

Para la eliminación de partículas menores, incluyendo polvo, tierra y basura, se podrá emplear barredoras manuales o mecánicas, dependiendo de las condiciones de la superficie a limpiar, igualmente se podrá emplear cepillo de alambre o de fibra que no dañe la superficie terminada. Esta materia deberá apilarse y retirarse en camión cubierto al sitio de disposición final del municipio (relleno sanitario), incluyendo los lodos producidos. En caso de que La Dependencia observe que el material esta siendo desechado por las redes de drenaje existente o de proyecto, solicitará el desazolve mecánico de los tramos de red afectados con cargo a La Contratista. Así mismo, La Contratista deberá comprometerse con un uso racional del agua en los procesos de limpieza.

Los aceites y grasas se retirarán mediante la aplicación de arena, que se retirará una vez que absorba el producto. Posteriormente se lavará con agua y detergente biodegradable mediante cepillado que no dañe la superficie terminada.

MEDICIÓN:

Para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, se tomará como unidad el metro cuadrado de superficie limpiada, con aproximación a un décimo (0,1).

BASE DE PAGO:

Será pagada de acuerdo con los conceptos de trabajo correspondientes a los precios unitarios estipulados en el presupuesto. Estos precios unitarios, incluyen lo que corresponda por: Valor de adquisición de productos para limpieza. Carga, transporte y descarga de todos los materiales hasta el sitio de su utilización y cargo por almacenamiento. Eliminación de sólidos, polvos, tierras, líquidos y semilíquidos, suministro y utilización de agua. Carga y transporte de desechos al sitio de disposición final. Equipo de alumbrado y su operación. Tiempos de los vehículos y personal empleado. Señalamiento de protección de obra. Y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

E.P. SALAM 001	Trazo y nivelación de área  peatonal de proyecto, P.U.O.T.

DESCRIPCION: Es el trabajo necesario previo y durante la construcción de una obra, para definir puntos, distancias, ángulos, y para el replanteo y nivelación de ejes, establecimiento de referencias y bancos de nivel, y otros puntos de control topográfico. y que serán marcados en el campo por La Contratista, partiendo de los planos de proyecto y referencias en campo establecidas por el proyectista, siendo de su total responsabilidad la localización general, y alineamiento que se fijen para la iniciación de la obra.

EJECUCIÓN:

Para el trazo y nivelación se empleará personal técnico con experiencia en topografía liderado por un ingeniero topógrafo o ingeniero civil, que será el responsable técnico de los trabajos. La brigada topográfica para este trabajo estará conformada al menos por un ingeniero topógrafo y dos cadeneros.

El equipo topográfico con el contará será al menos una estación total con aproximación mínima en las distancias de 2mm y precisión angular de 1 segundo con sus accesorios, y un nivel fijo automático con sus accesorios.

Para la referencia de los trazos necesarios La Contratista deberá emplear los procedimientos y equipos descritos en su propuesta técnica, sin embargo, puede poner a consideración de La Contratante para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato.

Previo a la iniciación de los trazos, La Contratista corroborará el trazo de las superficies peatonales, incluyendo la delimitación de ciclovías y de paramentos, especialmente en los tramos donde las banquetas no están delimitadas por construcciones.

MEDICIÓN:

El área que se estimará para pago, será la que resulte de considerar la proyección horizontal de la superficie antes señalado, en la que a satisfacción de La Contratante, se marcarán con hilo, cal o cualquier medio similar los ejes de trazo, y se establecerán las referencias físicas de los trazos y nivelaciones en sitios que asegure su replanteo en cualquier etapa de la obra.

La unidad de pago será el metro cuadrado (m2), con aproximación a una (0.1) decimal. Considerándose los linderos antes señalados. Este concepto sólo se pagará una vez sin importar el número de veces, total o parcial, que se requiera realizar.

BASE DE PAGO:

En ningún caso la dependencia hará más de un pago por la realización de este concepto, siendo responsabilidad de La Contratista la conservación de las referencias de trazo y nivelación.

El precio unitario establecido en la propuesta incluirá el costo de la mano de obra, materiales, costos por equipo y herramienta, accesorios, brechas, transportes y obras de protección.

La ejecución de los trabajos a que se refiere la presente especificación se pagara P.U.O.T.

N·CTR·CAR·1·01·007/11	Excavaciones a mano para banquetas y ciclovias, a cualquier profundidad y en cualquier tipo de terreno, P.U.O.T.

DESCRIPCION: son las excavaciones que se ejecutan a cielo abierto en el terreno natural o en rellenos existentes, para alojar la estructura de la banqueta y el firme de la misma, conforme a las líneas y niveles establecidos en el proyecto.

EJECUCIÓN:

Previo al inicio de los trabajos, la zona por excavar estará debidamente desmontada, considerando lo señalado en la especificación N•CTR•CAR•1•01•001/00	 Desmonte. Así mismo, se deberá contar con el señalamiento de  protección de obra.

El Contratista de Obra llevará a cabo las desviaciones necesarias para evitar que el agua afecte los trabajos de excavación. Así mismo, proveerá de pasos provisionales para los accesos a cada una de las construcciones afectadas.

La excavación se efectuará de acuerdo a las dimensiones y niveles establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría.

El material sobrante de la excavación se acarreará al banco de desperdicios aprobado por la Dependencia

Es responsabilidad  de La Contratista de Obra  la conservación de la excavación para estructuras, hasta que haya rellenada. No se pagará ningún trabajo más de una vez.

MEDICIÓN:

Se medirá sobre la sección geométrica requerida para la construcción de la obra, el resultado se considerara con dos (2) decimales. Unidad de Pago: m3

BASE DE PAGO:

El precio unitario establecido en la propuesta incluirá el costo de la mano de obra, materiales, costos por equipo y herramienta, carga, acarreo libre de (20) veinte metros, y todo lo necesario para su correcta ejecución.

La ejecución de los trabajos a que se refiere la presente especificación se pagara P.U.O.T.

N•CTR•CAR•1•01•013/00.- ACARREOS: Al primer kilómetro, P.U.O.T.

N•CTR•CAR•1•01•013/00.- Mayores de un (1) kilómetro, P.U.O.T.

DESCRIPCION: Son el transporte de material producto de las excavaciones en zona de banqueta de proyecto al banco de tiro o de desperdicio, los cuales son  medidos desde el término del acarreo libre, que para este proyecto se ha fijado en 20 metros.

EJECUCIÓN:

Previo al inicio de los acarreos, incluyendo el acarreo libre, La Contratista deberá de conocer la ubicación y condiciones del banco de tiro aprobado por La Dependencia y/o la autoridad municipal en materia ambiental. Se buscarán los caminos que presenten las mejores condiciones para el trabajo, considerando longitud de la ruta, estado de los caminos, interferencias con el tránsito. La ruta empleada en los acarreos deberá estar aprobada por La Dependencia, y en su caso por la autoridad que mantenga la jurisdicción de los caminos propuestos.

La Contratista será la única responsable de que se cumplan los reglamentos de tránsito y transporte aplicables según la jurisdicción de los caminos de la ruta aprobada por La Dependencia. En las zonas de acceso a la obra y al banco de tiro, se colocará el señalamiento de protección de obra de acuerdo a la especificación particular correspondiente, y se dispondrá de bandereros para mayor orden del tránsito.

No se podrán iniciar los acarreos si no se ha cumplido lo anteriormente señalado.

Cuando los acarreos se hagan sobre caminos de terracería, la superficie de rodamiento se mantendrá húmeda, regándola periódicamente con agua, para impedir el levantamiento de polvo que afecte a terceros o reduzca la visibilidad.

El transporte en vehículos adecuados o con cajas cerradas y protegidas con lonas, que impidan la contaminación del entorno o que se derramen.

MEDICIÓN:

Al primer kilómetro, P.U.O.T.

Se tomará como unidad el metro cúbico, considerando la suma de los volúmenes desperdiciados medidos en la sección geométrica (no se considerarán, en la cuantificación, coeficientes de variación volumétrica o factores de abundamiento, los cuales deben ser previstos en la integración del precio unitario).

Mayores de un (1) kilómetro, P.U.O.T.

Se tomará como unidad el metro cúbico kilómetro (m³-km), multiplicando el volumen de acarreo al primer kilómetro por la distancia subsecuente hasta el sitio del banco de tiro medido en kilómetros con aproximación a la unidad inmediata superior.

BASE DE PAGO:

El precio incluye lo correspondiente al uso de equipo, mano de obra y conservación de caminos para el acarreo de los materiales

N-CTR-CAR-1-04-002/11	Compactación del piso de la excavación al 90% de su P.V.S.M.,  P.U.O.T.

DESCRIPCION:

Son las operaciones realizadas, en el espesor indicado para aumentar mecánicamente la densidad del material de desplante de las estructuras ósea, reducir la relación de vacíos entre las partículas de que están compuestos, inmediatamente antes de desplantar sobre de él, la estructura de banquetas y ciclovías.

Este procedimiento es para incrementar la resistencia al corte y disminuye la permeabilidad y la absorción del agua y reduce la tendencia al asentamiento exponencial a cargas repetidas.

EJECUCIÓN:

Se compactará el terreno natural y/o piso de la excavación, para el desplante de la estructura de banquetas y ciclovías, en un espesor mínimo de veinte (20) centímetros.

Se compactará con equipo mecánico y/o manual, según las condiciones de cada superficie, hasta alcanzar una compactación del 90% de su peso volumétrico seco máximo de acuerdo a la prueba AASTHO estándar.

Para verificar la compactación del piso del corte o del desplante de los terraplenes, se realizará el número de calas que señale La Dependencia, conforme al Libro MMP-1-09-06

MEDICION:

Para efectos de pago, se medirá en base a los metros cúbicos (M3)  efectivamente ejecutados y aceptados, con aproximación a la unidad, medidos en su lugar después de la compactación

BASE DE PAGO:

Los precios y pagos constituirán la compensación total por las operaciones de obtención, procesamiento, transporte y suministro de los materiales, distribución, mezclado, conformación y compactación del terreno natural, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales, operaciones conexas, necesarias para la ejecución de este concepto, se pagara P.U.O.T.

E.P. SALAM 010	Formación de pedraplén, que contenga tamaños de 7.6 a 20cm , P.U.O.T.

DESCRIPCION: Es una  capa drenante que se forma, en este caso, con el objetivo de minimizar los efectos de la expansión provocada por la arcilla que predomina en la zona de proyecto y que se confina mediante acomodo y bandeo.

MATERIALES:

El pedraplén  deberá construirse utilizando material de fragmentos chicos de roca, sana e inerte, es decir que contenga tamaños de 7.6 cm. a 20.0 cm., con menos del 5% de materiales de otros tamaños. Se recomienda emplear material del banco La Ordeña o Las Antenas, aunque es responsabilidad de La Contratista la selección del banco(s) de material.

EJECUCIÓN:

La construcción de esta capa se realizará con equipo pesado donde el ancho de la banqueta o la ausencia de construcciones lo permita, preferentemente con tractor de orugas, entre más pesado sea el equipo empleado se requerirán menos pasadas. De forma tal que se consiga un buen acomoda entre los granos y la incrustación de los mismos en el terreno natural

MEDICIÓN:

La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico (m3) bandeado con tractor de orugas, medido en la sección geométrica de proyecto o en la que apruebe La Dependencia. Se medirá mediante seccionamiento siguiendo el método del promedio de áreas extremas

BASE DE PAGO:

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de formación de pedraplen; Este precio unitario incluye lo que corresponda por: regalías, desmonte y despalme de los bancos que elija el contratista, retiro del material de desperdicio y su posterior extendido en el área del préstamo de banco; que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la Secretaria, sea la adecuada para la formación del pedraplen, la extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea su clasificación; cribados y desperdicios de los cribados, trituración parcial; lavado; todas las cargas y descargas de los materiales aprovechables y desperdiciados; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos  de los materiales aprovechables y desperdicios de ellos; formación de los almacenamientos; clasificación, separándolos por tamaños; bandeo con tractor de orugas del peso especificado; carga y transporte del material del banco que elija el contratista incluyendo acarreos a los lugares de utilización de la obra;  y los tiempos de los vehículos y equipos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

N-CTR-CAR-1-04-002/11	Formación de capa subbase de 20cm al 100% de su PVSM con préstamo de banco , para recibir firme de banqueta, P.U.O.T

DESCRIPCION: Capa de materiales pétreos seleccionados que se construirá sobre la capa de pedraplén en la banqueta y ciclovía, cuya funcion principal es proporcionar un apoyo uniforme al firme de concreto hidráulico.

MATERIALES:

Los materiales que se utilicen para la construcción de la base, cumplirán con lo establecido en la Norma NCMT402001, Materiales para Subbases, Los materiales pétreos procederán de los bancos seleccionados por La Contratista, que cumplan con lo establecido en estas especificaciones.

Cuando sea necesario mezclar dos o más materiales de dos o más bancos diferentes, se mezclarán con las proporciones necesarias para obtener un material uniforme, con las características granulométricas señaladas en la siguiente tabla:

| Malla |  | % que pasa |
| --- | --- | --- |
| Abertura mm | Designación |  |
| 75 | 3” | 100 |
| 50 | 2” | 85-100 |
| 37.5 | 1 ½” | 75-100 |
| 25 | 1” | 62-100 |
| 19 | ¾” | 54-100 |
| 9.5 | 3/8” | 40-100 |
| 4.75 | No. 4 | 30-100 |
| 2 | No. 10 | 21-100 |
| 0.85 | No. 20 | 13-92 |
| 0.425 | No. 40 | 8-75 |
| 0.25 | No. 60 | 5-60 |
| 0.15 | No. 100 | 3-45 |
| 0.075 | No. 200 | 0-25 |

El material deberá cumplir además con las siguientes características:

| CARACTERÍSTICA | VALOR |
| --- | --- |
| Espesor | 20cm |
| Valor Relativo de Soporte (CBR) | 50% mínimo |
| Límite líquido | 30% máximo |
| Desgaste de los Ángeles | 50% máximo |
| Índice Plástico | 10% máximo |
| Grado de compactación AASHTO Mod. | 95% ± 2 |

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado estas especificaciones, ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista de Obra.

EJECUCIÓN:

En las secciones en terraplén, la capa se construirá en el ancho de la banqueta más un sobreancho de 30cm, con un talud de 1.5 x 1 mínimo.

Inmediatamente antes de iniciar la construcción de esta capa, la superficie sobre la que se colocará estará debidamente terminada dentro de líneas y niveles. Además que deberán estar instaladas y probadas las tuberías correspondientes a las redes de agua potable y drenaje que señale el proyecto. No se permitirá su construcción sobre superficies que no hayan sido previamente aceptadas por La Dependencia.

Se descargará el material sobre la subrasante, en cantidad prefijada por estación de veinte (20) metros, en tramos que no sean mayores a los que, en un turno de trabajo, se pueda tender, conformar y compactar el material.

Se preparará el material extendiéndolo parcialmente e incorporándole el agua necesaria para la compactación, por medio de riegos y mezclados sucesivos, hasta alcanzar la humedad adecuada y obtener homogeneidad en granulometría y humedad.

Inmediatamente después de preparado el material, se extenderá en todo el ancho correspondiente a vialidad y se conformará de tal manera que se obtenga una capa de material sin compactar de espesor uniforme.

El material se extenderá en capas sucesivas, con un espesor que se pueda compactar al 95% de su PVSM con el equipo empleado.

La capa extendida se compactará hasta alcanzar el 95% de su PVSM AASHTO modificado.

De acuerdo a las líneas y niveles de proyecto, la capa base tendrá una tolerancia de +5cm en su ancho a cada lado y de +-1cm en el nivel terminado. Los niveles se medirán con nivel fijo, comprobando con nivelación de ida y vuelta.

Para garantizar la compactación, el número de calas por realizar se determinará aplicando la siguiente fórmula:

Donde:

c	=	Número de calas por realizar, aproximado a la unidad superior

L	=	Longitud del tramo construido en un día de trabajo, (m)

Las calas se ejecutarán sin dañar la parte contigua de las mismas, la tolerancia en el grado de compactación será de +-2

Tan pronto se concluya la verificación, se rellenarán los huecos con el mismo material usado en la base, compactándolo hasta obtener el grado fijado en el proyecto.

MEDICIÓN:

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico (m3) de formación de base.

BASE DE PAGO:

La subbase será pagada de acuerdo con los conceptos de trabajo correspondientes a los precios unitarios estipulados en el presupuesto, teniendo en cuenta que para pasar un volumen compactado a pago deberá estar soportado con pruebas de laboratorio y con el visto bueno de La Dependencia, se pagara P.U.O.T. El precio incluye todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

N-CTR-CAR-1-02-010/00	Firme de concreto premezclado f'c=200kg/cm2, terminado escobillado,  para formación de banquetas de 10cm de espesor, P.U.O.T.

DESCRIPCION: Capa final a base de concreto hidráulico con terminado escobillado, que constituye la superficie de circulación peatonal en banquetas e isletas, exceptuando aquellas superficies especificas donde el proyecto señale otro terminado o la superficie de circulación en banquetas este compuesta por tapas de registros o pozos de inspección.

MATERIALES:

Los materiales que se utilicen en la construcción de banquetas de concreto hidráulico, cumplirán con lo establecido en las Normas aplicables del Título 02. Materiales para Concreto Hidráulico de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Características de los Materiales, salvo que la Secretaría apruebe algo distinto.

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en el párrafo anterior, ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista de Obra.

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, los materiales no cumplen con lo aquí señalado, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra los corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

Para trabajos en superficies menores, La Contratista podrá emplear concreto hidráulico hecho en obra, siempre y cuando cumpla con lo señalado en el primer párrafo de esta sección; lo anterior no será motivo para solicitar un ajuste en el precio unitario establecido en el presupuesto. En el caso de que por una mala programación de los trabajos de parte de La Contratista, se requiera colocar el concreto hidráulico mediante bombeo, los costos asociados por cambios en la dosificación y uso de equipo adicional serán su responsabilidad; igualmente para el caso de requerir concretos de resistencia temprana. En cualquier caso, el uso de un concreto distinto al señalado deberá estar avalado por la Secretaría.

EJECUCIÓN:

Las banquetas de concreto hidráulico tendrán la resistencia, dimensiones y características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría.

Los trabajos se suspenderán si las condiciones climatológicas no son adecuadas, si se tienen temperaturas fuera del rango de entre 10 y 28°C o tendientes a salirse de este rango, así como si esta lloviendo o se prevé lluvia.

Previamente a la construcción de los firmes que constituyen las banquetas, se verificará que se tengan instaladas y probadas, todas las instalaciones subterráneas, incluyendo tuberías de agua potable, tomas y descargas domiciliarias, ductos eléctricos, y demás que establezca el proyecto o haya solicitado la Secretaría. Así mismo, previo al colado de las banquetas, se tendrán listos los anclajes, bases y empotramientos que se requieran, para la colocación de estructuras y elementos complementarios señalados en el proyecto o solicitados por la Secretaría. Por lo anterior, es necesario que previo al colado de las banquetas se cuente con la aprobación de la Secretaría.

La banqueta se construirá de un espesor de diez (10) centímetros, en bloques de dimensiones máximas de dos (2.00) por dos (2.00) metros, y se empleará cimbra de madera de dicho peralte, excepto en trazos curvos, donde se empleará cimbra metálica, en ambos casos con suficiente rigidez para soportar las acciones de colado y vibrado sin deformaciones. El colado de bloques será alternado, retirando perfectamente las cimbras con todos sus elementos previo al colado de los bloques faltantes.

Se humedecerá ligeramente la superficie en la que se colará la banqueta, el concreto se puede verter directamente desde la canaleta del camión revolvedor siempre que la altura, medida verticalmente, entre la canaleta y la superficie sea menor a un (1.00) metro y no se aprecie segregación. No se debe vaciar una cantidad excedente y no se debe mover el concreto mediante paleo a distancias mayores a un (1.00) metro.

Se extiende el concreto; se  vibra con equipo de inmersión, teniendo especial cuidado en la zona contigua a las cimbras para no alterar su posición y verticalidad; se nivela con regla o herramienta manual.

El terminado será escobillado, previo flotado con flota metálica lisa. Cuando el concreto haya secado lo suficiente, pero aún sin fraguar, se procederá a realizar el escobillado en forma integral al concreto fresco. Este escobillado deberá hacerse con escobas nuevas, de cerdas duras, en una sola operación, a todo lo ancho de la zona a escobillar, para que el acabado quede agradable, sin desviaciones en el sentido del escobillado.

El escobillado se hará hacia las guarniciones, es decir, su dirección será transversal a la calle. Los bordes serán terminados con volteador, incluyendo juntas entre tableros, tapas y arriates.

Se aplicará membrana de curado blanca base agua en la proporción recomendada por el fabricante. La banqueta se protegerá del tránsito peatonal al menos durante siete (7) días.

PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS SE COLORÁ UN MOLDE DE MUESTRA PARA APROBACIÓN DEL TERMINADO. EN TODO EL TRAMO DE PROYECTO DEBERÁ EMPLEARSE LA MISMA HERRAMIENTA DE FLOTEO, VOLTEO Y ESCOBILLADO.

MEDICIÓN:

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado (m2) de superficie de banqueta ejecutada con aproximación al décimo (0.1)

BASE DE PAGO:

se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado de banqueta terminada,   El precio unitario incluye lo que corresponda por: Valor de adquisición o fabricación del concreto hidráulico y demás materiales necesarios para la construcción de las banquetas. Carga, transporte y descarga de todos los materiales hasta el sitio de su utilización y cargo por almacenamiento. Preparación de la superficie sobre la que se construirá la banqueta. Suministro, colocación, preparación y remoción de cimbras. Colocación, consolidación y curado del concreto hidráulico. Acabado de las superficies. Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas. La conservación de las baquetas  hasta que hayan sido recibidas junto con el tramo en construcción por la Secretaría. Y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

E.P. SALAM 011	Firme de concreto premezclado f'c=200kg/cm2, COLOR INTEGRAL AZUL,  terminado escobillado,  para formación de ciclovia de 10cm de espesor, P.U.O.T.

DESCRIPCION: Capa final a base de concreto hidráulico con pigmentos para coloración integral, que constituye la superficie de circulación en ciclovías.

MATERIALES:

Los materiales que se utilicen en la construcción de ciclovías, cumplirán con lo establecido en las Normas aplicables del Título 02. Materiales para Concreto Hidráulico de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Características de los Materiales, salvo que la Secretaría apruebe algo distinto.

El pigmento empleado para la coloración del concreto ofrecerá el rango de tonalidades señalado en el proyecto o aprobado por la Secretaría, será mineral en base a oxidos de hierro y proporcionará resistencia a los rayos UV y cumplirá con lo marcado en la especificación ASTM C979. No se empleará color endurecedor.

El pigmento integral podrá ser líquido o en polvo siempre que cumpla con la ya señalada especificación ASTM C979 y quede dentro del rango de color especificado. Este producto será adicionado en la planta de fabricación de la mezcla, de acuerdo a las dosificaciones y recomendaciones del fabricante del pigmento. También podrá agregarse el pigmento directamente en la olla del camión de mezclado, en todo caso deberá tenerse una mezcla uniforme.

NO SE ACEPTARÁN VARIACIONES APRECIABLES DE COLOR EN EL TRAMO. Por lo que deberá procurarse que el proveedor sea el mismo para todo el tramo, un estricto control para la aplicación y dosificación del pigmento, y sobretodo una estricta regulación de la relación agua - cemento de la mezcla. Igualmente importante será que el texturizado se inicie en la misma etapa de secado del concreto.

EJECUCIÓN:

Los firmes de concreto hidráulico que conforman las ciclovías tendrán la resistencia, dimensiones y características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría.

Los trabajos se suspenderán si las condiciones climatológicas no son adecuadas, si se tienen temperaturas fuera del rango de entre 10 y 28°C o tendientes a salirse de este rango, así como si esta lloviendo o se prevé lluvia.

Previamente a la construcción de los firmes que constituyen las ciclovías, se verificará que se tengan instaladas y probadas, todas las instalaciones subterráneas, incluyendo tuberías de agua potable, tomas y descargas domiciliarias, ductos eléctricos, y demás que establezca el proyecto o haya solicitado la Secretaría. Así mismo, previo al colado de las ciclovías, se tendrán listos los anclajes, bases y empotramientos que se requieran, para la colocación de estructuras y elementos complementarios señalados en el proyecto o solicitados por la Secretaría. Por lo anterior, es necesario que previo al colado de las ciclovías se cuente con la aprobación de la Secretaría.

La ciclovías se construirá de un espesor de diez (10) centímetros, en bloques de dimensiones máximas de dos (2.00) por dos (2.00) metros, y se empleará cimbra de madera de dicho peralte, excepto en trazos curvos, donde se empleará cimbra metálica, en ambos casos con suficiente rigidez para soportar las acciones de colado y vibrado sin deformaciones. El colado de bloques será alternado, retirando perfectamente las cimbras con todos sus elementos previo al colado de los bloques faltantes.

Se humedecerá ligeramente la superficie en la que se colará la ciclovía, el concreto se puede verter directamente desde la canaleta del camión revolvedor siempre que la altura, medida verticalmente, entre la canaleta y la superficie sea menor a un (1.00) metro y no se aprecie segregación. No se debe vaciar una cantidad excedente y no se debe mover el concreto mediante paleo a distancias mayores a un (1.00) metro.

Se extiende el concreto con regla vibratoria y se flotea con flota metálica lisa. Cuando se haya evaporado el exceso de agua, pero previo al fraguado, se inicia el texturizado de la superficie, considerando que por la aplicación del color integral el sangrado será distinto al de un concreto convencional, también debe cuidarse de no vibrarse ni trabajarse con la llana en exceso.

Primeramente se aplica un microtexturizado longitudinal con tela de yute mojado, el cual es importante porque permitirá un buen drenaje y un mejor frenado de los ciclistas, especialmente con piso mojado. Debido al ancho de este firme el texturizado longitudinal con yute húmedo puede realizarse de manera manual y aplicando un ligero zigzageo en el recorrido de la tela, marcando ligeramente la superficie y sin permitir que caiga completamente sobre este el peso de dicha tela. Es importante que la tela mantenga una humedad uniforme durante todos los colados, y que la profundidad y velocidad de aplicación sean similares entre los distintos tramos. Por lo anterior no se debe observar levantamiento de la superficie ni aparición de burbujas de agua.

La tela del yute deberá estar limpia y libre de enmendaduras o uniones que denoten diferencias en el tejido.

El terminado transversal será escobillado, con escobas nuevas, de cerdas duras. El escobillado se realizará lo más rectilíneo posible, en dirección perpendicular a la guarnición, con una sola pasada y sin aplicar una fuerza excesiva en el barrido. La escobeta deberá lavarse con agua a presión, tanto al inicio como al final de cada operación, evitando su uso si aún presenta goteo.

En los bordes de los módulos de las ciclovías NO se aplicará volteador. En las ciclovías el colado intermitente o salteado podrá sustituirse por cortes con sierra (disco) en una profundidad de 3mm, la cual deberá ser sellada con cintilla de poliuretano (Backer rod)

Se aplicará membrana de curado blanca base agua en una proporción de un (1) litro por metro cuadrado de superficie, esparcido uniformemente. La ciclovía se protegerá del tránsito al menos durante siete (7) días.

PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS SE COLORÁ UN MOLDE DE MUESTRA PARA APROBACIÓN DEL TERMINADO. EN TODO EL TRAMO DE PROYECTO DEBERÁ EMPLEARSE LA MISMA HERRAMIENTA DE FLOTEO, TEXTURIZADO LONGITUDINAL Y ESCOBILLADO.

MEDICIÓN:

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado (m2) de superficie de ciclovía ejecutada con aproximación al décimo (0.1)

BASE DE PAGO:

se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado de ciclovíaterminada,   El precio unitario incluye lo que corresponda por: Valor de adquisición o fabricación del concreto hidráulico y demás materiales necesarios para la construcción de las ciclovías. Carga, transporte y descarga de todos los materiales hasta el sitio de su utilización y cargo por almacenamiento. Preparación de la superficie sobre la que se construirá la banqueta. Suministro, colocación, preparación y remoción de cimbras. Colocación, consolidación y curado del concreto hidráulico. Acabado de las superficies. Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas. La conservación de las ciclovías hasta que hayan sido recibidas junto con el tramo en construcción por la Secretaría. Y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

E.P. SALAM 012	Firme de concreto premezclado f'c=200kg/cm2, COLOR SUMMER RED,  terminado estampado molde SLATE TILE,  para formación de banqueta y ciclovia de 10cm de espesor, P.U.O.T.

E.P. SALAM 012	Firme de concreto premezclado f'c=200kg/cm2, AZUL CIELO,  terminado estampado molde SLATE TILE,  para formación de banqueta y ciclovia de 10cm de espesor, P.U.O.T.

E.P. SALAM 012	Firme de concreto premezclado f'c=200kg/cm2, COLOR ROMANA,  terminado estampado molde EUROPEAN COBBLESTONE,  para formación de banqueta y ciclovia de 10cm de espesor, P.U.O.T.

DESCRIPCION: firme de concreto hidráulico con un terminado decorativo en su superficie, a base de aplicación de color endurecedor posterior al colado y conjunción de formas mediante un molde establecido.

MATERIALES:

Concreto. Cumplirá con lo establecido en las Normas aplicables del Título 02. Materiales para Concreto Hidráulico de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Características de los Materiales, salvo que la Secretaría apruebe algo distinto. El concreto deberá ser premezclado en planta. El tamaño máximo del agregado será de 19mm (3/4”)

Color endurecedor. Compuesto de presentación en polvo a base de cementos especiales, agregados minerales, pigmentos y aditivos químicos que le confieran propiedades de trabajabilidad, dispersión de color, uniformidad de acabado, dureza

superficial y alta resistencia a la abrasión. Que elimine la eflorecencia y cuyo pigmento sea inerte a la cal del cemento, sea además inorgánico y fotoresistente.

Resistencia a la abrasión				0.02cm/cm2		ASTM C-418

Resistencia a comprensión a 28 días		400 kg/cm2		ASTM C-39

Gravedad específica				2.25 gr/cc		ASTM C-642

Resistencia a la tensión			40 kg/cm2				ASTM C-39

Intemperismo				6000 hrs sin efecto al calor	ASTM D-3361

Colores especificados		Aproximación

Summer red				pantone 484C

Azul cielo				pantone 549C

Romana				Pantone 607U

Agente desmoldante. Producto químico formulado con polímeros de baja densidad. Se empleará de calidad equivalente al de la marca Rotec. Se empleará color neutro.

Sellador acrílico. Líquido transparente diseñado para penetrar en las superficies de concreto

Apariencia				Líquido viscoso transparente

Densidad				0.900 + 0.20 kg/litro

Viscosidad				12 seg. C.F. #4 a 25°C

Sólidos por volumen		18.0%

% Sólidos por peso			25.0%

PH					9.5 a 10

Resistencia a los hongos		cumplir ASTM 3273-73T

Moldes. Fabricados de poliuretano para estampado de concreto que cuenten con simetría y uniones perfectas en sus cantos, evitando el surgimiento de rebabas en el concreto, al momento de estamparlo. Equipado con pisón “antishock” intercambiable.

Emplear el modelo de molde que indique el proyecto o uno de figura y dimensiones similares.

TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS EMPLEADOS EN LA EJECUCIÓN DEL TERMINADO ESTAMPADO DEBERÁN SER DE LA MISMA MARCA Y COMPATIBLES ENTRE SÍ.

EJECUCIÓN:

Los firmes de concreto hidráulico que conforman las superficies de terminado estampado tendrán la resistencia, dimensiones y características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría.

Los trabajos se suspenderán si las condiciones climatológicas no son adecuadas, si se tienen temperaturas fuera del rango de entre 10 y 28°C o tendientes a salirse de este rango, así como si esta lloviendo o se prevé lluvia.

Se coloca el concreto en la superficie, nivelando con regla. Se cierra pesado con flota canal y luego fino con flota fresno.

Una vez que el agua se ha evaporado de la superficie pero previo al fraguado se agrega una mano de color endurecedor, aplicando una segunda y hasta una tercera mano si así se requiere. En la primera mano se aplicará al menos un 70% del producto requerido por la superficie según el rendimiento señalado por el fabricante. No se debe emplear color en exceso porque podría causar el desprendimiento del mismo. El color se integra mediante floteado y se deja secar.

Se aplica una capa delgada de agente desmoldante y se inicia el estampado de la superficie con los moldes y patrones señalados en el proyecto o aprobados por la Secretaría.

Los moldes se colocan y se retiran siempre en sentido totalmente vertical a dos manos y nunca en movimientos a una sola mano pues de esa forma se arrastraría sobre la superficie y se provocarían marcas indeseables sobre la superficie.

Al terminar el estampado se deberá limpiar el área circundante que pudo mancharse de color o agente desmoldante.

NO SE DEBE APLICAR MEMBRANA DE CURADO NI NUNGUN OTRO PRODUCTO O MATERIAL PARA ESTE FIN

Al día siguiente del estampado se realizan los cortes de control en la superficie, con el empleo de sierra (o cortadora de disco)

Al día siguiente al corte se realiza el lavado de la superficie con agua y una vez seca se aplica el sellador acrílico.

MEDICIÓN:

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado (m2) de superficie con terminado estampado ejecutada con aproximación al décimo (0.1)

BASE DE PAGO:

Se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado de superficie terminada,   El precio unitario incluye lo que corresponda por: Valor de adquisición o fabricación del concreto hidráulico y demás materiales necesarios para la construcción de los firmes con terminado estampado. Carga, transporte y descarga de todos los materiales hasta el sitio de su utilización y cargo por almacenamiento. Preparación de la superficie sobre la que se construirá el firme. Suministro, colocación, preparación y remoción de cimbras. Colocación, consolidación y conservación del concreto hidráulico. Acabado de las superficies. Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas. Lavado, cortes y la conservación de las superficies hasta que hayan sido recibidas junto con el tramo en construcción por la Secretaría. Y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

rellenos

# La Norma NCTRCAR101011/00 contiene los aspectos a considerar en los rellenos de excavaciones y obras de terracerías

- DEFINICIÓN

El relleno es la colocación de materiales seleccionados o no, en excavaciones hechas para estructuras, obras de drenaje y subdrenaje, cuñas de terraplenes contiguos a estructuras, así como en trincheras estabilizadoras.

REFERENCIAS

Esta E.P. se complementa con las siguientes:

| NORMAS | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| Ejecución de Obras.....…………………….........… | N·LEG·3/07 |
| Afinamiento…………………………………………. | NCTRCAR101006 |
| Terraplenes…......………………………………….. | N·CTR·CAR·1·01·009 |
| Acarreos…………………………………………….. | N·CTR·CAR·1·01·013 |
| Trincheras Estabilizadoras………………………... | N·CTR·CAR·1 03·013 |
| Capas Estabilizadas ………………………………. | N·CTR·CAR·1·04·003 |
| Materiales para Terraplén.................................... | N·CMT·1·01 |
| Filtros……………………..............………………… | N·CMT·3·04·001 |

MATERIALES

C.1.	Los materiales que se utilicen para rellenos, cumplirán con lo establecido en las Normas N·CMT·1·01, Materiales para Terraplén o N·CMT·3·04·001, Filtros, así como en las Normas aplicables del Libro CMT. Características de los Materiales, salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría. Los materiales seleccionados procederán de los bancos indicados en el proyecto o aprobados por la Secretaría.

C.2.	No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en la Fracción anterior, ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista de Obra.

C.3.	Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, los materiales presentan deficiencias, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra los corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

EQUIPO

El equipo que se utilice para rellenos, será cuando menos, el solicitado en “TRABAJOS POR EJECUTAR” de la presentes bases de licitación; será el adecuado para evitar daños a las estructuras vecinas y obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

transporte y almacenamiento

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en las Normas N·CMT·1·01, Materiales para Terraplén o N·CMT·3·04·001, Filtros. Se sujetarán en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes, considerando lo establecido en la Norma N·CTR·CAR·1·01·013, Acarreos.

EJECUCIÓN

F.1.	consideraciones generales

Para la colocación de rellenos se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la E.P.-N·LEG·3/07

F.2.	relleno de excavaciones

F.2.1.	A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, los trabajos de relleno se podrán iniciar tan pronto sea posible, especialmente cuando las condiciones de desplante total o parcial de la estructura requieran protección.

F.2.2.	Se tomarán las precauciones necesarias para evitar daños en las estructuras u obras de drenaje durante el relleno de las excavaciones. Los daños ocasionados por negligencia del Contratista de Obra serán reparados por su cuenta y costo, a satisfacción de la Secretaría.

F.2.3.	Cuando el proyecto o la Secretaría establezcan que el relleno deba compactarse, las capas de material se colocarán con espesores no mayores de los que puedan ser compactados con el equipo seleccionado. La compactación se hará de tal forma que se garantice una compactación uniforme en toda el área del relleno.

F.2.4.	A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, los rellenos se compactarán a un grado de compactación mínimo de noventa (90) por ciento de su masa volumétrica seca máxima, obtenida mediante la prueba AASHTO estándar.

F.2.5.	Para el relleno de alcantarillas y estructuras en forma de arco, el material se extenderá en capas de manera simétrica, tanto respecto al eje transversal de la estructura como al eje longitudinal y se compactará también simétricamente, a mano o con equipo manual, al grado indicado en el Inciso anterior, a menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría.

F.2.6.	Los rellenos de excavaciones para estructuras, muros de contención y colchones de protección de las obras de drenaje se ejecutarán previamente a la construcción de terraplenes.

F.3.	cuñas de terraplenes contiguas a estructuras

F.3.1.	Se tomarán las precauciones necesarias para evitar daños en los muros y las estructuras de los puentes o pasos a desnivel durante la construcción de las cuñas de los terraplenes. Los daños ocasionados por negligencia del Contratista de Obra serán reparados por su cuenta y costo, a satisfacción de la Secretaría.

F.3.2.	Cuando el proyecto o la Secretaría establezcan que las cuñas deban compactarse, las capas de material se colocarán con espesores no mayores de los que puedan ser compactados con el equipo seleccionado. La compactación se hará de tal forma que se garantice una compactación uniforme en toda la cuña.

F.3.3.	Cuando el proyecto o la Secretaría establezcan que para el relleno de cuñas de terraplenes se prevea el empleo de materiales estabilizados, dicho relleno se ejecutará considerando lo establecido en la Norma NCTRCAR104003, Capas Estabilizadas.

F.3.4.	Cuando la construcción de terraplenes en los accesos a los puentes y estructuras de pasos a desnivel, no se lleve hasta los apoyos, como se ilustra en las Figuras 1 y 2 de esta E.P., la construcción posterior de las cuñas de terraplén contiguas a estos apoyos, incluyendo los derrames cuando proceden, se hará considerando lo señalado en la Norma N·CTR·CAR·1·01·009, Terraplenes.

Subrasante

Derrame con el talud de proyecto

1,5:1

Relleno de la

excavación

Terreno

natural

Talud 1,5:1

VISTA EN CORTE

Subrasante

Relleno de la excavación

Terreno natural

Talud 1,5:1

VISTA EN CORTE

1m mín

Drenes

Material de filtro

FIGURA 1.-  Cuña de terraplén

FIGURA 2.-  Cuña de terraplén con derrame

F.4.	acabado

Si así lo indica el proyecto o lo aprueba la Secretaría, una vez terminado el relleno para cuñas de terraplén, los taludes serán afinados de acuerdo con la sección y la pendiente establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría, considerando lo señalado en la Norma N·CTR·CAR·1·01·006, Afinamiento; la superficie terminada del relleno para trincheras estabilizadoras se afinará de la misma manera, para lograr el acabado establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

F.5.	conservación de los trabajos

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de los rellenos hasta que hayan sido recibidos por la Secretaría, junto con todo el tramo de carretera.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Además de lo establecido anteriormente en esta E.P., para que los rellenos se consideren terminados y sean aceptados por la Secretaría, con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra, mismo que podrá ser verificado por la Secretaría cuando lo juzgue necesario, se comprobará:

G.1.	calidad de los materiales

Que los materiales utilizados en los rellenos de excavaciones, en la formación de cuñas de terraplenes contiguas a estructuras, cumplan con las características establecidas.

G.2.	líneas y NIVELES

G.2.1.	Que el nivel del terreno una vez compactado el relleno para estructuras, obras de drenaje, sea el establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

G.2.2.	Que la ubicación, alineamiento, dimensiones y niveles de las cuñas de terraplén contiguas a estructuras cumplan con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

G.3.	COMPACTACIÓN

G.3.1.	Que en su caso, la compactación del relleno, determinada en cada capa en calas ubicadas al azar mediante un procedimiento basado en tablas de números aleatorios, conforme a lo indicado en el Manual M·CAL·1·02, Criterios Estadísticos de Muestreo, cumpla con lo establecido en el proyecto o lo aprobado por la Secretaría.

G.3.2.	Con excepción de rellenos para trincheras estabilizadoras, el número de calas por realizar se determinará aplicando la siguiente fórmula:

Donde:

c	=	Número de calas por realizar

A	=	Superficie de la capa construida en un día de trabajo, (m2)

G.3.3.	Cuando se trate de rellenos para trincheras estabilizadoras, el número de calas por realizar se determinará aplicando la siguiente fórmula:

c y A tienen el mismo significado establecido en el Inciso anterior.

G.3.4.	Todos los grados de compactación que se determinen en las calas, para ser aceptados, estarán dentro de las tolerancias que fije el proyecto o apruebe la Secretaría.

G.3.5.	Tan pronto se concluya la verificación, se rellenarán los huecos con el mismo material usado en el relleno.

MEDICIÓN

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y el relleno sea ejecutado conforme a lo indicado en esta E.P., a satisfacción de la Secretaría, se medirá como sigue:

H.1.	El relleno de excavaciones con materiales producto de las mismas, se medirá como parte del concepto de excavación de que se trate.

H.2.	El relleno con materiales procedentes de bancos, para excavaciones, cuñas de terraplén, filtros y trincheras estabilizadoras, se medirá según lo señalado en la Cláusula E. de la E.P. N·LEG·3/07., para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad el metro cúbico de relleno terminado, según su tipo y para cada banco en particular, con aproximación a un décimo (0,1).

H.3.	Los volúmenes de relleno para los casos indicados en la Fracción anterior, mediante seccionamiento y siguiendo el método de promedio de áreas extremas, de acuerdo con la sección teórica de proyecto. Al término de la obra se harán los ajustes necesarios para pagar los volúmenes considerados en proyecto con las modificaciones aprobadas por la Secretaría.

BASE DE PAGO

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y el relleno sea medido de acuerdo con lo indicado en la Cláusula H de esta E.P., se pagará como sigue:

I.1.	El relleno de excavaciones con materiales producto de las mismas, estará incluido en la base de pago del concepto de excavación de que se trate.

I.2.	El relleno con materiales procedentes de bancos, para excavaciones, cuñas de terraplén,  se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de relleno terminado, según su tipo y para cada banco en particular. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Cláusula F. de la E.P. N·LEG·3/07 incluyen lo que corresponda por:

I.2.1.	Para el relleno de excavaciones

Desmonte y despalme de los bancos; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicios de los cribados; disgregado; separación y recolección de los desperdicios; cargas, descargas y todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos así como de los desperdicios y formación de los almacenamientos.

Permisos de explotación de bancos de agua; extracción, carga, acarreo al lugar de utilización, aplicación e incorporación del agua.

Cargas del material en los almacenamientos al equipo de transporte y descarga en el lugar de utilización.

Colocación y compactación del relleno al grado fijado en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas.

La conservación del relleno hasta que haya sido recibido junto con todo el tramo en construcción, por la Secretaría.

Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

I.2.2.	Para el relleno en cuñas de terraplenes

Valor de adquisición o elaboración del producto estabilizador, su carga, transporte y descarga hasta el sitio de su utilización, y cargo por almacenamiento.

Desmonte y despalme de los bancos; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicios de los cribados; disgregado; separación y recolección de los desperdicios; cargas, descargas y todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos así como de los desperdicios y formación de los almacenamientos.

Permisos de explotación de bancos de agua; extracción, carga, acarreo al lugar de utilización, aplicación e incorporación del agua.

Cargas del material en los almacenamientos al equipo de transporte y descarga en el lugar de utilización.

Operaciones de mezclado del material con el producto estabilizador.

Tendido y compactación del relleno al grado fijado en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

Afinamiento de las cuñas de terraplén para dar el acabado superficial, conforme a lo indicado en la Norma NCTRCAR101006, Afinamiento.

Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas.

La conservación del relleno hasta que la cuña del terraplén haya sido recibida por la Secretaría, junto con todo el tramo en construcción.

Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

recepción de la obra

Los rellenos se recibirán como parte del concepto de excavación de que se trate, salvo los rellenos que se realicen para cuñas de terraplenes y para filtros, en cuyo caso una vez concluido el relleno, la Secretaría lo aprobará y al término de la obra, cuando la carretera sea operable, lo recibirá conforme a lo señalado en la Cláusula H. de la E.P. N·LEG·3/07., aplicando en su caso, las sanciones a que se refiere la Cláusula I. de la misma

# EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

- DEFINICIÓN

Las excavaciones para estructuras son las que se ejecutan a cielo abierto en el terreno natural o en rellenos existentes, para alojar estructuras y obras de drenaje, entre otras.

REFERENCIAS

La Norma N-CTR-CAR-1-01-007/00 se complementa con las siguientes:

| NORMAS | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| Ejecución de Obras .....…………………….........… | N·LEG·3/07 |
| Desmonte …......………………………………….. | N·CTR·CAR·1·01·001 |
| Rellenos …………….............……………………... | N·CTR·CAR·1·01·011 |

equipo

El equipo y herramienta que se utilice en la excavación para estructuras, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

transporte y almacenamiento

Los residuos producto de la excavación se cargarán y transportarán al sitio o banco de desperdicios que indique el proyecto o que apruebe la Secretaría, en vehículos con cajas cerradas y protegidos con lonas, que impidan la contaminación del entorno o que se derramen. Cuando se trate de materiales que no vayan a ser aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un almacén temporal, serán trasladados al banco de desperdicios lo más pronto posible. El transporte y disposición de los residuos se sujetarán, en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes.

EJECUCIÓN

E.1.	consideraciones generales

Para la excavación para estructuras se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la E.P. N·LEG·3/07.

E.2.	clasificación del material

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada, no se clasificará el material por excavar, siendo esto responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra.

E.3.	trabajos previos

E.3.1.	Desmonte

Previo al inicio de los trabajos, la zona por excavar estará debidamente desmontada, considerando lo señalado en la Norma N·CTR·CAR·1·01·001, Desmonte.

E.3.2.	Delimitación de la zona de excavación

Una vez terminado el desmonte se delimitará la zona de excavación, de acuerdo con lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

E.3.3.	Desvío de corrientes

Cuando así lo indique el proyecto o apruebe la Secretaría, el Contratista de Obra llevará a cabo las desviaciones necesarias para evitar que el agua afecte los trabajos de excavación.

E.4.	excavación para estructuras

E.4.1.	La excavación se efectuará de acuerdo a las dimensiones y niveles establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría.

E.4.2.	Con el fin de proteger la excavación, si la estructura para la cual se ejecute no se inicia de manera inmediata y el fondo de dicha excavación está formado por materiales altamente erosionables o que puedan ser afectados rápidamente por el intemperismo, se suspenderá la excavación arriba del nivel de desplante, hasta que esté por iniciarse la construcción de la estructura.

E.4.3.	Durante la ejecución de la excavación ésta se protegerá de inundaciones y se asegurará su estabilidad, para evitar derrumbes, drenando toda el agua que afecte a la excavación.

E.4.4.	Cuando se autorice el uso de explosivos, se evitará aflojar el material más allá de los límites establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría.

E.4.5.	El material suelto o inestable, así como toda la materia vegetal, se removerá para asegurar la estabilidad de la excavación.

E.4.6.	Cuando el proyecto indique o la Secretaría apruebe que las paredes de la excavación sirvan de molde a un colado, sus dimensiones no deberán excederse en más de diez (10) centímetros respecto a las fijadas en el proyecto. Si se excede dicho límite, se deberán poner moldes.

E.4.7.	Salvo que el proyecto o la Secretaría indique otra cosa, el material producto de la excavación se utilizará en el relleno de la misma.

E.4.8.	Una vez construida la estructura en la excavación, ésta se rellenará como se indica en la Norma N·CTR·CAR·1·01·011, Rellenos.

E.4.9.	El material sobrante de la excavación se depositará en el sitio o banco de desperdicios que indique el proyecto o que apruebe la Secretaría o se distribuirá uniformemente en áreas donde no impida el drenaje natural del terreno o que no invada cuerpos de agua, para favorecer el desarrollo de vegetación, según lo indique el proyecto o apruebe la Secretaría.

E.5.	acabado

E.5.1.	Si así lo indica el proyecto o lo aprueba la Secretaría, se construirá un firme nivelado de concreto hidráulico pobre en el fondo de la excavación, para el desplante de la estructura.

E.5.2.	Si así lo ordena la Secretaría, las grietas y oquedades que se encuentren en el fondo de la excavación, se rellenarán con concreto hidráulico u otro material que establezca el proyecto o apruebe la Secretaría.

E.6.	conservación de los trabajos

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de la excavación para estructuras, hasta haya sido rellenada.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Además de lo establecido anteriormente en esta E.P., para que la excavación para estructuras se considere terminada y sea aceptada por la Secretaría, con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra, mismo que podrá ser verificado por la Secretaría cuando lo juzgue conveniente, se comprobará:

F.1.	Que la excavación se haya ejecutado conforme las dimensiones y taludes establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría, con una tolerancia en las dimensiones de menos diez  (-10) centímetros.

F.2.	Que las grietas u oquedades se hayan rellenado debidamente, conforme a lo ordenado por la Secretaría.

F.3.	Que en el fondo de la excavación se haya construido el firme de concreto hidráulico pobre conforme con lo indicado en el proyecto o lo aprobado por la Secretaría.

F.4.	Que el fondo de la excavación esté libre de materiales sueltos, inestables o materia vegetal.

F.5.	Que el relleno de la excavación cumpla con lo indicado en la Norma N·CTR·CAR·1·01·011, Rellenos.

F.6.	Que la disposición de los residuos de la excavación se haya realizado en la forma y sitio indicados en el proyecto o aprobados por la Secretaría.

MEDICIÓN

Cuando la excavación para estructuras se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo señalado en esta E.P., a satisfacción de la Secretaría, se medirá según lo señalado en la Cláusula E. de la E.P. N·LEG·3/07., para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, como sigue:

G.1.	La excavación se medirá tomando como unidad el metro cúbico de excavación para estructuras terminada, según su tipo, con aproximación a un décimo (0,1), considerando los volúmenes que indique el proyecto, con las modificaciones en más o menos que sean autorizadas por la Secretaría.

G.2.	El material producto de derrumbes ocasionados por causas ajenas al Contratista de Obra, una vez aprobado por la Secretaría, se medirá directamente en el sitio del derrumbe, mediante seccionamiento y siguiendo el método de promedio de áreas extremas o se cubicará directamente en el equipo de transporte, tomando como unidad el metro cúbico.

G.3.	El relleno de grietas u oquedades, se cubicará directamente en los recipientes, tomando como unidad el litro de material de relleno aplicado, con aproximación a cinco décimos (0,5), según su tipo.

BASE DE PAGO

Cuando la excavación para estructuras se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Cláusula G. de esta E.P., se pagará de la siguiente manera:

H1.	La excavación se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de excavación para estructuras terminada, según su tipo. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Cláusula F. de la E.P. N·LEG·3/07, incluyen lo que corresponda por:

Desmonte de la zona de excavación, de acuerdo con la Norma N·CTR·CAR·1·01·001, Desmonte.

Ubicación y delimitación de la zona de excavación.

Desviación de corrientes.

En su caso, valor de adquisición de los explosivos y sus artificios; cargas, transportes y descargas hasta el sitio de su utilización y cargo por almacenamiento.

Excavación a cualquier profundidad, en seco o en agua; extracción del material; afinamiento y amacice de los taludes.

Drenaje de la excavación con bomba.

Ademes, tablestacados y obras auxiliares.

Extracción de azolves.

Suministro del concreto hidráulico pobre y construcción del firme.

Carga, acarreo libre hasta veinte (20) metros y descarga en el sitio y forma que indique el proyecto o apruebe la Secretaría, de los residuos producto de la excavación.

Conformación y compactación del relleno con material producto de la excavación, de acuerdo con la Norma, N·CTR·CAR·1·01·011, Rellenos.

Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de los residuos producto de la excavación, durante las cargas y las descargas.

La conservación de la excavación hasta que haya sido rellenada.

Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

H.2.	Los volúmenes de derrumbes no imputables al Contratista de Obra se pagarán al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de excavación para estructuras terminada.

estimación y pago

La estimación y pago de la excavación para estructuras, se efectuará de acuerdo con lo señalado en la Cláusula G. de la E.P. N·LEG·3/07.

aceptación de los trabajos

Una vez concluida la excavación para estructuras, la Secretaría la aprobará y una vez rellenada, la aceptará.

# CONCRETO HIDRAULICO

- CONTENIDO

La Norma N·CTR·CAR·1·02·003/04 contiene los aspectos a considerar en la fabricación y utilización de concreto hidráulico en estructuras y obras de drenaje, para carreteras de nueva construcción.

DEFINICIóN Y CLASIFICACIÓN

El concreto hidráulico es una combinación de cemento Portland, agregados pétreos, agua y aditivos, para formar una mezcla moldeable que al fraguar forma un elemento rígido y resistente. El concreto hidráulico se clasifica en:

B.1.	Concreto normal

El concreto normal es aquel que se elabora con agregados pétreos densos, para alcanzar una masa volumétrica seca mayor de dos mil (2.000) kilogramos por metro cúbico, una vez compactado.

B.2.	Concreto ligero

El concreto ligero es aquel que se elabora con agregados pétreos de baja densidad, para alcanzar una masa volumétrica seca menor de dos mil (2000) kilogramos por metro cúbico, una vez compactado.

REFERENCIAS

Son referencias de esta E.P., las Normas aplicables del Título 02. Materiales para Concreto Hidráulico, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Características de los Materiales.

Además, esta E.P. se complementa con las siguientes:

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| Ejecución de Obras………………………………… | N·LEG·3/07 |
| Concreto Lanzado………………………………….. | N·CTR·CAR·1·01·017 |
| Criterios Estadísticos de Muestreo………………. | M·CAL·1·02 |

MATERIALES

D.1.	Los materiales que se utilicen en la elaboración de concreto hidráulico, cumplirán con lo establecido en las Normas aplicables del Título 02. Materiales para Concreto Hidráulico, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Características de los Materiales, salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría. Los materiales pétreos procederán de los bancos indicados en el proyecto o aprobados por la Secretaría.

D.2.	El agua estará limpia y libre de materia orgánica o de cualquier otra sustancia que afecte la calidad del concreto.

D.3.	Si dados los requerimientos de la obra, se considera necesaria la utilización de aditivos o fibras, éstos estarán establecidos en el proyecto o serán aprobados por la Secretaría. Si el Contratista de Obra propone la utilización de aditivos o fibras, lo hará mediante un estudio técnico que los justifique, sometiéndolo a la Secretaría para su análisis y aprobación. Dicho estudio ha de contener como mínimo, las especificaciones y pruebas de calidad respectivas, así como los procedimientos para el manejo, uso y aplicación de los aditivos o de las fibras.

D.4.	No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en la Fracción D.1. de esta E.P., ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista de Obra.

D.5.	Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, los materiales presentan deficiencias respecto a las características establecidas como se indica en la Fracción D.1. de esta E.P., se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra los corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

equipo

El equipo que se utilice para la elaboración y colocación del concreto hidráulico, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

E.1.	PLANTAS DE mezclado

Las plantas mezcladoras que se utilicen, contarán como mínimo con:

E.1.1.	Tolvas y silos para almacenar el material pétreo y el cemento Portland protegidos de la lluvia y el polvo, con capacidad suficiente para asegurar la operación continua de la planta por lo menos quince (15) minutos sin ser alimentadas, divididas en compartimentos para almacenar los agregados pétreos por tamaños.

E.1.2.	Dispositivos que permitan dosificar los agregados pétreos por masa, con una aproximación de más menos uno (±1) por ciento de la cantidad requerida; sólo en casos excepcionales y cuando así lo apruebe la Secretaría, se podrán dosificar por volumen. Los dispositivos deben permitir un fácil ajuste de la mezcla en cualquier momento para obtener la dosificación aprobada por la Secretaría.

E.1.3.	Dispositivos que permitan dosificar el cemento Portland por masa, con una aproximación de más menos uno (±1) por ciento de la cantidad requerida según el proporcionamiento.

E.1.4.	Dispositivos que permitan dosificar el agua, con una aproximación de más menos uno (±1) por ciento de la cantidad requerida y los aditivos con una aproximación de más menos tres (±3) por ciento de la cantidad requerida según el proporcionamiento. En el caso del agua y los aditivos líquidos, pueden medirse por volumen con una precisión aceptable.

E.1.5.	Cámara mezcladora equipada con un dispositivo para el control del tiempo de mezclado.

E.1.6.	Un dispositivo de suma acumulada, sin restitución, para contar correctamente el número de bachas producidas durante su operación.

E.2.	revolvedoras

Las revolvedoras contarán como mínimo con un tanque dosificador de agua debidamente calibrado y con dispositivo de cierre; un aditamento para cerrar automáticamente la tolva de descarga y evitar que se vacíe, antes de que los materiales hayan sido mezclados. Las revolvedoras serán capaces de girar a una velocidad tangencial periférica aproximada de un (1) metro por segundo.

E.3.	vibradores

Los vibradores serán del tipo, frecuencia y potencia, de acuerdo con el elemento por colar, para obtener un concreto compactado con textura uniforme y superficie tersa en sus caras visibles; considerando las características descritas en las Tablas 1 y 2 de esta E.P.

TABLA 1.-  Características generales de los vibradores

| Tipo | Frecuencia recomendable rpm (mín) | Elemento vibratorio |  | Capacidad de consolidación m2/h | Número de operarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Longitud cm | Diámetro cm |  |  |
| Cabeza de inmersión, de operación manual [1] | 9 000 | Hasta 34,3 | 2,2-4,4 | 1,5-3,8 | 1 |
| Cabeza de inmersión, de operación manual [1] | 9 000 | 25,4-50,8 | 4,8-6,4 | 3,8-15,3 | 1 |
| Cabeza de inmersión, de operación manual [1] | 7 000 | 25,4-71,1 | 6,0-7,6 | 11,5-19,1 | 1 |
| Cabeza de inmersión, montados en grupo [2] | 7 000 | 25,4-71,1 | 6,0-7,6 | -- | 1 |
| Tubo de inmersión, unido a una extendedora [2] | 5 000 | Hasta 760 | 7,5 | -- | 1 |
| De superficie, discos o reglas [3] | 3 000 | Hasta 1282 × 0,45 | -- | -- | 2 |
| De superficie, disco giratorio | 1 800 | -- | -- | -- | 1 |
| [1] Los vibradores de cabeza de inmersión pueden ser de transmisión de eje flexible, de tipo de motor eléctrico o de gasolina. Los tipos de motor a la cabeza pueden ser eléctricos o neumáticos. [2] Los tubos vibratorios pueden consistir de 5 unidades separadas, que cubran anchos de losa de 7,5 m. [3] El vibrador de superficie está unido a la extendedora. |  |  |  |  |  |

TABLA 2.-  Aplicaciones recomendables para vibradores

| Tipo de vibrador | Aplicaciones |
| --- | --- |
| Cabeza de inmersión, de operación manual. De 9 000 rpm y 34,3 cm de longitud. | - Concreto plástico, trabajable en miembros muy delgados y sitios confinados, y para fabricación de especimenes para ensayes de laboratorio. - Conveniente como auxiliar de vibradores mayores en concretos presforzados, donde los cables y ductos causan congestión en las cimbras. |
| Cabeza de inmersión, de operación manual. De 9 000 rpm y longitud de 25,4 a 50,8 cm. | - Concreto plástico, trabajable en muros delgados, columnas, trabes, pilas precoladas, pisos y techos ligeros, cubiertas ligeras de puentes y a lo largo de las juntas de construcción. |
| Cabeza de inmersión, de operación manual. De 7 000 rpm y longitud de 25,4 a 71,1 | - Concreto plástico, trabajable con menos de 7,5 cm de revenimiento en construcción general, tal como muros, columnas, trabes, pilas precoladas, pisos pesados, cubiertas de puente y losas de techo. - Vibración auxiliar adyacente para cimbras de concreto masivo. |
| Cabeza de inmersión, montados en grupo. | - Concreto para losas, pueden unirse a la extendedora o a un equipo separado. |
| Tubo de inmersión, unido a máquina extendedora | - Concretos para losas, para toda la profundidad, dependiendo del número de unidades y profundidad de inmersión. |
| De superficie, discos o reglas | - Concreto para losas menores de 30 cm de espesor, para ahogar cantos rodados de 10 cm máximo y compactar superficies horizontales. Efectiva a una profundidad máxima de 30 cm aproximadamente. |
| De superficie, disco giratorio | - Concreto con superficies expuestas a desgaste, con 5 cm de revenimiento, en pisos pesados, rampas, plataformas, losas de puente y losas de cubierta, ductos y canales. - También se usa en superficies de concreto expuestas al desgaste, para integrarlas con agregado graduado ya sea metálico o natural, para obtener superficies más duras. |

E.4.	camiones de volteo

Serán vehículos con cajas cerradas y protegidos con lonas, que impidan la pérdida de agua del concreto.

E.5.	Camión mezclador o agitador

Será capaz de producir, mantener y descargar una mezcla uniforme sin provocar segregación.

E.6.	Canales o tubos

Serán de acero, de madera forrada con lámina metálica o de otro material que apruebe la Secretaría. Contarán con deflectores que obliguen al chorro de concreto a incidir verticalmente sobre el siguiente tramo de canalón o tubo, sin producir segregación.

E.7.	Bombas

Con la capacidad para bombear el concreto con un flujo continuo hasta la altura requerida.

transporte y ALMACENAMIENTO

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en las Normas aplicables del Título 02. Materiales para Concreto Hidráulico, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Características de los Materiales. Se sujetarán en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes.

EJECUCIÓN

G.1.	consideraciones generales

Para la elaboración y colocación de concreto hidráulico, se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la E.P.-N·LEG·3/07.

G.2.	Condiciones climáticas

Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climáticas adversas y no se reanudarán mientras éstas no sean las adecuadas, considerando que no se colocará concreto hidráulico:

G.2.1.	Cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo. En caso de que se presente una lluvia durante la colocación, se protegerán convenientemente las superficies del concreto fresco, para evitar deslaves o defectos en el acabado.

G.2.2.	Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cinco (5) grados Celsius, salvo en aquellos casos en que se apliquen procedimientos o se utilicen aditivos que indique el proyecto o apruebe la Secretaría.

G.2.3.	Cuando la evaporación sobre la superficie del concreto sea mayor de un (1) kilogramo por metro cuadrado por hora, determinada de acuerdo con las recomendaciones de la Pórtland Cement Association (PCA), a menos que se levanten rompevientos para proteger el concreto hidráulico y lo apruebe la Secretaría.

G.3.	proporcionamiento de materiales

G.3.1.	Los materiales pétreos, el cemento Pórtland, los aditivos y las fibras que se empleen en la elaboración de concreto hidráulico, se mezclarán en las proporciones necesarias para producir un concreto homogéneo, con las características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría; si es necesario, las dosificaciones se ajustarán en obra ante cambios en los agregados pétreos o por el efecto de temperatura en el sitio, entre otros factores, para que la mezcla cumpla con dichas características.

G.3.2.	El proporcionamiento se determinará en el laboratorio para obtener las características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría. Esta determinación será responsabilidad del Contratista de Obra pero, se informará a la Supervisión, como soporte de la estimación correspondiente.

G.3.3.	Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, con las dosificaciones de los distintos tipos de agregados pétreos, el cemento Portland, los aditivos y las fibras, utilizados en la elaboración de concreto hidráulico, no se obtiene un concreto con las características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra las corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

G.4.	Preparación de la superficie

G.4.1.	Inmediatamente antes del colado del concreto hidráulico, toda la superficie por cubrir estará debidamente preparada, exenta de materias extrañas, polvo o grasa. No se permitirá el colado sobre superficies que no hayan sido previamente aceptadas por escrito, por la Secretaría.

G.4.2.	Si así lo indica el proyecto o aprueba la Secretaría, la superficie por cubrir se mantendrá húmeda desde el momento en que se termine la limpieza, hasta la colocación del concreto hidráulico.

G.5.	Obras falsas, cimbras y moldes

G.5.1.	El diseño de las obras falsas, cimbras y moldes será responsabilidad del Contratista de Obra y las construirá para cumplir con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría; si es de madera, ésta, en su inicio, deberá ser nueva.

G.5.2.	Las cimbras y moldes serán del material indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

G.5.3.	Para reducir la altura de una obra falsa, ésta puede desplantarse sobre terraplenes construidos para tal objeto, previa autorización de la Secretaria.

G.5.4.	El número de usos que se le dé a las obras falsas, cimbras y moldes, será responsabilidad del Contratista de Obra, siempre y cuando se cumpla con la calidad de la obra, entendiéndose que su acabado forma parte de la calidad.

G.5.5.	Si el proyecto no indica otra cosa o así lo aprueba la Secretaría, en los apoyos de la obra falsa se usarán cuñas de materiales duros o cualquier otro dispositivo adecuado, con objeto de corregir cualquier asentamiento que se produzca antes, durante o inmediatamente después del colado.

G.5.6.	Las obras falsas que no puedan cimentarse satisfactoriamente por apoyo directo sobre el terreno, descansarán en zapatas o pilotes cuya posición, hincado y remoción se harán según lo fije el proyecto o apruebe la Secretaría.

G.5.7.	Cuando así lo establezca el proyecto o lo apruebe la Secretaría, la obra falsa se apoyará sobre elementos de una subestructura o superestructura.

G.5.8.	Una vez terminada la construcción de las obras falsas, cimbras o moldes, se revisará que cumplan con lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

G.5.9.	La Secretaría, a su juicio, podrá verificar los desplantes, niveles, contra flechas y en general, todos los elementos geométricos de las obras falsas, cimbras y moldes.

G.5.10.	Las obras falsas, cimbras y moldes tendrán la rigidez suficiente para evitar deformaciones debidas a la presión del concreto, al efecto de los vibradores y a las demás cargas y operaciones correlativas al colado o que puedan presentarse durante la construcción. Además,  las cimbras y moldes  serán estancos para evitar la fuga de la lechada y de los agregados finos durante el colado y el vibrado.

G.5.11.	Las cimbras y moldes se limpiarán antes de una nueva utilización. La parte de las cimbras y moldes expuesta al concreto, recibirá una capa de aceite mineral o de cualquier otro material desmoldante aprobado por la Secretaría.

G.5.12.	Todas las cimbras y moldes se construirán de manera que puedan ser retirados sin dañar el concreto. Cuando se considere necesario se dejarán aberturas temporales en la base y otros lugares de las cimbras o moldes, para facilitar su limpieza, inspección y la colocación del concreto.

G.5.13.	No se permitirá el colado en cimbras o moldes con juntas que presenten aberturas mayores de diez (10) milímetros; en este caso, las juntas serán calafateadas con un material adecuado que garantice un buen sello, que resista sin deformarse o romperse el contacto con el concreto y que no produzca depresiones ni salientes mayores que las tolerancias geométricas que establezca el proyecto o apruebe la Secretaría. En el caso de concreto aparente, las cimbras o moldes se ajustarán perfectamente y no se permitirá calafatear sus juntas.

G.5.14.	A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, todas las aristas de los moldes llevarán un chaflán que consistirá en un triángulo rectángulo con catetos de dos coma cinco (2,5) centímetros.

G.5.15.	Durante y después de las operaciones del vaciado del concreto, el Contratista de Obra inspeccionará la obra falsa, cimbra o molde, para detectar deflexiones, pandeos, asentamientos o desajustes.

G.5.16.	En el caso de moldes de madera, no se aceptará el uso de piezas torcidas; cuando vayan a trabajar a tensión no tendrán nudos.

G.5.17.	Los separadores de madera, no se dejarán ahogados en el concreto. Las varillas o tirantes usados para afianzar los moldes, pueden quedar ahogados en el concreto y cortarse a no menos de tres (3) centímetros hacia el interior de las caras amoldadas del concreto. El agujero practicado se resanará con mortero de cemento hasta dejar una superficie lisa, de acuerdo con lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

G.5.18.	Cuando como moldes de columnas, pilastras, pilotes y otros se utilicen tubos de cartón comprimido, éstos se colocarán con la obra falsa necesaria para conservar su verticalidad.

G.5.19.	En el caso que se utilicen tubos de cartón comprimido para aligerar losas y a menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, se colocarán aproximadamente al centro del peralte de la losa con una tolerancia de mas menos un (1) centímetro, firmemente asegurados para evitar que floten al colocarse el concreto. Los extremos de los tubos se taparán para evitar la entrada del concreto. Se colocarán de manera que durante el vibrado se evite tocar los tubos con el vibrador.

G.6.	elaboración del concreto

G.6.1.	El procedimiento que se utilice para la elaboración del concreto hidráulico es responsabilidad del Contratista de Obra, quien tendrá los cuidados necesarios para el manejo de los materiales a lo largo de todo el proceso, para que el concreto cumpla con los requerimientos de calidad establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría y atenderá lo indicado en la las Normas aplicables del Título 02. Materiales para Concreto Hidráulico, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Características de los Materiales.

G.6.2.	El concreto podrá ser elaborado en planta o en obra, siempre que ahí se cuente con el equipo apropiado para producir un concreto con las características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría.

G.6.3.	Durante la producción del concreto, el Contratista de Obra contará en el lugar con todos los materiales, equipo y personal necesarios para el colado del elemento de que se trate.

G.6.4.	Cuando así lo indique el proyecto o apruebe la Secretaría, los agregados pétreos se protegerán de cambios de contenido de agua o bien, se ajustará la cantidad de agua necesaria para la mezcla ante dichos cambios. Si los agregados son regados con agua antes de su utilización, serán drenados el tiempo suficiente para obtener un contenido de agua uniforme. El tiempo de drenaje de los materiales será de:

Ocho (8) horas para arena.

Cinco (5) horas para grava menor de diecinueve (19) milímetros (¾ in).

Tres (3) horas para grava entre diecinueve (19) milímetros (¾ in) y treinta y siete coma cinco (37,5) milímetros (1½.in).

G.6.5.	Cuando el proyecto indique la utilización de aditivos o fibras, se observarán las recomendaciones del fabricante para su incorporación al concreto, cuidando que la mezcla del concreto sea uniforme en composición y consistencia en toda su masa, durante todo el proceso hasta su vaciado.

G.6.6.	Durante el proceso de producción no se cambiará de un tipo de concreto a otro, hasta que la mezcladora o las tolvas de la planta hayan sido vaciadas completamente y los depósitos de alimentación de los agregados pétreos sean cargados con el nuevo material, si esto es necesario.

G.6.7.	La mezcla no debe permanecer más de veinte (20) minutos en la revolvedora después de terminado el mezclado; si por algún motivo la revoltura permanece dentro de la revolvedora más de veinte (20) minutos después del mezclado, se desechará y no será objeto de medición y pago. Si por alguna razón la mezcla no fue vaciada inmediatamente después del mezclado, antes de vaciarla, se volverá a mezclar por lo menos durante un (1) minuto.

G.6.8.	El contenido de la revolvedora se retirará por completo del tambor antes de que los materiales para la siguiente revoltura sean introducidos en el mismo.

G.6.9.	Cuando se suspenda el trabajo de una revolvedora por más de treinta (30) minutos, se lavará la tolva, el tambor y los canales, retirando completamente los residuos de concreto antes de volver a utilizarla.

G.6.10.	En el caso de que el concreto se dosifique y fabrique manualmente en la obra, para la construcción de elementos no estructurales, cuando una parte de la revoltura se seque o comience a fraguar o haya transcurrido mas de una (1) hora al momento de su colocación, la mezcla se desechará y no será objeto de medición y pago.

G.6.11.	Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, la calidad del concreto hidráulico difiere de la establecida en el proyecto o aprobada por la Secretaría, se suspenderá inmediatamente la producción en tanto que el Contratista de Obra la corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

G.7.	TRANSPORTe del concreto

G.7.1.	El concreto será transportado por el Contratista de Obra al sitio de colado, con la trabajabilidad requerida y evitando su contaminación, utilizando métodos y equipos que prevengan la segregación o pérdida de ingredientes.

G.7.2.	Las carretillas sólo se podrán utilizar para transportar volúmenes reducidos de concreto de consistencia plástica o semiplástica a distancias cortas. Las carretillas estarán provistas de llantas neumáticas para reducir el efecto de las vibraciones

G.7.3.	El transporte del concreto en camiones de volteo sólo se permitirá si las cajas son estancas y de forma adecuada, para tiempos de recorrido menores de una (1) hora y cuando las mezclas sean de consistencia plástica o semiplástica

G.7.4.	Cuando se emplee un camión mezclador o agitador para transportar el concreto, se llenará como máximo al ochenta (80) por ciento de su capacidad. La descarga del concreto se completará dentro de la hora y media inmediata o antes de que la olla del camión mezclador haya girado trescientas (300) vueltas, lo que suceda primero, después de la incorporación del agua a los ingredientes mezclados.

G.7.5.	Los canales o tubos para el transporte del concreto, se dispondrán de manera que prevengan cualquier segregación o clasificación de los componentes de la mezcla. El ángulo de caída será el adecuado para permitir el flujo de la revoltura, sin provocar velocidades excesivas que propicien la segregación. Esta pendiente será constante en toda su longitud y cuando sea necesario cambiar de dirección, se colocarán deflectores que obliguen al chorro de concreto a incidir verticalmente sobre el siguiente tramo de canalón o tubo.

G.7.6.	El equipo de bombeo se instalará fuera de la zona de colado, de tal manera que no produzca vibraciones que puedan dañar al concreto fresco. La operación de bombeo se hará con flujo continuo de la revoltura. Para que el concreto pueda bombearse con facilidad, la mezcla será plástica, cohesiva y de consistencia media. Se establecerá un revenimiento óptimo, el cual se mantendrá a lo largo de toda la obra; a menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, no se emplearán revenimientos menores a cinco (5) centímetros ni mayores de doce (12) centímetros. Antes de iniciar el bombeo del concreto, se lubricará la tubería mediante el bombeo de un mortero cemento-arena de la misma dosificación que la fijada para el concreto, en un volumen suficiente para recubrir interiormente la tubería, con objeto de facilitar el flujo del concreto. Cuando se suspenda el bombeo durante veinte (20) minutos o al término de cada colado, la revoltura que permanezca en la tubería se removerá y desechará y todo el equipo se lavará. A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, el concreto transportado por este procedimiento contendrá un aditivo retardante de fraguado inicial.

G.7.7.	En la selección del equipo para transportar el concreto se deberá prever el equipo auxiliar de apoyo, para evitar interrupciones de colado.

g.8.	colado

G.8.1.	A menos que la Secretaría indique otra cosa, inmediatamente antes y durante el colado estará presente un representante suyo para inspeccionar, si así lo juzga necesario, la elevación de los desplantes, la solidez, dimensiones y demás requisitos de las obras falsas, cimbras o moldes, por lo que el Contratista de Obra dará aviso por escrito a la Secretaría, con una anticipación de veinticuatro (24) horas al colado de cualquier estructura o parte de ella. El concreto que se haya colocado en ausencia de un representante de la Secretaría sin previa aprobación de la misma, será reemplazado si así lo estima conveniente la Secretaría.

G.8.2.	Cuando se requiera iluminación artificial durante los colados, ésta se hará de tal forma que exista la visibilidad suficiente en todo el elemento por colar y demás sitios que se requiera.

G.8.3.	El colado será continuo hasta la terminación del elemento estructural o hasta la junta de construcción que indique el proyecto o apruebe la Secretaría.

G.8.4.	Cuando sea necesario que el colado de elementos estructurales verticales, tales como muros, columnas o pilas, se efectúe en etapas, éstas serán las indicadas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría. La superficie libre de la última capa que se cuele, ya sea por suspensión temporal del trabajo o por terminar las labores del día, se limpiará tan pronto como dicha superficie haya fraguado lo suficiente para conservar su forma, quitando la lechada u otros materiales perjudiciales.

G.8.5.	Se colará por frentes continuos, cubriendo toda la sección del elemento estructural.

G.8.6.	No se dejará caer la revoltura desde alturas mayores de uno coma cinco (1,5) metros, ni se amontonará para después extenderla en los moldes.

G.8.7.	El lapso entre un vaciado y el siguiente, para el mismo frente de colado, será como máximo de treinta (30) minutos, a menos que la Secretará apruebe otra cosa.

G.8.8.	El colado en arcos se hará formando dovelas, cada dovela se colará en una sola operación. El orden de avance será simultáneo de ambos arranques hacia la clave, a menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría.

G.8.9.	Los colados bajo el agua se ejecutarán, tomando en cuenta las siguientes consideraciones generales:

G.8.9.1.	Antes de iniciar la colocación de la mezcla y cuando así lo amerite la obra, el Contratista de Obra hará una inspección final de las condiciones de la superficie de desplante mediante operaciones de buceo, para cerciorarse de que se ha cumplido con los requisitos indicados en el proyecto o aprobados por la Secretaría, la cual podrá verificar lo anterior si así lo juzga necesario.

G.8.9.2.	La zona de trabajo se protegerá adecuadamente, con objeto de efectuar el colado en agua tranquila, donde la revoltura se vaciará de manera que vaya formando capas sensiblemente horizontales.

G.8.9.3.	Si el proyecto no indica otra cosa o así lo aprueba la Secretaría, cuando se requiera el uso de un aditamento especial para el vaciado, éste consistirá en un embudo acoplado a un tubo de diámetro interior no menor de veinticinco (25) centímetros, construido en tramos de longitud adecuada, unidos entre sí mediante coplees roscados u otros dispositivos estancos. El tubo tendrá una tapa inferior que pueda accionarse desde la superficie, con objeto de bajarlo lleno de concreto hasta el fondo para iniciar el primer colado. El extremo inferior del tubo permanecerá siempre ahogado en el concreto previamente colado, a fin de conservarlo lleno de revoltura. La suspensión del tubo-embudo será tal que permita los desplazamientos verticales y horizontales necesarios para que el flujo de la revoltura sea continuo. El extremo ahogado del tubo-embudo, se extraerá hasta la terminación del colado de una etapa completa.

G.8.9.4.	Cuando así lo establezca el proyecto o lo apruebe la Secretaría, el colado se hará por medio de un bote de fondo móvil, éste tendrá forma de embudo y capacidad mínima de doscientos cincuenta (250) litros. El bote se bajará gradual y cuidadosamente hasta que el embudo penetre en la revoltura previamente depositada; a continuación se abrirá el fondo y se levantará poco a poco el bote, para no agitar el agua ni la revoltura.

G.8.9.5.	El concreto fresco no quedará expuesto a la acción dinámica del agua, sino hasta que haya endurecido.

G.8.9.6.	En el caso de colados bajo agua salada o expuestos a la acción de la misma, no se usarán agregados pétreos ligeros de baja resistencia.

G.8.9.7.	A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, en ningún caso se dejarán juntas de construcción en la zona comprendida entre sesenta (60) centímetros abajo del nivel de bajamar y sesenta (60) centímetros arriba del nivel de pleamar; en esta última zona la revoltura se colará en seco, construyendo moldes estancos entre dichos niveles.

G.8.10.	A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, no se suspenderá el colado o se interrumpirá temporalmente, cuando falten menos de cuarenta y cinco (45) centímetros para enrasar el coronamiento final de estructuras verticales, como muros, estribos, pilas o columnas, a menos que éstos tengan que rematar en dalas, coronas o diafragmas, capiteles o marquesinas de menos de cuarenta y cinco (45) centímetros de altura, en cuyo caso se podrá dejar una junta de construcción en el lecho bajo dichos elementos.

G.8.11.	Sólo se podrá suspender el colado por causas de fuerza mayor aprobadas por la Secretaría. En el caso de que el Contratista de Obra suspenda el colado sin autorización de la Secretaría, se demolerá el concreto colado hasta donde ésta lo indique y la reposición del concreto será por cuenta y costo del Contratista de Obra.

G.9.	vibrado

G.9.1.	A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, la colocación y acomodo del concreto se hará dentro de los treinta (30) minutos posteriores a la incorporación del agua a la mezcla, llenando totalmente las cimbras o moldes, sin dejar huecos dentro de la masa de concreto.

G.9.2.	El acomodo se ejecutará con el equipo adecuado de acuerdo con el tipo de elemento estructural de que se trate.

G.9.3.	Se empleará el número suficiente de vibradores para asegurar un correcto acomodo de la revoltura, de acuerdo con el volumen de concreto que se coloque.

G.9.4.	Cuando se trate de elementos precolados se podrán usar, además, mesas vibratorias o vibradores de molde.

G.9.5.	Cuando así lo establezca el proyecto o apruebe la Secretaría, no se usarán vibradores. En este caso la revoltura se acomodará perfectamente, picándola con varillas metálicas del diámetro y en la cantidad que indique el proyecto o apruebe la Secretaría.

G.9.6.	En todos los casos se observará que los vibradores empleados sean del tipo, frecuencia y potencia adecuados, de acuerdo con el elemento estructural por colar, para que se obtenga un concreto compacto, que presente una textura uniforme y una superficie tersa en sus caras visibles. Se evitará el vibrado excesivo, para impedir cualquier segregación o clasificación en la revoltura, así como el contacto directo del vibrador con el acero de refuerzo, que afecte a las partes previamente coladas o modifique la posición del acero de refuerzo.

G.9.7.	Los vibradores se operarán verticalmente; por ningún motivo se aceptará introducir el cabezal en posición horizontal. Cuando el concreto se coloque en diferentes capas, la cabeza vibradora penetrará aproximadamente cinco centímetros en la capa subyacente, la que estará en estado plástico y sin haber alcanzado su fraguado inicial. En las áreas en que se deposite concreto fresco sobre concreto previamente colocado, se hará una vibración mayor de la usual, especialmente cuando se trate de concreto masivo, penetrando la cabeza vibradora como se indicó anteriormente hasta establecer contacto con el concreto ya vibrado.

G.10.	juntas de construcción

G.10.1.	Las juntas de construcción se harán en los lugares y forma indicados en el proyecto o aprobados por la Secretaría.

G.10.2.	A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, para ligar concreto fresco con otro ya fraguado, transcurridas de diez (10) a setenta y dos (72) horas de terminado el colado, dependiendo de las condiciones de la obra, se procederá a cepillar enérgicamente la superficie expuesta, con un cepillo de alambre y agua a poca presión, para quitar una capa de cero coma cinco (0,5) centímetros de espesor aproximadamente, con objeto de obtener una superficie rugosa y resistente. Si por alguna circunstancia no se efectuó lo anterior y se pretende continuar el colado después de setenta y dos (72) horas, la remoción de la capa superior de cero coma cinco (0,5) centímetros de espesor se hará con la herramienta adecuada, lavando después la junta con abundante agua y al mismo tiempo limpiando la superficie con un cepillo de alambre; terminada la limpieza, las juntas estarán libres de material suelto y permanecerán húmedas hasta que continúe el colado.

G.10.3.	Antes de reiniciar el colado, los moldes se reajustarán cuidadosamente en caso necesario.

G.10.4.	Cuando así lo establezca el proyecto o apruebe la Secretaría, inmediatamente antes de colar el nuevo concreto, se aplicará a la junta una lechada de cemento, cuya relación agua-cemento sea la empleada en el concreto, o bien otro material que indique el proyecto o apruebe la Secretaría. Cuando el proyecto establezca o la Secretaria apruebe el uso de adhesivos especiales, se fijarán en cada caso los procedimientos de construcción a seguir.

G.10.5.	A menos que la Secretaría apruebe otra cosa, en caso de suspender el colado fuera de una junta de construcción preestablecida, será necesario demoler todo el concreto, hasta llegar a la junta de construcción previa.

G.10.6.	Las juntas de dilatación serán abiertas o rellenas, con placas de deslizamiento o sin ellas y se harán en la forma y lugares que indique el proyecto o apruebe la Secretaría.

G.10.7.	Las juntas de dilatación abiertas se construirán colocando un diafragma provisional, que puede ser una pieza de madera, hoja de metal u otro material aprobado por la Secretaría, el cual se quitará después del endurecimiento del concreto. La forma del diafragma provisional y el método que se emplee para insertarlo y removerlo, serán tales que no rompan las aristas de las juntas o dañen el concreto.

G.10.8.	El relleno de juntas de dilatación se hará con un material que cumpla con lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría. En todas las juntas se recortará el material al tamaño exacto y de tal modo que llene completamente el espacio indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría. Cuando la junta esté constituida por varias piezas, se evitará que éstas queden flojas, mal ajustadas entre sí o con las paredes de la junta.

G.10.9.	Cuando el proyecto indique juntas de dilatación con placas de deslizamiento, éstas quedarán bien ancladas y lubricadas en todas las superficies de deslizamiento, con grafito, grasa u otro material, según lo indique el proyecto o apruebe la Secretaría. Se cuidará que durante el colado no se depositen materiales extraños en las juntas, que impidan o dificulten su funcionamiento.

G.11.	fraguado y curado

G.11.1.	Durante las diez (10) primeras horas que sigan a la terminación del colado, se evitará que el agua de lluvia o alguna corriente de agua, deslave el concreto.

G.11.2.	Una vez iniciado el fraguado y por lo menos durante las primeras cuarenta y ocho (48) horas de efectuado el colado, se evitará toda clase de sacudidas, trepidaciones y movimientos en las varillas que sobresalgan, que interrumpan el estado de reposo y alteren el acabado superficial con huellas u otras marcas.

G.11.3.	Se evitará la pérdida de agua del concreto para que alcance su resistencia y durabilidad potencial, protegiéndolo mediante el curado que indique el proyecto o aprobado por la Secretaría.

G.11.4.	Si el proyecto no indica otra cosa o lo aprueba la Secretaría, se aplicarán riegos de agua sobre las superficies expuestas y los moldes, en cuanto dichos riegos no marquen huellas en dichas superficies. Los riegos se aplicarán durante siete (7) días cuando se emplee cemento Portland de los tipos I, II, IV y V, puzolánico tipo IP o de escorias de altos hornos tipo IE y durante tres (3) días cuando se emplee cemento Portland tipo III. El agua que se utilice para el curado, será de la misma calidad que la que se emplee en la elaboración del concreto.

G.11.5.	Cuando así lo establezca el proyecto o apruebe la Secretaría, en vez de los riegos a que se refiere el Inciso anterior, se aplicará una membrana impermeable en las superficies expuestas, que impida la evaporación del agua contenida en la masa de concreto. La cantidad, clase de producto que se emplee y su forma de aplicación, cumplirán con los requisitos fijados en el proyecto o aprobados por la Secretaría. La membrana mantendrá la superficie del concreto húmeda durante el mismo tiempo señalado en el Inciso anterior, según el tipo de cemento que se utilice.

G.11.6.	Cuando así lo indique el proyecto o lo apruebe la Secretaría, el curado se hará cubriendo las superficies expuestas con arena, costales o mantas, que se mantendrán húmedas al igual que los moldes, durante el mismo tiempo señalado en el Inciso G.11.4. de esta E.P. según el tipo de cemento que se utilice.

G.11.7.	Cuando así lo indique el proyecto o lo apruebe la Secretaría, el curado se hará mediante el empleo de vapor, durante el tiempo que establezca el proyecto o apruebe la Secretaría.

G.12.	descimbrado

G.12.1.	La determinación del tiempo a partir del cual puede iniciarse la remoción de los moldes y la obra falsa, se hará como lo indique el proyecto o apruebe la Secretaría.

G.12.2.	A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, cuando no se utilicen aditivos que afecten el fraguado, los períodos entre la terminación del colado y la iniciación de la remoción de las cimbras, moldes y obras falsas, serán los señalados en la Tabla 3 de esta E.P.

G.12.3.	Cuando se usen aditivos que afecten el fraguado, la remoción de las cimbras, moldes y obras falsas, se iniciará cuando lo indique el proyecto o apruebe la Secretaría, con base en los resultados de las pruebas realizadas a especímenes del mismo concreto empleado en el elemento estructural.

G.12.4.	Cuando así lo establezca el proyecto o apruebe la Secretaría, en elementos estructurales que no estén sujetos a cargas, tales como guarniciones, banquetas y parapetos, los moldes de superficies verticales se podrán remover a partir de doce (12) a cuarenta y ocho (48) horas después de efectuarse el colado, según las condiciones de la obra.

TABLA 3.-  Tiempo recomendable para descimbrar después de colar

Unidades en días

| Elemento estructural | Tipo de cemento Portland |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tipos I, II, IV, V, IP, IE | Tipo III |
| Bóvedas | 14 | 7 |
| Trabes | 14 | 7 |
| Losas de piso | 14 | 7 |
| Columnas | 2 | 1 |
| Muros | 2 | 1 |
| Costados de trabes, de losas | 2 | 1 |
| Nota: Cuando el peso muerto sea de consideración a juicio de la Secretaría, ésta fijará el plazo mínimo adecuado en cada caso. |  |  |

G.12.5.	Para remover las cimbras, moldes y obras falsas, se usarán procedimientos que no dañen las superficies del concreto o que incrementen los esfuerzos a que estará sujeta la estructura. Los apoyos de la obra falsa tales como cuñas, cajones de arena, gatos y otros dispositivos se retirarán de manera que la estructura tome sus esfuerzos gradualmente.

G.12.6.	Cuando se retiren las cimbras o moldes antes de concluir el período de curado especificado, se continuará con dicho curado conforme lo indicado en la Fracción G.11. de esta E.P..

G.12.7.	En el caso de elementos estructurales fabricados con cemento Portland de los tipos I, II, IV o V, puzolánico tipo IP y de escorias de altos hornos tipo IE, las cargas totales de proyecto se aplicarán una vez transcurridos veintiocho (28) días después de terminado el colado; pueden cargarse parcialmente a los veintiún (21) días después de terminado el colado cuando así lo indique el proyecto o apruebe la Secretaría. Si se usa cemento Portland del Tipo III o aditivos, se modificarán los períodos anteriores, de acuerdo con lo aprobado por la Secretaría para cada caso.

.

G.13.	acabado

G.13.1.	Al terminar el proceso de colado, el concreto quedará uniforme, estará libre de canalizaciones, depresiones, ondulaciones o cualquier otro tipo de irregularidades.

G.13.2.	Todas las superficies estarán exentas de bordes, rugosidades, salientes u oquedades de cualquier clase y presentar el acabado superficial que fije el proyecto o que apruebe la Secretaría.

G.13.3.	Los alambres de amarre se cortarán al ras.

G.14.	conservación de los trabajos

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación del concreto hidráulico, hasta que el elemento estructural haya sido recibido por la Secretaría, cuando la estructura de que forme parte sea operable.

Criterios de aceptación o rechazo

Además de lo establecido anteriormente en esta E.P., para que el concreto hidráulico se considere terminado y sea aceptado por la Secretaría, con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra, mismo que podrá ser verificado por la Secretaría cuando lo juzgue conveniente, se comprobará:

h.1.	calidad del concreto

H.1.1.	Que los agregados pétreos, cemento Portland, aditivos y fibras utilizados en el concreto hidráulico, cumplan con las características establecidas como se indica en la Fracción D.1. de esta E.P..

H.1.2.	Que las características del concreto hidráulico fresco cumplan con las establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría.

H.1.3.	Que la resistencia a la compresión del concreto hidráulico a los veintiocho (28) días de edad (fc), determinada en especímenes extraídos u obtenidos al azar mediante un procedimiento basado en tablas de número aleatorios conforme a lo indicado en el Manual M·CAL·1·02, Criterios Estadísticos de Muestreo, cumpla con lo establecido en el proyecto o lo aprobado por la Secretaría.

H.1.4.	Las características de los especímenes de prueba, así como el tipo de prueba que se realice para determinar la resistencia del concreto, serán los que establezca el proyecto o apruebe la Secretaría.

H.1.5.	El número de especímenes por extraer u obtener será el que indique el proyecto o apruebe la Secretaría, dependiendo de la importancia del elemento estructural de que se trate.

H.1.6.	Cuando la resistencia se obtenga en corazones, éstos se extraerán sin dañar la parte contigua de los mismos, perpendicularmente a la superficie del concreto hidráulico, con una longitud igual al espesor aplicado, a menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría. El diámetro de los corazones será el que establezca el proyecto o apruebe la Secretaría.

H.1.7.	A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, la resistencia promedio de cada cinco (5) especímenes consecutivos, será igual o mayor que la resistencia establecida en el proyecto.

H.1.8.	Cuando menos cuatro (4) de los cinco (5) especímenes a que se refiere el Inciso anterior, tendrán una resistencia mayor o igual que el noventa (90) por ciento de la resistencia establecida en el proyecto.

H.1.9.	En caso de que la resistencia del concreto hidráulico no cumpla con lo establecido en los Incisos H.1.7. y H.1.8. de esta E.P., el Contratista de Obra, previa aprobación de la Secretaría, podrá elegir entre demoler y reemplazar el concreto hidráulico defectuoso, por su cuenta y costo o aceptar una sanción por incumplimiento de calidad, respecto al precio unitario fijado en el contrato, debida a la resistencia insuficiente del concreto hidráulico, de acuerdo con el criterio establecido en la Fracción J.2. de esta E.P..

H.1.10.	La demolición de la capa de concreto hidráulico, se realizará mediante métodos aprobados por la Secretaría y sin dañar otros tramos o capas. En el caso de elementos estructurales verticales, tales como muros, columnas o pilas, se demolerán también las capas coladas encima del concreto defectuoso.

H.1.11.	Cuando debido a resistencias bajas u otras deficiencias en la capa de concreto hidráulico, se requieran medidas de soporte adicionales a las establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría en el elemento defectuoso, los trabajos adicionales se harán por cuenta y costo del Contratista de Obra.

H.2.	espesores

H.2.1.	Que la colocación de las cimbras y moldes se haga con el cuidado suficiente para que el espesor colocado no sea menor que el espesor mínimo que indique el proyecto.

H.2.2.	Que el concreto no invada secciones que deban quedar libres de acuerdo con lo establecido en el proyecto.

H.3.	Alineamiento, ubicación y dimensiones

Que el alineamiento, ubicación dimensiones de los elementos estructurales, cumplan con las características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría, con las tolerancias fijadas para cada caso, según el tipo de estructura de que se trate. En caso de que las desviaciones o desajustes estén fuera de las tolerancias, el miembro o parte de la estructura que presenten dichas deformaciones, será demolido y colado de nuevo por cuenta y costo del Contratista de Obra.

H.4.	acabados

Que los acabados de las superficies cumplan con las características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría.

MEDICION

Cuando la construcción del elemento de concreto hidráulico se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta E.P., a satisfacción de la Secretaría, se medirá según lo señalado en la Cláusula E. de la E.P.-N·LEG·3/07, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, considerando una de las siguientes unidades, de acuerdo con lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría:

I.1.	El concreto hidráulico se podrá medir tomando como unidad el metro cúbico de concreto hidráulico terminado, según su tipo y resistencia, para cada banco en particular, con aproximación a un décimo (0,1). Como base se considerará el volumen que fije el proyecto, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la Secretaría.

I.2.	En elementos estructurales de sección constante, el concreto hidráulico se podrá medir tomando como unidad el metro de estructura terminada, según su tipo y resistencia, para cada banco en particular, con aproximación a un décimo (0,1). Como base se considerará la longitud que fije el proyecto, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la Secretaría.

I.3.	En elementos estructurales tipo, el concreto hidráulico se podrá medir tomando como unidad la pieza terminada, según su tipo y resistencia, para cada banco en particular y cada tipo de pieza.

BASE DE PAGO

J.1.	Cuando la construcción del elemento de concreto hidráulico se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Cláusula I. de esta E.P., se pagará, de acuerdo con el caso de que se trate, al precio fijado en el contrato para el metro cúbico, metro de estructura o pieza de concreto hidráulico terminados, según su tipo y resistencia, para cada banco en particular. Estos precios unitarios, conforme lo indicado en la Cláusula F. de la E.P.-N·LEG·3/07, incluyen lo que corresponda por:

Valor de adquisición del cemento Portland, el agua y los aditivos o fibras que en su caso se requieran, así como del material para las juntas, el curado y demás materiales necesarios para el colado del elemento estructural. En su caso, valor de adquisición de los agregados pétreos y piedra para el concreto ciclópeo.

En su caso, desmonte y despalme de los bancos, extracción del material pétreo aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones, cribados y desperdicios de los cribados, trituración parcial o total, lavado o eliminación del polvo superficial adherido a los materiales, cargas, descargas y todos los acarreos de los materiales y de los desperdicios; formación de los almacenamientos; instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas.

Limpieza de los vehículos en que se transporten todos los materiales, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, movimientos en el lugar de destino, descarga y cargo por almacenamiento.

Clasificación del material pétreo separándolo por tamaños.

Permisos de explotación de agua, así como la extracción, carga y acarreo al lugar de utilización del agua.

Dosificación y mezclado de los agregados pétreos, cemento Portland, agua y aditivos.

Limpieza de la superficie sobre la que se colocará el concreto.

Cargas en la planta del concreto hidráulico al equipo de transporte o carga de los materiales al vehículo mezclador para la elaboración del concreto hidráulico y su transporte al lugar del colado.

Suministro, colocación, preparación y remoción de cimbras.

Colocación, consolidación y curado del concreto a cualquier altura.

Colocación de la piedra en el caso del concreto ciclópeo.

La iluminación artificial.

Dispositivos y obras auxiliares para efectuar colados bajo el agua.

Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas.

La conservación del concreto hidráulico hasta que el elemento estructural haya sido recibido por la Secretaría.

Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

J.2.	Cuando procedan sanciones por incumplimiento de calidad, de acuerdo con la resistencia del concreto, que se obtengan según se señala en la Fracción H.1., se le hará al Contratista de Obra una deducción, calculada para el elemento estructural medido como se indica en la Cláusula I. de esta E.P., mediante la siguiente fórmula:

Donde:

| S | = | Sanción aplicada como deducción, ($) |
| --- | --- | --- |
| V | = | Volumen de concreto hidráulico del elemento, (m3, m o pza, según sea el caso) |
| PU | = | Precio unitario del concreto hidráulico para el elemento, ($/m3, $/m o $/pza, según sea el caso) |
| FRC | = | Factor de sanción debida a la resistencia insuficiente del concreto, determinado como se indica en la Fracción J.3. de esta E.P. (adimensional) |

J.3.	El factor de sanción (FRC) que proceda según la resistencia (fc) del concreto en el elemento medido como se indica en la Cláusula I. de esta E.P., se determina como sigue:

J.3.1.	Se calcula el promedio de las resistencias obtenidas, de acuerdo con la siguiente expresión:

Donde:

| fc | = | Promedio de las resistencias obtenidas, (MPa) |
| --- | --- | --- |
| fci | = | Resistencias individuales de los especímenes probados, (MPa) |
| n | = | Número de especímenes probados |

J.3.2.	Se obtiene la desviación estándar como sigue:

Donde:

| fc | = | Desviación estándar de las resistencias obtenidas, (MPa) |
| --- | --- | --- |

fci,fc y n tienen el significado indicado en el Inciso anterior.

J.3.3.	Se calcula el coeficiente de variación aplicando la siguiente fórmula:

Donde:

| Cv | = | Coeficiente de variación, (adimensional) |
| --- | --- | --- |

fc y fc tienen el significado indicado en los Incisos J.3.1 y J.3.2. de esta E.P., respectivamente.

J.3.4.	Se obtiene la resistencia relativa equivalente, de acuerdo con la siguiente expresión:

Donde:

| fcRE | = | Resistencia relativa equivalente, (adimensional) |
| --- | --- | --- |
| f´c | = | Resistencia de proyecto, (MPa) |

fc y Cv tienen el significado indicado en los Incisos J.3.1. y J.3.3. de esta E.P., respectivamente.

FIGURA 1.-  Gráfica para determinar el factor de sanción por resistencia insuficiente del concreto (FRC)

J.3.5.	Se considera un grado de severidad de acuerdo con la importancia del elemento estructural de que se trate, conforme a lo indicado en la Tabla 4 de esta E.P. y a lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

TABLA 4.-  Grado de severidad para penalización

| Tipo de estructura | Grado de severidad |
| --- | --- |
| Elementos no estructurales como guarniciones, banquetas y parapetos | Mínima |
| Zapatas y cimentaciones masivas, muros y estribos | Media |
| Trabes, columnas y losas | Máxima |

J.3.6.	Se determina el factor de sanción por resistencia insuficiente utilizando la gráfica mostrada en la Figura 1 de esta E.P., donde se localiza el valor de la resistencia relativa equivalente (fcRE) en una de las escalas horizontales, dependiendo del grado de severidad de que se trate y se lleva una línea vertical hasta interceptar la curva correspondiente al número de especímenes probados (n); de la intersección se lleva una línea horizontal hasta interceptar la escala vertical, donde se lee el factor de sanción que se aplicará, aproximado a cinco centésimas (0,05). Cuando el valor de fcRE o FRC estén en la zona de demolición o no pago, no se aceptará el concreto y el Contratista de Obra tendrá que reponer el elemento defectuoso por su cuenta y costo, a satisfacción de la Secretaría.

ESTIMACIÓN Y PAGO

La estimación y pago de los elementos de concreto hidráulico, se efectuará de acuerdo con lo señalado en la Cláusula G. de la E.P.-N·LEG·3/07.

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

n=3

n=4

n=5

n=6

n=8

n=10

n=15

n=20

Resistencia relativa equivalente (fcRE)

Factor de sanción (FRC)

Severidad mínima

Severidad media

Severidad máxima

0,75

0,80

0,90

0,85

0,95

1,00

0,65

0,70

0,80

0,90

1,00

0,75

0,85

0,95

0,63

0,81

0,85

0,90

0,95

1,00

Zona de demolición o no pago

Zona de demolición o no pago

RECEPCIÓN de la obra

Una vez concluida la construcción del elemento de concreto hidráulico, la Secretaría lo aprobará y al término de la obra, cuando la estructura sea operable, lo recibirá conforme a lo señalado en la Cláusula H. de la E.P.-N·LEG·3/07.

- para su habilitación y colocación conforme a lo indicado en el proyecto.

# ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO

- CONTENIDO

La Norma N-CTR-CAR-1-02-004/00 contiene los aspectos a considerar en la utilización del acero para concreto hidráulico en construcción de puentes, estructuras y obras de drenaje, para carreteras de nueva construcción.

DEFINICIÓN

El acero para concreto hidráulico lo constituyen las varillas, alambres, cables, barras, soleras, ángulos, rejillas o mallas de alambre, metal desplegado u otras secciones o elementos estructurales que se utilizan dentro o fuera del concreto hidráulico, instalados en ductos o no, para tomar los esfuerzos internos de tensión que se generan por la aplicación de cargas, contracción por fraguado y cambios de temperatura.

REFERENCIAS

Son referencias de esta E.P., la  E.P.-N·LEG·3/07, así como las Normas aplicables de los Títulos 03. Acero y Productos de Acero y 04. Soldadura, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Características de los Materiales.

MATERIALES

D.1.	El acero y la soldadura cumplirán con lo establecido en las Normas aplicables de los Títulos 03. Acero y Productos de Acero y 04. Soldadura, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Características de los Materiales, salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría.

D.2.	Si dados los requerimientos de la obra es necesario modificar las secciones del acero, los ajustes deberán ser aprobados por la Secretaría. El acero cumplirá como mínimo con el área del acero de refuerzo de proyecto, con el perímetro necesario para la adherencia y el mismo límite de fluencia.

D.3.	No se aceptará el suministro y utilización de acero y soldadura que no cumplan con lo indicado en la Fracción D.1. de esta E.P., ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista de Obra.

D.4.	Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, el acero o la soldadura presentan deficiencias respecto a las características establecidas como se indica en la Fracción D.1. de esta E.P., se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra los corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

EQUIPO

El equipo que se utilice para el habilitado y colocación del acero, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

transporte y almacenamiento

El transporte y almacenamiento de los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en las Normas aplicables de los Títulos 03. Acero y Productos de Acero y 04. Soldadura, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Características de los Materiales. Se sujetarán, en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de protección ecológicas vigentes.

EJECUCIÓN

G.1.	condiciones generales

Para el habilitado y colocación del acero para concreto hidráulico se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la E.P.-N·LEG·3/07.

G.2.	Trabajos previos

Previo al habilitado y colocación del acero, se limpiará para que esté libre de aceite, grasa, tierra, óxido, escamas, hojeaduras o cualquier otra sustancia extraña. Antes de su utilización, se verificará que el acero no tenga quiebres o deformaciones de la sección.

G.3.	Habilitado del acero

G.3.1.	Las varillas de refuerzo se doblarán lentamente, en frío, para darles la forma que fije el proyecto o apruebe la Secretaría, cualquiera que sea su diámetro; solo se podrán doblar en caliente cuando así lo indique el proyecto o apruebe la Secretaría. Cuando se trate de varilla torcida en frío no se permitirá su calentamiento.

G.3.2.	Cuando el proyecto establezca o la Secretaría apruebe, que la varilla se caliente para facilitar su doblado, la temperatura no excederá de doscientos (200) grados Celsius, la cual se determinará por medio de lápices del tipo de fusión. La fuente de fusión no se aplicará directamente a la varilla y el enfriamiento deberá ser lento.

G.3.3.	A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, los dobleces para estribos se harán alrededor de una pieza cilíndrica que tenga un diámetro igual o mayor que dos (2) veces el de la varilla.

G.3.4.	A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, en varillas menores de dos coma cinco (2,5) centímetros de diámetro, los ganchos de anclaje se harán alrededor de una pieza cilíndrica que tenga un diámetro igual o mayor que seis (6) veces el de la varilla, ya sea que se trate de ganchos doblados a ciento ochenta (180) grados o a noventa (90) grados.

G.3.5.	A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, en varillas de dos coma cinco (2,5) centímetros de diámetro o mayores, los ganchos de anclaje se harán alrededor de una pieza cilíndrica que tenga un diámetro igual o mayor de ocho (8) veces el de la varilla, ya sea que se trate de ganchos doblados a ciento ochenta (180) grados o a noventa (90) grados.

G.3.6.	Todas las varillas de refuerzo se habilitarán con la longitud que fije el proyecto.

G.3.7.	Cuando así lo indique el proyecto o apruebe la Secretaría, los empalmes se harán traslapados sin amarrarlos o soldados a tope.

G.3.8.	A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, en una misma sección no se permitirá empalmar más del cincuenta (50) por ciento de las varillas de refuerzo.

G.3.9.	A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, los empalmes tendrán una longitud de cuarenta (40) veces el diámetro, para varilla corrugada y de sesenta (60) veces el diámetro para varilla lisa. Los empalmes se ubicarán en los puntos de menor esfuerzo de tensión.

G.3.10.	No se permitirán los traslapes en lugares donde la sección no permita una separación libre mínima de una vez y media el tamaño máximo del agregado grueso, entre el empalme y la varilla más próxima.

G.3.11.	Cuando así lo establezca el proyecto o apruebe la Secretaría, la longitud de traslape de los paquetes de varilla, será la correspondiente al diámetro individual de las varillas del paquete, incrementado en veinte (20) por ciento para paquetes de tres (3) varillas y treinta y tres (33) por ciento para paquetes de cuatro (4) varillas. Las varillas que formen un paquete no deben traslaparse entre sí.

G.3.12.	A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, los traslapes de varilla en líneas contiguas en elementos tanto verticales como horizontales se harán de forma tal que en ningún caso queden alineados.

G.3.13.	En los empalmes a tope, los extremos de las varillas se unirán mediante soldadura de arco u otro procedimiento establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría. La preparación de los extremos será según lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

G.3.14.	Las juntas soldadas a tope tendrán una resistencia de por lo menos ciento veinticinco (125) por ciento de la resistencia de fluencia de las varillas soldadas.

G.4.	Colocación del acero

G.4.1	Las varillas de refuerzo se colocarán en la posición que fije el proyecto o apruebe la Secretaría y se mantendrán firmemente en su sitio durante el colado.

G.4.2.	Los estribos rodearán las varillas longitudinales y quedarán firmemente unidos a ellas.

G.4.3.	En losas, cuando se utilicen estribos, éstos rodearán a las varillas longitudinales y transversales de las capas de refuerzo y quedarán firmemente unidos a ellas.

G.4.4.	El refuerzo más próximo al molde quedará separado del mismo, a la distancia necesaria para cumplir con el recubrimiento indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría, mediante el uso de separadores de acero o dados de concreto.

G.4.5.	En losas con doble capa de refuerzo, las capas se mantendrán en su posición por medio de separadores fabricados con acero de refuerzo de cero coma noventa y cinco (0,95) centímetros de diámetro nominal mínimo, de modo que la separación entre las varillas inferiores y superiores sea la indicada en el proyecto o aprobada por la Secretaría. Los separadores se sujetarán al acero de refuerzo por medio de amarres de alambre o bien, por puntos de soldadura, según lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría. Cuando se utilice varilla torcida en frío no se usará soldadura.

G.4.6.	No se iniciará ningún colado hasta que la Secretaria inspeccione y apruebe el armado y la colocación del acero de refuerzo, el superintendente deberá solicitar, ya sea, a través de bitácora ó mediante una nota, donde podrá autorizarse por el Residente de la obra.

G.4.7.	Los alambres, cables y barras, que se empleen en concreto presforzado se colocarán y tensarán con las longitudes, posiciones, accesorios, procedimientos y demás requisitos indicados en el proyecto o aprobados por la Secretaría. La calidad, dimensiones, tolerancias y acabado se sujetarán a lo estipulado en la Norma N·CTR·CAR·1·02·007/01

G.4.8.	Las rejillas o mallas de alambre, metal desplegado y otros elementos estructurales que se empleen como refuerzo, se colocarán según lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría. En caso de existir traslapes, éstos serán de diecinueve (19) centímetros como mínimo, se harán sin doblar las mallas, sujetándolas por medio de amarres con alambre, a menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría.

G.4.9.	Si el proyecto no indica otra cosa o así lo aprueba la Secretaría, en elementos verticales de concreto, las mallas se fijarán con alambre recocido sobre separadores de alambrón, que a su vez irán fijados a la cimbra, de tal manera que no se muevan durante el colado.

G.4.10.	En elementos horizontales, el amarrado de los tramos de malla se hará con alambre recocido, se colocarán silletas de apoyo para obtener el recubrimiento necesario según lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

- Criterios de aceptación o rechazo

Además de lo establecido anteriormente en esta E.P., para que el habilitado y colocación del acero para concreto hidráulico se considere terminado y sea aceptado por la Secretaría, con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra, mismo que podrá ser verificado por la Secretaría cuando lo juzgue conveniente, se comprobará:

h.1.	calidad del acero

H.1.1.	Que el acero, cumpla con las características establecidas como se indica en la Fracción D.1. de esta E.P..

H.1.2.	Que el límite de fluencia del acero, determinado en especímenes obtenidos al azar mediante un procedimiento basado en tablas de número aleatorios conforme a lo indicado en el Manual M·CAL·1·02, Criterios Estadísticos de Muestreo, cumpla con lo establecido en el proyecto o lo aprobado por la Secretaría.

H.1.3.	Las características de los especímenes de prueba, así como el tipo de prueba que se realice para determinar el límite de fluencia del acero, serán los que establezca el proyecto o apruebe la Secretaría.

H.1.4.	El número de especímenes por obtener será el que indique el proyecto o apruebe la Secretaría, dependiendo de la importancia del elemento estructural de que se trate.

h.2.	colocación

Que las dimensiones, separación, sujeción, forma y posición del acero, cumplan con las características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría, considerando que:

H.2.1.	En losas, zapatas, muros, cascarones, trabes o vigas, la suma algebraica de las discrepancias respecto al proyecto, medidas en la dirección del refuerzo principal, no será mayor de dos (2) veces el diámetro de la varilla, ni más del cinco (5) por ciento del peralte efectivo (ver Figura 1).

H.2.2.	En columnas la suma algebraica de las discrepancias respecto al proyecto, medidas en la dirección del refuerzo principal, no será mayor de dos (2) veces el diámetro de la varilla, ni más del cinco (5) por ciento de la dimensión mínima de la sección transversal de la columna (ver Figura 2).

l1

d

1

1

2

2

3

3

l2

l3

C

L

l1 - lp1 = E1

l2 - lp2 = E2

l3 - lp3 = E3

li - lpi = Ei

Ei   2

Ei  0,05d

Nomenclatura

li	= Longitud real, (cm)

lpi	= Longitud de proyecto, (cm)

Ei	= Discrepancia, (cm)

d		= Peralte efectivo, (cm)

1

2

3

l2

l1

t

l1 - lp1 = E1

l2 - lp2 = E2

li - lpi = Ei

Ei  2

Ei  0,05t

1

2

1

2

2

1

2

1

Nomenclatura

li	= Longitud real, (cm)

lpi	= Longitud de proyecto, (cm)

Ei	= Discrepancia, (cm)

t	= Dimensión mínima de la sección transversal, (cm)

FIGURA 1.-  Tolerancias para losas, zapatas, muros, cascarones, trabes o vigas en la dirección del refuerzo principal

FIGURA 2.-  Tolerancias para columnas en la dirección del refuerzo principal

h

b

he

be

he  hep + 0,05h + 1

he  hep - 0,03h - 0,3

be  bep + 0,05b + 1

be  bep - 0,03b - 0,3

Nomenclatura

h		= Altura de la sección, (cm)

he	= Altura real del estribo, (cm)

hep	= Altura de proyecto del estribo, (cm)

b		= Base de la sección, (cm)

be	= Base real del estribo, (cm)

bep	= Base de proyecto del estribo, (cm)

d

1

1

2

2

3

3

a2

a1 - ap1 = E1

a2 - ap2 = E2

ai - api = Ei

Ei  1

a1

Nomenclatura

ai	= Separación real, (cm)

api	= Separación de proyecto, (cm)

Ei	= Discrepancia, (cm)

d	= Peralte efectivo, (cm)

FIGURA 3.-  Tolerancias en extremos de trabes o vigas en la dirección del refuerzo principal

H.2.3.	En los extremos de las trabes o de las vigas, la suma algebraica de las discrepancias respecto al proyecto, medidas en la dirección del refuerzo principal, no será mayor de una (1) vez el diámetro de la varilla (ver Figura 3).

H.2.4	La posición del refuerzo en zapatas, muros, cascarones, trabes y vigas, será tal que no reduzca el peralte efectivo, en más de tres (3) por ciento de dicho peralte más tres (3) milímetros, ni reduzca el recubrimiento en más de cero coma cinco (0,5) centímetros.

H.2.5	La posición del refuerzo en columnas, será tal que no reduzca la dimensión efectiva en ambas direcciones de su sección transversal, en más de tres (3) por ciento de la dimensión efectiva de proyecto en la dirección correspondiente más tres (3) milímetros, ni reduzca el recubrimiento en más de cero coma cinco (0,5) centímetros.

H.2.6.	Las dimensiones del refuerzo transversal de trabes, vigas y columnas, no deben exceder a las del proyecto en más de cinco (5) por ciento de la dimensión de proyecto en la dirección en que se considera la tolerancia más un (1) centímetro, ni deben ser menores que las del proyecto en más de tres (3) por ciento de dicha dimensión más tres (3) milímetros .

H.2.7.	El espesor del recubrimiento del acero de refuerzo en cualquier miembro estructural, no debe diferir respecto al de proyecto en más de cinco (5) milímetros.

H.2.8.	La separación del acero de refuerzo en losas, zapatas, muros y cascarones, respetando el número de varillas en una faja de un (1) metro de ancho, no debe diferir de la del proyecto en más de diez (10) por ciento de la separación fijada en el proyecto más un (1) centímetro.

H.2.9.	La separación del acero de refuerzo en trabes y vigas, considerando los traslapes, no debe diferir de la de proyecto en más de diez (10) por ciento de dicha separación más un (1) centímetro, pero siempre respetando el número de varillas y su diámetro, además de permitir el paso del agregado grueso.

H.2.10.	La separación del refuerzo transversal en cualquier miembro estructural, no debe diferir de la de proyecto en más de diez (10) por ciento de dicha separación más un (1) centímetro.

MEDICIóN

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y el habilitado y colocación de acero para concreto hidráulico sean ejecutados conforme a lo indicado en esta E.P., a satisfacción de la Secretaría, el acero para concreto hidráulico se medirá como parte del elemento estructural de que se trate.

BASE DE PAGO

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada, el acero para concreto hidráulico por kilogramo habilitado y colocado a satisfacción de la Secretaría.

ESTIMACIÓN Y PAGO

La estimación y pago del acero por kilogramo para concreto hidráulico.

RECEPCIÓN de la obra

Una vez concluido el habilitado y colocación del acero para concreto hidráulico, la Secretaría lo aprobará y lo recibirá como parte del elemento estructural de que se trate, cuando éste haya sido terminado.

guarniciones

# La Norma N-CTR-CAR-1-02-010/00 contiene los aspectos a considerar en la construcción de guarniciones

# La Norma N-CTR-CAR-1-03-007/00 contiene los aspectos a considerar en la construcción de bordillos

- DEFINICIÓn

A.1.	Guarniciones

Las guarniciones son los elementos parcialmente enterrados, comúnmente de concreto hidráulico o mampostería, que se emplean principalmente para limitar las banquetas, franjas separadoras centrales, camellones o isletas y delinear la orilla del pavimento. Pueden ser colados en el lugar o precolados.

MATERIALES

C.1.	Los materiales que se utilicen en la construcción de guarniciones y bordillos, cumplirán con lo establecido en las Normas aplicables de los Títulos 01. Materiales para Mampostería, 02. Materiales para Concreto Hidráulico y 03. Acero y Productos de Acero, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Características de los Materiales, salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría.

C.2.	No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en la Fracción anterior, ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista de Obra.

C.3.	Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, los materiales presentan deficiencias respecto a las características establecidas como se indica en la Fracción D.1. de esta E.P., se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra los corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

EQUIPO

El equipo que se utilice para la construcción de guarniciones y bordillos, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

transporte y almacenamiento

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en las Normas aplicables de los Títulos 01. Materiales para Mampostería, 02. Materiales para Concreto Hidráulico y 03. Acero y Productos de Acero, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Características de los Materiales. Se sujetarán en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes.

EJECUCIÓN

F.1.	consideraciones generales

F.1.1.	Para la construcción de guarniciones y bordillos se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la E.P.-N·LEG·3/07.

F.1.2.	Las guarniciones y bordillos de concreto hidráulico tendrán la resistencia, dimensiones y características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría.

F.1.3.	La construcción de guarniciones y bordillos coladas en el lugar, se realizará considerando lo indicado en la E.P., Concreto Hidráulico; cuando el proyecto o la Secretaría establezcan que las guarniciones o banquetas deban ser reforzadas con acero, se considerará lo señalado en la Norma N·CTR·CAR·1·02·006, Estructuras de Concreto Reforzado.

F.2.	trabajos previos

F.2.1.	Previamente a la construcción de guarniciones y bordillos, se efectuará un premarcado de los niveles y alineamientos, de acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

F.2.2.	Para desplantar las guarniciones y bordillos se hará una excavación de acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

F.3.	Guarniciones   coladAs en el lugar

F.3.1.	Guarniciones

F.3.1.1.	Cuando así lo indique el proyecto o lo apruebe la Secretaría, para el colado de las guarniciones y bordillos podrá usarse una máquina extruidora autopropulsada para concreto hidráulico, con formas o moldes deslizantes que produzcan las guarniciones y bordillos con la sección transversal requerida.

F.3.1.2.	Cuando las guarniciones y bordillos sean colados en el lugar utilizando procedimientos manuales, se utilizarán moldes rígidos colocados sobre la superficie de desplante, con la suficiente rigidez para que no se deformen durante las operaciones de vaciado y vibrado, ajustados perfectamente para evitar escurrimientos de lechada por las juntas.

F.3.1.3.	A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, cuando la construcción de las guarniciones y bordillos se haga manualmente, el vaciado se hará en forma continua, tendiéndose en dos (2) capas de igual espesor.

F.3.1.4.	A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, las juntas de construcción y dilatación se harán a cada tres (3) metros de distancia, mediante separadores metálicos de tres (3) milímetros de espesor y una profundidad de veinticinco (25) centímetros. Los separadores se limpiarán y engrasarán perfectamente antes de la colocación del concreto y se retirarán cuidadosamente de tres (3) a cinco (5) horas después del colado.

F.5.	Acabados

F.5.1.	El acabado de las guarniciones y bordillos será el establecido en el proyecto o el aprobado por la Secretaría, uniforme, sin protuberancias ni oquedades.

F.5.2.	A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, las aristas de las guarniciones y bordillos serán acabadas antes de que endurezca el concreto mediante un volteador, formando curvas suaves con radio máximo de cinco (5) milímetros.

F.5.3.	Sólo cuando así lo indique el proyecto o apruebe la Secretaría, las guarniciones y bordillos se pintarán considerando lo establecido en la Norma N·CTR·CAR·1·07·002, Marcas en Guarniciones.

F.6.	conservación de los trabajos

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las guarniciones y bordillos hasta que hayan sido recibidas por la Secretaría, junto con todo el tramo de carretera.

criterios de aceptación o rechazo

Además de lo establecido anteriormente en esta E.P., para que las guarniciones y bordillos se consideren terminadas y sean aceptadas por la Secretaría, con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra, mismo que podrá ser verificado por la Secretaría cuando lo juzgue conveniente, se comprobará:

G.1.	Que los materiales cumplan con las características establecidas como se indica en la Fracción D.1. de esta E.P..

G.2.	Que las guarniciones y bordillos se hayan construido considerando lo indicado en las E.P., Mampostería de Piedra, E.P. Concreto Hidráulico o N·CTR·CAR·1·02·006, Estructuras de Concreto Reforzado, según corresponda.

G.3.	Que las guarniciones y bordillos formen elementos firmes y que su ubicación, alineamiento y dimensiones, cumplan con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

G.4.	Que el nivel de las guarniciones y bordillos sea el indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría, con una tolerancia de más menos cero coma cinco (±0,5) centímetros.

G.5.	Que la sección transversal de las guarniciones y bordillos sean los indicados en el proyecto o aprobado por la Secretaría, con una tolerancia de más menos cero coma cinco (±0,5) centímetros.

G.6.	Que la unión o anclaje de las guarniciones y banquetas precoladas cumpla con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

G.7. La unión del bordillo con el lavadero podrá ser en forma de arco ó a cuarenta y cinco (45) grados con respecto al eje del lavadero y no presente agrietamientos.

MEDICIÓN

Cuando la construcción de guarniciones y bordillos se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta E.P., a satisfacción de la Secretaría, se medirá según lo señalado en la Cláusula E. de la E.P.-N·LEG·3/07, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, considerando que:

H.1.	La construcción de guarniciones y bordillos se medirá tomando como unidad el metro lineal de guarniciones o bordillos terminados, según su tipo y sección, con aproximación a un décimo (0,1).

BASE DE PAGO

Cuando la construcción de guarniciones y bordillos se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Cláusula I. de esta E.P., se pagará al precio fijado en el contrato para el metro lineal de guarniciones o bordillos terminados,  independiente uno de otro. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Cláusula F. de la E.P.-N·LEG·3/07, incluyen lo que corresponda por:

Valor de adquisición o fabricación del concreto hidráulico; módulos precolados y demás materiales necesarios para la construcción de las guarniciones y bordillos. Carga, transporte y descarga de todos los materiales hasta el sitio de su utilización y cargo por almacenamiento.

Preparación de la superficie sobre la que se construirá las guarniciones y bordillos.

Suministro, colocación, preparación y remoción de cimbras.

Colocación, consolidación y curado del concreto hidráulico.

Acabado de las superficies.

Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas.

La conservación de las guarniciones y bordillos  hasta que hayan sido recibidas junto con el tramo en construcción por la Secretaría.

Y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

estimación y pago

La estimación y pago de las guarniciones y bordillos, se efectuará de acuerdo con lo señalado en la Cláusula G. de la E.P.-N·LEG·3/07.

RECEPCIÓN DE la obra

Una vez concluida la construcción de guarniciones y bordillos, la Secretaría las aprobará y al término de la obra, cuando la carretera sea operable, las recibirá conforme a lo señalado en la Cláusula H. de la E.P.-N·LEG·3/07, aplicando en su caso, las sanciones a que se refiere la Cláusula I. de la misma Norma.

# MARCAS EN EL PAVIMENTO

CONTENIDO

La Norma N-CTR-CAR-1-07-001/00 contiene los aspectos a considerar en la aplicación de marcas en el pavimento para carreteras de nueva construcción.

DEFINICIÓN

Las marcas en el pavimento son el conjunto de rayas, símbolos y letras, que se pintan o colocan sobre el pavimento, que tienen por objeto delinear las características geométricas de las vialidades con el regular y canalizar el tránsito de vehículos y peatones, así como proporcionar información visual o auditivamente a los usuarios.

Las marcas pueden aplicarse con pintura convencional o termoplástica, o bien pueden ser materiales plásticos preformados, adheridos a la superficie de pavimento utilizando adhesivos.

REFERENCIAS

Son referencia de esta E.P., las Normas aplicables del Libro CMT. Características de los Materiales.

Además, esta Norma se complementa con las siguientes:

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| Ejecución de Obras……………………………………… | N·LEG·3 |
| Pinturas para Señalamiento Horizontal………………... | N·CMT·5·01·001 |
| Criterios Estadísticos de Muestreo…………….………. | M·CAL·1·02 |

MATERIALES

D.1.	Los materiales que se utilicen en la aplicación o colocación de las marcas en el pavimento, cumplirán con lo establecido en las Normas N·CMT·5·01·001, Pinturas para Señalamiento Horizontal, así como en las demás Normas aplicables del Libro CMT. Características de los Materiales, salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría.

D.2.	No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en la Fracción anterior, ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista de Obra.

D.3.	Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, los materiales presentan deficiencias respecto a las características establecidas como se indica en la Fracción D.1. de esta E.P., se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra los corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

EQUIPO

Solicitado en “TRABAJOS POR EJECUTAR” de la presentes bases de licitación ó el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

e.1.	equipo autopropulsado para la aplicación de pintura convencional

Maquina pintarrayas autopropulsada, con dispositivos que permitan ajustar la cantidad de pintura y el ancho de película que se aplique, con mecanismos que regulen automáticamente la intermitencia de rayas y la dosificación de microesferas retrroreflejantes.

E.2.	EQUIPO PARA LA UBICACIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO

El equipo topográfico y accesorios serán los adecuados para permitir la ubicación y trazo de las marcas en el pavimento en los lugares señalados por el proyecto.

e.3.	BARREDORAS MECÁNICAS

Las barredoras mecánicas que se utilicen para la limpieza de las superficies tendrán una escoba rotatoria con filamentos de material adecuado según la superficie por barrer y podrán ser remolcadas o autopropulsadas.

transporte y almacenamiento

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en la Norma N·CMT·5·01·001, Pinturas para Señalamiento Horizontal. Se sujetarán en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes.

EJECUCIÓN

G.1.	consideraciones generales

Para la aplicación o colocación de las marcas en el pavimento se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras.

G.2.	condiciones climáticas

No se aplicarán o colocarán marcas en el pavimento sobre superficies húmedas, cuando exista amenaza de lluvia ó esté lloviendo.

G.3.	trabajos previos

G.3.1.	Limpieza

Inmediatamente antes de iniciar los trabajos, la superficie sobre la que se aplicarán o colocarán las marcas estará seca y exenta de materias extrañas, polvo o grasa. No se permitirá la aplicación o colocación de marcas sobre superficies que no hayan sido previamente aceptadas por la Secretaría.

G.3.2.	Premarcado

G.3.2.1.	Cuando se trate de rayas, previo a su aplicación o colocación, se indicará su ubicación mediante un premarcado sobre el pavimento en los lugares señalados en el proyecto, marcando puntos de referencia, con la ayuda de equipo topográfico y un hilo guía.

G.3.2.2.	En el caso de símbolos o letras, previo a su aplicación o colocación, se delinearán sus contornos para que cumplan con las dimensiones, ubicación y características establecidas en el proyecto.

G.4.	aplicación DE LA PINTURA

G.4.1.	Las marcas en el pavimento se aplicarán conforme a las dimensiones, características y colores establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría, sobre los puntos premarcados o dentro de los contornos delineados.

G.4.2.	Se aplicará la pintura definitiva sobre los puntos premarcados en el caso de rayas o dentro de los contornos previamente delineados cuando se trate de símbolos o letras, utilizando equipo autopropulsado o manual según el tipo de marca. La película de pintura que se aplique será del tipo, ancho y espesor que indique el proyecto.

G.5.	aplicación DE MICROESFERAS RETRORREFLEJANTES

A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, sobre la película de pintura fresca se colocarán microesferas retrorreflejantes. Deberá utilizarse un equipo autopropulsado, la incorporación de las microesferas se hará en forma automática al momento de la aplicación de la pintura; la dosificación será la adecuada para proporcionar el coeficiente de retrorreflexión mínimo establecido en el proyecto.

G.6.	COLOCACIÓN DE MARCAS PREFORMADAS

La colocación de las marcas preformadas se hará de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

G.7.	tiempo de secado

El tiempo de secado, tanto de la pintura de las marcas pintadas como de los adhesivos de las marcas preformadas, se determinará en obra, considerando las recomendaciones del fabricante y las condiciones ambientales en el sitio de los trabajos.

G.8.	CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las marcas en el pavimento hasta que hayan sido recibidas por la Secretaría, junto con todo el tramo de carretera.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Además de lo establecido anteriormente en esta E:P:, para que las marcas en el pavimento se consideren terminadas y sean aceptadas por la Secretaría, con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra, mismo que podrá ser verificado por la Secretaría cuando lo juzgue conveniente, se comprobará:

H.1.	calidad de la pintura

Que las pinturas, convencionales o termoplásticas, utilizadas en la aplicación de las marcas, cumplan con las características establecidas como se indica en la Fracción D.1. de esta Norma.

H.2.	calidad de las marcas preformadas

Que los materiales de las marcas preformadas, cumplan con las características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría.

H.3.	ubicación, alineamiento, espesor y dimensiones

En caso de defectos en la ubicación, alineamiento o geometría, el Contratista de Obra, por su cuenta y costo, removerá y repondrá las marcas mediante un procedimiento mecánico aprobado por la Secretaría; no se aceptará el uso de solventes.

H.4.	retrorreflexión

Que el coeficiente de retrorreflexión de las marcas, determinado en rayas, símbolos o leyendas podrán seleccionarse al azar, mediante un procedimiento objetivo basado en tablas de números aleatorios, conforme a lo indicado en el Manual M·CAL·1·02, Criterios Estadísticos de Muestreo, sea el establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría. El número de marcas por probar será del diez (10) por ciento de la longitud de las rayas o del número de leyendas o símbolos.

MEDICIÓN

Cuando la aplicación o colocación de marcas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma a satisfacción de la Secretaría, se medirá según lo señalado en la Cláusula E. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, de la siguiente manera:

I.1.	Las rayas se medirán tomando como unidad el metro de raya terminada, según su tipo y con aproximación a un décimo (0,1).

I.2.	Los símbolos y letras se medirán tomando como unidad el símbolo o leyenda terminada, según su tipo.

BASE DE PAGO

Cuando la aplicación o colocación de marcas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Cláusula I. de esta E.P., se pagará al precio fijado en el contrato, para el metro de raya, el símbolo o la leyenda terminados, según su tipo. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Cláusula F. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, incluyen lo que corresponda por:

Valor de adquisición de la pintura y microesferas retrorreflejantes o de las marcas preformadas y sus adhesivos, así como carga, transporte y descarga de todos ellos hasta el sitio de su aplicación o colocación, y cargo por almacenamiento.

Limpieza de la superficie donde se aplicarán o colocarán las marcas.

Ubicación y premarcado o delineado de las marcas.

Aplicación o colocación de las marcas.

Incorporación de las microesferas retrorreflejantes.

Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas.

La conservación de las marcas hasta que hayan sido recibidas por la Secretaría.

Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

ESTIMACIÓN Y PAGO

La estimación y pago de las marcas en el pavimento, se efectuará de acuerdo con lo señalado en la Cláusula G. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras.

RECEPCIÓN DE LA OBRA

Una vez concluida la aplicación o colocación de las marcas en el pavimento, la Secretaría las aprobará y al término de la obra, cuando la carretera sea operable, las recibirá conforme a lo señalado en la Cláusula H. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, aplicando en su caso, las sanciones a que se refiere la Cláusula I. de la misma Norma.

marcas en GUARNICIONES

- CONTENIDO

La Norma N-CTR-CAR-1-07-002/00 contiene los aspectos a considerar en la aplicación de marcas en guarniciones para carreteras de nueva construcción.

- DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

Para esta E.P. las marcas serán en guarniciones, bordillos y cunetas, con el fin de delinearlas e indicar su presencia, cubriendo tanto su cara vertical como horizontal.

- REFERENCIAS

Esta E.P. esta Norma se complementa con las siguientes

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| Ejecución de Obras ..……………………………………. | N·LEG·3/07 |
| Pinturas para Señalamiento Horizontal……….. …... | N·CMT·5·01·001 |
| Calidad de Películas Retrorreflejantes ..………………. | N·CMT·5·03·001 |
| Criterios Estadísticos de Muestreo ..………….……….. | M·CAL·1·02 |

- MATERIALES

- Los materiales que se utilicen en la aplicación de marcas en las guarniciones, bordillos y cunetas, cumplirán con lo establecido en la Norma N·CMT·5·01·001, Pinturas para Señalamiento Horizontal, salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría.

- No se aceptará el suministro y utilización de señales o materiales que no cumplan con lo indicado en la Fracción anterior, ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista de Obra.

- EQUIPO

El equipo que se utilice para la aplicación de la pintura en guarniciones, bordillos y cunetas, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

equipo autopropulsado para la aplicación de pintura convencional

Maquina pintarrayas autopropulsada, con dispositivos que permitan ajustar la cantidad de pintura y el ancho de película que se aplique en guarniciones, bordillos y cunetas.

equipo MANUAL para la aplicación de pintura

Equipo manual de aire a presión, equipado con pistolas y boquillas adecuadas para el tipo de pintura por aplicar

- MEDICIÓN

Para esta E.P., contratada a precios unitarios por unidad de obra terminada, se medirá, para efecto de pago, tomando como unidad el metro cuadrado (m2) de pintura en guarniciones, bordillos y cunetas.

- BASE DE PAGO

Para esta E.P., cuando la aplicación de pintura en guarniciones, bordillos y cunetas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior de esta E.P., se pagará al precio fijado en el contrato, para el metro cuadrado (m2) de pintura, el símbolo o la leyenda terminados, según su tipo. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Cláusula F. de la Norma N·LEG·3, Ejecución de Obras, incluyen lo que corresponda por:

Valor de adquisición de la pintura, así como carga, transporte y descarga de todos ellos hasta el sitio de su aplicación o colocación, y cargo por almacenamiento.

Limpieza de la superficie donde se aplicarán o colocarán las marcas.

Ubicación y delimitación de las marcas.

Aplicación o colocación de las marcas.

Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas.

La conservación de las marcas hasta que hayan sido recibidas por la Secretaría.

Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto

# SEÑALES VERTICALES BAJAS

- CONTENIDO

La Norma N-CTR-CAR-1-07-005/00 contiene los aspectos a considerar en la instalación de señales verticales bajas en carreteras de nueva construcción.

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

Las señales verticales bajas son el conjunto de tableros instalados en postes, marcos y otras estructuras, con leyendas o símbolos que tienen por objeto regular el uso de la vialidad, indicar los principales destinos, la existencia de algún sitio turístico o servicio, o transmitir al usuario un mensaje relativo a la carretera. Según su finalidad, pueden ser señales preventivas, restrictivas, informativas, turísticas y de servicios, o diversas; según su estructura de soporte, pueden ser fijadas en uno o dos postes, o bien en estructuras existentes.

REFERENCIAS

Son referencia de esta E.P. las Normas aplicables del Libro CMT. Características de los Materiales.

Además, esta Norma se complementa con las siguientes:

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| Ejecución de Obras ..……………………………………. | N·LEG·3/07 |
| Lámina y Estructuras para Señalamiento Vertical …... | N·CMT·5·02·002 |
| Calidad de Películas Retrorreflejantes ..………………. | N·CMT·5·03·001 |
| Criterios Estadísticos de Muestreo ..………….……….. | M·CAL·1·02 |

MATERIALES

D.1.	Las señales y demás materiales que se utilicen en su instalación, cumplirán con lo establecido en las Normas N·CMT·5·02·002, Lámina y Estructuras para Señalamiento Vertical y N·CMT·5·03·001, Calidad de Películas Retrorreflejantes, así como en las demás Normas aplicables del Libro CMT. Características de los Materiales, salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría.

D.2.	No se aceptará el suministro y utilización de señales o materiales que no cumplan con lo indicado en la Fracción anterior, ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista de Obra.

D.3.	Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, las señales y demás materiales que se utilicen en su instalación, presentan deficiencias respecto a las características establecidas como se indica en la Fracción D.1. de esta E.P., se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra los corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

transporte y almacenamiento

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en las Normas N·CMT·5·02·002, Lámina y Estructuras para Señalamiento Vertical y N·CMT·5·03·001, Calidad de Películas Retrorreflejantes. Se sujetarán en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes.

EJECUCIÓN

F.1.	consideraciones generales

Para la instalación de las señales verticales bajas se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la E.P.-N·LEG·3/07.

F.2.	TRABAJOS PREVIOS

F.2.1.	Ubicación

Previo a la instalación de las señales, se marcará la localización y disposición de las señales en los lugares establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría.

F.2.2.	Excavación

Una vez ubicados los sitios donde se instalarán las señales, se realizará la excavación para la colocación de la estructura, conforme a las dimensiones establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría.

F.3.	INSTALACIÓN

F.3.1.	La estructura de las señales bajas se instalará de tal manera que los postes de apoyo queden verticales.

F.3.2.	Los tableros de las señales se instalarán en las estructuras de soporte de tal manera que queden perpendiculares a la dirección del tránsito, utilizando los dispositivos establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría.

F.3.3.	La estructura de las señales bajas puede instalarse con el tablero de la señal fijo, siempre y cuando no se maltrate dicho tablero durante las maniobras de instalación.

F.3.4.	Los postes de soporte de las señales quedarán ahogados en la excavación, para lo que se rellenará con el material producto de la excavación y con concreto hidráulico, según lo establezca el proyecto o apruebe la Secretaría.

F.4.	CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las señales hasta que hayan sido recibidas por la Secretaría, junto con todo el tramo de carretera.

criterios de aceptación o rechazo

Además de lo establecido anteriormente en esta E.P., para que las señales verticales bajas se consideren terminadas y sean aceptadas por la Secretaría, con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra, mismo que podrá ser verificado por la Secretaría cuando lo juzgue conveniente, se comprobará:

G.1.	calidad de las señales

Que las estructuras de soporte, los tableros, los materiales retrorreflejantes y el contenido de las señales, cumplan con las características establecidas como se indica en la Fracción D.1. de esta E.P..

g.2.	ubicación, alineamiento, orientación y altura

Que la ubicación, alineamiento, orientación y altura de las señales, cumplan con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

G.3.	FIJACIÓN

G.3.1.	Que la fijación del tablero, inspeccionada en señales seleccionadas al azar mediante un procedimiento objetivo basado en tablas de números aleatorios, conforme a lo indicado en el Manual M·CAL·1·02, Criterios Estadísticos de Muestreo, se haya hecho de acuerdo con lo indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría. El número de señales por inspeccionar será del diez (10) por ciento del total instalado.

G.3.2.	Que los dispositivos de fijación se hayan colocado en todos los puntos definidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría. Se revisará que los puntos no hayan sido golpeados para lograr su correcta alineación.

G.3.3.	Que las tuercas y tornillos hayan sido ajustados con el torque indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría. No se permitirá el uso de arandelas segmentadas o de presión.

G.4.	retrorreflexión

Que en los mismos tableros seleccionados como se indica en la Fracción anterior, el coeficiente de retrorreflexión de la señal, sea el establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

MEDICIÓN

Cuando la instalación de señales verticales bajas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta E.P., a satisfacción de la Secretaría, se medirá según lo señalado en la Cláusula E. de la E.P.-N·LEG·3/07, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad la señal terminada, según su tipo, ya sea de uno o varios tableros.

BASE DE PAGO

Cuando la instalación de señales verticales bajas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Cláusula H. de esta E.P., se pagará al precio fijado en el contrato para la señal terminada, según su tipo, ya sea de uno o varios tableros. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Cláusula F. de la E.P.-N·LEG·3/07, incluyen lo que corresponda por:

Valor de adquisición o fabricación de las señales, estructuras de soporte y demás materiales necesarios para su instalación. Carga, transporte y descarga de las señales y de todos los materiales hasta el sitio de su instalación, y cargo por almacenamiento.

Ubicación de las señales.

Excavación.

Colocación de la estructura de soporte y relleno de la excavación.

Suministro y colocación de concreto hidráulico.

Instalación de las señales.

Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas.

La conservación de las señales hasta que hayan sido recibidas por la Secretaría.

Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

ESTIMACIÓN Y PAGO

La estimación y pago de las señales verticales bajas, se efectuará de acuerdo con lo señalado en la Cláusula G. de la E.P.-N·LEG·3/07.

RECEPCIÓN DE la obra

Una vez concluida la instalación de las señales verticales bajas, la Secretaría las aprobará y al término de la obra, cuando la carretera sea operable, las recibirá conforme a lo señalado en la Cláusula H. de la E.P.-N·LEG·3/07, aplicando en su caso, las sanciones a que se refiere la Cláusula I. de la misma.

# SEÑALES PREVENTIVAS

- contenido

La Norma N-PRY-CAR-10-01-003/99 contiene criterios de carácter general para el diseño de señales preventivas para calles, carreteras y autopistas.

- DEFINICIÓN

Las señales preventivas (SP) son tableros con símbolos y leyendas que tienen por objeto prevenir al usuario sobre la existencia de algún peligro potencial en el camino y su naturaleza. Son señales bajas que se fijan en postes y marcos. El catálogo completo de estas señales, las condiciones bajo las que se deben emplear, así como las dimensiones de los símbolos y leyendas, se presentan en el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras (Incisos SP-6 al SP-40).

- REFERENCIAS

Es referencia de esta E.P., el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, última versión, vigente en todo lo que no se contraponga a lo contenido en esta Norma.

Además, esta E.P. se complementa con las últimas versiones de las siguientes:

| NORMAS | DESIGNACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| Ejecución de Proyectos de Señalamiento ..………… | N·PRY·CAR·10·01·001 |  |
| Diseño de Estructuras de Soporte para Señales Verticales | N·PRY·CAR·10·01·008 |
| Presentación del Proyecto de Señalamiento ...…….. | N·PRY·CAR·10·01·009 |  |
| Casos Particulares de Señalamiento ..……………… | N·PRY·CAR·10·02 |  |

- Forma de los tableros

La forma de los tableros, debe ser como se indica a continuación:

D.1.	Tableros de las señales

Los tableros de las señales preventivas deben ser cuadrados, con ceja perimetral doblada de dos coma cinco (2,5) centímetros, con una diagonal en posición vertical y con las esquinas redondeadas. El radio para redondear las esquinas debe ser de cuatro (4) centímetros, quedando el filete de un (1) centímetro de ancho con radio interior para su curvatura de dos (2) centímetros.

D.2.	Tableros adicionales

Las señales preventivas que requieran información complementaria, además del símbolo, deben tener abajo un tablero adicional de forma rectangular, con ceja perimetral doblada de dos coma cinco (2,5) centímetros, con su mayor dimensión en posición horizontal y con las esquinas redondeadas. Los radios de las esquinas y filetes deben ser iguales a los del tablero principal. El tablero adicional puede tener, entre otras, la leyenda “PRINCIPIA”, o la distancia a la que se presenta la situación que se señala.

- Tamaño de los tableros

El tamaño de los tableros de las señales preventivas se debe determinar como se indica a continuación:

E.1.	Tableros de las señales

Los tableros de las señales preventivas, deben tener las dimensiones indicadas en la Tabla 1 de esta E.P..

# TABLA 1.-  Dimensiones del tablero de las señales preventivas

| Dimensiones de la señal [1] cm | Uso |
| --- | --- |
| 71 x 71 | En carreteras con ancho de corona menor de 9 m, calles y avenidas principales. |
| 86 x 86 | En carreteras con ancho de corona entre 9 y 12 m, vías rápidas y carreteras de cuatro carriles donde se puedan ubicar para el mismo sentido en ambos lados. |
| 117 x 117 | En carreteras de cuatro o más carriles, con o sin separador central y carreteras con accesos controlados. |
| [1] En casos especiales, las señales pueden ser de mayores dimensiones, previa autorización de la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría. |  |

e.2.	Tableros adicionales

Los tableros adicionales que pueden complementar las señales preventivas deben tener las dimensiones indicadas en la Tabla 2 de esta E.P..

# TABLA 2.-  Dimensiones del tablero adicional de las señales preventivas

| Unidades en cm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones de la señal | Dimensiones del tablero adicional [1] |  |
|  | 1 renglón | 2 renglones |
| 71 x 71 | 30 x 100 | 50 x 100 |
| 86 x 86 | 35 x 122 | 61 x 122 |
| 117 x 117 | 35 x 152 | 61 x 152 |
| [1] En casos especiales donde la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría autorice mayores dimensiones de las señales, cuando se requieran tableros adicionales, éstos deben tener las dimensiones que establezca dicha Dirección General. |  |  |

- Ubicación

Longitudinalmente, las señales preventivas se deben colocar antes de la zona de riesgo que se señala, a una distancia determinada en función de la velocidad, conforme con lo indicado en la Tabla 3 de esta E.P.. Esta distancia puede variar a juicio del proyectista en situaciones especiales para lograr las mejores condiciones de visibilidad.

Cuando sea necesario colocar una señal de otro tipo entre la preventiva y la zona de riesgo, aquella se debe colocar a la distancia a la que iría originalmente la preventiva, y ésta al doble de esa distancia. Si son dos las señales que es necesario colocar entre la preventiva y la zona de riesgo, la primera de aquellas se debe colocar a la distancia a la que originalmente iría la preventiva, la segunda al doble de ésta distancia y la preventiva al triple. En vialidades con una velocidad hasta de sesenta (60) kilómetros por hora, se puede colocar un máximo de dos (2) señales entre la preventiva y la zona de riesgo, y únicamente una (1) en vialidades con velocidades mayores.

Lateralmente, las señales preventivas se deben colocar como señales bajas, según lo indicado en la Fracción D.1. de la Norma N·PRY·CAR·10·01·008, Diseño de Estructuras de Soporte para Señales Verticales.

# TABLA 3.-  Ubicación longitudinal de las señales preventivas

| Velocidad [1] km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distancia [2] m | 30 | 45 | 65 | 85 | 110 | 140 | 170 | 205 | 245 | 285 |
| [1] En carreteras y autopistas nuevas se utilizará la velocidad de proyecto; cuando estén en operación, se utilizará la velocidad de operación estimada como el 85 percentil de las velocidades medidas en el tramo. En calles se utilizará la velocidad establecida por las autoridades correspondientes. [2] Valor redondeado correspondiente a la distancia de visibilidad de parada (AASHTO, 1994). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Color

Todos los colores que se utilicen en las señales preventivas, a excepción del negro, deben estar dentro del área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas presentadas en la Tabla 4. El color del fondo de las señales preventivas debe ser amarillo reflejante. El color para los símbolos, caracteres y filetes debe ser negro, a excepción del símbolo de "ALTO" en la señal de "ALTO PRÓXIMO", que debe ser rojo y el símbolo de la señal "TERMINA PAVIMENTO", que debe ser negro con blanco.

El tablero adicional debe tener fondo color amarillo reflejante, con letras y filetes de color negro.

El color del reverso del tablero y de la estructura de soporte, debe ser gris mate que cumpla con el patrón autorizado por la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría o acabado galvanizado.

TABLA 4.-  Coordenadas que definen las áreas cromáticas para los colores que se utilicen en señales preventivas

| Color |  | Punto N° | Coordenadas * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |
| Blanco |  | 1 | 0,303 | 0,287 |
|  |  | 2 | 0,368 | 0,353 |
|  |  | 3 | 0,340 | 0,380 |
|  |  | 4 | 0,274 | 0,316 |
| Amarillo |  | 1 | 0,498 | 0,412 |
|  |  | 2 | 0,557 | 0,442 |
|  |  | 3 | 0,479 | 0,520 |
|  |  | 4 | 0,438 | 0,472 |
| Rojo |  | 1 | 0,613 | 0,297 |
|  |  | 2 | 0,708 | 0,292 |
|  |  | 3 | 0,636 | 0,364 |
|  |  | 4 | 0,558 | 0,352 |
| * Norma ASTM D 4956-94 / AASHTO M 268-95 |  |  |  |  |

- estructura de soporte

Las señales preventivas se deben fijar en postes y marcos, según su tamaño y ubicación lateral, como se indica en la Fracción D.2. de la Norma N·PRY·CAR·10·01·008, Diseño de Estructuras de Soporte para Señales Verticales.

# SEÑALES RESTRICTIVAS

- contenido

La Norma N-PRY-CAR-10-01-004/99  contiene criterios de carácter general para el diseño de señales restrictivas para calles, carreteras y autopistas.

- DEFINICIÓN

Las señales restrictivas (SR) son tableros con símbolos y/o leyendas que tienen por objeto regular el tránsito indicando al usuario la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que restringen el uso de la vialidad. Generalmente son señales bajas que se fijan en postes y marcos, y en algunos casos pueden ser elevadas cuando se instalan en una estructura existente. El catálogo completo de estas señales, las condiciones bajo las que se deben emplear, así como las dimensiones de los símbolos y leyendas, se presentan en el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras (Incisos SR-6 al SR-33 y SIG-11).

- REFERENCIAS

Es referencia de esta E.P., el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, última versión, vigente en todo lo que no se contraponga a lo contenido en la Norma.

Además, esta E.P.se complementa con las últimas versiones de las siguientes:

| NORMAS | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| Ejecución de Proyectos de Señalamiento | N·PRY·CAR·10·01·001 |
| Diseño de Estructuras de Soporte para Señales Verticales | N·PRY·CAR·10·01·008 |
| Presentación del Proyecto de Señalamiento | N·PRY·CAR·10·01·009 |
| Casos Particulares de Señalamiento . | N·PRY·CAR·10·02 |

- Forma de los tableros

La forma de los tableros, según su uso, debe ser como se indica a continuación:

D.1.	Tableros de las señales

Los tableros de las señales restrictivas deben ser cuadrados, con dos de sus lados en posición horizontal y las esquinas redondeadas, exceptuando los de las señales de “ALTO”, “CEDA EL PASO” y "SENTIDO DE CIRCULACIÓN". El radio para redondear las esquinas debe ser de cuatro (4) centímetros, quedando el filete de un (1) centímetro de ancho con radio interior para su curvatura de dos (2) centímetros.

El tablero de la señal de “ALTO” debe ser de forma octagonal, con dos de sus lados en posición horizontal, con las esquinas sin redondear y con un filete de un (1) centímetro de ancho a un (1) centímetro de la orilla del tablero.

El tablero de la señal de “CEDA EL PASO” debe ser de forma triangular con los tres lados iguales, con un vértice hacia abajo y las esquinas redondeadas. El radio para redondear las esquinas debe ser de cinco (5) centímetros, con un contorno de seis (6) centímetros.

El tablero de la señal de "SENTIDO DE CIRCULACIÓN" debe ser rectangular, con su mayor dimensión horizontal y con las esquinas redondeadas. El radio para redondear las esquinas debe ser de dos (2) centímetros y no lleva filete. En virtud de que esta señal establece el sentido en que deben circular los vehículos, tiene carácter de restrictiva, por lo que se incluye en esta E.P. aunque el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras se considere únicamente como señal informativa.

Todos los tableros de las señales restrictivas deben tener una ceja perimetral doblada de dos coma cinco (2,5) centímetros, con excepción del tablero de la señal de "SENTIDO DE CIRCULACIÓN" en zona urbana, que se indica en la Tabla 1 de esta E.P..

D.2.	Tableros adicionales

Las señales restrictivas que requieran información complementaria, deben tener abajo un tablero adicional de forma rectangular, con ceja perimetral doblada de dos coma cinco (2,5) centímetros, con su mayor dimensión en posición horizontal y con las esquinas redondeadas. Los radios de las esquinas y los filetes deben ser iguales a los del tablero principal. El tablero adicional podrá tener, entre otras, las leyendas “ADUANA” o “SALIDA”.

- Tamaño de los tableros

El tamaño de los tableros de las señales restrictivas se debe determinar como se indica a continuación:

E.1.	Tableros de las señales

Los tableros de las señales restrictivas, ya sean con ceja perimetral doblada o sin ella, deben tener las dimensiones indicadas en la Tabla 1 de esta E.P..

E.2.	Tableros adicionales

Los tableros adicionales que pueden complementar las señales restrictivas, deben tener las dimensiones indicadas en la Tabla 2 de esta E.P..

- Ubicación

Longitudinalmente, las señales restrictivas se deben colocar en el lugar mismo donde existe la prohibición o restricción, eliminando cualquier objeto que pudiera obstruir su visibilidad.

Lateralmente, las señales restrictivas se deben colocar como señales bajas, según lo indicado en la Fracción D.1. de la Norma N·PRY·CAR·10·01·008, Diseño de Estructuras de Soporte para Señales Verticales, a menos que, previa autorización de la Secretaría, se coloquen como elevadas en una estructura existente.

# TABLA 1.-  Dimensiones del tablero de las señales restrictivas

| Dimensiones de la señal [1] cm | Uso |
| --- | --- |
| 71 x 71 | En carreteras con ancho de corona menor de 9 m, calles y avenidas principales. |
| 86 x 86 | En carreteras con ancho de corona entre 9 y 12 m, vías rápidas y carreteras de cuatro carriles donde se puedan ubicar para el mismo sentido en ambos lados. |
| 117 x 117 | En carreteras con cuatro carriles o más, con o sin separador central y carreteras con accesos controlados. |
| Alto 30 por lado | En todos los casos |
| Ceda el paso 85 por lado | En todos los casos |
| Sentido de circulación 20 x 61 [2] | En zona urbana. |
| Sentido de circulación 30 x 91 | En zona rural. |
| [1] En casos especiales, las señales pueden ser de mayores dimensiones, previa autorización de la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría. [2] Esta señal no requiere ceja perimetral doblada. |  |

TABLA 2.-  Dimensiones del tablero adicional de las señales restrictivas

| Unidades en cm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones de la señal | Dimensiones del tablero adicional [1] |  |
|  | 1 renglón | 2 renglones |
| 71 x 71 | 30 x 71 | 50 x 71 |
| 86 x 86 | 35 x 86 | 61 x 86 |
| 117 x 117 | 35 x 117 | 61 x 117 |
| [1] En casos especiales donde la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría autorice mayores dimensiones de las señales, cuando se requieran tableros adicionales, éstos deben tener las dimensiones que establezca dicha Dirección General. |  |  |

- Color

A excepción de las señales de "ALTO", "CEDA EL PASO" y "SENTIDO DE CIRCULACIÓN", el color del fondo de las señales restrictivas debe ser blanco reflejante, los anillos y las franjas diametrales de color rojo reflejante, y los símbolos, caracteres y filetes de color negro.

El fondo de la señal de “ALTO” debe ser de color rojo con letras y filete en color blanco, ambos reflejantes.

El fondo de la señal de “CEDA EL PASO” debe ser de color blanco reflejante, el contorno de color rojo reflejante y la leyenda en color negro.

El fondo de la señal de "SENTIDO DE CIRCULACIÓN", debe ser de color negro y la flecha de color blanco reflejante, con la forma y dimensiones que se establecen en el inciso SIG-11 del Manual antes mencionado.

El tablero adicional debe tener fondo color blanco reflejante, con letras y filetes de color negro.

El color del reverso del tablero y de la estructura de soporte debe ser gris mate que cumpla con el patrón autorizado por la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría o acabado galvanizado.

Los colores blanco y rojo deben estar dentro del área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas presentadas en la Tabla 3.

TABLA 3.- Coordenadas que definen las áreas cromáticas para los colores que se utilicen en señales restrictivas

| Color | Punto N° | Coordenadas * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x |  | y |
| Blanco | 1 | 0,303 |  | 0,287 |
|  | 2 | 0,368 |  | 0,353 |
|  | 3 | 0,340 |  | 0,380 |
|  | 4 | 0,274 |  | 0,316 |
| Rojo | 1 | 0,613 |  | 0,297 |
|  | 2 | 0,708 |  | 0,292 |
|  | 3 | 0,636 |  | 0,364 |
|  | 4 | 0,558 |  | 0,352 |
| * Norma ASTM D 4956-94 / AASHTO M 268-95 |  |  |  |

- estructura de soporte

Las señales restrictivas se deben fijar en postes y marcos, según su tamaño y ubicación lateral, como se indica en la Fracción D.2. de la Norma N·PRY·CAR·10·01·008, Diseño de Estructuras de Soporte para Señales Verticales, a menos que, previa autorización de la Secretaría, se coloquen como elevadas en una estructura existente.

# SEÑALES INFORMATIVAS

- contenido

La Norma N-PRY-CAR-10-01-005/99 contiene criterios de carácter general para el diseño de señales informativas para calles, carreteras y autopistas.

- DEFINICIÓN y clasificación

Las señales informativas (SI) son tableros fijados en postes con leyendas, escudos y flechas que tienen por objeto guiar al usuario a lo largo de su itinerario por calles, carreteras y autopistas, e informarle sobre nombres y ubicación de las poblaciones, lugares de interés, kilometrajes y ciertas recomendaciones que conviene observar. Son señales bajas o elevadas que se fijan en postes, marcos y otras estructuras. El catálogo completo de estas señales, las condiciones bajo las que se deben emplear, así como las dimensiones de los símbolos y leyendas, se presentan en el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras (Incisos SII-6 al SII-15, SID-8 al SID-15, SIR-6 y SIG-7 al SIG-10).

Según su función, las señales informativas se clasifican como se indica en la Tabla 1 y se detalla a lo largo de esta E.P..

# TABLA 1.-  Clasificación funcional de las señales informativas

| Clasificación | Tipos de señales | Página |
| --- | --- | --- |
| SII | Señales informativas de identificación | 2 |
|  | - De nomenclatura |  |
|  | - De ruta |  |
|  | - De kilometraje |  |
| SID | Señales informativas de destino | 7 |
|  | - Previas |  |
|  | - Diagramáticas |  |
|  | - Decisivas |  |
|  | - Confirmativas |  |
| SIR | Señales informativas de recomendación | 18 |
| SIG | Señales de información general | 22 |

- REFERENCIAS

Son referencias de esta E.P. las últimas versiones del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras y del Manual de Señalamiento Turístico y de Servicios, vigentes en todo lo que no se contraponga a lo contenido en esta E.P..

Además, esta E.P. se complementa con las últimas versiones de las siguientes:

| NORMAS | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| Ejecución de Proyectos de Señalamiento ..………... | N·PRY·CAR·10·01·001 |
| Diseño de Estructuras de Soporte para Señales Verticales ………………………………………………. | N·PRY·CAR·10·01·008 |
| Presentación del Proyecto de Señalamiento ...…….. | N·PRY·CAR·10·01·009 |
| Casos Particulares de Señalamiento ..……………… | N·PRY·CAR·10·02 |

- Señales informativas de identificación (SII)

Son señales bajas que pueden ser de Nomenclatura cuando se usan para identificar las vialidades según su nombre, de Ruta cuando se usan para identificar carreteras y autopistas según su tipo y número de ruta y de kilometraje cuando se usan para ubicar al usuario dentro de la carretera o autopista.

D.1.	Forma de los tableros

La forma de los tableros, según su uso, debe ser como se indica a continuación:

D.1.1.	Tableros de las señales de nomenclatura

Los tableros de las señales de nomenclatura deben ser rectangulares, con su mayor dimensión en posición horizontal, sin ceja, con las esquinas redondeadas y tener la leyenda en ambas caras. El radio para redondear las esquinas debe ser de cuatro (4) centímetros, quedando el filete de un (1) centímetro con radio interior para su curvatura de dos (2) centímetros. El filete se debe suspender en su parte inferior cuando la señal lleve alguna información complementaria, como colonia, delegación, o código postal.

Siempre que la vialidad que identifica la señal de nomenclatura sea de un solo sentido, se debe complementar con una señal restrictiva de "SENTIDO DE CIRCULACIÓN".

D.1.2.	Tableros de las señales de ruta

Los tableros de las señales de ruta deben tener forma de escudo, sin ceja y con un margen de un (1) centímetro entre el contorno del escudo y la orilla del tablero. El escudo puede ser de tres formas diferentes, según se trate de una carretera federal, estatal o camino rural, como se indica en los incisos SII-7 al SII-10 del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras.

Los escudos deben estar complementados con flechas de las formas y dimensiones establecidas en los incisos SII-11 al SII-13 del mismo Manual, que indiquen al usuario la trayectoria que sigue la carretera en su paso por las poblaciones, pintados o colocados sobre un tablero rectangular con su mayor dimensión en posición horizontal, sin ceja y con las esquinas redondeadas. El radio para redondear las esquinas debe ser de cuatro (4) centímetros, quedando el filete de un (1) centímetro de ancho con radio interior para su curvatura de dos (2) centímetros.

D.1.3.	Tableros de las señales de kilometraje

Los tableros de las señales de kilometraje deben ser rectangulares, con su mayor dimensión en posición vertical, sin ceja y con las esquinas redondeadas. El radio para redondear las esquinas debe ser de cuatro (4) centímetros, quedando el contorno de dos (2) centímetros de ancho con radio interior para su curvatura de dos (2) centímetros, con la forma definida en los incisos SII-14 y SII-15 del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, según sea el caso.

Para los kilometrajes múltiplos de cinco, las señales deben mostrar en la parte superior un escudo de ruta de cuarenta por treinta (40 x 30) centímetros, en el caso de carreteras y autopistas federales y estatales. Para los demás kilometrajes, la señal debe ser sin escudo, al igual que en los caminos rurales.

D.2.	Tamaño de los tableros

El tamaño de los tableros de las señales informativas de identificación se debe determinar como se indica a continuación:

D.2.1.	Tableros de las señales de nomenclatura

Los tableros de las señales de nomenclatura deben estar formados por una placa de veinte por noventa y un (20 x 91) centímetros en todos los casos.

D.2.2.	Tableros de las señales de ruta

Las dimensiones de los tableros de los escudos para las señales de ruta deben ser de sesenta por cuarenta y cinco (60 x 45) centímetros para el caso de carreteras y autopistas federales o estatales, y de sesenta por sesenta y dos coma dos (60 x 62,2) centímetros para el caso de carreteras rurales

Los tableros para las flechas complementarias deben ser en todos los casos de treinta y seis por cuarenta y cinco (36 x 45) centímetros.

D.2.3.	Tableros de las señales de kilometraje

Los tableros de las señales de kilometraje con escudo deben ser de ciento veinte por treinta (120 x 30) centímetros y los tableros de las señales sin escudo deben ser de setenta y seis por treinta (76 x 30) centímetros.

D.3.	Ubicación

La ubicación longitudinal de las señales informativas de identificación, según su función, debe cumplir con lo que se indica en los siguientes Incisos y lateralmente se deben colocar como señales bajas, según lo establecido en la Fracción D.1. de la Norma N·PRY·CAR·10·01·008, Diseño de Estructuras de Soporte para Señales Verticales.

D.3.1.	Señales de nomenclatura

Las señales de nomenclatura se deben fijar en postes colocados sobre la banqueta en el lugar más visible de las esquinas de las vialidades, como se muestra en la Figura 1 de esta E.P., usando soportes especiales que permitan la legibilidad de ambas caras de los tableros. Cuando sea necesario colocar señales de sentido de circulación, estas se deben fijar en el mismo poste de las señales de nomenclatura, como se muestra en dicha Figura.

D.3.2.	Señales de ruta

En zonas urbanas por las que cruza una carretera, las señales de ruta se deben colocar a intervalos deseables de doscientos (200) metros, en los lugares más visibles para el conductor y siempre en aquellos sitios donde la ruta cambie de dirección o en la intersección de dos rutas diferentes, como se muestra en la Figura 1 de esta E.P..

Colocación de las señales de ruta

# MEXICO

85

Colocación de las señales de ruta en conjunto

# MEXICO

85

# JAL

3

Señal de Nomenclatura

Señal de Ruta

Avenida o calle secundaria

Carretera

15 m

Ubicación de las señales de nomenclatura y de ruta

Colocación de las señales de nomenclatura complementadas con flechas de sentido de circulación

FIGURA 1.-  Colocación y ubicación de señales de nomenclatura y ruta en zona urbana

D.3.3.	Señales de kilometraje

En carreteras de dos carriles, las señales de kilometraje con escudo deben ser colocadas a cada cinco (5) kilómetros y a cada kilómetro las señales sin escudo. En ambos casos deben estar alternadas, colocando los tableros con números nones a la derecha y los pares a la izquierda, en el sentido del cadenamiento, orientadas hacia el sentido de circulación que corresponda al lado en el que se coloquen. Al inicio de un tramo con nuevo cadenamiento, se debe colocar la señal de kilometraje con escudo correspondiente al kilómetro cero, del lado derecho de la vialidad en el sentido del cadenamiento.

Para las carreteras de cuatro o más carriles y autopistas, para cada sentido de circulación, las señales de kilometraje con escudo deben estar a cada cinco (5) kilómetros y los tableros sin escudo a cada kilómetro.

D.4.	Color

El color del fondo de las señales informativas de identificación debe ser blanco reflejante, conforme al área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas presentadas en la Tabla 5 al final de esta E.P.. El color para los caracteres, flechas, contornos y filetes debe ser negro.

El color del reverso del tablero y de la estructura de soporte debe ser gris mate que cumpla con el patrón autorizado por la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría o acabado galvanizado. En las señales de nomenclatura, la leyenda debe estar en ambas caras.

- Señales informativas de destino (SID)

Se usan para informar el nombre y la dirección de cada uno de los destinos que se presentan a lo largo del recorrido, de manera que su aplicación es primordial en las intersecciones, donde el usuario debe elegir la ruta deseada según su destino. Se deben emplear de forma secuencial, para permitir que el usuario prepare con la debida anticipación su maniobra en la intersección, la ejecute en el lugar debido y confirme la correcta selección de la ruta, por lo que pueden ser:

- PREVIAS:   Son señales bajas o elevadas que se colocan antes de la intersección con el propósito de que el usuario conozca los destinos y prepare las maniobras necesarias para tomar la ruta deseada.

- DIAGRAMÁTICAS: Son señales bajas o elevadas que, previa autorización de la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría, se pueden utilizar en carreteras, vías rápidas urbanas de cuatro o más carriles y autopistas, para indicar al usuario, además de los destinos, la ubicación de los puntos de decisión en una intersección (Figura 2) y son siempre bajas cuando se usan en avenidas y calles, para indicar en la intersección los movimientos indirectos de vuelta izquierda.

- DECISIVAS.  Son señales bajas o elevadas que se colocan en los sitios de la intersección, donde el usuario debe tomar la ruta deseada.

- CONFIRMATIVAS.  Son señales bajas que se colocan después de la intersección o a la salida de una población para confirmar al usuario que ha tomado la ruta deseada, indicándole la distancia por recorrer.

# FIGURA 2.-  Señal informativa de destino diagramática

Previa autorización de la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría, cuando exista la necesidad de señalar un destino netamente turístico o de servicios, se pueden colocar señales bajas, informativas de destino turístico o de servicios, en la intersección con la vialidad cuyo destino principal sea dicho sitio turístico o lugar donde se presta el servicio. Estas señales deben tener las mismas características de las señales bajas no diagramáticas, en cuanto a su forma, tamaño y ubicación, con las diferencias de contenido y color que se detallan en las Fracciones E.4. y E.5. de esta E.P., respectivamente.

E.1.	Forma de los tableros

Los tableros de las señales informativas de destino deben ser rectangulares, con ceja perimetral doblada de dos coma cinco (2,5) centímetros, con su mayor dimensión en posición horizontal y con las esquinas redondeadas.

El radio para redondear las esquinas de las señales bajas debe ser de cuatro (4) centímetros, quedando el filete de un (1) centímetro de ancho con radio interior para su curvatura de dos (2)_centímetros.

El radio para redondear las esquinas de las señales elevadas debe ser de ocho (8) centímetros, quedando el filete de dos (2) centímetros de ancho con radio interior para su curvatura de cuatro (4)_centímetros.

E.2.	Tamaño de los tableros

El tamaño de los tableros de las señales informativas de destino se debe determinar en función de su tipo, como se indica a continuación:

E.2.1.	Tableros de las señales bajas

La altura de los tableros de las señales informativas de destino bajas, se debe determinar conforme a lo establecido en la Tabla 2 de esta E.P.. La longitud de los tableros se debe definir en función del número de letras que contenga la leyenda. Para señales de dos o más renglones o para conjuntos de dos o más tableros colocados en el mismo soporte, la longitud de los mismos debe ser la que resulte con el destino que contenga el mayor número de letras.

# TABLA 2.-  Altura del tablero de las señales informativas de destino bajas

| Altura del tablero por renglón cm | Uso |
| --- | --- |
| 30 | En calles. |
| 40 | En carreteras con ancho de corona menor de 9 m y avenidas secundarias. |
| 56 | En carreteras con ancho de corona mayor o igual a 9 m y avenidas principales. |

Para determinar la longitud de los tableros con base en la altura de las letras mayúsculas y los elementos contenidos en la señal, se debe tomar como guía la Tabla 3.C del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras.

En las señales de destino diagramáticas bajas, el tamaño de los tableros que se coloquen a un lado de la vialidad, debe ser de dos coma cuarenta y cuatro (2,44) metros de alto por tres coma sesenta y seis (3,66) metros de base. Los tableros para las señales diagramáticas en zona urbana que indiquen los movimientos indirectos de vuelta izquierda deben ser de uno por uno coma cinco (1 x 1,5) metros.

E.2.2.	Tablero de las señales elevadas

La altura de los tableros de las señales informativas de destino elevadas, se debe seleccionar conforme a lo establecido en la Tabla 3 de esta E.P.. Si la señal se integra por más de un tablero y al menos uno de ellos lleva dos renglones, la altura de todos los tableros debe ser la misma, dimensionada con base en el tablero de dos renglones. La leyenda de los tableros de un renglón, debe tener la misma altura de la letra utilizada en el tablero de dos renglones y se coloca centrada en el tablero.

La longitud de los tableros se debe definir en función del número de letras que contenga la leyenda. Cuando la señal se integra por más de un tablero, la longitud de cada uno puede ser diferente, dependiendo del número de letras de cada leyenda.

Para determinar la longitud de los tableros con base en la altura de las letras mayúsculas y a los elementos contenidos en la señal, se debe tomar como guía la Tabla 3.E del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras.

Cuando la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría apruebe la colocación de una señal informativa de destino diagramática elevada, su tamaño debe ser el que indique dicha Dirección General, sin embargo, en ningún caso el tablero podrá tener más de tres coma sesenta y seis (3,66) metros de altura por seis un (6,1) metros de base.

# TABLA 3.-  Altura del tablero de las señales informativas de destino elevadas

| Número de renglones | Altura del tablero [1] cm | Uso |
| --- | --- | --- |
| 1 1[2] 2 | 61 91 122 | En avenidas principales y vías rápidas. |
| 1 2 | 76 122 | En carreteras de dos carriles. |
| 1 1[2] 2 | 76 122 152 | En carreteras de cuatro o más carriles y carreteras con accesos controlados. |
| [1] En casos especiales, la altura de los tableros puede ser mayor, previa autorización de la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría. [2] Señal con flecha hacia abajo. |  |  |

E.3.	Ubicación

La ubicación longitudinal de las señales informativas de destino, según su función, debe cumplir con lo que se indica en los siguientes Incisos y lateralmente se deben colocar como señales bajas o elevadas, según sea el caso, de acuerdo con lo establecido en las Fracciones D.1. y E.1. de la Norma N·PRY·CAR·10·01·008, Diseño de Estructuras de Soporte para Señales Verticales, respectivamente.

E.3.1.	Señales previas

Estas señales se deben colocar antes de la intersección, a una distancia que dependerá de las condiciones geométricas y topográficas de las vialidades que se interceptan, así como de las velocidades de operación y de la presencia de otras señales con las que no debe interferir; Sin embargo, en carreteras y autopistas, las señales no deben estar a menos de ciento veinticinco (125) metros de la intersección o de doscientos (200) metros cuando sean elevadas en puente.

En carreteras de dos carriles, las señales previas pueden ser bajas o elevadas a criterio del proyectista, tomando en cuenta la velocidad de operación, el volumen del tránsito y el tipo de intersección.

Cuando la vialidad principal sea de dos o más carriles por sentido, es recomendable colocar una señal elevada de puente previa adicional, a una distancia de quinientos (500) a mil (1000) metros de la intersección, indicando el carril para cada destino.

E.3.2.	Señales diagramáticas

Las señales diagramáticas que indiquen la ubicación de los puntos de decisión, se deben colocar como señales previas antes de un retorno o de una intersección a nivel o a desnivel, que lo justifique por su complejidad, a una distancia no menor de doscientos (200) metros antes del retorno o la intersección. Cuando la vialidad principal sea de cuatro o más carriles, como complemento a esta señal, se debe colocar una señal elevada en puente previa adicional, a una distancia de quinientos (500) a mil (1000) metros del retorno o intersección, indicando el carril para cada destino.

Las señales diagramáticas que indiquen los movimientos indirectos de vuelta izquierda se deben colocar antes de la intersección a una distancia tal que, a juicio del proyectista, permitan al usuario preparar las maniobras necesarias para tomar la ruta deseada.

E.3.3.	Señales decisivas

Estas señales se deben colocar en el sitio de la intersección, donde el usuario deba tomar la ruta deseada.

En carreteras de dos carriles, las señales pueden ser bajas o elevadas a criterio del proyectista, tomando en cuenta la velocidad de operación, el volumen de tránsito y el tipo de intersección.

E.3.4.	Señales confirmativas

Estas señales se deben colocar después de una intersección o a la salida de una población, a una distancia tal, que no exista el efecto de los movimientos direccionales ni la influencia de tránsito urbano, pero en ningún caso a una distancia menor de cien (100) metros.

E.4.	Contenido

En las señales informativas de destino, se deben incluir los nombres de los destinos y en su caso, las flechas que indiquen las direcciones a seguir, los escudos de las rutas correspondientes y las distancias en kilómetros por recorrer. En el caso especial que la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría autorice la colocación de señales informativas de destino turístico o de servicios bajas, dichas señales contendrán los mismos elementos aquí mencionados, exceptuando el escudo de ruta, el cual se sustituye, en su caso, por la señal turística o de servicios correspondiente.

Para la separación y distribución de los elementos de las señales, se debe tomar en cuenta lo indicado en las Tablas 3.C y 3.E del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras. Si el proyectista lo considera necesario, los espacios pueden variar para una mejor distribución, siempre y cuando la señal no pierda su presentación y no se alteren las dimensiones del tablero.

Conforme a la geometría de la intersección, en las señales previas y decisivas, el escudo y la flecha del movimiento que sigue de frente pueden colocarse a la izquierda o derecha del tablero, de tal manera que proporcione a los usuarios, la indicación más clara de la dirección a seguir y que queden alternados con los escudos y flechas de los demás destinos. La flecha y escudo del destino hacia la izquierda se colocan a la izquierda del tablero o a la derecha cuando el destino sea hacia ese lado. En las señales confirmativas, el escudo de ruta se debe colocar siempre a la izquierda del tablero.

E.4.1.	Leyenda

En las señales bajas, se debe indicar un destino por renglón, y en ningún caso más de tres destinos por conjunto o tablero, con excepción de las señales diagramáticas en zona urbana que indican movimientos indirectos de vuelta izquierda, que no deben tener leyenda alguna.

En las señales diagramáticas en zona rural y en vialidades rápidas urbanas, se puede colocar un máximo de dos destinos, además del destino principal, indicando en el tablero las salidas en la intersección para los diferentes destinos, por medio de flechas alargadas, así como los escudos de ruta (Figura 2).

En las señales elevadas se debe indicar un destino por renglón y un máximo de dos destinos por tablero. En señales elevadas en puente se debe colocar sólo un tablero por carril.

Si la señal indica el acceso a un poblado o sitio de interés, la leyenda debe incluir la distancia por recorrer en kilómetros. En el caso de señales previas y confirmativas, los nombres de los destinos deben corresponder a los de las poblaciones o lugares más cercanos a la intersección donde empiece o termine el kilometraje de la carretera. Cuando se trate de señales confirmativas, deben indicar la distancia por recorrer en kilómetros y el nombre del mismo destino que aparece en la señal decisiva y, en su caso, los nombres de hasta dos poblaciones o sitios intermedios de cierta importancia, con las distancias en kilómetros por recorrer correspondientes.

Con excepción de las señales diagramáticas, donde los destinos se indican en la posición que proceda según el caso específico (Figura 2), en las demás señales que muestren más de un destino, en la parte superior se debe colocar el destino que sigue de frente, en la intermedia el de la izquierda y en la inferior el de la derecha. En este caso, cuando se utilice un solo tablero, los destinos superior e inferior deben estar separados verticalmente del filete a la distancia indicada en la Tabla 3.C del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras y el intermedio, centrado verticalmente en el tablero.

La geometría y separación de las letras o cifras, se debe determinar como lo establece el Capítulo VIII Letras y Números para Señales del Manual mencionado, dando preferencia, hasta donde sea posible, al uso de la Serie 3 ahí descrita. La separación entre palabras de la leyenda más larga, que rija en la determinación de la longitud de los tableros, debe ser la mitad de la altura de las letras mayúsculas, para las demás leyendas, dicha separación puede variar desde la ya mencionada hasta la altura de las letras mayúsculas como máximo. Cuando la leyenda contenga números, la separación entre palabras y números, debe ser en todos los casos, igual a la altura de las letras mayúsculas. Cuando se utilicen en una misma señal leyendas con diferentes series de letras, la diferencia de los números de serie en textos adyacentes debe ser de uno como máximo.

Cuando la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría así lo apruebe, se puede utilizar en las señales elevadas un tamaño de letra mayor al considerado en el Manual mencionado, hasta de cincuenta (50) centímetros de altura como máximo, conservando las proporciones establecidas en el Capítulo VIII Letras y Números para Señales del mismo Manual.

Cuando el texto de una leyenda en una señal, tenga menos letras que el texto que sirvió para dimensionar la longitud del tablero y se haya usado la máxima serie posible en su caso y aún así sobre espacio, la leyenda se debe escribir alineada al lado de la flecha y/o escudo respetando el espaciado correspondiente a la serie usada, excepto en las señales elevadas de puente con flecha hacia abajo, donde la leyenda debe estar centrada. Si una leyenda resulta demasiado larga, se pueden utilizar abreviaturas, siempre y cuando el nombre del destino quede claro.

E.4.2.	Flechas

Las flechas para indicar en las señales las direcciones a seguir, ya sean horizontales, verticales o inclinadas, deben tener una longitud de uno coma cinco (1,5) veces la altura de las letras mayúsculas del destino correspondiente. Su forma y dimensiones deben ser las establecidas en la Figura 3.3 del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras.

En las señales diagramáticas que indiquen movimientos indirectos de vuelta izquierda, las flechas deben ser alargadas, con rasgo de ocho (8) centímetros. En zona rural y vialidades rápidas urbanas, los rasgos de las flechas en las señales diagramáticas deben ser de quince (15) centímetros para la trayectoria principal y de diez (10) centímetros para las secundarias.

Cuando el tablero de una señal elevada indique dos destinos que tengan la misma ruta y la misma dirección, se debe usar una flecha de cincuenta y dos coma cinco (52,5) centímetros de longitud, dejando un espacio entre ésta y el texto de diecisiete coma cinco (17,5) centímetros y centrada verticalmente en el tablero. En este caso, se debe hacer el ajuste pertinente en la longitud del mismo.

En el caso particular de las señales elevadas en puente, las flechas hacia abajo que indican el carril para cada destino, deben tener la longitud establecida en la Tabla 3.D del Manual antes mencionado, con las dimensiones y geometría indicadas en la Figura 3.4 del mismo.

E.4.3.	Escudos

Los escudos de las rutas correspondientes a cada destino, deben tener la altura que se establece en las Tablas 3.B y 3.D del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras. Sus dimensiones y geometría deben ser las indicadas en los incisos SII-7 a S-II-10 del mismo Manual, según se trate de carreteras federales, estatales o rurales. Las señales diagramáticas para avenidas y calles, que indiquen movimientos indirectos de vuelta izquierda, no deben tener escudo alguno. En las señales diagramáticas en zona rural y vialidades rápidas urbanas, en su caso, los escudos deben ser de sesenta (60) centímetros de altura.

Cuando el tablero de una señal elevada indique dos destinos que tengan la misma ruta y la misma dirección, el escudo debe ser de sesenta (60) centímetros de altura, dejando un espacio libre entre este y el texto de diecisiete coma cinco (17,5) centímetros y centrado verticalmente en el tablero. En este caso se debe hacer el ajuste pertinente en la longitud del tablero.

E.4.4.	Señales informativas de destino turístico o de servicios

En los casos especiales en que la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría, autorice la colocación de señales informativas de destino turístico o de servicios, estas tendrán el mismo contenido que las señales bajas no diagramáticas, con excepción del escudo de ruta, el que se debe sustituir, en su caso, por la señal turística o de servicios que corresponda al destino que se señala. Los catálogos completos de las señales turísticas y de servicios se presentan en el Manual de Señalamiento Turístico y de Servicios, sin embargo, sólo se deben utilizar en las vialidades las que se indican en las Tablas 1.B y 1.C del mismo Manual (Figura 3). Dicha señal turística o de servicios debe tener la misma altura del tablero de la señal informativa y se debe hacer el ajuste correspondiente en la longitud de la zona destinada para la leyenda. La geometría de los pictogramas y del filete de dichas señales turísticas o de servicios, debe ser la establecida en los Capítulos Segundo y Tercero del Manual antes mencionado, conforme con lo indicado en el Inciso 1.5.1 Simbología y Sistema de Trazo, del mismo.

E.5.	Color

Todos los colores que se utilicen en las señales informativas de destino, a excepción del negro, deben estar dentro del área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas presentadas en la Tabla 5 al final de esta E.P.. El color del fondo de las señales debe ser verde reflejante, excepto cuando se trate de señales informativas de destino turístico o de servicios, en las que debe ser azul reflejante (Figura 3); los símbolos, caracteres y filetes deben ser de color blanco reflejante. Los escudos y las señales diagramáticas que indiquen movimientos indirectos de vuelta izquierda, deben tener el fondo de color blanco reflejante, con los caracteres, símbolos, contornos y filetes de color negro. En su caso, las señales turísticas o de servicios, que se incluyan en las señales informativas de destino turístico o de servicios, deben tener el fondo de color azul reflejante con pictogramas, caracteres y filetes de color blanco reflejante, y en las señales “AUXILIO TURÍSTICO” y “MÉDICO”, la cruz debe ser de color rojo reflejante.

El color del reverso del tablero y de la estructura de soporte, debe ser gris mate que cumpla con el patrón autorizado por la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría o acabado galvanizado.

# FIGURA 3.-  Señales informativas de destino turístico y de servicios

E.6.	Iluminación

Cuando prevalezcan condiciones atmosféricas adversas, siempre que sea posible, las señales elevadas y diagramáticas en zona rural, se deben iluminar artificialmente, a través de una fuente de luz montada al frente y sobre la señal, tratando de que la iluminación sea uniforme. No se debe usar otro tipo de iluminación artificial que pueda deslumbrar o confundir a los usuarios que transiten en el sentido opuesto.

- Señales informativas de recomendación (sir)

Son señales bajas que se utilizan para recordar al usuario disposiciones o recomendaciones de seguridad que debe observar durante su recorrido. El catálogo de disposiciones o recomendaciones más usuales se presenta en el inciso SIR-5 del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras.

F.1.	Forma de los tableros

La forma de los tableros, según su uso, debe ser como se indica a continuación:

F.1.1.	Tableros de las señales

Los tableros de las señales informativas de recomendación deben ser rectangulares, con ceja perimetral doblada de dos coma cinco (2,5) centímetros, con su mayor dimensión en posición horizontal y con las esquinas redondeadas. El radio para redondear las esquinas debe ser de cuatro (4) centímetros, quedando el filete de un (1) centímetro de ancho, con radio interior para su curvatura de dos (2) centímetros.

F.1.2.	Tableros adicionales

Las señales informativas de recomendación que requieran información complementaria, deben tener abajo un tablero adicional de forma rectangular, con ceja perimetral doblada de dos coma cinco (2,5) centímetros, con su mayor dimensión en posición horizontal y con las esquinas redondeadas. Los radios de las esquinas y filetes deben ser iguales a los del tablero principal. El tablero adicional puede tener, entre otras, las leyendas “PRINCIPIA”, “TERMINA”, o la longitud en que se presenta la situación que se señala.

El tablero adicional se debe fijar centrado en la parte inferior del tablero de la señal.

F.2.	Tamaño de los tableros

El tamaño de los tableros de las señales informativas de recomendación se debe determinar como se indica a continuación:

F.2.1.	Tableros de las señales

La altura de los tableros de las señales informativas de recomendación se debe ajustar a lo indicado en la Tabla 4 de esta E.P.. La longitud del tablero se debe definir en función del número de letras que contenga la leyenda.

Para determinar la longitud de los tableros con base en la altura de las letras mayúsculas y números contenidos en la señal, se debe tomar como guía la Tabla 3.G del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras.

# TABLA 4.-  Altura del tablero de las señales informativas de recomendación e información general

| Número de renglones | Altura del tablero de la señal cm | Altura del tablero adicional * cm | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 30 56 | 30 | En calles y avenidas principales. |
| 1 2 | 40 71 | 40 | En bulevares, vías rápidas urbanas y carreteras con ancho de corona menor de 9 m. |
| 1 2 | 56 86 | 56 | En carreteras con ancho de corona mayor o igual a 9 m, de cuatro o más carriles y carreteras con accesos controlados. |
| * Únicamente para las señales informativas de recomendación |  |  |  |

F.2.2.	Tableros adicionales

La altura y la longitud de los tableros adicionales para las señales informativas de recomendación, se debe determinar en la misma forma que para los tableros de las señales que se establece en el Inciso F.2.1. de esta E.P., considerando tableros de un solo renglón, sin embargo, su longitud debe ser como máximo, igual a dos tercios (2/3) de la longitud del tablero principal.

F.3.	Ubicación

Longitudinalmente, las señales informativas de recomendación se deben colocar en aquellos lugares donde sea conveniente recordar a los usuarios la observancia de la disposición o recomendación que se trate. En ningún caso deben interferir con cualesquiera de los otros tipos de señales, y de preferencia se deben colocar en tramos donde no existan aquellas.

No hay un límite sobre las disposiciones o recomendaciones al usuario, sin embargo, se debe restringir el número de señales y evitar la diversidad en dimensiones.

Lateralmente se deben colocar como señales bajas, según lo establecido en la Fracción D.1. de la Norma N·PRY·CAR·10·01·008 Diseño de Estructuras de Soporte para Señales Verticales.

F.4.	Contenido

En las señales informativas de recomendación, se debe indicar, por medio de leyendas, las disposiciones o recomendaciones de seguridad que deben observar los usuarios de las vialidades. Algunas señales requieren información complementaria que se debe indicar en tableros adicionales.

Para la separación y distribución de los elementos dentro de las señales informativas de recomendación, se debe tomar en cuenta lo indicado en la Tabla 3.G del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, al igual que para los tableros adicionales considerándolos como si se tratara de un tablero principal. Si el proyectista lo considera necesario, los espacios pueden variar para una mejor distribución, siempre y cuando la señal no pierda su presentación y no se alteren las dimensiones del tablero.

Las leyendas deben tener no más de cuatro palabras o números por renglón y en ningún caso más de dos renglones. Los tableros adicionales deben tener un solo renglón.

Cuando el texto de un renglón tenga menos letras que el texto del renglón que sirvió para dimensionar la longitud del tablero y se haya usado la máxima serie posible en su caso y aún así sobre espacio, el texto se debe escribir centrado en la longitud del tablero.

La geometría y separación de las letras o cifras, se debe determinar como lo establece el Capítulo VIII Letras y Números para Señales, del Manual antes mencionado, dando preferencia, hasta donde sea posible, al uso de la Serie 3 ahí descrita. La separación entre las palabras del renglón más largo, que rija en la determinación de la longitud del tablero, debe ser la mitad de la altura de las letras mayúsculas. En el caso de que el renglón contenga números, la separación entre estos y las palabras debe ser igual a la altura de las letras mayúsculas.

Cuando una disposición o recomendación en una señal se distribuya en dos renglones, o se requiera información complementaria en un tablero adicional, la diferencia en el número de serie de letras en el texto de cada renglón o entre la señal y el tablero adicional, debe ser de uno como máximo.

F.5.	Color

El color del fondo de las señales informativas de recomendación debe ser blanco reflejante, conforme al área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas presentadas en la Tabla 5 al final de esta E.P., con los caracteres y filetes de color negro.

El color del reverso del tablero y de la estructura de soporte debe ser gris mate que cumpla con el patrón autorizado por la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría o acabado galvanizado.

- Señales de información general (sig)

Son señales bajas que se utilizan para proporcionar a los usuarios información general de carácter poblacional y geográfico, así como para indicar nombres de obras importantes en el camino, límites políticos, ubicación de elementos de control, como casetas de cobro y puntos de inspección, entre otras. En los Incisos SIG-7 al SIG-10 del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, se dan algunos ejemplos del tipo de información que pueden contener estas señales.

G.1.	Forma de los tableros de las señales

Los tableros de las señales de información general, deben ser rectangulares, con ceja perimetral doblada de dos coma cinco (2,5) centímetros, con su mayor dimensión en posición horizontal y con las esquinas redondeadas. El radio para redondear las esquinas debe ser de cuatro (4) centímetros, quedando el filete de un (1) centímetro de ancho con radio interior para su curvatura de dos (2)_centímetros.

G.2.	Tamaño de las señales

La altura de los tableros de las señales se debe ajustar a lo correspondiente en la Tabla 4 de esta E.P.. La longitud del tablero se debe definir en función del número de letras que contenga la leyenda.

Para determinar la longitud de los tableros con base en la altura de las letras mayúsculas y números contenidos en la señal, se debe tomar como guía la Tabla 3.I del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras.

G.3.	Ubicación

Longitudinalmente, las señales de información general se colocan, en la medida de lo posible, en el punto al que se refiera la información de la leyenda, o al principio del sitio que se desea anunciar. En ningún caso deben interferir con cualesquiera de los otros tipos de señales.

Además de las señales que indiquen un punto de control, se deben colocar señales previas, preferentemente a quinientos (500) y doscientos cincuenta (250) metros del lugar.

Lateralmente, las señales de información general se deben colocar como señales bajas, según lo establecido en la Fracción D.1. de la Norma N·PRY·CAR·10·01·008, Diseño de Estructuras de Soporte para Señales Verticales.

G.4.	Contenido

En las señales de información general se debe indicar, a través de leyendas, la información general necesaria para el usuario.

Para la separación y distribución de los elementos dentro de las señales, se debe tomar en cuenta lo indicado en la Tabla 3.I del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras. Si el proyectista lo considera necesario, los espacios pueden variar para una mejor distribución, siempre y cuando la señal no pierda su presentación y no se alteren las dimensiones del tablero.

Las leyendas deben tener no más de cuatro palabras o números por renglón y en ningún caso más de dos renglones.

Cuando el texto de un renglón tenga menos letras que el texto del renglón que sirvió para dimensionar la longitud del tablero y se haya usado la máxima serie posible en su caso y aún así sobre espacio, el texto se debe escribir centrado o repartido en la longitud del tablero.

La geometría y separación entre letras o cifras, se debe determinar como lo establece el Capítulo VIII Letras y Números para Señales, del Manual antes mencionado, dando preferencia, hasta donde sea posible, al uso de la Serie 3 ahí descrita. La separación entre las palabras del renglón más largo, que rija en la determinación de la longitud del tablero, debe ser la mitad de la altura de las letras mayúsculas. En el caso de que el renglón contenga números, la separación entre estos y las palabras debe ser igual a la altura de las letras mayúsculas.

Cuando la leyenda de la señal se distribuya en dos renglones, la diferencia en el número de serie de letras en el texto de cada renglón, debe ser de uno como máximo.

G.5.	Color

El color del fondo de las señales de información general debe ser blanco reflejante, conforme al área correspondiente definida por las coordenadas cromáticas presentadas en la Tabla 5, con los caracteres y filetes de color negro.

El color del reverso del tablero y de la estructura de soporte debe ser gris mate que cumpla con el patrón autorizado por la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría o acabado galvanizado.

- estructura de soporte

Las señales informativas se deben fijar en postes, marcos u otras estructuras, según se trate de señales bajas o elevadas, como se indica en las Fracciones D.2. y E.2. de la Norma N·PRY·CAR·10·01·008, Diseño de Estructuras de Soporte para Señales Verticales, respectivamente.

TABLA 5.- Coordenadas que definen las áreas cromáticas para los colores que se utilicen en señales informativas

| Color | Punto N° | Coordenadas * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x |  | y |
| Blanco | 1 | 0,303 |  | 0,287 |
|  | 2 | 0,368 |  | 0,353 |
|  | 3 | 0,340 |  | 0,380 |
|  | 4 | 0,274 |  | 0,316 |
| Verde | 1 | 0,030 |  | 0,380 |
|  | 2 | 0,166 |  | 0,346 |
|  | 3 | 0,286 |  | 0,428 |
|  | 4 | 0,201 |  | 0,776 |
| Azul | 1 | 0,144 |  | 0,030 |
|  | 2 | 0,244 |  | 0,202 |
|  | 3 | 0,190 |  | 0,247 |
|  | 4 | 0,066 |  | 0,208 |
| Rojo | 1 | 0,613 |  | 0,297 |
|  | 2 | 0,708 |  | 0,292 |
|  | 3 | 0,636 |  | 0,364 |
|  | 4 | 0,558 |  | 0,352 |
| * Norma ASTM D 4956-94 / AASHTO M 268-95 |  |  |  |

# VIALETAS Y BOTONES

# La Norma N-CTR-CAR-1-07-004/02 contiene los aspectos a considerar en la instalación de vialetas y botones

- DEFINICIÓN

A.1.	Vialetas

Las vialetas son dispositivos que tienen elementos retrorreflejantes, dispuestos de tal forma que al incidir en ellos la luz proveniente de los faros de los vehículos se refleje hacia los ojos del conductor en forma de un haz luminoso. Se colocan sobre la superficie de rodamiento o sobre estructuras, con el fin de incrementar la visibilidad de las marcas durante la noche y en condiciones climáticas adversas.

A.2.	Botones

Los botones son dispositivos que se utilizan como complemento de las rayas con espaciamiento logarítmico y como vibradores para anunciar la llegada a una caseta de cobro, antes de un cruce a nivel con el ferrocarril, en carreteras secundarias antes de un entronque con otro de mayor importancia o en algún otro sitio en el que, a criterio del proyectista, sean necesarios.

- REFERENCIAS

Son referencia de esta E.P., las Normas aplicables del Libro CMT. Características de los Materiales.

Además, esta E.P. se complementa con las siguientes:

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| Ejecución de Obras………………………………………… | N·LEG·3/07 |
| Vialetas y Botones……………………………….………… | N·CMT·5·04 |
| Criterios Estadísticos de Muestreo…………….………… | M·CAL·1·02 |

- MATERIALES

C.1.	Las vialetas, botones y demás materiales que se utilicen en su instalación, cumplirán con lo establecido en las Normas N·CMT·5·04, Vialetas y Botones, así como en las demás Normas aplicables del Libro CMT. Características de los Materiales, salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría.

C.2.	No se aceptará el suministro y utilización de vialetas, botones o materiales que no cumplan con lo indicado en la Fracción anterior, ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista de Obra.

C.3.	Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, las vialetas, botones y demás materiales que se utilicen en su instalación, presentan deficiencias respecto a las características establecidas como se indica en la Fracción C1 de esta E.P., se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra los corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

- transporte y almacenamiento

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en la Norma N·CMT·5·04, Vialetas y Botones. Se sujetarán en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes.

- EJECUCIÓN

E.1.	consideraciones generales

Para la instalación de vialetas y botones se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la E.P.-N·LEG·3/07

E.2.	condiciones climáticas

Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climáticas adversas y no se reanudarán mientras éstas no sean las adecuadas, considerando que, cuando se utilicen adhesivos, no se instalarán vialetas o botones, sobre superficies húmedas o cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo.

E.3.	trabajos previos

E.3.1.	Limpieza

Inmediatamente antes de iniciar los trabajos, la superficie sobre la que se instalarán las vialetas o botones estará seca y exenta de materias extrañas, polvo o grasa. No se permitirá la instalación de vialetas o botones sobre superficies que no hayan sido previamente aceptadas por la Secretaría.

E.3.2.	Ubicación y premarcado

Previo a la instalación de vialetas o botones, se indicará su ubicación mediante un premarcado sobre el pavimento o las estructuras, en los lugares señalados en el proyecto, marcando puntos de referencia.

E.4.	PREPARACIÓN DEL ADHESIVO

Cuando para la fijación de vialetas o botones, el proyecto indique la utilización de resinas epóxicas de aplicación en frío y secado inmediato o la Secretaría apruebe su uso, los elementos que integran la resina se mezclarán en la cantidad suficiente de acuerdo con el volumen de obra por ejecutar, considerando el tiempo de manejabilidad de la mezcla elaborada y las recomendaciones del fabricante.

E.5.	COLOCACIÓN

E.5.1.	Cuando se utilice una resina epóxica como adhesivo, ésta se colocará en la parte inferior de la vialeta o botón, ya sea en su superficie o en las ranuras, en la cantidad suficiente para cumplir con las características de adherencia establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría.

E.5.2.	En todos los casos, las vialetas y botones se instalarán sobre el pavimento,  simplemente adheridos.

E.5.3.	Se fijará la vialeta o botón presionando firmemente la pieza en su sitio sobre el punto premarcado. La(s) superficie(s) retrorreflejante(s) de la vialeta se orientará(n) conforme a lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

E.5.4.	Cuando el proyecto o la Secretaría establezcan el uso de elementos de sujeción para vialetas en estructuras, tales como pernos, remaches o tornillos, se perforarán los orificios de tal forma que las vialetas queden orientadas según lo indique el proyecto o apruebe la Secretaría, sin dañar la estructura.

E.6.	TIEMPO DE SECADO

Cuando se utilicen adhesivos, el tiempo de secado se determinará en obra, considerando las recomendaciones del fabricante y las condiciones ambientales en el sitio de los trabajos; sin embargo, no se permitirá el tránsito sobre las vialetas o botones antes de una(1) hora.

E.7.	CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las vialetas o botones hasta que hayan sido recibidos por la Secretaría, junto con todo el tramo de carretera.

- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Además de lo establecido anteriormente en esta E.P., para que las vialetas o botones, sean aceptados por la Secretaría, con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra, mismo que podrá ser verificado por la Secretaría cuando lo juzgue conveniente, se comprobará:

F.1.	calidad de las vialetas o botones

Que las vialetas o botones utilizados, cumplan con las características establecidas como se indica en la Fracción C1 de esta E.P..

F.2.	ubicación, disposición y alineamiento

Que la ubicación, disposición y alineamiento de las vialetas o botones, cumplan con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría. En caso de defectos en la ubicación, disposición o alineamiento, el Contratista de Obra, por su cuenta y costo, removerá y reemplazará las vialetas o botones mediante un procedimiento aprobado por la Secretaría.

F.3.	adhesión y retrorreflexión

Que la adhesión y el coeficiente de retrorreflexión, en su caso, determinados en vialetas o botones seleccionados al azar, mediante un procedimiento objetivo basado en tablas de números aleatorios, conforme a lo indicado en el Manual M·CAL·1·02, Criterios Estadísticos de Muestreo, sean los establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría. El número de vialetas o botones por probar será del diez (10) por ciento del total instalado.

- MEDICIÓN

Cuando la instalación de vialetas y botones se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta E.P., a satisfacción de la Secretaría, se medirá según lo señalado en la Cláusula E. de la E.P.-N-LEG-3/07, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad la vialeta o botón colocado, según su tipo.

- BASE DE PAGO

Cuando la instalación de vialetas y botones se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Cláusula G. de esta E.P., se pagará al precio fijado en el contrato para la vialeta o botón terminado, según su tipo. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Cláusula F. de la E.P.-N·LEG·3/07, incluyen lo que corresponda por:

Valor de adquisición de las vialetas o botones, así como los adhesivos y demás materiales necesarios para su instalación. Carga, transporte y descarga de las vialetas o botones y de todos los materiales hasta el sitio de su instalación, y cargo por almacenamiento.

Limpieza de la superficie donde se instalarán las vialetas o botones.

Ubicación, premarcado e instalación de las vialetas y botones.

Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas.

La conservación de las vialetas y botones y, reposición en su caso, de la pieza, sea por su deterioro ó desprendimiento; hasta que hayan sido recibidos junto con el tramo, por la Secretaría.

Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

- ESTIMACIÓN Y PAGO

La estimación y pago de las vialetas y botones, se efectuará de acuerdo con lo señalado en la Cláusula G. de la E.P.-N·LEG·3/07.

- RECEPCIÓN DE la obra

Una vez concluida la instalación de vialetas y botones, la Secretaría los aprobará y al término de la obra, cuando la carretera sea operable, los recibirá conforme a lo señalado en la Cláusula H. de la E.P.-N·LEG·3/07, aplicando en su caso, las sanciones a que se refiere la Cláusula I. de la misma.

# Pilotes Colados en el Lugar

.

A. 	DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

Los pilotes de concreto colados en el lugar son elementos estructurales alargados, cuyo diámetro o dimensión transversal generalmente es igual o inferior a dos (2) metros, elaborados en su lugar definitivo con concreto reforzado colado dentro de excavaciones previas con o sin ademe, para la cimentación profunda de estructuras, con el objeto de transmitir las cargas de la superestructura al subsuelo.

- EJECUCIÓN

B.1. 	CONSIDERACIONES GENERALES

Para la construcción de pilotes colados en el lugar se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la E.P.-N.LEG.3/07.

C. 	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Además de lo establecido anteriormente en esta E.P., para que los pilotes de concreto colados en el lugar se consideren terminados y sean aceptados por la Secretaría, con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra, mismo que podrá ser verificado por la Secretaría cuando lo juzgue conveniente, se comprobará:

D.  	MEDICIÓN

Cuando la construcción de pilotes colados en el lugar se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta E.P., a satisfacción de la Secretaría, se medirá según lo señalado en la Cláusula E. de la E.P.-N.LEG.3/07, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad el metro cúbico de concreto pilote colado y terminado, según su tipo y sección, con aproximación a un décimo (0,1), considerando únicamente su longitud final después de haber sido descabezado, que estará dentro de las tolerancias, en más o en menos, establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría.

E.  BASE DE PAGO

E.1. 	Cuando la construcción de pilotes colados en el lugar se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Cláusula D de esta E.P., se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de concreto de pilote colado y terminado, sin incluir el acero de refuerzo, según su tipo y sección. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Cláusula F. de la E.P.-N.LEG.3/07, incluyen lo que corresponda por:

. Valor de adquisición o fabricación de ademes metálicos permanentes, Iodo estabilizador y demás materiales necesarios para la construcción de los pilotes. Carga, transporte y descarga de todos los materiales hasta el sitio de su utilización y cargo por almacenamiento.

. Limpieza de la superficie donde se construirán los pilotes.

. Ubicación y trazo de los pilotes.

. Nivelación del terreno.

. Perforación con o ademe o Iodo estabilizador.

. Carga, transporte y descarga de los residuos que se obtengan de la perforación a los almacenamientos temporales y a los bancos de desperdicios, así como su extendido y tratamiento en dichos bancos, en la forma que apruebe la Secretaría.

. Limpieza del fondo y de las paredes de la perforación y del ademe permanente.

. Descabezado de los pilotes.

. Pruebas de capacidad de carga de acuerdo con lo establecido en el Manual  M.CTR.CAR.1.06.007, Pruebas de Capacidad de Carga en Pilotes, en todos los pilotes que indique el proyecto.

. Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales y residuos durante las cargas y las descargas..

. La conservación de los pilotes hasta que hayan sido recibidos por la Secretaría.

. El curado y,  todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

E.2. 		Cuando procedan sanciones por incumplimiento de calidad, de acuerdo con la resistencia a la compresión simple del concreto, que se obtenga según se señala en la Fracción H.1 de la E.P.- Concreto Hidráulico., se le hará al Contratista de Obra una deducción, en el momento de la estimación, calculada mediante la siguiente fórmula:

S=L.PU.FRC .

Donde:

S = Sanción aplicada como deducción, ($)

L = Longitud del pilote, (m)

PU = Precio unitario del pilote, ($/m)

FRC = Factor de sanción debida a la resistencia insuficiente del concreto, determinado como se indica en la Fracción J.3. de la E.P.- Concreto Hidráulico, considerando un grado de severidad máxima, (adimensional)

# ESTRUCTURAS DE CONCRETO PRESFORZADO

CONTENIDO

La Norma N-CTR-CAR-1-02-007/01 contiene los aspectos a considerar en la construcción de estructuras presforzadas

DEFINICIÓN

Las estructuras de concreto presforzado son las formadas por uno o varios elementos de concreto hidráulico sometidos a esfuerzos previos de compresión que alivian o eliminan los esfuerzos de tensión que se producen en condiciones de servicio. Las estructuras de concreto presforzado se clasifican en estructuras postensadas y estructuras pretensadas y, pueden ser elementos colados en el sitio o elementos precolados.

REFERENCIAS

Son referencias de esta E.P., las Normas aplicables de los Títulos 02. Materiales para Concreto Hidráulico, 03. Acero y Productos de Acero y 04. Soldadura, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Características de los Materiales.

Además, esta Norma se complementa con las siguientes:

NORMAS Y MANUALES                       DESIGNACIÓN

Ejecución de Obras………………………….N-LEG.3/07

Concreto Hidráulico………………………….N-CTR-CAR.1.02.003

FABRICACIÓN DE TRABES PRESFORZADAS.

EJECUCIÓN.- 	Las trabes presforzadas, ya sea pretensadas o postensadas se construirán con concreto hidráulico de la resistencia indicada en el proyecto. El contratista deberá señalar el procedimiento que seguirá para la construcción de las trabes, conforme a los planos respectivos, siendo el único responsable de su correcto desarrollo en todas sus fases. Dicho procedimiento deberá someterlo previamente a la consideración de la Secretaría, para su aceptación o rechazo en sus lineamientos generales.  En caso de que la Secretaría no acepte total o parcialmente el procedimiento propuesto por el contratista, éste queda obligado a modificarlo de acuerdo con las indicaciones de la Secretaría, sin que tales modificaciones sean motivo de variación al precio unitario propuesto para este concepto, ni en modo alguno liberen al contratista de ser el único responsable por la mala ejecución de la obra o de los daños que ocasione.

La calidad, dimensiones, tolerancias y acabado se sujetarán a lo estipulado en la Norma N·CTR·CAR·1·02·007/01.

MEDICIÓN.-	La medición se hará basándose en los volúmenes fijados en el proyecto.  Únicamente se consideran las variaciones en más o en menos. Por cambios de proyecto autorizados por la Secretaría.  Se tomará como unidad el metro cúbico de concreto presforzado de trabe colada en almacén, con aproximación de la unidad.

Previo al pago de las trabes en almacén, deberá verificarse que cumplan con las Especificaciones indicadas en las Normas, así como verificarse antes de ser colocadas.

BASE DE PAGO.- 	El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de concreto presforzado de trabe colada en almacén, sin incluir el acero de presfuerzo; este precio unitario incluye:

- Concreto hidráulico, de acuerdo con lo establecido en la Norma N·CTR·CAR·1·02·003  Concreto hidráulico

- Valor de adquisición o fabricación y habilitación de los ductos, así como de todos los materiales necesarios para la construcción de estructuras de concreto presforzado. Carga, transporte y descarga de todos los materiales hasta el sitio de su utilización y cargo por almacenamiento.

- Tensado de los tendones

- Carga, transporte y descarga de todos los elementos precolados hasta el sitio de su utilización y cargo por almacenamiento

- Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto

Adicionalmente “El Contratista” será responsable de:

- El pago del arrendamiento en su caso, de la superficie utilizada para el almacenamiento de las trabes.

- La vigilancia necesaria de las trabes en el sitio de la obra, para asegurar a la Secretaría que el volumen pagado no sufra variaciones en ningún aspecto.

- La programación de la fabricación de trabes, deberá se acorde con la programación de la obra, autorizada por la Dependencia y aceptada por “El Contratista”.

MONTAJE DE TRABES  PRESFORZADAS.

EJECUCIÓN.- 	Las trabes presforzadas, ya sean pretensadas o postensadas, de concreto hidráulico de la resistencia indicada en el proyecto se colocaran conforme a lo indicado en el proyecto. El contratista deberá señalar el procedimiento que seguirá para la construcción y colocación de las trabes, conforme a los planos respectivos, siendo el único responsable de su correcto desarrollo en todas sus fases. Dicho procedimiento deberá someterlo previamente a la consideración de la Secretaría, para su aceptación o rechazo en sus lineamientos generales. En caso de que la Secretaría no acepte total o parcialmente el procedimiento propuesto por “El Contratista”, éste queda obligado a modificarlo de acuerdo con las indicaciones de la Secretaría, sin que tales modificaciones sean motivo de variación al precio unitario propuesto para este concepto, ni en modo alguno liberen al “El Contratista” de ser el único responsable por la mala ejecución de la obra o de los daños que ocasione.

Si los procedimientos de construcción que adopte “El Contratista” implican transportar las trabes a su lugar definitivo, deberá tomarse las precauciones necesarias para no dañar las trabes durante el transportes así como en el momento de hacer el montaje, y en general cualquier elemento de la estructura del puente en construcción, ya que la Secretaría podrá ordenar a su juicio, la reposición o reparación por cuenta de “El Contratista” de los elementos de la estructura que por descuido o una falsa maniobra resulten dañados.

La calidad, dimensiones, tolerancias y acabado se sujetarán a lo estipulado en la Norma N·CTR·CAR·1·02·007/01.

MEDICIÓN.-	La medición se hará basándose en los volúmenes fijados en el proyecto.  Únicamente se consideran las variaciones en más o en menos. Por cambios de proyecto autorizados por la Secretaría. Se tomará como unidad la pieza de trabes montadas.

BASE DE PAGO.- 	El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para la pieza de trabe ya colocada; este precio unitario incluye lo que corresponda por: transportes, descargas de las trabes; mano de obra y operaciones que sean necesarias para el transporte del almacén al sitio de los apoyos, montaje y correcta colocación de las trabes  y,  los tiempos de los vehículos empleados durante las cargas y las descargas.

# PARAPETOS DE ACERO ESTRUCTURAL    A-36

- CONTENIDO

La Norma N-CTR-CAR-1-02-009/00 contiene los aspectos a considerar en la construcción de parapetos, para carreteras de nueva construcción.

- DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

Los parapetos son dispositivos que se construyen o colocan longitudinalmente en una obra vial o sus inmediaciones, para una mejor conducción de los vehículos, logrando con esto dar tanto a los conductores como a las estructuras viales una mayor seguridad y protección. Los parapetos pueden ser metálicos, de concreto reforzado o mixtos.

- REFERENCIAS

Son referencias de esta E.P., las Normas aplicables de los Títulos 02. Materiales para Concreto Hidráulico y 03. Acero y Productos de Acero, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Características de los Materiales.

Además, esta Norma se complementa con las siguientes:

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| Ejecución de Obras ............……...................…… | N·LEG·3/07 |
| Estructuras de Concreto Reforzado .....…………. | N·CTR·CAR·1·02·006 |
| Estructuras de Acero .....……….................…....... | N·CTR·CAR·1·02·008 |
| Recubrimiento con Pintura ................................... | N·CTR·CAR·1·02·012 |
| Criterios Estadísticos de Muestreo ..…………….. | M·CAL·1·02 |

- MATERIALES

Los materiales que se utilicen en la construcción de parapetos, cumplirán con lo establecido en las Normas aplicables de los Títulos 02. Materiales para Concreto Hidráulico y 03. Acero y Productos de Acero, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Características de los Materiales, salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría.

No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no cumplan con lo indicado en la Fracción anterior, ni aun en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su utilización por el Contratista de Obra.

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, los materiales presentan deficiencias respecto a las características establecidas como se indica en el primer párrafo de MATERIALES., se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra los corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

- EQUIPO

El equipo que se utilice para la construcción de parapetos, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en las Normas aplicables de los Títulos 02. Materiales para Concreto Hidráulico y 03. Acero y Productos de Acero, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Características de los Materiales. Se sujetarán en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes.

- EJECUCIÓN

g.1.	consideraciones generales

Para la construcción de parapetos se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la E.P.-N·LEG·3/07.

G.2.	parapetos metálicos

G.2.1.	Los parapetos metálicos tendrán la resistencia y características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría y se construirán considerando lo indicado en la Norma N·CTR·CAR·1·02·008, Estructuras de Acero.

G.2.2.	Todos los elementos, piezas y herrajes se encontrarán libres de oxidación perjudicial, exentos de tierra, grasa o aceites y cualquier otra sustancia extraña.

G.2.3.	A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría, todas las piezas por unir se ensamblarán previamente, se ajustarán y marcarán para su identificación en el sitio donde se armarán o colocarán.

G.2.4.	Las marcas de identificación de las piezas se efectuarán en zonas retiradas de cualquier borde por soldar.

G.2.5.	Los parapetos metálicos se fijarán o anclarán a las obras viales de acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

G.2.6.	Cuando el proyecto o la Secretaría establezcan que se deba aplicar un recubrimiento con pintura, una vez colocado y aprobado por la Secretaría, el parapeto metálico se limpiará de óxido, escamas, escorias, grasas u otras materias extrañas, antes de aplicar la capa de pintura. Tanto el tratamiento de la superficie por pintar como la aplicación de la pintura, se harán como se indica en la Norma N·CTR·CAR·1·02·012, Recubrimiento con Pintura.

G.2.7.	La soldadura utilizada en la fabricación de parapetos será del tipo que indique el proyecto o apruebe la Secretaría.

G.3.	Parapetos de concreto reforzado

G.3.1.	Los parapetos de concreto reforzado tendrán la resistencia y características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría y se construirán considerando lo indicado en la Norma N·CTR·CAR·1·02·006, Estructuras de Concreto Reforzado.

G.3.2.	Cuando los parapetos sean colados en el sitio, se utilizarán moldes rígidos sobre la superficie de desplante.

G.3.3.	Cuando se empleen elementos precolados, el proyecto indicará el procedimiento de fabricación, colocación, tipo de anclaje y tratamiento de las juntas.

G.5.	conservación de los trabajos

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de los parapetos hasta que hayan sido recibidos por la Secretaría, junto con todo el tramo de carretera.

- criterios de aceptación o rechazo

Además de lo establecido anteriormente en esta E.P., para que los parapetos se consideren terminados y sean aceptados por la Secretaría, con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra, mismo que podrá ser verificado por la Secretaría cuando lo juzgue conveniente, se comprobará:

H.1.	Que los materiales cumplan con las características establecidas como se indica en la Fracción D.1. de esta E.P..

H.2.	Que el parapeto se haya construido considerando lo indicado en las Normas N·CTR·CAR·1·02·006, Estructuras de Concreto Reforzado o N·CTR·CAR·1·02·008, Estructuras de Acero, según corresponda.

H.3.	Que el parapeto forme una barrera firme y que su ubicación, alineamiento y altura, cumplan con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría.

H.4.	Que en el caso de parapetos de concreto reforzado, la geometría y las dimensiones, inspeccionadas en secciones ubicadas al azar, mediante un procedimiento objetivo basado en tablas de números aleatorios, conforme a lo indicado en el Manual M·CAL·1·02, Criterios Estadísticos de Muestreo, cumplan con lo establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaría. La tolerancia en cuanto a ubicación y dimensiones será de más menos un (±1) centímetro.

H.5.	Que la unión o anclaje del parapeto con la obra vial se haya efectuado de acuerdo con lo establecido en el proyecto o aprobada por la Secretaría.

- MEDICIÓN

Cuando la construcción de parapetos se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta E.P., a satisfacción de la Secretaría, se medirá según lo señalado en la Cláusula E. de la E.P.-N·LEG·3/07, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad el metro de parapeto terminado, según su tipo, con aproximación a un décimo (0,1).

- BASE DE PAGO

Cuando la construcción de parapetos se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Cláusula N de esta E.P., se pagará al precio fijado en el catálogo de precios del contrato de parapeto terminado, según su tipo. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Cláusula F. de la E.P.-N·LEG·3/07, incluyen lo que corresponda por:

J.1.	parapetos metálicos

Valor de adquisición de los perfiles de acero, soldadura y demás materiales necesarios para la construcción del parapeto. Carga, transporte y descarga de todos los materiales hasta el sitio de su utilización y cargo por almacenamiento.

Limpieza de la superficie sobre la que se construirá el parapeto y de todos los perfiles, herrajes y accesorios necesarios.

Habilitado, ensamblado y soldado de los perfiles de acero de acuerdo con lo indicado en la Norma N·CTR·CAR·1·02·008, Estructuras de Acero.

Limpieza del parapeto y pintado del mismo, conforme a lo establecido en la Norma N·CTR·CAR·1·02·012, Recubrimiento con Pintura.

Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas.

La conservación del parapeto hasta que haya sido recibido por la Secretaría.

Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

- estimación y pago

La estimación y pago de los parapetos, se efectuará de acuerdo con lo señalado en la Cláusula G. de la E.P.-N·LEG·3/07.

- RECEPCIÓN DE LA OBRA

Una vez concluida la construcción de parapetos, la Secretaría los aprobará y al término de la obra, cuando la carretera sea operable, los recibirá conforme a lo señalado en la Cláusula H. de la E.P.-N·LEG·3/07, aplicando en su caso, las sanciones a que se refiere la Cláusula I. de la misma.

CARTON ASFALTADO P.U.O.T.

EJECUCION:

El cartón asfaltado para usarse como molde perdido en junta de construcción entre la superestructura y las losas de acceso, tendrá un espesor de 2 cm, y se colocará con todo cuidado en los lugares que fije el proyecto y/o ordene la Secretaría.

MEDICION:

La medición se hará tomando como unidad el metro cuadrado (m2) con aproximación a dos decimales; basándose en la cantidad anotada en el proyecto.

BASE DE PAGO:

El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato, este precio unitario incluye lo correspondiente por adquisición de materiales, herramienta, equipos necesarios, colocación, limpieza de la zona y sellado, nivelación mano de obra y en general todo lo necesario para una correcta ejecución de este trabajo.