## SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

VIII.- ESPECIFICACIONES GENERALES

Para la construcción se procederá como sigue:

A).- TERRACERÍAS:

Las terracerías nuevas para alojar la infraestructura de las vías de la interconexión, se construirá con un ancho de corona de 6.60 m, tanto en terraplén como en corte, y su calidad debe cumplir con las especificaciones particulares de las bases de licitación.

Las terracerías para el nuevo carretero, se construirá con un ancho de corona de 10.5 m, que incluye dos carriles de circulación y dos acotamientos.

Variable

Para lo anterior el contratista, deberá contemplar el siguiente equipo mínimo indispensable para la ejecución de las terracerías:

- Tractores

- Cargadores frontales

- Moto conformadoras

- Compactadores pata de cabra

- Compactadores vibratorios

- Excavadoras

- Pipas

- Compactadores de dos rodillos

- Retroexcavadoras

3.25

3.25

A.1.- DESMONTE

En apego a las restricciones de carácter ecológico, señalados en el resolutivo del Manifiesto de Impacto Ambiental (SEMARNAT) el desmonte se realizará únicamente dentro del área limitada por el Derecho de Vía indicada en el proyecto ejecutivo, cumpliendo con lo asentado en las Normas para Construcción e Instalaciones de la SCT, y lo considerado en el proyecto de la obra.

A.2.- DESPALMES.

Estos trabajos se ejecutarán  en el área donde se ubicará la vía férrea y el nuevo cuerpo carretero, donde lo indique el proyecto. Se despalmará el espesor que indica el proyecto de construcción, en todo el ancho donde se desplantará el nuevo terraplén hasta el límite de los ceros de construcción; asimismo, también se despalmarán las zonas donde se realizarán excavaciones de cortes. El material producto de despalme, se utilizará para el arrope de los taludes.

Su ejecución y pago deberá apegarse las Normas SCT o lo que señale para esta actividad el proyecto de la obra.

A.3.- COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES.

Será al 90% del peso volumétrico seco máximo (PVSM) del material, prueba AASHTO estándar, en un espesor mínimo de 20 cm su ejecución deberá seguir en lo que corresponda a las Normas SCT correspondientes.

A.4. EXCAVACIÓN EN CORTES Y/O CAJAS

De ser adecuado el material producto de los cortes, se empleará en la formación de terraplenes y su ejecución deberá efectuarse de acuerdo a los lineamientos indicados en la Normas SCT correspondientes.

Cuando el material producto de corte se desperdicie, se depositarán en los bancos de desperdicio autorizados por la DEPENDENCIA.

A.4.1 ESCALONES DE LIGA

Se construirán escalones de liga dentro del área donde se apoye alguna ampliación de los terraplenes, de acuerdo con lo indicado en el proyecto, para obtener la liga adecuada entre el terraplén existente y la ampliación, el material aprovechable se utilizará para la formación de terraplenes, el material de desperdicio producto de esta actividad deberá depositarse en banco de desperdicio autorizados por la DEPENDENCIA.

A.4.2 AMPLIACIÓN DE CORTES

Se consideraran ampliaciones de cortes donde lo indique el proyecto y/o lo ordene la DEPENDENCIA, considerando dichas ampliaciones en cortes ya existentes cuando este se amplié, midiendo del piso de la obra del talud actual al del proyecto nuevo una distancia menor o igual a tres metros, el material aprovechable se utilizará para la formación de terraplenes, el material de desperdicio producto de esta actividad deberá depositarse en el banco autorizado por la DEPENDENCIA.

A.5.- COMPACTACIÓN DE LA CAMA DE CORTES

Se efectuará al 90% del peso volumétrico seco máximo (PVSM) del material según la prueba AASHTO estándar, en un espesor de 30 cm. Compactos y su ejecución deberá seguir en lo que correspondan los lineamientos indicados en las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T.

A.6.- FORMACIÓN DE CAPA DE MEJORAMIENTO

Sobre la capa de desplante de los terraplenes, se construye una capa de mejoramiento y rompedora de capilaridad, del espesor indicado en el proyecto, con material de sobre tamaños de 3” o lo aprobado por la Secretaría, acomodándolos con las orugas de un tractor D-8, aplicando un mínimo de tres pasadas por cada punto de la superficie de la capa rompedora.

A.7.- FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES

Se formarán con material de préstamo de banco. El grado de compactación de las terracerías será de un 90% del PVSM del material, prueba AASHTO estándar. Cuando se trate de materiales no compactables, el acomodo se realizará mediante tres (3) tránsitos, por cada uno de los puntos que forman la superficie de la capa, de tractor con peso de al menos veinte (20) toneladas, avanzando y retrocediendo la máquina con movimiento ronceado, según lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por la Dependencia y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda al proyecto y los lineamientos indicados en las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T.

A.8.- CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUBYACENTE

De acuerdo a lo marcado en el proyecto, se procederá a construir la capa Subyacente compactada al 95% de su peso volumétrico seco máximo y de espesor conforme a lo indicado en proyecto  o lo indicado en las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T.

A.9.- CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE

De acuerdo a lo marcado en el proyecto, se procederá a construir la capa Subrasante compactada al 100% de su peso volumétrico seco máximo y de espesor conforme a lo indicado en proyecto  o lo indicado en las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T.

A.10.- CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DE BASE HIDRAULICA

De acuerdo a lo marcado en el proyecto, se procederá a construir la capa de la base hidráulica compactada al 100% de su peso volumétrico seco máximo y de espesor conforme a lo indicado en proyecto  o lo indicado en las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T.

A.11.- CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DE BASE ASFALTICA

De acuerdo a lo marcado en el proyecto, se procederá a construir la capa de la base hidráulica compactada al 95% y de espesor conforme a lo indicado en proyecto  o lo indicado en las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T.

A.12.- CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA

De acuerdo a lo marcado en el proyecto, se procederá a construir la carpeta asfáltica compactada al 100% y de espesor conforme a lo indicado en proyecto  o lo indicado en las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T.

A.13.- PRÉSTAMOS DE BANCO

Se explotarán los préstamos de banco, quedando bajo la responsabilidad del Contratista, el cumplimiento de la normatividad vigente en materia ecológica y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T. y aprobados previamente por la Dependencia.

B).- CONSTRUCCIÓN VÍAS FÉRREAS (ESPECIFICACIONES)

B.0.- CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS PARA VÍA

B.0.1. CORTE EN CAJA

Con objeto de preparar y formar la sección para el desplante de terraplenes, se llevará a cabo el corte en caja, a la profundidad que indica el proyecto o lo que apruebe la DEPENDNECIA. Se ejecutarán de acuerdo a las líneas del proyecto, sin alterar las áreas fuera del límite de construcción indicadas por las líneas de ceros en el proyecto aprobado por la secretaria, los cortes se ejecutarán con el talud establecido en el proyecto y/o aprobado por la secretaria.

B.0.2. CAPA DE MEJORAMIENTO

Para evitar la ascensión capilar del terreno natural a las terracerías por construir, sobre la capa de desplante de construye una capa de mejoramiento, con material de sobre tamaños de 3”, o lo aprobado por la Secretaría, acomodándolos con las orugas de un tractor D-8, aplicando un mínimo de tres pasadas por cada punto de la superficie de la capa rompedora.

B.0.3. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES

Se formarán con material de préstamo de banco. El grado de compactación de las terracerías será de un 90% del PVSM del material, prueba AASHTO estándar, según lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por la Dependencia y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda al proyecto y los lineamientos indicados en las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T.

B.0.4. SUB-BALASTO

De acuerdo a lo marcado en el proyecto, se procederá a construir la capa de Sub-balasto compactada al 100% de su peso volumétrico seco máximo y de espesor conforme a lo indicado en proyecto  o lo indicado en las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T.

B.1.- MATERIALES DE VÍA

Balasto.

El balasto debe ser de roca de origen basáltico triturada. No se acepta balasto de roca caliza ni de roca sedimentaria blanda con un desgaste mayor de 30% en la prueba de Los Ángeles en caso de roca. La densidad no será menor de 2.60. La granulometría debe  ser de acuerdo con la granulometría recomendada en el Tomo VIII de las Normas de Materiales de la SCT última edición, y/o a la 4A de acuerdo a la tabla 1-2-2 Granulometría recomendada para el balasto, del Manual de A.R.E.M.A.

En ningún caso debe recibirse ni aplicarse balasto contaminado.

Durmientes

a) De Madera

Los durmientes de vía deberán ser de madera de pino impregnados con creosota impermeabilizante.

La escuadría mínima del durmiente de madera de pino, para vía debe ser de 7" x 8" x 8'(178 x 203 x 2438) mm. Los durmientes deben ser aserrados.

Sin excepción, la calidad de los durmientes deberá cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-056-SCT2-2000, Para durmientes de madera.

Los durmientes deben colocarse paralelos entre sí, perpendiculares al eje de la vía, con una separación de 50 cm entre sus ejes longitudinales, excepto en casos especiales. Deben asentarse sobre su cara ancha correspondiente a la zona del duramen.

Riel.

El calibre de rieles nuevos para aplicarse en las vía de la interconexión, será 115lb/yd, sección "RE" y dureza no menor de 321 grados Brinell, de 80 pies de longitud, su fabricación será de acuerdo a especificaciones del Manual de A.R.E.M.A. y una antigüedad de fabricación no mayor a 3 años. El licitante deberá acreditar la garantía de suministro de riel en el tiempo establecido en el Proyecto de Construcción de la Obra, mediante carta compromiso de proveedor que cumpla con las especificaciones y la Normatividad señalada en la licitación. Lo anterior, con el objeto de garantizar la entrega de la obra en forma oportuna y basada en los tiempos estipulados en la licitación, derivado del compromiso establecido con el Concesionario para la puesta en operación de la interconexión ferroviaria.

Unión de Juntas.

La unión de los rieles en los herrajes de cambio y en cuerpo de la vía, se hará por medio de planchuelas nuevas.

Las planchuelas para unir los rieles, deben ser del tipo de cordón, laminadas, de acuerdo con el diseño del Manual de A.R.E.M.A.

Las juntas emplanchueladas deben tener colocados todos los tornillos con tuercas y roldanas, debidamente apretadas, en todos los barrenos de las planchuelas.

Las planchuelas deben estar libres de cualquier defecto y deben corresponder al calibre de riel solicitado en el proyecto.

Las juntas emplanchueladas deben ser suspendidas, es decir colocadas al centro del claro entre dos durmientes.

No se debe utilizar soplete para realizar perforaciones en los rieles ni en las planchuelas.

Las juntas emplanchueladas deben estar cuatrapeadas, es decir que en ambos hilos de la vía, no deben estar una frente a otra.

Fijación Riel-Durmiente.

En vía con durmientes de madera, la fijación del riel al durmiente, tanto en tangente como en curva, debe ser por medio de clavos de vía de sección 5/8" (16 mm) x 6"(152 mm) de longitud.

El mínimo de clavos por placa de asiento será de 4 clavos

Anclas.

Todas las vías con durmiente de madera y fijación a base de clavo se deben anclar para evitar el corrimiento longitudinal del riel, también se anclarán los herrajes de cambio. El anclaje en vías con fijación distinta del clavo lo suministrará el contratista

Las anclas de acero tipo UNIT deben colocarse en el patín del riel y a tope con las dos caras laterales de un mismo durmiente, el patrón de anclado será un durmiente si y tres no, los herrajes de cambio se anclaran al 100%

Juegos de madera de Cambio de vía.

Los juegos de madera de cambio de vía, están constituidos por el conjunto de los durmientes que forman el juego de cambio y por el herraje.

Los juegos de madera de cambio # 10, deben ser de madera pino impregnado y cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-056-SCT2-2000, Para durmientes de madera y especificaciones del Reglamento de Vía y Estructuras para los Ferrocarriles Mexicanos y del Manual de A.R.E.M.A.,

Los herrajes de cambio nuevos serán del No. 10x115 lb/yd.

La instalación de los herrajes se hará respetando la geometría establecida en el plano correspondiente de acuerdo al número de sapo, pieza por pieza o bien en bloques pre-armados ensamblados en el lugar. Es necesario que los herrajes estén completos y que todas sus piezas estén perfectamente integradas con todos sus tornillos correspondientes.

Los árboles de cambio serán altos tipo 56-B.

Todos los árboles de cambio deben tener un candado de seguridad debidamente instalado y cerrado cuando no se opere el cambio.

B.2.- ARMADO DE VÍA

Una vez terminada la construcción de las terracerías se procederá a la construcción de vías, colocando los durmientes de madera de pino impregnado sobre la capa de sub-balasto, con una separación de 50 cm de centro a centro, se procederá a colocar la placa de asiento nueva de doble hombro en los durmientes para posteriormente colocar sobre los durmientes el riel de 115 lb/yd, una vez hecho esto, posteriormente se realizará el clavado de la vía, respetando el escantillón de 1435 mm logrando con ello la fijación riel-durmiente.

Se colocarán y se armarán los juegos de cambio, los cuales incluyen la colocación de juegos de madera de cambio y herrajes de cambio, sin incluir los materiales de fijación del mismo (placa de asiento, clavo y ancla los cuales no suministra el proveedor de herrajes y se reflejaran  de manera separada como especificación particular como fijación para juego de cambio.

Como siguiente paso se tiene la distribución de balasto el cual se hace mediante el empleo de góndolas balasteras y el equipo de arrastre propuesto por el licitante; dichos equipos deberán reflejarse en el análisis de su propuesta.

B.3.- CALZADO, ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN DE VÍA

A continuación se llevarán a cabo los trabajos de calzado, alineamiento y nivelación de vía, para lo cual se hará uso del tándem de maquinaria de vía, el cual estará constituido por lo menos de los siguientes equipos:

- Máquina reguladora de balasto.

- Máquina Multicalzadora, Niveladora y Alineadora de vía con registrador gráfico de geometría de vía y rayo láser.

Posterior a la distribución del balasto sobre la vía armada con las góndolas balasteras y el equipo de arrastre, se regulará y distribuirá el balasto de piedra triturada en la sección de la vía con el empleo de la máquina reguladora de balasto y con la Multicalzadora se efectuarán  los levantes de hasta 4”, en promedio c/u y con el rayo láser se alineará la vía al centro del eje, hasta tener un espesor de balasto de piedra triturada de  10”, debajo del durmiente. Para la distribución del balasto basáltico y basado en el procedimiento constructivo que proponga el licitante, no se permitirá realizar la distribución de balasto sobre la vía con equipos que no sean los adecuados para garantizar una correcta distribución, evitando desperdicio de material y su contaminación.

Acto seguido se procederá al perfilado de la sección de balasto de piedra triturada de origen basáltico y barrido final de la sección de la vía con la máquina reguladora. De acuerdo a la sección  de la vía indicadas en el Reglamento de Conservación de Vía y Estructuras para los Ferrocarriles Mexicanos y Manual de A.R.E.M.A.

Se realizarán mediciones por medio del registrador gráfico el cual deberá contar con un equipo de medición de la geometría de la vía con impresora para poder entregar la información impresa de la alineación en tangente o curva y de la nivelación (gráfica impresa).

Como última actividad se efectúa el anclado de la vía y herrajes de cambio

B.4.- ESTABILIZACIÓN DINÁMICA DE LA SUPERESTRUCTURA DE LA VÍA.

Finalmente después de haber intervenido la vía mediante el calzado, alineamiento y nivelación, se procederá a la aplicación del Estabilizador Dinámico (SDT).

El objeto de la estabilización dinámica de la vía es alcanzar un mejoramiento en el anclaje de la estructura de la vía dentro de la cama de balasto, permitiendo operar de manera inmediata a las velocidades establecidas. Asimismo ayuda a mantener la geometría de la vía por un mayor periodo de tiempo, con los consecuentes ahorros en costos de operación y mantenimiento.

El estabilizador dinámico de vía deberá ser capaz de aplicar a la vía, vibración horizontal al mismo tiempo que aplica una carga vertical estática, para lograr el reacomodo y la compactación del balasto, logrando un asentamiento y consolidación de la superestructura de la vía, anclándola dentro de la cama de balasto y mejorando en consecuencia su resistencia lateral.

El licitante deberá demostrar que cuenta con el equipo mencionado mediante la exhibición de la factura correspondiente o en su caso una carta compromiso del dueño o fabricante del equipo para disponer del mismo durante el proceso del Proyecto objeto de la presente licitación.

C).- OBRAS DE DRENAJE, ESTRUCTURAS MENORES Y ESTRUCTURAS MAYORES

Antes de la construcción de la terracería, se iniciarán las excavaciones para la construcción de las obras de drenaje, estructuras menores y mayores, de acuerdo a normas de la SCT.

En los elementos de concreto reforzado para la construcción de muros, losas, trabes, el acabado de los mismos debe ser aparente y de la calidad indicada en el proyecto, estas  obras se ejecutarán de acuerdo a lo que corresponda a las Normas S.C.T. y a lo indicado en el proyecto.

C.1. EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS

Se considera excavación a la remoción y extracción de materiales. Se realizará el desmonte previo a los trabajos de excavación para estructuras. Cuando el lecho de roca o suelo de cimentación sea diferente al de proyecto, se suspenderá hasta elaborar el nuevo proyecto o recibir indicaciones de la residencia de supervisión. Cuando el proyecto indique y/o la DEPENDENCIA ordene que las paredes de excavación sirvan de molde, (Cimbra.) de  un colado, sus dimensiones no deberán excederse en más de 10 cm. respecto a las fijadas en el proyecto. Cuando la cimentación en lecho de roca o suelo sea afectado rápidamente por el intemperismo estas deberán suspenderse 15 cm, aproximadamente del nivel de desplante, cuando esta se realice, se procederá inmediatamente a colocar la plantilla para cubrir el terreno del intemperismo.

Los taludes se ajustarán a las secciones fijadas en el proyecto y/o ordenados por la DEPENDENCIA.

El fondo de la excavación deberá adecuarse en la forma fijada en el proyecto y/o ordenado por la DEPENDENCIA y estará limpio de raíces y troncos o cualquier material suelto.

En el caso de grietas y oquedades que se encuentren en el lecho de roca o suelo de cimentación se rellenarán con concreto mortero o lechada de cemento cuando y en la forma que ordene la Dependencia.

## C.2. RELLENOS DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, ESTRUCTURAS MENORES Y MAYORES

Los materiales que se empleen en el relleno de las excavaciones para estructuras o en las obras de drenaje para su protección serán preferentemente aquellos que provengan de las mismas excavaciones. De no ser aceptable el material de la excavación para la formación del relleno que se compactará al 95%, se deberá hacer este con material de préstamo de banco que cumpla con la calidad para terraplenes de acuerdo a las normas de calidad de la SCT.

Los rellenos deberán hacerse por capas de espesores no mayores a 20 cm., proporcionando al material la humedad adecuada y compactando al 95% salvo a lo que fije el proyecto y/o ordene la Secretaría.

En el relleno de arcos, alcantarillas y puentes, el material deberá extenderse en capas simétricas colocadas tanto al eje transversal de la estructura como a su eje longitudinal y se compactará al 95%. Si la estructura se ha tratado con impermeabilizantes, o tiene una cubierta especial para drenarla o protegerla, el relleno se hará sin causar daño ó modificaciones.

No se permitirá el paso de equipo pesado sobre las alcantarillas o cualquier otra estructura hasta que tenga el colchón mínimo fijado en el proyecto (80 cm.) y/o el que ordene la DEPENDENCIA en cada caso.

C.3.- CONCRETO HIDRÁULICO

En las obras de drenaje y/o estructuras que indique el proyecto o la DEPENDENCIA, se colocara concreto hidráulico de acuerdo a las especificaciones del proyecto para cada obra en particular. Su ejecución se hará de acuerdo a lo que corresponda a las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T. y especificaciones particulares de esta Convocatoria.

C.4. CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO

En las obras de drenaje que indique el proyecto o lo ordene la DEPENDENCIA, se colocara concreto hidráulico de acuerdo a las especificaciones del proyecto para cada obra en particular. Su ejecución se realizara de acuerdo a lo que corresponda a las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T. y especificaciones particulares de esta Convocatoria.

C.5.- ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO HIDRÁULICO

En las obras de drenaje y/o estructuras que indique en el proyecto o la DEPENDENCIA, se colocará acero de refuerzo de acuerdo a las especificaciones del proyecto para cada obra en particular. Su ejecución se hará de acuerdo a lo que corresponda a las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T y especificaciones particulares de esta Convocatoria.

C.6.- REGADERAS (ALCANTARILLAS DE CONCRETO).

Son todas aquella obras de drenaje, que por sus requerimientos hidráulicos, sus dimensiones entre claros sean menores a 6.0 metros, serán de losas de concreto de acuerdo al proyecto.

Los rellenos de las excavaciones se realizarán de preferencia con material producto de la excavación, teniendo especial cuidado en la colocación del material. El material que se use como relleno deberá ser compactable, libres de raíces, troncos y otras materias orgánicas.

C.7.- CARPETA ASFÁLTICA

Son capas sucesivas de materiales seleccionados que se construyen sobre la sub-rasante  y cuya función es soportar las cargas, transmitirlas y distribuirlas a las terracerías, de tal forma que no se produzcan deformaciones perjudiciales en éstas.

Sobre la base hidráulica se colocará una capa niveladora de concreto asfáltico en caliente en todo lo ancho de la superficie de rodamiento y un espesor aproximado de 10 cm compacto  al 100 % de su peso volumétrico máximo determinado en el laboratorio por el método Marshall, previamente a ello se aplicara un riego de liga con una emulsión catonice de rompimiento rápido en una proporción de 0.7 lts /m². El banco de material será elegido por el contratista, debiendo presentar en la propuesta técnica los estudios del material el cual deberá ser triturado a tamaño máximo de ¾”, al cual se le adicionara cemento asfáltico tipo AC-20 a razón 125 kg aproximadamente por metro cúbico de material pétreo el cual se ajustara de acuerdo a los resultados que se obtengan de los estudios Marshall de los materiales pétreos.

Para mejorar la afinidad del material pétreo deberá aplicarse algún aditivo en una proporción aproximada de 1.0 %, para lo cual también deberá presentar en análisis del aditivo propuesto a emplear.

C.8.- SELLO ASFALTICO.

Es el sistema de riego que se construyen mediante la aplicaron de material pétreo triturado de una composición granulométrica determinada, con el objeto de proteger contra el desgaste la superficie de rodamiento.

Se aplicara un riego de sello con material pétreo 3-E premezclado en planta como se establece en la especificación particular respectiva, para el riego de liga se utilizara emulsión asfáltica de rompimiento rápido de alta viscosidad modificada con polímero que cumpla con la especificación (CRS-2P de AASHTO, (tabla No. 2) la dosificación del material premezclado será mediante previo diseño de laboratorio de la empresa, la cual determinará la dosificación del material asfáltico necesario, el cual varía entre 0.5 y 1.5 % de asfalto con respecto al PVSS, las dosificaciones exactas se harán de acuerdo a las características del material pétreo que se produzca.

Posterior a la aplicación del riego de sello 3-E, se deberá proceder a la limpieza del excedente del material pétreo tanto en la superficie de rodamiento, como en las obras complementarias el material excedente no adherido, no deberá de permanecer más de 72:00 hrs. sobre la superficie de rodamiento.

D.- ESTRUCTURAS

Los conceptos de obra para edificaciones cumplirán  con las siguientes Normas de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes:

1.-  N-CTR-CAR-1-01-007/11 EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS.

2.-N-CTR-CAR-1-01-003/04 CONCRETO HIDRÁULICA.

3.- N-CTR-CAR-1-02-004/04 ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO.

4.- N-CTR-CAR-1-02-004/02 ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO.

Los materiales que se usen en la construcción de estructuras cumplirán con las siguientes Normas de SCT:

1.-  N-CMT-2-02-001/02 CALIDAD DEL CEMENTO PORTLAND.

2.- N-CMT-2-02-002/02 MATERIALES PARA CONCRETO HIDRÁULICO CALIDAD DE  AGREGADOS PÉTREOS.

3.- N-CMT-2-02-003/02 CALIDAD DEL AGUA CONCRETO HIDRÁULICO.

4.- N-CMT-2-02-005/04 CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO.

5.- N-CMT-2-02-006/04 CALIDAD DE MEMBRANA PARA CURADO DE CONCRETO HIDRÁULICO.

6.- N-CMT-2-03-001/04 ACERO DE REFUERZO PARA EL CONCRETO HIDRÁULICO.

7.- N-CMT-2-03-001/07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO HIDRÁULICO.

8.- N-CMT-2-03-003/04 ACERO ESTRUCTURAL.

9.- N-CMT-2-03-004/06 ACERO DE REFUERZO GALVANIZADO PARA CONCRETO HIDRÁULICO.

10.- N-CMT-2-01-001/02 MATERIALES PARA ESTRUCTURAS, MATERIALES PARA MAMPOSTERÍAS, LADRILLOS Y BLOQUES CERÁMICOS.

11.- N-CTR-CAR-1-02-001/00 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA.

12.- N-CTR-CAR-1-02-005/01 ACERO ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METÁLICOS.

13.- N-CTR-CAR-1-02-007/01 ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO

14.- N-CTR-CAR-1-02-008/01 ESTRUCTURAS DE ACERO.

15.- N-CTR-CAR-1-02-009/00 PARAPETOS.

16.- N-CTR-CAR-1-02-010/00 GUARNICIONES Y BANQUETAS.

17.- N-CTR-CAR-1-02-012/00 RECUBRIMIENTO CON PINTURA.

18.- N-CTR-CAR-1-02-013/00 DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS.

19.- LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.04 EDIFICACIÓN.

En donde se requieran elementos de concreto reforzado para la construcción de muros y losas, aleros, columnas, dalas, castillos y estructuras en general donde se utilice concreto, se deberán analizar las actividades necesarias para la colocación de un metro cubico de concreto, desglosando el desperdicio correspondiente. Dichas actividades deberán reflejarse en el análisis de la proposición. Además de atender a todo lo indicado en las Normas y Especificaciones de la S.C.T. última edición. El material existente producto de las excavaciones que resulten de la construcción de obra, deberá ser depositado en el banco de desperdicio propuesto por el licitante y autorizado por la Dependencia.

Para el caso de los conceptos de obra civil que no estén incluidos en las Normas SCT, se utilizarán los siguientes reglamentos de referencia para desarrollar dichos conceptos:

1.- Reglamento de Construcciones y sus Normas Técnicas Complementarias para el Estado de Durango o para el Municipio de Durango.

2.- Reglamento de Construcciones y sus Normas Técnicas Complementarias para el Distrito Federal.

3.- Normas de Construcción de Obras Civiles de Comisión Federal de Electricidad.

4.- Reglamento ACI

Todos ellos en su última edición.

5.- Para los conceptos de electrificación se utilizará la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones Eléctricas (utilización).

6.- Para los conceptos de obra de instalaciones hidráulicas y sanitarias las normas de diseño de la Dirección General de Construcción de Obras Hidráulicas.

7.- Para los conceptos de instalaciones sanitarias se utilizarán las normas de la CNA y la Secretaría de Salud.

8.- Para la accesibilidad de personas de capacidades diferentes, se utilizará la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, Accesibilidad de las Personas con Discapacidad a Espacios Construidos de Servicio al Público - Especificaciones de Seguridad.

D.1. EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS

Para desplantar o alojar las estructuras de las obras de drenaje será necesario la remoción y extracción de materiales, efectuadas de acuerdo a lo fijado en el proyecto y/o ordenado por la DEPENDENCIA, y de conformidad a los ordenamientos establecidos en el Resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental. Su ejecución se hará de acuerdo a las Normas de Construcción e Instalaciones de la SCT, última edición.

D.2. ACERO A-36

Las características y dimensiones de los elementos y de sus partes, así como los procedimientos de ejecución de los elementos de acero, deberán de estar de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría de acuerdo a lo que corresponda a las Normas de Construcción e Instalaciones de la SCT, última edición.

Además deberán seguirse las especificaciones particulares que como Anexo I se adjuntan para este proyecto.

E.- SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.

E.1.- SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL.

Se fabricarán y colocarán de acuerdo con lo establecido en el proyecto, con el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras de la de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con lo establecido en la NORMA Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2011, Señalamiento horizontal y vertical de carreteras.

1.- PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN

#### SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL.

1.- Procedimiento y consideraciones para la construcción y colocación del señalamiento vertical y horizontal:

Se hará la construcción y colocación de las señales donde lo indique el proyecto y/o lo que ordene la Dependencia, de conformidad con lo establecido en el Manual de Dispositivos para el control del Tránsito en Calles y Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la NORMA Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2011, Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas.

2.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Consideraciones para la calidad de materiales para el señalamiento vertical:

Los materiales para estos  señalamientos, deberán cumplir con lo indicado en el proyecto y/o la Normativa para la Infraestructura del Transporte y la NORMA Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2011, Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas.

- EQUIPO

El equipo que se utilice para la colocación del señalamiento vertical y horizontal, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

- transporte y almacenamiento

- El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en la normatividad vigente de esta DEPENDENCIA. Se sujetarán en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes.

- 3.- EJECUCIÓN

.

  - trabajos previos

3.1.1.	Limpieza

Inmediatamente antes de iniciar los trabajos, la superficie sobre la que se aplicarán o colocarán las marcas estará seca y exenta de materias extrañas, polvo o grasa. Para su limpieza se utilizará agua a presión o una barredora. No se permitirá la aplicación o colocación de marcas sobre superficies que no hayan sido previamente aceptadas por la Dependencia.

E.2.- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.

En el sitio indicado en el proyecto se colocarán los dispositivos de seguridad, con las características que marque el proyecto o indique la DEPENDENCIA.

E.3.- SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA.

Por otra parte, durante el tiempo que dure la obra, el Contratista estará obligado a instalar y conservar en buenas condiciones el señalamiento de protección de obras necesario. Los costos que esto genere, el proponente deberá considerarlos en sus indirectos de obra. Se exigirá su estricto cumplimiento y no se efectuara ningún pago adicional por dichos conceptos.

F.- CRUCEROS A NIVEL CON PLACAS DE NEOPRENO

F.1.- APOYOS INTEGRALES DE NEOPRENO, A BASE DE PLACAS DE NEOPRENO DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA ASTM 2240, CON UNA DUREZA SHORE 60 DE DIFERENTES MEDIDAS, ESFUERZO A LA TRACCIÓN DE ft= 76 Kg/cm2.

Los apoyos integrales de neopreno serán a base de placas de Neopreno de dimensiones de acuerdo al proyecto y de acuerdo a la norma ASTM 2240, con una dureza mínima SHORE 60 y esfuerzo a la tracción de ft= 76 kg/cm2. Puede llevar o no placas intermedias de acero según lo indique el proyecto.

Esta referencia se complementa con el  AREMA en su última edición  (Capitulo 19).