PRE-CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: PO-009000988-N33-2014.

OBRA

“TRABAJOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN FERROVIARIA, DE LA LÍNEA “DA” CON LA LÍNEA “DC”, DE LA LÍNEA DURANGO-TORREÓN Y DURANGO-FELIPE PESCADOR, PERTENECIENTE A LA LÍNEA COAHUILA-DURANGO, EN DURANGO, DGO., EN EL QUE SE INCLUYE: VÍAS FÉRREAS, TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PUENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”.

LÍNEA FÉRREAS:	LÍNEA “DA” DURANGO–TORREÓN Y LÍNEA “DC” DURANGO-FELIPE PESCADOR.

TRAMOS:	ENTRE LOS KM DC 14+335.50 DEL BRAZO SUR Y DC-14+837.64 DEL BRAZO NORTE, CONCESIONADO A LA LÍNEA COAHUILA-DURANGO, S.A. DE C.V.

ENTRE LOS KILÓMETROS DA-15+332.75 DEL TRAMO DURANGO-TORREÓN Y DC-14+837.64 DEL TRAMO DURANGO-FELIPE PESCADOR, CONCESIONADO A LA LÍNEA COAHUILA-DURANGO, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO:	DURANGO

ESTADO:	DURANGO

ÍNDICE

I.- INTRODUCCIÓN

II.- DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

III.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

IV.- PUENTE VEHICULAR (PSV AEROPUERTO)

V.-	CONSIDERACIONES GENERALES

VI.- OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL DE LA OBRA EJECUTADA.

VII.- PROTECCIÓN DEL AMBIENTE A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS DE MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS.

I.- INTRODUCCIÓN

Dentro del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se encuentra incluida la obra: “TRABAJOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN FERROVIARIA, DE LA LÍNEA “DA” CON LA LÍNEA “DC”, DE LA LÍNEA DURANGO-TORREÓN Y DURANGO-FELIPE PESCADOR, PERTENECIENTE A LA LÍNEA COAHUILA-DURANGO, EN DURANGO, DGO., EN EL QUE SE INCLUYE: VÍAS FÉRREAS, TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PUENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”, los  cuales cumplirán cabalmente con las estrategias siguientes:

•	Ampliar el sistema ferroviario promoviendo la sustitución de la estructura radial por una estructura de red que mejore su conectividad.

•	Desarrollar corredores multimodales para hacer más eficiente el transporte de mercancías, dando especial atención a los corredores que unen al puerto de Mazatlán con Pacífico con los del Atlántico y con las fronteras.

•	Atender los problemas de interconexión ferroviaria en puertos, fronteras y zonas metropolitanas.

•	Mejorar la convivencia del ferrocarril en las zonas urbanas.

•   Promover el desarrollar el corredor multimodal Mazatlán–Durango–Monterrey– Matamoros.

PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN Y MODERNIZACIÓN FERROVIARIA

En este contexto,  el Gobierno  del Estado de Durango y el Municipio de Durango convocan al Gobierno Federal a compartir esfuerzos en el diseño y ejecución del Programa de Reestructuración y Modernización Ferroviaria para el Desarrollo Integral de la Ciudad de Durango.

El Programa tiene como objetivos:

1.- Impulsar la modernización de la infraestructura de transporte, con el propósito de promover la inversión productiva y la instalación de negocios para alcanzar un mayor crecimiento económico y generar un mayor número de empleos mejor remunerados.

2.- Mejorar la competitividad de las actividades económicas de la región, bajando los costos del transporte de carga.

3.- Desarrollar la infraestructura para cadenas logísticas y prestación de servicios integrados que permitan vincular de manera más eficiente, el flujo actual y futuro de las mercancías transportadas por carretera y su interconexión con el transporte ferroviario regional y nacional.

4.- Coadyuvar en el desarrollo de un nuevo concepto y corredor turístico que incluya un destino de playa (en Mazatlán), Sierra y la Ciudad Colonial de Durango Capital.

5.- Mejorar la convivencia del ferrocarril con la comunidad y coadyuvar en la reorientación del crecimiento y la regeneración urbana conforme al programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Durango 2006 – 2020.

El Programa de Reestructuración y Modernización Ferroviaria comprende los siguientes proyectos de infraestructura:

- Desarrollar un Centro Logístico e Industrial en la Ciudad de Durango, cuya primera acción fue llevar a cabo la reubicación de la actual estación ferroviaria de carga.

- Desarrollar un sistema de transporte público de pasajeros, en el mediano/largo plazo, mediante el uso del derecho de vía ferroviario dentro de la Ciudad de Durango.

- Realizar obras ferroviarias contempladas en la presente licitación y viales que coadyuven a la regeneración urbana de la Ciudad de Durango y a resolver los significativos problemas de tráfico, como parte de la convivencia del ferrocarril con las zonas urbanas.

A efecto de lograr lo anterior, las primeras acciones realizadas durante el segundo semestre de 2012 y 2013, fue haber construido el nuevo Patio Ferroviario de Durango y la construcción de las Interconexiones Ferroviarias de la Línea DB con Cerro de Mercado y de la línea DA con la línea DB, para reubicar las operaciones de la terminal ferroviaria en las afueras de la ciudad de Durango y para mejorar la convivencia del ferrocarril en las zonas urbanas, dichas obras  corresponden a la primera y segunda etapa del Centro Logístico e Industrial proyectado.

II.- DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Los  proyectos de construcción que se licitan, constan de trabajos de construcción de vías férreas, carreteras, terracerías, así como de  obras complementarias tales como: Puentes vehiculares y ferroviarios, obras de drenaje, cruceros a nivel y trabajos diversos.

Para la ejecución de los trabajos, regirán las Normas Oficiales Mexicanas que correspondan; el Reglamento de Conservación de Vía y Estructuras para los Ferrocarriles Mexicanos; la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; lo aplicable de los libros de la SCT: Libro 1 Generalidades y Terminología de Obra Pública, libro 3 Normas para construcción e instalaciones Vías Férreas, carreteras, Terracerías, Estructuras y Obras de Drenaje, Vía; libro 4 Normas de Calidad de los Materiales, Vías Férreas, Edificación y Materiales Diversos; el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, así como  las especificaciones del Manual de la American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association (en adelante A.R.E.M.A.) en lo que no se contrapongan con lo establecido en la normatividad antes señalada.

Toda la infraestructura ferroviaria y las obras complementarias, estarán desplantadas sobre un terraplén construido con material controlado para dar la calidad requerida por el proyecto. El drenaje pluvial superficial, será desalojado por gravedad mediante una pendiente lateral de la terracería, canalizando los escurrimientos a cunetas laterales a todo largo de la terracería.

Las obras de drenaje ubicadas bajo la vía férrea, se construirán a base de alcantarillas de  un ojo de concreto reforzado y alcantarillas con tubería, diseñadas para la carga viva Cooper E-80. Las alcantarillas ubicadas en el cuerpo carretero se construirán a base de alcantarillas de  un ojo de concreto reforzado y alcantarillas con tubería, diseñadas para las cargas  vehiculares correspondientes, de conformidad con lo establecido en los proyectos ejecutivos.

La vía será tipo clásica, construida a base de durmientes de  madera de pino impregnados con escuadría 7”x8”x8’ y rieles de 115 lb/yd de 80’ de largo, unidos con planchuelas, placas de doble hombro y clavados a los durmientes.

Para el balastado de las vías, se utilizará balasto con granulometría tipo 4ª, de acuerdo a las normas SCT y AREMA.

Las conexiones de las vías serán por medio de  herrajes de cambio No. 10 por 115 lb/yd, conforme a lo establecido en los proyectos ejecutivos.

En las conexiones con la vía principal donde exista riel de diferente calibre al utilizado en la construcción de la nueva vía, se utilizarán piezas de conexión soldando el riel nuevo con el riel de la troncal en la longitud que indique el Reglamento de Conservación de Vías y Estructuras de FNM y de AREMA. Se utilizará soldadura aluminotérmica (LP).

Derivado de los compromisos adquiridos entre la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado de Durango con el Ferrocarril concesionario Línea Coahuila Durango, mismos que se relacionan con la entrega de una infraestructura ferroviaria que permita la operación regular del concesionario y que no afecte en ningún momento sus estándares de operación que pudieran traducirse en una afectación económica futura. A efecto de cumplir con este compromiso se ha determinado incluir el concepto de Estabilización Dinámica de la Superestructura de la Vía a fin de lograr la consolidación necesaria para la operación regular de trenes del Ferrocarril concesionado Coahuila Durango.

Los trabajos por ejecutar a que se refiere esta Licitación, se realizarán de acuerdo con lo que corresponda aplicar de las Normas para Construcción e Instalaciones Libro 3 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  última edición.

Los materiales que se utilicen deberán cumplir con lo que corresponda aplicar de las Normas de Calidad de los Materiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Libro 4, última edición.

El muestreo y las pruebas de los materiales que se utilicen en la ejecución de las obras se ejecutaran de acuerdo con lo que corresponda aplicar de las Normas para Muestreo y Pruebas de los Materiales, Equipos y Sistemas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Libro 6, última edición.

La correcta ejecución y la buena calidad de las obras son requisitos indispensables para que se acepten los trabajos; la limpieza de las partes de la obra, la limpieza general de la misma y de la zona adyacente; así como la correcta y oportuna instalación, conservación y mantenimiento del señalamiento de protección de la obra, son parte de la correcta ejecución de los trabajos.

Cabe señalar que las especificaciones particulares prevalecerán en lo que corresponda sobre el proyecto y este a su vez prevalecerá en lo que corresponda sobre las normas antes citadas.

III.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

VIA FERREA

La construcción de la interconexión de la línea DA con la línea DC mediante una “Y”, en los KM DC-14+335.50 del brazo sur y DC-14+837.64 del brazo norte, perteneciente a la línea de Ferrocarril Coahuila – Durango. La vía será tipo clásica, construida con durmientes de  madera de pino impregnado con escuadría 7”x8”x8’, rieles de 115 lb/yd de 80’ de largo, unidos con planchuelas, placas de doble hombro y clavados a los durmientes.

Para el balastado de las vías, se utilizará balasto con granulometría tipo 4A, de acuerdo a las normas SCT y AREMA.

En la construcción de la vía se utilizarán rieles de 80’ pies de 115 lb/yd de largo, unidos con planchuelas, apoyados sobre durmientes de madera, con sujeción rígida a base de placas de asiento de doble hombro, anclas y clavos de vía.

| INTERCONEXIÓN FERROVIARIA DE LA LÍNEA DA CON LÍNEA DC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPENDIO DE VÍAS |  |  |  |  |  |
| N° DE VÍAS | TIPO DE VÍA | LONG. EN METROS LINEALES |  | JUEGOS DE CAMBIO |  |
|  |  | DE PC A PC | DE PA A PA | N° 10 | N° 8 |
| 1 | VÍA DE LA CONEXIÓN LÍNEAS DA-DC | 13,291.57 | 13,281.91 | 2 |  |
| 1 | BRAZO SUR "Y" | 502.22 | 492.56 | 2 |  |

El presente proyecto, de la Interconexión ferroviaria de la línea “DA” con la línea “DC”, se conectará con la línea DA en el KM 15+332.75 del tramo Durango-Torreón y con la línea DC en el km DC-14+837.64 del tramo Durango – Felipe Pescador, perteneciente a la línea de Ferrocarril Coahuila – Durango. Esta interconexión tiene una longitud total de 13,281.91 metros de vía,  juegos de madera de cambio número 10, herrajes de cambio del número 10x115 lb/yd. La vía será clásica con riel de 115 lb/yd, durmientes de madera de pino impregnado de 7” x 8” x 8’, vía emplanchuelada y balasto con granulometría tipo 4A. En el desarrollo de la Interconexión se construirán obras de drenaje (alcantarillas) estructuras mayores y menores y alcantarillas tipo cajón y tubulares de un ojo.

El trazo de la Interconexión ferroviaria, considera la construcción de un tramo de la vía sobre la terracería del cuerpo derecho actual del “Libramiento Carretero Oriente de Durango, con Origen en la Carretera a Zacatecas”, localizado entre los kilómetros 1+580 y 8+700. Además, para sustituir al actual cuerpo derecho carretero, se construirá un nuevo cuerpo carretero entre los kilómetros anteriormente citados en el que se incluirán las estructuras mayores y menores y obras de drenaje.

IV.- PUENTE VEHICULAR (PSV AEROPUERTO)

En los tramos de la vía principal de la interconexión, el paso vehicular contemplado, será construido  en la intersección de la autopista Durango-Torreón, como lo indica el proyecto ejecutivo correspondiente.

Las dimensiones, cimentación, resistencia de concreto y el armado del acero, así como el tipo de estructura y componentes a emplear en el Paso Vehicular, deberá realizarse conforme a lo establecido en el proyecto.

Asimismo, durante el proceso constructivo se deberá de tomar en cuenta las Normas de Control y Aseguramiento de la Calidad y Construcción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes N.CAL.1.01.05, N.CTR.CAR.1.02, Estructuras (incluyendo sus capítulos), respectivamente, y a las especificaciones particulares de estas bases de licitación.

V.-	CONSIDERACIONES GENERALES

EL LICITANTE, AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

- Considerar al menos (8) ocho frentes de trabajo, con dos jornadas de trabajo cada uno, debiendo tener un Residente de obra Civil en cada uno de los siguientes frentes.

1.- Paso superior vehicular 			km 12+179.05

3.- Puente Ferroviario                	 		km 10+555.04  “LA SAUCEDA”

4.- Puente Ferroviario                   		km 4+381.85 “EL TUNAL”

5.- Estructuras menores  ferroviarias 		14.

6.- Obras de drenaje ferroviarias 			24.

7.- Puentes carreteros 				5.

8.- Obras de drenaje carreteras 			21.

- Considerar al menos (2) dos frentes de terracerías, con dos jornadas de trabajo cada uno, debiendo tener un Residente en cada uno de los frentes.

1.- Terracerías del cuerpo carretero.

2.- Terracerías del cuerpo de la vía.

- Considerar un residente general de topografía, incluyendo como mínimo cuatro (4) cuadrillas de topografía.

- El Contratista será el único responsable de la ejecución de las obras; cuando éstas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, la Secretaría ordenará su reparación o reposición inmediata, así como la ejecución de las obras adicionales que resulten necesarias, lo que hará por su cuenta sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello.

En todos los casos, como se precisa en el Inciso 1.01.01.005-E.05 del libro 1 Generalidades y Terminología de esta Dependencia, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que cause a la Secretaría o a terceras personas con motivo de la ejecución de las Obras, por no sujetarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la Secretaría o por violación a las leyes y reglamentos aplicables.

OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

El proponente al elaborar su proposición deberá tomar en cuenta que está obligado a presentar detallados y completos los análisis para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, debiendo en su formulación apegarse estrictamente, tanto a lo señalado en las Bases de Licitación y sus apéndices como a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

En forma muy particular se recomienda atender a lo señalado en el párrafo anterior, ya sea que los análisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o calculados manualmente, ya que podrá ser causa de descalificación de la proposición no presentar dichos análisis debidamente integrados.

DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O BASES DE LICITACIÓN Y SUS APÉNDICES.

El proponente al formular los análisis detallados para el cálculo e integración de los precios que proponga para los requisitos y condiciones que puedan influir en los mismos, teniendo presente que los datos asentados en el proyecto y/o Bases de Licitación y sus apéndices, tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición de los estratos y demás características, únicamente los ha proporcionado la Secretaría como orientación y a título informativo; en consecuencia, queda bajo la estricta responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias requeridas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como la consideró el proponente por ejemplo en la clasificación de los materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios contenidos en su proposición.

LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA.

El Contratista queda obligado a colocar en cada uno de los dos (2) lugares que se le indiquen, una señal informativa de doscientos cuarenta y cuatro (244) centímetros por cuatrocientos ochenta y ocho (488) centímetros con la leyenda que oportunamente se le proporcione. Cada letrero se formará con un bastidor de lámina galvanizada G-90 de calibre 16, soportados con columnas de acero estructural A-36 galvanizadas de tipo IPR de 8 x 4 x 22.3 kg/m y ancladas con cuatro (4) anclas de acero comercial A-307 de una (1) pulgada de diámetro en cada columna. Para el fondo del letrero y la leyenda alusiva se usara pintura de aceite de colores azul, negro y blanco.

La elaboración de estas dos (2) señales será por cuenta del Contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de la obra.

- Deberá preverse en la ejecución de los trabajos, utilizar de manera intensiva la mano de obra de la localidad y de la región.

B. BANCOS DE MATERIALES Y DE DEPÓSITO. Al formular la Proposición deberá tomarse en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la construcción de las terracerías, sub-balasto y pavimentos, así como los bancos de depósito para los materiales de desperdicio, serán los propuestos por la DEPENDENCIA.  Todos los arreglos requeridos para su adquisición y cubrir las regalías, acarreos del material de desperdicio al banco propuesto, cargos, indemnizaciones y demás gravámenes necesarios para su explotación o utilización, serán responsabilidad del contratista. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el costo real que le signifique al contratista del aprovechamiento de los bancos de materiales y de depósito y el considerado en los análisis, justificará reclamación alguna en relación con los precios unitarios contenidos en la proposición.

- El costo de los acarreos de los materiales pétreos de los bancos de extracción al lugar de utilización y acarreos locales deberán ser incluidos en el análisis del precio unitario correspondiente o en su defecto. Los acarreos citados, los podrá realizar el proponente a través de medios propios y/o con fleteros de la región, en el primer caso deberá anexar a su propuesta técnica, un documento de la unión de transportistas en donde se haga constar que no se opondrán a esta opción y en el segundo caso deberán consignar en su análisis de precio unitario, la tarifa vigente estatal a la fecha de la propuesta técnica.

- Como se establece en las Normas de esta Dependencia “los conceptos que no sean objetos de medición no estarán sujetos a pago por separado, pues se considera que sus importes ya se han distribuido proporcionalmente o como corresponda, en los diversos precios unitarios en las propuestas”.

- Durante el periodo de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el contratista mantendrá las cuadrillas de topografía necesarias, con el personal y el equipo necesario para tener un adecuado y constante control de los niveles de elevación y del alineamiento de las obras en construcción y de la obra ejecutada. Deberá entregar en su propuesta técnica el nombre del Ingeniero Topógrafo responsable de dichas cuadrillas, así como su currículo, cedula profesional y relación del equipo a utilizar, mismo que será validado por esta Dependencia.

F.	Conforme lo previene las Normas de esta Secretaría, Generalidades y Terminología, el contratista está obligado a mantener un laboratorio, con el equipo, el personal y demás elementos necesarios que le permitan realizar un aseguramiento de calidad total de cada uno de los trabajos que se ejecuten.

G.	La correcta ejecución y buena presentación de los acabados son requisitos indispensables para que la Dependencia acepte los trabajos; la limpieza de las partes de la obra y la limpieza general de la misma y zona adyacente, así como la correcta y oportuna instalación, conservación y mantenimiento del señalamiento de protección de la obra, son parte de la correcta ejecución de la obra.

ESPESORES

Los espesores que han sido indicados, corresponden a materiales ya compactados al grado que en cada caso fue señalado, teniendo en cuenta las tolerancias que marcan las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría, multicitadas.

DOSIFICACIONES

Las dosificaciones de los materiales pétreos que se indican en éstos trabajos por Ejecutar, como fue señalado en cada caso, son aproximadas; y las definitivas serán las que se obtengan como resultado de las pruebas de laboratorio del ejecutor que en cada caso se lleven a cabo.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales a que se refieren estos trabajos por ejecutar, deberán cumplir a lo que corresponda a las Normas de Calidad de los Materiales y Normas de Muestreo y Pruebas de los Materiales, Equipos y Sistemas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, última edición.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE OBRAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ESTAS.

Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá considerar en sus costos indirectos lo necesario para realizar el suministro, colocación, sustitución, movimiento y mantenimiento del señalamiento informativo, preventivo y restrictivo diurno y nocturno de protección de obra durante el tiempo que sea necesario (hasta la conclusión al 100% de los trabajos), la construcción colocación y mantenimiento del señalamiento como se indica en las Normas para Construcción e Instalaciones, última edición de la Secretaría; además el contratista estará obligado a extremar precauciones para prevenir y evitar accidentes de tránsito de cualquier naturaleza, ya sea por motivo de las obras o por movimientos de su maquinaria, equipo o abastecimientos de materiales.

VI.- OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL DE LA OBRA EJECUTADA.

Deberá entregar en su propuesta técnica, los datos del laboratorio central y de campo que pretenda utilizar, mismo que deberá ser aprobado por la Dependencia, ya sea propio o si decide contratar los servicios de un laboratorio particular asentando, su razón social, ubicación y domicilio oficial, el nombre de la persona responsable de éste, el cual deberá ser ingeniero civil con cédula profesional además de contar con experiencia en obras ferroviarias y vías terrestres, para comprobarlo deberá anexar currículum para verificar que cuente con la experiencia en control de calidad en este tipo de obras, el responsable deberá permanecer en la obra durante toda la duración de ésta; también debe contar con un grupo de personas con experiencia en control de calidad y que conozcan ampliamente los aspectos relacionados con el tipo de obra de que se trata; de igual manera deberá contar con laboratoristas y auxiliares suficientes para atender todos los frentes de obra en los aspectos de muestreo, manejo, transporte, almacenamiento, preparación de las muestras, ejecución de las pruebas de campo y laboratorio, mantenimiento y calibración del equipo de laboratorio entre otras, que será verificado por esta Dependencia. El personal deberá estar capacitado y acreditará ante la Dependencia el conocimiento de las pruebas y procedimientos correspondientes a las actividades que desempeñen en las cuales deberán de incluir la experiencia en el control de calidad de todos los materiales de vía férrea. El jefe de control de calidad analizará estadísticamente los resultados de las mediciones, así como los resultados de las pruebas de laboratorio que se ejecuten. El jefe de control de calidad deberá hacer informes mediante tablas, gráficas, croquis y fotografías, de los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas incluyendo la información necesaria para su interpretación; las cartas de control y los análisis estadísticos realizados, en su caso; las acciones y los tratamientos recomendados de cada concepto de trabajo realizado y el dictamen de calidad. También deberá hacer informes diarios elaborados para cada material, frente y concepto de obra al término de cada día.

Asimismo, una vez adjudicada la obra, el contratista se obliga a instalar un laboratorio en la población más cercana a la obra, para cumplir con los requisitos necesarios para llevar el control de calidad de la obra contratada durante su ejecución, independientemente del laboratorio del campo, los cuales deberán ser aprobados como se indicó. Además de entregar los reportes de las pruebas y análisis estadísticos respectivos a la Dependencia, junto con los números generadores que amparen los trabajos ejecutados en el periodo de la estimación correspondiente.

El laboratorio deberá instalarse antes del inicio de los trabajos con el tiempo suficiente para efectuar los estudios y pruebas necesarias para garantizar que la ejecución de la Obra se haga de acuerdo a lo estipulado en las Normas de Calidad de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; en el entendido de que no se le permitirá iniciar ningún tipo de trabajo si no se cumple con esta disposición.

La empresa no podrá dar inicio a ninguno de los trabajos, hasta en tanto sus  laboratorios hayan sido verificados, calificados y validados por personal de la Unidad General de Servicios Técnicos de la S.C.T. Este servicio requiere el trámite respectivo y tiene costo por pago de derechos por cada una de las áreas verificadas y deberá de reflejarlo en sus indirectos de obra.

CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE PROTECCIÓN. Durante la ejecución de la obra objeto de la licitación el Contratista estará obligado a construir y conservar transitables todo el tiempo requerido, los caminos de acceso adecuados para comunicar los frentes de trabajo, los lugares fijados para la obtención de los materiales destinados a su construcción y para permitir el movimiento del equipo, maquinaria y vehículos necesarios para su realización; así como sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el Capítulo Sexto del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras (última edición), en la inteligencia de que no se le autorizará la ejecución de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado, a satisfacción de la Secretaría, las señales y dispositivos de protección en la forma y condiciones indicadas en dicho Capítulo.

La construcción y conservación de los caminos de acceso, así como la elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección hasta que los trabajos le sean recibidos, serán a cargo del Contratista y por lo tanto, su costo deberá considerarlo en los precios unitarios de los diversos conceptos de trabajos.

Además también deberá tomar en cuenta al preparar su proposición, que el Contratista estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para extremar las precauciones a fin de prevenir y evitar accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de los trabajos, o por los movimientos de su maquinaria o equipo, o por el abastecimiento de materiales.

VIDEO EDITADO DEL DESARROLLO DE LA OBRA. El Contratista deberá incluir dentro del monto de su propuesta, el costo de un vídeo en formatos DVD y un vídeo en formato MPEG, con tomas del desarrollo de construcción de la obra, durante las etapas de terracerías, estructuras, drenaje y pavimento, ya sea flexible ó rígido, con una duración total de 1 (una) hora, con información editada propia de las obras y de la integración de la obra con el medio que la rodea, misma que obtendrá de diversas fuentes como la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Turismo, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Durante el desarrollo de la obra, se realizarán las tomas necesarias, enfatizando las actividades desde el proceso de obtención y distribución en el sitio de las obras de los materiales para la vía férrea, terracerías, materiales pétreos, fabricación de concreto asfáltico o hidráulico, etc., hasta la terminación total de la obras. Se entregará una copia de dicho vídeo a la mitad de la obra para su revisión y correcciones al Residente de Obra del Centro SCT y a la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, de igual forma un segundo vídeo de la parte restante de la obra, para que ambas partes formen un vídeo completo en ambos formatos, una vez concluido el vídeo completo, éste se entregará en 5 (cinco) juegos en la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, el costo total correspondiente deberá considerarlo dentro de sus indirectos de obra.

El licitante ganador, previo a la firma del contrato deberá tramitar convenio con el Sindicato Ferrocarrilero, cuyo costo correspondiente deberá considerarlo dentro de sus indirectos de obra.

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD.

El Contratista atenderá con amplitud y eficacia las normas y procedimientos de seguridad y salvaguarda que garanticen la integridad física de los trabajadores que participan en la obra.

El personal que labora para El Contratista deberá de contar con el equipo adecuado de seguridad, de acuerdo con las condiciones que marca el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

El Contratista deberá contar con la constancia en la que se acredite que ha afiliado al IMSS a los trabajadores asignados a la obra.

La edad mínima de los trabajadores contratados por la Constructora será la contemplada en la Ley Federal del Trabajo.

Cuando ocurra algún accidente por causas fortuitas, el Contratista atenderá de inmediato las soluciones pertinentes, debiendo informar oportunamente al SCT las causas, medidas preventivas tomadas y riesgos posibles.

El Contratista mantendrá las áreas y los entornos de la obra, con el máximo de limpieza y visibilidad.

El contratista contratará conjuntamente a su nombre y al de la Dependencia durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciación y el de la recepción definitiva de las obras objeto del contrato, un seguro que cubrirá daños a terceros imputables a las obras y/o tramos a cargo del contratista y comprenderá los daños corporales y materiales que se susciten durante el desarrollo de la mismas. Dichos seguros deberán ser de carácter ilimitado en lo que respecta a los daños corporales. El contratista entregará a la Dependencia para su aprobación las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación de los trabajos. El monto máximo del deducible del seguro será del 10% del importe del seguro. La cobertura mínima del seguro será por $ 500,000.00. Lo correspondiente a la erogación por concepto de adquisición de dichos seguros deberá de considerarlo el contratista dentro de los indirectos de la obra.

VII.- PROTECCIÓN DEL AMBIENTE A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS DE MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS.

El contratista, para la ejecución de la Obra deberá prever lo necesario para:

Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la “Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente “, a los reglamentos y a las Normas Técnicas Ecológicas, expedidas por la SEMARNAT y en especial a los ordenamientos establecidos en el Resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental, en especial en cuanto a la emisión a la atmósfera de gases y partículas sólidas por las plantas de trituración, en caso de tenerla instalada, para lo cual se instalaran los equipos de control de emisiones, a fin de que se sitúen dentro de los rangos permitidos.

En su caso, hacer las acciones necesarias para que se proporcione la regeneración del suelo, una vez concluida la extracción de los materiales de los bancos explotados.

De ser el caso, Suspender de inmediato las Obras o la explotación de bancos de materiales en caso de que se descubran vestigios arqueológicos, dando aviso a las autoridades correspondientes.

En este contexto, igualmente, como se precisa en el Inciso 1.01.01.005-E.05 del libro 1 Generalidades y Terminología de esta Dependencia, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que cause a la Secretaría o a terceras personas con motivo de la ejecución de las Obras, por no sujetarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la Secretaría o por violación a las leyes y reglamentos aplicables. La contratista deberá de considerar en su plantilla  un profesionista experto en materia de impacto ambiental para que revise, atienda e informe y de seguimiento a las condicionantes señaladas en el Resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental además de todo lo referente a esta materia. Dicho profesionista deberá acreditarse con cedula profesional y currículo; debiendo estar disponible en la obra todo el tiempo que dure la misma y tendrá autoridad suficiente para detener los trabajos en caso de incumplimiento en materia de impacto ambiental por parte del contratista.

DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE

FERROVIARIO Y MULTIMODAL

C.P. PABLO SUAREZ COELLO

RUBRICA.