FORMA SIMMAR

MÉTODOLOGIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA SIMULACIÓN DE MARCHA

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, BOLETAJE, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DEL TÚNEL, VÍA, SISTEMAS DE ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN DE DOS SUBESTACIONES DE ALTA TENSIÓN 230 kV PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE”.

I.	Simulación de marcha	2

II.	Configuración de vías	2

III.	Trazado	2

IV.	Polígonos de velocidad	2

V.	Modos de operación	3

VI.	Requisitos y parámetros operativos	5

VII.	Señalización en la línea	6

VIII.	Valores máximos para parámetros del material rodante	6

IX.	Criterios de validación de diseño	7

# Simulación de marcha

De acuerdo a lo estipulado en la FORMA MVP 01 en su punto I.e.1, se establecen en este documento, los parámetros de entrada a considerar para la elaboración de la simulación de marcha, con objeto de que los resultados de la misma se puedan analizar de forma homogénea para los distintos ofertantes.

Así mismo se estipulan los criterios de validación de diseño, mediante los cuales se dan o no por conformes los resultados de la simulación.

A continuación se describen los datos a utilizar como entrada para efectuar la simulación de marcha y en el último punto los criterios de validación de diseño.

# Configuración de vías

La simulación de marcha se realizará con el siguiente esquema de configuración de vías entre las estaciones Periférico-Zapopan y Central Camionera. El tramo después de la estación de Central Camionera es no comercial y sirve de enlace con los Talleres y Depósito. La maniobra de cambio de vía en operación normal en las terminales es la maniobra “V”, es con esta maniobra como se alcanza el intervalo de 120 segundos. Se adjunta trazo y perfil en donde se encuentran los puntos kilométricos de las diagonales y breteles.

Figura: Configuración de vías de la Línea del Metro Ligero del Corredor Diagonal de Guadalajara para simulaciones de marcha

# Trazado

Los datos referentes al trazado en planta y en perfil para la línea del Metro Ligero del Corredor Diagonal de Guadalajara se encuentran adjuntas al presente documento bajo el título “Anejo I: Trazado”.

Además de las características de la vía, se deberá contemplar la variación de la resistencia al avance provocada por la existencia del tramo en túnel.

# Polígonos de velocidad

Los datos referentes a los polígonos de velocidad debidos al perfil, para la línea del Corredor Diagonal de Guadalajara, se adjuntan a este documento bajo el título Anejo II: Polígonos de velocidad. Con carácter general, se tomarán en toda la línea las siguientes limitaciones de velocidad:

Se limitará la velocidad máxima de circulación a 80 km/h.

Se limitará la velocidad máxima de paso por zona de estación (andén) a 50 km/h.

Se limitará la velocidad máxima de paso por aguja en posición desviada a 30 km/h.

# Modos de operación

En la operación diaria que ofrece el servicio de transporte a pasajeros habrá incidencias que afecten el servicio, por esta razón la operación de la línea será básicamente de 2 formas que son:

- Servicio normal (operación normal).

- Servicios provisionales (operación degradada). Excluido de esta simulación de marcha.

- SERVICIO NORMAL

En Operación Normal se considera la línea con: 2 Terminales, 14 estaciones de paso y 2 estaciones de transferencia. El cambio de vía en terminales es con la maniobra “V”, sin embargo para ajustes de retrasos en el tráfico que pudiera tener la línea se podrá operar con la maniobra “O”, o bien realizar la maniobra alternativa de maniobra “V” combinada con la “O”.

ESTRATEGIAS DE MANIOBRAS DE TERMINAL

Las maniobras de cambio de sentido de circulación del tren se realizarán de forma manual o automática.

Descripción de Maniobras en terminal de 2 andenes laterales y 2 vías

Maniobra “V1” es la que se realiza a través de los aparatos de vía ubicados en la parte posterior de la terminal de llegada.

El tren arribará al andén de llegada para el descenso de usuarios, avanzará al andén de maniobras 1, regresará al andén de salida para el ascenso de pasajeros y partirá hacia la línea.

Maniobra “V2”, así como la maniobra “V1”, también se realiza a través de los aparatos de vía ubicados en la parte posterior de la terminal de llegada. El tren arribará al andén de llegada para el descenso de usuarios, avanzará al andén de maniobras 2, regresará al andén de salida para el ascenso de pasajeros y partirá hacia la línea.

Las maniobras “V1” y “V2”, podrán ser realizadas por medio de automatismos, con el objeto de minimizar los tiempos de maniobra. Para ello se define una zona de transferencia UTO-ATO con punto de parada 5 metros antes del andén de salida que se utilizará para el ascenso y descenso del conductor. Las maniobras se realizarán de la siguiente manera:

Una vez que el tren llegue al andén de llegada, y efectúe el descenso de pasajeros, el conductor se asegurará de que las puertas están cerradas y posteriormente el sistema podrá operar de dos formas diferentes que deberán quedar reflejadas en el reglamento de operación:

1. El tren avanza de forma automática sin conductor (UTO) hasta el andén de maniobra 1 o 2, dependiendo del itinerario que esté autorizado y se deberá detener en el andén de maniobra correspondiente. Posteriormente una vez que la señalización le autorice avanzar, el tren recorrerá el itinerario con destino a la zona de transferencia UTO-ATO (Automático sin conductor a Automático con conductor) que se situará unos metros antes de la llegada al andén de salida. En el lapso de tiempo de ejecución de la maniobra automática, el conductor avanzará dentro del tren a la cabina de conducción contraria, de tal manera que al llegar el tren a la zona de transferencia UTO-ATO, el conductor ya esté preparado para avanzar hasta el punto de parada del andén de salida para a continuación realizar la apertura de puertas para el ascenso de pasajeros y posteriormente salir a la línea.

2. El conductor desciende de la cabina, el tren avanza de forma automática sin conductor (UTO) hasta el andén de maniobra 1 o 2, dependiendo del itinerario que esté autorizado y se deberá detener en el andén de maniobra correspondiente. Posteriormente, una vez que la señalización le autorice a avanzar, el tren recorrerá el itinerario con destino a la zona de transferencia UTO-ATO (Automático sin conductor a Automático con conductor) que se situará 5 metros antes de la llegada al andén de salida. En el lapso de tiempo de ejecución de la maniobra automática, el conductor deberá cambiar de andén mediante un paso habilitado en la estación de tal manera que al llegar el tren de forma automática a la zona de transferencia UTO-ATO, el conductor ya esté parado en el andén para entrar en la cabina contraria, avanzar hasta el punto de parada del andén de salida para a continuación realizar la apertura de puertas para el ascenso de pasajeros y posteriormente salir a la línea.

# Requisitos y parámetros operativos

El intervalo teórico de operación debe ser de 120 segundos.

El tiempo de parada en cada estación, por cada vía y según las diferentes opciones de operación, es el que figura en la siguiente tabla siguiendo los datos del modelo operativo del proyecto:

| Vía 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | LONGITUD INTERSTACION | TIEMPO DE ESTACIONAMIENTO |
|  | EN METROS | EN SEGUNDOS |
| PERIFÉRICO ZAPOPAN - BELENES | 806.3 | 20 |
| BELENES - MERCADO DEL MAR | 1,548.88 | 20 |
| MERCADO DEL MAR - BASILICA | 1,398.92 | 20 |
| BASILICA - PLAZA PATRIA | 1,341.17 | 20 |
| PLAZA PATRIA - CIRCUNVALACION | 1,147.54 | 20 |
| CIRCUNVALACION - FEDERALISMO | 1,411.41 | 25 |
| FEDERALISMO - NORMAL | 1,043.77 | 20 |
| NORMAL - ALACALDE | 969.27 | 20 |
| ALCALDE - CATEDRAL | 913.95 | 25 |
| CATEDRAL - INDEPENDENCIA SUR | 651.8 | 20 |
| INDEPENDENCIA SUR – PLAZA BANDERA | 1,472.83 | 20 |
| PLAZA DE LA BANDERA - CUCEI / U de G | 1,057.49 | 20 |
| CUCEI / U de G - PLAZA DE LA REVOLUCIÓN | 1,726.47 | 20 |
| PLAZA DE LA REVOLUCIÓN - RIO NILO | 970.06 | 20 |
| RIO NILO - TLAQUEPAQUE CENTRO | 903.89 | 20 |
| TLAQUEPAQUE CENTRO - NODO REVOLUCION | 712.9 | 20 |
| NODO REVOLUCION - CENTRAL CAMIONERA | 1,627.79 | 20 |
| SUMA | 19,704.44 | 350 |

| Vía 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | LONGITUD INTERSTACION | TIEMPO DE ESTACIONAMIENTO |
|  | EN METROS | EN SEGUNDOS |
| CENTRAL CAMIONERA-NODO REVOLUCION | 1,627.79 | 20 |
| NODO REVOLUCION - TLAQUEPAQUE CENTRO | 712.90 | 20 |
| TLAQUEPAQUE CENTRO - RIO NILO | 903.89 | 20 |
| RIO NILO - PLAZA DE LA REVOLUCIÓN | 970.06 | 20 |
| PLAZA DE LA REVOLUCIÓN - CUCEI / U de G | 1,726.47 | 20 |
| CUCEI / U de G - PLAZA DE LA BANDERA | 1,057.49 | 20 |
| PLAZA DE LA BANDERA - INDEPENDENCIA SUR | 1,472.83 | 20 |
| INDEPENDENCIA SUR - CATEDRAL | 651.8 | 20 |
| CATEDRAL - ALCALDE | 913.95 | 25 |
| ALCALDE - NORMAL | 969.27 | 20 |
| NORMAL - FEDERALISMO | 1,043.77 | 20 |
| FEDERALISMO - CIRCUNVALACION | 1,411.41 | 25 |
| CIRCUNVALACION - PLAZA PATRIA | 1,147.54 | 20 |
| PLAZA PATRIA - BASILICA | 1,341.17 | 20 |
| BASILICA - MERCADO DEL MAR | 1,398.92 | 20 |
| MERCADO DEL MAR - BELENES | 1,548.88 | 20 |
| BELENES-PERIFÉRICO ZAPOPAN | 806.30 | 20 |
| SUMA | 19,704.44 | 350 |

# Señalización en la línea

Se deberán tener en cuenta en la simulación los tiempos de retardo y formación de itinerarios propios del enclavamiento electrónico propuesto por cada suministrador, así como los tiempos de gestión propios del sistema de control de tren embarcado.

Para la realización de la simulación de marcha será necesario considerar un sistema de control de tren de tipo CBTC.

# Valores máximos para parámetros del material rodante

Las características físicas y mecánicas (masa, capacidad para viajeros, etc.) y motrices (curvas de esfuerzo/velocidad para tracción, freno, porcentaje de motorización, etc) del material rodante propuesto por el ofertante, serán aplicadas en la simulación de marcha y serán especificadas en el documento correspondiente. En cualquier caso, siempre deberán cumplir con los requisitos solicitados en las especificaciones técnicas para el material rodante. El peso por viajero a considerar es de 70Kg y la simulación se hará en situación de carga AW3.

En la siguiente tabla se presentan los valores máximos para los siguientes parámetros relativos al material rodante:

| Parámetro | Valor máximo. |
| --- | --- |
| Longitud total del tren | 75 m |
| Velocidad máxima | 80 Km/h |
| Aceleración máxima | 1.0 m/s2 |
| Deceleración de servicio máxima | 1.0 m/s2 |
| Deceleración de emergencia máxima | 1.2 m/s2 |

# Criterios de validación de diseño

Los resultados de la simulación de marcha se considerarán conformes si cumplen los requisitos operacionales de la Línea del Metro Ligero del Corredor Diagonal de Guadalajara y los datos de los trenes utilizados para la simulación, que deben presentarse en el informe (ver punto VIII. Valores máximos parámetros material rodante) cumplen con lo requerido en las Especificaciones Técnicas del Material Rodante.

En particular, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

- El tiempo de recorrido de los dos trayectos comerciales completos, es decir desde que el tren arranca del andén de Periférico Zapopan hasta que se detiene en el andén de Central Camionera (V1) y desde que el tren arranca del andén de Central Camionera hasta que se detiene en el andén de Periférico Zapopan (V2),  circulando a la velocidad máxima permitida en cada punto y teniendo en cuenta todo lo descrito en los puntos anteriores será igual o inferior a:

  - V1: 1,490 segundos

  - V2: 1,485 segundos

- El tren deberá alcanzar, en los puntos en que el trazado y el resto de parámetros de entrada especificados en este documento lo permitan, la velocidad de 80Km/h.

- El rescate de un tren lleno a 8 pax/m2 por un tren vacío o lleno en carga AW3 no deberá superar los 2,320 segundos en cualquier punto de la línea (el rescate hasta el taller).