FORMA SIMMAR

MÉTODOLOGIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA SIMULACIÓN DE MARCHA

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SEÑALIZACIÓN, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DEL TÚNEL Y DEL VIADUCTO,  VÍA Y SISTEMAS DE ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN DE DOS SUBESTACIONES DE TRACCIÓN 25 kV Y EDIFICIOS TÉCNICOS EN LÍNEA, DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA”.

I.	Simulación de marcha	2

II.	Configuración de vías	2

III.	Trazado	4

IV.	Límitaciones de velocidad	4

V.	Zonas neutras	4

VI.	Modos de operación	5

VII.	Requisitos y parámetros operativos	6

VIII.	Señalización y cantonamiento en la línea	6

IX.	Caracterización de condiciones de adherencia rueda-rail	7

X.	Valores máximos para parametros del material rodante	7

XI.	Criterios de validación de diseño	9

Anejo I: Trazado en planta y perfil	10

Anejo II: Limitaciones de velocidad	10

# Simulación de marcha

De acuerdo a lo estipulado en la FORMA MVP 01 en su punto I.e.1, se establecen en este documento, los parámetros de entrada a considerar para la elaboración de la simulación de marcha, con objeto de que los resultados de la misma se puedan analizar de forma homogénea para los distintos ofertantes.

Así mismo se estipulan los criterios de validación de diseño, mediante los cuales se dan o no por conformes los resultados de la simulación.

A continuación se describen los datos a utilizar como entrada para efectuar la simulación de marcha y en el último punto los criterios de validación de diseño.

# Configuración de vías

La simulación de marcha se realizará con el siguiente esquema de configuración de vías entre las estaciones de Zinacantepec y Observatorio. El tramo tras la estación de Zinacantepec es no comercial y sirve de enlace con los Talleres y Depósito. La vía en Z tras la estación puede ser utilizada para la maniobra de inversión de sentido de marcha en Zinacantepec, como alternativa a la vuelta delantera. En el esquema figura el punto quilométrico del centro de las diagonales y bretelles. Las puntas de aguja se considerarán a 36 metros a cada lado de este punto, para cada vía. Para los aparatos sencillos figura el punto quilométrico de la punta de aguja.

# Trazado

Los datos referentes al trazado en planta y en perfil para la línea Valle de México – Toluca se encuentran en la parte final del presente documento bajo el título “Anexo I: Trazado”.

Además de las características de la vía, se deberá contemplar la variación de la resistencia al avance provocada por la existencia de un túnel upara cada via entre los puntos kilométricos 36+200 y 40+925.

# Limitaciones de velocidad

Los datos referentes a las limitaciones de velocidad debidas al trazado en planta y perfil, para la línea Valle de México – Toluca se encuentran en la parte final del presente documento bajo el título “Anexo II: Limitaciones de velocidad”, en función del punto quilométrico. Con carácter general, se tomarán en toda la línea las siguientes limitaciones de velocidad, de forma adicional a las anteriores.

Se limitará la velocidad máxima de circulación a 120 km/h en aquellas zonas (por ambas vías) donde la pendiente del trazado sea igual o superior  al 3 %. No así en las rampas.

Se limitará la velocidad máxima de paso por zona de estación (andén) a 50 km/h.

Se limitará la velocidad máxima de paso por aguja en posición desviada a 30 km/h.

# Zonas neutras

Para la realización de las simulaciones se considerará la inclusión de un total de 3 zonas neutras de alimentación en catenaria. Estas zonas neutras se encuentran ubicadas en el trayecto Lerma – Santa Fe, en los siguientes puntos quilométricos:

ZN1: PK 22+550 (PK inicio: 22+400 ; PK fin: 22+700)

ZN2: PK 34+100 (PK inicio: 33+950 ; PK fin: 34+250)

ZN3: PK 41+050 (PK inicio: 40+900 ; PK fin: 41+200)

La diferencia entre el pk de inicio y fin se refiere a la distancia efectiva sin traccionar, que se considerará de 300m.

# Modos de operación

La simulación contemplará tres modos de operación nominales básicos que figuran en el modelo operativo:

Modo 1: Todos los trenes efectúan el recorrido Observatorio-Zinacantepec. Únicamente servicio largo.

Modo 2: Uno de cada dos trenes efectúa un servicio corto y uno de cada dos trenes efectúa un servicio largo.

Modo 3: Uno de cada tres trenes efectúa el servicio corto y dos de cada tres efectúan el servicio largo.

A continuación se precisa el significado de servicio corto y servicio largo:

Servicio largo: circulación de trenes desde Zinacantepec hasta Observatorio y viceversa.

Servicio corto: circulación de trenes desde Lerma hasta Observatorio y viceversa.

A continuación se muestra un ejemplo de las maniobras de cambio de sentido de la marcha en estaciones terminales:

Observatorio: se realizará en vías alternadas. Para el servicio largo se hará uso de la vía 2 mientras que para el servicio corto se usará la vía 1.

Lerma: se realizará por la tercera vía tras estación.

Zinacantepec: se realizará la vuelta por delante en vía 1.

Se trata del modo de operación en que un tren efectúa el servicio corto intercalado entre dos trenes que efectúan el servicio largo:

# Requisitos y parámetros operativos

El intervalo teórico de operación debe ser de 2’30” en el tramo Lerma-Zinacantepec para los modos de operación 2 y 3.

El intervalo teórico de operación debe ser de 2’30” en el tramo Zinacantepec-Observatorio en el modo de Operación 1.

El tiempo de parada en cada estación, por cada vía y según las diferentes opciones de operación,  es el que figura en la siguiente tabla siguiendo los datos del modelo operativo del proyecto:

| Estación | Tiempo (s) |
| --- | --- |
| Tiempo en Zinecantepec (descarga, V2) en vuelta por detrás | 55 |
| Tiempo en Zinecantepec (carga, V1) en vuelta por detrás | 60 |
| Tiempo en Zinecantepec (carga y descarga en V1) vuelta por delante | 115 |
| Tiempo en Observatorio (carga y descarga), V1 o V2 | 115 |
| Tiempo en Santa Fe | 40 |
| Tiempo en Lerma trenes recorrido largo, V1 o V2 | 30 |
| Tiempo en Lerma (descarga, V2) en vuelta por detrás recorrido corto | 55 |
| Tiempo en Lerma (carga, V1) en vuelta por detrás recorrido corto | 60 |
| Tiempo en fondos de maniobra de Zinecantepec en el caso de la vuelta por detrás y 3ª vía | 25 |
| Tiempo en Metepec | 20 |
| Tiempo en Terminal de Autobuses | 70 |

# Señalización y cantonamiento en la línea

Se deberán tener en cuenta en la simulación los tiempos de retardo y formación de itinerarios propios del enclavamiento electrónico propuesto por cada suministrador, así como los tiempos de gestión propios del sistema de control de tren embarcado.

Para la realización de la simulación de marcha será necesario considerar un sistema de control de tren de tipo ERTMS/ETCS Nivel2. Es decir se trata de un sistema Distancia Objetivo (“Distance to Go”), basado en la ocupación o no del siguiente cantón.  Para ello, se deberá establecer un cantonamiento que garantice el intervalo requerido. Se consideran necesarios cantones para cada zona de aguja (60m) y para las estaciones (225m aproximadamente). Se presentará de forma anexa a los resultados de la simulación de marcha el cantonamiento de la línea establecido

# Caracterización de condiciones de adherencia rueda-rail

Para la realización de las simulaciones se considerará una curva de adherencia variable en función de la velocidad del material rodante (modelo de curva Curtius-Kniffler), que responda a unas condiciones de adherencia para carril mojado que responderá a la siguiente relación: adh(v) = 0,13 +7,5/(v+44); [v] = km/h.

En la siguiente gráfica se puede observar la variación de la adherencia del modelo para diversos valores de velocidad.

Las simulaciones y los resultados presentados se efectuarán tomando en consideración la anterior curva de adherencia.

# Valores máximos para parámetros del material rodante

Las características físicas y mecánicas (masa, capacidad para viajeros, etc.) y motrices (curvas de esfuerzo/velocidad para tracción, freno, porcentaje de motorización, etc.) del material rodante propuesto  por el ofertante, serán aplicadas en la simulación de marcha y serán especificadas en el documento correspondiente. En cualquier caso, siempre deberán cumplir con los requisitos solicitados en las especificaciones técnicas para el material rodante. El peso por viajero a considerar es de 70Kg.

En la siguiente tabla se presentan los valores máximos para los siguientes parámetros relativos al material rodante:

| Parámetro | Valor máximo. |
| --- | --- |
| Longitud total del tren | 200 m |
| Velocidad máxima | 160 Km/h |
| Aceleración máxima | 0,9 m/s2 |
| Deceleración de servicio máxima | 0,9 m/s2 |
| Deceleración de emergencia máxima | 1,2 m/s2 |

# Criterios de validación de diseño

Los resultados de la simulación de marcha se considerarán conformes si cumplen los  requisitos operacionales de la Línea Toluca-Valle de México y los datos de los trenes utilizados para la simulación, que deben presentarse en el informe (ver punto X. Valores máximos parámetros material rodante) cumplen con lo requerido en las Especificaciones Técnicas del Material Rodante.

En particular, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

- El tiempo de recorrido de los dos trayectos comerciales completos, es decir desde que el tren arranca del andén de Zinacantepec hasta que se detiene en el andén de Observatorio (V1) y desde que el tren arranca del andén de Observatorio hasta que se detiene en el andén de Zinacantepec (V2),  circulando a la velocidad máxima permitida en cada punto y teniendo en cuenta todo lo descrito en los puntos anteriores será igual o inferior a:

  - V1: 36 minutos 30 segundos

  - V2: 37 minutos 30 segundos

No se tendrá en cuenta en este punto los escalones bruscos de la curva de velocidad, siempre y cuando se respeten los límites de velocidad facilitados.

- El tren deberá alcanzar, en los puntos en que el trazado y el resto de parámetros de entrada especificados en este documento lo permitan, la velocidad de 160Km/h.

- Se deberán cumplir los siguientes tiempos de recorrido en condiciones degradadas del material rodante. Cada uno de los casos se tendrá en cuenta en la simulación y presentará en el correspondiente informe.

|  | Tipo de fallo | Carga máxima | Duración Trayecto (promedio de ambos trayectos) | V. máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Simple | - | AW3 | Operación normal | 160 |
| Simple | 1 Conv. | AW3 | 39 minutos | 140 |
| Simple | 1 Trafo. | AW3 | Retraso <5min Respeco operación normal | 120 |
| Múltiple | - | AW3 | Operación normal | 160 |
| Múltiple | 1 Conv. | AW3 | 39 minutos | 140 |
| Múltiple | 1 Trafo. | AW3 | 39 minutos | 140 |
| Múltiple | 2 Conv. | AW3 | 39 minutos | 140 |
| Múltiple | 2 Trafo. | AW3 | Retraso <5min Respeco operación normal | 120 |

# Anejo I: Trazado en planta y perfil

Los datos referentes al trazado en planta y en perfil para el tren Interurbano México-Toluca se encuentran adjuntas al presente documento bajo el título “Anejo I: Trazado”.

# Anejo II: Limitaciones de velocidad

En la siguiente tabla se describen las limitaciones de velocidad en Km/h a tener en cuenta en la simulación. Se presentan por tramos. Fuera de estos tramos, y cuando la totalidad del tren esté fuera de ellos, la limitación por trazado se considera infinita.

En la totalidad de la línea deben aplicarse, de forma adicional a estas limitaciones, las de carácter general expresadas en los tres puntos del apartado IV Limitaciones de velocidad.

| pk | (m) | vel | (km/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| desde | hasta | ida | vuelta |
| -465,296 | -172,4956 | 58,06477 | 58,06477 |
| -172,4956 | -328,2141 | 60,83092 | 60,83092 |
| -328,2141 | -88,43021 | 48,86273 | 48,86273 |
| 1090,558 | 1366,144 | 276,5444 | 276,5444 |
| 1967,253 | 2356,069 | 344,4408 | 344,4408 |
| 4116,192 | 4422,194 | 330,9694 | 330,9694 |
| 4447,194 | 5030,542 | 126,2158 | 126,2158 |
| 5672,11 | 5940,424 | 205,29 | 205,29 |
| 5940,424 | 6103,945 | 205,29 | 205,29 |
| 6243,945 | 6514,666 | 205,29 | 205,29 |
| 6514,666 | 6679,014 | 205,29 | 205,29 |
| 6737,117 | 7114,272 | 224,8839 | 224,8839 |
| 7114,272 | 7384,799 | 224,8839 | 224,8839 |
| 7819,968 | 8125,311 | 159,0169 | 159,0169 |
| 10205,35 | 10495,13 | 243,5859 | 243,5859 |
| 11261,98 | 11567,29 | 205,29 | 205,29 |
| 11567,29 | 11814,89 | 205,29 | 205,29 |
| 12518,83 | 12808,22 | 260,4658 | 260,4658 |
| 13665,96 | 14002,37 | 224,8839 | 224,8839 |
| 14002,37 | 14244,57 | 260,4658 | 260,4658 |
| 15406,52 | 15826,63 | 305,0084 | 305,0084 |
| 15826,63 | 16089,64 | 305,0084 | 305,0084 |
| 17907,62 | 18234,24 | 260,4658 | 260,4658 |
| 18271,26 | 18972,48 | 159,0253 | 159,0253 |
| 18983,94 | 19447,33 | 123,174 | 123,174 |
| 19923,18 | 20378,85 | 159,0169 | 159,0169 |
| 20378,85 | 20768,8 | 178,9677 | 178,9677 |
| 21620,95 | 21963,51 | 332,2083 | 332,2083 |
| 22210,07 | 22609,36 | 159,0169 | 159,0169 |
| 22715,36 | 23077,39 | 159,0169 | 159,0169 |
| 23587,84 | 23973,07 | 224,8839 | 224,8839 |
| 23973,07 | 24137,98 | 276,3165 | 276,3165 |
| 24160,58 | 24683 | 330,9694 | 330,9694 |
| 25095,85 | 25672,93 | 243,5859 | 243,5859 |
| 27472,42 | 28086,48 | 390,7325 | 390,7325 |
| 28106,48 | 29540,75 | 245,2058 | 245,2058 |
| 29640,75 | 31062,25 | 183,6169 | 183,6169 |
| 31561,12 | 31917,38 | 178,9677 | 178,9677 |
| 36325,15 | 37432,92 | 159,0169 | 159,0169 |
| 40676,64 | 41494,84 | 164,3237 | 164,3237 |
| 41707,39 | 42014,82 | 178,9943 | 178,9943 |
| 42014,82 | 42296,29 | 174,1943 | 174,1943 |
| 42632,82 | 42958,53 | 112,4419 | 112,4419 |
| 43015,05 | 43458,21 | 71,11453 | 71,11453 |
| 43923,08 | 44300,06 | 100,5711 | 100,5711 |
| 44495,35 | 44819,5 | 79,50846 | 79,50846 |
| 44849,26 | 45197,34 | 82,11599 | 82,11599 |
| 45197,34 | 45423,17 | 87,09716 | 87,09716 |
| 45423,17 | 45768,76 | 76,81248 | 76,81248 |
| 45966,65 | 46270,12 | 80,03677 | 80,03677 |
| 46270,12 | 46728,65 | 76,81248 | 76,81248 |
| 46728,65 | 47256,47 | 82,11599 | 82,11599 |
| 47356,47 | 48217,35 | 131,1287 | 131,1287 |
| 48711,9 | 48988,03 | 76,81248 | 76,81248 |
| 49337,36 | 49695,15 | 71,11453 | 71,11453 |
| 49695,15 | 49917,66 | 71,11453 | 71,11453 |
| 50038,25 | 50326,16 | 129,8368 | 129,8368 |
| 50326,16 | 50600,52 | 129,8368 | 129,8368 |
| 50723,73 | 51183,2 | 123,174 | 123,174 |
| 51183,2 | 51314,13 | 159,0169 | 159,0169 |
| 51314,13 | 51617,77 | 112,4419 | 112,4419 |
| 51739,2 | 52100,29 | 290,4361 | 290,4361 |
| 52100,29 | 52491,87 | 485,6962 | 485,6962 |
| 52491,87 | 52767,13 | 106,4107 | 106,4107 |
| 52778,16 | 53284,37 | 180,5618 | 180,5618 |
| 53799,27 | 54046,48 | 85,87547 | 85,87547 |
| 54327,79 | 54590,53 | 142,2291 | 142,2291 |
| 54835,88 | 55143,06 | 67,46517 | 67,46517 |
| 55143,06 | 55619,02 | 67,466 | 67,466 |
| 55619,02 | 56163,98 | 91,80846 | 91,80846 |
| 56310,17 | 56675,04 | 76,81248 | 76,81248 |
| 56675,04 | 56872,88 | 76,81248 | 76,81248 |