TRABAJOS POR EJECUTAR

“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL MATERIAL RODANTE, SEÑALIZACIÓN, SISTEMAS DE COMUNICACIONES, CENTRO DE CONTROL, SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DEL TÚNEL Y DEL VIADUCTO,  VÍA Y SISTEMAS DE ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN DE DOS SUBESTACIONES DE TRACCIÓN 25 kV Y EDIFICIOS TÉCNICOS EN LÍNEA, DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA”.

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	8

2.	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LÍNEA	9

2.1	VIADUCTO	9

2.2	ESTACIONES	15

2.2.1	Estaciones Estado de México	15

2.2.2	ESTACIÓN SANTA FE	17

2.2.3	ESTACIÓN OBSERVATORIO	19

2.3	CENTRO DE CONTROL	21

2.4	SUBESTACIONES DE TRACCIÓN (SET)	21

2.5	MATERIAL RODANTE	22

2.6	REQUERIMIENTOS OPERACIONALES	22

2.6.1	INTRODUCCIÓN	22

2.6.2	REQUERIMIENTOS OPERACIONALES DE LOS SUBSISTEMAS	23

2.7	DISTRIBUCIÓN DE SUBSISTEMAS	23

2.7.1	SUBSISTEMAS	23

3.	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS Y METODOLOGÍA	27

3.1	SEGUIMIENTO AL PIE DE LA LETRA DEL PROYECTO EJECUTIVO QUE ENTREGARÁ EN TIEMPO Y FORMA LA RESIDENCIA DE OBRA.	27

3.2	MATERIAL RODANTE	27

3.2.1	DESCRIPCIÓN	27

Caja	28

Puertas de acceso	29

Hojas	29

Climatización	30

Confort	30

Cabina de conducción	31

Enganches	32

Bogies	32

Sistema de Potencia	32

Suministro de energía auxiliar	33

Sistema de mando y control	33

	Funciones de control y monitorización del tren	33

Protección contra el fuego	34

3.2.2	ALCANCE	35

3.3	SISTEMAS FERROVIARIOS	35

3.3.1	SUBSISTEMA DE SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA	35

3.3.1.1	DESCRIPCIÓN	35

3.3.1.2	ALCANCE	37

3.3.2	SUBSISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO DE TREN	38

3.3.2.1	DESCRIPCIÓN	38

3.3.2.2	ALCANCE	39

3.3.3	SUBSISTEMA DE DETECCIÓN AUXILIAR	40

3.3.3.1	DESCRIPCIÓN	40

3.3.3.2	ALCANCE	43

3.4	SISTEMAS DE COMUNICACIONES	44

3.4.1	RADIOCOMUNICACIONES DE BANDA ESTRECHA	45

3.4.1.1	DESCRIPCIÓN	45

3.4.1.2	ALCANCE	47

3.4.2	RADIOCOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA	49

3.4.2.1	DESCRIPCIÓN	49

3.4.2.2	ALCANCE	50

3.4.3	VIDEOVIGILANCIA	50

3.4.3.1	DESCRIPCIÓN	50

3.4.3.2	ALCANCE	52

3.4.4	TELEFONÍA	53

3.4.4.1	DESCRIPCIÓN	53

3.4.4.2	ALCANCE	54

3.4.5	GRABACIÓN DE AUDIO	54

3.4.5.1	DESCRIPCIÓN	54

3.4.5.2	ALCANCE	55

3.4.6	INTERFONÍA	55

3.4.6.1	DESCRIPCIÓN	55

3.4.6.2	ALCANCE	56

3.4.7	SONORIZACIÓN Y VOCEO	57

3.4.7.1	DESCRIPCIÓN	57

3.4.7.2	ALCANCE	58

3.4.8	TELEINDICADORES	59

3.4.8.1	DESCRIPCIÓN	59

3.4.8.2	ALCANCE	61

3.4.9	RED DE DATOS MULTISERVICIO	62

3.4.9.1	DESCRIPCIÓN	62

3.4.9.2	ALCANCE	63

3.4.10	RED DE NIVEL FÍSICO	64

3.4.10.1	DESCRIPCIÓN	64

3.4.10.2	ALCANCE	65

3.4.11	CRONOMETRÍA	66

3.4.11.1	DESCRIPCIÓN	66

3.4.11.2	ALCANCE	67

3.4.12	BITÁCORA Y GESTOR MAESTRO	68

3.4.12.1	DESCRIPCIÓN	68

3.4.12.2	ALCANCE	69

3.4.13	PEAJE	69

3.4.13.1	DESCRIPCIÓN	69

3.4.13.2	ALCANCE	70

3.4.14	CONTROL DE ACCESO A ÁREAS RESTRINGIDAS	72

3.4.14.1	DESCRIPCIÓN	72

3.4.14.2	ALCANCE	73

3.5	CENTRO DE CONTROL	74

3.5.1	DESCRIPCIÓN	74

3.5.1.1	TELEMANDO DE TRÁFICO (TTR)	75

3.5.1.2	TELEMANDO DE ENERGÍA (TEN)	75

3.5.1.3	TELEMANDO DE ESTACIONES (TES)	75

3.5.1.4	TELEMANDO DE SEGURIDAD (TSG)	75

3.5.1.5	Herramientas de Servicio al Usuario (HSU)	76

3.5.1.6	Seguridad de Sistemas (SES)	76

3.5.2	ALCANCE	76

3.6	SISTEMA DE ENERGÍA	77

3.6.1	SUBSISTEMA DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN: ACOMETIDAS CFE (23 kV + 230 kV)	77

3.6.1.1	DESCRIPCIÓN	77

3.6.1.2	ALCANCE	78

3.6.2	SUBSISTEMA DE SUBESTACIONES DE ALUMBRADO Y FUERZA (SAF) Y ANILLOS 23KV	80

3.6.2.1	DESCRIPCIÓN SAF	80

3.6.2.2	DESCRIPCIÓN ANILLOS 23kV	80

3.6.2.3	ALCANCE SAF	80

3.6.2.4	ALCANCE ANILLOS 23kV	81

3.6.3	SUBSISTEMA DE SUMINISTRO EQUIPOS EN LÍNEA	81

3.6.3.1	DESCRIPCIÓN	81

3.6.3.2	ALCANCE	82

3.6.4	SUBSISTEMA CATENARIA	82

3.6.4.1	DESCRIPCIÓN	82

3.6.5	ALCANCE	83

3.7	SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE TÚNEL	84

3.7.1	DESCRIPCIÓN	84

3.7.1.1	SUBSISTEMA ENERGÍA EN BAJA TENSIÓN (EBT)	84

Arquitectura en baja tensión	84

Red de alumbrado	85

Red de tomas de contactos	85

Equipamientos de Baja Tensión	85

3.7.1.2	SUBSISTEMA VENTILACIÓN (VEN)	85

Subsistema de ventilación de túnel	86

Presurización de las galerías de evacuación	86

Ventilación de galerías técnicas	86

3.7.1.3	SUBSISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO (PCI)	87

3.7.2	ALCANCE	88

3.7.2.1	SUBSISTEMA ENERGÍA EN BAJA TENSIÓN (EBT)	88

3.7.2.2	SUBSISTEMA VENTILACIÓN (VEN)	88

3.7.2.3	SUBSISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO (PCI)	89

3.8	SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE VIADUCTO	89

3.8.1	DESCRIPCIÓN	89

3.8.1.1	ALUMBRADO.	90

3.8.1.2	CONTACTOS.	90

3.8.2	ALCANCE	90

3.9	SUBESTACIONES DE TRACCIÓN 25 kV	91

3.9.1	DESCRIPCIÓN	91

3.9.2	ALCANCE	93

3.10	VÍA	94

3.10.1	DESCRIPCIÓN	94

3.10.1.1	RIEL.	94

3.10.1.2	SOLDADURA ALUMINOTERMICA.	94

3.10.1.3	APARATOS DE DILATACION.	94

3.10.1.4	APARATOS DE VIA.	94

3.10.2	ALCANCE	95

3.10.2.1	SOLDADURA ALUMINOTERMICA.	96

3.10.2.2	APARATOS DE DILATACION.	96

3.10.2.3	APARATOS DE VIA.	96

3.10.3	ALCANCE	97

3.11	EDIFICIOS TÉCNICOS	97

3.11.1	DESCRIPCIÓN	97

3.11.2	ALCANCE	99

3.12	INTERFACES	100

3.12.1	TIPO DE INTERFACES	100

3.12.2	ACTORES (STAKEHOLDERS)	100

3.12.3	DESCRIPCIÓN DE INTERFACES	101

4.12.4 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES	102

3.13	NORMATIVA Y UNIDADES	110

3.13.1	NORMATIVA DE APLICACIÓN	110

3.13.2	UNIDADES DE APLICACIÓN	110

3.14	PLANEACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO: PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO (PMP)	111

3.14.1	INTRODUCCIÓN	111

4.	EXCLUSIONES A LOS SERVICIOS REQUERIDOS	113

4.1	SISTEMAS DE COMUNICACIONES	113

4.2	CENTRO DE CONTROL	113

4.3	SISTEMAS DE ENERGÍA	113

4.3.1	SAF	113

4.3.2	CATENARIA	113

4.4	SUBESTACIONES DE TRACCIÓN 25 kV	113

4.5	VÍA	113

4.6	EDIFICIOS TÉCNICOS	114

4.7	OBRA CIVIL	114

5.	PROGRAMA DE OBRA	115

INTRODUCCIÓN

El objeto del presente documento es describir las principales características del objeto de la Licitación Pública Nacional N° LO-0009000988-T45-2014 que forma parte de la construcción de la línea de Tren Interurbano México-Toluca. La Figura 1 muestra esquemáticamente el trazo completo de esta línea férrea.

Figura 1. Trazo esquemático de la línea del Tren Interurbano México-Toluca

La siguiente licitación contempla únicamente los sistemas transversales de la línea de Tren Interurbano México-Toluca es decir aquellos que no se enmarcan exclusivamente en una estación o en los talleres y cocheras y que se resumen en la lista siguiente:

- el material rodante

- sistemas ferroviarios

- sistemas de comunicaciones

- boletaje

- centro de control

- sistemas electromecánicos del túnel

- vía

- sistemas de energía

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA LÍNEA

La línea comienza en el Estado de México, en el municipio de Zinacantepec donde se localiza la estación Terminal sobre la Avenida de las Torres. Los patios y talleres se sitúan al comienzo de la línea en este mismo municipio. La línea continua por esta avenida hasta Lerma, en el km 6 se encuentra la estación Terminal de Autobuses en el municipio de Toluca en la confluencia con la calle J Mª Pino Suarez, la siguiente estación de Metepec está en el km 13 en el municipio del mismo nombre sobre la Av. Tecnológico y próximo al eje Aeropuerto.

Finalmente la estación de Lerma en el km 19.5 es la última en el Estado de México. La línea en todo este trayecto discurre en viaducto elevado para salvar los numerosos cruces viales existentes en la Avenida de las Torres.

A continuación el ferrocarril se sitúa, primero, en paralelo a la Carretera libre México – Toluca, y después sobre la brecha de las líneas eléctricas de CFE que ascienden hacia la Sierra de las Cruces. En este tramo, se suceden los viaductos, cortes y terraplenes hasta el inicio del túnel.

Para el cruce bajo la Sierra de las Cruces, se construirán dos túneles gemelos de 4.6 km con galerías de conexión cada 250 m.  La bajada hacia Santa Fe se acomete en viaducto en paralelo a la carretera de cuota México – Toluca hasta la llegada a la estación de Santa Fe en el km 49. a partir de ahí el trazo continua en viaducto sobre el camellón central de la Av. Vasco de Quiroga hasta la glorieta del mismo nombre.

Tras este tramo se vuelve al viaducto elevado para cruzar la presa de Tacubaya, el vaso regulador la trama urbana próxima a Observatorio donde se sitúa la estación Termino que actuará como actuara como centro multimodal conectando la L1 de metro, la central camionera de Observatorio, la futuras líneas L12 y L9.

VIADUCTO

Las soluciones diseñadas que engloban la mayoría de las tipologías presentes en el proyecto son las siguientes, ordenadas según aumenta su singularidad:

- Tableros isostáticos de concreto con acero presforzado: Se trata de la solución más común y la longitud de los claros oscila entre los 27 m y los 32 m. Son aquellos que poseen dos vías de ferrocarril en la sección transversal. Estos tableros se configuran con dos trabes.

- Tableros continuos de concreto con acero presforzado: Son aquellos que poseen continuidad en dos o tres claros. La longitud de estos tableros oscila entre los 72 m y los 110 – 116 m. A continuación se presenta el continuo de 3 vanos:

- Arco metálico “Bow-String”: El cruce esviado de la doble vía de la línea Toluca-Valle de México sobre el paso deprimido de ferrocarril en el entorno del P.K. 21+100 se resuelve mediante un puente arco bow-string de 94.30 m de luz.

El tablero, de 14.50 m de ancho entre bordes exteriores de estructura, se compone de dos vigas metálicas longitudinales exteriores en sección cajón de 1.50 x 1.50 m, y sendos arcos metálicos (uno por viga) situados en planos verticales. Los arcos presentan una directriz poligonal inscrita en una circunferencia de radio 61.9 m. La flecha máxima en centro de vano es 21.80 m. La sección transversal de cada arco es un cajón de 1.20 x 1.50 m.

El vínculo longitudinal entre arco y tablero se establece mediante una familia de diagonales por plano con sección cajón 0.40 x 0.80 m de acero distribuidas según la solución Nielsen.

El arriostramiento transversal de los arcos se materializa mediante unos perfiles en cajón 0.40 x 0.40 m que convierten a los dos arcos en una viga Vierendeel. Se trata de un arriostramiento continuo superior al gálibo de paso de los trenes.

Las dos vigas cajón del tablero se arriostran mediante travesaños metálicos en doble T de 0.90 m de canto separados 2.55 m, sobre los que se dispone una losa de concreto reforzado de 0.31 m de espesor máximo en el eje de la estructura y peralte transversal del 1% hacia ambos lados, que sirve de plataforma de apoyo de la vía en placa. La losa se cuela sobre un forjado de los acero apoyado en al menos tres travesaños consecutivos sin apeos intermedios.

El tablero está situado sobre cuatro aparatos de apoyo de neopreno zunchado de dimensiones 800 x 900 x 194 que recogen las fuerzas verticales y horizontales procedentes del tablero salvo las debidas a frenado y sismo.

- Viaducto de la Marquesa: Se trata de un viaducto continuo de 1448.0 m entre ejes de caballetes. El eje del caballete 4-1 se sitúa en el pk 34+213.351 y el eje del caballete 4-24 en el pk 35+661.351.

Al tratarse de un viaducto de gran longitud y altura, el proceso constructivo  es el de prefabricación del tablero tras un caballete y su posterior colocación por empujes sucesivos.

Con este último condicionante se ha fijado el claro tipo en 64.0 m, valor dentro de los rangos óptimos para la construcción mediante empuje. Así, el viaducto se divide en 23 claros de 52.0 + 21x64.0 + 52.0 con una longitud total de 1448.0 m.

La sección transversal del tablero consiste en una sección cajón de hormigón presforzado de peralte constante de 4.70 m, con ancho superior total de 11.50 m y ancho inferior de 5.90m.

Las almas son de 0.50 m de espesor constante excepto en la zona sobre pilas y están inclinadas 83º. La tabla inferior es más ancha que la separación estricta entre almas para permitir que tanto los apoyos provisionales para el empuje como los definitivos se encuentran perfectamente bajo el eje de las almas, garantizando una correcta transmisión de esfuerzos sin excentricidades.

Al tratarse de un viaducto muy largo es preciso materializar un punto fijo frente a acciones de frenaje y arranque así como frente a deformaciones lentas (reología y temperatura) aproximadamente en el centro del tablero. Para ello la columna 4-13 se sustituye por un arco ojival, formado por dos semi arcos circulares de 425 m de radio que se apoyan en las cimentaciones de las columnas 4-12 y 4-14. De esta forma las fuerzas horizontales son transmitidas a la cimentación de forma rígida (sin apenas movimientos) y sin flexiones importantes.

La construcción de cada semiarco se hará en posición vertical junto a las columnas 4-12 y 4-14 con encofrado trepante para posteriormente abatirlos hasta su posición definitiva, mediante el empleo de tirantes y gatos.

ESTACIONES

La línea dispone de un total de 6 estaciones elevadas distribuidas 4 en la zona de Toluca en el Estado de México y dos en el DF.

A continuación se incluye un listado de las estaciones de esta línea, indicando cuál es su tipología constructiva y señalando si la estación tiene alguna característica singular y como forma parte de la red de transporte urbano de México DF.

- ZINACANTEPEC: Elevada. Estación Terminal en el Estado de México: Dos vías, un andén central con mango de maniobra (con tercera vía central)  por detrás de la estación

- TERMINAL DE AUTOBUSES: Elevada. Dos vías, un andén central

- METEPEC: Elevada. Dos vías, un andén central

- LERMA: Elevada. Incluye un mango de maniobra (con tercera vía central) y 4 posiciones de estacionamiento por detrás de la estación

- SANTA FE: Elevada. Dos vías, dos andenes laterales

- OBSERVATORIO: Elevada. Tres vías, tres andenes (dos andenes centrales y un andén lateral)

Estaciones Estado de México

Las 4 estaciones situadas en el estado de México (Zinacantepec, Terminal de Autobuses, Metepec, y Lerma, tienen unas características similares.

Todas ellas son elevadas, están situadas en el camellón central de la Avenida de las Torres, y disponen de un andén central de 10m de anchura y dos vías. Esta zona de andén está dotada de una gran cubierta que protege a los usuarios de las inclemencias meteorológicas y contribuye a conformar la imagen de la estación.

Los vestíbulos y locales técnicos se ubican a nivel del terreno, bajo la estructura que soporta el viaducto elevado. Estos espacios conforman unos pequeños edículos cuya estructura es independiente de la estructura principal de la estación.

Cada una de las estaciones tiene algunas características singulares derivadas de las condiciones particulares del entorno.

Así pues, las estaciones de Terminal de Autobuses y Metepec están atravesadas perpendicularmente por  viales, lo que hace necesario separa los vestíbulos y desplazarlos lateralmente respecto al eje de la estación.

Zinacantepec y Metepec disponen de  grandes aparcamientos disuasorios, mientras que la estación de Lerma queda ligeramente sobre elevada sobre el entorno para mitigar los riesgos de inundación.

A continuación se incluyen algunas imágenes de las estaciones del estado de México.

ESTACIÓN SANTA FE

La estación Santa Fe está situada sobre el vaso regulador existente junto al Centro Comercial Santa Fe. Este vaso regulador está delimitado por la autopista de cuota México DF-Toluca, por la Avenida Vasco de Quiroga y por el citado Centro Comercial Santa Fe.

La rasante ferroviaria está a 30 m de altura respecto del fondo del vaso regulador.

La estación dispone de 2 andenes laterales de 200m de longitud.

Debido a las condiciones  del sitio y el  programa arquitectónico del  tren,  la volumetría de la estación se divide en 3 elementos principales. El primero formado por el volumen “ferroviario” (andenes, vestíbulo y algunos locales técnicos), el segundo por la plataforma del intercambiador, y el tercero por  los edificios de acceso y las pasarelas peatonales y viarias que dan acceso a la estación.

En el nivel de vestíbulo se ubican la mayor parte de locales técnicos. El resto de locales (subestación eléctrica, baja tensión,  SAI y local de protección contra incendios se ubican en un contenedor colocado bajo la plataforma del intercambiador.

El conjunto andén vestíbulo esta soportado por unas columnas en forma de Y que se apoyan directamente en el fondo del vaso regulador. Este conjunto está protegido por un cerramiento mixto de PTFE y ETFE, parcialmente transparente que permite la relación visual entre interior-exterior y protege de las inclemencias meteorológicas.

El intercambiador está conformado  por  una plataforma soportada mediante columnas que se desplantan desde el terreno natural del vaso regulador. Logrando la permeabilidad del agua  en casos necesarios  y respetando las funciones  para las cuales se creó esta instalación.

A continuación se incluyen unas imágenes de la estación de Santa Fe

ESTACIÓN OBSERVATORIO

La estación observatorio está ubicada sobre la Av, Rio de  Tacubaya  Entre las  Av. Camino de los Toros y Av. De las Torres, junto a la estación Observatorio de la línea 1.

En este lugar se conformará uno de los principales intercambiadores de transporte de la Ciudad de México ya que a las actualmente existentes central camionera de Poniente y estación observatorio de la línea 1 se añadirán las extensiones de las líneas 9 y 12 del metro así como la estación de la línea Toluca-Valle de México (objeto del presente proyecto).

La estación Observatorio de la línea Toluca-Valle de México dispone de 3 vías y tres andenes (2 centrales y 1 lateral) de 200m de longitud. Estos elementos se disponen en viaducto sobre la vertical de la Avenida Rio Tacubaya y dispondrán de una cubierta que protegerá a los usuarios de las inclemencias meteorológicas.

Así mismo la estación dispone de un edificio de viajeros en cabecera en el que se ubica el vestíbulo y los locales técnicos.

El diseño definitivo de este edificio de viajeros se deberá coordinar con el diseño del conjunto del nuevo intercambiador.

A continuación se incluyen algunas imágenes de la estación Observatorio.

CENTRO DE CONTROL

El concepto de Centro de Control Operacional (CCO) engloba todo el equipamiento ubicado en el edificio del Centro de Control Principal (CCP), el equipamiento para los puestos de operación ubicados a lo largo de la línea (PCZs)  y el software que se debe desarrollar e instalar en cada equipo.

- El Centro de Control Principal (CCP) constituirá el núcleo (tanto físico como operativo) del Centro de Control Operacional.

En él se alojará el conjunto de servidores que llevarán a cabo el procesado de los datos manejados por cada uno de los telemandos y subsistemas del CCO. También se ubicará en el CCP la sala de operaciones del Centro de Control, la cual contendrá los puestos de operación/mantenimiento de las distintas áreas temáticas (energía, seguridad, etc.) en las cuales se divide el CCO, así como los equipamientos comunes a todos los sistemas de mando y control (como, por ejemplo, el videowall). La disciplina de Seguridad, por disponer de atribuciones especiales (como por ejemplo la conexión con los servicios externos de seguridad) contará con un espacio específicamente destinado a ella.

El CCP también contendrá todas las salas técnicas que sean necesarias para el buen funcionamiento de los sistemas concebidos, así como todas aquellas salas y espacios que no contienen equipamiento técnico y cuyo uso está pensado para la realización (por parte del personal del CCO) de diferentes actividades necesarias para el buen funcionamiento del Centro de Control: salas de equipamiento cliente, salas de formación y capacitación, despachos, salas de reuniones y crisis, etc…

- Los Puestos de Control Zonales (PCZs), uno por estación y uno en túnel (en caso de que se considere necesario), que permitirán gobernar la totalidad de los sistemas telemandados en un ámbito geográfico limitado y que servirán como modo de control de respaldo al modo de control centralizado.

Estos puestos se instalarán en salas debidamente acondicionadas en las estaciones. Cada uno de estos puestos dispondrá de una serie de monitores para la visualización de las aplicaciones cuyo software resida en sus equipos de trabajo.

SUBESTACIONES DE TRACCIÓN (SET)

El tren interurbano México – Toluca contará con dos (2) subestaciones de tracción (SET) desde las que se suministrará toda la energía eléctrica necesaria al sistema de tracción de la línea ferroviaria. Cada SET contará con una doble acometida en 230 kV.

La SET-1 se ubicará en el P.K. 22+550 en una parcela de 95 m x 65 m. Por su parte, la SET-2 se ubicará en el P.K. 41+600, en una parcela compartida con otros edificios técnicos.

Ambas SETs se ubicarán en una plataforma de obra civil, con los accesos adecuados para material pesado desde los viales públicos.

Cada una de las SET dispondrá de un parque de AT de tipo exterior, donde se ubicarán las dos posiciones eléctricas. Cada posición contará con equipamiento eléctrico de instalación en intemperie (cuchilla seccionadora, transformador de potencial inductivo, transformador de corriente, interruptor de potencia y apartarrayos).

En el parque exterior de AT se ubicarán también dos (2) transformadores de tracción de 65 MVA cada uno (aislamiento en aceite).

El parque exterior dispondrá también de: red de drenaje de agua pluvial, canalizaciones de cables, alumbrado, depósito y red de recogida de aceite, depósito de agua y red de saneamiento y fosa séptica.

Las SETs contarán también con  un edificio técnico de dimensiones aproximadas 30x10 m en el cual, entre otros equipos, se  ubicarán las cabinas de control  y protección para realizar la acometida a catenaria (1x27.5 kV). A la salida de cada SET se ubicará el pórtico de seccionadores de feeder y los seccionadores de puenteo, desde el que partirán las alimentaciones a cada vía (mediante cable aislado) hasta el viaducto.

El edificio contará también con dos transformadores de SS.AA para garantizar los requerimientos de suministro eléctrico en BT de toda la instalación.

Así mismo el edificio contendrá también un sistema de alimentación seguro formado por rectificador, baterías y ondulador.

El edificio de control dispondrá de los servicios auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento: iluminación, ventilación, climatización en las salas que lo requieran y detección de incendios.

Cada SET contará con un sistema de control distribuido el cual permitirá realizar la supervisión y el mando de la SET desde el Puesto de Operación Local (ubicado en el edificio de control) o de forma remota mediante el Telemando de Energía.

MATERIAL RODANTE

El material rodante especificado para esta línea, en términos muy generales, tendrá las siguientes características:

Tren eléctrico alimentado a 25 kV de corriente alterna (EMU), de una longitud de 100 m., en unidad simple. Capaz de transportar 700 pasajeros (45% sentados, 55% parados), circulará normalmente acoplado en composición de dos EMU, longitud total de 200 m. y capacidad total de 1,400 pasajeros.

La velocidad máxima a la que podrá circular será de 160 Km/h. La pendiente máxima a superar en esta línea es de 5,25%, por ello se exige una motorización cercana al 100% de los bogies del tren. El tiempo máximo entre terminales se ha fijado en 39 minutos (solo ida o vuelta). El número de puertas del tren deberá ser tal que permita la subida y bajada de pasajeros de un tren completo, en menos de 140 segundos.

La tecnología usada en su fabricación y componentes principales deberá ser contrastada y probada por la experiencia.

REQUERIMIENTOS OPERACIONALES

INTRODUCCIÓN

La operación de la línea será totalmente independiente de cualquier otro sistema de transporte, con un tiempo de recorrido entre terminales, menor a 40 minutos y con una velocidad máxima de 160 km/h en vía general.

El sistema deberá garantizar un intervalo de diseño de 2.5 minutos, no permitiéndose intervalos mayores a 15 minutos incluso en situaciones degradada.

El horario de servicio de la línea se establece entre las 05:00 y 00:00 los días laborables (Lunes a Viernes) y entre las 06:00 y 00:00 en fin de semana (Sábado y Domingo) y festivos, esto asegura una ventana de mantenimiento de cuatro horas.

El sistema deberá permitir servicios de pasajeros entre terminales con paradas en todas las estaciones y servicios parciales entre las estaciones de Lerma y Observatorio con parada en Santa Fe, con tiempos de parada que varían según estación entre los 40 segundos y 120 segundos.

REQUERIMIENTOS OPERACIONALES DE LOS SUBSISTEMAS

La operación de la línea se realizará de forma centralizada en el Centro de Control Operacional, donde se monitorización y controlarán todos los subsistemas de la línea.

La operación de los subsistemas en modo nominal será desatendida, existiendo puesto de mandos locales que se utilizarán en caso de emergencia u operación degradada.

El sistema deberá garantizar la circulación de los trenes con protección y supervisión continua (ATP) y conducción automática (ATO), aunque se contará con conductores en los trenes que desarrollarán las labores de conducción.

El sistema deberá garantizar las comunicaciones entre personal de operación y mantenimiento y los usuarios de la línea, para ello se contarán con sistemas de comunicaciones como son: radiocomunicación, telefonía, redes, sonorización y voceo, interfonia y teleindicadores.

Se dispondrán soluciones que permitan alcanzar un nivel de seguridad al usuario y al personal de operación y mantenimiento en cualquier punto de la línea, por lo que se deberá disponer personal de seguridad, control de acceso y video vigilancia.

El sistema deberá permitir la implantación de un mecanismo de tarifa diferencial.

DISTRIBUCIÓN DE SUBSISTEMAS

SUBSISTEMAS

A nivel organizativo, el proyecto Tren México - Toluca  se estructura en distintos Subsistemas Generales, los cuales hacen referencia a disciplinas técnicas concretas. A su vez estos Subsistemas Generales son organizados en Subsistemas Particulares, los cuales concentran funciones y elementos comunes más específicos.

A continuación se enumera el conjunto de Subsistemas definidos:

1 Obra Civil y Arquitectura:

  - 1.1   Geotécnica (GEO)

  - 1.2   Trazado y Perfil (TPE)

  - 1.3   Arquitectura de Estaciones (QES)

  - 1.4   Arquitectura de Talleres y Depósito (QTL)

  - 1.5   Edificios Técnicos (EDT)

  - 1.6   Urbanismo (URB)

  - 1.7   Afectaciones (AFE)

  - 1.8   Estructuras de Túnel (TUN)

  - 1.9   Estructuras de Viaducto (VDC)

  - 1.10  Estructuras de Superficie (SUP)

  - 1.11  Estructuras de Estaciones (EST)

  - 1.12  Estructuras de Talleres y Depósito (TYD)

2 Superestructura civil:

  - 2.1 Vía (VIA)

  - 2.2 Drenaje (DRN)

  - 2.3 Canalizaciones Transversales (CNT)

3 Energía:

  - 3.1 Alta y Media Tensión (AMT)

  - 3.2 Catenaria (CAT)

  - 3.3 Tracción (TRA)

  - 3.4 Subestación de Alumbrado y Fuerza (SAF)

  - 3.5 Baja Tensión (EBT)

4 Electromecánicas:

  - 4.1 Elevadores (ELV)

  - 4.2 Escaleras (ESC)

  - 4.3 Clima (CLI)

  - 4.4 Instalaciones Hidráulicas (INH)

  - 4.5 Instalaciones Sanitarias (INS)

  - 4.6 Protección Contra Incendios (PCI)

  - 4.7 Ventilación (VEN)

5 Señalización Ferroviaria:

  - 5.1 Señalización (SEN)

  - 5.2 Control Automático del Tren (ATC)

  - 5.3 Detección Auxiliar (DAU)

6 Material Rodante

  - 6.1 Material Rodante (ROD)

  - 6.2 Maquinaria de Taller (MTL)

7 Telecomunicaciones:

  - 7.1 Radiocomunicaciones (RAD)

  - 7.2 Radiocomunicaciones de Banda Ancha (RBA)

  - 7.3 Videovigilancia (VID)

  - 7.4 Telefonía (TEL)

  - 7.5 Grabación de Audio (REC)

  - 7.6 Interfonía (INF)

  - 7.7 Sonorización y Voceo (SON)

  - 7.8 Teleindicadores (TLI)

  - 7.9 Red de Datos Multiservicios (RED)

  - 7.10 Red de Nivel Físico (FIS)

  - 7.11 Cronometría (CRO)

  - 7.12 Bitácora y Gestor Maestro (BIT)

  - 7.13 Peaje (PJE)

  - 7.14 Control de Acceso a Áreas Restringidas (ACC)

8 Centro de Control:

  - 8.1 Centro de Control (CTR)

  - 8.2 Mando y Control de Tráfico (TTR)

  - 8.3 Mando y Control de Estaciones (TES)

  - 8.4 Mando y Control de Energía Eléctrica (TEN)

  - 8.5 Mando y Control de Seguridad (TSG)

  - 8.6 Integrador de Sistemas de la Línea (ISL)

  - 8.7 Seguridad de Sistemas (SES)

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS Y METODOLOGÍA

El Contratista será el responsable de aplicar todos los conocimientos, habilidades, herramientas, maquinaria común y especializada; así como todas las técnicas de construcción necesarias, para asegurar la instalación y puesta en marcha exitosa de los sistemas que conforman esta licitación, a través de la coordinación y seguimiento de las actividades de cada uno de los participantes involucrados.

Para la ejecución de estos trabajos El Contratista deberá seguir todas las normas y las mejores prácticas de ingeniería nacional e internacional, por lo que los servicios se deberán dividir en los procesos siguientes:

El Licitante deberá revisar todos los documentos que conforman el Proyecto Ejecutivo (especificaciones de detalle, planos, memorias descriptivas, memorias de cálculo, catálogo de conceptos, documentos generadores, entre otros), mismo que fue elaborado con base en reglamentos, normas, especificaciones y reglamentos nacionales e internacionales vigentes.

En los siguientes apartados se describen los subsistemas que conforman esta licitación y se describe el alcance de cada uno de ellos

SEGUIMIENTO AL PIE DE LA LETRA DEL PROYECTO EJECUTIVO QUE ENTREGARÁ EN TIEMPO Y FORMA LA RESIDENCIA DE OBRA.

El Licitante ganador como parte de propuesta, incluyó el procedimiento constructivo que con base a su experiencia consideró pertinente para llevar a cabo la ejecución de la obra. La Residencia de Obra autorizará lo anterior para que cumpla en tiempo y forma con lo establecido en el Proyecto Ejecutivo.

MATERIAL RODANTE

DESCRIPCIÓN

La capacidad del tren –EMU-, en unidad simple con una carga máxima de 4 personas/m2 (carga AW2), será de 700 pasajeros (45% sentados y 55% parados) o de 1,400 pasajeros en unidad doble. La forma normal (nominal) de operación será en unidad doble.

El valor máximo admisible del peso real por eje no sobrepasará el valor de 21 toneladas en carga excepcional.

La vida útil del tren se fija en 30 años.

La velocidad máxima que deben alcanzar los trenes en recta y horizontal, con carga excepcional, con tensiones de catenaria comprendidas entre 19 y 29 kV  y en régimen continuo, será de 160 Km/h.

      - Frenado

Todos los esfuerzos de frenado serán gestionados por el sistema electrónico de gestión del freno BCU (Brake Control Unit o Unidad de Control de Freno).

      - Freno eléctrico

El freno eléctrico será de recuperación de energía, existe en los bogies motores y será el más usado por el tren, como freno de servicio.

      - Freno de servicio

El freno de servicio es el freno principal de los  trenes  y,  en consecuencia, el que debe utilizarse en la conducción normal del mismo.

      - Freno de urgencia

La actuación del Freno de Urgencia se realizará exclusivamente con el freno neumático.

      - Freno de Estacionamiento

La actuación exclusiva del Freno de Estacionamiento dará lugar, a la inmovilización del tren en rampas del 5.25 % o superiores.

    - Caja

El diseño de la estructura de las cajas de los trenes se tendrá en cuenta los objetivos siguientes:

- Minimizar la masa

- Minimizar los costes de mantenimiento

- Minimizar los costes de construcción

- Asegurar la seguridad pasiva de los viajeros y del personal de conducción frente a choques frontales.

- Cumplir con los requerimientos mexicanos/americanos de resistencia a esfuerzos aplicados sobre la caja según la/s norma/s que apliquen.

La caja será construida con aleación ligera de aluminio para formar el cuerpo del vehículo, y dispondrá de una estructura de cabina fabricada en acero de alto límite elástico.

      - Testero frontal

Los trenes llevarán, en cada uno de sus extremos, un testero frontal aerodinámico de poliéster reforzado con fibra de vidrio.

      - Compartimento de pasajeros

El diseño interior de los trenes estará basado en la utilización de componentes probados y ya aplicados en otros productos similares.

En el diseño del interior tendrá en cuenta la ergonomía del pasajero, una buena mantenibilidad, la estética y la seguridad. Resistirán al grafiti y al vandalismo en la medida de lo posible.

    - Puertas de acceso

Cada coche estará equipado con al menos 4 puertas de acceso de tipo deslizable-encajable con guiado superior e inferior, accionadas por medio de un motor eléctrico.

Las puertas de acceso de pasajeros constarán de los siguientes elementos:

- Mecanismo de mando con guías y sistemas de sustentación incorporados.

- Pletina de mando conectada al TCMS.

- Dos hojas que siguen la geometría de la caja equipadas.

    - Hojas

Las hojas de las puertas garantizarán un paso libre horizontal de 1,300 mm y vertical de 1,950 mm.

Las hojas, en su posición cerrada, estarán perfectamente enrasadas con la superficie de la caja, asegurando asimismo la estanqueidad de las mismas cuando se encuentren en dicha posición.

      - Apertura de la puerta.

En posición cerrada, la puerta estará mecánicamente enclavada.

La apertura de las puertas podrá ser automática o, en caso de emergencia, manual desde el interior y, en el caso de las puertas adyacentes a cabina, también por el exterior.

      - Cierre de la puerta.

El cierre de las puertas también podrá ser automático o manual (interior o exterior).

Una vez dada la orden de cierre de puertas, la secuencia de funcionamiento será, a modo orientativo:

- Preaviso acústico durante 2 segundos (será configurable)

- Cierre automático de las hojas

- Enclavamiento de las hojas y envío de esta información al control de puertas

- Existirá detección de obstáculos en el cierre de puertas y esta será configurable

- Existirá un borde sensible de detección de obstáculos en las puertas

    - Climatización

Las principales funciones del aire acondicionado son:

- Suministrar el flujo de aire fresco (aire exterior) para cambiar el aire interno.

- Suministrar flujo de aire en el carro.

- Regular la temperatura interna.

La climatización de la sala de pasajeros estará constituida por un equipo compacto doble o dos equipos compactos simples (tren de 5 coches). Se instalaran sobre el techo del carro e impulsaran el aire acondicionado hacia ambos extremos.

Los equipos llevarán instaladas resistencias de calefacción en el equipo de aire acondicionado.

    - Confort

El confort que se piensa ofrecer será, al menos, el siguiente:

- Interior de los carros climatizados.

- Pasillos de intercirculación entre carros.

- Asientos longitudinales y adaptados a personas con capacidades diferentes.

- Carros más anchos.

- Pasamanería debidamente distribuida y al alcance de los usuarios.

- Materiales con resistencia al desgaste en los revestimientos de larga duración.

- Sistema de puertas de accionamiento eléctrico.

- Pantallas informadoras de ubicación y señalamientos.

- Interfonos distribuidos por los carros.

- Buena iluminación según normas.

- Sistema cerrado de televisión local y al centro de control.

- Suspensión de los carros que no permitirá sentir vibraciones a los usuarios.

- Bajo nivel de ruido según normas aplicables.

    - Cabina de conducción

Todos los dispositivos para realizar la conducción de los trenes deberán considerarse en las dos cabinas de conducción, así mismo, esta cabina deberá estar ergonómicamente diseñada para que todos los dispositivos estén a la mano del conductor, con un asiento adecuado y aire acondicionado. La cabina de conducción ocupará todo el frontal de la caja de los carros extremos. Estará equipada para poder realizar la conducción  en posición sentada.

El puesto de conducción estará situado en el centro-derecha, en el sentido de la marcha.

El acceso a la cabina se efectuará, a partir del departamento de viajeros, por medio de una puerta central, o bien desde el exterior, por medio de dos puertas laterales, las cuales abrirán hacia el interior de la cabina.

      - Pupitre de conducción

En el pupitre tendrá instalados, como mínimo, los siguientes elementos:

- Inversor de marcha.

- Selector de modo de conducción.

- Manipulador de tracción-freno.

- Mandos y señalizaciones del equipo de potencia y control.

- Mandos y señalizaciones del equipo de freno neumático.

- Mandos de los sistemas auxiliares.

- Mandos del control de puertas, limpiaparabrisas y lavaparabrisas.

- Panel de señalización de averías e incidencias.

- Panel de señalización de situación del freno del estacionamiento, apertura de puertas, etc.

- Indicador de velocidad y esfuercímetro

- Consola del ERTMS

- Consola de mando y control  del equipo de radio comunicación Tren-Puesto de Mando

- Mandos y micrófono de Sonorización y Voceo

- Consola del Sistema de  Información al viajero y CCTV

- Dos extintores de incendios, de polvo seco, por cabina.

    - Enganches

Los enganches serán automáticos.

La operación de acoplamiento/desacoplamiento debe poder permitir la unión mecánica, eléctrica y neumática entre dos trenes mediante una sola acción, totalmente automática. Ambas operaciones se podrán hacer desde el pupitre de conducción, en cabina de conducción.

    - Bogies

Los bogies estarán compuestos por los siguientes elementos (Bogies motores):

- ejes montados

- acoplamiento

- reductores

- motores de tracción

- cajas de grasa y elementos de montaje

- guiado de ejes y suspensión primaria

- bastidor del bogie

- suspensión secundaria con balonas

- barra anti-balanceo

- unidades de freno  de disco

- transmisión de esfuerzos de tracción y freno

- limitación del desplazamiento lateral

- tuberías neumáticas

- Tubo lanza-arena

- engrase de pestaña

- cableado eléctrico

    - Sistema de Potencia

Las características principales, de modo orientativo, serán:

- Cada tren dispondrá, como mínimo, de dos transformadores principales

- Cada tren dispondrá, como mínimo, de tres convertidores de tracción.

- Cada ondulador de tracción alimentará, como máximo, 4 motores de tracción.

- Cada cadena de tracción se conectará a la red TCN  por medio de la electrónica de control de la propulsión.

El equipo de un tren constará, como mínimo, de:

- 2 pantógrafos

- 2 disyuntores de vacío que incorpora el seccionador de puesta a tierra

- 2 pararrayos en los carros donde haya pantógrafo

- 2 transformadores de potencia, situados bajo el carro

- 3 convertidores de tracción, situados bajo el carro

- 12 motores de tracción

- 1 cofre AT, situado bajo carro

    - Suministro de energía auxiliar

La energía para los diversos sistemas y circuitos auxiliares será suministrada por dos convertidores estáticos. Estos equipos serán independientes, permitiendo que continúen en funcionamiento aunque alguno de ellos falle, no obstante algunos componentes, como el aire acondicionado, adaptaran sus prestaciones a esta circunstancia.

El convertidor estático estará alimentado por el circuito intermedio de corriente continua. El circuito de precarga limitará la corriente de entrada a la conexión. El convertidor irá preferentemente instalado bajo bastidor y será refrigerado por ventilación forzada.

      - Batería

Se dispondrá de un equipo de batería preferiblemente montado bajo bastidor y con una tensión de 72 V (entre 50 y 90 V). La batería será de Níquel-Cadmio y podrá suministrar alrededor de 100 Ah. Ira instalada en al menos dos carros.

La capacidad de la batería permitirá asegurar unos 60 minutos de alumbrado de emergencia, faros, pilotos, equipos de confort, de comunicaciones y de seguridad.

    - Sistema de mando y control

El sistema de control y mando de tren (TCMS), desempeñara, al menos, las funciones siguientes:

- Mando y control de las funciones de tren y su interfaz con la parte cableada.

- Monitorización y registro del estado del tren y sus averías.

- Asistencia a la conducción y a la explotación.

- Funciones de control y monitorización del tren

El sistema TCMS integrará la mayoría de funciones de mando, control y monitorización de los trenes.

Las funciones consideradas de seguridad, en cambio, estarán implementadas por lógica cableada, con redundancia por parte del TCMS.

El TCMS supervisará continuamente el correcto funcionamiento de los subsistemas del tren, realizará un registro histórico de todos los eventos que se vayan produciendo, el estado del tren, las alarmas y averías importantes. Dicha información podrá ser:

- Presentada y visualizada por el conductor

- Cargada en un PC portátil para su análisis futuro

      - Arquitectura TCMS

La arquitectura propuesta se basará en un diseño simple, modular y distribuido.

Todo el sistema estará construido alrededor de una red WTB redundante que interconecte diversas unidades de tren y una red MVB redundante de vehículo que será la principal del sistema y que posibilitará el intercambio de todas las informaciones.

La comunicación entre el bus MVB y WTB se realizará a través de dos pasarelas (gateways) TCN. Dichas pasarelas asegurarán también una redundancia completa en caliente y de forma transparente al conductor. Ambas estarán situadas en una de las dos cabinas de conducción.

      - Central de Protección y Seguridad de Marcha (Caja Negra)

Las funciones mínimas de la Central que realizará este equipo serán las siguientes:

- Registro de velocidad, espacio y tiempo, y otras variables relativas a seguridad

- Creación de los niveles de velocidad de  3, 5, 160, 165 y 170 Km/h

- Generación de un pulso cada 100 m, para la medida de distancia

- Generación de la indicación de velocidad real en el velocímetro de cabina

- Velocímetro digital de aguja por cada Pupitre de Conducción.

    - Protección contra el fuego

Los vehículos se diseñarán para:

- Minimizar el riesgo de comienzo de un incendio

- Retrasar la transmisión del incendio se produce

- Disminuir o eliminar los daños producidos por la presencia de humo y asegurar y facilitar la evacuación de los viajeros y del personal del tren.

Para los revestimientos de la caja, los aislantes eléctricos, el cableado utilizado y los materiales utilizados en el interior del tren se especificarán materiales retardadores de la propagación de fuego y de baja emisión de humos.

ALCANCE

El alcance referido al material rodante es la fabricación y el suministro de 30 unidades EMU simples, de alrededor de 100 m. de longitud  con una capacidad de unos 700 pasajeros. El ratio mínimo sentados/parados será del 45 – 55 % para una carga máxima de 4 pasajeros/m2. Las EMU irán motorizadas cercanas al 100%, e irán normalmente acopladas en doble composición. Su velocidad máxima será de 160 Km/h. El número de puertas del tren deberá ser tal que permita la subida y bajada de pasajeros de un tren completo, en menos de 140 segundos.

El alcance cubre asimismo la maqueta de cabina y medio coche para la validación de todo el diseño del tren por la administración, los subsistemas embarcados de señalización y protección al tren, los subsistemas de comunicaciones embarcados, la verificación y validación, incluyendo la concepción y fabricación del tren, así como el seguimiento de su fabricación, las pruebas de los trenes tanto estáticas como dinámicas en fabrica y en Instalación, toda la documentación as-built del material rodante, el safety case de los trenes suministrados, el suministro de las piezas de parque y las herramientas especiales y útiles necesarios para el mantenimiento de los trenes.

SISTEMAS FERROVIARIOS

Los sistemas ferroviarios que en este apartado se consideran son los correspondientes a los Subsistemas de Señalización Ferroviaria (SEN), Control Automático de Tren (ATC) y Sistemas de Detección Auxiliar (DAU)

SUBSISTEMA DE SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA

DESCRIPCIÓN

El Subsistema de Señalización presentará las funcionalidades se seguridad que garantizarán el establecimiento y enclavado de rutas compatibles tanto en circulaciones generales como de maniobras, basándose por tanto en el control (mando y supervisión de los accionamientos instalados en las agujas o desvíos) y el estado de ocupación de los cantones en los que se dividirá la vía. Se instalará tanto en vías generales como en talleres y Depósito.

Se instalará, como mínimo, un enclavamiento electrónico (ENCE), dotado de lógica vital y no vital, para el control de todos los elementos de señalización de la línea comercial, que se comunicará con el enclavamiento de Talleres y Depósito por medio de la Red Multiservicio (RED). Además, existirán Controladores de Objetos Vitales (COV) en el ámbito de las zonas de agujas que controlarán dichos accionamientos y todos los elementos de señalización (contadores de ejes y señales) de ese ámbito. La comunicación con el enclavamiento y el resto de controladores de Objetos será también por la Red Multiservicio (Subsistema RED) que dispondrá de los requisitos de redundancia, fiabilidad, calidad de servicio y seguridad de acceso necesaria. El enclavamiento deberá cumplir con los requisitos de fiabilidad y disponibilidad que garanticen el cumplimiento de los índices de RAM de la línea, por lo que deberá presentar una configuración redundante (2003 o dual 2002 en caliente). Todos los elementos de señalización que efectúen funciones de seguridad deberán estar dotados de un Nivel de Integridad de la Seguridad (SIL) igual a 4 como mínimo para cada una de estas funciones.

Los equipos correspondientes a la Señalización se distribuirán en el terreno (accionamientos, señales luminosas, señales de información fija, puntos de detección de contadores de ejes) y serán controlados por los equipos de interior o cabina. Dichos elementos estarán ubicados en salas técnicas al efecto distribuidas una en cada estación y en los edificios técnicos nº 2, 3 y 4, situados en el tramo entre las estaciones de Lerma y Santa Fe.

La arquitectura de los enclavamientos en cuanto a su condición propiamente de enclavamiento o de controlador de objetos puede ser flexible siempre y cuando garantice los niveles de disponibilidad y fiabilidad requeridos.

El control de la línea comercial se efectuará en modo nominal desde el Puesto Central (Subsistema de Mando y Control de Tráfico), pero para operación degradada o en fase de pruebas existirán Puestos Locales de operación (PLO) en las estaciones de Zinacantepec y Observatorio, controlados por el enclavamiento.

Se instalará también un enclavamiento electrónico en Talleres y Depósito, en el sentido completo del término, es decir dotado de lógica y de control de elementos, que controlará los movimientos de la zona comprendida desde la vía de enlace con vía general hasta los depósitos y los talleres. Así mismo, se instalarán contadores de ejes, accionamientos de aguja y señales laterales de circulación y maniobra. Las señales en punta de aguja serán del tipo indicadora y las restantes serán del tipo de circulación, con aspectos rojo y amarillo, en la zona no controlada por el Subsistema de Control Automático de Tren. En esta zona, el modo de conducción será basado en esta señalización lateral y con una velocidad limitada por el equipo embarcado de control de tren. El mando de las vías de talleres se efectuará por medio de un sistema video gráfico local específico para talleres, independiente del Mando y Control de Tráfico y en la zona de los depósitos podrá efectuarse desde el Centro de Control o de forma local por medio de puestos de operación locales pero siempre contra los servidores del Mando y Control de Tráfico.

Así pues las salas técnicas para ubicar equipos de señalización están previstas en:

- Talleres y Depósito Zinacantepec

- Estación Zinacantepec

- Estación Terminal de Autobuses

- Estación Metepec

- Estación Lerma

- Edificio técnico nº 2 (pk 26+450 aprox)

- Edificio técnico nº 3 (pk 36+150 aprox)

- Edificio técnico nº 4 (pk 41+100 aprox)

- Estación Santa Fe

- Estación Observatorio

Estas salas compartirán su utilidad con los Subsistemas de Control Automático de tren (ATC) y de Detección Auxiliar (DAU). Así mismo estos tres Subsistemas compartirán la alimentación, que será accesible en cada una de estas dependencias de tipo preferente (conmutada en una red principal y otra secundaria) a 220 V trifásica, excepto en el edificio técnico nº 2 donde será monofásica a 277V. El proyecto de estos subsistemas prevé un equipo de alimentación ininterrumpida 220 V tri - 220V tri de la potencia necesaria en cada sala y un tiempo de autonomía de 2 horas, excepto en el citado edificio técnico nº 2 donde al ser monofásica la tensión de entrada se prevén dos equipos (por redundancia) 277V-mono-220 V tri de la potencia necesaria y un tiempo de autonomía también de 2 horas. Los accionamientos se prevé sean alimentados a 220V trifásica.

La señalización prevista está basada en el sistema de control automático de tren descrito en el apartado siguiente, con supervisión de velocidad continua en cabina de tren, que no necesita en modo nominal de señalización real, por lo que será de las siguientes características:

- Señales de indicación en punta de agujas. Para aportar seguridad al maquinista en conducción nominal y para circulación en modo de conducción degradado: itinerario a la recta, itinerario a la desviada, sin itinerario concedido.

- Señales de espaciamiento a la salida de estaciones y en el tramo Lerma-Santa Fe. De tres aspectos amarillo, rojo, azul. Lucirán siempre en azul cuando el modo de conducción sea el nominal, con supervisión continua en cabina de tren. Pensadas para conducir un tren en un modo de conducción no nominal en la vía general, siempre con una velocidad limitada y con el único objetivo de retirar el tren de la línea comercial.

- Señales de maniobras y conducción en taller y depósito: rojo-amarillo. La circulación sobre estas señales se realizará siempre en un modo de conducción a velocidad limitada.

El enclavamiento recibirá las alarmas críticas de los sistemas correspondientes al Subsistema de Detección Auxiliar (DAU) y preverá su indicación en los puestos locales de operación. A nivel de señalización, se indicará en el Proyecto Constructivo la acción a ejecutar por el enclavamiento delante de una alarma de cada sistema de detección auxiliar (detector de caída de objetos y detector de cajas calientes).

ALCANCE

El alcance del Subsistema de Señalización (SEN) comprende los siguientes componentes y equipos, tanto instalados en salas técnicas o casetas como en el terreno o campo:

- Enclavamiento electrónico (ENCE) que controlará la zona de  Talleres y Depósito.

- Enclavamiento electrónico (ENCE, uno o varios) que controlará las vías generales (Línea Comercial).

- Controladores de Objetos Vitales, ubicados en la proximidad de los elementos de campo a controlar (accionamientos de aguja, señales, contadores de ejes) compuestos de tarjetas de entrada/salida vitales.

- Sistemas video gráficos del puesto de mando local (PLO) en las estaciones requeridas, como sistema alternativo al Puesto de Mando.

- Sistema video gráfico para control de Talleres (PCLT).

- Sistemas de detección de presencia de tren (contadores de ejes).

- Accionamientos eléctricos o electro hidráulicos en los desvíos de la línea.

- Señales luminosas laterales, de tecnología de focos de LED en Línea Comercial y Talleres y Depósito

- Red de cables (con factor de reducción a inducciones electromagnéticas) para alimentar y controlar desde el enclavamiento o controladores de objetos las instalaciones de señalización, incluidos los necesarios empalmes y conexionado de los equipos tanto en lado sala de señalización como elemento de terreno.

- Armarios metálicos tipo rack 19”, para elementos de salas técnicas.

- Armarios y/o cajas de conexiones de cableado en vía y en local técnico.

- Registradores jurídicos en cada enclavamiento.

- Sistemas de ayuda al mantenimiento de los enclavamientos local (SAM-L).

- Sistemas de ayuda al mantenimiento de los enclavamientos central (SAM-C).

- Cartelones y pantallas fijas de información, referentes a la circulación.

- Puesto de control de interfaces (PCI) para comunicaciones con telemando.

- Sistema de alimentación ininterrumpida para abastecimiento eléctrico seguro de los equipos tanto de señalización como de protección al tren y detectores auxiliares.

- Cableado de alimentación eléctrica en baja tensión para alimentación de equipos en salas técnicas, aguas debajo del equipo de alimentación ininterrumpida, hasta cada uno de los equipos..

- Conexionado de los equipos a la Red Multiservicio (RED) por la que se transmitirán los datos entre equipos de señalización (enclavamientos y controladores de objetos). Latiguillos de interconexión de fibra óptica y cobre para la conexión de equipos a tomas de usuario o puertos de repartidor existentes.

- Interficies Hardware y Software con el Subsistema de Control automático de Tren (ATC).

- Conexionado de los equipos de salas técnicas a la red de tierras.

- Señales fijas de información operativa adicional (carteles de cambio de cantón, limitación de velocidad, límite de maniobra).

- Ingeniería de aplicación Hardware y Software en fase de ejecución

- Pruebas estáticas y dinámicas de todos los elementos

- Pruebas de compatibilidad electromagnética

- Pruebas de integración con la Red Multiservicio

- Cursos de Capacitación operativa y de mantenimiento

- Documentación Técnica de equipos, de resultado de pruebas, de inventario y localización de equipos

SUBSISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO DE TREN

DESCRIPCIÓN

Se instalará en la línea comercial, así como en una zona tras la estación de Zinacantepec (vías de enlace con Talleres y Depósito), un sistema ETCS (ERTMS) Nivel 2. Se trata de un sistema distancia objetivo basado en cantonamiento y enclavamientos electrónicos, con supervisión continua en cabina de tren, con objeto de cumplir con los requisitos operacionales de velocidad comercial e intervalo teórico de operación. Para ello se instalará en la línea el cantonamiento necesario (número de cantones necesarios y longitud) optimizado para cumplir con los requisitos citados, en base a los datos de trazado, perfil, velocidades máximas y requisitos y parámetros del material rodante. Este diseño así como la validación de los requisitos operacionales se apoyan en una simulación de marcha al efecto.

Para ello se instalará un equipo de Control de bloqueo por radio para el control de todo el tramo de línea (57Km y 28 trenes para un intervalo de operación de 2’ 30” entre Lerma y Observatorio y 5’ entre Lerma y Zinacantepec.

Este Subsistema comprende a nivel de diseño tanto el equipamiento fijo como embarcado si bien la parte embarcada forma parte del Subsistema de material rodante a efectos de esta licitación.

Las funciones requeridas serán las del estándar ERTMS N2 tanto a nivel fijo como embarcado, así como las funciones de actuación por zona neutra (sin tensión en catenaria) y funcionalidades ATO, que no forman parte del standard a día de hoy. Las funciones ATO permitirán la conducción automática entre estaciones, con parada precisa en el punto de parada, siempre con agente de conducción en cabina de tren, permitiendo varios modos de marcha, con intenciones de regulación y optimización del consumo. Se deberán prever por tanto las interfaces Hardware y Software con los equipos de tracción y freno del tren (descritas en el proyecto constructivo de material rodante).

El sistema de transmisión entre equipos embarcados en los trenes y RBC será, en principio, a través de un sistema GSM-R. De todas formas es posible que las bandas de frecuencia en la que deba operar este sistema sean ligeramente distintas a las del estándar ERTMS. El equipamiento GSM-R no forma parte de este Subsistema, aunque sí la intecie correspondiente.

Como filosofía de explotación, los vehículos no comerciales amparados por el proyecto de material rodante o taller deberán estar equipados con este sistema embarcado (sin funcionalidad ATO) y con un nivel de fiabilidad y disponibilidad menor, y por tanto configurados en una arquitectura simple.

Las salas técnicas donde se instalarán los equipos fijos de ERTMS Nivel 2 son las mismas que para el Subsistema de Señalización, si bien está previsto únicamente la instalación de un equipo RBS, en la estación de Zinacantepec.

ALCANCE

El alcance del Subsistema de Control Automático de Tren (ATC) comprende los siguientes componentes y equipos, tanto instalados en salas técnicas de estación o edificios técnicos, como en el terreno o campo:

- Centro de Bloqueo por Radio (RBC)

- Eurobalizas fijas para relocalización y funciones adicionales.

- Registrador Jurídico.

- Sistema de Gestión de claves (KMC)

- Puesto Central de ERTMS (PCE)

- Puesto Local de ERTMS (PLE).

- Puesto de Control de Interfaces (PCI) para comunicación con el telemando.

- Sistema de Ayuda al Mantenimiento de ERTMS local (SAM ERTMS-L).

- Sistema de Ayuda al Mantenimiento de ERTMS central (SAM ERTMS-C).

- Sistema de alimentación ininterrumpida para abastecimiento eléctrico seguro de los equipos tanto de señalización como de protección al tren y detectores auxiliares. El mismo equipo que el de señalización.

- Cableado de alimentación eléctrica en baja tensión para alimentación de equipos, aguas debajo del equipo de alimentación ininterrumpida, hasta cada uno de los componentes de ATC.

- Interficies Hardware y Software con el Subsistema de Señalización (SEN)

- Interficies con el equipamiento  GSM-R de suelo.

- Equipamiento fijo que fuera necesario para las funcionalidades ATO.

- Conexionado de los equipos a la Red Multiservicio (RED) por la que se transmitirán los datos entre equipos de señalización (enclavamientos y controladores de objetos) y RBC. Latiguillos de interconexión de fibra óptica y cobre para la conexión de equipos a tomas de usuario o puertos de repartidor existentes.

- Conexionado de los equipos de salas técnicas a la red de tierras.

- Ingeniería de aplicación Hardware y Software en fase de ejecución

- Pruebas estáticas y dinámicas de todos los elementos

- Pruebas de compatibilidad electromagnética

- Pruebas de integración con la Red Multiservicio

- Cursos de Capacitación operativa y de mantenimiento

- Documentación Técnica de equipos, de resultado de pruebas, de inventario y localización de equipos

SUBSISTEMA DE DETECCIÓN AUXILIAR

DESCRIPCIÓN

Los sistemas de detección auxiliar que forman parte de este Subsistema son los siguientes:

- detectores de caída de objetos (DCO): detectan objetos pesados que pueden interferir con las circulaciones.

- detectores de cajas calientes (DCC). Detectan exceso de temperatura en ejes y cajas de rodadura que pueden provocar roturas y por tanto accidentes graves.

Todas las alarmas producidas por estos sistemas serán enviados al Puesto Central (al Subsistema de Mando Correspondiente, especificado en el Proyecto Constructivo) y también las alarmas críticas serán enviadas al enclavamiento de la línea comercial, mediante la conexión a la Red de Datos Multiservicio (RED).

Con el fin de aumentar la seguridad de los trenes que circulen por la línea para el interurbano México - Toluca, se instalará un sistema de detección de caída de objetos a la vía (DCO) en aquellos puntos donde existe riesgo de que ello se produzca, es decir en las bocas del túnel y en los pasos superiores vehiculares. Esto puede afectar a:

- Circulación de los trenes

- Catenaria

- Feeders

El sistema se deberá instalar en ambos lados de los pasos, debiéndose tener en cuenta que en los pasos superiores situados en bifurcaciones y apartaderos, las vías generales deben dotarse de protección independiente respecto a las vías desviadas o de apartadero.

La arquitectura del sistema será distribuida, de manera que en la sala técnica más cercano se instalará un equipo que centralice las alarmas procedentes de los equipos de vía. Se tendrá un armario por equipo de vía donde se realizará la fusión de las Fibras Opticas.

Los sistemas de comunicación y control de los detectores de caída de objetos se instalarán  en un armario de intemperie, si bien podrán ubicarse, si existe, en una caseta próxima. En este caso se deberá suministrar e instalar una caja de vía para albergar el mando local para reposición de la instalación.

En cuanto a la comunicación entre los equipos de vía y el equipo interior para la gestión de alarmas, el protocolo se concibe, con independencia del medio de transmisión, para que sea de seguridad. En este aspecto, debe considerarse la concepción de sistema abierto o cerrado (EN 50159).

El sistema de detección de caída de objetos está formado por un equipamiento en vía y otro en las salas técnicas, compartidas con los equipos de Señalización y Control Automático de Tren. El equipo de vía estará formado por los siguientes elementos:

- Valla superior

- Protección lateral complementaria

- Repartidor FO en arqueta

- Elementos fusibles

- Elemento portante

- Circuito de FO

Toda la electrónica necesaria para el control, la supervisión y las comunicaciones de los pasos se ubicará en la sala técnica correspondiente, además del cableado y los conversores de protocolo necesarios para la conexión del equipo electrónico al equipo Concentrador.

Los DCO objetos de este proyecto, se instalaran en todos los pasos superiores y bocas de túnel, ubicados en los puntos que se detallan en las siguientes tablas. Se presentan separadamente los DCO correspondientes a bocas de túnel y a pasos superiores.

Los DCO que se instalarán sobre bocas de túnel son:

| Número | Emplazamiento | PK | Trayecto |
| --- | --- | --- | --- |
| DCO 1 | Túnel Las 3 Cruces Portal 1 | 36+200 | Lerma – Santa Fe |
| DCO 2 | Túnel Las 3 Cruces Portal 2 | 40+700 | Lerma – Santa Fe |

Y los DCO que se instalarán sobre pasos superiores son:

| Número | Emplazamiento | PK | Trayecto |
| --- | --- | --- | --- |
| DCO 3 | PSV 43+400 | 43+400 | Lerma – Santa Fe |

Otro sistema de detección auxiliar a instalar en la Línea es el sistema de Detección de Cajas Calientes (DCC). El sobrecalentamiento de las cajas de grasa, de los aros de las ruedas y de los discos de freno de los vehículos del ferrocarril puede poner en peligro al tren; por ejemplo aumentando el riesgo de un descarrilamiento. Por lo tanto es necesario disponer de un sistema combinado de detección de cajas calientes y frenos agarrotados para garantizar la vigilancia de las temperaturas excesivas.

El sistema DCC está compuesto por un conjunto de sensores dispuestos en ambas vías a lo largo de la traza de la línea, empleando un sensor de detección basado en tecnología de rayos infrarrojos ubicado en una traviesa hueca o cajón, posicionada sobre las vías del tren. Este sensor analizará tanto las temperaturas como el perfil térmico de los ejes de rueda y de las cajas de freno.

Adicionalmente, para avisar al sistema sobre la llegada de un tren, se dispondrá de una serie de detectores de paso de rueda (pedales) que se utilizarán para determinar además de la llegada de tren, el sentido y la velocidad del mismo.

El sistema DCC debe estar en la posición de registrar los distintos tipos de cajas de grasa y sistemas de frenos, en velocidades de hasta 160km/h, así como de detectar de manera confiable las situaciones de riesgo.

Este sistema deberá disponer de un diseño robusto, con una electrónica de sensores más rápida y fácil de mantener, para así adaptarse a las exigencias actuales del sector ferroviario. El DCC estará constituido por equipos de vía y por equipos de interior (en sala técnica) como se indica a continuación:

Equipos en Vía:

- Sensor (módulo) (HOA/FOA) en la traviesa del cajón.

- Contactos de los carriles, montados directamente en el carril.

Equipos de Interior:

- El equipo electrónico o electrónica de carriles (TCS), ubicado en la sala técnica más próximo al detector, encargado de la recopilación de datos y la comunicación con el CCO y con el equipo de vía.

- El cableado y los conversores de protocolo necesarios para la conexión del equipo electrónico al equipo concentrador, todos ellos ubicados dentro de la sala técnica más cercana.

El detector de cajas calientes implementa los siguientes tipos de alarmas que enviará al Puesto Central y al enclavamiento.

- HOA-Alarma “muy caliente”

- HOA-Alarma “caliente”

- HOA-Alarma diferencial “caliente”

- FOA -Alarma “muy caliente”

- FOA -Alarma “caliente”

Este detector se instalará en tramos rectos, de pendiente mínima donde los trenes circulan a velocidad máxima y además deberán estar alejados de aquellos puntos donde el tren pueda reducir la velocidad o estar sometido a grandes aceleraciones y desaceleraciones. Cada detector, se conectará a los equipos en una sala técnica situada próxima al detector de cajas calientes de forma directa o bien según la solución técnica adoptada, que albergarán el equipamiento interior para el procesado de la información procedente del equipo de vía. La ubicación de los DCC para el tramo México – Toluca queda reflejada en el cuadro siguiente:

| DCC | Subtramo | Pk | Ubicación equipo interior |
| --- | --- | --- | --- |
| DCC 1 | Lerma – Observatorio | 25+700 | Edificio técnico Nº2 (PK 26+450 aprox) |

Ya que en todo el tramo habrá circulación en ambos sentidos, debe situarse un DCC en cada vía en cada uno de los emplazamientos escogidos. Cabe destacar, que el punto escogido para la instalación del sistema DCC se instalará en un tramo en superficie y de fácil acceso para las tareas de mantenimiento, respetando además el resto de las directivas de aplicación para estos sensores.

ALCANCE

El alcance del Subsistema de Detección Auxiliar (DAU) comprende los siguientes componentes y equipos, tanto instalados en salas técnicas o casetas como en el terreno o campo:

- Detectores de cajas calientes, incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios en las ubicaciones de Línea comercial (no en Talleres y Depósito descritos en el Proyecto Constructivo).

- Detectores de caída de objetos, incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios en las ubicaciones de Línea comercial (no en Talleres y Depósito descritos en el Proyecto Constructivo). Concretamente en las bocas del túnel y en los pasos superiores vehiculares.

- Suministro y montaje del equipamiento software/hardware necesario para la instalación del Concentrador de Detectores de Seguridad para los sistemas de detección de caída de objetos y cajas calientes.

- Realización de las pruebas funcionales y técnicas de los equipos, en base a protocolos de pruebas establecidos previamente, incluyendo todos los ajustes necesarios.

- Interfaces Hardware y Software con el enclavamiento para indicación de alarmas críticas de ambos detectores.

- Interfaces con el Puesto Central para envío de todas las alarmas de ambos detectores.

- Entrega de toda la documentación del Proyecto una vez realizado y su integración en el Sistema de Gestión Documental del Cliente. Incluye documentación técnica de equipos, de resultados de pruebas y de inventario y ubicación.

- Realización de cursos de capacitación específicos al personal del Administrador de la infraestructura, del Operador y Mantenedor de la línea que la Propiedad designe.

- Realización y entrega de los documentos fruto de la ingeniería RAMS requeridos en fase de ejecución, donde se deberá incluir el dossier de seguridad con su correspondiente análisis de riesgos y mitigación.

- Conexionado de los equipos a la Red Multiservicio (RED). Latiguillos de interconexión de fibra óptica y cobre para la conexión de equipos a tomas de usuario o puertos de repartidor existentes.

- Pruebas de integración con la Red Multiservicio (RED)

- Pruebas de compatibilidad electromagnética.

- Licencias de software de Gestión, Administración y Mantenimiento del Subsistema.

- Sistema de alimentación ininterrumpida para abastecimiento eléctrico seguro de los equipos tanto de señalización como de protección al tren y detectores auxiliares. El mismo equipo que el de Señalización y Control Automático de Tren.

- Cableado de alimentación eléctrica en baja tensión para alimentación de equipos, aguas debajo del equipo de alimentación ininterrumpida, hasta cada uno de los componentes de Detectores Auxiliares.

SISTEMAS DE COMUNICACIONES

Los sistemas de comunicaciones a instalar en la nueva Línea de Tren interurbano México – Toluca son:

- Radiocomunicaciones de Banda Estrecha

- Radiocomunicaciones de Banda Ancha

- Video vigilancia

- Telefonía

- Grabación de Audio

- Interfonía

- Sonorización y Voceo

- Teleindicadores

- Red de Datos Multiservicio

- Red de Nivel Físico

- Cronometría

- Bitácora y Gestor Maestro

- Peaje

- Control de Acceso a Áreas Restringidas

RADIOCOMUNICACIONES DE BANDA ESTRECHA

DESCRIPCIÓN

El objetivo principal de este subsistema será el de comunicar de forma rápida, segura y exclusiva a los Operadores del Centro de Control (por ejemplo de Tráfico o de Seguridad), con los maquinistas y personal de cabina de los trenes, así como con el personal de la Línea equipado con terminales portátiles (brigadas de trabajo, personal de seguridad de la Línea, personal de apoyo a la operación y personal de maniobras en Talleres, etc.).

La operación del tren interurbano Toluca – Valle de México será controlada desde el Centro de Control donde se realizará el control de tráfico de los trenes que circularán en la línea. Estas acciones serán llevadas a cabo por el Regulador de Tráfico y/o los operadores que lo requieran, quienes para llevar a cabo estas funciones, dispondrán en su puesto de operación de un equipo de radiocomunicaciones. Éste les permitirá comunicarse con los conductores de los trenes a lo largo de la Línea y con el personal laboral que disponga de un terminal radio compatible, autenticado y sintonizado en la frecuencia correcta.

La red de radiocomunicaciones deberá permitir al operador ferroviario de la línea Toluca – Valle de México la transmisión de dos tipos de información:

- Datos de señalización, vitales y relevantes para la implantación del sistema de señalización ETCS de Nivel 2

- Comunicaciones de voz entre los diferentes grupos de usuarios pertenecientes al entorno ferroviario.

Las funcionalidades mínimas requeridas para este subsistema son las siguientes:

- Permitir la comunicación entre controlador y maquinista.

- Permitir el control automático de trenes, mediante la implementación de ERTMS/ETCS de Nivel 2.

- Permitir el control remoto de equipos.

- Realizar llamadas de maniobras.

- Realizar llamadas de difusión en zonas de emergencia.

- Permitir la comunicación entre personal de mantenimiento de vías.

- Permitir las comunicaciones ferroviarias auxiliares.

- Permitir las comunicaciones locales en estaciones y almacenes.

- Permitir las comunicaciones de larga distancia, con elementos externos a la red: vehículos en carretera, otras redes, etc.

- Permitir servicios para pasajeros.

Además, se deberán considerar funcionalidades específicas que se adaptan al entorno ferroviario y funcionalidades estandarizadas por ETSI, de manera que el subsistema pueda permitir además los siguientes servicios:

- Numeración funcional (FA), que permita contactar con un usuario o una aplicación concreta mediante un número que identifica la función asociada y no el terminal físico. Debe soportar incluso la visualización en el terminal del número funcional, en lugar del número MSISDN.

- Direccionamiento dependiente de la localización (LDA). Las llamadas procedentes de un terminal móvil se deben poder encaminar a un terminal destino en función de su ubicación en el momento de realización de la llamada, por ejemplo, al controlador de la zona geográfica en la cual se encuentra.

- Filtrado por Matriz de Accesos. Esta funcionalidad permite limitar las posibilidades de conexión entre los distintos usuarios del sistema de radiocomunicaciones.

- Registro de llamadas de alta prioridad. Todas las llamadas clasificadas como de alta prioridad deberán poder ser registradas en el sistema de grabación de audio (REC) de la Línea. Por la importancia de las comunicaciones cursadas por el subsistema de Radiocomunicaciones, se deberán registrar de forma centralizada todas las llamadas con origen o destino en el Centro de Control (tanto realizadas por los terminales de cabina de tren, como las realizadas desde terminales portátiles del personal de la Línea). El subsistema de radiocomunicaciones deberá permitir que queden registradas la hora, duración e información de señalización de las llamadas registradas.

- Llamadas de broadcast o difusión (VBS)

- Llamadas de Grupo (VGCS). Permite a varios grupos y usuarios la realización de llamadas a otros miembros del mismo grupo o de otro diferente.

- Llamadas con selección de prioridad (eMLPP). Este servicio permite la apropiación forzosa de recursos para el establecimiento de llamadas de mayor prioridad.

El subsistema de Radiocomunicaciones de Banda Estrecha (RAD) propuesto para la Línea, estará integrado por los siguientes subsistemas:

- Subsistema de Estaciones Móviles (MS), integrado por el conjunto de terminales móviles de la Línea, tanto a nivel de terminales portátiles, como a nivel de elementos instalados en cada una de las cabinas de los trenes que circularán a lo largo de la Línea.

- Subsistema de Estaciones Base (BSS), integrado por las estaciones de radiobase y repetidores que se ubicarán en la infraestructura que se construya para el efecto, repartidas a lo largo del dominio de la línea férrea, que proporcionarán la cobertura radioeléctrica necesaria para cubrir todas las áreas de la Línea en donde se requiera cobertura del subsistema.

- Subsistema de Conmutación de Red (NSS), integrado por las bases de datos principales del subsistema, que estará ubicado en el Centro de Control y desde donde se realizará el control de los demás elementos del subsistema.

- Subsistema de Operación y Mantenimiento de Red (OMS), que será el encargado de la gestión y el control de los recursos y servicios de la red. Se integrará en los sistemas generales de gestión, control y ayuda al mantenimiento de la Línea.

- Subsistema de Estructuras necesarias para el despliegue de la Red. Conjunto de estructuras necesarias para el despliegue de la red de Estaciones Base del subsistema, integrado por casetas para albergar los equipos a lo largo de la Línea, así como torres o mástiles para la instalación del subsistema radiante de las estaciones base a la altura adecuada.

La caseta GSM-R irá equipada de un tablero eléctrico de distribución de corriente alterna, de una SAI de 1.5 kVA y 2 horas de autonomía.

ALCANCE

La Línea de Toluca – Valle de México dispondrá de un subsistema de Radiocomunicaciones de Banda Estrecha basado en el uso de la tecnología GSM-R, adaptación del sistema de telefonía móvil GSM al entorno ferroviario. Este subsistema deberá permitir el establecimiento de comunicaciones de voz y datos entre los operadores del Centro de Control (por ejemplo de Tráfico o de Seguridad) y los maquinistas y personal de cabina de los trenes, así como entre los operadores y el personal de la Línea equipado con terminales portátiles (brigadas de trabajo, personal de estaciones, personal de apoyo a la operación y personal de maniobras en Talleres, personal de seguridad, etc.).

El Subsistema de Radiocomunicaciones de Banda Estrecha deberá permitir la transmisión de dos tipos de información:

- Comunicaciones de voz entre los diferentes grupos de usuarios pertenecientes al entorno ferroviario.

- Datos de señalización, vitales y relevantes.

El alcance de los trabajos de implantación del subsistema comprenderá los siguientes ámbitos de actuación:

- Tramos de la Línea en superficie, viaducto o túnel

- Zona de vías de talleres y depósitos

- Zona de vías de estaciones

- Dependencias y salas técnicas de Centro de Control, Estaciones, Edificios Técnicos y Talleres y Depósitos de la Línea.

- Material Rodante.

Formará parte del alcance del subsistema el suministro y despliegue de las infraestructuras fijas necesarias para garantizar la cobertura a lo largo de la Línea (incluyendo las zonas de túnel y viaducto), así como en las zonas de especial importancia para la explotación ferroviaria: estaciones, talleres y depósitos, terminales de mercancías, etc. También forma parte del alcance del sistema el suministro y configuración de terminales portátiles para el personal de la Línea.

No formará parte de alcance del proyecto el suministro del equipamiento embarcado en los trenes, ya que éste formará parte del alcance de suministro del contratista de Material Móvil, que deberá equipar en los trenes el equipamiento necesario para permitir el acceso de los trenes a la Red GSM-R. El equipamiento instalado en los trenes deberá ser totalmente compatible funcional y técnicamente con el equipamiento instalado en tierra y operar en la misma banda de frecuencias, de acuerdo con el Plan frecuencial definido para la Línea.

El alcance del subsistema incluye el suministro e instalación del sistema de suministro de energía a la caseta GSM-R compuesto por los siguientes elementos:

- Tablero de distribución de corriente alterna con todas las protecciones eléctricas necesarias para alimentar y proteger el equipamiento instalado en el interior de la caseta.

- Un Sistema de Alimentación Interrumpida de 1500 VA y un banco de baterías, que permita alimentar estas cargas ante una caída de la acometida durante al menos 2 horas.

- Conexionado de los elementos metálicos de la caseta a la pletina equipotencial de tierra del interior de la caseta.

RADIOCOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA

DESCRIPCIÓN

El sistema de radiocomunicaciones de banda ancha actuará como red de transporte tren-tierra-tren para los servicios embarcados y tendrá como objetivo principal permitir la comunicación en forma rápida, clara, segura, uniforme y exclusiva entre el Centro de Control y los trenes, permitiendo la transmisión de los contenidos de los siguientes servicios embarcados:

- Servicios embarcados previstos para la explotación de la Línea:

  - Servicio de Vídeo Vigilancia Embarcada.

  - Servicio de Telemando de Material rodante.

  - Servicio de Interfonía Embarcada.

  - Servicio de Sonorización y Voceo Embarcada.

- Servicios embarcados de información a usuarios de la Línea:

  - Servicio de información al viajero en paneles (SIV-texto – mensajes en pantallas).

  - Servicio SIV con contenido vídeo (SIV-contenidos multimedia).

La red de radiocomunicaciones de banda ancha deberá de ser transparente para los equipos embarcados y los servidores del Centro de Control y deberá permitir que los servicios soportados por la red se puedan ejecutar correctamente tanto a nivel embarcado como a nivel del Centro de Control, teniendo en cuenta la calidad de servicio (ancho de banda garantizado), y tiempos de handover máximos exigidos a cada uno de los servicios.

Se deberán poder llevar a cabo las comunicaciones bidireccionales de datos entre el equipo embarcado de tren y cada uno de los puntos de acceso que se desplieguen a lo largo de la vía. En particular, se establecerán comunicaciones asociadas a:

- Video vigilancia embarcada. Los trenes dispondrán de cámaras de video vigilancia y videograbadores embarcados y el conductor del tren podrá visualizar las imágenes captadas a bordo de los trenes. Los operadores de seguridad también podrán visualizar imágenes en tiempo real desde el Centro de Control.

- Interfonía. El conductor podrá atender llamadas de interfonía embarcada iniciadas por los pasajeros directamente, pero esas comunicaciones deberán poder ser atendidas por los operadores del Centro de Control.

- Sonorización y voceo. Los operadores del Centro de Control deberán poder emitir mensajes de voz en tiempo real a los pasajeros embarcados.

- Datos asociados al Telemando de Material Rodante. Los operadores de tráfico del Centro de Control podrán disponer de datos asociados al telemando de material móvil en tiempo real, pudiendo monitorizar y supervisar el funcionamiento de determinados equipos electromecánicos de los trenes.

- Información a viajeros (Teleindicadores). Los operadores del Centro de Control deberán poder emitir mensajes de datos en tiempo real a los pasajeros, sobre las pantallas embarcadas de los trenes.

- Volcado de información y contenidos al tren. Se deberá poder realizar el volcado masivo de datos a los trenes desde la infraestructura en tierra.

El Sistema de Radiocomunicaciones de banda Ancha (RBA), estará integrado por los siguientes subsistemas:

- Subsistema de Gestión y lógica de red

- Subsistema de Puntos de Acceso Radio en Vía

- Subsistema embarcado

ALCANCE

El Sistema de Radiocomunicaciones de Banda Ancha deberá permitir la comunicación tren-tierra-tren, para la transmisión bidireccional de vídeo y datos a lo largo de la Línea. La red inalámbrica deberá permitir el establecimiento de enlaces móviles de banda ancha entre los trenes y los puntos de acceso instalados a lo largo de la vía.

Para la operación de la Línea, el subsistema de RBA deberá disponer de cobertura radioeléctrica en la zona de circulación de trenes de la línea:

- Zonas de vías en Superficie, Viaducto, Túnel y Transición Túnel/Viaducto.

- Zona de vías de Talleres y Depósitos

El alcance de los trabajos de implantación del subsistema comprenderá los siguientes ámbitos de actuación:

- Tramos de la Línea en superficie, viaducto o túnel

- Zona de vías de talleres y depósitos

- Zona de vías de estaciones

- Salas técnicas de Centro de Control y Estaciones de la Línea.

- Material Rodante.

Formará parte del alcance del subsistema el suministro y despliegue de las infraestructuras fijas necesarias para garantizar la cobertura del subsistema de Banda Ancha en la zona de circulación de trenes de la Línea (incluyendo las zonas de túnel, viaducto, talleres y depósitos), así como el suministro e instalación de equipamiento de gestión y control necesario a nivel centralizado o distribuido para el correcto funcionamiento del sistema.

No formará parte de alcance del proyecto el suministro del equipamiento embarcado en los trenes, ya que éste formará parte del alcance de suministro del contratista de Material Móvil, que deberá equipar en los trenes el equipamiento necesario para permitir el acceso de los trenes a la RBA. El equipamiento instalado en los trenes deberá ser totalmente compatible funcional y técnicamente con el equipamiento instalado en tierra y operar en la misma banda de frecuencias, de acuerdo con el Plan frecuencial definido para la Línea.

VIDEOVIGILANCIA

DESCRIPCIÓN

El sistema de video vigilancia permitirá asegurar un alto nivel de control y seguridad tanto en el interior como en el exterior de las dependencias, estaciones y trazado del enlace ferroviario interurbano México-Toluca.

Los requerimientos funcionales a cumplir por parte del subsistema de video vigilancia serán:

- Selección de imágenes captadas por una cámara determinada para ser visualizadas en un monitor.

- Selección de imágenes captadas por varias cámaras para ser visualizadas simultáneamente.

- Secuenciamiento de las imágenes captadas por un grupo de cámaras.

- Grabación de las imágenes captadas por las cámaras.

- Reproducción de grabaciones de seguridad de cualquier cámara.

- Gestión de alarmas y anomalías que se puedan producir en el sistema.

Además se requieren ciertas funcionalidades específicas, siendo las de mayor relevancia las siguientes;

- Permitir grabar la información recibida para poder efectuar revisiones de cualquier evento registrado y guardarla en servidores de grabación de acceso restringido durante treinta días.

- Permitir la programación de movimientos automáticos de las cámaras PTZ, a través de rutinas pre-establecidas, además de los controles manuales.

- Permitir visualizar las imágenes de forma secuencial automática o bajo demanda, en las estaciones de trabajo designadas o en un videowall de monitoreo general en el Centro de Control.

- Permitir visualizar las imágenes grabadas previa autenticación del operador, de forma que se garantice el manejo y privacidad de las imágenes tomadas.

Para la captación de las imágenes, el Sistema de Video vigilancia se compondrá de una serie de cámaras distribuidas por las instalaciones de la Línea que reportarán su señal de video al centro de control, donde se mostrarán las imágenes al operador u operadores que se designe.

Las cámaras que se utilizarán en la línea México-Toluca, serán básicamente de 4 tipos:

- Cámaras fijas de interior o exterior. Son cámaras utilizadas en lugares que requieren vigilancia constante y fija, estas cámaras aunque tienen un objetivo fijo permiten variar el foco a fin de poder dar detalle a diferentes distancias en el mismo campo visual. Irán dotadas de lentes varifocales.

- Cámaras fijas minidomo en elevadores. Son cámaras pequeñas y discretas instaladas en el techo de los elevadores de las estaciones. Irán dotadas de lentes fijas.

- Cámaras fijas tipo domo en galerías de servicio del túnel. Estas cámaras aunque tienen un objetivo fijo permiten variar el foco a fin de poder dar detalle a diferentes distancias en el mismo campo visual. Irán dotadas de lentes varifocales.

- Cámaras PTZ (Pan, Tilt, Zoom). Permiten el seguimiento de un objetivo gracias a sus funcionalidades de movimiento horizontal y vertical así como el acercamiento del objetivo.

Todas las imágenes de video de las cámaras se grabarán durante un tiempo mínimo de 30 días, para poder realizar consultas a petición del Explotador o autoridades responsables de la seguridad.

ALCANCE

El alcance del Subsistema de Video vigilancia contempla la instalación de cámaras de video vigilancia cubriendo las siguientes zonas:

- Estaciones:

  - Accesos a la estación.

  - Vestíbulos de acceso a las estaciones, con particular relevancia en la barrera de PEAJE y en las máquinas expendedoras automáticas.

  - Vestíbulos y pasarelas de acceso al andén.

  - Andenes.

  - Interior de los Elevadores.

  - Áreas con locales técnicos.

  - Salidas de emergencia.

  - Cuarto de Operador de Estación.

  - Zonas de escaleras mecánicas.

- Talleres:

  - Peine de vías.

  - Nave de depósito.

  - Naves de mantenimiento.

  - Áreas con locales técnicos

  - Almacenes diversos.

  - Barda perimetral.

  - Estacionamientos.

  - Vía de pruebas.

  - Fosa de visita.

  - Accesos.

- A lo largo del trazado:

  - Portales de los Túneles.

  - Galería de servicio en Túneles.

  - Áreas con locales técnicos.

  - Subestaciones eléctricas.

  - Casetas de radiocomunicaciones.

  - Casetas de señalización.

  - Zonas de maniobras.

  - Pasos elevados

- Centro de Control:

  - Accesos.

  - Salidas de emergencia.

  - Ascensores.

  - Zonas perimetrales exteriores.

Además de cámaras en las anteriores zonas, el subsistema de video vigilancia comprende el suministro, instalación y puesta en marcha del Hardware y Software de los siguientes dispositivos:

- Videograbadores en cada una de las estaciones, subestaciones de tracción y Talleres y Depósito.

- Periféricos de control de cámaras móviles en el Centro de Control.

- Desarrollo e integración de un software de gestión del sistema de Video vigilancia en el Centro de Control.

- Integración de las imágenes proporcionadas por el Subsistema de Video vigilancia en el despliegue de videowalls del Centro de Control.

- Integración del Subsistema de Video vigilancia existente en todas las unidades de material rodante de modo que estos funcionen como un emplazamiento más del sistema.

TELEFONÍA

DESCRIPCIÓN

El sistema de Telefonía proporciona comunicaciones de voz entre los usuarios internos fijos, así como también llamadas hacia o desde el exterior mediante el despliegue de terminales telefónicos fijos en las salas técnicas y puntos singulares. Para ello, implementará un sistema basado en una red de voz IP, que se soportará en la Red de Datos Multiservicio.

El sistema soportará también el establecimiento y recepción de llamadas con terminales del sistema de Radiotelefonía e Interfonía. Además, el sistema de Telefonía permitirá que el sistema de Grabación registre las llamadas entrantes y salientes del Centro de Control y las llamadas generadas y recibidas por el operador de estación siempre que el transporte de la Red de Datos Multiservicio lo permita.

La solución de telefonía propuesta permite implementar un sistema de telefonía basado en la tecnología de voz sobre IP con todas las características de una centralita clásica de gama alta.

El sistema se basa en el empleo de 2 centrales IP en redundancia, que proporcionan las facilidades de conmutación de llamadas y servicios avanzados, es decir, todas las capacidades de una centralita convencional, pero con las ventajas de las soluciones de VoIP.

La interconexión con otras redes de telefonía externas (operadores públicos, sistema de audio integrado del puesto de operación, etc.) se realizará a través de un gateway modular que proporciona los interfaces necesarios. Este gateway permitirá que se puedan realizar y recibir llamadas desde el exterior, de forma transparente.

Se dispondrán teléfonos IP básicos en locales técnicos y teléfonos IP avanzados en los cuartos de operador de estación, Centro de Control y oficinas administrativas.

ALCANCE

El alcance del Subsistema de Telefonía contempla los siguientes puntos generales:

- Desarrollo e implantación de un Subsistema de Telefonía en los siguientes emplazamientos:

  - Centro de Control.

  - 6 Estaciones.

  - Subestaciones Eléctrica de Tracción (SET) y edificios técnicos.

  - Casetas GSM-R.

  - Casetas de Señalización.

  - Talleres y Depósito.

El Subsistema completo supone el suministro, instalación y puesta en marcha del Hardware y Software de los siguientes dispositivos:

  - 2 Centrales de comunicación IP.

  - Gateway PSTN.

  - Teléfonos IP básico.

  - Teléfonos IP avanzado.

  - Aplicación de Gestión y Mantenimiento.

- Ejecución de las conexiones con las interfaces de telefonía de red pública, y con los sistemas de interfonía, radiotelefonía y grabación de audio.

- Desarrollo e integración de un software de gestión del sistema de Telefonía en el Centro de Control.

- Todas las actividades asociadas a ingeniería y diseño de detalle, realización de cálculos y estudios RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety), control de calidad, redacción y ejecución de protocolos de pruebas SAT y FAT, legalizaciones y certificaciones necesarias para la puesta en marcha del Sistema.

GRABACIÓN DE AUDIO

DESCRIPCIÓN

La operación del Tren Interurbano México-Toluca requerirá que las comunicaciones de voz críticas se graben en un sistema centralizado para que se puedan procesar en caso de incidencias. La plataforma encargada de esta funcionalidad será el sistema de Grabación de audio.

Para ello, el sistema de grabación presentará una arquitectura centralizada, en donde los diferentes sistemas a registrar enviarán la información en formato adecuado de forma que posteriormente se pueda procesar.

Las funcionalidades mínimas requeridas con respecto a las grabaciones son:

- El sistema grabará todas las llamadas generadas en el interior del Centro de Control de telefonía, interfonía y radiotelefonía.

- El sistema grabará todas las llamadas entrantes y salientes del Centro de Control de telefonía, interfonía y radiotelefonía.

- El sistema grabará todos los mensajes en directo de sonorización y voceo emitidos por los operadores del Centro de Control y el jefe de estación.

- El sistema estará dimensionado para poder guardar todas las grabaciones que se produzcan en, como mínimo, los últimos 30 días.

ALCANCE

El alcance del Subsistema de Grabación de Audio contempla los siguientes puntos generales:

- Desarrollo e implantación de un Subsistema de Grabación de Audio en los siguientes emplazamientos:

  - Centro de Control.

El Subsistema completo lo comprende el suministro, instalación y puesta en marcha de los siguientes elementos:

  - Licencia Software de Grabación de canales de audio.

  - Licencia software de la Aplicación de Gestión y Mantenimiento del sistema de Grabación de Audio.

- Desarrollo e integración de un software de gestión del sistema de Grabación de Audio y su integración con los sistemas de voz de la línea (Radiocomunicaciones, Telefonía, Interfonía y Sonorización y Voceo) a fin de grabar las llamadas generadas por estos sistemas.

- Todas las actividades asociadas a ingeniería y diseño de detalle, realización de cálculos y estudios RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety), control de calidad, redacción y ejecución de protocolos de pruebas SAT y FAT, legalizaciones y certificaciones necesarias para la puesta en marcha del Sistema.

INTERFONÍA

DESCRIPCIÓN

El sistema de Interfonía permitirá a los usuarios comunicarse con el personal de la línea para recibir información o en situaciones de emergencia.

El sistema estará equipado con interfonos distribuidos por las estaciones, edificios técnicos, Talleres y Depósito, galerías de servicio de túnel y material rodante. Se identificará claramente los botones a actuar en caso de necesidad, a lo que se cursará una llamada al operador correspondiente. A partir de aquí, la conversación proporcionará información, ayuda o auxilio al pasajero que ha utilizado el sistema.

La solución propuesta se basa en una arquitectura de terminales IP distribuidos por las distintas ubicaciones de la línea con dos centralitas de interfonía que gestionan las llamadas de todos los interfonos, y pupitres de interfonía en el Centro de Control y cuartos de operador de estación.

El sistema deberá cumplir las siguientes funcionalidades:

- El sistema de Interfonía da cobertura a los operadores de Interfonía del Centro de Control, cuarto de operador de estación y cabinas de los trenes.

- Los interfonos de estación darán cobertura a las zonas de paso de pasajeros: vestíbulos y andenes.

- El sistema proporcionará cobertura de Interfonía en elementos singulares de la estación como los elevadores, máquinas expendedoras automáticas de títulos, máquina automática recargadora de títulos y pasos de control automáticos PMR.

- El sistema proporcionará cobertura de Interfonía a las galerías de servicio de túnel y edificios técnicos

- El sistema soportará la realización de transferencias de llamadas de Interfonía a terminales telefónicos.

- El sistema soportará la grabación en el sistema de Grabación de Audio de las llamadas generadas o recibidas en el Centro de Control.

ALCANCE

El alcance del Subsistema de Interfonía contempla los siguientes puntos generales:

- Desarrollo e implantación de un Subsistema de Interfonía en los siguientes emplazamientos:

  - Centro de Control.

  - 6 Estaciones.

  - Galerías de Servicio de Túnel.

  - Edificios Técnicos.

  - Talleres y Depósito.

El Subsistema lo conforma el suministro, instalación y puesta en marcha del Hardware y Software de los siguientes dispositivos:

  - 2 Centralitas de Interfonía.

  - Pupitres de Interfonía.

  - Interfonos, de 1 o 2 botones.

  - Módulos de Interfonía.

  - Aplicación de Gestión y Mantenimiento.

- Se incluye el cableado de alimentación eléctrica utilizado para la energización de los distintos dispositivos y la protección eléctrica adecuada al circuito a instalar en el tablero asignado.

- Se incluye el suministro de todos los latiguillos de interconexión UTP Cat6e necesarios para la conexión de los dispositivos del Subsistema a la Red de Nivel Físico.

- Todas las actividades asociadas a ingeniería y diseño de detalle, realización de cálculos y estudios RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety), control de calidad, redacción y ejecución de protocolos de pruebas SAT y FAT, legalizaciones y certificaciones necesarias para la puesta en marcha del Sistema.

SONORIZACIÓN Y VOCEO

DESCRIPCIÓN

Los objetivos fundamentales del sistema de Sonorización y Voceo son:

- Proporcionar un canal de comunicación fiable y directa con los usuarios de la línea en procesos de evacuación de la línea.

- Informar de forma automática en andenes sobre la llegada de trenes a una estación.

- Proporcionar un canal de comunicación directo con los usuarios de la línea para el envío de información de interés por parte del operador.

- Ofrecer una plataforma de difusión de música ambiental.

Al fin de lograr estos objetivos, se procederá a la instalación en estaciones y Talleres y Depósito de una red de altavoces, los cuales serán alimentados por amplificadores de audio con conectividad IP. Los altavoces se distribuirán en zonas de voceo, permitiendo de este modo el envío selectivo de voceos a distintas zonas de estación.

El sistema también integrará el conjunto de altavoces instalados en el interior de las unidades de material rodante, de modo que éstos funcionarán como un emplazamiento más de la línea.

La fuente principal de distribución de mensajes de voceo será el Centro de Información al Usuario y el Centro de Seguridad, los cual formarán parte del Área Operativa del Centro de Control. Adicionalmente desde los puestos de control locales de Estaciones y Talleres y Depósito también se podrán emitir mensajes, no obstante en estos casos solamente a nivel local.

La fuente de distribución de la información de tráfico será el sistema de Telemando de Tráfico (TTR), con el cual deberá existir una interfaz.

En el Centro de Control existirá un puesto integrado con otros sistemas destinado a la operación del sistema, permitiendo:

- Emitir mensajes de voceo en vivo a cualquier zona de la red.

- Editar y distribuir información multimedia previamente almacenada, pudiendo seleccionar los destinos de esta distribución.

- Distribuir mensajes confeccionados en tiempo real por parte de los operadores, pudiendo seleccionar los destinos de esta distribución.

- Monitorizar y supervisar a alto nivel el funcionamiento del sistema.

Los requerimientos funcionales a cumplir por parte del sistema de Sonorización y Voceo respecto al concepto de emisión de voceos serán:

- Permitirá la emisión de mensajes de voceo en vivo y de voceo pregrabados desde el Centro de Información al Usuario y el Centro de Seguridad del Centro de Control, el cuarto de operador de estación, el puesto de mando de Talleres y las cabinas de conducción de las unidades de material rodante.

- Permitirá la emisión selectiva de mensajes de voceo, pudiendo seleccionar las áreas o zonas de interés donde emitir los mensajes.

Permitirá la emisión prioritaria de mensajes de voceo, estableciéndose los siguientes niveles de prioridad:

  - Alarma / Aviso Manual.

  - Alarma Automática.

  - Aviso Automático.

  - Mensajes no de emergencia.

- Permitirá la confección de parrillas de emisión automática de mensajes de voceo, pudiendo parametrizar por ejemplo las áreas o zonas de emisión así como las franjas horarias.

ALCANCE

El alcance del Subsistema de Sonorización y Voceo contempla los siguientes puntos generales:

Desarrollo e implantación de un Subsistema de Sonorización y Voceo en los siguientes emplazamientos:

  - 6 Estaciones.

  - Talleres y Depósito.

El Subsistema completo lo conforma el suministro, instalación y puesta en marcha de los siguientes elementos:

  - Altavoces y cajas acústicas.

    - Cajas Acústicas de hasta 40W de potencia en vestíbulos y pasillos.

    - Cajas Acústicas de 6W de potencia en locales técnicos y dependencias.

    - Altavoces de hasta 30W de potencia en andenes.

    - Altavoces de empotrar de 6W y 2.5” de potencia en elevadores.

    - Altavoces de empotrar de 6W y 5” de potencia en oficinas.

    - Altavoces de hasta 30W de potencia en Talleres y Depósitos.

  - Líneas de transmisión.

  - Amplificadores de audio monocanales con conectividad IP de 60 W, 120 W, 240 W y 360 W.

  - Pupitres microfónicos.

  - Sondas de detección de nivel de sonido en andenes.

  - Unidades de control de ruido ambiental.

  - Unidad de matriz y gestor de audio.

- Aplicación Central de Gestión del Sistema.

- Se incluye el cableado de alimentación eléctrica utilizado para la energización de los distintos dispositivos y la protección eléctrica adecuada al circuito a instalar en el tablero asignado.

- Se incluye el suministro de todos los latiguillos de interconexión UTP Cat6e necesarios para la conexión de los dispositivos del Subsistema a la Red de Nivel Físico.

- Desarrollo e integración de un software de gestión del sistema de Sonorización y Voceo en el Centro de Control.

- Integración del sistema de Sonorización y Voceo del interior de los trenes de modo que estos equipos funcionen como un emplazamiento más del sistema.

- Integración de la aplicación de Sonorización y Voceo con el Telemando de Tráfico (TTR) con el fin de disponer información en tiempo real del estado de la circulación de trenes en la línea.

- Ejecución de las conexiones con el sistema de grabación de audio.

- Se incluye la realización de un estudio electroacústica en cada uno de los emplazamientos en los que se instale el sistema de Sonorización y Voceo.

- Todas las actividades asociadas a ingeniería y diseño de detalle, realización de cálculos y estudios RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety), control de calidad, redacción y ejecución de protocolos de pruebas SAT y FAT, legalizaciones y certificaciones necesarias para la puesta en marcha del Sistema.

TELEINDICADORES

DESCRIPCIÓN

Los objetivos fundamentales del sistema de Teleindicadores son los siguientes:

Proporcionar a los usuarios de la línea de información en tiempo real acerca de la circulación de los trenes, informando de cualquier incidente que pueda ocurrir.

Informar sobre el tiempo de espera hasta la llegada de los próximos trenes a la estación.

Proporcionar la hora de la línea.

Proporcionar información propia del explotador de la línea que pueda ser de interés para el usuario.

Ofrecer una plataforma de difusión de contenido multimedia para el entretenimiento y la venta de publicitaria.

Al fin de lograr estos objetivos, se procederá a la instalación en las zonas de mayor concentración de usuarios (andenes y vestíbulos) de pantallas inteligentes tipo LED de 55” de dimensiones. Estas pantallas servirán como plataforma de difusión de la información anteriormente citada.

El sistema también integrará el conjunto de teleindicadores instalados en el interior de las unidades de material rodante, de modo que éstos funcionarán como un emplazamiento más de la línea.

A continuación se describen los requerimientos funcionales a cumplir por parte del sistema de teleindicadores respecto al concepto información a difundir:

Deberá permitir el envío de los siguientes tipos de información:

  - Circulación de trenes en tiempo real.

  - Incidencias en la línea en tiempo real.

  - Información de interés por parte del explotador.

  - Publicidad e información cultural.

  - Hora oficial de la línea.

La información a difundir podrá ser de tipo:

  - Texto (formato alfanumérico).

  - Imágenes.

  - Gráficos y vídeos animados.

El sistema de teleindicadores deberá proporcionar como mínimo la siguiente información de tráfico procedente del sistema de Telemando de Tráfico (TTR):

Pantallas de Vestíbulo:

  - Tiempo estimado de llegada de los dos próximos trenes por sentido. (La información referente a la llegada de un tren se eliminará cuando resten menos de 1 minuto a fin de evitar riesgos de atropellos y caídas por prisas de los usuarios.).

  - Existencia de servicios parciales, indicando el origen y destino del servicio parcial.

  - Cualquier incidencia respecto a la circulación de los trenes que conlleve una aglomeración de personas en el andén (Paro de línea, tren sin servicio, ..).

Pantallas de Andén:

  - Sentido de circulación de los trenes en el andén.

  - Tiempo estimado de llegada de los dos próximos trenes en el sentido del andén.

  - Existencia de servicios parciales, indicando el origen y destino del servicio parcial.

  - Cualquier incidencia respecto a la circulación de los trenes que conlleve una aglomeración de personas en el andén (Paro de línea, tren sin servicio, ..).

Pantallas de trenes:

  - Sentido de circulación del tren.

  - Anuncio de la próxima parada.

  - Existencia de servicios parciales, indicando el origen y destino del servicio parcial.

  - Cualquier incidencia respecto a la circulación de los trenes que conlleve una aglomeración de personas en el andén (Paro de línea, tren sin servicio).

ALCANCE

El alcance del Subsistema Teleindicadores contempla los siguientes puntos generales:

Desarrollo e implantación de un sistema de teleindicadores en los siguientes emplazamientos:

  - 6 Estaciones.

  - Centro de Control.

El sistema completo lo comprende el suministro, instalación y puesta en marcha de los siguientes elementos:

  - Pantallas LED de 55” con CPU integrada en estaciones.

  - Aplicación Central de Gestión del Sistema en el Centro de Control.

Se incluye el cableado de alimentación eléctrica utilizado para la energización de los distintos dispositivos.

Se incluye el suministro de todos los latiguillos de interconexión UTP Cat6e necesarios para la conexión de los dispositivos del Subsistema a la Red de Nivel Físico.

Desarrollo e integración de un software de gestión del sistema de Teleindicadores en el Centro de Control.

Integración del equipamiento de Teleindicadores existentes en el interior de los trenes de modo que estos equipos funcionen como un emplazamiento más del sistema.

Integración de la aplicación de Teleindicadores con el Telemando de Tráfico (TTR) con el fin de disponer información en tiempo real del estado de la circulación de trenes en la línea.

Todas las actividades asociadas a ingeniería y diseño de detalle, realización de cálculos y estudios RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety), control de calidad, redacción y ejecución de protocolos de pruebas SAT y FAT, legalizaciones y certificaciones necesarias para la puesta en marcha del Sistema.

RED DE DATOS MULTISERVICIO

DESCRIPCIÓN

El objetivo de la Red de Datos Multiservicio (RED) proyectada es servir de red de backbone para los sistemas disponibles en la línea. Estos servicios de línea emplean una red de acceso de datos IP/MPLS que se encuentra securizada para controlar el acceso de usuarios y dispositivos mediante mecanismos de autenticación.

Las principales ventajas que la RED ofrece son las siguientes:

- Permite un uso eficiente del ancho de banda y gran granularidad. Permite concentrar el tráfico de los diferentes servicios evitando el problema de reservar ancho de banda inutilizado.

- Presenta mecanismos de Calidad de Servicio (QoS) mediante la asignación de prioridades, lo que permite que los servicios prioritarios no se vean afectados por posibles problemas de congestión.

- Es capaz de encapsular diferentes servicios de datos permitiendo mantener diferentes parámetros para cada una de ellos formando diferentes VLANs / VPNs.

- Permite una gestión sencilla del ancho de banda mediante las diferentes VLANs /VPNs que se configuren, asociando a cada una de ellas diferentes prioridades.

- Es capaz, junto con el subsistema de Seguridad de Sistemas, de proporcionar seguridad a la información que circula por la RED, evitando accesos o ataques indeseados.

Los subsistemas a los que dará soporte la RED son:

- Alta y Media Tensión

- Catenaria

- Tracción

- Subestación de Alumbrado y Fuerza

- Baja Tensión

- Elevadores

- Escaleras

- Climatización

- Instalaciones Hidráulicas

- Protección Contraincendios

- Ventilación

- Señalización

- Control Automático del Tren

- Detección Auxiliar

- Material Rodante

- Radiocomunicaciones

- Radiocomunicaciones de Banda Ancha

- Video vigilancia

- Telefonía

- Grabación de Audio

- Interfonía

- Sonorización y Voceo

- Teleindicadores

- Cronometría

- Bitácora y Gestor Maestro

- Peaje

- Control de Acceso a Áreas Restringidas

- Centro de Control

- Mando y Control de Tráfico

- Mando y Control de Estaciones

- Mando y Control de Energía

- Mando y Control de Seguridad

- Seguridad de Sistemas

ALCANCE

El alcance del Subsistema de Red de Datos Multiservicio contempla los siguientes puntos generales:

- Desarrollo e implantación de un Subsistema de Red de Datos Multiservicio completo en los siguientes emplazamientos:

  - Centro de Control

  - Talleres y Depósito

  - 6 Estaciones

  - 4 Edificios Técnicos

  - Túnel

    - 1 Boca de túnel (lado DF)

    - 20 Galerías de servicio

    - 5 Galerías técnicas

  - 9 Casetas GSM-R

  - 50 - 51 Puntos de suministro en vía (“H”)

  - 3 Pasos superiores

  - 12 puntos en línea de video vigilancia:

    - -0+120 Zona maniobras

    - 5+720, 6+530 Estación

    - 13+020, 13+500 Estación

    - 18+600, 19+100 Zona maniobras

    - 26+880 Zona maniobras

    - 35+500 Zona maniobras

    - 48+810 Estación

    - Zona de maniobras por definir

    - 57+000 Zona maniobras

Entendiendo como Subsistema completo el suministro, instalación y puesta en marcha de los siguientes elementos:

  - Switches de acceso IP/MPLS

  - Switches de distribución IP/MPLS

  - Switches Troncales IP/MPLS

  - Interfaces ópticas

  - Licencia software de gestión de red

- Se incluye el cableado de alimentación eléctrica utilizado para la energización de los distintos dispositivos, perteneciente al Subsistema de Baja Tensión (EBT). Por tanto, dicho cableado vendrá definido por las características técnicas del Subsistema de Baja Tensión (EBT) que se encuentra en el Proyecto de Energía. Se incluirá la parte proporcional de canalización eléctrica necesaria así como los contactos, protecciones eléctricas y elementos auxiliares eléctricos necesarios.

- Se incluye el suministro de todos los latiguillos de interconexión FO monomodo / multimodo y UTP Cat6e necesarios para la conexión de los dispositivos del Subsistema a la Red de Nivel Físico.

- Todas las actividades asociadas a ingeniería y diseño de detalle, realización de cálculos y estudios RAMS (Reliability, Availability, Maintenance and Safety), control de calidad, redacción y ejecución de protocolos de pruebas SAT y FAT, legalizaciones y certificaciones necesarias para la puesta en marcha del subsistema.

RED DE NIVEL FÍSICO

DESCRIPCIÓN

El objetivo de la Red de Nivel Físico (FIS) es el de proporcionar el medio físico de transmisión de datos bien en medio óptico o en medio de cobre a todos los subsistemas de la línea que lo precisen, así como definir los espacios técnicos para albergar sus equipos de control.

Se considera como parte del subsistema de Red de Nivel Físico (FIS) los siguientes elementos:

- Cableado Estructurado

- Canalizaciones de Telecomunicaciones en el ámbito de los emplazamientos:

  - Centro de Control

  - Talleres y Depósitos

  - Estaciones

  - Edificios Técnicos

  - Casetas GSM-R

- Locales Técnicos de Telecomunicaciones

ALCANCE

El alcance del Subsistema de Red de Nivel Físico contempla los siguientes puntos generales:

- Sistema de Cableado Estructurado. Implementación de un sistema de cableado estructurado a lo largo de todos los emplazamientos de la línea, el cual se regirá por las recomendaciones de la norma ISO/IEC 11801. Se contemplará el diseño de los siguientes niveles:

  - Nivel Troncal o campus. Desarrollo de una red de fibra óptica troncal que enlazará todos los emplazamientos de la línea y tendrá un diseño redundante, formada por los siguientes tipos de cableado:

    - Cable Nº1 y Nº2 de 32 FO monomodo

    - Cable Nº3 y Nº4 de 96 FO monomodo

  - Nivel Vertical. Desarrollo de una red de fibra óptica que permita la conexión de los distintos locales técnicos de telecomunicaciones existentes en un mismo emplazamiento así como el equipamiento en vía a lo largo del trayecto, formada por los siguientes tipos de cableado:

    - Cable de 8 FO multimodo

    - Cable de 8 FO monomodo:

    - Cable de 16 FO monomodo

  - Nivel Horizontal. Desarrollo de una red de cableado de cobre basado en pares trenzados, partiendo de cada uno de los locales técnicos de telecomunicación, armarios y/o cajas estancas hasta los puntos finales de conexión, incluyendo las tomas de usuario.

  - Nivel de Administración. Desarrollo del conjunto de repartidores y cajas de empalme que permiten la conexión entre niveles así como la administración de las conexiones, formado por los siguientes tipos:

    - Repartidores de fibra óptica de hasta 96 FO para rack 19”

    - Repartidores de fibra óptica de hasta 32 FO para rack 19”

    - Repartidores de fibra óptica de hasta 8 FO para rack 19”

    - Repartidores UTP Cat6e de 24 y 48 puertos para rack 19”

    - Repartidores FTP Cat6e de 24 para rack 19”

    - Cajas de empalme en recto de 96 FO

    - Cajas de empalme en recto de 32 FO

    - Cajas de segregación de cable multifibra a 1x16 FO

    - Cajas de segregación de cable multifibra a 2x16 FO

- Bastidores y armarios rack 19” para la instalación del equipamiento de telecomunicaciones en el interior de los locales técnicos de telecomunicación y galerías de túnel, incluyendo todos los elementos auxiliares así como el cable de alimentación hasta tablero eléctrico “Telecom”.

- Cajas estancas IP55 para la instalación del equipamiento de telecomunicaciones en vías, incluyendo todos los elementos auxiliares así como el cable de alimentación hasta el armario adyacente donde se ubique el transformador.

- Todas las actividades asociadas a ingeniería y diseño de detalle, realización de cálculos y estudios RAMS (Reliability, Availability, Maintenance and Safety), control de calidad, redacción y ejecución de protocolos de pruebas SAT y FAT, legalizaciones y certificaciones necesarias para la puesta en marcha del Sistema.

CRONOMETRÍA

DESCRIPCIÓN

El sistema de Cronometría permitirá unificar la información horaria en el conjunto de la Línea a partir de un origen de tiempos único que facilitará las labores de explotación, a la vez que proporcionará información adicional a los usuarios.

Este sistema permitirá realizar la sincronización de los servidores situados en el Centro de Control y de los equipos correspondientes situados a lo largo de la línea, de modo que puedan funcionar con el mismo origen de tiempos y eximir así el tiempo de propagación de la red.

La información horaria distribuida desde el Centro de Control a toda la línea podrá ser visualizada por los usuarios a través de los relojes analógicos instalados en los andenes de las estaciones.

La distribución de la información horaria deberá estar al alcance de todos los servidores principales de los sistemas mencionados en el apartado interfaces. Cada uno de estos servidores será el encargado de distribuir la hora a los equipos de más bajo nivel.

El estado de cada uno de los relojes y de los elementos principales del sistema deberá ser supervisado desde el puesto de control mediante protocolo SNMP.

Ante un cambio de hora nacional, el sistema actualizará la hora de manera automática tanto a nivel central, como a nivel de relojes y sistemas con los cual cronometría tiene interfaz.

La central deberá tener un diseño modular permitiendo la redundancia de salidas e interfaces. Deberán contar con una base de tiempo tipo oscilador de gran precisión. La entrada de sincronización deberá ser en modo normal vía la antena GPS exterior y en degradado a través del GPS de la propia Central horaria.

El sistema de cronometría ofrecerá a los pasajeros la visualización de la hora oficial de la línea en los andenes de las estaciones mediante la instalación de relojes analógicos. Además en el cuarto del operador de estación se instalará un reloj analógico de una cara.

ALCANCE

El alcance del Subsistema de Cronometría contempla los siguientes puntos generales:

- Desarrollo e implantación de un Subsistema de Cronometría en los siguientes emplazamientos:

  - 6 Estaciones.

  - Centro de Control.

El subsistema completo lo comprende el suministro, instalación y puesta en marcha de los siguientes elementos:

  - Relojes de andén.

  - Central horario y receptor GPS.

  - Aplicación Central de Gestión del Sistema.

- Se incluye el cableado de alimentación eléctrica utilizado para la energización de los distintos dispositivos.

- Se incluye el suministro de todos los latiguillos de interconexión UTP Cat6e necesarios para la conexión de los dispositivos del Subsistema a la Red de Nivel Físico.

- Desarrollo e integración de un software de gestión del sistema de cronometría en el Centro de Control.

- Todas las actividades asociadas a ingeniería y diseño de detalle, realización de cálculos y estudios RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety), control de calidad, redacción y ejecución de protocolos de pruebas SAT y FAT, legalizaciones y certificaciones necesarias para la puesta en marcha del Sistema.

BITÁCORA Y GESTOR MAESTRO

DESCRIPCIÓN

El sistema Bitácora y Gestor Maestro comprenderá un sistema que almacenará todos los eventos, estados, alarmas y órdenes que se compartan entre sistemas a nivel de la LAN de servidores del Centro de Control. El sistema de almacenamiento estará basado en la SAN (Storage Área Network). La finalidad del Gestor Maestro, será principalmente gobernar la Bitácora ajustando sus parámetros de funcionamiento.

Las características principales de la Aplicación Bitácora y Gestor Maestro serán.

- El sistema deberá adquirir en tiempo real todas las alarmas, estados, eventos de los sistemas suscritos vía syslog.

- El sistema deberá incluir una aplicación de gestión llamada Gestor Maestro, cuya finalidad será principalmente gobernar la Bitácora ajustando sus parámetros de funcionamiento.

- El sistema deberá almacenar los datos durante un periodo de 30 días.

- El sistema deberá permitir identificar el origen y la criticidad de las alarmas adquiridas, asociando la alarma con el objeto responsable de su creación.

- El sistema deberá presentar las alarmas de forma visual mediante listados de eventos y alarmas, y otros interfaces gráficos, permitiendo la aplicación de filtros.

- El sistema será capaz de cotejar y realizar búsquedas complejas entre los registros de información de los sistemas, incluyendo la información estructurada, así como la no estructurada, además de poder integrar la consulta de logs en texto plano y bases de datos heterogéneas.

- El sistema deberá permitir gestión de perfiles de usuarios y la definición de capacidades de operación del Sistema Bitácora.

- El sistema deberá almacenar las alarmas acontecidas y la trazabilidad de las mismas.

- El sistema deberá disponer de mecanismos de correlación de eventos

- El sistema deberá permitir la integración con otras plataformas de gestión con el fin de intercambiar información.

- Los cuadros de mando podrán generarse en tiempo real y para usuarios específicos, y será posible producir informes a partir de ellos de manera periódica o bajo demanda.

La Aplicación dispondrá de los siguientes módulos:

- Módulo de Recolección de logs: Se encargará de recopilar los eventos de los diferentes sistemas e integrarlos en el sistema en tiempo real o de manera planificada.

- Módulo de Búsqueda de logs: Los usuarios con permisos podrán formular consultas a la información mediante sentencias SQL (SELECTs), utilizando además criterios complejos para recuperar los datos almacenados.

- Módulo de correlación de eventos:

- Módulo de operación: La Aplicación dispondrá una interfaz Web que servirá como Centro de Operaciones y que será utilizada por los técnicos de Operaciones para su trabajo de investigación, resolución y reportes.

ALCANCE

El alcance del Subsistema de Bitácora y Gestor Maestro contempla los siguientes puntos generales:

- Desarrollo e implantación de un Subsistema de Bitácora y Gestor Maestro completo en el Centro de control.

- Integración de la aplicación de Gestor Maestro y Bitácora con el resto de Subsistemas del Centro de Control a fin de poder concentrar en una única plataforma toda la información referente a Bitácora de la línea. A su vez funcionará como plataforma única de consulta de información.

- Todas las actividades asociadas a ingeniería y diseño de detalle, realización de cálculos y estudios RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety), control de calidad, redacción y ejecución de protocolos de pruebas SAT y FAT, legalizaciones y certificaciones necesarias para la puesta en marcha del Sistema.

PEAJE

DESCRIPCIÓN

El objetivo principal del Subsistema de Peaje del enlace ferroviario interurbano entre Toluca y Valle de México será el de realizar un control exhaustivo de los usuarios de este subsistema de transporte mediante la instalación de:

- Pasos Automáticos Reversibles (normales y adaptados para PMR).

- Máquinas Automáticas Expendedoras de Títulos (MAET).

- Máquinas Automáticas  Recargadoras de Títulos (MAR).

- Terminales Portátiles de verificación y validación.

Este Subsistema permitirá que la operación en las estaciones sea de manera desatendida y permitirá la utilización de títulos de transporte de tecnología de tarjetas sin contacto (TSC). Las Máquinas Automáticas Expendedoras de Títulos (MAET) permitirán la venta y recarga de los títulos de transporte en formato tarjeta sin contacto (TSC) en las Áreas de No Paga, igualmente las máquinas recargadoras (MAR) permitirán la recarga de los títulos de transporte en formato tarjeta sin contacto (TSC) en las Áreas de Paga. El subsistema de peaje dispondrá de un software y hardware en las estaciones y Centro de Control Principal (CCO) que proporcionarán:

- Robustez y Anti vandalismo.

- Alta Fiabilidad.

- Redundancia a fallos.

- Alta disponibilidad.

Los Terminales Portátiles de los revisores permitirán inspeccionar, validar títulos y en caso negativo permitir su abono in-situ, así como la emisión de multas.

Los elementos del Subsistema de Peaje estarán interconectados con la Aplicación de Gestión Central a través de la Red de Datos Multiservicios, desde donde se realizará el control y telemando del Subsistema. Esta aplicación permitirá registrar las incidencias en las diferentes estaciones y las estadísticas de datos de los usuarios, además de visualizar y controlar el funcionamiento de todos los equipos asociados.

A nivel de estación se dispondrá de un Nodo Concentrador de Estación, el cual desarrollará a nivel local funcionalidades similares al Centro de Control Principal (CCO).

Además, también permitirá la descarga de información procedente de los terminales portátiles para actualizar la base de datos con las operaciones registradas.

ALCANCE

El alcance del Subsistema de Peaje contempla los siguientes puntos generales:

- Centro de Control

  - Aplicación de gestión centralizada

La aplicación de gestión centralizada dispondrá de gran versatilidad, adaptabilidad y fácil mantenimiento y operatividad, capaz de soportar múltiples configuraciones. Las principales funcionalidades de la aplicación de gestión serán:

    - Permitir realizar a distancia y en tiempo real el control y la supervisión de todos los elementos estáticos del sistema.

    - La aplicación permitirá que todas las operaciones y actuaciones realizadas en el sistema sean trazables, por usuario y momento.

    - Permitirá la teledifusión on-line y programable de parámetros de funcionamiento del sistema y versiones de SW/FW.

    - Consistirá en una aplicación modular que dispondrá de herramientas de monitorización y telemando. Gestión de alarmas, así como de herramientas para formación, pruebas, simulación y validación.

    - Proporcionará el almacenamiento de datos seguro en base de datos transaccionales, con encriptación y con elementos que garanticen la integridad de los datos. Dispondrá de herramientas antifraude.

    - La herramienta será flexible para la generación y configuración de informes de explotación y mantenimiento.

    - Permitirá la supervisión de las alarmas y gestión de todos los elementos del Sistema.

  - Ticket Office Machine (TOM)

En el Centro de Control Principal (CCO) se dispondrá de un Ticket Office Machine (TOM) para personalizar tarjetas sin contacto. Esta personalización será a la vez eléctrica (datos contenidos en la pulga) y física (impresión de la tarjeta, permitiendo poner la foto, etc.).

- Estaciones

  - Concentrador de Estación

El concentrador de estación automatizará diversas funciones útiles para la operación y el mantenimiento del sistema de control de pasajeros de cada estación, su enlace con los equipos de peaje le permitirá concentrar y conocer su estado de funcionamiento y estadísticas, así como poder modificar la operación de los parámetros de referencia básicos para el procesamiento de la tarjeta inteligente sin contacto. El concentrador de estación actúa como concentrador de comunicaciones. Será el enlace lógico entre el servidor central y los equipos (máquinas automáticas, pasos automáticos, etc.) de las estaciones.

  - Cliente de Estación

En las estaciones del enlace ferroviario interurbano entre Toluca y Valle de México, se dispondrá de un cliente del sistema de peaje, que permitirá realizar las siguientes tareas:

    - Sistema de monitorización y telemando en tiempo real.

    - Consultas y obtención de informes.

    - Gestión financiera (informes contables, liquidaciones con otras empresas, etc.).

  - Máquinas automáticas expendedoras (MAET) y recarga (MAR) de títulos (tarjetas de  inteligentes sin contacto)

Las Máquinas Automáticas Expendedoras (MAET) de títulos (Tarjetas inteligentes sin contacto) se instalarán en las Áreas de No Paga de las estaciones para:

    - Venta y recarga de títulos (tarjetas de  inteligentes sin contacto) de uso habitual.

    - Venta de títulos (tarjetas de  inteligentes sin contacto) de uso ocasional.

Las máquinas recargadoras (MAR) de títulos (tarjetas inteligentes sin contacto) se instalarán en la Área Paga y  serán una versión reducida de las máquinas automáticas expendendoras de títulos (MAET), la única diferencia residirá en el hecho que las máquinas recargadoras solamente permitirán la recarga de tarjetas inteligentes sin contacto (TSC).

  - Pasos Automáticos Reversibles (normales y adaptados para PMR)

En los pasos automáticos (normales y adaptados para personas de movilidad reducida) se comprobarán todos los títulos (tarjetas inteligentes sin contacto) y gestionará el paso a la entrada y a la salida de todos los tránsitos realizados por los viajeros, impidiendo el acceso al andén o salida de la estación a los usuarios que no hayan validado adecuadamente su título de transporte.

    - Paso de entrada: En el paso de entrada se comprueban los títulos (tarjetas inteligentes sin contacto) ocasionales y habituales, mostrándose el valor restante en la pantalla del pasajero.

    - Paso de salida: En el paso de salida  se comprueban los títulos (tarjetas inteligentes sin contacto)  y se muestra el valor restante tras finalizar el tránsito. Cuando el valor  de los títulos habituales no sea suficiente, el viajero podrá recargar éste título en las máquinas automáticas recargadoras (MAR) situadas en el Área Paga.

  - Terminales Portátiles de verificación y validación

Los terminales portátiles de verificación y validación serán utilizados por los inspectores de estación para comprobar los títulos (tarjetas inteligentes sin contacto) de los pasajeros. Servirá para verificar la validez de los títulos de los trayectos realizados por los viajeros.

  - Ticket Office Machine (TOM)

En las estaciones del sistema de peaje del enlace ferroviario interurbano entre Toluca y Valle de México, se podrán disponer de zonas de recepción y ayuda al cliente. En las mismas se dispondrán de máquinas de oficina emisoras de Tickets (Ticket Office Machine (TOM)), que serán utilizas como punto de gestión de títulos individuales nominativos.

- Se incluye el cableado de alimentación eléctrica utilizado para la energización de los distintos dispositivos, perteneciente al Subsistema de Baja Tensión (EBT). Por tanto, dicho cableado vendrá definido por las características técnicas del Subsistema de Baja Tensión (EBT) que se encuentra en el Proyecto de Energía. Se incluirá la parte proporcional de canalización eléctrica necesaria así como los contactos, protecciones eléctricas y elementos auxiliares eléctricos necesarios.

- Se incluye el suministro de todos los latiguillos de interconexión y UTP Cat6e necesarios para la conexión de los dispositivos del Subsistema a la Red de Nivel Físico.

- Todas las actividades asociadas a ingeniería y diseño de detalle, documentación necesaria, realización de cálculos y estudios RAMS (Reliability, Availability, Maintenance and Safety), control de calidad, redacción y ejecución de protocolos de pruebas SAT y FAT, legalizaciones y certificaciones necesarias para la puesta en marcha del subsistema.

CONTROL DE ACCESO A ÁREAS RESTRINGIDAS

DESCRIPCIÓN

El Sistema de Control de Accesos tiene como finalidad garantizar que solamente acceden a las áreas consideradas “restringidas” del Tren Interurbano México-Toluca el personal autorizado por la explotación en los horarios indicados. A su vez, el sistema permitirá una detección rápida y fiable de cualquier intento o acción de intrusión a estas áreas.

Los objetivos fundamentales de este Subsistema son dos:

- Controlar el acceso de personas a locales técnicos y dependencias de paso restringido. Pudiendo ser esta restricción permanente o temporal.

- Detectar la apertura de una puerta de salida de emergencia.

En el Centro de Control se instalará la aplicación central de gestión, la cual tendrá las siguientes funcionalidades principales:

- Monitorizar el funcionamiento del Subsistema y la generación de alarmas de uso indebido del Subsistema o intento de acceso no autorizado.

- Gestión de usuarios, visitas y permisos.

- Generación de acreditaciones y tarjetas de proximidad.

- Administración y configuración del Subsistema.

A continuación se describen las funcionalidades asociadas a puertas de acceso restringido:

- Las puertas de acceso restringido serán aquellas que dan acceso a locales técnicos y dependencias en estaciones, trazado, túneles, talleres y depósito o Centro de Control en las cuales solamente debe acceder personal autorizado por la explotación de la línea.

- Las puertas de acceso restringido dispondrán de los siguientes elementos:

  - Lector de tarjetas.

  - Electroimán para el bloqueo de la puerta.

  - Sensor para detectar la apertura de la puerta.

  - Pulsador de salida.

- El Subsistema generará una alarma en el Centro de Control en el caso que una puerta se mantenga abierta después de cumplirse un tiempo determinado.

- El Sistema generará las siguientes alarmas, las cuales se mostrarán en el Centro de Control:

  - Puerta forzada (Abierta sin autorización).

  - Exceso de tiempo de una tarjeta en el interior de un local técnico de acceso restringido.

  - Exceso de tiempo de puerta abierta.

  - Fallo en un equipo del Subsistema de control de accesos.

En la boca de los túneles se instalarán barreras de infrarrojos, en diferentes alturas y distancias, para determinar con el corte de sus haces el tipo de móvil (tren o persona) que se encuentra accediendo o saliendo del túnel.

ALCANCE

El alcance del Subsistema de Control de Accesos contempla los siguientes puntos generales:

- Desarrollo e implantación de un Subsistema de Control de Accesos en los siguientes emplazamientos:

  - Estaciones.

  - Talleres y Depósitos.

  - Edificios Técnicos.

  - Casetas de señalización y radiocomunicaciones.

  - Túneles.

  - Centro de Control.

El Subsistema completo lo integra el suministro, instalación y puesta en marcha de los siguientes elementos:

  - Tarjetas de proximidad MIFARE 1K (ISO 14443A)

  - Lectora de tarjetas en las puertas de acceso restringido

  - Electroimanes de 3000 N en las puertas de acceso restringido

  - Detectores de contacto magnético de puerta en las puertas de acceso restringido y salidas de emergencia.

  - Pulsadores de apertura de puerta en las puertas de acceso restringido.

  - Barreras de infrarrojos en los portales de túnel.

  - Cableado de control y alimentación de los dispositivos a instalar en las puertas.

  - Placas controladoras de 1 y de 2 puertas.

  - Aplicación Central de Gestión del Subsistema.

  - Impresora / codificadora de tarjetas.

- Se incluye el cableado de alimentación eléctrica utilizado para la energización de los distintos dispositivos.

- Se incluye el suministro de todos los latiguillos de interconexión UTP Cat6e necesarios para la conexión de los dispositivos del Subsistema a la Red de Nivel Físico.

- Desarrollo e integración de un software de gestión del sistema de Control de Accesos en el Centro de Control.

- Todas las actividades asociadas a ingeniería y diseño de detalle, realización de cálculos y estudios RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety), control de calidad, redacción y ejecución de protocolos de pruebas SAT y FAT, legalizaciones y certificaciones necesarias para la puesta en marcha del Subsistema.

CENTRO DE CONTROL

DESCRIPCIÓN

El objetivo principal en el diseño del Centro de Control de la nueva Línea ferroviaria Toluca - Valle de México pretende conseguir de manera centralizada la supervisión y gestión remota de todos los sistemas consiguiendo, al mismo tiempo, cumplir todas las exigencias aplicables a un conjunto de sistemas de control modernos. Este Centro de Control será diseñado para maximizar los parámetros de calidad, seguridad y rendimiento exigibles.

Todas las informaciones y datos recogidos por los equipamientos de los diferentes subsistemas serán enviados y centralizados en el Centro de Control, donde se encontrarán ubicados los equipos y puestos de operación necesarios para llevar a cabo la supervisión y gestión remota de los equipos, pertenecientes a las distintas áreas temáticas controladas.

El uso de los puestos de operación del Centro de Control posibilitará el desempeño de las siguientes funcionalidades:

- Optimizar el servicio ofrecido a los usuarios (cumplimiento de los horarios, adaptación de la oferta de servicios a la demanda en tiempo real, agilización de la transmisión de información al pasajero, minimización de los tiempos de intervención o mantenimiento, etc.).

- Optimizar la seguridad de las operaciones en lo que respecta a usuarios, personal de explotación y de las propias instalaciones y subsistemas de la línea y su material rodante.

- Poseer un conocimiento total y centralizado del estado de funcionamiento de toda la red de dispositivos pertenecientes a todos los subsistemas instalados en la línea.

- Gestionar de manera eficiente los sistemas de energización de la línea, de manera que se garantice el suministro a la vez que se optimizan los consumos.

- Gestionar de manera eficiente los sistemas electromecánicos e instalaciones fijas presentes en las estaciones y en la línea (elevadores y escaleras mecánicas, ventilación y climatización, pozos de bombeo, etc.), mejorando el confort y la calidad del servicio ofrecido a los viajeros.

- Gestionar eficazmente el tráfico de la línea para tener en todo momento un número de circulaciones acorde a la demanda, para garantizar el cumplimiento de los planes de Explotación y para conseguir minimizar el tiempo de resolución de las incidencias que puedan surgir durante la operación.

- Garantizar en todo momento la seguridad de las operaciones para, ante una incidencia o amenaza, poder llevar a cabo las acciones correctivas y actuaciones que se requieran para alcanzar los escenarios deseables en el menor tiempo posible.

- Garantizar una comunicación bidireccional entre el Centro de Control y los usuarios de la línea para mantenerlos informados del estado de las operaciones y del servicio y proporcionarles al mismo tiempo la posibilidad de demandar información o comunicar emergencias a los operadores.

TELEMANDO DE TRÁFICO (TTR)

El Telemando de Tráfico es un subsistema mediante el que se puede monitorizar y/o gobernar la circulación de todos los servicios que se encuentren en la línea (ya sean comerciales, de mercancías o de mantenimiento) a través del comando de los elementos de señalización instalados en la Línea y de una lógica de proceso avanzada.

TELEMANDO DE ENERGÍA (TEN)

El Telemando de Energía concentrará las capacidades de mando y control de la energización de media y baja tensión, permitiendo así el telecontrol del aparataje necesario para la distribución de la corriente de traccionamiento de los trenes y de la alimentación de los dispositivos electromecánicos presentes en las instalaciones.

TELEMANDO DE ESTACIONES (TES)

El Telemando de Estaciones se responsabiliza del telecontrol y la supervisión de los equipos de Instalaciones Fijas, Transporte Vertical y Peaje repartidos a lo largo de la línea (incluyendo tanto estaciones como túnel), integrando en este subsistema la supervisión de todos los elementos electromecánicos que forman parte de las estaciones o del túnel.

TELEMANDO DE SEGURIDAD (TSG)

El Telemando de Seguridad es el subsistema en que se apoyarán los responsables de la gestión de la seguridad de la línea ferroviaria con objeto de ayudar a la consecución de una operación y un mantenimiento que cumpla los estándares de seguridad. Todos los elementos relacionados de algún modo con la operación segura de la línea reportarán su información a este telemando. En este contexto, se considera seguridad toda medida que ayude a evitar situaciones potencialmente peligrosas para la integridad tanto de los pasajeros de la línea, como de su staff y operarios, así como del equipamiento, las instalaciones y el material rodante que conforman la misma.

Herramientas de Servicio al Usuario (HSU)

Las Herramientas de Servicio al Usuario o HSU comprenden el conjunto de plataformas integradas que tienen como objetivo el proporcionar un medio de comunicación audiovisual y bidireccional entre los pasajeros de la línea y el Centro de Control, en cumplimiento con las diferentes normativas internacionales que obligan a disponer de estos medios en una línea ferroviaria. Las HSU concentran las capacidades tanto de Información al Usuario (INU), como de Atención al Usuario (ATU), haciéndose cargo tanto del envío de información hacia los pasajeros de la línea como de la recepción y atención de las llamadas realizadas por dichos pasajeros (pudiendo distinguir entre llamadas de solicitud de información y llamadas de emergencia).

Seguridad de Sistemas (SES)

El Sistema de Securización es el subsistema que facilitará que todos los subsistemas sean robustos respecto a la Seguridad de la Información y por lo tanto dispongan de un grado de protección definido y aceptable.

Se dispondrá de una plataforma unificada en donde se presentará la información relevante relacionada con la Seguridad de los Sistemas. Esta plataforma permitirá a los operadores conocer en tiempo real el estado de los sistemas, así como poder realizar las acciones preventivas o correctivas que se definan.

Además, el Sistema de Securización dispondrá de mecanismos para realizar un plan de recuperación de datos y de continuidad de negocio para, en caso de ser necesario, asegurar que la información vital para la operación se encuentra siempre disponible independientemente de los eventos o situaciones desastrosas que se definan.

ALCANCE

El alcance del Centro de Control se puede asociar a la instalación, pruebas y puesta en marcha de todo el equipamiento hardware y software destinado a la supervisión y la gestión de subsistemas que conforman los sistemas de control siguientes:

- Telemando de Tráfico (TTR)

- Telemando de Energía (TEN)

- Telemando de Estaciones y Túnel (TES)

- Telemando de Seguridad (TSG)

- Herramientas de Servicio al Usuario (HSU)

- Integrador de Subsistemas de la Línea (ISL)

- Seguridad de Sistemas (SES)

Para cada subsistema, el alcance incluye los siguientes puntos:

- La definición completa de los elementos necesarios para la supervisión y control remoto de los diversos dispositivos de campo, entre otros:

- Cliente del software de mensajería (MIOM)

- Clúster de servidores de control para cada telemando

- Software de adquisición de datos

- Software de control de los sistemas (SCADA), en aquellos subsistemas que lo requieran

- Software de supervisión del subsistema (tanto de operación como mantenimiento)

- Concentradores de alto nivel para la recogida de datos procedentes de los dispositivos de campo y su posterior envío a los servidores del sistema, para los subsistemas que así lo requieran.

- Actividades de integración de equipamiento de campo en el telemando asociado a los dispositivos supervisados.

- Actividades de integración con otros subsistemas de la línea.

- Cableado de alimentación eléctrica en baja tensión para alimentación de equipos.

- Latiguillos de interconexión de fibra óptica y cobre para la conexión de equipos a tomas de usuario o puertos de repartidor existentes.

SISTEMA DE ENERGÍA

SUBSISTEMA DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN: ACOMETIDAS CFE (23 kV + 230 kV)

DESCRIPCIÓN

Para asegurar el suministro eléctrico de los diferentes consumidores o instalaciones de la nueva línea ferroviaria, se requieren acometidas desde la red nacional de electricidad. Desde el punto de vista de la línea ferroviaria, existen dos tipos de consumos bien diferenciados y que requieren de soluciones diferentes:

- Dos (2) Subestaciones eléctricas de tracción, que requieren cada una de ellas, de dos acometidas 230 kV (una para cada transformador de tracción); estas subestaciones de tracción, con consumos bifásicos (1x25 kV), requiere de conexiones a redes de muy alta tensión (con elevada potencia de cortocircuito y que puedan absorber los desequilibrios originados por este tipo de cargas).

- Servicios propios del resto de la línea, que se materializan en:

  - Las 6 estaciones de pasajeros existentes a lo largo de la línea

  - Las instalaciones técnicas de Talleres y Depósito

  - El túnel bi-tubo de la Sierra de las Cruces

  - Consumidores ubicados a lo largo de la línea: edificios técnicos de comunicaciones, edificios técnicos de señalización, alumbrado y fuerza del viaducto, etc.

Para estos servicios propios, la solución planteada pasa por dotar de acometidas en media tensión (23 kV), a los principales consumidores (estaciones, túnel y Talleres y Depósito); el resto de consumidores de la línea se alimentarán desde estos consumidores principales, o desde el propio sistema de electrificación.

En consecuencia, las necesidades de acometida para la nueva línea ferroviaria se resume en los siguientes puntos:

- Dos (2) acometidas 230 kVca dobles, para cada subestación de tracción (SE-1 y SE-2), cada una de ellas para consumos bifásicos máximos de 65 MVA

- Seis acometidas 23 kVca, para cada una de las estaciones; dichas acometidas serán también dobles, de la potencia necesaria para atender los servicios propios de la estación, más los servicios asociados a dicha estación (potencias estimadas por estación 500 + 500 kW); las acometidas de cada estación estarán dimensionadas para alimentar los tableros principales de Baja Tensión (Tablero “A” + Tablero “P” y Tablero “B” + Tablero “P”).

- Dos acometidas 23 kVca para el túnel de Sierra de las Cruces, una en cada boca (Boca Noroeste y Boca Suroeste); en cada boca se generarán los anillos internos 23 kV que alimentarán las SAFVM (subestaciones de alumbrado y fuerza para la ventilación mayor), ubicadas en el interior del túnel. Cada acometida demandará 4,000 kW, pero serán redundantes entre ellas, de forma que la pérdida de una acometida, ha de permitir que la otra suministre la totalidad de la carga (8,000 kW).

- Una acometida 23 kVca doble para Talleres y Depósito, cada una dimensionada para 5,000 kW, pero redundantes entre ellas, de forma que cada una esté dimensionada para 10,000 kW.

La SCT ha enviado a CFE las correspondientes Solicitudes de Servicio de Energía Eléctrica para cada una de las anteriores acometidas; a fecha actual, CFE ha emitido Oficio Resolutivo para las acometidas MT (23 kV), con lo que ya se dispone de la solución técnica y económica para dar suministro eléctrico a estaciones, túnel y Talleres y Depósito. Todas las soluciones pasan por ampliar las actuales redes de media tensión (aérea o subterránea), hasta los nuevos puntos de consumo. Para el caso de Talleres y Depósito, los alimentadores son nuevos y exclusivos para dicho consumidor, requiriendo de nuevos alimentadores en las subestaciones origen de CFE.

Queda pendiente recibir el Oficio Resolutivo correspondiente a las subestaciones de tracción; a pesar de ello, y dada la ubicación prevista para las mismas (SE-1 y SE-2), se propondrá una solución técnica y económica acorde con el entorno eléctrico de dichas ubicaciones.

ALCANCE

El alcance del suministro de las acometidas, tanto las de 23 kV como las de 230 kV, incluirá todos los trabajos necesarios para poder disponer de tensión en las subestaciones cliente, y comprende los siguientes conceptos:

- Trabajos de extensión de la red de media o alta tensión, hasta el punto de conexión:

Estos trabajos han sido determinados por CFE, tras el estudio realizado tras la solicitud de servicio de Energía Eléctrica; estos trabajos pueden ser ejecutados por CFE, debiendo entonces el Contratista abonar las cantidades correspondientes que figuran en el Oficio Resolutivo. Por otro lado, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en Materia de Aportaciones, el contratista podrá optar por diseñar y construir, previa aprobación de CFE, con cargo a el mismo, la totalidad de las obras, o aquellas obras que CFE determine que puedan ser objeto de dicho tramitación; en este supuesto, el Contratista no hará aportación en efectivo a CFE por el importe de dichas obras, excepto lo que se refiere al pago de la supervisión de las obras mencionadas. Una vez ejecutadas las diferentes obras o actuaciones, CFE recibirá en propiedad y sin cargo de ninguna especie, las instalaciones construidas. Si el contratista se acoge a esta modalidad, este concepto incluirá:

- Realización de los correspondientes proyectos de las instalaciones, para conseguir la aprobación por parte de CFE.

- Suministro, montaje e instalación de las diferentes obras, de acuerdo a las normas del suministrador (CFE), y a las disposiciones oficiales y vigentes, y bajo la supervisión del personal calificado que CFE asigne.

- Pago a CFE en concepto de supervisión de las obras realizadas.

- Acta de cesión a CFE de las instalaciones construidas, incluyendo levantamiento del inventario físico valorizado, y subsanación de todos los defectos detectados.

En cualquier modalidad, será de aplicación toda la normativa de CFE y disposiciones oficiales y vigentes.

Se incluyen expresamente las actividades previas, estudios preliminares, pagos indemnizatorios, pagos por derechos de servidumbre de paso, cruzamiento con vías de comunicación (ferrocarriles, carreteras, etc.), estudios y acciones relativos al impacto ambiental, etc., que sea necesario llevar a cabo para poder acometer los diferentes trabajos. Esto aplica en cualquiera de las modalidades: bien sean los trabajos ejecutados por CFE, bien sea el Contratista acogiéndose al procedimiento de obras ejecutadas por terceros.

Este concepto incluye el pago a CFE por ampliación de potencia, por encima de 200 kVA de acuerdo al correspondiente oficio resolutivo:

- Ejecución de la acometida MT o AT desde el punto de interconexión hasta la subestación cliente:

Desde el punto de conexión, hasta la subestación cliente (SAF estación, Edificios Técnicos Bocas Túnel o SAF Talleres y Depósito), se incluye la realización del punto de interconexión consensuado con CFE (conversión aéreo-enterrada o registro enterrado), y la realización de toda la obra civil asociada (registros necesarios y banco de concreto utilizando ductos corrugados) y el tendido de los circuitos de alimentación, desde el punto de conexión hasta la Subestación Cliente. El Contratista deberá consensuar con CFE el punto de medición, y resolver la interface correspondiente. Se incluye en este apartado la legalización, tramitación administrativa y puesta en servicio de la acometida, según requerimientos CFE y UVIE correspondiente, incluyendo subsanación de los errores, modificaciones y actualizaciones necesarias. Será imprescindible dictamen de verificación emitido por la unidad de verificación aprobada por la Secretaría de Energía (SENER), en el que se certifique que las instalaciones eléctricas realizadas cumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 – Instalaciones Eléctricas y acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Se incluye asimismo todos los pagos a realizar a CFE para poder disponer de la potencia deseada, incluyendo depósitos de garantía, pagos por acceso a red, pagos por verificación de las instalaciones, y cualquier otro pago exigido por CFE para formalizar el contrato de suministro.

SUBSISTEMA DE SUBESTACIONES DE ALUMBRADO Y FUERZA (SAF) Y ANILLOS 23KV

DESCRIPCIÓN SAF

Subestación de Alumbrado y Fuerza (SAF) son los centros de distribución de energía que reciben la energía desde 2 acometidas a 23kV, pudiendo ser éstas exteriores o interiores al sistema o bien una combinación de interiores y exteriores según las distintas ubicaciones y diseño del sistema de energía, y adecuan los niveles de tensión al del Sistema Eléctrico de Baja Tensión (EBT) para la alimentación de los distintos consumidores de electricidad que existen en la línea. Las dos acometidas garantizan la redundancia de alimentación del sistema para cumplir con el requerimiento de garantía de servicio en caso de fallo simple, también conocido como degradado N-1.

En total existirán 6 SAF para estaciones (SAFE), 2 para recintos técnicos (SAFET) en las bocas del túnel de 3 Cruces, 5 para las galerías de servicios del propio túnel (SAFVM) y 3 para alimentación de los Talleres y Depósito ubicados en Toluca (SAFTYC).

Todas las SAF darán suministro en BT a los consumos de los centros en donde se ubiquen y adicionalmente las SAFE i SAFET darán suministro a los equipos en vía a través de una red interna secundaria a 2.3 kV que tendrá como origen estos centros.

DESCRIPCIÓN ANILLOS 23kV

Para suministrar alimentación a las SAFVM (interior de túnel) se dispondrá una red interna en MT (media tensión) a 23 kV que tendrá como origen los edificios técnicos en bocas del túnel (SAFET) y que se distribuirá una línea por cada túnel de forma que las SAFVM dispongan de dos alimentaciones redundantes.

ALCANCE SAF

SAFVM Ventilación Mayor Túnel: El alcance de servicios comprenderá las instalaciones en MT desde los tableros metálicos de conexión de entrada de línea hasta los trasformadores. Será objeto de este proyecto el control distribuido de estos equipos.

SAFE Estaciones y SAFTYC  Talleres: El alcance de servicios es el mismo que en SAFVM ampliado desde los tableros de conexión de acometidas en el límite de la propiedad hasta protecciones de cabeceras y envolventes de tableros de BT a la salida de transformadores. Será objeto de servicio de este proyecto el control distribuido de toda la SAF, los servicios auxiliares y de comunicaciones internos a la sala propios para la correcta operación de las, así como la adecuación arquitectónica y/o de obra civil interior de las salas donde se ubiquen. También será objeto de servicio las salidas de suministro a equipos en vía desde las salidas de tableros, transformador elevador y protección de líneas de salida.

SAFET Edificios Técnicos exteriores a Túnel: El alcance de estos servicios se amplía respecto a estaciones debiéndose construir el conjunto del edificio y accesos hasta éste, así como la urbanización exterior necesaria para su funcionamiento. También formarán parte de los servicios requeridos el sistema de BT (EBT) del edificio hasta la conexión de los tableros de alimentación y control del resto de sistemas que también dispondrán de salas habilitadas. También serán servicios a suministrar los servicios auxiliares del edificio.

ALCANCE ANILLOS 23kV

El alcance de servicios corresponde a suministro e instalación del cableado que conforma dichos anillos. También serán objeto de servicio en el presente proyecto la construcción de las canalizaciones necesarias desde el origen de los anillos en los edificios técnicos en las bocas de túnel hasta las entradas de los cables en las galerías técnicas en túnel.

SUBSISTEMA DE SUMINISTRO EQUIPOS EN LÍNEA

DESCRIPCIÓN

Las instalaciones de seguridad, señalización y telecomunicaciones que se encuentran a lo largo de la línea ferroviaria, y que no se alimentan directamente desde una Estación o desde un Edificio Técnico se alimentarán a través de una solución técnica a la altura de las exigencias de seguridad, fiabilidad, continuidad y de potencia exigido para garantizar el suministro a los equipos en línea.

Todos los equipos en línea tendrán dos fuentes de suministro de alimentación independientes, siendo la fuente principal de suministro proveniente de catenaria, y la fuente de suministro secundaria de socorro proveniente de los anillos de alimentación. Los anillos de alimentación secundaria se alimentan desde los siguientes emplazamientos:

Estación terminal - Zinacantepec (0+200)

Estación intermedia -Terminal de Autobuses (6+073)

Estación intermedia - Metepec (13+156)

Estación intermedia - Lerma (19+442)

Estación intermedia - Santa Fe (49+089)

Estación terminal - Observatorio (57+535)

Edificio Técnico 3 - Boca túnel (36+150)

Edificio Técnico 4 - Boca Túnel (41+100)

La distribución de energía en vía se realizará a través de puntos de suministro donde se transformará por una parte, la alimentación primaria de catenaria con transformadores monofásicos 25 kV / 127-277 V y por otra parte, se transformará la alimentación secundaria de los anillos con transformadores monofásicos 2300 V / 127-277 V. Desde estos puntos se alimentarán todos los equipos en línea existentes en la línea ferroviaria, que no se alimenten directamente desde las Estaciones o Edificios Técnicos.

Dichos puntos de suministro conllevan la realización de una estructura a base de perfiles laminares que soporten los transformadores y los seccionadores y tableros correspondientes en cada estructura.

El centro de control estará equipado con un SCADA donde se presentará al operador el estado, alarmas y demás información de la totalidad de equipos de los puntos de suministro en línea, así como para permitir al operador cambiar el estado y funcionamiento de los equipos. El envío de información al centro de control se realizará a través de la red de comunicaciones mediante los equipos de comunicaciones ya instalados por el subsistema de comunicaciones.

ALCANCE

El alcance tiene el origen en el secundario de los transformadores de equipos en línea que se ubicarán en las SAF’s de estaciones y Edificios Técnicos, incluye los cableados de potencia hasta las estructuras tipo H que se instalarán a lo largo de toda la traza. En las estructuras metálicas tipo H que también están dentro del alcance, se instalarán los transformadores de catenaria (y los filtros correspondientes), los transformadores de los anillos de los equipos en línea así como los tableros de Baja Tensión. El final del alcance estará en la instalación de los alimentadores a todos los equipos de baja tensión distribuidos a lo largo de la traza y que no se ubican en estaciones, edificios técnicos, túnel y talleres y cocheras. También se incluye las líneas de acometida al edificio técnico nº2 y casteas GSM-R.

SUBSISTEMA CATENARIA

DESCRIPCIÓN

En todo el trazado existirán dos tipologías de catenaria:

- Catenaria tubular simple compensada para tramos en superficie y talleres. Estará formada por:

- un cable portador de BzII 70 mm2

- un hilo de contacto de Cu 107 mm2

- distanciadores de BzII 12 mm2

- un cable alimentador de acompañamiento de Cu 400 mm2

- Hilo de guardia de Al-Ac 93 mm2

- Cable de protección enterrado de Cu 50 mm2

- Postes de acero galvanizado HEB

- Pórticos de celosía

- Cimentaciones paralelepípedas en terracería, anclajes mediante placa y pernos en viaducto y anclajes a la estructura superior en estaciones

- Compensadores de tensión 1:5

- Seccionadores telemandados de alimentación e interconexión

- Calefacción de agujas en las diagonales próximas al túnel.

- Deberá cumplir las siguientes características técnicas:

- Velocidad de circulación máxima de 160 km/h.

- Diseñada para electrificación de 1x25 kVca.

- Atirantada en todos los perfiles.

- Poligonal vertical, siendo el descentramiento del portador igual al descentramiento del hilo de contacto.

- Con regulación automática conjunta de la tensión mecánica del portador y del hilo de contacto, mediante el montaje de tramos de catenaria, denominados cantones de compensación, en los que se establece un punto fijo en su centro y cuyos extremos se anclan directamente o a través de un equipo de compensación mecánica. La continuidad de la catenaria se establece mediante zonas de solape en los extremos de los cantones, denominadas seccionamientos.

- Ménsulas giratorias.

- Cantonamiento cada 1400 m.

- Catenaria rígida amortiguada en el túnel de Las 3 Cruces. Estará formada por:

- un hilo de contacto de Cu 107 mm2

- barra de aluminio de 8 m y sección aproximada de 2300 mm2

- soportes amortiguados

- transiciones de seccionamiento

- transiciones catenaria flexible – catenaria rígida

- bridas de unión, conexión, puesta a tierra,…

- anclajes en túnel

Deberá cumplir las siguientes características técnicas:

- Velocidad de circulación máxima de 160 km/h.

- Diseñada para electrificación de 1x25 kVca.

- Cantonamiento cada 250-400 m y punto fijo en el punto medio del cantón.

ALCANCE

En la instalación de catenaria, el Contratista:

- Deberá suministrar a la obra todo el material y maquinaria necesario para la instalación del sistema de catenaria con las características físicas, dimensiones y en su caso resistencia especificada en los planos ejecutivos y especificaciones del proyecto de catenaria.

- Deberá suministrar a la obra todo el material y maquinaria para la realización de los siguientes trabajos para la catenaria flexible:

  - Replanteo de verificación

  - Excavación del terreno para la realización de las cimentaciones.

  - Realización de cimentaciones.

  - Izado de postes y pórticos.

  - Vestido de los postes y pórticos.

  - Tendido e instalación todo el cableado de catenaria (hilo de contacto, portador, alimentador, hilo de guardia y cable de tierra enterrado).

  - Instalación de distanciadores y ajustes

  - Montaje y ajuste de zonas neutras, seccionamientos y agujas aéreas

  - Montaje de equipos de compensación y anclajes de conductores

  - Montaje de aisladores de sección

  - Instalación de cableado de conexión

  - Instalación de seccionadores y calefacción de agujas.

  - Instalación y conexionado de puestas a tierra

  - Instalación y conexionado de rieles de vía

- Deberá suministrar a la obra todo el material y maquinaria para la realización de los siguientes trabajos para la catenaria rígida:

  - Replanteo de verificación

  - Realización de los taladros en la pared de túnel.

  - Montaje del conjunto de suspensión, incluidos soporte, aislador, ménsula, y brida de suspensión.

  - Instalación de la barra rígida, puntos fijos, transiciones de cantón y transición catenaria flexible-catenaria rígida

  - Montaje de todas las bridas de unión, conexión, puesta a tierra,…

  - Instalación de cableado de conexión.

  - Instalación mediante carro de montaje del hilo de contacto.

SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE TÚNEL

DESCRIPCIÓN

SUBSISTEMA ENERGÍA EN BAJA TENSIÓN (EBT)

El subsistema EBT deberá garantizar las condiciones de subministro en bajà tensión para Todos los consumidores de túnel. El diseño de este subsistema se realizará teniendo en cuenta las tensiones de suministro requeridas para cada consumidor, el grado de criticidad de los mismos así como su localización en el interior de túnel.

El conjunto de instalaciones electromecánicas de túnel recibirán suministro en baja tensión desde las  Subestaciones de Alumbrado, Fuerza y Ventilación Mayor (SAFVM) distribuidas a lo largo de túnel. Cada SAFVM estará equipada con dos transformadores en configuración redundante.

## Arquitectura en baja tensión

De forma general, la arquitectura en baja tensión a seguir en el interior de túnel se resume a continuación:

- Tableros Principales de Baja Tensión (TPBTi)

- Tableros Secundarios de túnel (TSTi)

- Tableros Secundarios de Ventilación (TSVi)

- Tableros Secundarios Distribución (TSDi)

- Tableros Secundarios galerías técnicas (TSGTi)

- Tableros Secundarios galerías evacuación (TSGEi)

- Tableros Secundarios de Críticos (TSCi)

- Tableros secundarios de Críticos Galerías Técnicas (TSCGTi)

- Tableros Secundarios de Críticos Galerías de Evacuación (TSCGEi)

- Tableros Auxiliares (TAUXi)

## Red de alumbrado

El diseño de la red de alumbrado en el interior del túnel así como de sus dependencias auxiliares deberá permitir a los usuarios de las mismas (pasajeros, personal operativo, etc.) disponer de las condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular y desarrollar en ellas sus actividades sin riesgo alguno para su seguridad y salud.

En el interior de túnel de  distinguirá entre dos tipos de alumbrado: Alumbrado principal / Alumbrado de emergencia.

## Red de tomas de contactos

En el interior de los túneles se diseñará un sistema de tomas de contacto para permitir las tareas de mantenimiento en el interior de los mismos. Se distribuirán tomas de contacto a lo largo de cada uno de los tubos principales así como en el interior de las diferentes salas técnicas.

## Equipamientos de Baja Tensión

- Tableros eléctricos

- Transformadores reductores 480V/220V

- Banco de capacitores

- Sistema de Alimentación Ininterrumpida

SUBSISTEMA VENTILACIÓN (VEN)

El objetivo del subsistema de ventilación en situación de servicio es controlar que la calidad del aire y su temperatura se mantienen dentro de unos límites aceptables en el interior del túnel y de las salas técnicas.

Por otro lado, en caso de incendio el subsistema de ventilación debe controlar la propagación de los humos de modo que asegure una ruta segura para la evacuación de los pasajeros y facilite el acceso de los servicios de extinción hasta el foco del incendio.

El subsistema de ventilación se compone a su vez de los siguientes subsistemas:

## Subsistema de ventilación de túnel

El sistema de ventilación de túnel consiste en la instalación de ventiladores tipo jetfan en el interior del propio túnel. Estos ventiladores deben ser reversibles, de modo que en caso de incendio se tenga la posibilidad de arrastrar la nube de humos en ambos sentidos.

En situación de servicio los ventiladores funcionan en el sentido de circulación, complementando la ventilación inducida por el efecto pistón de los trenes y generando una corriente aire longitudinal suficiente para controlar la temperatura en el interior del túnel.

## Presurización de las galerías de evacuación

El sistema de presurización debe asegurar que en caso de incendio las galerías de evacuación están libres de humo.

Para ello se ha previsto dos ventiladores en cada galería de evacuación, cada uno de ellos conectando con a uno de los tubos. El aire se distribuye a lo largo de la galería mediante conducto de chapa galvanizada y rejillas de impulsión.

En caso de incendio, únicamente se ponen en funcionamiento los ventiladores del lado del tubo no siniestrado, sobre presionando las galerías de evacuación e impidiendo el acceso del humo desde el tubo donde se localiza el incendio. Se ha previsto la instalación de compuertas cortafuego que aseguren la compartimentación requerida entre la galería técnica y el túnel siniestrado.

Para evitar una sobrepresión excesiva en las galerías que pudiera dificultar la apertura de las puertas de evacuación se ha dispuesto de compuertas de sobrepresión entre las galerías y el túnel, taradas convenientemente para su apertura en caso de alcanzar en la galería una presión determinada. Por otro lado, los ventiladores contaran con variador de velocidad, de modo que puedan adecuar su funcionamiento a la sobrepresión medida en la galería por los sensores de presión diferencial.

## Ventilación de galerías técnicas

El objetivo del sistema de ventilación en las galerías técnicas es asegurar una temperatura de aire adecuada para el buen funcionamiento de los equipos instalados en las mismas.

Para ello, se ha previsto la instalación de ventiladores que impulsan aire de los tubos al interior de las galerías, saliendo el aire viciado por rejillas de pared que conectan con el tubo opuesto. El aire se distribuye a lo largo de la galería mediante conducto de chapa galvanizada y rejillas de impulsión. Se ha previsto la instalación de compuertas cortafuego que aseguren la compartimentación requerida entre la galería técnica y el túnel.

SUBSISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO (PCI)

Detección de incendios

Se proyecta un sistema de detección lineal de temperatura para túnel con tecnología de cable de  fibra óptica. El sistema constará de un cable sensor distribuido por el interior de cada uno de los tubos conectado cada cierta distancia a unidades de control y supervisión. La arquitectura del sistema se realizará siguiendo una tipología redundante.

En galerías técnicas y evacuación se instalarán detectores automáticos multicriterio y pulsadores manuales conectados a una central de detección de incendios y dispositivos de alarma óptico-acústica.

Extinción de incendios

En el interior de los túneles se dispondrá de un sistema de extinción manual tipo Clase I s/NFPA130 & 14, con tomas de manguera de 2 ½” ubicadas cada 200 ft (61m)  durante toda la longitud del túnel de forma que permita al personal cualificado controlar y extinguir cualquier posible incendio. El sistema se diseña para un caudal de extinción correspondiente a tres tomas en funcionamiento simultáneo (750 gpm).

El sistema constará de una red de tuberías distribuida a lo largo de todo el recorrido interior de cada uno de los tubos efectuando interconexiones cada 4 galerías transversales adquiriendo así una de red de tipología mallada de alta fiabilidad.  La red se ejecutará con tubería 6” en acero s/NFPA 14 Tabla 4.2.1, instalada en atarjea bajo el pasillo de evacuación del túnel.  Se dispondrán válvulas de seccionamiento motorizadas cada 244 m en los trazados longitudinales y en cada tramo transversal con el fin de controlar y gestionar la red. Además con el fin de garantizar las presiones estáticas en la red indicadas en la normativa, se dispondrá también de válvulas de control de presión a lo largo del trazado de tubería.

Se prevén dos depósitos de 170 m3 enterrados, con el objeto de permitir el funcionamiento preceptivo de la instalación con autonomía de 1h incluso durante las operaciones de mantenimiento de uno de ellos.

El grupo presión cumplirá la normativa NFPA y estará compuesto por:

- Bombas principales:	2 Eléctricas  y 1 Diésel

- Bomba auxiliar:	1 Jockey

Ambas bombas eléctricas principales serán capaces de asumir cada una de ellas el 100% de la carga, teniendo diseño redundante con suministro eléctrico normal.

Con el fin de evitar posibles congelaciones de la red de presión, se diseñará un sistema de traceado eléctrico y calorificación en los tramos de la tubería más próximos a las bocas de túnel.

Todas las salas técnicas de los propios túneles que alberguen equipos con riesgo alto de incendio, dispondrán de un sistema extinción seca automática,  combinado con sistemas de extinción manual mediante extintores que se instalarán también en las galerías de evacuación.

Todos los dispositivos de control para sistemas de detección y extinción incorporaran una tarjeta de comunicaciones para puerto RS-232 y un módulo de comunicaciones IP (RJ45) para resolver la interfaz con los Telemandos para el control y monitoreo remoto desde el Puesto de Control Central (PCC).

ALCANCE

SUBSISTEMA ENERGÍA EN BAJA TENSIÓN (EBT)

Dentro del alcance del subsistema EBT, se incluirá entre otros el diseño de los siguientes apartados:

- Redes de distribución de energía en baja tensión

- Arquitectura en baja tensión

- Instalaciones de alumbrado

- Red de tomas de contacto

- Red de puesta a tierra de baja tensión

- Transformadores reductores 480V/220V

- Tableros de principales y secundarios

- Bancos de capacitores

- Unidades de alimentación ininterrumpida (SAI)

- Circuitos eléctricos

- Canalizaciones eléctricas

- Puesta a tierra de baja tensión

- Controladores de los diferentes equipamientos

SUBSISTEMA VENTILACIÓN (VEN)

Dentro del alcance del subsistema de VEN, se incluirá entre otros el diseño de los siguientes apartados:

- Ventiladores jet fan reversibles en el interior del túnel

- Ventiladores de presurización en galerías de evacuación (con variador de velocidad)

- Ventiladores en galerías técnicas

- Conducto de chapa galvanizada

- Rejillas de impulsión

- Compuertas de sobrepresión

- Compuertas cortafuego

- Rejas de pared

- Sondas de temperatura en túnel y galerías técnicas

- Sondas de presión diferencial en galerías de evacuación

- Anemómetros en túnel

SUBSISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO (PCI)

Dentro del alcance del subsistema de PCI, se incluirá entre otros el diseño de los siguientes apartados:

- Detección lineal de calor para túnel.

- Detección óptico/térmica para galerías técnicas y de evacuación.

- Extinción manual con extintores en galerías.

- Extinción automática con agente limpio en galerías técnicas.

- Extinción manual en túnel mediante red húmeda para conexiones de manguera.

- Almacenamiento y tratamiento de agua para PCI.

- Presurización de la red húmeda de extinción manual de túnel.

- Protección anti congelación de tuberías.

SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE VIADUCTO

DESCRIPCIÓN

Entre los múltiples elementos que conforman las instalaciones en el nivel viaducto se encuentran los relativos a los sistemas electromecánicos y en especial al subsistema de baja tensión.

El subsistema de baja tensión (EBT)  define  las condiciones de distribución de energía en baja tensión que requieren todos y cada uno de los consumidores (cargas),  instalados a lo largo del viaducto.

De este modo, las cargas existentes a lo largo de la línea y que corresponden al conjunto de instalaciones electromecánicas del viaducto se conforman de la siguiente forma:

- Cargas de alumbrado en vía

- Cargas de contactos para servicio general

- Cargas para servicios auxiliares de edificios técnicos (casetas GSM-R y edificio técnico 2)

- Cargas para alumbrado exterior en edificios técnicos.

El subsistema de baja tensión parte desde los tableros de distribución de baja tensión ubicados en la vía hasta el punto de consumo en el viaducto o bien en los edificios técnicos.

En general el sistema EBT, distribuye la energía a los consumidores en dos tensiones monofásicas y a una frecuencia de 60 HZ.

Las tensiones de trabajo son como sigue:

- Sistema monofásico 277 VCA. Esta tensión es utilizada para alimentar a los consumos de alumbrado que se requieren en la vía.

- Sistema monofásico a 127 VCA. Esta tensión es utilizada para alimentar a los consumos de contactos de servicio general que se disponen en la vía.

El diseño de los sistemas de baja tensión en viaducto será básicamente conforme con la NOM-001-SEDE-2012.

ALUMBRADO.

El sistema de iluminación en viaducto consta de una serie de luminarias ahorradoras de energía del tipo fluorescente que se instalan en ambos costados del viaducto y que su uso se enfoca a una posible evacuación ante un incidente en viaducto.

De este modo se disponen luminarias separadas a cada 30 metros en configuración tres bolillo.

La iluminación deberá de garantizar el nivel lumínico que permita la visualización para un caso de evacuación. Los circuitos de alimentación del sistema de alumbrado en vía partirán desde los tableros de distribución en una tensión monofásico de 277 VCA, los cuales se instalarán en el nivel de vía.

Para la alimentación de los tableros se hará desde una línea preferente definido por el subsistema de energía.

La distribución de los tableros de alumbrado en el viaducto se hará en módulos de 1500 metros. Esto significa que cada tablero de alumbrado tendrá una cobertura de alimentación a las luminarias de hasta 1500 metros de viaducto.

El conductor asociado a los sistemas de alumbrado deberá de ser apropiado para ser instalado a la intemperie y será canalizado sobre las charolas de baja tensión que discurren a lo largo de la línea.

CONTACTOS.

Con el fin de suministrar energía en baja tensión para servicios generales a lo largo de la vía, se han dispuesto una serie de contactos de uso general.

Los contactos a instalarse se ubicarán a cada 200 metros siguiendo un patrón alternado a lo largo del viaducto.

La tensión de alimentación de los contactos será en 127 VCA y a 60 ciclos.

Para la alimentación de los tableros se hará desde una línea preferente definido por el subsistema de energía.

La distribución de los tableros de alumbrado en el viaducto se hará en módulos de 1500 metros. Esto significa que cada tablero de contactos tendrá una cobertura de alimentación a los contactos de hasta 1500 metros de viaducto.

El conductor asociado a los contactos de servicio general deberá de ser apropiado para ser instalado a la intemperie y será canalizado sobre las charolas de baja tensión que discurren a lo largo de la línea.

ALCANCE

El alcance del subsistema de baja tensión parte desde el alimentador a cada uno de los tableros de distribución de alumbrado y contactos ubicados en el nivel de viaducto. A partir del alimentador, se gestiona  el tablero de distribución, sus conductores, protecciones y los elementos de fijación.

Además, es también del alcance de los sistemas electromecánicos en viaducto las luminarias, los contactos y canalizaciones necesarias para llevar la alimentación a cada uno de los consumidores.

Es de indicar que las charolas de baja tensión en el viaducto serán definidos por el subsistema de canalizaciones transversales y no entran en el alcance de EBT.

Por otra parte, todos los elementos de fijación de los tableros en el nivel de viaducto (estructura H) son del alcance del subsistema de energía, así como las canalizaciones de cambio de vía y no entran en el alcance de EBT.

Se incluye dentro del alcance de baja tensión las canalizaciones, conductores, elementos de fijación que deriven desde la charola de baja tensión hasta el punto de ubicación de las luminarias o contactos en viaducto.

:

SUBESTACIONES DE TRACCIÓN 25 kV

DESCRIPCIÓN

El tren interurbano México – Toluca contará con dos (2) subestaciones de tracción (SET) desde las que se suministrará toda la energía eléctrica necesaria al sistema de tracción de la línea ferroviaria. Cada SET contará con una doble acometida en 230 kV.

Las subestaciones están constituidas por el parque de AT de 230 kV, los transformadores de tracción de relación 230/27.5 kV, el edificio de control, los pórticos de salida de catenaria y el armario de barra “0”.

Parque de Alta tensión:

El parque de AT de cada una de las SET estará formado por dos posiciones eléctricas. Cada una de estas posiciones eléctricas deberá contemplar el siguiente equipamiento eléctrico:

- Cuchilla seccionadora tripolar giratoria

- 2 transformadores de potencial inductivo para medida fiscal

- 2 transformadores de corriente para medida fiscal y comprobante calidad de la energía

- 1 interruptor de potencia bipolar

- 2 transformadores de potencial inductivo para protección

- 2 transformadores de corriente para protección

- 2 apartarrayos

- 1 transformador de tracción 65 MVA

Además de estos equipos, en el parque exterior se implantará también el siguiente equipamiento eléctrico:

- Red aérea de tierras

- Red subterránea de tierras

- Sistema de protección contra descargas atmosféricas

- Alumbrado y fuerza

- Contadores de medida en caseta específica

- Canalizaciones eléctricas y arquetas de registro

En cuanto a obra civil, el parque exterior de AT contará con:

- Estructuras metálicas para soporte de equipos eléctricos de intemperie

- Cimentaciones

- Red de drenaje de aguas pluviales

- Red de agua, bomba y depósito de agua

- Red de saneamiento y fosa séptica

- Red de recogida de aceite, fosa de transformadores y depósito de recogida de aceite

- Viales de hormigón

- Acabado de grava

Edificio de control:

El edificio de control estará fabricado a partir de paneles de hormigón prefabricado. Será de dimensiones 29x10 m y estará compartimentado en las siguientes salas:

- Sala media – baja tensión, donde su ubicará el siguiente equipamiento:

  - Celas blindadas de 36 kV de SF6 de protección de transformador y salida de catenaria:

    - 2 cabinas de salida de los transformadores de 65 MVA

    - 2 cabinas de alimentación a catenaria

    - 1 cabina de acoplamiento longitudinal y medida

    - 1 cabina de seccionamiento y medida

  - Celdas blindadas de 36 kV de protección de transformadores de SS.AA

    - 2 cabinas de protección de transformadores de SS.AA

  - Tableros principales (277 Vca)

    - Tablero “A” servicio normal

    - Tablero “B” servicio normal

    - Tablero “P” servicio preferente

  - Tablero 125 Vcc

  - Sala de rectificadores y baterías

  - Armarios de control y protección

- Sala de telecomunicaciones

  - Armario de puesto de operación local (POL)

  - Armario de cotrol (UCS)

  - Repartidor de F.O

  - Equipos de medida de la calidad de la energía

- Sala de transformadores de SS.AA

- Almacén

- Aseos

Además el edificio cuenta con los siguientes sistemas eléctricos:

- Alumbrado

- Aire acondicionado y ventilación

- Sistema detector de incendios

- Extinción manual de incendios

- Red de tierras

- Control de accesos

En cuanto a obra civil, el edificio estará dotado de suelo técnico, falso techo, rejillas de ventilación y carpintería metálica.

Cada SET contará con un sistema integrado de control distribuido, con sistema de mando, control y protección de todas las posiciones eléctricas de la subestación.

En el edificio de control se dispondrá de un Puesto de Operación Local (POL) que permitirá supervisar y controlar todos los equipos telemandables de la SET.

Pórtico de salida de catenaria:

Existirán dos (2) pórticos de alimentación a catenaria. Cada uno alimenta un tramo correspondiente de vía entre la zona neutra de la subestación y la zona neutra de mitad de trayecto entre subestaciones o el inicio/final de línea.

Cada pórtico estará compuesto por:

- 1 cuchilla desconectadora de apertura lateral

- 2 apartarrayos de óxido de zinc

- 2 aisladores

Armario de barra “0”

Se situará próximo a los pórticos de salida a catenaria. En el armario de barra “0” se conectarán los cables procedentes del secundario de las bornas tensión 0V de los transformadores de tracción, los cables de retorno procedentes de cada uno de los carriles de tierra y la malla de tierras. Estará equipado con transformadores de intensidad para conocer la corriente que regresa a la subestación por tierra y por los carriles.

El conexionado a la catenaria y los rieles se realizará mediante cable aislado, debiendo resolverse la canalización necesaria hasta llegar a la pila más próxima a la SET y ascender hasta el viaducto.

ALCANCE

El alcance del proyecto de subestaciones comienza en los pórticos de entrada 230 kV de la subestación y termina en el pórtico de salida a catenaria. Dentro de este ámbito, se incluye la definición de todo el equipamiento eléctrico, tanto de exterior como de interior, y a todos los niveles de tensión, así como toda la obra civil asociada (acabado superficial de la plataforma, viales interiores, definición de redes de saneamiento, drenaje, recogida de aceite, canalizaciones eléctricas, urbanización, edificio técnico, cimentaciones y estructuras metálicas), servicios auxiliares (alumbrado y pequeña fuerza, ventilación, climatización, protección contra incendios, control de accesos, video vigilancia, sistema de control distribuido, etc.), redes de tierra y protección contra descargas atmosféricas.

Será responsabilidad del contratista de subestaciones la ejecución del sistema de iluminación del vial de acceso a la SET-1.

Así mismo será responsabilidad del contratista la correcta integración del equipamiento eléctrico dentro del telemando de energía.

Será también responsabilidad del contratista la resolución de interfaces tanto físicas como funcionales con la compañía CFE.

Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, utilizados en la instalación, deberán ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas en la especificación técnica correspondiente. En consecuencia, el Contratista no podrá introducir modificación alguna respecto a los referidos materiales, piezas y equipos sin previa y expresa autorización del Director de la Obra.

En los supuestos que no existieran Instrucciones, Normas o Especificaciones Técnicas de aplicación a los materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá someter al Director de la Obra, para su aprobación con carácter previo a su montaje, las especificaciones técnicas por él propuestas o utilizadas, dicha aprobación no exime al Contratista de su responsabilidad.

VÍA

DESCRIPCIÓN

RIEL.

Fabricación y suministro de los rieles de acero no tratado, de calidad normalmente dura, perfil 115 RE  para al equipamiento de la Vía  EN LA LÍNEA, DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA rodada metálica.

Conforme a las recomendaciones del Capítulo 4 del Volumen 1 del Manual AREMA (última versión), y De acuerdo a las especificaciones del proyecto de vía.

SOLDADURA ALUMINOTERMICA.

Suministro y realización de las soldaduras aluminotérmicas de los rieles de rodamiento de la vía EN LA LÍNEA, DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA Conforme a la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-055-SCT2-2000 PARA VIA CONTINUA, UNION

DE RIELES MEDIANTE SOLDADURA

APARATOS DE DILATACION.

Fabricación y suministro de los aparatos de dilatación del riel (AD) para vías armadas con rieles continuos (o Largos Rieles Soldados, “LRS”), para al equipamiento de la Vía EN LA LÍNEA, DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA rodada metálica.

El aparato de dilatación se construye con riel 115 RE idéntico al perfil utilizado en la vía ordinaria.

De acuerdo a las especificaciones del proyecto de vía.

APARATOS DE VIA.

Fabricación y suministro de los aparatos de vía completos y de sus refacciones destinadas para equipar la Vía  EN LA LÍNEA, DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA rodada metálica.

TANGENTE DE LOS APARATOS.

Los aparatos de vía, se adecuarán a lo descrito en el proyecto de vía y serán de los siguientes tipos:

- Tg. 0.11  Para las vías principales.

- Tg. 0.125  Para las vías en los talleres

- Tg. 0.22. Aparato especial (travesía en denominación UIC)

Los desvíos Tg. 0.11 pueden estar solos o en comunicación según las diferentes entrevías existentes.

RIELES DE LOS APARATOS.

Los aparatos de vía se construyen con las secciones de rieles indicados en el punto 4.101.11 riel sección RE 115

- Rieles de rodamiento y contra-riel de vía desviada: 115 RE.

- Agujas: AM 71, o perfil de alma gruesa adaptado al calibre 115 RE.

- Contra-rieles de cruzamiento: U-69

Los rieles de rodamiento se colocan inclinados al 1/20.

CONTRA RIEL.

Fabricación y suministro de contra-rieles U-69 en acero no tratado, a utilizar en las vías, incluyendo las zonas de aparatos de vía para equipar la Vía  EN LA LÍNEA, DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA rodada metálica.

Las condiciones aplicables al suministro de los contra-rieles U-69 aquí indicados,

SOPORTE DE CONTRA RIEL.

Fabricación y suministro del soporte de los contra-rieles U-69, elementos de acero no aleado unidos mediante soldadura de arco que se emplearán para el equipamiento de las vías y de los aparatos de vía, EN LA LÍNEA, DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA rodada metálica.

El Proveedor deberá indicar en los planos de ejecución todas las tolerancias dimensionales y todas las características de los cordones de soldadura.

TOPE DE FIN DE VIA.

Fabricación y suministro para la instalación, operación, mantenimiento y recepción del tope de fin de las vías de la nave de depósito y vía de prueba de los talleres estaciones terminales de acuerdo en lo recogido en el proyecto de vía.

El dispositivo puede ser, básicamente, de 2 clases:

- Mecánico, con dispositivos de frenado por fricción.

- Hidráulico, con dispositivos de frenado por absorción de energía.

La anterior descripción no limitará al Proveedor para proponer un sistema hibrido o de un género diferente.

ELEMENTOS DE FIJACION.

En el caso de la vía en placa o fijación en plintos se fijaran mediante fijaciones elásticas compatibles con el riel propuesto.

Estas fijaciones deberán mantener la estabilidad lateral de los vehículos, mediante una inclinación hacia el centro de la vía en un ángulo de valor 1/20.

Estas fijaciones deberán tener la flexibilidad o elasticidad verticales necesaria para evitar esfuerzos dinámicos muy altos entre rueda y carril, esfuerzos que originan además las vibraciones y el ruido, que deben evitarse especialmente en zonas urbanas. De ahí la necesidad de los elementos de sujeciones elásticas.

PLINTONS.

Formación de Plintons para soporte de fijaciones de vía. Compuesto de concreto reforzado con las dimensiones y características definidas en el proyecto de vía.

ALCANCE

Previo a la ejecución de las unidades, se verificará que la plataforma ferroviaria está de acuerdo al proyecto de vía y realizará, por cuenta del contratista, las modificaciones necesarias para la correcta ejecución de las distintas unidades bajo la supervisión de la dirección del proyecto.

El suministro incluyen las unidades completamente terminadas.

Todos los permisos, licencias y logística necesaria para la correcta ejecución de las unidades serán por cuenta del contratista.

Verificación de la correcta ejecución de cada una de las unidades y el cumplimiento de las especificaciones del proyecto y en caso de discrepancia la corrección será a cargo del contratista bajo la supervisión de la dirección del proyecto.

SOLDADURA ALUMINOTERMICA.

Suministro y realización de las soldaduras aluminotérmicas de los rieles de rodamiento de la vía EN LA LÍNEA, DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA este documento precisa:

-	La recepción en planta de las cargas de soldadura.

-	Las condiciones de la puesta en obra del procedimiento.

-	La recepción en la obra de las soldaduras terminadas.

-	Las condiciones de garantía.

APARATOS DE DILATACION.

Fabricación y suministro de los aparatos de dilatación del riel (AD) para vías armadas con rieles continuos (o Largos Rieles Soldados, “LRS”), para al equipamiento de la Vía EN LA LÍNEA, DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA rodada metálica.

El aparato de dilatación se construye con riel 115 RE idéntico al perfil utilizado en la vía ordinaria. Los rieles son de Matiz 900 A.

De acuerdo a las especificaciones del proyecto de vía.

APARATOS DE VIA.

Fabricación y suministro de los aparatos de vía completos y de sus refacciones destinadas para equipar la Vía  EN LA LÍNEA, DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA rodada metálica.

TANGENTE DE LOS APARATOS.

Los aparatos de vía, se adecuarán a lo descrito en el proyecto de vía y serán de los siguientes tipos:

- Tg. 0.11  Para las vías principales.

- Tg. 0.125  Para las vías en los talleres

- Tg. 0.22. Aparato especial (travesía en denominación UIC)

Los desvíos Tg. 0.11 pueden estar solos o en comunicación según las diferentes entrevías existentes.

RIELES DE LOS APARATOS.

Los aparatos de vía se construyen con los diferentes tipos de rieles mencionados a continuación:

- Rieles de rodamiento y contra-riel de vía desviada: 115 RE.

- Agujas: AM 71, o perfil de alma gruesa adaptado al calibre 115 RE.

- Contra-rieles de cruzamiento: U-69

Los rieles de rodamiento se colocan inclinados al 1/20.

Todos los rieles, incluyendo los perfiles especiales son de acero en Matiz 900-A (definido por la ficha UIC 860-R).

CONTRA RIEL.

Fabricación y suministro de contra-rieles U-69 en acero no tratado, a utilizar en las vías, incluyendo las zonas de aparatos de vía para equipar la Vía  EN LA LÍNEA, DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA rodada metálica.

Las condiciones aplicables al suministro de los contra-rieles U-69 aquí indicados, así como las cláusulas de garantía son las especificadas por la ficha UIC 860-R última edición de la unión internacional de ferrocarriles.

SOPORTE DE CONTRA RIEL.

Fabricación y suministro del soporte de los contra-rieles U-69, elementos de acero no aleado unidos mediante soldadura de arco que se emplearán para el equipamiento de las vías y de los aparatos de vía, EN LA LÍNEA, DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA rodada metálica.

El Proveedor deberá indicar en los planos de ejecución todas las tolerancias dimensionales y todas las características de los cordones de soldadura.

TOPE DE FIN DE VIA.

Fabricación y suministro para la instalación, operación, mantenimiento y recepción del tope de fin de las vías de la nave de depósito y vía de prueba de los talleres estaciones terminales de acuerdo en lo recogido en el proyecto de vía.

El dispositivo puede ser, básicamente, de 2 clases:

- Mecánico, con dispositivos de frenado por fricción.

- Hidráulico, con dispositivos de frenado por absorción de energía.

La anterior descripción no limitará al Proveedor para proponer un sistema hibrido o de un género diferente.

ELEMENTOS DE FIJACION.

En el caso de la vía en placa o fijación en plintos se fijaran mediante fijaciones elásticas compatibles con el riel propuesto.

Estas fijaciones deberán mantener la estabilidad lateral de los vehículos, mediante una inclinación hacia el centro de la vía en un ángulo de valor 1/20.

Estas fijaciones deberán tener la flexibilidad o elasticidad verticales necesaria para evitar esfuerzos dinámicos muy altos entre rueda y carril, esfuerzos que originan además las vibraciones y el ruido, que deben evitarse especialmente en zonas urbanas. De ahí la necesidad de los elementos de sujeciones elásticas.

PLINTONS.

Formación de Plintons para soporte de fijaciones de vía. Compuesto de concreto reforzado con las dimensiones y características definidas en el proyecto de vía.

ALCANCE

Previo a la ejecución de las unidades, se verificará que la plataforma ferroviaria está de acuerdo al proyecto de vía y realizará, por cuenta del contratista, las modificaciones necesarias para la correcta ejecución de las distintas unidades bajo la supervisión de la dirección del proyecto.

El suministro incluyen las unidades completamente terminadas.

Todos los permisos, licencias y logística necesaria para la correcta ejecución de las unidades serán por cuenta del contratista.

Verificación de la correcta ejecución de cada una de las unidades y el cumplimiento de las especificaciones del proyecto y en caso de discrepancia la corrección será a cargo del contratista bajo la supervisión de la dirección del proyecto.

EDIFICIOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

En el diseño general de la línea, se ha ubicado el equipamiento de los sistemas transversales (comunicaciones, señalización, energía, …) preferentemente en las estaciones, en locales técnicos creados a tal efecto. A parte de estos locales, se requieren seis edificios técnicos y 9 casetas GSM-R distribuidos a lo largo de la línea cuya construcción forma parte de este contrato.

Se relacionan en la siguiente tabla los PK’s y los usos previstos para cada uno de los edificios técnicos:

| NOMBRE | PK | USO | SALAS | SUPERFICIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Edificio Técnico 1 | 22+500 | SET 1 | Energía, Telecom A y B | 5,020 m2 |
| Edificio Técnico 2 | 26+450 | Señalización | Señalización y Coms | 50 m2 |
| Edifico Técnico 3A | 35+450 | Varios Túnel Poniente | Señalización, Telecom A y B Subestación Media Tensión, y Tableros | 325 m2 |
| Edificio Técnico 3B | 36+180 | PCI Túnel Poniente | PCI | 110 m2 |
| Edificio Técnico 4A | 41+100 | SET 2 | Energía, Telecom B | 5,010 m2 |
| Edificio Técnico 4B | 41+100 | Varios Túnel Oriente | Señalización, Telecom A Subestación Media Tensión, y Tableros | 300 m2 |

Se relacionan en la siguiente tabla los PK’s para cada una de las casetas GSM-R:

| NOMBRE | PK | NOMBRE | PK |
| --- | --- | --- | --- |
| TOLMEXA05 | 30+540 | TOLMEXB05 | 30+860 |
| TOLMEXA08 | 46+400 | TOLMEXB08 | 45+430 |
| TOLMEXA07 | 41+100 |  |  |
| TOLMEXA08 | 46+400 | TOLMEXB08 | 45+430 |
| TOLMEXA10 | 55+260 | TOLMEXB10 | 55+210 |
| TOLMEXA11 | 56+440 | TOLMEXB11 | 56+320 |

ALCANCE

A partir de una explanación con la capacidad portante adecuada que es objeto de otro contrato, así como la topografía para ubicar los edificios, El Contratista construirá los edificios técnicos. Deberá prever todas las preparaciones y canalizaciones exteriores, interiores, verticales y horizontales que se requerirán para conducir los diferentes sistemas y subsistemas electromecánicos de todos los niveles, ya sea por sistema de piso o por falso plafón.

En la construcción estos edificios, El Contratista:

- Deberá suministrar a la obra y colocar con la calidad y características físicas, dimensiones y en su caso resistencia especificada en los planos ejecutivos y especificaciones del proyecto arquitectónico todos y cada uno de los acabados, elementos de ornato, accesorios, señalamientos, luminarias  sistemas de luminarias, ventilación y climatización.

- Suministrará, cortará, habilitará y colocará, todos los recubrimientos, elementos de ornato, protecciones y accesorios según las especificaciones de los planos arquitectónicos de detalle del proyecto ejecutivo. Deberá revisarse que dicho suministro se haga en los volúmenes especificados en los planos para cada zona de los edificios. El habilitado del material deberá contemplar las longitudes, sujeción, ajustes y dobleces en su caso, especificados en planos, respetando todas y cada una de las recomendaciones proporcionadas por el proyectista y/o proveedor.

- No se permitirá hacer ningún cambio de acabado, accesorio, señalamiento o luminarias a menos que técnicamente se justifique y aprobado por La Residencia de Obra.

- En todos los elementos estructurales, El Contratista deberá prever la preparación para recibir los acabados especificados.

- Será responsabilidad del Contratista y de acuerdo con su experiencia definir los ajustes de acabados en las la juntas de colado donde se tengan los elementos estructurales a menos que en el proyecto ejecutivo arquitectónico así lo especifique de manera especial y detallada.

- El Contratista deberá revisar mediante un programa de control de calidad, todos los acabados suministrados y cumplen con las especificaciones técnicas.

- Suministrar, cortar, habilitar y colocar, todas las piezas especiales, accesorios y equipamiento de ornato según las especificaciones de los planos arquitectónicos del proyecto ejecutivo. Deberá revisarse que dicho suministro, colocación, habilitado y colocación se haga en los volúmenes cuantificados y con la calidad especificada en los planos y especificaciones para cada tipo de acabado y/o elemento arquitectónico, respetando todas y cada una de las restricciones o limitaciones que especifique el Proyecto Ejecutivo.

- Si de acuerdo con algunos detalles arquitectónicos (uniones, ajustes, dobleces en el caso de láminas de ornato, etc.), los proceso constructivos de colocación se complican y a juicio del Contratista requieren algún tipo de revisión o ajuste, deberá manifestarlo de forma oportuna a La Residencia de Obra y consultar al especialista involucrado con el propósito de realizar el ajuste necesario sin afectar el avance en el programa de obra.

INTERFACES

El presente capítulo tiene como objetivo exponer los siguientes puntos:

- Identificación de los distintos tipos y naturalezas de interfaces existentes en la obra.

- Identificación de los distintos actores participantes en la definición, seguimiento y resolución de las interfaces.

- Descripción y alcance de las interfaces de la obra.

- Distribución de responsabilidades en la resolución de las interfaces de la obra.

TIPO DE INTERFACES

A continuación se identifican los tres tipos de Interfaces existentes en el Proyecto:

- Interfaz Física (I_FIS). Las interfaces físicas son todas aquellas que tienen que ver con la interacción física de los elementos de distintos subsistemas. Como ejemplos de interfaces físicas podemos encontrar el dimensionado de espacio en locales técnicos, la integración de dispositivos en la arquitectura de estación o la conexión física entre subsistemas (mediante cableado por ejemplo).

- Interfaz Lógica (I_LOG). Las interfaces lógicas son muy utilizadas a la hora de ampliar las funcionalidades operativas de la línea, principalmente hacen referencia a la interacción entre elementos de distintos subsistemas mediante protocolos de comunicaciones o lógicas similares. Ejemplos de interfaces lógicas las encontramos entre telemandos y equipos controlados, interconexión entre subsistemas de voz, etc….

- Interfaz de Proyecto (I_PROY). Las interfaces de proyecto hacen referencia a actividades, información, procedimientos a intercambiar entre subsistemas a fin de que uno de los dos (o a veces los dos) puedan desarrollar sus funcionalidades u objetivos en la obra. Ejemplo de interfaz de proyecto puede ser el intercambio de información entre material rodante y trazado.

ACTORES (STAKEHOLDERS)

Se definen dos tipos principales de actor en el desarrollo de cada una de las interfaces:

- Líder de la Interfaz o responsable de la resolución: Este actor es el responsable de realizar todas las acciones que sean necesarias (desde la definición, reuniones de trabajo, desarrollo / ejecución y verificación / validación) a fin que las funcionalidades previstas en la identificación de la interfaz se cumplan satisfactoriamente y en plazo.

Independientemente de que dicha interfaz esté en su totalidad en el alcance de su contrato o distribuida entre dos contratos.

El Liderazgo de la Interfaz se deberá desempeñar de modo que se alcance, siempre que sea posible, un acuerdo satisfactorio entre ambas partes.

La solución propuesta por el Líder de la Interfaz deberá ser supervisada y autorizada por la Dirección de Obra.

- Responsable de la Ejecución: Este actor desempeña algún tipo de trabajo en la resolución de la interfaz, siguiendo las directrices del Líder de la Interfaz. Es posible que este actor no pertenezca al mismo contrato que el Líder de la Interfaz.

DESCRIPCIÓN DE INTERFACES

A continuación se presenta la matriz de distribución de interfaces, la cual describe la interacción entre subsistemas del proyecto a fin de garantizar el cumplimiento de todos los requisitos funcionales del proyecto.

0

- 4.12.4 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

La siguiente matriz establece el papel que cada Subsistema participante en una interfaz desarrolla a fin de que esta sea resuelta correctamente. Por ella, se asigna a cada participante el papel de actor (Stakeholder) correspondiente.

NORMATIVA Y UNIDADES

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Salvo que explícitamente se especifique lo contrario en los documentos que conforman el proyecto con sus memorias, especificaciones y catálogos de conceptos, la normativa de aplicación en este contrato será la recogida en las normas mexicanas NOM y NMX. En caso de no haber normativa mexicana de aplicación, se usará normativa reconocida internacionalmente, usando preferentemente la americana.

UNIDADES DE APLICACIÓN

Todos los documentos que se generen en relación con este contrato deberán regirse por la NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida. Para aquellas unidades que no estén recogidas en la norma anterior se adoptará el sistema internacional que rige la norma ISO 1000 (1992) SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units.

En casos excepcionales en que sea necesario el uso de un sistema de unidades diferente al especificado en el párrafo anterior por su impacto en la calidad o la planificación del proyecto, el contratista podrá solicitar su uso por escrito al Residente de Obra para su aprobación. El escrito deberá reflejar claramente los motivos de dicha solicitud y su impacto en el proyecto y justificará que el uso de la norma mexicana o el sistema internacional es inviable para dicho caso excepcional. Esta aprobación no eximirá al contratista del cumplimiento de ninguna obligación contractual.

PLANEACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO: PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO (PMP)

INTRODUCCIÓN

El Plan de Gestión del Proyecto, Project Management Plan (PMP por sus siglas en inglés) define como se ejecutará, monitorizará controlará y cerrará el proyecto. El Contratista deberá entregar a la aprobación de La Residencia de Obra un plan de gestión del proyecto (PMP) que muestre cómo tiene prevista la planeación integral para la ejecución de los trabajos.

El proyecto global (programa) se divide en fases que podrán ser secuenciales o traslapadas con objeto de asegurar el control del proyecto y conseguir los objetivos de plazo, calidad y coste establecidos. Así mismo, el proyecto correspondiente a este contrato se podrá dividir en fases que deberá proponer El Contratista en el desarrollo de este documento.

El Contratista deberá generar un plan PMP que contemple las fases que proponga el contratista para este contrato y contenga al menos los documentos que se relacionan a continuación:

- Plan de Gestión de Requerimientos

- Plan de Gestión de la Configuración

- Plan de Gestión del Diseño

- Plan de Gestión del Cambio

- Plan de Gestión de Interfaces

- Plan de Calidad

- Plan de Gestión de la Compatibilidad Electromagnética

- Plan de SAFETY

- Plan de RAMS

- Plan de gestión de Suministros

- Plan de Gestión de la Instalación

- Plan de Seguridad y Salud

- Plan de Pruebas, Ensayos y Puesta en Marcha

- Plan de Capacitación

- Plan de Mantenimiento

- Plan de Transferencia de la Operación

Todos estos documentos serán propuestos por El Contratista a la aprobación de La Residencia de Obra quien podrá solicitar sustituir, eliminar, extender o acomodar las partes que considere necesarias. Dichos cambios deberán ser realizados por El Contratista.

Este proyecto se enmarca en el contexto de un proyecto global o Programa y, por tanto, el Plan de Gestión del Proyecto de este contrato deberá ser consistente con este Programa.

El Programa podrá actualizarse a lo largo de la vida del proyecto. Dichas actualizaciones deberán reflejarse en el Plan de Gestión del Proyecto de este contrato. Así mismo, el contratista actualizará convenientemente el PMP conforme avance el proyecto. Dichas actualizaciones deberán ser aprobadas también por la Residente de Obra.

EXCLUSIONES A LOS SERVICIOS REQUERIDOS

SISTEMAS DE COMUNICACIONES

Queda fuera del alcance de El Contratista la ejecución de la obra civil referente a la plataforma donde se situarán las mismas: movimiento de tierras, preparación del terreno, aplanación, etc.

Del mismo modo, la ejecución de la obra civil asociada a los viales de acceso a cada SET queda fuera del alcance de El Contratista

CENTRO DE CONTROL

No quedan enmarcados en la disciplina de CCO los siguientes conceptos, diseños y actividades:

Diseño arquitectónico y construcción del edificio en el cual se ubicará físicamente el Centro de Control Principal (CCP) y todo su equipamiento técnico asociado

SISTEMAS DE ENERGÍA

SAF

Se excluyen como servicio del presente proyecto la construcción de las salas SAF salvo las correspondientes a los edificios técnicos en bocas de túnel.

CATENARIA

Quedan excluidos del proyecto de catenaria los trabajos correspondientes a los taladros en viaducto para el izado de los postes,

SUBESTACIONES DE TRACCIÓN 25 kV

Queda fuera del alcance de El Contratista la ejecución de la obra civil referente a la plataforma donde se situarán las mismas: movimiento de tierras, preparación del terreno, aplanación, etc.

Del mismo modo, la ejecución de la obra civil asociada a los viales de acceso a cada SET queda fuera del alcance de El Contratista

VÍA

Queda excluida la armadura de continuidad entre la plataforma y la vía.

EDIFICIOS TÉCNICOS

Queda fuera del alcance de El Contratista la ejecución de la obra civil referente a la plataforma donde se situarán los edificios técnicos: movimiento de tierras, preparación del terreno, aplanación, etc.

Del mismo modo, la ejecución de la obra civil asociada a los viales de acceso a cada SET queda fuera del alcance del contratista

OBRA CIVIL

Quedan excluidos del alcance del contrato los trabajos necesarios de la disciplina de obra civil para la construcción, acabado y enlucido de los locales técnicos necesarios para los subsistemas objeto de este contrato, a excepción de las SETs y Edificios Técnicos relacionados para los que se incluyen en este contrato todos los trabajos de obra civil.

CONFIDENCIALIDAD

Toda la información técnica, administrativa y de control que se genere antes, durante y posteriormente relacionada con la ejecución de la obra, será considerada como propiedad de la S.C.T.

PROGRAMA DE OBRA