## SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

TÉRMINOS DE REFERENCIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°: LO-009000988-N46-2014	.

OBRAS:	TRABAJOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN FERROVIARIA, DE LA LÍNEA “DA” CON LA LÍNEA “DC”, DE LA LÍNEA DURANGO-TORREÓN Y DURANGO-FELIPE PESCADOR, PERTENECIENTE A LA LÍNEA COAHUILA-DURANGO, EN DURANGO, DGO., EN EL QUE SE INCLUYE: VÍAS FÉRREAS, TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PUENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

LÍNEA FÉRREAS:	LÍNEA “DA” DURANGO–TORREÓN Y LÍNEA “DC” DURANGO-FELIPE PESCADOR.

TRAMOS:	ENTRE LOS KM DC14+335.50 DEL BRAZOSUR Y DC-14+837.64DEL BRAZO NORTE, CONCESIONADO A LA LÍNEA COAHUILA-DURANGO, S.A. DE C.V.

ENTRE LOS KILÓMETROSDA-15+332.75 DEL TRAMO DURANGO-TORREÓN Y DC-14+837.64DEL TRAMO DURANGO-FELIPE PESCADOR, CONCESIONADO A LA LÍNEA COAHUILA-DURANGO, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO:	DURANGO

ESTADO:	DURANGO

## TÉRMINOS DE REFERENCIA

I.- INTRODUCCIÓN

Dentro del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se encuentra incluida laobra:“ TRABAJOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN FERROVIARIA, DE LA LÍNEA “DA” CON LA LÍNEA “DC”, DE LA LÍNEA DURANGO-TORREÓN Y DURANGO-FELIPE PESCADOR, PERTENECIENTE A LA LÍNEA COAHUILA-DURANGO, EN DURANGO, DGO., EN EL QUE SE INCLUYE: VÍAS FÉRREAS, TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PUENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS los  cuales cumplirán cabalmente con las estrategias siguientes:

•	Ampliar el sistema ferroviario promoviendo la sustitución de la estructura radial por una estructura de red que mejore su conectividad.

•	Desarrollar corredores multimodales para hacer más eficiente el transporte de mercancías, dando especial atención a los corredores que unen al puerto de Mazatlán con Pacífico con los del Atlántico y con las fronteras.

•	Atender los problemas de interconexión ferroviaria en puertos, fronteras y zonas metropolitanas.

•	Mejorar la convivencia del ferrocarril en las zonas urbanas.

•   Promover el desarrollar el corredor multimodal Mazatlán–Durango–Monterrey– Matamoros.

PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN Y MODERNIZACIÓN FERROVIARIA

En este contexto,  el Gobierno  del Estado de Durango y el Municipio de Durango convocan al Gobierno Federal a compartir esfuerzos en el diseño y ejecución del Programa de Reestructuración y Modernización Ferroviaria para el Desarrollo Integral de la Ciudad de Durango.

El Programa tiene como objetivos:

1.- Impulsar la modernización de la infraestructura de transporte, con el propósito de promover la inversión productiva y la instalación de negocios para alcanzar un mayor crecimiento económico y generar un mayor número de empleos mejor remunerados.

2.- Mejorar la competitividad de las actividades económicas de la región, bajando los costos del transporte de carga.

3.- Desarrollar la infraestructura para cadenas logísticas y prestación de servicios integrados que permitan vincular de manera más eficiente, el flujo actual y futuro de las mercancías transportadas por carretera y su interconexión con el transporte ferroviario regional y nacional.

4.- Coadyuvar en el desarrollo de un nuevo concepto y corredor turístico que incluya un destino de playa (en Mazatlán), Sierra y la Ciudad Colonial de Durango Capital.

5.- Mejorar la convivencia del ferrocarril con la comunidad y coadyuvar en la reorientación del crecimiento y la regeneración urbana conforme al programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Durango 2006 – 2020.

El Programa de Reestructuración y Modernización Ferroviaria comprende los siguientes proyectos de infraestructura:

- Desarrollar un Centro Logístico e Industrial en la Ciudad de Durango, cuya primera acción fue llevar a cabo la reubicación de la actual estación ferroviaria de carga.

- Desarrollar un sistema de transporte público de pasajeros, en el mediano/largo plazo, mediante el uso del derecho de vía ferroviario dentro de la Ciudad de Durango.

- Realizar obras ferroviarias contempladas en la presente licitacióny viales que coadyuven a la regeneración urbana de la Ciudad de Durango y a resolver los significativos problemas de tráfico, como parte de la convivencia del ferrocarril con las zonas urbanas.

A efecto de lograr lo anterior, las primeras accionesrealizadas durante el segundo semestre de 2012 y 2013, fue haber construido el nuevo Patio Ferroviario de Durango y la construcción de las Interconexiones Ferroviarias de la Línea DB con Cerro de Mercado y de la línea DA con la línea DB, para reubicar las operaciones de la terminal ferroviaria en las afueras de la ciudad de Durango y para mejorar la convivencia del ferrocarril en las zonas urbanas, dichas obras corresponden a la primera y segunda etapa del Centro Logístico e Industrial proyectado.

II.- DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Los  proyectos de construcción que se licitan, constan de trabajos de construcción de vías férreas, carreteras, terracerías, así como de  obras complementarias tales como: Puentes vehiculares y ferroviarios, obras de drenaje, cruceros a nivel y trabajos diversos.

Para la ejecución de los trabajos, regirán las Normas Oficiales Mexicanas que correspondan; el Reglamento de Conservación de Vía y Estructuras para los Ferrocarriles Mexicanos;la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;lo aplicable de los libros de la SCT: Libro 1 Generalidades y Terminología de Obra Pública, libro 3 Normas para construcción e instalaciones Vías Férreas, carreteras, Terracerías, Estructuras y Obras de Drenaje, Vía; libro 4 Normas de Calidad de los Materiales, Vías Férreas, Edificación y Materiales Diversos; el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, así como  las especificaciones del Manual de la American RailwayEngineering and Maintenance-of-WayAssociation (en adelante A.R.E.M.A.) en lo que no se contrapongan con lo establecido en la normatividad antes señalada.

Toda la infraestructura ferroviaria y las obras complementarias, estarán desplantadas sobre un terraplén construido con material controlado para dar la calidad requerida por el proyecto. El drenaje pluvial superficial, será desalojado por gravedad mediante una pendiente lateral de la terracería, canalizando los escurrimientos a cunetas laterales a todo largo de la terracería.

Las obras de drenaje ubicadas bajo la vía férrea, se construirán a base de alcantarillas de  un ojo de concreto reforzado y alcantarillas con tubería, diseñadas para la carga viva Cooper E-80. Las alcantarillas ubicadas en el cuerpo carretero se construirán a base de alcantarillas de  un ojo de concreto reforzado y alcantarillas con tubería, diseñadas para las cargas  vehiculares correspondientes, de conformidad con lo establecido en los proyectos ejecutivos.

La vía será tipo clásica, construida a base de durmientes de  madera de pino impregnados con escuadría 7”x8”x8’ y rieles de 115 lb/yd de 80’de largo, unidos con planchuelas, placas de doble hombro y clavados a los durmientes.

Para el balastado de las vías, se utilizará balasto con granulometría tipo 4ª, de acuerdo a las normas SCT y AREMA.

Las conexiones de las vías serán por medio de  herrajes de cambio No. 10 por 115 lb/yd, conforme a lo establecido en los proyectos ejecutivos.

En las conexiones con la vía principal donde exista riel de diferente calibre al utilizado en la construcción de la nueva vía, se utilizarán piezas de conexión soldando el riel nuevo con el riel de la troncal en la longitud que indique el Reglamento de Conservación de Vías y Estructuras de FNM y de AREMA. Se utilizará soldadura aluminotérmica (LP).

Derivado de los compromisos adquiridos entre la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y el Gobierno del Estado de Durango con el Ferrocarril concesionario Línea Coahuila Durango, mismos que se relacionan con la entrega de una infraestructura ferroviaria que permita la operación regular del concesionario y que no afecte en ningún momento sus estándares de operación que pudieran traducirse en una afectación económica futura. A efecto de cumplir con este compromiso se ha determinado incluir el concepto de Estabilización Dinámica de la Superestructura de la Vía a fin de lograr la consolidación necesaria para la operación regular de trenes del Ferrocarril concesionado Coahuila Durango.

Los trabajos por ejecutar a que se refiere esta Licitación, se realizarán de acuerdo con lo que corresponda aplicar de las Normas para Construcción e Instalaciones Libro 3 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  última edición.

Los materiales que se utilicen deberán cumplir con lo que corresponda aplicar de las Normas de Calidad de los Materiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Libro 4, última edición.

El muestreo y las pruebas de los materiales que se utilicen en la ejecución de las obras se ejecutaran de acuerdo con lo que corresponda aplicar de las Normas para Muestreo y Pruebas de los Materiales, Equipos y Sistemas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Libro 6, última edición.

La correcta ejecución y la buena calidad de las obras son requisitos indispensables para que se acepten los trabajos; la limpieza de las partes de la obra, la limpieza general de la misma y de la zona adyacente; así como la correcta y oportuna instalación, conservación y mantenimiento del señalamiento de protección de la obra, son parte de la correcta ejecución de los trabajos.

Cabe señalar que las especificaciones particulares prevalecerán en lo que corresponda sobre el proyecto y este a su vez prevalecerá en lo que corresponda sobre las normas antes citadas.

III.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

VIA FERREA

Laconstrucción de la interconexión de la línea DA con la línea DC mediante una “Y”, en los KM DC-14+335.50del brazosur yDC-14+837.64del brazonorte, perteneciente a la línea de Ferrocarril Coahuila – Durango. La vía será tipo clásica,construida condurmientes de  madera de pino impregnado con escuadría 7”x8”x8’, rieles de 115 lb/yd de 80’ de largo, unidos con planchuelas, placas de doble hombro y clavados a los durmientes.

Para el balastado de las vías, se utilizará balasto con granulometría tipo 4A, de acuerdo a las normas SCT y AREMA.

En la construcción de la vía se utilizarán rieles de 80’pies de 115 lb/yd de largo, unidos con planchuelas, apoyados sobre durmientes de madera, con sujeción rígida a base de placas de asiento de doble hombro, anclas y clavos de vía.

| INTERCONEXIÓN FERROVIARIA DE LA LÍNEA DA CON LÍNEA DC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPENDIO DE VÍAS |  |  |  |  |  |
| N° DE VÍAS | TIPO DE VÍA | LONG. EN METROS LINEALES |  | JUEGOS DE CAMBIO |  |
|  |  | DE PC A PC | DE PA A PA | N° 10 | N° 8 |
| 1 | VÍA DE LA CONEXIÓN LÍNEAS DA-DC | 13,291.57 | 13,281.91 | 2 |  |
| 1 | BRAZO SUR "Y" | 502.22 | 492.56 | 2 |  |

El presente proyecto, de la Interconexión ferroviaria de la línea “DA” con la línea “DC”,se conectarácon la línea DA en el KM 15+332.75del tramo Durango-Torreón y con la línea DC en el km DC-14+837.64del tramo Durango –Felipe Pescador, perteneciente a la línea de Ferrocarril Coahuila – Durango. Esta interconexión tiene una longitud total de 13,281.91 metros de vía,  juegos de madera de cambio número 10, herrajes de cambio del número 10x115 lb/yd.La vía será clásica con riel de 115 lb/yd, durmientes de madera de pino impregnado de 7” x 8” x 8’,vía emplanchuelada y balasto con granulometría tipo 4A.En el desarrollo de la Interconexión se construirán obras de drenaje (alcantarillas) estructuras mayores y menores y alcantarillas tipo cajón y tubulares de un ojo.

El trazo de la Interconexión ferroviaria, considera la construcción de un tramo de la vía sobre la terracería del cuerpo derecho actual del “Libramiento Carretero Oriente de Durango, con Origen en la Carretera a Zacatecas”, localizado entre los kilómetros 1+580 y8+700. Además, para sustituir al actual cuerpo derecho carretero, se construirá un nuevo cuerpo carretero entre los kilómetros anteriormente citados en el que se incluirán las estructuras mayores y menores y obras de drenaje.

IV.- PUENTE VEHICULAR (PSV AEROPUERTO)

En los tramos de la vía principal de la interconexión, el paso vehicular contemplado, será construido en la intersección de la autopista Durango-Torreón, como lo indica el proyecto ejecutivo correspondiente.

Las dimensiones, cimentación, resistencia de concreto y el armado del acero, así como el tipo de estructura y componentes a emplear en el Paso Vehicular,deberá realizarse conforme a lo establecido en el proyecto.

Asimismo, durante el proceso constructivo se deberá de tomar en cuenta las Normas de Control y Aseguramiento de la Calidad y Construcción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes N.CAL.1.01.05, N.CTR.CAR.1.02, Estructuras (incluyendo sus capítulos), respectivamente, y a las especificaciones particulares de estas bases de licitación.

V.-	CONSIDERACIONES GENERALES

EL LICITANTE, AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

- Considerar al menos (8) ocho frentes de trabajo, con dos jornadas de trabajo cada uno, debiendo tener un Residente de obra Civil en cada uno de los siguientes frentes.

1.- Paso superiorvehicular 	km 12+179.05

3.- Puente Ferroviario                 	km 10+555.04 “LA SAUCEDA”

4.- Puente Ferroviario                   km 4+381.85 “EL TUNAL”

5.- Estructuras menores  ferroviarias 14.

6.- Obras de drenaje ferroviarias 24.

7.- Puentes carreteros 5.

8.- Obras de drenaje carreteras 21.

- Considerar al menos (2) dos frentes de terracerías, con dos jornadas de trabajo cada uno, debiendo tener un Residente en cada uno de los frentes.

1.- Terracerías del cuerpo carretero.

2.- Terracerías del cuerpo de la vía.

- Considerar un residente general de topografía, incluyendo como mínimo cuatro (4) cuadrillas de topografía.

- El Contratistaserá el único responsable de la ejecución de las obras; cuando éstas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, la Secretaría ordenará su reparación o reposición inmediata, así como la ejecución de las obras adicionales que resulten necesarias, lo que hará por su cuenta sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello.

En todos los casos, como se precisa en el Inciso 1.01.01.005-E.05 del libro 1 Generalidades y Terminología de esta Dependencia, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que cause a la Secretaría o a terceras personas con motivo de la ejecución de las Obras, por no sujetarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la Secretaría o por violación a las leyes y reglamentos aplicables.

OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

El proponente al elaborar su proposición deberá tomar en cuenta que está obligado a presentar detallados y completos los análisis para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, debiendo en su formulación apegarse estrictamente, tanto a lo señalado en las Bases de Licitación y sus apéndices como a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

En forma muy particular se recomienda atender a lo señalado en el párrafo anterior, ya sea que los análisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o calculados manualmente, ya que podrá ser causa de descalificación de la proposición no presentar dichos análisis debidamente integrados.

DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O BASES DE LICITACIÓN Y SUS APÉNDICES.

El proponente al formular los análisis detallados para el cálculo e integración de los precios que proponga para los requisitos y condiciones que puedan influir en los mismos, teniendo presente que los datos asentados en el proyecto y/o Bases de Licitación y sus apéndices, tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición de los estratos y demás características, únicamente los ha proporcionado la Secretaría como orientación y a título informativo; en consecuencia, queda bajo la estricta responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias requeridas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como la consideró el proponente por ejemplo en la clasificación de los materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios contenidos en su proposición.

LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA.

El Contratista queda obligado a colocar en cada uno de los dos (2) lugares que se le indiquen, una señal informativa de doscientos cuarenta y cuatro (244) centímetros por cuatrocientos ochenta y ocho (488) centímetros con la leyenda que oportunamente se le proporcione. Cada letrero se formará con un bastidor de lámina galvanizada G-90 de calibre 16, soportados con columnas de acero estructural A-36 galvanizadas de tipo IPR de 8 x 4 x 22.3 kg/m y ancladas con cuatro (4) anclas de acero comercial A-307 de una (1) pulgada de diámetro en cada columna. Para el fondo del letrero y la leyenda alusiva se usara pintura de aceite de colores azul, negro y blanco.

La elaboración de estas dos (2) señales será por cuenta del Contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de la obra.

- Deberá preverse en la ejecución de los trabajos, utilizar de manera intensiva la mano de obra de la localidad y de la región.

B. BANCOS DE MATERIALES Y DE DEPÓSITO. Al formular la Proposición deberá tomarse en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la construcción de las terracerías, sub-balasto y pavimentos, así como los bancos de depósito para los materiales de desperdicio,serán los propuestos por la DEPENDENCIA. Todos los arreglos requeridos para su adquisición y cubrir las regalías, acarreos del material de desperdicio al banco propuesto, cargos, indemnizaciones y demás gravámenes necesarios para su explotación o utilización, serán responsabilidad del contratista.Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el costo real que le signifique al contratista del aprovechamiento de los bancos de materiales y de depósito y el considerado en los análisis, justificará reclamación alguna en relación con los precios unitarios contenidos en la proposición.

- El costo de los acarreos de los materiales pétreos de los bancos de extracción al lugar de utilización y acarreos locales deberán ser incluidos en el análisis del precio unitario correspondiente o en su defecto. Los acarreos citados, los podrá realizar el proponente a través de medios propios y/o con fleteros de la región, en el primer caso deberá anexar a su propuesta técnica, un documento de la unión de transportistas en donde se haga constar que no se opondrán a esta opción y en el segundo caso deberán consignar en su análisis de precio unitario, la tarifa vigente estatal a la fecha de la propuesta técnica.

- Como se establece en las Normas de esta Dependencia “los conceptos que no sean objetos de medición no estarán sujetos a pago por separado, pues se considera que sus importes ya se han distribuido proporcionalmente o como corresponda, en los diversos precios unitarios en las propuestas”.

- Durante el periodo de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el contratista mantendrá las cuadrillas de topografía necesarias, con el personal y el equipo necesario para tener un adecuado y constante control de los niveles de elevación y del alineamiento de las obras en construcción y de la obra ejecutada. Deberá entregar en su propuesta técnica el nombre del Ingeniero Topógrafo responsable de dichas cuadrillas, así como su currículo, cedula profesional y relación del equipo a utilizar, mismo que será validado por esta Dependencia.

F.	Conforme lo previene las Normas de esta Secretaría, Generalidades y Terminología, el contratista está obligado a mantener un laboratorio, con el equipo, el personal y demás elementos necesarios que le permitan realizar un aseguramiento de calidad total de cada uno de los trabajos que se ejecuten.

G.	La correcta ejecución y buena presentación de los acabados son requisitos indispensables para que la Dependencia acepte los trabajos; la limpieza de las partes de la obra y la limpieza general de la misma y zona adyacente, así como la correcta y oportuna instalación, conservación y mantenimiento del señalamiento de protección de la obra, son parte de la correcta ejecución de la obra.

ESPESORES

Los espesores que han sido indicados, corresponden a materiales ya compactados al grado que en cada caso fue señalado, teniendo en cuenta las tolerancias que marcan las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría, multicitadas.

DOSIFICACIONES

Las dosificaciones de los materiales pétreos que se indican en éstos trabajos por Ejecutar, como fue señalado en cada caso, son aproximadas; y las definitivas serán las que se obtengan como resultado de las pruebas de laboratorio del ejecutor que en cada caso se lleven a cabo.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales a que se refieren estos trabajos por ejecutar, deberán cumplir a lo que corresponda a las Normas de Calidad de los Materiales y Normas de Muestreo y Pruebas de los Materiales, Equipos y Sistemas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, última edición.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE OBRAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ESTAS.

Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá considerar en sus costos indirectos lo necesario para realizar el suministro, colocación, sustitución, movimiento y mantenimiento del señalamiento informativo, preventivo y restrictivo diurno y nocturno de protección de obra durante el tiempo que sea necesario (hasta la conclusión al 100% de los trabajos), la construcción colocación y mantenimiento del señalamiento como se indica en las Normas para Construcción e Instalaciones, última edición de la Secretaría; además el contratista estará obligado a extremar precauciones para prevenir y evitar accidentes de tránsito de cualquier naturaleza, ya sea por motivo de las obras o por movimientos de su maquinaria, equipo o abastecimientos de materiales.

VI.- OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL DE LA OBRA EJECUTADA.

Deberá entregaren su propuesta técnica, los datos del laboratorio central y de campo que pretenda utilizar, mismo que deberá ser aprobado por la Dependencia, ya sea propio o si decide contratar los servicios de un laboratorio particular asentando, su razón social, ubicación y domicilio oficial, el nombre de la persona responsable de éste, el cual deberá ser ingeniero civil con cédula profesional además de contar con experiencia en obras ferroviarias y vías terrestres, para comprobarlo deberá anexar currículum para verificar que cuente con la experiencia en control de calidad en este tipo de obras, el responsable deberá permanecer en la obra durante toda la duración de ésta; también debe contar con un grupo de personas con experiencia en control de calidad y que conozcan ampliamente los aspectos relacionados con el tipo de obra de que se trata; de igual manera deberá contar con laboratoristas y auxiliares suficientes para atender todos los frentes de obra en los aspectos de muestreo, manejo, transporte, almacenamiento, preparación de las muestras, ejecución de las pruebas de campo y laboratorio, mantenimiento y calibración del equipo de laboratorio entre otras, que será verificado por esta Dependencia. El personal deberá estar capacitado y acreditará ante la Dependencia el conocimiento de las pruebas y procedimientos correspondientes a las actividades que desempeñen en las cuales deberán de incluir la experiencia en el control de calidad de todos los materiales de vía férrea. El jefe de control de calidad analizará estadísticamente los resultados de las mediciones, así como los resultados de las pruebas de laboratorio que se ejecuten. El jefe de control de calidad deberá hacer informes mediante tablas, gráficas, croquis y fotografías, de los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas incluyendo la información necesaria para su interpretación; las cartas de control y los análisis estadísticos realizados, en su caso; las acciones y los tratamientos recomendados de cada concepto de trabajo realizado y el dictamen de calidad. También deberá hacer informes diarios elaborados para cada material, frente y concepto de obra al término de cada día.

Asimismo, una vez adjudicada la obra, el contratista se obliga a instalar un laboratorio en la población más cercana a la obra, para cumplir con los requisitos necesarios para llevar el control de calidad de la obra contratada durante su ejecución, independientemente del laboratorio del campo, los cuales deberán ser aprobados como se indicó. Además de entregar los reportes de las pruebas y análisis estadísticos respectivos a la Dependencia, junto con los números generadores que amparen los trabajos ejecutados en el periodo de la estimación correspondiente.

El laboratorio deberá instalarse antes del inicio de los trabajos con el tiempo suficiente para efectuar los estudios y pruebas necesarias para garantizar que la ejecución de la Obra se haga de acuerdo a lo estipulado en las Normas de Calidad de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; en el entendido de que no se le permitirá iniciar ningún tipo de trabajo si no se cumple con esta disposición.

La empresa no podrá dar inicio a ninguno de los trabajos, hasta en tanto sus  laboratorios hayan sido verificados, calificados y validados por personal de la Unidad General de Servicios Técnicos de la S.C.T. Este servicio requiere el trámite respectivo y tiene costo por pago de derechos por cada una de las áreas verificadas y deberá de reflejarlo en sus indirectos de obra.

CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE PROTECCIÓN. Durante la ejecución de la obra objeto de la licitación el Contratista estará obligado a construir y conservar transitables todo el tiempo requerido, los caminos de acceso adecuados para comunicar los frentes de trabajo, los lugares fijados para la obtención de los materiales destinados a su construcción y para permitir el movimiento del equipo, maquinaria y vehículos necesarios para su realización; así como sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el Capítulo Sexto del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras (última edición), en la inteligencia de que no se le autorizará la ejecución de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado, a satisfacción de la Secretaría, las señales y dispositivos de protección en la forma y condiciones indicadas en dicho Capítulo.

La construcción y conservación de los caminos de acceso, así como la elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección hasta que los trabajos le sean recibidos, serán a cargo del Contratista y por lo tanto, su costo deberá considerarlo en los precios unitarios de los diversos conceptos de trabajos.

Además también deberá tomar en cuenta al preparar su proposición, que el Contratista estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para extremar las precauciones a fin de prevenir y evitar accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de los trabajos, o por los movimientos de su maquinaria o equipo, o por el abastecimiento de materiales.

VIDEO EDITADO DEL DESARROLLO DE LA OBRA. El Contratista deberá incluir dentro del monto de su propuesta, el costo de un vídeo en formatos DVD y un vídeo en formato MPEG, con tomas del desarrollo de construcción de la obra, durante las etapas de terracerías, estructuras, drenaje y pavimento, ya sea flexible ó rígido, con una duración total de 1 (una) hora, con información editada propia de las obras y de la integración de la obra con el medio que la rodea, misma que obtendrá de diversas fuentes como la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Turismo, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Durante el desarrollo de la obra, se realizarán las tomas necesarias, enfatizando las actividades desde el proceso de obtención y distribución en el sitio de las obras de los materiales para la vía férrea, terracerías, materiales pétreos, fabricación de concreto asfáltico o hidráulico, etc., hasta la terminación total de la obras. Se entregará una copia de dicho vídeo a la mitad de la obra para su revisión y correcciones al Residente de Obra del Centro SCT y a la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, de igual forma un segundo vídeo de la parte restante de la obra, para que ambas partes formen un vídeo completo en ambos formatos, una vez concluido el vídeo completo, éste se entregará en 5 (cinco) juegos en la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, el costo total correspondiente deberá considerarlo dentro de sus indirectos de obra.

El licitante ganador, previo a la firma del contrato deberá tramitar convenio con el Sindicato Ferrocarrilero, cuyo costo correspondiente deberá considerarlo dentro de sus indirectos de obra.

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD.

El Contratista atenderá con amplitud y eficacia las normas y procedimientos de seguridad y salvaguarda que garanticen la integridad física de los trabajadores que participan en la obra.

El personal que labora para El Contratista deberá de contar con el equipo adecuado de seguridad, de acuerdo con las condiciones que marca el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

El Contratista deberá contar con la constancia en la que se acredite que ha afiliado al IMSS a los trabajadores asignados a la obra.

La edad mínima de los trabajadores contratados por la Constructora será la contemplada en la Ley Federal del Trabajo.

Cuando ocurra algún accidente por causas fortuitas, el Contratista atenderá de inmediato las soluciones pertinentes, debiendo informar oportunamente al SCT las causas, medidas preventivas tomadas y riesgos posibles.

El Contratista mantendrá las áreas y los entornos de la obra, con el máximo de limpieza y visibilidad.

El contratista contratará conjuntamente a su nombre y al de la Dependencia durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciación y el de la recepción definitiva de las obras objeto del contrato, un seguro que cubrirá daños a terceros imputables a las obras y/o tramos a cargo del contratista y comprenderá los daños corporales y materiales que se susciten durante el desarrollo de la mismas. Dichos seguros deberán ser de carácter ilimitado en lo que respecta a los daños corporales. El contratista entregará a la Dependencia para su aprobación las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación de los trabajos. El monto máximo del deducible del seguro será del 10% del importe del seguro. La cobertura mínima del seguro será por $ 500,000.00. Locorrespondiente a la erogación por concepto de adquisición de dichos seguros deberá de considerarlo el contratista dentro de los indirectos de la obra.

VII.- PROTECCIÓN DEL AMBIENTE A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS DE MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS.

El contratista, para la ejecución de la Obra deberá prever lo necesario para:

Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la “Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente “, a los reglamentos y a las Normas Técnicas Ecológicas, expedidas por la SEMARNAT y en especial a los ordenamientos establecidos en el Resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental, en especial en cuanto a la emisión a la atmósfera de gases y partículas sólidas por las plantas de trituración, en caso de tenerla instalada, para lo cual se instalaran los equipos de control de emisiones, a fin de que se sitúen dentro de los rangos permitidos.

En su caso, hacer las acciones necesarias para que se proporcione la regeneración del suelo, una vez concluida la extracción de los materiales de los bancos explotados.

De ser el caso, Suspender de inmediato las Obras o la explotación de bancos de materiales en caso de que se descubran vestigios arqueológicos, dando aviso a las autoridades correspondientes.

En este contexto, igualmente, como se precisa en el Inciso 1.01.01.005-E.05 del libro 1 Generalidades y Terminología de esta Dependencia, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que cause a la Secretaría o a terceras personas con motivo de la ejecución de las Obras, por no sujetarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la Secretaría o por violación a las leyes y reglamentos aplicables. La contratista deberá de considerar en su plantilla  un profesionista experto en materia de impacto ambiental para que revise, atienda e informe y de seguimiento a las condicionantes señaladas en el Resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental además de todo lo referente a esta materia. Dicho profesionista deberá acreditarse con cedula profesional y currículo; debiendo estar disponible en la obra todo el tiempo que dure la misma y tendrá autoridad suficiente para detener los trabajos en caso de incumplimiento en materia de impacto ambiental por parte del contratista.

VIII.- ESPECIFICACIONES GENERALES

Para la construcción se procederá como sigue:

A).- TERRACERÍAS:

Las terracerías nuevas para alojar la infraestructura de las vías dela interconexión, se construirá con un ancho de corona de 6.60 m, tanto en terraplén como en corte, y su calidad debe cumplir con las especificaciones particulares de las bases de licitación.

Las terracerías para el nuevo carretero, se construirá con un ancho de corona de 10.5 m, que incluye dos carriles de circulación y dos acotamientos.

Variable

Para lo anterior el contratista, deberá contemplar el siguiente equipo mínimo indispensable para la ejecución de las terracerías:

- Tractores

- Cargadores frontales

- Moto conformadoras

- Compactadores pata de cabra

- Compactadores vibratorios

- Excavadoras

- Pipas

- Compactadores de dos rodillos

- Retroexcavadoras

3.25

3.25

A.1.- DESMONTE

En apego a las restricciones de carácter ecológico, señalados en el resolutivo del Manifiesto de Impacto Ambiental (SEMARNAT) el desmonte se realizará únicamente dentro del área limitada por el Derecho de Vía indicada en el proyecto ejecutivo, cumpliendo con lo asentado en las Normas para Construcción e Instalaciones de la SCT, y lo considerado en el proyecto de la obra.

A.2.- DESPALMES.

Estos trabajos se ejecutarán  en el área donde se ubicará la vía férrea y el nuevo cuerpo carretero, donde lo indique el proyecto. Se despalmará el espesor que indica el proyecto de construcción, en todo el ancho donde se desplantará el nuevo terraplén hasta el límite de los ceros de construcción; asimismo, también se despalmarán las zonas donde se realizarán excavaciones de cortes. El material producto de despalme, se utilizará para el arrope de los taludes.

Su ejecución y pago deberá apegarse las Normas SCT o lo que señale para esta actividad el proyecto de la obra.

A.3.- COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES.

Será al 90% del peso volumétrico seco máximo(PVSM) del material, prueba AASHTO estándar, en un espesor mínimo de 20 cm su ejecución deberá seguir en lo que corresponda a las Normas SCT correspondientes.

A.4. EXCAVACIÓN EN CORTES Y/O CAJAS

De ser adecuado el material producto de los cortes, se empleará en la formación de terraplenes y su ejecución deberá efectuarse de acuerdoa los lineamientos indicados en la Normas SCT correspondientes.

Cuando el material producto de corte se desperdicie, se depositarán en los bancos de desperdicio autorizados por la DEPENDENCIA.

A.4.1 ESCALONES DE LIGA

Se construirán escalones de liga dentro del área donde se apoye alguna ampliación de los terraplenes, de acuerdo con lo indicado en el proyecto, para obtener la liga adecuada entre el terraplén existente y la ampliación, el material aprovechable se utilizará para la formación de terraplenes, el material de desperdicio producto de esta actividad deberá depositarse en banco de desperdicio autorizados por la DEPENDENCIA.

A.4.2 AMPLIACIÓN DE CORTES

Se consideraran ampliaciones de cortes donde lo indique el proyecto y/o lo ordene la DEPENDENCIA, considerando dichas ampliaciones en cortes ya existentes cuando este se amplié, midiendo del piso de la obra del talud actual al del proyecto nuevo una distancia menor o igual a tres metros, el material aprovechable se utilizará para la formación de terraplenes, el material de desperdicio producto de esta actividad deberá depositarse en el banco autorizado por la DEPENDENCIA.

A.5.- COMPACTACIÓN DE LA CAMA DE CORTES

Se efectuará al 90% del peso volumétrico seco máximo (PVSM) del material según la prueba AASHTO estándar, en un espesor de 30 cm. Compactos y su ejecución deberá seguir en lo que correspondan los lineamientos indicados en las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T.

A.6.- FORMACIÓN DE CAPA DE MEJORAMIENTO

Sobre la capa de desplante de los terraplenes, se construye una capa de mejoramiento y rompedora de capilaridad, del espesor indicado en el proyecto, con material de sobre tamaños de 3” o lo aprobado por la Secretaría, acomodándolos con las orugas de un tractor D-8, aplicando un mínimo de tres pasadas por cada punto de la superficie de la capa rompedora.

A.7.- FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES

Se formarán con material de préstamo de banco. El grado de compactación de las terracerías será de un 90% del PVSM del material, prueba AASHTO estándar. Cuando se trate de materiales no compactables, el acomodo se realizará mediante tres (3) tránsitos, por cada uno de los puntos que forman la superficie de la capa, de tractor con peso de al menos veinte (20) toneladas, avanzando y retrocediendo la máquina con movimiento ronceado, según lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por la Dependencia y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda al proyecto y los lineamientos indicados en las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T.

A.8.- CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUBYACENTE

De acuerdo a lo marcado en el proyecto, se procederá a construir la capa Subyacente compactada al 95% de su peso volumétrico seco máximo y de espesor conforme a lo indicado en proyecto  o lo indicado en las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T.

A.9.- CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE

De acuerdo a lo marcado en el proyecto, se procederá a construir la capa Subrasante compactada al 100% de su peso volumétrico seco máximo y de espesor conforme a lo indicado en proyecto  o lo indicado en las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T.

A.10.- CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DE BASE HIDRAULICA

De acuerdo a lo marcado en el proyecto, se procederá a construir la capa de la base hidráulica compactada al 100% de su peso volumétrico seco máximo y de espesor conforme a lo indicado en proyecto  o lo indicado en las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T.

A.11.- CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DE BASE ASFALTICA

De acuerdo a lo marcado en el proyecto, se procederá a construir la capa de la base hidráulica compactada al 95% y de espesor conforme a lo indicado en proyecto  o lo indicado en las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T.

A.12.- CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA

De acuerdo a lo marcado en el proyecto, se procederá a construir la carpeta asfáltica compactada al 100% y de espesor conforme a lo indicado en proyecto  o lo indicado en las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T.

A.13.- PRÉSTAMOS DE BANCO

Se explotarán los préstamos de banco, quedando bajo la responsabilidad del Contratista, el cumplimiento de la normatividad vigente en materia ecológica y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T. y aprobados previamente por la Dependencia.

B).- CONSTRUCCIÓN VÍAS FÉRREAS (ESPECIFICACIONES)

B.0.- CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS PARA VÍA

B.0.1. CORTE EN CAJA

Con objeto de preparar y formar la sección para el desplante de terraplenes, se llevará a cabo el corte en caja, a la profundidad que indica el proyecto o lo que apruebe la DEPENDNECIA. Se ejecutarán de acuerdo a las líneas del proyecto, sin alterar las áreas fuera del límite de construcción indicadas por las líneas de ceros en el proyecto aprobado por la secretaria, los cortes se ejecutarán con el talud establecido en el proyecto y/o aprobado por la secretaria.

B.0.2. CAPA DE MEJORAMIENTO

Para evitar la ascensión capilar del terreno natural a las terracerías por construir, sobre la capa de desplante de construye una capa de mejoramiento, con material de sobre tamaños de 3”, o lo aprobado por la Secretaría, acomodándolos con las orugas de un tractor D-8, aplicando un mínimo de tres pasadas por cada punto de la superficie de la capa rompedora.

B.0.3. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES

Se formarán con material de préstamo de banco. El grado de compactación de las terracerías será de un 90% del PVSM del material, prueba AASHTO estándar, según lo indicado en el proyecto y/o lo ordenado por la Dependencia y su ejecución deberá seguir en lo que corresponda al proyecto y los lineamientos indicados en las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T.

B.0.4. SUB-BALASTO

De acuerdo a lo marcado en el proyecto, se procederá a construir la capa de Sub-balasto compactada al 100% de su peso volumétrico seco máximo y de espesor conforme a lo indicado en proyecto  o lo indicado en las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T.

B.1.- MATERIALES DE VÍA

Balasto.

El balasto debe ser de roca de origen basáltico triturada. No se acepta balasto de roca caliza ni de roca sedimentaria blanda con un desgaste mayor de 30% en la prueba de Los Ángeles en caso de roca. La densidad no será menor de 2.60. La granulometría debe  ser de acuerdo con la granulometría recomendada en el Tomo VIII de las Normas de Materiales de la SCT última edición, y/o a la 4A de acuerdo a la tabla 1-2-2 Granulometría recomendada para el balasto, del Manual de A.R.E.M.A.

En ningún caso debe recibirse ni aplicarse balasto contaminado.

Durmientes

a) De Madera

Los durmientes de vía deberán ser de madera de pino impregnados con creosota impermeabilizante.

La escuadría mínima del durmiente de madera de pino, para vía debe ser de 7" x 8" x 8'(178 x 203 x 2438) mm. Los durmientes deben ser aserrados.

Sin excepción, la calidad de los durmientes deberá cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-056-SCT2-2000, Para durmientes de madera.

Los durmientes deben colocarse paralelos entre sí, perpendiculares al eje de la vía, con una separación de 50 cm entre sus ejes longitudinales, excepto en casos especiales. Deben asentarse sobre su cara ancha correspondiente a la zona del duramen.

Riel.

El calibre de rieles nuevos para aplicarse en las vía de la interconexión, será 115lb/yd, sección "RE" y dureza no menor de 321 grados Brinell, de 80 pies de longitud, su fabricación será de acuerdo a especificaciones del Manual de A.R.E.M.A.y una antigüedad de fabricación no mayor a 3 años. El licitante deberá acreditar la garantía de suministro de riel en el tiempo establecido en el Proyecto de Construcción de la Obra, mediante carta compromiso de proveedor que cumpla con las especificaciones y la Normatividad señalada en la licitación. Lo anterior, con el objeto de garantizar la entrega de la obra en forma oportuna y basada en los tiempos estipulados en la licitación, derivado del compromiso establecido con el Concesionario para la puesta en operación de la interconexión ferroviaria.

Unión de Juntas.

La unión de los rieles en los herrajes de cambio y en cuerpo de la vía, se hará por medio de planchuelas nuevas.

Las planchuelas para unir los rieles, deben ser del tipo de cordón, laminadas, de acuerdo con el diseño del Manual de A.R.E.M.A.

Las juntas emplanchueladas deben tener colocados todos los tornillos con tuercas y roldanas, debidamente apretadas, en todos los barrenos de las planchuelas.

Las planchuelas deben estar libres de cualquier defecto y deben corresponder al calibre de riel solicitado en el proyecto.

Las juntas emplanchueladas deben ser suspendidas, es decir colocadas al centro del claro entre dos durmientes.

No se debe utilizar soplete para realizar perforaciones en los rieles ni en las planchuelas.

Las juntas emplanchueladas deben estar cuatrapeadas, es decir que en ambos hilos de la vía, no deben estar una frente a otra.

Fijación Riel-Durmiente.

En vía con durmientes de madera, la fijación del riel al durmiente, tanto en tangente como en curva, debe ser por medio de clavos de vía de sección 5/8" (16 mm) x 6"(152 mm) de longitud.

El mínimo de clavos por placa de asiento será de 4 clavos

Anclas.

Todas las vías con durmiente de madera y fijación a base de clavo se deben anclar para evitar el corrimiento longitudinal del riel, también se anclarán los herrajes de cambio. El anclaje en vías con fijación distinta del clavo lo suministrará el contratista

Las anclas de acero tipo UNIT deben colocarse en el patín del riel ya tope con las dos caras laterales de un mismo durmiente,el patrón de anclado será un durmiente si y tres no, los herrajes de cambio se anclaran al 100%

Juegos de madera deCambio de vía.

Los juegos de madera de cambio de vía, están constituidos por el conjunto de los durmientes que forman el juego de cambio y por el herraje.

Los juegos de madera de cambio # 10, deben ser de madera pino impregnado y cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-056-SCT2-2000, Para durmientes de madera y especificaciones del Reglamento de Vía y Estructuras para los Ferrocarriles Mexicanos y del Manual de A.R.E.M.A.,

Los herrajes de cambio nuevos serán del No. 10x115 lb/yd.

La instalación de los herrajes se hará respetando la geometría establecida en el plano correspondiente de acuerdo al número de sapo, pieza por pieza o bien en bloques pre-armados ensamblados en el lugar. Es necesario que los herrajes estén completos y que todas sus piezas estén perfectamente integradas con todos sus tornillos correspondientes.

Los árboles de cambio serán altos tipo 56-B.

Todos los árboles de cambio deben tener un candado de seguridad debidamente instalado y cerrado cuando no se opere el cambio.

B.2.- ARMADO DE VÍA

Una vez terminada la construcción de las terracerías se procederá a la construcción de vías, colocando los durmientes de madera de pino impregnado sobre la capa de sub-balasto, con una separación de 50 cm de centro a centro, se procederá a colocar la placa de asiento nueva de doble hombro en los durmientes para posteriormente colocar sobre los durmientes el riel de 115 lb/yd, una vez hecho esto, posteriormente se realizará el clavado de la vía, respetando el escantillón de 1435 mm logrando con ello la fijación riel-durmiente.

Se colocarán y se armarán los juegos de cambio, los cuales incluyen la colocación de juegos de madera de cambio y herrajes de cambio, sin incluir los materiales de fijación del mismo (placa de asiento, clavo y ancla los cuales no suministra el proveedor de herrajes y se reflejaran  de manera separada como especificación particular como fijación para juego de cambio.

Como siguiente paso se tiene la distribución de balasto el cual se hace mediante el empleo de góndolas balasteras y el equipo de arrastre propuesto por el licitante; dichos equipos deberán reflejarse en el análisis de su propuesta.

B.3.- CALZADO, ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN DE VÍA

A continuación se llevarán a cabo los trabajos de calzado, alineamiento y nivelación de vía, para lo cual se hará uso del tándem de maquinaria de vía, el cual estará constituido por lo menos de los siguientes equipos:

- Máquina reguladora de balasto.

- Máquina Multicalzadora, Niveladora y Alineadora de vía con registrador gráfico de geometría de vía y rayo láser.

Posterior a la distribución del balasto sobre la vía armada con las góndolas balasteras y el equipo de arrastre, se regulará y distribuirá el balasto de piedra triturada en la sección de la vía con el empleo de la máquina reguladora de balasto y con la Multicalzadora se efectuarán  los levantes de hasta 4”, en promedio c/u y con el rayo láser se alineará la vía al centro del eje, hasta tener un espesor de balasto de piedra triturada de 10”, debajo del durmiente. Para la distribución del balasto basáltico y basado en el procedimiento constructivo que proponga el licitante, no se permitirá realizar la distribución de balasto sobre la vía con equipos que no sean los adecuados para garantizar una correcta distribución, evitando desperdicio de material y su contaminación.

Acto seguido se procederá al perfilado de la sección de balasto de piedra triturada de origen basáltico y barrido final de la sección de la vía con la máquina reguladora. De acuerdo a la sección  de la vía indicadas en el Reglamento de Conservación de Vía y Estructuras para los Ferrocarriles Mexicanos y Manual de A.R.E.M.A.

Se realizarán mediciones por medio del registrador gráfico el cual deberá contar con un equipo de medición de la geometría de la vía con impresora para poder entregar la información impresa de la alineación en tangente o curva y de la nivelación (gráfica impresa).

Como última actividad se efectúa el anclado de la vía y herrajes de cambio

B.4.- ESTABILIZACIÓN DINÁMICA DE LA SUPERESTRUCTURA DE LA VÍA.

Finalmente después de haber intervenido la vía mediante el calzado, alineamiento y nivelación, se procederá a la aplicación del Estabilizador Dinámico (SDT).

El objeto de la estabilización dinámica de la vía es alcanzar un mejoramiento en el anclaje de la estructura de la vía dentro de la cama de balasto, permitiendo operar de manera inmediata a las velocidades establecidas. Asimismo ayuda a mantener la geometría de la vía por un mayor periodo de tiempo, con los consecuentes ahorros en costos de operación y mantenimiento.

El estabilizador dinámico de vía deberá ser capaz de aplicar a la vía, vibración horizontal al mismo tiempo que aplica una carga vertical estática, para lograr el reacomodo y la compactación del balasto, logrando un asentamiento y consolidación de la superestructura de la vía, anclándola dentro de la cama de balasto y mejorando en consecuencia su resistencia lateral.

C).- OBRAS DE DRENAJE, ESTRUCTURAS MENORES Y ESTRUCTURAS MAYORES

Antes de la construcción de la terracería, se iniciarán las excavaciones para la construcción de las obras de drenaje, estructuras menores y mayores, de acuerdo a normas de la SCT.

En los elementos de concreto reforzado para la construcción de muros, losas, trabes, el acabado de los mismos debe ser aparente y de la calidad indicada en el proyecto,estas  obras se ejecutarán de acuerdo a lo que corresponda a las Normas S.C.T. y a lo indicado en el proyecto.

C.1. EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS

Se considera excavación a la remoción y extracción de materiales. Se realizará el desmonte previo a los trabajos de excavación para estructuras. Cuando el lecho de roca o suelo de cimentación sea diferente al de proyecto, se suspenderá hasta elaborar el nuevo proyecto o recibir indicaciones de la residencia de supervisión. Cuando el proyecto indique y/o la DEPENDENCIA ordene que las paredes de excavación sirvan de molde, (Cimbra.)de  un colado, sus dimensiones no deberán excederse en más de 10 cm. respecto a las fijadas en el proyecto. Cuando la cimentación en lecho de roca o suelo sea afectado rápidamente por el intemperismo estas deberán suspenderse 15 cm, aproximadamente del nivel de desplante, cuando esta se realice, se procederá inmediatamente a colocar la plantilla para cubrir el terreno del intemperismo.

Los taludes se ajustarán a las secciones fijadas en el proyecto y/o ordenados por la DEPENDENCIA.

El fondo de la excavación deberá adecuarse en la forma fijada en el proyecto y/o ordenado por la DEPENDENCIA y estará limpio de raíces y troncos o cualquier material suelto.

En el caso de grietas y oquedades que se encuentren en el lecho de roca o suelo de cimentación se rellenarán con concreto mortero o lechada de cemento cuando y en la forma que ordene la Dependencia.

## C.2. RELLENOS DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, ESTRUCTURAS MENORES Y MAYORES

Los materiales que se empleen en el relleno de las excavaciones para estructuras o en las obras de drenaje para su protección serán preferentemente aquellos que provengan de las mismas excavaciones. De no ser aceptable el material de la excavación para la formación del relleno que se compactará al 95%, se deberá hacer este con material de préstamo de banco que cumpla con la calidad para terraplenes de acuerdo a las normas de calidad de la SCT.

Los rellenos deberán hacerse por capas de espesores no mayores a 20 cm., proporcionando al material la humedad adecuada y compactando al 95% salvo a lo que fije el proyecto y/o ordene la Secretaría.

En el relleno de arcos, alcantarillas y puentes, el material deberá extenderse en capas simétricas colocadas tanto al eje transversal de la estructura como a su eje longitudinal y se compactará al 95%. Si la estructura se ha tratado con impermeabilizantes, o tiene una cubierta especial para drenarla o protegerla, el relleno se hará sin causar daño ó modificaciones.

No se permitirá el paso de equipo pesado sobre las alcantarillas o cualquier otra estructura hasta que tenga el colchón mínimo fijado en el proyecto (80 cm.) y/o el que ordene la DEPENDENCIA en cada caso.

C.3.- CONCRETO HIDRÁULICO

En las obras de drenaje y/o estructuras que indique el proyecto o la DEPENDENCIA, se colocara concreto hidráulico de acuerdo a las especificaciones del proyecto para cada obra en particular. Su ejecución se hará de acuerdo a lo que corresponda a las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T. y especificaciones particulares de esta Convocatoria.

C.4. CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO

En las obras de drenaje que indique el proyecto o lo ordene la DEPENDENCIA, se colocara concreto hidráulico de acuerdo a las especificaciones del proyecto para cada obra en particular. Su ejecución se realizara de acuerdo a lo que corresponda a las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T. y especificaciones particulares de esta Convocatoria.

C.5.- ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO HIDRÁULICO

En las obras de drenaje y/o estructuras que indique en el proyecto o la DEPENDENCIA, se colocará acero de refuerzo de acuerdo a las especificaciones del proyecto para cada obra en particular. Su ejecución se hará de acuerdo a lo que corresponda a las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T y especificaciones particulares de esta Convocatoria.

C.6.- REGADERAS (ALCANTARILLAS DE CONCRETO).

Son todas aquella obras de drenaje, que por sus requerimientos hidráulicos, sus dimensiones entre claros sean menores a 6.0 metros, serán de losas de concreto de acuerdo al proyecto.

Los rellenos de las excavaciones se realizarán de preferencia con material producto de la excavación, teniendo especial cuidado en la colocación del material. El material que se use como relleno deberá ser compactable, libres de raíces, troncos y otras materias orgánicas.

C.7.- CARPETA ASFÁLTICA

Son capas sucesivas de materiales seleccionados que se construyen sobre la sub-rasante  y cuya función es soportar las cargas, transmitirlas y distribuirlas a las terracerías, de tal forma que no se produzcan deformaciones perjudiciales en éstas.

Sobre la base hidráulica se colocará una capa niveladora de concreto asfáltico en caliente en todo lo ancho de la superficie de rodamiento y un espesor aproximado de 10 cm compacto  al 100 % de su peso volumétrico máximo determinado en el laboratorio por el método Marshall, previamente a ello se aplicara un riego de liga con una emulsión catonice de rompimiento rápido en una proporción de 0.7 lts/m². El banco de material será elegido por el contratista, debiendo presentar en la propuesta técnica los estudios del material el cual deberá ser triturado a tamaño máximo de ¾”, al cual se le adicionara cemento asfáltico tipo AC-20 a razón 125 kg aproximadamente por metro cúbico de material pétreo el cual se ajustara de acuerdo a los resultados que se obtengan de los estudios Marshall de los materiales pétreos.

Para mejorar la afinidad del material pétreo deberá aplicarse algún aditivo en una proporción aproximada de 1.0 %, para lo cual también deberá presentar en análisis del aditivo propuesto a emplear.

C.8.- SELLO ASFALTICO.

Es el sistema de riego que se construyen mediante la aplicaron de material pétreo triturado de una composición granulométrica determinada, con el objeto de proteger contra el desgaste la superficie de rodamiento.

Se aplicara un riego de sello con material pétreo 3-E premezclado en planta como se establece en la especificación particular respectiva, para el riego de liga se utilizara emulsión asfáltica de rompimiento rápido de alta viscosidad modificada con polímero que cumpla con la especificación (CRS-2P de AASHTO, (tabla No. 2) la dosificación del material premezclado será mediante previo diseño de laboratorio de la empresa, la cual determinará la dosificación del material asfáltico necesario, el cual varía entre 0.5 y 1.5 % de asfalto con respecto al PVSS, las dosificaciones exactas se harán de acuerdo a las características del material pétreo que se produzca.

Posterior a la aplicación del riego de sello 3-E, se deberá proceder a la limpieza del excedente del material pétreo tanto en la superficie de rodamiento, como en las obras complementarias el material excedente no adherido, no deberá de permanecer más de 72:00 hrs. sobre la superficie de rodamiento.

D.- ESTRUCTURAS

Los conceptos de obra para edificaciones cumplirán  con las siguientes Normas de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes:

1.-  N-CTR-CAR-1-01-007/11 EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS.

2.-N-CTR-CAR-1-01-003/04 CONCRETO HIDRÁULICA.

3.- N-CTR-CAR-1-02-004/04 ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO.

4.- N-CTR-CAR-1-02-004/02 ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO.

Los materiales que se usen en la construcción de estructuras cumplirán con las siguientes Normas de SCT:

1.-  N-CMT-2-02-001/02 CALIDAD DEL CEMENTO PORTLAND.

2.- N-CMT-2-02-002/02 MATERIALES PARA CONCRETO HIDRÁULICO CALIDAD DE  AGREGADOS PÉTREOS.

3.- N-CMT-2-02-003/02 CALIDAD DEL AGUA CONCRETO HIDRÁULICO.

4.- N-CMT-2-02-005/04 CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO.

5.- N-CMT-2-02-006/04 CALIDAD DE MEMBRANA PARA CURADO DE CONCRETO HIDRÁULICO.

6.- N-CMT-2-03-001/04 ACERO DE REFUERZO PARA EL CONCRETO HIDRÁULICO.

7.- N-CMT-2-03-001/07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO HIDRÁULICO.

8.- N-CMT-2-03-003/04 ACERO ESTRUCTURAL.

9.- N-CMT-2-03-004/06 ACERO DE REFUERZO GALVANIZADO PARA CONCRETO HIDRÁULICO.

10.- N-CMT-2-01-001/02 MATERIALES PARA ESTRUCTURAS, MATERIALES PARA MAMPOSTERÍAS, LADRILLOS Y BLOQUES CERÁMICOS.

11.- N-CTR-CAR-1-02-001/00 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA.

12.- N-CTR-CAR-1-02-005/01 ACERO ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METÁLICOS.

13.- N-CTR-CAR-1-02-007/01 ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO

14.- N-CTR-CAR-1-02-008/01 ESTRUCTURAS DE ACERO.

15.- N-CTR-CAR-1-02-009/00 PARAPETOS.

16.- N-CTR-CAR-1-02-010/00 GUARNICIONES Y BANQUETAS.

17.- N-CTR-CAR-1-02-012/00 RECUBRIMIENTO CON PINTURA.

18.- N-CTR-CAR-1-02-013/00 DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS.

19.- LIBRO 3 NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES PARTE 3.04 EDIFICACIÓN.

En donde se requieran elementos de concreto reforzado para la construcción de muros y losas, aleros, columnas, dalas, castillos y estructuras en general donde se utilice concreto, se deberán analizar las actividades necesarias para la colocación de un metro cubico de concreto, desglosando el desperdicio correspondiente. Dichas actividades deberán reflejarse en el análisis de la proposición. Además de atender a todo lo indicado en las Normas y Especificaciones de la S.C.T. última edición. El material existente producto de las excavaciones que resulten de la construcción de obra, deberá ser depositado en el banco de desperdicio propuesto por el licitante y autorizado por la Dependencia.

Para el caso de los conceptos de obra civil que no estén incluidos en las Normas SCT, se utilizarán los siguientes reglamentos de referencia para desarrollar dichos conceptos:

1.- Reglamento de Construcciones y sus Normas Técnicas Complementarias para el Estado de Durango o para el Municipio de Durango.

2.- Reglamento de Construcciones y sus Normas Técnicas Complementarias para el Distrito Federal.

3.- Normas de Construcción de Obras Civiles de Comisión Federal de Electricidad.

4.- Reglamento ACI

Todos ellos en su última edición.

5.- Para los conceptos de electrificación se utilizará la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones Eléctricas (utilización).

6.- Para los conceptos de obra de instalaciones hidráulicas y sanitarias las normas de diseño de la Dirección General de Construcción de Obras Hidráulicas.

7.- Para los conceptos de instalaciones sanitarias se utilizarán las normas de la CNA y la Secretaría de Salud.

8.- Para la accesibilidad de personas de capacidades diferentes, se utilizará la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, Accesibilidad de las Personas con Discapacidad a Espacios Construidos de Servicio al Público - Especificaciones de Seguridad.

D.1. EXCAVACIONES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS

Para desplantar o alojar las estructuras de las obras de drenaje será necesario la remoción y extracción de materiales, efectuadas de acuerdo a lo fijado en el proyecto y/o ordenado por la DEPENDENCIA, y de conformidad a los ordenamientos establecidos en el Resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental. Su ejecución se hará de acuerdo a las Normas de Construcción e Instalaciones de la SCT, última edición.

D.2. ACERO A-36

Las características y dimensiones de los elementos y de sus partes, así como los procedimientos de ejecución de los elementos de acero, deberán de estar de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría de acuerdo a lo que corresponda a las Normas de Construcción e Instalaciones de la SCT, última edición.

Además deberán seguirse las especificaciones particulares que como Anexo I se adjuntan para este proyecto.

E.- SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.

E.1.- SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL.

Se fabricarán y colocarán de acuerdo con lo establecido en el proyecto, con el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras de la de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con lo establecido en la NORMA Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2011, Señalamiento horizontal y vertical de carreteras.

1.- PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN

#### SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL.

1.- Procedimiento y consideraciones para la construcción y colocación del señalamiento vertical y horizontal:

Se hará la construcción y colocación de las señales donde lo indique el proyecto y/o lo que ordene la Dependencia, de conformidad con lo establecido en el Manual de Dispositivos para el control del Tránsito en Calles y Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la NORMA Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2011, Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas.

2.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Consideraciones para la calidad de materiales para el señalamiento vertical:

Los materiales para estos  señalamientos, deberán cumplir con lo indicado en el proyecto y/o la Normativa para la Infraestructura del Transporte y la NORMA Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2011, Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas.

- EQUIPO

El equipo que se utilice para la colocación del señalamiento vertical y horizontal, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

- transporte y almacenamiento

- El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en la normatividad vigente de esta DEPENDENCIA. Se sujetarán en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes.

- 3.- EJECUCIÓN

.

  - trabajos previos

3.1.1.	Limpieza

Inmediatamente antes de iniciar los trabajos, la superficie sobre la que se aplicarán o colocarán las marcas estará seca y exenta de materias extrañas, polvo o grasa. Para su limpieza se utilizará agua a presión o una barredora. No se permitirá la aplicación o colocación de marcas sobre superficies que no hayan sido previamente aceptadas por la Dependencia.

E.2.- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.

En el sitio indicado en el proyecto se colocarán los dispositivos de seguridad, con las características que marque el proyecto o indique la DEPENDENCIA.

E.3.- SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA.

Por otra parte, durante el tiempo que dure la obra, el Contratista estará obligado a instalar y conservar en buenas condiciones el señalamiento de protección de obras necesario. Los costos que esto genere, el proponente deberá considerarlos en sus indirectos de obra. Se exigirá su estricto cumplimiento y no se efectuara ningún pago adicional por dichos conceptos.

F.- CRUCEROS A NIVEL CON PLACAS DE NEOPRENO

F.1.- APOYOS INTEGRALES DE NEOPRENO, A BASE DE PLACAS DE NEOPRENO DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA ASTM 2240, CON UNA DUREZA SHORE 60 DE DIFERENTES MEDIDAS, ESFUERZO A LA TRACCIÓN DE ft= 76 Kg/cm2.

Los apoyos integrales de neopreno serán a base de placas de Neopreno de dimensiones de acuerdo al proyecto y de acuerdo a la norma ASTM 2240, con una dureza mínima SHORE 60 y esfuerzo a la tracción de ft= 76 kg/cm2. Puede llevar o no placas intermedias de acero según lo indique el proyecto.

Esta referencia se complementa con el  AREMA en su última edición  (Capitulo 19).

DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE

FERROVIARIO Y MULTIMODAL

C.P. PABLO SUAREZ COELLO

RUBRICA.