EP 004(7).- CIMBRA Y DESCIMBRA EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE-ESPEJO.

DISEÑO DE LA CIMBRA

La cimbra se construirá de acuerdo con el proyecto presentado por el contratista y aprobado por la SCT. Esta aprobación no releva al contratista de la responsabilidad de que la cimbra llene los requisitos de estabilidad, acabado y los que después se indican:

El contratista deberá colocar cuando menos dos andamios para tener acceso a los pisos superiores, los cuales tendrán un ancho mínimo de 1.00 m. y estarán formados por vigas, tablones con travesaños y pasamanos. Además, se incluye en esta unidad la cimbra de tipo trepante si fueran necesaria.

En el diseño de la cimbra deberán considerarse los siguientes factores:

- Estabilidad  2. Economía 3. Calidad.

  - Estabilidad:

### Cargas, incluyendo carga viva, muerta lateral e impacto.

### Materiales por usar y sus correspondientes esfuerzos de trabajo.

### Rapidez y procedimiento de colocación del concreto.

### Contraflecha y excentricidad.

### Contraventeo horizontal y diagonal.

### Traslapes de puntales.

### Desplante adecuado de la obra falsa.

### Evitar distorsiones  causadas  por las  presiones  del concreto.

  - Economía

Dependerá de utilizar el material apropiado según diseño del elemento por colar y tipo de acabado.

### Materiales, forma de uso para cimbra y moldes.

  - A base de lámina rolada en frío, estructurada con ángulo de fierro y elementos ligeros de acero, usados generalmente en andamios, puntales y columnas.

  - Madera para cimbra.

  - Papel prensado, en columnas, losas y pilotes.

- Número de usos; dependerá del diseño del elemento por colar y tipo de acabado, aprobado previamente por la SCT.

- Calidad

La cimbra deberá terminarse con exactitud respecto a su alineamiento, nivel, acabado y limpieza.

MATERIALES

El molde, la obra falsa, el carro de aproximación, el cabezal de consola y el elemento trepador se construirán con metal, madera u otro material especificado en el proyecto o el propuesto por el Contratista y aprobado por la SCT.

MEDICIÓN.-

1.	La cimbra se ajustará a la forma, alineamiento, niveles, dimensiones y acabado especificado en el proyecto.

2.	Los moldes deberán ser estancos para evitar la fuga de la lechada y de los agregados finos durante el vaciado, vibrado y compactado del concreto.

3.	Los materiales que se emplearán como cimbra de contacto o molde para obtener superficies de acabado aparente, deberán ser previamente aprobados por la SCT.

4.	Los pies derechos irán apoyados en base de madera y sobresuelo firme que se calzarán con cuñas del mismo material de tal forma que se pueda controlar y corregir desnivel.  Los pies derechos del piso superior coincidirán con los del piso inferior en su eje vertical.

5.	La madera o flambeadas utilizadas para la cimbra no deberán estar torcidas o deformadas evitando colocar piezas con nudos en zonas de elementos estructurales que vayan a trabajar a tensión.

6.	Salvo indicación en contrario todas las aristas vivas llevarán un chaflán triangular con catetos de 2.5cms.

7.	En la utilización de las cimbras metálicas no se usarán piezas con defectos de fabricación ni olas que presenten superficies corroídas, golpeadas o dañadas.  Cuando fuere necesario soldarlas se verificará la buena ejecución de la soldadura.

8.	La cimbra del tipo tubular deberá tener incorporados elementos verticales, diagonales, cabezales y piezas de ajuste las cuales deberán ser firmemente atornillables.

9.	Los moldes deberán colocarse para desmantelarse sin causar daños al concreto durante su retiro.

10.	La obra falsa se construirá tomando en cuenta en su caso las contraflechas indicadas en el proyecto y/o por la SCT.

11. 	En el caso de cimbra de tipo trepante, se incluyen en el precio las vigas principales (velas), los elementos de aproximación (carro de aproximación, cabezal de consola y arriostramiento), las plataformas de trabajo (superior e inferior de vela, intermedia e inferior), los anclajes recuperables, el elemento trepador (anillo de trepa), las escaleras de mano o torres de andamio para el acceso entre plataformas, elementos auxiliares y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. También el sistema hidráulico compuesto de grupo hidráulico, cilindros y cabezales de trepado, el sistema de anclaje compuesto de fijaciones, anclajes perdidos y viga de trepado, además de la consola y de los paneles de cimbra, junto con el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad.

12.	Se adoptarán las medidas necesarias para dejar en el concreto huecos o insertos consignados en el proyecto Tanto el material como posición de los separadores de la cimbra, que pasen a través del concreto, deberán contar con la previa aprobación de la  SCT.

No se permitirá ahogar separadores de madera en el concreto.

13.	Deberán calafatearse las juntas cuyas aberturas no excedan 10mm. el calafateo se efectuará con un material que garantice un buen sello que resista sin deformarse o romperse al contacto con el concreto y que no produzca depresiones ni salientes que excedan las tolerancias geométricas aplicables.  De existir aberturas mayores de 10mm. Deberán corregirse, cambiando o ajustando las partes de cimbra que sea necesario.  En caso de cimbras (columnas, muros) se dejarán ventanas en las paredes de la misma para limpieza y vaciado del concreto.

14.	En los puntales metálicos se observarán las siguientes reglas:

a)	Se deberán descartar los puntales que estén visiblemente dañados o doblados.

b)	Se usarán en su caso los pasadores de acero de alta resistencia suministrados por el fabricante eliminando los pernos oxidados o pedazos de acero de refuerzo que se utilicen corno sustitutos.

c)	Los puntales deberán colocarse debajo de la pieza que soportan, evitando excentricidades de cargas.

d)	No se aceptarán apoyo sin contraventeo, roscas defectuosas, amarres demasiado apretados.

e)	Los puntales deberán quedar a plomo; con una inclinación máxima a 1.5 grados, se verificará la verticalidad con nivel de burbuja de aire.

f)	Las bases de apoyo de puntales serán seguras y en su caso acuñadas.

15. Se colocarán señales y barreras para impedir el paso a la zona de colados a personas y vehículos no autorizados, así como andamios, barandales y plataformas que garanticen la seguridad del personal.

16.	La cimbra se apegará a lo siguiente:

a)	Al iniciar el colado, la cimbra deberá estar limpia y exenta de toda partícula extraña, suelta o adherida al molde.  Para tal fin el Contratista utilizará los medios que considere adecuados y que la SCT apruebe o indique.

b)	Se dejarán registros para facilitar la limpieza previa al colado y para las inspecciones que al efecto se requieran así como el colado mismo según lo ordene la SCT.

c)	La limpieza de los moldes está sujeta a la inspección de la  SCT, sin cuya aprobación no podrá iniciarse un colado.

d)	Las paredes de los moldes que vayan a estar en contacto con el concreto se recubrirán con aceite mineral o cualquier otro material aprobado por la SCT, antes de cada uso.

e)	En cimbras aparentes, La SCT aprobara previamente el desmoldante a utilizar, verificando el tono y textura del concreto.

f)	Por lo que se refiere a su uso los moldes podrán emplearse tantas veces como sea posible, siempre y cuando el Contratista les proporcione el tratamiento adecuado para obtener el mismo tipo de acabado que señale el proyecto y previa autorización de la  SCT.

g)	Antes de iniciar el colado del concreto se deberá verificar lo siguiente:

1.	Que los soportes verticales de la cimbra tengan apoyo firme al piso.

2.	El número adecuado de puntales así como su correcta localización y verticalidad; verificando que todos estén dotados de rastras v cuñas de ajuste.

3.	Contraventeo diagonal de marcos y puntales, empalmes y traslapes de pies derechos, largueros, madrinas y puntales; comprobando la firmeza de los costados mediante yugos, separadores y barrotes.

4.	La coincidencia vertical de los puntales en pisos superiores o inferiores.

5.	Limpieza de moldes y verificación de colocación de chaflanes en su caso.

6.	Adecuada estructuración de la obra falsa para resistir presiones laterales del viento o vibraciones.

7.	Durante el colado y antes del fraguado inicial de concreto, se inspeccionará la cimbra para detectar deflexiones, asentamientos, pandeos o desajustes de los moldes u obra falsa.

8.	Se controlará la secuencia y rapidez del colado evitando excentricidades por carga del concreto fresco y equipo fresco utilizado.

9.	La cimbra de madera deberá mantenerse húmeda durante un período mínimo de dos horas antes de efectuar el colado.

DESCIMBRADO

- La remoción de la cimbra se hará de acuerdo con lo ordenado por la SCT.

- La cimbra se retirará de tal manera que siempre se procure la seguridad de la estructura.

- Los costados de columnas, trabes podrán descimbrarse después de 24 horas siempre y cuando el concreto sea lo suficientemente resistente.

- Durante el retiro de los moldes y cimbra se evitarán choque o vibraciones que dañen en cualquier forma el concreto.

TIEMPOS DE DESCIMBRADO

- La determinación del tiempo que deben permanecer colocados los moldes y la obra falsa depende del carácter de la estructura, de las condiciones de la estructura, de las condiciones climáticas, del tipo de cemento empleado, y del uso de aditivos que aceleren o retarden el fraguado del concreto.

- Como mínimo y a menos que la SCT indique otra cosa, los períodos entre la terminación del colado y la iniciación de la remoción de los moldes y la obra falsa deberán corresponder a lo indicado en la tabla anexa No. 1.

TABLA 1

PERÍODOS ENTRE LA TERMINACIÓN DEL COLADO Y LA REMOCIÓN DE LOS MOLDES DE LA OBRA FALSA

|  | TIPO DE CEMENTO | PORTLAND |
| --- | --- | --- |
| ELEMENTO | PORTLAN TIPOS I, II, IV, V | TIPO III |
| ESTRUCTURAL | PORTLAN PUZOLÁNICO TIPO IP | RESISTENCIA RAP. |
| Trabes | 14 días | 7 días |
| Losas | 14 días | 7 días |
| Bóvedas | 14 días | 7 días |
| Columnas | 2 días | 1 día |
| Muros y Contra-fuertes | 2 días | 1 día |
| Costados trabes losas | 2 días | 1 día |

- Después de retirada la cimbra se dejarán puntales en los centros de los principales miembros estructurales, retirando éstos hasta que el concreto alcance el 90% de la resistencia de proyecto.

- En la construcción de cascarones y estructuras de grandes claros, no se retirará la cimbra hasta que el ensaye de los cilindros de concreto representativos y curados en las mismas condiciones de la estructura, hayan alcanzado la resistencia de proyecto.

- No se permitirá descimbrar aquellas porciones de estructura que no estén apuntaladas adecuadamente para soportar durante la construcción cargas que excedan a las de diseño.

- Cuando se usen aditivos, la remoción de la obra falsa y moldes se iniciará cuando lo ordene la SCT con base en los resultados de las pruebas de cilindros de concreto representativos y curados en las mismas condiciones de la estructura.

MEDICIÓN.- Se hará tomando corno unidad el metro cuadrado con aproximación al décimo, debiéndose cuantificar exclusivamente la superficie de molde que esté en contacto con el concreto.

- No serán medidas para fines de pago las superficies de formas empleadas fuera de las líneas y niveles de proyecto, salvo que así lo ordene la SCT.

BASE DE PAGO.-

  - Cargo directo por el costo de los materiales como madera, clavos, aceites para el curado, goteros, chaflanes, pernos, separadores, desmoldante, alambre recocido No. 18, flete, desperdicios, acarreos. Hasta el lugar de utilizar con recuperación a favor del contratista.

  - Mano de obra requerida para llevar a cabo todos los trabajos de cimbra y descimbra, su fabricación y conservación incluyendo la reposición total o parcial de la cimbra o parte de ella, que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la  SCT.

  - Depreciación y demás derivados del viso de equipo y herramienta.

  - Equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección del trabajador, para ejecutar el concepto del trabajo.

  - Instalaciones específicas. El costo de los materiales y mano de obra necesaria para dotar a las zonas de trabajo de andamios, pasarelas, andadores y señalización y las obras de protección para la correcta ejecución del trabajo, propuesta por el contratista y apruebe o indique la SCT.