EP 198(1).- SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUÍA PODOTACTIL PARA INVIDENTES, TIPO "BORDE DE ANDEN" CON BOTONES EN RELIEVE.

EJECUCIÓN.- Se empleara pavimento táctil, para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual, incorporando al piso de las banquetas códigos texturizados en sobrerelieve, con características podotáctiles, para ser reconocidas como señal de avance seguro ( textura de franjas longitudinales) y para alertar de detención o de precaución (textura en botones) de acuerdo a lo señalado en el proyecto.

La colocación y ubicación de las guías serán supervisadas por el representante de la SCT considerando que el avance contempla el movimiento recto y los giros moderados, por otra parte, la alerta significa en primera instancia detención, luego exploración indagatoria del entorno y, en algunos de los casos, el avance con precaución. Los giros cerrados  superiores a 45° también serán señalando con texturas de alerta.

Los pavimentos táctiles deben ser de color contrastante, estarán integrados al acabado del piso.

Distinción de las guías:

Indicador de advertencia. Se utiliza para indicar zonas de alerta de peligro, aproximación a un objeto u obstáculo, cambio de dirección, cambio de nivel y fin de recorrido.

Se compone de patrones de conos truncados con las siguientes especificaciones:

3.- En las edificaciones o conjunto de las mismas, los pavimentos táctiles deberán seguir un mismo criterio en  su disposición, forma y dimensión de los módulos, independientemente de los materiales utilizados. Los pavimentos táctiles a lo largo de la ruta accesible se componen de la combinación de indicador de advertencia y guía de dirección.

4.- Deben estar colocados mínimo a 40 cm del paramento vertical al centro de la guía.

5.- Deben colocarse a lo largo de la ruta accesible, preferentemente al centro, respetando el espaciamiento señalado.

6.- La terminación de una guía de dirección debe constar de una franja perpendicular de mínimo  tres módulos de pavimento indicador de advertencia

7.- Los cambios de dirección deben indicarse con un módulo o cuatro módulos de indicadores de advertencia, dispuestos en forma cuadrada en el eje del cruce que forman las guías direccionales

MEDICIÓN.- La unidad de medición para la guía tipo borde de anden será por metro lineal de acuerdo al catálogo de conceptos

EFECTOS DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.