EP 198(2).- SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUÍA PODOTACTIL PARA INVIDENTES, TIPO "DIRECCIONAL" CON FRANJAS PARALELAS EN RELIEVE.

EJECUCIÓN.- Se empleara pavimento táctil, para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual, incorporando al piso de las banquetas códigos texturizados en sobrerelieve, con características podotáctiles, para ser reconocidas como señal de avance seguro ( textura de franjas longitudinales) y para alertar de detención o de precaución (textura en botones) de acuerdo a lo señalado en el proyecto.

La colocación y ubicación de las guías serán supervisadas por el representante de la SCT considerando que el avance contempla el movimiento recto y los giros moderados, por otra parte, la alerta significa en primera instancia detención, luego exploración indagatoria del entorno y, en algunos de los casos, el avance con precaución. Los giros cerrados  superiores a 45° también serán señalando con texturas de alerta.

Los pavimentos táctiles deben ser de color contrastante, estarán integrados al acabado del piso.

Distinción de las guías:

Guía de dirección-avance. Se utiliza para indicar el recorrido de las personas con discapacidad visual; se compone de barras paralelas a la dirección de marcha con las siguientes especificaciones:

MEDICIÓN.- La unidad de medida para guía tipo direccional será por metro lineal de acuerdo al catálogo de conceptos

BASE DE PAGO.- Para efecto de pago se deberá cuantificar las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la Residencia de Obra. Los generadores se vaciaran en formatos autorizados previamente por la dependencia y se presentarán debidamente formulados, referenciados, soportados, cotejados, revisados, autorizados y todo lo necesario para su correcta interpretación; al volumen resultante, se le aplicará el precio unitario autorizado contractualmente cuyo importe será pagado a la contratista en las condiciones y términos convenidos.