EP 208.- JARDINERÍA.

DEFINICIÓN

Conjunto de operaciones para la plantación o siembra de pasto, árboles, arbustos, rastreras o especies vegetales de otro tipo con objeto de definir e integrar espacios exteriores e interiores de protección contra el sol, contra el viento o de ornato.

GENERALIDADES

- De las especies vegetales.

Los pastos, plantas, árboles, arbustos y demás especies vegetales se seleccionarán de acuerdo al lugar, región según sus especificaciones que el proyecto indique y lo ordenado por la SCT.

- De la tierra.

a)	Se determinará que se debe utilizar la tierra del sitio de la obra si los resultados de las pruebas del laboratorio están de acuerdo con las propiedades físicas y químicas.

b)	Cuando los resultados obtenidos no están de acuerdo con dichas propiedades, se debe acondicionar la tierra según las  indicaciones

que emita el laboratorio para cada obra específica.

c)	Cuando la tierra existente en sitio de la obra no reúna las propiedades físicas y químicas, ni tenga posibilidad de acondicionamiento, se debe abastecer tierra de otro lugar que cumpla con las especificaciones indicadas en el proyecto.

- En los trabajos de jardinería se retirarán desperdicios, piedras y basuras, se deshierbará y se desenraizará el terreno.

Las áreas deberán estar libres de escombro y residuos de materiales orgánicos que afectan la plantación de las especies vegetales.

- El trazo y localización de las especies vegetales debe efectuarse de acuerdo a lo indicado por el proyecto de jardinería localizando puntos de referencia, estacando y uniendo con cal.

- La nivelación del terreno se debe efectuar de acuerdo al proyecto o indique la SCT.

RESPONSABILIDADES

La Contratista será responsable de la excavación, plantación y mantenimiento (constando este mantenimiento de riego, poda y control de plagas, hasta 30 días y que garantice el establecimiento definitivo.)

MATERIALES

- Tierra de labor

- Tierra vegetal

- Tierra de hoja

- Semillas

- Especies vegetales

- Agua

- Insecticida y funguicida

- Limo y arena

- Fertilizantes

- Material de cobertura, como paja, celulosa, hojas y similares.

EJECUCIÓN DE LA PLANTACIÓN DEL CÉSPED O PASTO.- El césped o pasto deberá sembrarse o plantarse al inicio de las lluvias o según lo ordene la SCT de acuerdo con lo siguiente:

EJECUCIÓN POR MEDIO DE SEMILLA.-

- Verificar que cuando menos el 80% de la semilla que vaya a emplearse tenga poder germinativo.

- Preparar el terreno aflojándolo y rastrillándolo hasta una profundidad de 5 cm. y mezclando la tierra cuando sea necesario con el fertilizante en la cantidad y tipo que indique la SCT.

- La siembra se llevará a cabo preferentemente con mezcladora mecánica, ya que la semilla se depositará más uniformemente en el terreno y cuando se trate de una mezcla de semillas se logrará una mayor homogeneidad.

- En los casos de taludes donde no sea factible usar la sembradora se podrá hacer el volteo a mano.

- La cantidad de semilla por metro cuadrado será la que fije el proyecto y ordene la SCT.

- Se cubrirá con abono o tierra, pasándole posteriormente un rodillo ligero o rastra de ramas sobre la superficie.

- La siembra se efectuará en aquellos lugares donde haya tierra apropiada. En el caso contrario será necesario proveer una capa de tierra fértil que ya apisonada tenga un espesor mínimo de 15 cm.

MEDICIÓN.-  Suministro y extendido de tierra 	m3

BASE DE PAGO.-

- El costo de los materiales como semilla, fertilizantes, fungicidas, insecticidas, tierra fértil, agua, fletes a obra, desperdicios y acarreos hasta su lugar de utilización.

- Costo de mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación la colocación del césped por medio de tepes o bloques, incluyendo operaciones como son: preparar el terreno, trazo y nivelación de sobrantes fuera de obra al lugar que la SCT apruebe o indique.

- La restitución total o parcial por cuenta de la contratista de la obra que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la SCT.

- Depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta.

- Instalaciones específicas como andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para la correcta ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe o indique la SCT.

- El equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto del trabajo.

EJECUCIÓN.-

- Seleccionar lugares de donde se obtendrán los tepes o bloques de tierra con pasto.

- Cortar los tepes del grueso y dimensiones que indique el proyecto o la SCT.

- Preparar el terreno donde se colocarán los tepes, limpiándolo, apoyándolo, y rastrillándolo hasta una profundidad de 5 cm.

- Se regará el terreno cuando sea necesario.

- Se colocarán los tepes atorándolos con estacas cuando la plantación se haga en planos indicados procediendo a colocarlos, en este caso de abajo hacia arriba.

- Se aprisionarán los tepes suavemente para adherirlos al terreno.

MEDICIÓN.- Los topes o bloques de tierra con pasto se medirán por superficie colocada. Se tomará como unidad el metro cuadrado.

BASE DE PAGO.-

- El costo de los materiales puestos en el lugar de su colocación: los tepes o bloques de tierra con pasto, fungicidas e insecticidas, fertilizantes, tierra fértil, estacas de retención. Flete de obra, desperdicios y acarreos hasta el lugar de su utilización.

- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación la colocación del césped promedio de tepes o bloques, incluyendo operaciones como son: preparar el terreno, trazo y nivelación de tepes, riego y poda, limpieza y retiro del sobrante fuera de obra al lugar que la SCT o las autoridades aprueben o indiquen.

- La restitución total o parcial por cuenta de la contratista de la obra que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la SCT.

- Depreciación y demás derivados del uso del equipo y herramienta.

- Instalaciones específicas como andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para la correcta ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe o indique la SCT.

- El equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto del trabajo.

- Todos los cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas Guías Técnicas de Construcción.

EJECUCIÓN POR GUÍAS O ESTACAS VIVAS.-

- Seleccionar las plantaciones de donde se obtendrán las guías o estacas.

- Podar las plantaciones para obtener las guías y cortar éstas cuando así se indique para obtener las estacas.

- Preparar adecuadamente el terreno donde se plantarán las guías o las estacas, según el caso.

- Se plantarán las guías en surcos de aproximadamente 3 cms. de profundidad y se taparán con la misma tierra del surco.

- Si se trata de estacas se plantarán haciendo agujeros de 3 cms. de diámetro y cinco de profundidad, por medio de cuñas y apretando la tierra alrededor de la estaca una vez plantada.

- La plantación por guías o estacas vivas se hará únicamente en aquellos lugares donde haya tierra apropiada.

MEDICION.- El césped o pasto se medirá por superficie sembrada, se tomará como unidad el metro cuadrado.

BASE DE PAGO.-

- El costo de los materiales puestos en el lugar de su colocación, guías o estacas vivas, fertilizantes, fungicidas e insecticidas, agua, fletes a obra, desperdicios y acarreos hasta su lugar de su utilización.

- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación, la colocación del césped por medio de guías, incluyendo operaciones como son: preparar el terreno, trazo y nivelación, colocación de guías, riego, poda, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra al que la SCT apruebe o indique.

- La restitución total o parcial por cuenta de la contratista de la obra que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la SCT.

- Depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta.

- Instalaciones específicas como andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para la correcta ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe o indique la SCT.

- El equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto del trabajo.

POR HIDRO-SIEMBRA

Utilizando el equipo de hidro-sembradora con el que se lanzará la mezcla que fije el proyecto y ordene la SCT.

Conteniendo semillas o estacas vivas, fertilizantes, agua, material de cobertura y algún aglutinante, sobre la superficie previamente escarificado, y logrando en esta forma que las semillas inicien su germinación con todos los elementos necesarios y con la debida protección.

Este método es especialmente recomendado para taludes de difícil acceso.

MEDICION.- El césped o pasto se medirá por superficie sembrada, se tomará como unidad el metro cuadrado.

BASE DE PAGO.-

- El costo de los materiales puestos en el lugar de su colocación, semillas o guías, o estacas vivas, fertilizantes, fungicidas e insecticidas, agua, fletes a obra, desperdicios y acarreos hasta su lugar de utilización.

- El costo de la mano de obra necesario para llevar a cabo hasta su total terminación la colocación del césped, incluyendo operaciones como son: preparar el terreno, trazo y nivelación, colocación de guías, riego, poda y conservación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra al lugar que la SCT apruebe o indique.

- La restitución total o parcial por cuenta de la contratista a la obra que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la SCT.

- Depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta.

- Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para la correcta ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe o indique la SCT.

- El equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto del trabajo.

EJECUCIÓN DE LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS.- Para la plantación de árboles y arbustos se realizarán las siguientes operaciones en conjunto o parcialmente, según indiquen el proyecto y/o la SCT.

- Se realizará el trazo localizando el sitio de plantación del árbol o arbusto.

- Excavación de cepas, en la medida que se estipule en cada caso y con una anterioridad de quince días a la plantación.

- Si el proyecto indica colocación de piedra triturada para drenar, ésta debe ser de tezontle o grava de 2.5 cm, (1") a 5 cm. (2

- Vaciar una capa primaria de tierra especificada en el proyecto, de tal forma que el banco del árbol llegue a 3 cms. del nivel del jardín.

- Colocar el árbol y/o arbusto confirmando su vista y verticalidad y vaciar la tierra fértil necesaria para su plantación v construcción de los cajetes o bordes de tierra.

- Si el proyecto lo indica colocar tutores como se indica a continuación:

Alternativa 1: Para árboles de 1.00 m. a 1.70 mts. de altura.

La colocación del tutor debe ser a contraviento y que garantice resistencia al viento.

- Fertilizar, fumigaciones y otras aplicaciones que se indiquen en el proyecto.

- Riego de plantas, arbustos y árboles.

- Colocación de algún material de cobertura sobre el cajete para que se conserve la humedad.

MEDICIÓN-. Los árboles, arbustos, agaves, cactáceas se medirán tomando como unidad la planta; considerando su tipo y tamaño según corresponda.

BASE DE PAGO.-

- El costo de los materiales puestos en el lugar de su colocación, árboles, fertilizantes, mangueras, fletes a obra, desperdicios y acarreos hasta su lugar de utilización.

- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación la colocación de los árboles, incluyendo operaciones como son: preparar el terreno, localización y trazo, excavación de cepa, relleno, colocación de la planta y plomeo, colocación de tutores, colocación de estacas, riego, poda y conservación hasta su establecimiento definitivo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra al lugar que la SCT apruebe o indique.

- La restitución total o parcial por cuenta de la contratista de la obra que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la SCT.

- Depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta.

- Instalaciones específicas como andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para la correcta ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe o indique la SCT.

- El equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto del trabajo.

EJECUCIÓN DE LA PLANTACIÓN DE PLANTAS TREPADORAS.- Para la plantación de plantas trepadoras se realizarán las siguientes operaciones en conjunto o parcialmente según indique el proyecto o la SCT.

- Acondicionar la tierra con 40 cm. de espesor.

- Localizado el sitio de la plantación, sondear el terreno a razón de 1 cepa por cada 4.00/M2 con profundidad de 40 cms., verificar que no exista cascajo y que el espesor de la tierra acondicionada sea de 40 cms.

- Hacer una cepa con profundidad de 40 cms.

- Quitar el envase sin lastimar el banco.

- Vaciar una capa primaria de la tierra especificada de tal forma que el banco del arbusto quede a 3 cms. bajo el nivel del terreno.

- Colocar el arbusto confirmando su vista y verticalidad vaciando la tierra necesaria para su plantación.

- Fertilizar (si el proyecto lo especifica) de la forma y con productos indicados por el proyecto.

- Regar abundantemente en seguida de la plantación.

- La cantidad de plantas por conjunto debe ser la especificada por el proyecto.

- La plantación del conjunto de arbustos debe ser a ”tres bolillo” o la especificada por el proyecto.

MEDICIÓN.- Las plantas trepadoras se tomarán como unidad la pieza, considerando su tipo y tamaño según corresponda.

BASE DE PAGO.-

- El costo de los materiales puestos en el lugar de su colocación de las plantas trepadoras, fertilizantes, fungicidas, insecticidas, agua, guías, mangueras, fletes a obra, desperdicios y acarreos hasta su lugar de utilización.

- El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total terminación la colocación de las plantas trepadoras, incluyendo operaciones como trazo y localización, excavación y preparación de cepas, relleno, colocación de la planta, colocación de guías, riego, poda y conservación hasta su establecimiento definitivo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra al lugar que la SCT apruebe o indique.

- La restitución total o parcial por cuenta de la contratista de la obra que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la SCT.

- Depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta.

- Instalaciones específicas como andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para la correcta ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe o indique la SCT.

- El equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto del trabajo.

EJECUCIÓN DE LAS PLANTAS HERBÁCEAS Y RASTRERAS.- Para la plantación de plantas herbáceas y rastreras se realizarán las siguientes operaciones en conjunto o parcialmente según indique el proyecto o la SCT:

- Acondicionar la tierra con 30 cm. de espesor.

- Localizado el sitio de la plantación sondear el terreno a razón de una cepa por cada 4/M2 con profundidad de 30 cm., verificar que no exista cascajo y que el espesor de la tierra acondicionada sea de 30 cm.

- Hacer una cepa de 30 cm. de profundidad.

- Quitar el envase sin lastimar el banco.

- Colocar la planta confirmando su vista, cuidando que el banco quede a 3 cms. bajo el nivel del terreno.

MEDICIÓN.- Las plantas herbáceas y rastreras se tomarán como unidad la pieza, considerando su tipo y tamaño según corresponda.

BASE DE PAGO.-

- El costo de los materiales en el lugar de su colocación de las plantas herbáceas y rastreras, fertilizantes, fungicidas, insecticidas, agua, fletes a obra, desperdicios y acarreos hasta su lugar de utilización.

- El costo de la mano de obra necesaria para llevará cabo hasta su total terminación, la colocación de las plantas herbáceas y rastreras, incluyendo operaciones, como trazo y localización, excavación y preparación de cepas, planta, riego, poda y conservación hasta su establecimiento definitivo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra al lugar que la SCT apruebe o indique.

- La restitución total o parcial por cuenta de la contratista de la obra que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la SCT.

- Depreciación y demás derivados del uso de equipo y herramienta.

- Instalaciones específicas, como andamios, pasarelas, andadores, señalamientos que para la correcta ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe o indique la SCT.

- El equipo de seguridad correspondiente al equipo necesario para la protección personal del trabajador para ejecutar el concepto del trabajo.

Se sembrarán las siguientes especies vegetales como alternativas y como lo indique el proyecto y/o lo ordene la SCT:

- Apidistra

- Fastia

- Pilea

- Cissos

- Dracena

- Dysigotega

- Peporomia

Confirmando su vista, verticalidad y que el banco quede a 2 cms. del nivel de la tierra.

- Vaciar la tierra necesaria para su plantación.

- Fertilizar (si el proyecto lo especifica) de la forma y con productos indicados por el proyecto.

- Regar en seguida de la plantación.

- La cantidad de plantas por conjunto debe ser la especificada por el proyecto.

ESPECIES VEGETALES INTERIORES CON MACETONES

Para la plantación de especies vegetales en interiores.