EP 369 (1) PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN CLASE III

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Suministro, colocación y pruebas de protector contra sobretensiones de dos etapas, monofásico con filtro de alta frecuencia diseñado para proteger equipos electrónicos de sistemas de suministro de corriente en baja tensión contra disturbios de alta frecuencia y descargas atmosféricas. Los filtros deben poder ser montados en carril DIN de 35 mm, para corrientes nominales I=32 A de acuerdo a las normas IEC 61643-1. Debe estar provisto de un diodo LED que indique el funcionamiento correcto.

EJECUCIÓN.-

- Trabajos preliminares

Estas actividades comprenden todos aquellos trabajos o actuaciones previas que deberán de desarrollarse, antes de ejecutar los trabajos de instalación del protector contra sobretensiones.

Estos trabajos estarán basados bajo los lineamientos técnicos de la norma NOM 001 SEDE 2012.

Se realizaran reuniones para establecer los procesos y periodos de instalación, con el fin de cumplir en tiempo y forma con el Programa de Obra establecido, también se establecerán los protocolos de las distintas pruebas a realizarse en sitio del sistema, así como los responsables de llevar a cabo y verificar dichas pruebas.

- Almacenaje y transporte

El contratista de la obra, responsable de dichos trabajos tendrá a su cargo todos los materiales y accesorios que la instalación requiera.

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. La compañía a cargo de la operación y/o la Entidad Inspectora podrán ordenar, si lo consideran necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios para la protección de aquellos materiales que se lo requieran.

- Instalación

Se supervisará de manera constante la correcta instalación deL protector contra sobretensiones. Se instalara de forma integrada en el equipo de protección eléctrica del sistema de protección catódica. El equipo trabaja a una tensión de 127 Vca,

Se deberán de contemplar las conexiones necesarias de acuerdo a lo que indique el proyecto ejecutivo y bajo los lineamientos normativos correspondientes. Se establecerán los procedimientos para la atención de detalles y averías durante el proceso de montaje y pruebas y durante el periodo de garantía.

El instalador del protector contra sobretensiones, estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director de las obras, cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto.

Lo mencionado en el presente documento y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción entre los planos y esta especificación, prevalecerá lo prescrito en este último. Como consecuencia de la información recibida del instalador del descargador de sobretensión, o por propia iniciativa a la vista de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente documento y la legislación vigente sobre la materia.

MEDICIÓN.- 	Los protectores contra sobretensiones, se medirán por pieza de catálogo de fabricante y contemplarán el conjunto de descargador de sobretensión de dos etapas, monofásico con filtro de alta frecuencia montados en carril DIN de 35 mm, y estar provisto de un diodo LED que indique el funcionamiento correcto, accesorios, conexiones eléctricas, elementos de fijación, elementos de montaje.

BASE DE PAGO.- 	El pago por unidad de obra terminada de la instalación del protector de sobretensión, se hará al precio unitario fijado en el contrato, entendiéndose que las obras correspondientes a los conceptos allí desarrollados están completamente terminados y ejecutados conforme a las condiciones que indica el proyecto ejecutivo y de acuerdo con las mediciones realizadas en obra con las condiciones también fijadas al efecto.

Los precios incluyen el suministro, transporte a obra, fijación, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, almacenamiento, limpieza y retiro de material fuera de la obra, pruebas, puesta en marcha y en general todos aquellos trabajos no indicados que sean necesarios para la correcta ejecución y terminación de esta unidad de obra.

Los precios serán invariables cual quiera que sea la procedencia de los materiales y la distancia de transporte.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Las pruebas y ensayos se realizarán según el protocolo de pruebas propuesto por el instalador y aprobado por la Supervisión de Obra y bajo los lineamientos que marquen las normativas vigentes y aplicables.

Deberá existir un documento en donde se registren las variables y las lecturas tomadas al momento de correr la prueba, en dicho documento quedará de manifiesto que la Supervisión de Obra, recibe el sistema trabajando en óptimas condiciones, dando cumplimiento a lo establecido en el proyecto ejecutivo.