ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

E.P. 277                                                                                CONCEPTO: OI-0043

Construcción de canalización alumbrado público según proyecto, especificaciones y/o indicaciones de “la dependencia”. Por unidad de obra terminada

EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: Suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su colocación, calas para la verificación de nivel en los cruce con otras obras inducidas existentes construcción de la canalización de alumbrado público y sobre todo los ductos subterráneos se instalarán con una pendiente del 0.025%, se considera la escarificación y remoción de la carpeta asfáltica excavación a mano colocación de  camas de arena tubería de polientileno de alta intensidad rd-32.5 de ø100mm., doble vía en canalización de vialidades cables con aislamiento THW-LS de color verde no. 8, aterrizando postería y con cable no. 10 las varilla de tierra  copper-weld de 15.87 x 300.5 mm deberán cumplir ul-467-1993: revestimiento de cobre puro con un espesor mínimo de 0.254 mm. Unido, registros 1.10x.80x0.60 mts de concreto armado con f´c=150 kg/cm2 y una densidad de acero de refuerzo de 100 kg x metro cubico de concreto, con dren de tubo de PCV 10 cms de diámetro, , marco contra marco y tapa, en el interior del registro se colocara tezontle, la excavación se le colocara relleno de tepetate compactado al 95% de su peso volumétrico seco, base compactada al 100% proctor standar, riego de impregnación y de liga, carpeta asfáltica, demolición de concreto simple materiales de consumo menor necesarios, mermas y/o desperdicios, la mano de obra para: cargas, descargas, acarreos internos, de todos los materiales excavación, necesaria para su construcción, en cualquier material y a cualquier profundidad, demolición para su construcción, nivelado, rellenos, la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo y desazolve las veces que sea necesaria incluyéndose los acarreos tanto horizontales como verticales que sean necesarios, hasta el sitio para la carga a los camiones, las pruebas necesarias en cuanto a su tipo, periodicidad y cantidad conforme al reglamento de construcción del Estado de México y los municipios afectados y demás normas que sean aplicables, la carga a éstos de los materiales producto de las limpiezas, desazolves, sobrantes y/o desperdicios, así mismo deberá incluir el cargo por equipo y mano de obra para las cargas; los tiempos activos, inactivos y de espera de los vehículos de transporte durante las cargas y las descargas; y los acarreos para el retiro del material producto de la limpieza, desazolve sobrantes y/o desperdicios  hasta el tiro autorizado por el contratante así mismo se incluye mano de obra y equipo para la limpieza carga y retiro del material derramado en el recorrido al tiro, durante el acarreo, la herramienta y/o equipo de construcción, señalización y seguridad necesarios para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con especificaciones, proyecto y/o instrucciones de “la dependencia SCT”, así como los indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista.

LA UNIDAD DE MEDICIÓN Será por metro lineal (ml). Para efecto de pago se cuantificarán las unidades correctas y realmente ejecutadas en la obra, de acuerdo a especificación, líneas de proyecto y/o lo indicado  por  “la dependencia”.

BASE DE PAGO.-  Será por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato por metro lineal (ml)