ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

E.P. 297 (1)                                                                               CONCEPTO: OI-0064

Suministro y colocación de adosamiento sobre guarnición de deprimido para alojar fibra óptica en tritubo de diferentes compañías (Telmex, Axtel, Iusacell, Movistar, Telecom, etc.) A base de perfiles estructurales galvanizados a dos baños, soldadura y lámina galvanizada según proyecto y/o instrucciones de la dependencia por unidad de obra terminada.

EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: Los perfil estructural  grado A-36  se sujetaran mediante placa soldada y perforada para alojar taquete expansivo sujeto a la guarnición del deprimido existente, con el propósito de hacer una estructura segura donde se alojara lamina galvanizada rolada de 30 x 20 cms, tritubo para alojar cable de f.o. protección neopreno aislador, en toda la longitud del adosamiento, contando con refuerzos de perfil estructural para sujetar el señalamiento vial existente los acarreos tanto verticales como horizontales  que sean necesarios, hasta el sitio de carga a los camiones, la carga de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios. El cargo por equipo para las cargas; los tiempos activos, inactivos y de espera de los vehículos de transporte durante las cargas,  descargas, y el acarreo de ida y vuelta; los acarreos internos y externos para el retiro del material producto de la excavación, demolición o limpieza, sobrantes y/o desperdicios, hasta el tiro, autorizado por la contratante; regalías y derechos al tiro, los turnos diurnos y nocturnos autorizados para la ejecución de las actividades sin cargo adicional para “la dependencia”; la herramienta, andamios y/o equipo de construcción y de seguridad; mano de obra, equipo y/o herramienta necesaria para la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo a las especificaciones, el proyecto y/o las instrucciones de “la dependencia”, especificación del Estado de México, Telmex, Axtel, Iusacell, Movistar, Telecom, etc. Y municipios afectados. Así como los indirectos, el financiamiento, la utilidad y cargos adicionales de la contratista; estos trabajos se aceptaran o rechazan  a juicio de la secretaría, exento de aceite o grasas, quiebres, escamas, hojea duras y deformaciones de la sección y cumplir, en lo que corresponda, con lo indicado en la cláusula 3.01.02.039-h.03 de las normas para construcción e instalaciones, de esta secretaria, así mismo su habilitado y construcción de los perfiles de acero estructural.

MEDICION.- El adosamiento a guarnición estructural a base  perfiles estructurales grado A-36, lámina galvanizada y todo lo que se especifica el proyecto será por metro lineal.

BASES DE PAGO.-  Será por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el metro lineal colocado. Este precio incluye lo que corresponda por: valor de adquisición, transporte hasta el almacén, carga y descarga, para colocarlo en almacén, protección, habilitado y así como su almacenaje, las pruebas de laboratorio que sean necesarias en cuanto a su tipo, periodicidad y cantidad conforme a las normas y especificaciones de la SCT que para el caso sean aplicables así como las especificaciones y proyecto, habilitado y colocación de vigas polines, gualdras, cortes, desperdicios, cuñas, patas de gallo, traslapes, soldadura, oxígeno, acetileno, cuerdas, cables, mangueras, combustible, lubricantes, refacciones y todos los demás materiales para mantenimiento y de consumo menor que se requieran, almacenaje, mermas, descalibres y desperdicios, calificación de soldadores y equipo . La mano de obra para: trazo y nivelación, personal, equipo y maquinaria necesaria para su correcta ejecución.

La soldadura se verificara de acuerdo a lo solicitado en proyecto. La calidad, dimensiones, tolerancias y acabado se sujetarán a lo estipulado la soldadura se verificara de acuerdo a lo solicitado en proyecto. La calidad, dimensiones, tolerancias y acabado se sujetarán a lo estipulado código de soldadura del ASSTHO D1.1