EP 332 (10) SOBREACARREO Y ACOMODO DE SUELO CON MATERIA ORGANICA. PROVENIENTE DE POLIGONOS FORESTALES

DEFINICIÓN

El suelo orgánico (Horizonte H) proveniente del despalme de los polígonos forestales (no pastizales) se acomodaran sobre los polígonos seleccionados para su restauración como parte de las acciones del Programa de Restauración Ecológica en el PNIMHyC, propuesto en la MIA-R y establecido en la resolución en materia de impacto ambiental número SGPA/DGIRA/DG/03773 con fecha del 25 de abril de 2014 del Proyecto del “Transporte masivo en la modalidad de Tren Toluca – Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal” que correspondan a la CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FERROVIARIO “ZINACANTEPEC – KILÓMETRO 36+150” DE 36.150 KILÓMETROS DE LONGITUD, CON UN INICIO EN EL KILÓMETRO 0+000 Y TERMINACIÓN EN EL KILÓMETRO 36+150, EN EL ESTADO DE MÉXICO (TRAMO 1). Las que responden al cumplimiento del Término 8 Condicionante 1 de dicho oficio resolutivo.

Conceptos de referencia: T1.OMIA.03.

EJECUCIÓN

Etapa de Ejecución: Después de despalme de los predios forestales y previo al inicio de las labores de restauración en las superficies a intervenir en el PNIMHyC.

Superficie propuesta para la distribución del suelo orgánico: 20.18 hectáreas en el PNIMHyC, cabe señalar que no toda la superficie será cubierta por este material; debido que la totalidad de las acciones de restauración se proponen en 41.72 hectáreas dentro del Parque.

Volumen del suelo orgánico a distribuir: 20,179.1 m3

Actividades de la ejecución:

- El suelo orgánico deberá ser el producto del despalme de los polígonos forestales dentro del Tramo 1, el cual además fue dispuesto como parte de las acciones del Programa de Conservación y Restauración de Suelos.

- Estas actividades incluyen la carga con maquinaria al camión del material (medido en sitio) en el primer kilómetro y sobreacarreo.

- El sobreacarreo de material en camión hasta los 6 kilómetros en promedio (ya que se considera como distancia mínima que se podría recorrer, debido a la cercanía de las zonas de despalme a las superficies a restaurar). Incluirá las maniobras necesarias para la descarga, descarga, tiempos muertos del camión durante la descarga, tiempo de camión para recorrer el regreso los mismo 6 kilómetros, sin carga.

- Deberá de considerar el acarreo del material con carretilla hasta los sitios a restaurar, a una distancia no mayor a 20 m.

- Distribución y afinamiento uniforme del suelo orgánico sobre las superficies a restaurar manualmente, en un espesor aproximado de 8 a10 cms, con ayuda de rastrillos forestales y palas.

- Estas acciones deberán ser acordadas con el encargado de la construcción de Tramo 1, el Responsable Técnico de la ejecución del Programa de Conservación y Restauración de Suelos y del Responsable Técnico del Programa de Restauración del PNIMHyC.

- Se deberán de realizar registros del material orgánico reubicado, tanto de su carga, acarreo, sobreacarreo, acomodo y afine; tanto documentales como fotográficos. Estos serán entregados para la integración de los informes correspondientes.

MEDICIÓN

Se medirá tomando como unidad de medida el M3; para lo cual presentara un Informe pormenorizado de las actividades ejecutadas en el período de estimación correspondiente.

BASE DE PAGO

Se pagará al precio fijado en el contrato por M3. Este precio alzado incluye lo que corresponde al valor del suministro del suelo, el personal técnico, mano de obra, equipo de campo y gabinete (cámaras fotográficas, computadoras portátiles, GPS, etc.), vehículos (camionetas, camiones), maquinaria, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.