EP 332 (11) SIEMBRA Y GERMINACION IN SITU DE SEMILLA DE ABIES RELIGIOSA

DEFINICIÓN

Esta actividad consta de sembrar  semillas en un núcleo (cepa), en este caso se tratara de imitar el arreglo de los Abies de las colindancias a las superficies a restaurar, como se señala en el Programa de Restauración Ecológica en el PNIMHyC, propuesto en la MIA-R y establecido en la resolución en materia de impacto ambiental número SGPA/DGIRA/DG/03773 con fecha del 25 de abril de 2014 del Proyecto del “Transporte masivo en la modalidad de Tren Toluca – Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal” que correspondan a la CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO FERROVIARIO “ZINACANTEPEC – KILÓMETRO 36+150” DE 36.150 KILÓMETROS DE LONGITUD, CON UN INICIO EN EL KILÓMETRO 0+000 Y TERMINACIÓN EN EL KILÓMETRO 36+150, EN EL ESTADO DE MÉXICO (TRAMO 1). Las que responden al cumplimiento del Término 8 Condicionante 1 de dicho oficio resolutivo.

Conceptos de referencia: T1.OMIA.03.

EJECUCIÓN

Etapa de Ejecución: Después de acomodar el suelo orgánico en las superficies a intervenir en el PNIMHyC con esta técnica.

Superficie propuesta para la distribución del suelo orgánico: 20.18 hectáreas en el PNIMHyC.

Cantidad de semilla requerida: 24,013 semillas.

Núcleos a sembrar: 4,803 piezas

Actividades de la ejecución:

En primera instancia se recomienda remojar por 7 días las semillas en agua de coco para asegurar un porcentaje de germinación de alrededor del 96.8%. O, se podrá realizar la estratificación de las semillas (esto consiste en colocar las semillas entre estratos que conservan la humedad, comúnmente arena o bien turba o vermiculita, en frío o calor), en este caso en calor a temperaturas de 1 a 5°C por un periodo de 14 a 28 días, asegurando un 70% de germinación, en promedio.

Posteriormente, se deberá de sembrar directamente en los núcleos (cepas) 5 semillas como mínimo, cada hectárea contendrá aproximadamente 239 núcleos, tratando de imitar el arreglo actual registrado en el bosque de Abies del Parque.

Se recomienda que estas actividades se lleven a cabo paralelamente a las de la plantación en el Parque y previamente a la temporada de lluvias, para evitar riegos posteriores y asegurar un mayor porcentaje de germinación.

Se deberán de registrar todas estas acciones, tanto documental como fotográficamente, los cuales serán entregados para la integración de los informes correspondientes.

MEDICIÓN

Se medirá tomando como unidad de medida el PIEZA (núcleo); para lo cual presentara un Informe pormenorizado de las actividades ejecutadas en el período de estimación correspondiente.

BASE DE PAGO

Se pagará al precio fijado en el contrato por PIEZA (núcleo). Este precio alzado incluye lo que corresponde al valor del suministro de las semillas, el personal técnico, mano de obra, equipo de campo y gabinete (cámaras fotográficas, computadoras portátiles, GPS, etc.), vehículos (camionetas), herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.